ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра физики

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАЯТНИКА МАКСВЕЛЛА

Методические указания к лабораторной работе №21 по физике

(Раздел «Механика»)

Ростов-на-Дону 2008

Составители: С.И. Егорова, И.Н. Егоров, Г.Ф. Лемешко, В.С. Кунаков

УДК 530.1

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАЯТНИКА МАКСВЕЛЛА: Метод. указания. - Ростов н/Д:

Издательский центр ДГТУ, 2008. -  11 с.

Указания содержат краткое описание рабочей установки и методики определения момента инерции с помощью маятника Максвелла.

Методические указания предназначены для студентов инженерных специальностей всех форм обучения в лабораторном практикуме по физике (раздел «Механика и молекулярная физика»).

Печатается по решению методической комиссии факультета

«Нанотехнологии и композиционные материалы»

Научный редактор проф., д.т.н. В.С. Кунаков

© Издательский центр ДГТУ, 2008

Лабораторная работа  №21

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАЯТНИКА МАКСВЕЛЛА

Цель работы:  Определение момента инерции маятника Максвелла с учётом и без учёта силы трения, и сравнение его с теоретическим расчётом. Вычисление силы трения.

Оборудование: экспериментальная установка.

- Теоретическая часть.

Если маятник массы mопускается с высоты H, а поднимается на высоту h<H, то можно сказать, что часть его потенциальной энергии расходуется на работу против сил трения, т.е.

mgH=mgh+Fтр.(H+h).		(1)

Из этого уравнения получаем выражение для вычисления силы трения:

Fтр.=mg(H−h)H+h.			(2)

С другой стороны, потенциальная энергия маятника в верхней точке (mgH) превращается в нижней точке в кинетическую энергию поступательного движения (mυ22), вращательного движения (Iω22) и в работу против сил трения (Fтр.⋅H), т.е.

mgH=mυ22+Iω22+Fтр.⋅H.	(3)

Решаем совместно уравнения (1), (2), (3), учитывая, что υ=ωR0=ωD0/2 и υ=2H/t, где υ- линейная скорость движения маятника, ω - его угловая скорость вращения, R0 - радиус оси, на которую наматывается нить, t - время движения маятника до нижней точки.

Получаем выражение для момента инерции маятника Максвелла с учётом силы трения:

I1=mD024gt2hH(H+h)−1.		(4)

Если рассмотреть идеальный вариант, т.е., когда Fтр.=0, то h=H, и мы получаем выражение для момента инерции маятника Максвелла без учёта силы трения:

I2=mD024gt22H−1.		(5)

- Описание экспериментальной установки

На вертикальной стойке основания 1 (рис. 1) крепятся два кронштейна: верхний 2 и нижний 3. Верхний кронштейн снабжён электромагнитами и устройством 4 для крепления и регулировки бифилярного подвеса 5.

1

3

7

5

6

8

9

10

2

4

Рис. 1

Маятник представляет собой диск 6, закреплённый на оси 7, подвешенной на бифилярном подвесе. На диск крепятся сменные кольца 8. Маятник со сменными кольцами фиксируется в верхнем исходном положении с помощью электромагнита. На вертикальной стойке 1 нанесена миллиметровая шкала, по которой определяется высота перемещения маятника. Фотоэлектрический датчик 9 закреплён с помощью кронштейна 3 в нижней части вертикальной стойки. Кронштейн 3 обеспечивает возможность перемещения фотодатчика вдоль вертикальной стойки и его фиксирования в любом положении в пределах шкалы (0 – 42 см). Фотодатчик 9 предназначен для передачи электросигналов на миллисекундомер 10, который выполнен самостоятельным прибором с цифровой индикацией времени и жёстко закреплён на основании 1.

- Порядок выполнения лабораторной работы:

ЗАДАНИЕ 1.  Определение моментов инерции маятника Максвелла с учётом и без учёта силы трения. Определение силы трения.

- Занести в таблицу 1 все известные величины и их абсолютные погрешности, указанные на установке, учитывая, что масса маятника m=mo+mд+mk, где m0- масса оси, mд- масса диска, mk- масса кольца.

- Установить нижний кронштейн 3 с фотодатчиком 9 (рис. 1) на высоте H, указанной преподавателем. Занести Hв таблицу 1.

- Установить с помощью устройства 4 необходимую длину бифилярного подвеса таким образом, чтобы нижний край среза кольца маятника находился на 5 мм ниже оптической оси фотодатчика 9, а ось маятника занимала горизонтальное положение.

- Включить в сеть шнур питания миллисекундомера.

- Нажать на кнопку «сеть», расположенную на лицевой панели миллисекундомера, при этом должна загореться лампочка фотодатчика и цифровые индикаторы миллисекундомера.

- Вращая маятник, зафиксировать его в верхнем положении при помощи электромагнита, при этом надо следить  за тем, чтобы нить наматывалась виток к витку.

- Нажать кнопку «сброс» и убедиться, что на индикаторе устанавливаются нули.

- При нажатии кнопки «пуск» на миллисекундомере электромагнит обесточивается, маятник раскручивается, миллисекундомер начинает отсчёт времени, а в момент пересечения маятником оптической оси фотодатчика отсчёт времени прекращается.

- Произвести отсчёт времени хода маятника t по миллисекундомеру. Одновременно измерить высоту подъёма маятника h. Повторить измерения 5 раз. Все значения t и h занести в таблицу 2.

- Вычислить по формуле (2) силу трения (для среднего значения h).

- Вычислить по формуле (4) момент инерции маятника I1 с учётом силы трения (для средних значений времени t и h).

- Вычислить по формуле (5) момент инерции маятника I2без учёта силы трения (для средних значений времени t и h).

- Результаты вычислений по формулам (2), (4) и (5) занести в таблицу 3.

- Произвести статистическую обработку результатов измерения времени t и заполнить таблицу 2.

- Вычислить относительные и абсолютные погрешности  по формулам (6) – (11) и занести в таблицу 3:

εFтр.=ΔFтр.Fтр.=Δmm+ΔH+ΔhH−h+ΔH+ΔhH+h,	(6)

ΔFтр.=Fтр.εFтр.;		(7)

εI1=ΔI1I1=Δmm+2ΔD0D0+2Δtt+ΔHH+ΔH+ΔhH+h,  (8)

ΔI1=I1εI1			(9)

εI2=ΔI2I2=Δmm+2ΔD0D0+2Δtt+ΔHH ,		 (10)

ΔI2=I2εI2.			 (11)

Таблица 1

|  | m0 | mд | mk | m | H | D0 | Dд | Dk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг | кг | кг | кг | м | м | м | м |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| № п/п | t | Δt | Δt2 | Sn,α | tn,α | Δtсл. | Δtпр. | Δtдов. | h | Δh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | с | с2 | с | - | с | с | с | м | м |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

|  | Fтр. | I1 | I2 | Iтеор. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н | кг⋅м2 | кг⋅м2 | кг⋅м2 |
| A |  |  |  |  |
| εA |  |  |  |  |
| ΔA |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ 2. Теоретический расчёт момента инерции маятника Максвелла.

1. Момент инерции маятника Максвелла Iтеор. равен сумме моментов инерции оси Io, диска Iд и кольца Ik:

Iтеор.=Io+Iд+Ik,

где Io=moDo28,  Iд=mд(Do2+Dд2)8,  Ik=mk(Dд2+Dk2)8.

Результат занести в таблицу 3.

2. Сравнить теоретическое и экспериментальные значения момента инерции и объяснить результат.

Контрольные вопросы

- Что называется моментом инерции материальной точки?

- Что называется моментом инерции твёрдого тела? От чего он    зависит?

- Момент инерции тел простейшей формы относительно оси, проходящей через центр инерции.

- Физический смысл момента инерции.

- Вывести формулу для определения силы трения при движении маятника Максвелла.

- Вывести формулу для определения момента инерции маятника Максвелла.

- Записать основной закон динамики вращательного движения.

- Теорема Штейнера.

- Найти момент инерции однородного диска радиусом R относительно оси вращения, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его край.

- Чем обусловлена сила трения в данной работе?

Рекомендуемая литература

- Савельев И.В. Курс общей физики (т.1). М.: Наука, СПб.: Лань, 2006.

- Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш. Шк., 2004.

- Справочное руководство по физике. Ч.1. Механика, молекулярная физика, электричество, магнетизм: Учеб.-метод. пособие.-Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2008.

Техника безопасности

- К работе с установкой допускаются лица ознакомленные с её устройством и принципом действия.

- Для предотвращения опрокидывания установки необходимо располагать её только на горизонтальной поверхности.

Составители: С.И. Егорова, И.Н. Егоров, Г.Ф. Лемешко, В.С. Кунаков

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАЯТНИКА МАКСВЕЛЛА

Методические указания к лабораторной работе №21 по физике

(Раздел «Механика»)

Редактор А.А.Литвинова

В печать

Объём 0,7 усл.п.л. Офсет. Формат 60х84/16.

Бумага тип №3. Заказ №       . Тираж          . Цена

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина,1.