Задания для составления описаний изобретений

и формулы изобретений

Вариант 1

Рисунок 1

Придумал я, как в обычном оцинкованном ведре быстро на-греть воду, сэкономив при этом газ (рис. 1). На дне ведра по кругу диаметром, соответствующим газовой горелке, вырубил шесть отверстий. Еще шесть отверстий – на стенке ведра. В отверстия вставил шесть изогнутых медных трубок. Получилось нечто, напоминающее жаротрубный котел. Я  прикинул, что у меня при диаметре трубок 10 мм каждое девятое ведро греется на сэкономленном 25 газе. Трубки большего диаметра (14–16 мм) поднимут КПД пламени еще выше. Жаротрубное ведро, по-моему, будет очень по-лезно сельским жителям.

Вариант 2

Рисунок 2

Чтобы ездить со своими маленькими детьми на прогулку и по делам, я пристроил к велосипеду двухместную коляску (рис. 2). Когда малыши подрастут, сделаю педали, чтобы ребята не сидели, как иждивенцы. Им будет веселее и теплее, да и мощность экипажа увеличится. Коляска сделана на базе велосипеда «Спутник». Конструкция прицепа и основные ее детали показаны на рисунках. Рама сварена из труб овального сечения с толщиной стенок 1 мм и из водопроводной трубы. Колесо – от велосипеда «Кама». На раме одним концом неподвижно закреплены упругие пластины из тита-нового сплава, выполняющие роль рессор. Коляска крепится к раме велосипеда с помощью шаровых опор собственного изготовления, причем использованы детали гидрораспределителя трактора, а затягивающие барашки – от «Камы».

Вариант 3

Рисунок - 3

Если изобретать велосипед – дело безнадежное, что же ска-зать о седле для велосипеда? Шанхайская фабрика велосипедных седел выпускает седла принципиально новой конструкции (рис. 3). Вместо похожего на рессору сложного устройства седло имеет три пружины, придающие ему повышенные амортизационные качества.

Вариант 4

Рисунок 4

Вариант 5

Рисунок 5

Вариант 6

Рисунок 6

Как у вас хранятся чертежи? В шкафах, на шкафах, за шкафа-ми, навалом? А чтобы найти нужный – копаетесь, как Плюшкин в старье? Разве вам самим это нравится? Обзаведитесь-ка лучше устройством для хранения чертежей, которое придумали инженеры  А. П. Андросенко и А. П. Меженников (рис. 6). Удобно будет хранить чертежи разных форматов и другую научно-техническую документацию, как в свернутом, так и в развернутом виде. Повышается сохранность документации, сокращается время поиска, улучшается эстетический вид помещения. Устройство используется в научно-производственных объединениях заводов Гомеля.

Вариант 7

Рисунок 7

На эту лопату (рис. 7) достаточно воздействия ноги и правой руки: под их усилием лезвие не только войдет в землю, оно также вытащит порцию грунта и отбросит его в сторону. 1– лезвие, 2 – черенок, 3 – держатель, 4 – рычаг упора, 5 – держатель пружины, 6 – пружина, 7 – упор, 8 – вилка, 9 – нажимной рычаг. 10 – ось; 11 – ступица, 12 – кронштейны, 13 – ролик, 14 – отрезок дерева.

Вариант 8

Рисунок 8

У бутылок с безалкогольными напитками есть большой недостаток – их трудно открыть, если под рукой нет ключа. Кроме того, теряются крышки, а их сотни миллионов. Предложено несложное и эффективное устройство для снятия металлических колпачков с бутылок (рис. 8). Кто возьмется реализовать новшество? Несложная машинка позволяет многократно использовать вторичное сырье, ликвидировать ручной труд. Устройство для снятия колпачков с бутылок смонтировано на прилавке 1. В нем установлен ящик 2 для сбора колпачков и ограничительная направляющая втулка 3 для горлышка бутылки с колпачковой пробкой. Ключ 4 для снятия пробок установлен на эксцентриковом валу 5 и вместе с приводом 6 смонтирован на подвижном подпружиненном основании 7. Снятые с бутылок пробки скатываются в ящик 2 по наклонной поверхности 7 . Шток 8, в который упирается пробка при установке 29 бутылки, служит для замыкания конечного выключателя 9 и для сталкивания пробок на наклонную поверхность (при необходимости).

Вариант 9

Рисунок 9

Санки можно толкать в любую сторону – закругленные поло-зья позволяют (рис. 9).

По желанию пассажира или водителя санки из «переднеприводных» мгновенно превращаются в «заднеприводные».

Вариант 10

Рисунок 10

Выпаивать телят молоком в первые дни их жизни – работа очень трудоемкая. Утомительно, постоянно согнувшись, держать на весу 9–15 минут поилку с молоком емкостью два литра. Ровно 30

столько требуется времени, чтобы напоить одного теленка. А если их 15 или 20? В журнале мы увидели поилку, у которой соска при-креплена к верхней части емкости и соединена с ней шлангом (рис. 10). Молоко поступает малыми порциями. Самотека нет. Однако смутило жесткое соединение соски и емкости. При сосании теленок делает резкие рефлекторные движения головой (массаж вымени), и конструкцию необходимо либо удерживать в руках, либо фиксировать на стенке клетки. Для мойки устройства необходима его разборка, что при массовой выпойке трудоемко. Вместе с А. С. Горбуновым мы изготовили устройство, в котором соска и емкость конструктивно разделены и связаны резиновым шлангом только на время выпаивания. Узел устанавливается на внутренней стенке клетки теленка в гнездо из двух проволочных скоб так, что его легко можно было вынуть рукой. С наружной стороны клетки в кольцо (или на гвоздь, крюк) устанавливается емкость с молоком. Конец шланга опускают в емкость. Теленок может сосать молоко.

Вариант 11

Рисунок 11

Автомобиль заезжает на лыжи, их застегивают на колесах, как обычные лыжи на ботинках – мгновенно и намертво (рис. 11). Весят по 10 килограммов, помещаются в багажнике.

Вариант 12

Рисунок 12

Вариант 13

Рисунок 13

Вариант 14

Рисунок 14

Патрон от использованной губной помады – отличный футляр для палочки мела, которую надо лишь чуток обстругать (рис. 14).

Хочешь, выдвигай побольше. Кончил писать, задвинул мелок внутрь футляра, закрыл колпачком, положил в карман.

Вариант 15

Рисунок 15

В домашних условиях сделать в панели из дерева, ДСП, фанеры или пластмассы круглые отверстия большого диаметра, – дело дол-гое, кропотливое, а главное – нет нужной точности и качества.

Был придуман и сделан универсальный инструмент (рис. 15), который, сохраняя возможности коловорота, может выполнять и «кругорезные» работы до диаметра 250 мм. Основной его частью служит обычный коловорот, с хвостовика которого  снят сверлильный патрон. Вместо него насаживается специальный переход-ник. Торцевая проточка переходника, выполненная под плотную посадку хвостовика, установленного на нем соосно, приваривается. В отверстии квадратного сечения, перпендикулярного оси переходника, может перемещаться до нужного радиусного размера резцедержатель с закрепленным резцом. Им можно прорезать круглые отверстия диаметром от 50 до 250 мм. Резцедержатель неподвижно закрепляется при помощи двух стопорных винтов с контргайками. Жесткий сварной шов хвостовика с переходником служит для передачи значительных усилий на резец при больших радиусах отверстий. Для принудительной и равномерной подачи резца на глубину материала служит резьбовая часть переходника. При работе инструмента резьба переходника ввертывается во внутреннюю резьбу технологической втулки, которая с этой целью закрепляется в центре прорезаемого отверстия. Резьбовая часть коловорота вместе с технологической втулкой автоматически выдерживает перпендикулярность резца относительно плоскости об-работки. Чтобы исключить выкрашивание материала на выходе из него резца, отверстие лучше прорезать с обеих сторон материала. Резец можно изготовить из отрезка прутка инструментальной стали, из изношенного сверла или метчика подходящих размеров. Резец затачивается узкой «лопаточкой», углы режущих кромок и их конфигурацию подбирают опытным путем, в зависимости от обрабатываемого материала. «Пятку» резца следует скруглить, чтобы она не терлась о стенки прорези. Если радиус прорезаемых отверстий соизмерим или больше плеча приложения силы к инструменту, и обрабатываемый материал слишком тверд, я применяю временный дополнительный рычаг – стальную трубу, которую закрепляю на нижнем колене рукоятки инструмента. Хвостовик оси переходника изготавливается в размер нижнего колена коловорота, с которого был удален патрон. 34

При необходимости использования инструмента вновь в качестве коловорота патрон может быть закреплен на хвостовике переходника. Резцедержатель и технологическая втулка при этом не используются.

Вариант 16

Рисунок 16

Всем хорош двухколесный велосипед, да большого груза на нем не перевезешь. Был сделан велосипед, который легко превращается в четырехколесный (рис. 17). Для этого взят серийный «Урал», увеличена величина ведомой звездочки до 24 зубцов и длина цепи на два звена. Вместо багажника установили дополнительную раму из алюминиевых труб и уголков. Дополнительные боковые колеса – от велосипеда «Кама». Боковые колеса крепятся к раме шарнирно, их легко поднять, опустить. Из двухколесного в четырехколесный и наоборот велосипед преобразуется за несколько минут.

На этом велосипеде проехали многие десятки километров по булыжно-щебеночной дороге с грузом до 50 кг.

Вариант 17

Рисунок 17

На сварочном трансформаторе, газогенераторе, бензорезе, кислородном редукторе, сварочной горелке – гайки разные. По меньшей мере, в работе шесть гаечных ключей иметь нужно. Механизатору А. Эфендиеву (колхоз Красная Балкария) настолько надоело их таскать и каждый раз рыться в сумке, что он поотрезал от пяти ключей головки и приварил их к одному ключу 32 × 30. К головке на 30 приварил головки на 17, 19, 24. А к головке на 32 – головку на 27. Шестиголовый ключ удобен  и раза в четыре легче необходимого набора (рис. 17).

Вариант 18

Рисунок 18

Для коллективного пользования типовой и текущей документацией предлагаю стеллаж с поворотной кассетницей, держащей канцелярские папки (рис. 18). Стеллаж – поворотная кассетница с вертикальной осью вращения. П-образные перегородки, приваренные к фланцу через кратные интервалы, образуют гнезда для закладки папок в вертикальном положении. На отбортовки фланца кассетницы нанесены цифровые индексы или этикетки в соответствии со штатным местом папки. При диаметре кассетницы 450 мм свободно помещаются 24 канцелярские папки; расположение папок – веером. Крестовина основания закреплена шурупами на квадратной опорной площадке из древесностружечной плиты (ДСП). Ось вращения кассетницы центрируется опорным подшипником скольжения. Фланец-маховик приклепан к оси вращения, изготовлен из органического стекла, что обеспечивает хорошую обзорность содержимого кассетницы. Габаритные размеры – 500 × 500 × 800 мм. Масса 14,5 кг. Стеллаж внедрен в СевНИИПе по  36 рацпредложению автора и используется для хранения типовых форм, бланков и текущей документации патентной группы.

Вариант 19

Рисунок 19

Снимая с кипящей кастрюли крышку, прихватываешь ее тряпкой, а так недолго обжечь пальцы. Согните из сталистой проволоки «ухватик» (рис. 19). Ручки обмотайте изоляционной лентой или «оденьте» в полиэтиленовые трубочки. Мелочь, но на кухне незаменимая.

Вариант 20

Рисунок 20

Вариант 21

Рисунок 21

Сумка-санки – незаменимая вещь во время походов пенсионе-ра по нашим продмагам (рис. 21). Теперь по новому замыслу автора, вы опускаете полозья на снег и тянете нагруженную сумку за ручку. Войдя в дом, ставите сумку на колесики, что на концах полозьев, и катите куда надо. Можно посидеть на ней, опираясь на ручку.

Вариант 22

Рисунок 22

Вариант 23

Рисунок 23

В нашем городе весной и осенью, а часто и зимой, – с утра идет снег, а к полудню на одних улицах тает, на других же ещё лежит плотным слоем. Обычная колесная детская коляска с трудом пробирается по снежной каше. Поэтому наша семья изобрела санки-тележку, на которой можно установить корзину детской коляски или сиденья для двух маленьких ребятишек, захотите – поезжайте с ней на рынок или в магазин, прихватив с собой малышей (рис. 23). С нашей коляской можно въехать в универсам и в двери  лифта, она занимает мало места в квартире. Сделать ее легко в домашних условиях.

Вариант 24

Рисунок 24

Если к обычной швабре с помощью шарниров пристроить по бокам скобы-упоры из сталистой проволоки, вам очень долго не придется идти в магазин за новой метлой (рис. 24). Можно, конечно, сделать дистанционное управление скобами, от ручки, но и так удобно: просто и ворс сохраняется, не мнется, когда швабра стоит без дела.

Вариант 25

Рисунок 25

Душ состоит из заборного шланга 1 длиной 1,2 м; ножного насоса 4; шланга с насадкой 3 длиной 2,2 м (рис. 25). Положить насос душа на грунт или пол ковриками 2 вверх, опустить шланг для забора воды в емкость с холодной или подогретой водой, встать ногами на коврики, взять в руки насадку со шлангом. Попеременно нажимая ногами на коврики насоса, направить струю душа в нужное место. При окончании пользования воду из душа сливать нет необходимости.

Вариант 26

Рисунок 26

Считается, что ручное вязание успокаивает нервы. Верно, но не всегда. Для меня «трубчатое» вязание (без швов) – это сплошная нервотрепка. Если вяжешь спицами на гибком тросике, приходится перетягивать по нему изделия, уходит в пустую масса времени. Когда же я вяжу пятью спицами, как наши бабушки испокон веков вязали носки и варежки, то петли убегают, то спицы выскальзывают. Нужен большой опыт, чтобы вязание на пяти спицах получилось ровным, без уплотнения и прогалин. Может быть я просто неумеха? Спрашивала у приятельниц: все, слава богу, страдают, когда нужно вывязывать деталь без шва, например, манжеты или проймы. Тогда я придумала и смастерила приспособление, которое назвала «Спица-кольцо» (рис. 26). Нашла двухконцовую пластмассовую спицу, такую, что гнется, но не ломается. Опустила ее в кипящую воду на 10–15 минут. Когда пластмасса стала послушной, вынула спицу и согнула ее в кольцо. Чтобы закрепить форму кольца, уложила спицу в канавку обыкновенной пластмассовой крышки подходящего размера (концы спицы должны стыковаться). Сверху поставила груз, иначе спица выпрыгнула бы из формы. Так я сделала для себя одну спицу-кольцо длиной 18 см, а другую – 36 см и теперь с удовольствием и без нервотрепки вяжу бесшовные детали: воротники, рукава с манжетами, проймы для жилетов. Вязка получается ровная и отличного качества. Тем, кто сделает  такие спицы для себя, посоветую вязать с левого конца к правому, чуть сгибая спицу-кольцо в руках. Последний ряд закрывайте крючком.

Вариант 27

Рисунок 27

Снегоход был сделан из бензопилы «Дружба» (рис. 27). Маши-на получилась 35-килограммовая, идет по снегу со скоростью около 30 км/ч. Когда снег плотный, можно прицепить и небольшие салазки с грузом. Гусеница позволяет свободно «бегать» по мартовскому снегу. За основу гусеницы взята роликовая цепь и через два звена приварены траки. Использована рама от велосипеда, руль, передняя вилка. Для местных поездок кратчайшим путем. В нашем селе многие умельцы конструируют подобные машины. Данная машина отличается простотой управления, легкостью, доступностью деталей и узлов. Это сделало ее популярной среди подростков.

Вариант 28

Рисунок  28

На рис. 28 представлена измерительная пластина для автома-шины «Москвич 2140». Изменив форму пластины, можно изгото-вить приспособление для «Жигулей», «Волги», и др. Для измере-ния угла развала пластина прикладывается вертикально к ободу колеса так, чтобы она проходила через центр ступицы (декоративный колпак можно не снимать). Вертикальность пластины оценивается по отвесу 2. Отвес показывает угол развала колеса по шкале 3. Расположив пластину параллельно стойке передней подвески, по отвесу 2 и шкале 4 можно измерить угол продольного наклона оси 42 поворота колеса. Колесо при этом должно быть снято. При расстоянии между точкой крепления отвеса 1 и 2 и шкалой, равном 460 мм, угол при вершине в 30 минут соответствует отклонению нити отвеса на шкале – 4 мм. Конечно, точность оценки хуже, чем на стенде, – нет идеальной горизонтальной площадки под автомобилем, но для решения вопроса, ехать ли на станцию техобслуживания регулировать развал колес, точность вполне достаточна.

Вариант 29

Рисунок 29

Прекрасная вещь – сумка на колесиках. Только как поднимет ее на свой этаж пожилой человек, если лифта в доме нет? Эта проблема была решена просто. Подъемник представляет собой консольно-поворотный кран, крепится шарниром к мачте, установленной у перил балкона или на стенке (рис. 29). Грузоподъемность – до 20 кг, мощность двигателя – 120 Вт, скорость подъема 0,5 м/с, вылет стрелы – 640 мм.

Стрелу можно изготовить из уголка. Электродвигатель через муфту с тормозным шкивом соединяется с ведущей шестерней. От 43 шестерни движение передается зубчатому колесу, закрепленному на барабане с канатом диаметром 2 мм. Принцип конструкции и основные узлы и детали видны на снимке. Устройство было надежно проверено при переезде на новую квартиру, когда пришлось целый день спускать, а потом поднимать грузы: книги, банки солений и варений, посуду.

Вариант 30

Рисунок 30

Устройство, которым стерилизуют банки (рис. 30). Один конец резинового шланга подсоединяют к носику кипящего чайника, другой – с жестким наконечником – опускают в банку. Наши умельцы подбирают подходящий резиновый шланг и надевают его на штуцер скороварки.