Тема  Классификация    пожарных    и    аварийно-спасательных автомобилей  и  их тактико-технические характеристики. Табель   положенности  вывозимого пожарно - технического,  аварийно-спасательного вооружения и оборудования

Вид занятия: классно-групповое

Отводимое время: 4 учебных часа.

Литература: учебник «Пожарная техника».

Развернутый план занятий.

Документы:

- Концепция совершения ПА и их технической эксплуатации в системе ГПС МЧС России (приказ № 624 от 31.12.2002 МЧС России)

- Концепция развития типовых пожарных автомобилей для оснащения подразделений пожарно-спасательной службы МЧС России на 2006-2010 г. (23.09.2003 г. – утверждена).

- Приказ МЧС России № 425 от 25. 02. 2006 г. «Об утверждении норм табличной положенности ПТВ и ОСО для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 г.»

Пожарные автомобили в зависимости от назначения подразделяются на основные, специальные и вспомогательные.

К основным относятся пожарные автомобили, предназначенные для подачи огнетушащих веществ (воды, пены, порошков, инертных газов, других веществ и составов) в зону горения.

Основные пожарные автомобили подразделяются на автомобили общего применения (для тушения пожаров в городах и населенных пунктах) и автомобили целевого применения (для тушения пожаров на нефтебазах, предприятиях химической промышленности, в аэропортах и т. д.).  АЦ подразделяются на легкие ( V 2000 л); средние ( V= 2000 – 4000 л); тяжелые ( V 4000 л).

К специальным   относятся пожарные автомобили, предназначенные для проведения специальных работ па пожаре:

поднятия личного состава на высоту и спасания пострадавших из верхних этажей зданий, обеспечения связи и освещения, борьбы с дымом, вскрытия и разборки конструкций, защиты материальных ценностей, обеспечения управления силами и средствами, прокладки рукавных линий и т. д.

К вспомогательным автомобилям относятся: авто-топливозаправщики, передвижные авторемонтные мастерские, диагностические лаборатории, автобусы, легковые, оперативно-служебные, грузовые автомобили, а также другая техника, которая вводится на вооружение пожарных частей для выполнения вспомогательных работ, а также для проведения агитационной работы.

Современные пожарные автомобили.

Совмещенные функции ПА:

- ПСА

- АЦЛ

- Автомобили контейнерного типа

- и т.д.

Современный типаж ПА:

  - АЦ (АЦС – северный вариант с АЦБ – бронированная);

  - АЦЛ ( емкость от 3 до 4 т. воды) для города использовать не це5лесообразно совместно не работает (насос и гидронасос ЯАЛ). В основном идет для малочисленных частей и объектовых частей;

  - АЦКП – пожарная автоцистерна с коленчатым подъемником;

  - АП – новое – порошок лежит в 3-х емкостях;

  - АПТ – пожарный автомобиль пенного тушения. По звения ликвидированы;

  - АКТ – ПА комбинированного тушения (как правило – Камазы, порошкового тушения, насос для воды ПН-60 (зачастую, емкость для пенобака) – минус – база удлинен, нагрузка на центр и возможность излома по центру (трещит). Автомобиль в основном еще «сырой».

  - АГТ – ПА газового тушения (1 тип – двуоксид углерода – 40 л.; 2 тип – Азот)

  - АГВТ – ПА газовид??????  Тушения

  - АПП – ПА первой помощи (газель) легкого типа

  - МАП – пожарный автомобиль на базе мотоколяски (для объектовых частей) смысл огнетушитель на коляске.

  - АПС – пожарно-спасательный автомобиль (необходимо проверить  уровень масла на насосе)

Для создания ВМП на всех автомобилях создать вакуум до 6 АТ, потом все процедуры по подаче ВМП.

На ПСА вместо сальников 2 кольца из графита. Насос сухой – не работать!!!

АПСЛ – аварийно-спасательный автомобиль с лестницей;

АНР – ПА насосно-рукавный;

ПВД – ПА с насосом высокого давления;

ПНС – новое – КАМАЗЫ и ЗИЛ 433 двигатель новый ЯМЗ; насос НУПН (100 л/с подача под напором 100 метров, лишь 125 мл.)

АА – пожарный аэродромный автомобиль тяжелого типа;

ППП – пожарный пеноподъемник;

АЛ

АКП

АЛЦ             что за чудо природы никто не знает

АКПЦ

ПСА

АВЗ – пожарно-водозащитный автомобиль (откачка воды с места пожара);

АСО

АГ

АД – ПА  дымоудаления установка до 120 куб/час;

АР

АШ – штабиос;

АЛП – пожарная авто лаборатория;

АПРСС -  пожарный  автомобиля профилактика и ремонт средств связи;

АДПТ – автомобиль диагностик пожарной техники;

АБГ – пожарный автомобиль база ГДЗС;

АПТС – ПА технической службы;

АОПТ – автомобиль для отогрева пожарной техники;

ПКС – пожарная компрессорная станция;

ПП – пожарный прицеп;

АОС – пожарно-оперативная служба;

АТ – пожарно-технический автомобиль;

КП – пожарный контейнер.

Назначение и общее устройство АЦ

АЦ предназначена:

- для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического оборудования, запаса огнетушащих веществ.

- подачи воды, воздушно-механической пены или раствора смачивателя (как с установкой на водоисточник так и без установки на водоисточник) к месту пожара.

- использования как промежуточной емкости при перекачке.

- подвоза воды.

Общее устройство автоцистерны.

- Двигатель с измененной системой выпуска выхлопных газов.

- Шасси.

- Кабина водителя и боевого расчета.

- Специальный кузов с отсеками.

- Емкости для воды и пенообразователя.

- Пожарный насос с пеносмесителем.

- Вакуумная система (изменение в системе выхлопа базового автомобиля).

- Дополнительная трансмиссия на пожарный насос  (изменения в силовой передаче  базового автомобиля).

- Система дополнительного охлаждения.

- Система дополнительного обогрева (изменение в системе выхлопа базового автомобиля).

- Сдвоенное управление сцеплением и газом из насосного отсека.

- Дополнительное электрооборудование.

«Пожарные автолестницы»

Назначение - для доставки к месту пожара боевого расчета и пожарного оборудования; проведения спасательных работ в верхних этажах зданий и выполнения вспомогательных работ на высоте; тушения пожара водой или ВМП при помощи лафетного ствола и использования в качестве подъемного крана при сложенном комплекте колен.

АЛ по длине классифицируются:

АЛ-18(52)12 – легкий тип – до 20 м.

АЛ-30 (131) 512 ПМ - средний тип – от 20 до 30 м.

АЛ-45(133ГЯ) ПМ – 501 – тяжелый тип – более 30 м.

Пожарные коленчатые подъемники

Назначение - для подъема пожарных  в  верхние  этажи  зданий   и  сооружений, для организации и проведения  спасательных работ и тушения пожаров водой или ВМП, подаваемых лафетным стволом, в зданиях повышенной этажности.

АКП –50(7310) - “Бронто” с высотой подъема 50 м, грузоподъемностью люльки – 500кг и давлением в гидросистеме 275кг/см2.

ТТХ

АГВТ-100       АГВТ-150

(131)-141         (375)-168

1. Скорость выхода газов, м/с         556                    670

2. Производительность турбо

реактивной установки, кт/с              100                   150

3. Расход воды, л/с                             60                      90

4. Вместимость топливного

бака, л                                                 2000                 2000

5. Время работы, мин                          45                    35

6. Расход воды на защиту, л/с            17                     8

7. Длина кабеля пульта, м                  50                     50

8. Угол подъема ТРД, 

- вверх                                                60                     60

- вниз                                                  20                     18

9. Угол поворота ТРД,                      40                     45

10. Боевой расчет, чел                        2                        3

#### Особенности эксплуатации

Схема боевого развертывания АГВТ-100 и АГВТ-150

Особенности эксплуатации:

1. АГВТ устанавливается на расстоянии 15-25 м.

2. Тушение рекомендуется на номинальном и максимальном режимах, охлаждение на среднем.

3. Расчетное время тушения 50 мин:

- охлаждение до тушения – 15 мин;

- тушение – 20 мин;

- охлаждение после тушения – 15 мин.

4. Предельные дебеты фонтанов, млн.м3/сут. Газа

АГВТ-100        АГВТ-150

Компактный

- вертикальный                           3,0                     4,5

- горизонтальный                       2,5                     3,5

Распыленный                                1,5                     2,0

Комбинированный                       1,5                     2,0

5. Для защиты от теплового потока используют асбоцементные листы и струи воды из стволов.

6. Автомобили располагаются с наветренной стороны.

7. Запрещается перемещать АГВТ с включенным ТРД.

8. Отвод АГВТ с позиции с помощью тракторов оборудованных искрогасителями.

АГВТ – 100 (131)-141

Пожарные автомобили газоводяного тушения: назначение, общее устройство, тактико-техническая характеристика и особенности эксплуатации.

Назначение: Для тушения нефтяных и газовых фонтанов, для тушения нефти разлившейся вокруг устья скважины, для охлаждения устьевого оборудования и металлоконструкций с помощью огнетушащей струи состоящей из отработанных газов и распыленной до мелкодисперсного состояния воды.

АП-5

Пожарные автомобили порошкового тушения: назначение, общее устройство, ТТХ и правила эксплуатации.

Предназначен для доставки порошковых огнетушащих составов, ПТВ, л/с с целью тушения пожаров на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей промышленности, а также в сооружениях и на воздушных судах Аэрофлота.

Пожарные автомобили углекислотного тушения.

Пожарный автомобиль АГТ-1 предназначен для тушения пожаров в закрытых объемах объектов с большими материальными ценностями, в электроустановках и кабельных туннелях, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в ваннах или жидкостей, разлитых по поверхности, а также для ликвидации огня в помещениях объектов спиртовой и парфюмерной промышленности.

Принцип работы данного автомобиля заключается в подаче огнетушащего вещества - двуокиси углерода - через раструб или лом-распылитель к очагу пожара. Процесс тушения двуокисью углерода основан на создании в защищаемом объеме инертной среды, в которой прекращается горение. Огнетушащая концентрация двуокиси углерода составляет 30%. Автомобиль предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата при температуре воздуха от минус 30° до плюс 40°С.

Пожарный автомобиль газового тушения состоит из баллонных секций и катушек, дополнительного электрооборудования, пожарного оборудования и инструмента, комплекта укладочных средств.

Базой для установки агрегатов пожарного автомобиля служит серийное шасси ЗИЛ-4331.

Четыре баллонные секции и рукавные катушки, запорная арматура и трубопроводы крепятся на раме в кузове автомобиля. Заправленная двуокисью углерода баллонная секция состоит из десяти баллонов вместимостью по 40 литров и пускового устройства. Каждый баллон соединен рабочей трубкой через обратный клапан с рабочим коллектором и сигнальной трубкой с сигнальным коллектором.

Автомобиль быстрого реагирования»

В различных странах эти автомобили называют по-разному:

- малые пожарные автомобили;

- пожарные автомобили первой помощи (ПАПП);

- быстрого внедрения;

- первого эшелона и т.д.

Автомобили АБР вместо АЦ для тушения небольших по площади загораний и жилого сектора.

Пожарные автомобили АСО-12(66)-90А

Пожарный автомобили связи и освещения.

Предназначены для доставки к месту пожара б/р, специальных средств связи и освещения, для освещения мест работы пожарных подразделений, для обеспечения связи с боевыми участками, НТ и ЦППС, любым объектом города.

Схема работы:

Аварийно-спасательный автомобиль

АСА-20(4310)ПМ-523

Предназначен для:

-доставки к месту аварии или пожара боевого расчета, специального аварийно-спасательного инструмента, оборудования, средств связи и освещения

-проведения аварийно-спасательных работ

-освещения мест тушения пожара или аварий

-разборки строительных конструкций и поднятия грузов с помощью крана.

Выполнен на шасси КамАЗ-4310 (6×6) с лебедкой.

Лебедка: рабочая длина троса при выдаче, назад-86м, вперед-79м. Максимальное тяговое усилие при подаче троса, вперед-35 кН, назад-50 кН.

На шасси установлены грузоподъёмный кран, кузов, электрогенератор. В кузове размещено пожарно-техническое оборудование, распределительный щит и элементы электрооборудования.

Пожарные автомобили

воздушно-пенного тушения

АВ-20(53213)ПМ-525

Предназначен: для доставки к месту пожара б/р, О.В.(П.О.), ПТВ для подачи ВМП с целью тушения на нефтеперерабатывающих заводах, резервуарных парках и др. промышленных предприятиях с применением ЛВЖ  и ГЖ.

Пожарные автомобили газодымозащитной

службы и штабные

Пожарные автомобили АГ-12 (130)  и  АГ – 24 (130) – 198

Предназначены для доставки к мету пожара б/р, средств дымоудаления, КИП-8 (АСВ-2), специального инструмента с целью проведения разведки и тушения пожаров в задымленных помещениях.

Пожарный автомобиль АД – 90 (66) – 183

Предназначены для доставки к месту пожара б/р, ПТВ и средства для удаления дыма, ядовитых газов, подачи свежего воздуха и обеспечения РП-8 и баллонами на месте пожара.

Пожарные аэродромные автомобили

АА-40(43105)-189, АА-60(7310)-160.01.

Для тушения пожаров самолетов, спасания пассажиров и экипажа, тушения разлившегося топлива и проведения других аварийно-спасательных работ в районе аэропорта.

По назначению классифицируются:

- Стартовые  АА-40(43105)-189 .

- Основные АА-60(7310)-160.01.