Тема  Разведка пожара

Вид занятия: классно-групповое

Отводимое время: 4 учебных часа.

Литература: учебник «Пожарная тактика», справочник РТП;

Развернутый план занятий.

Разведка пожара ведется непрерывно с момента выезда подразделения на пожар и до его ликвидации. В пути следования источниками информации о пожаре могут быть внешние признаки пожара, дополнительные сведения с ЦППС, переданные  по радиосвязи, карточка или плащ пожаротушения.

Разведка пожара - один из важнейших видов боевых действий пожарных подразделений.

Цель разведки - получить такие данные, на основе которых РТП может определить степень угрозы людям, правильно оценить обстановку на пожаре и принять соответствующее решение.

При проведении разведки необходимо установить:

- наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и средства спасания (защиты), а так же необходимость защиты (эвакуации) имущества;

- наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара (ОФП), в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара;

- место и площадь горения, что горит, а так же пути распространения огня;

- наличие и возможность использования средств противопожарной защиты;

- местонахождение ближайших водоисточников и возможные способы их использования;

- наличие электроустановок под напряжением и целесообразность их отключения;

- места вскрытия и разборки строительных конструкций;

- возможные пути ввода сил и средств для тушения пожаров и иные данные, необходимые для выбора решающего направления;

- достаточность сил и средств, привлекаемых к тушению пожара.

- Разведку пожара проводят руководитель тушения пожара (РТП) , другие лица по его поручению, а так же должностные лица, возглавляющие боевые действия на порученном им участке.

- При организации разведки РТП:

- определяет направления проведения разведки и лично проводить ее на наиболее сложном и ответственном направлении;

- устанавливает количество и состав группы разведки, ставит перед ними задачи определяет применяемые средства и порядок связи, а так же необходимые для разведки пожарно-техническое вооружение, оборудование и снаряжение;

- определяет особенности соблюдения личным составом разведки правил техники безопасности;

- устанавливает порядок передачи полученной в ходе разведки информации.

- Состав разведки определяется в зависимости от числа прибывших на пожар подразделений, особенностей горящего объекта и складывающейся обстановки. Если на пожар прибыло одно отделение, то в состав разведки входят РТП и связной, а по прибытии двух отделений - РТП, командир первого отделения и связной. Группа разведки в СИЗОД должна состоять не менее чем из трех человек.

- Состав разведки увеличивают, если в ходе ее предполагается провести спасательные работы.

- При необходимости вести разведку в нескольких направлениях создают несколько разведывательных  групп.

- Такая необходимость возникает:

- если есть сведения о людях,  оставшихся  в горящих или задымленных помещениях;

- если отсутствуют внешние признаки пожара и никто не встретил пожарное подразделение;

- при пожарах в зданиях повышенной этажности, с массовым пребыванием людей, когда пожар принял большие размеры, имеется несколько очагов горения, этажи задымлены и необходимо осмотреть большое число помещений на разных этажах.

Личный состав, ведущий разведку обязан:

- иметь при себе необходимые средства индивидуальной защиты, спасания, связи, тушения, приборы освещения, а так же инструмент для вскрытия и разборки конструкций;

- проводить работы по спасению людей в случае возникновения непосредственной  угрозы для них;

- оказывать, при необходимости, первую доврачебную помощь пострадавшим при пожаре;

- принимать, при возможности, одновременно с разведкой пожара меры по его тушению и защите имущества всеми доступными средствами;

- соблюдать требования техники безопасности и правила работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

- использовать, по возможности, кратчайшие пути ведения разведки;

- докладывать своевременно в установленном порядке результаты разведки и полученную в ее ходе информацию.

Основными способами  получения разведывательных данных являются  наблюдение (осмотр), опрос осведомленных лиц и изучение документации.

НАБЛЮДЕНИЕ  - один из важнейших и наиболее распространенных  способов ведения разведки пожара.

Оно начинается еще в пути следования, когда некоторое представления, на пожаре можно получить по внешним признакам - зареву или цвету дыма. При подъезде к горящему объекту  по этим признакам иногда можно судить о месте и размере пожара. Иногда по внешним признакам принимают решения о боевых действиях (установка лестниц, предварительном или полном боевом развертывании, спасании людей и т.д.)

Более полные данные об обстановке полученной в ходе разведки внимательным осмотром горящих и смежных помещений. В частности, определяют подступы к очагам горения; границы зон горения, теплового воздействия и задымления.

ОПРОС ЛИЦ   - имеющих сведения об обстановке  на пожаре, знающих  объект, так же  важный способ получения данных.

Консультации по планировке помещений, степени огнестойкости конструкций, имеющимся  пожароопасным  материалам, особенностям систем вентиляции и энергоснабжения, а так же по технологии производства являются  нередко не только ценными но и основными данными. Работники объекта, на котором произошел пожар, как правило, включаются в состав оперативного штаба, в отдельных случаях они могут принимать непосредственное участие в разведке пожара совместно с РТП.

Однако  полностью полагаться на достоверность сведений, полученных при опросе лиц, нельзя. Их необходимо уточнять, в ряде  случаев тщательно проверять.

Изучение документации  как способ разведки применяют для уточнения отдельных данных об объекте пожара.

В первую очередь используют оперативные документы, вывозимые дежурным караулом на пожар: планшеты и справочники водоисточников, планы и карточки пожаротушения. На объектах со сложной планировкой используют строительные чертежи, которые дают возможность быстро разобраться в планировке помещений и наметить путь разведки.

Обстановка на пожарах весьма разнообразна, так как различны условия, при которых происходят пожары (время года, погодные условия, условия газообмена и др.) и сами объекты различаются по панировке, пожарной нагрузки. В практике тушения пожаров для многих случаев выработан определенный порядок выявления данных в зависимости от обстановки.

При ведении разведки на любом объекте, и особенно с массовым пребыванием людей (театрах кинотеатрах, больницах, школах, детских садах), прежде всего следует определить угрозу людям от огня и дыма. Поэтому РТП по прибытию к месту вызова должен немедленно установить связь с работниками объекта и выяснить, есть ли люди в горящих и смежных помещениях, и провести  тщательную разведку в помещениях.

Разыскивая людей в помещениях, необходимо окликать их. Взрослых надо искать у окон, дверей, в коридорах, т.е. на путях, ведущих  выходам из помещений, где они могут находиться в бессознательном состоянии . Детей надо искать на кроватях в шкафах,  за печками, в чуланах, санузлах, под столами и т.д., где они часто прячутся при пожарах.

В задымленных помещениях надо прислушиваться, нет ли стонов, так как по ним можно отыскать пострадавших. Если имеются сведения о местах нахождения людей, но пожарные их там не находят, необходимо тщательно осмотреть и проверить все помещения.

Запрещается ограничиваться заявлениями об отсутствии  людей. Проверку помещений проводят во всех случаях и только после тщательного осмотра, убедившись в отсутствии людей, прекращают эту работу.

Если на пожаре угрозы людям нет, то все внимание разведки сосредотачивается на отыскании очагов горения. Открытые очаги горения обычно обнаруживаются легко. Значительно труднее определить скрытые очаги  горения внутри конструкций, где пожар распространяется по пустотам стен, перегородок, утепленных покрытий, вентиляционным коробам  и т.д.

Еще труднее в этих случаях определить границы пожара.

Скрытые очаги горения в пустотах выявляются по температуре их поверхности, программ, изменению цвета штукатурки или краски, на слух по выходу дыма через не плотности или трещины и его температуре.

При разведке пожара в зданиях с покрытиями больших площадей, где приходится преодолевать расстояния 200 -300 м, целесообразно помещение в котором произошел пожар, разбить на участки и на каждый направить разведывательную группу из 4 -5 человек. При этом необходимо предварительно разработать маршрут  их движения, избрав кратчайшее расстояние. Перед началом разведки обязательно выставляют посты безопасности, которые поддерживают  постоянную связь  с разведывательными группами.

При пожарах в подвалах определяют возможность распространения  горения в вышерасположенных этажах, которые можно использовать для выпуска дыма и введения стволов. Разведку проводят  в горящих отсеках подвала и в соседних с ни. Это необходимо не только для определения  возможности распространения огня, но и отыскания подступов к очагу горения.

Если здание разделено противопожарной стеной, то разведку проводят по обеим сторонам ее.

При пожарах в складах в ходе разведки можно обнаружить вещества с неизвестными свойствами, для выяснения которых необходимо обращаться к специалистам, находящимся на объектах пожара. Если таковых нет, то РТП выясняет свойства вещества по документам или деловым обозначениям на упаковках  и таре, а также по другим признакам.  Это необходимо для выбора средства тушения и соблюдения мер предосторожности.

В задымленных  помещениях место горения определяют по отблескам пламени, шума горения (потрескиванию), степени нагретости дыма. По запаху дыма можно примерно определить что горит.

В чердачных помещениях если оно сложно по планировке и сильно задымлено, границы  горения определяют прощупыванием кровли сверху, по выбивающимся языкам пламени, места наиболее интенсивного выхода дыма из-под карниза и слуховых окон; зимой по местам таяния снега.

К очагам пожара в зданиях нужно добираться кратчайшими и наиболее удобными путями: через двери, лестничные клетки, коридоры. Если эти пути отрезаны огнем или задымлены, используют оконные проемы, пожарные лестницы, коленчатые подъемники. В задымленных помещениях следует продвигаться вдоль стен ближе к окнам - во весь рост, если дым идет снизу, и пригнувшись или ползком, если дым вверху .

Надо обязательно заполнить маршрут движения по характерным предметам, число поворотов, планировке помещений, оборудованию и т.д. Путевой шпагой, чем спасательную веревку пропускают через карабин каждого пожарного, входящего в состав разведывательной группы. Пожарные в задымленном помещении или в темноте двигаются колонкой по одному. При плохом самочувствии  хотя бы одного разведчика группа немедленно прекращает работу и помогает выйти ему на свежий воздух, где оказывает ему помощь. Если разведка велась отделением  ГДЗС, то одно звено оказывает помощь пострадавшему, а другое продолжает выполнение боевого задания.

При работе в СИЗОД группа разведки должна иметь переговорное устройство, групповые и индивидуальные электрические  фонари. Перед входом в задымленное помещение выставляют   пост безопасности.

Постовой обязан:

- Поддерживать постоянную связь с разведывательной группой.

- Немедленно передавать полученную информацию РПТ, начальнику штаба или боевого участка.

Постовой не имеет право оставлять свой пост.

Иногда на разведку затрачивается много времени, поэтому каждый работающий в СИЗОД должен следить  за расходом кислорода. Чтобы правильно рассчитать запас кислорода следует придерживаться следующего порядка:

по прибытии к месту работы пожарный вновь проверяет давление в болоне, определяет расход кислорода и сообщает его командиру отделения (звена);

командир  рассчитывает запас кислорода по пожарному, у которого его максимальный, и объявляет минимальное давление кислорода   в болоне, при котором  звено (отделение) прекращает работу и начинает выход на чистый воздух.

Во время работы в непригодной для дыхания среде каждый командир звена должен поддерживать постоянную связь с постом безопасности и составом разведки, используя средства связи, провод переговорного устройства, путевой шпагат, приборы освещения, голос, установленные сигналы, а в плотном дыму, воздушно-механической пене- страхующие приспособления из веревок. При проведении в метро, в многоэтажных подвалах, трюмах кораблей запас кислорода на обратный путь увеличивают в два раза.

Путь движения тщательно обследуют на ощуп ногой, постукиванием ломом или другим предметом.

На лестничных клетках придерживаются стен, т.к. ограждающие перила могут быть неисправными. Во избежание ожогов двери в помещениях  открывают осторожно, оставаясь под защитой дверного полотна.

Входя в помещение, где происходит горение, держат наготове   ствол и проверяют имеются ли автоматические  замки на дверях, дверь оставляют открытой.

Лучи света электрофонарей направляют не вглубь помещения, а вниз под ноги, чтобы видеть путь движения.

Особую осторожность соблюдают  при передвижении по обледенелым крышам и  лестницам. Для безопасности используют пожарные топоры, спасательные веревки, необходимо передвигаться по коньку, избегая крутых скатов крыши.

В помещениях, где имеются электроустановки под высоким напряжением, аппараты под давлением или взрывчатые, отравляющие, радиоактивные вещества, разведку проводят с соблюдением правил безопасности рекомендованных  работниками объекта.

РАЗВЕДКА ПОЖАРА - один из главных видов боевой работы.

От того, насколько четко она выполнена, зависит успех тушения пожара. На некоторых объектах уже в ходе разведки удается не только обеспечить безопасность людей, но и прекратить распространение пожара или полностью его ликвидировать, особенно когда состав разведки проявляет активность, смелость и находчивость.

Боевой устав пожарной охраны требует принимать меры к ограничению распространения пожара и его тушению всеми доступными способами и средствами. В ходе разведки нередко приходится вскрывать конструкции, вести борьбу  с дымом температурой в помещениях чтобы добиться  высокого темпа  работы по ликвидации пожара.

За последние годы в гарнизонах пожарной все чаще применяют автомобили быстрого реагирования, которые как правило, в ходе разведки ликвидируют пожары до прибытия основных сил караула.