Тема  Оперативный штаб, боевой участок и тыл на пожаре.

Вид занятия: классно-групповое

Отводимое время: 2 учебных часа.

Литература: учебник «Пожарная тактика», справочник РТП;

Развернутый план занятий.

Оперативный штаб на пожаре – это временно сформированный орган РТП для управления С и С.

ОШ создается:

- На всех крупных пожарах.

- При организации трех и более БУ, а так же, когда С и С привлечены по повышенному номеру вызова.

- При П. на объектах, когда действия по тушению необходимы согласовать с дежурным инженерно-техническим персоналом и администрацией объекта.

- По решению РТП в зависимости от обстановки.

В ОШ входят НШ и НТ представители взаимодействующих служб администрации объекта.

На крупных и сложных пожарах могут назначаться заместители НШ.

Задачи ОШ:

- Всегда расстановка и распределение по БУ прибывших подразделений.

- Разведка П. в ходе тушения, сбор сведений об изменении обстановки.

- Ведение учетных документов (при 1…5 БУПО).

- Создание резерва. С0 и С1

- Сбор сведений о причине пожара и причиненном ущербе.

- Организация связи на пожаре.

- Освещение места П. (при необходимости)

- Выполнение приказаний РТП, контроль за выполнением поставленных задач.

- Взаимодействие с другими службами города (объекта).

- Организация КПП, ПВ ГДЗС и т.д.

- Организация питания л/с, (на пожаре более 5-ти часов), обогрев л/с при низких температурах, защита от теплового удара.

- Материально техническое обеспечение, обеспечение работающих на пожаре подразделений,

ОШ располагается в удобном для управления месте. Обозначается красным флагом с надписью «ШТАБ», ночью – красным фонарем.

НШ является заместителем РТП. Он обязан, при необходимости, вызвать дополнительные С и С, организовать связь. Самостоятельно принимать решения в случаях, не терпящих отлагательства, создать резерв С и С, передавать на ЦУС сведения о ходе тушения пожара, вести документацию.

Боевые участки на пожаре РТП организует в зависимости от обстановки на пожаре.

БУ на пожаере. - это участок, на котором сосредоточены С и С, объединенные конкретной задачей и единым руководством. Управление С и С на БУ осуществляет начальник БУ, он выполняет часть общего решения, принятого РТП.

НБУ обязан:

- Вести непрерывную разведку и докладывать РТП или НШ об обстановке на БУ.

- Руководить работой подчиненных ему подразделений.

- Обеспечить взаимодействие между подразделениями на БУ и с соседними БУ.

- Обеспечить маневрирование С и С  при изменении обстановки на пожаре.

- Принимать самостоятельные решения по перестановке С и С, обеспечивающее ликвидацию пожара. на участке, докладывать РТП или НШ о принятых решениях.

- Докладывать РТП или НШ о выполненных поставленных задачах и о работе подразделений на пожаре.

При работе на пожаре 5 и более ВУ могут быть организованы сектора, объединяющие несколько БУ. Начальник сектора назначает РТП.

Назначить НБУ может и НШ с последующим докладом РТП.

Принципы размещения БУ определяются на пожаре оперативно-тактическими особенностями объекта, БУ могут быть распределены по территории объекта пожара, этажам здания, лестничным клеткам, противопожарным преградам или зонам, видам работ на пожаре (тушение, защита, спасение, борьба с дымом и т.д.).

Пояснить задачу, на каких объектах и как создаются БУ. БУ организуется так, чтобы НБУ мог попасть на боевые позиции ствольщиков. Нумерация БУ осуществляется от решающего направления.

При работе на пожаре двух и более подразделений назначается начальник тыла из числа дежурного или младшего начсостава ПЧ в районе, котором произошел пожар.

Тыл – это сосредоточение на пожаре С и С, обеспечивающие боевые действия. Тыл на пожаре возглавляет Н.Т.

Задачи тыла:

- Организовать разведку водоисточников.

- Встреча и расстановка на водоисточники п.а.

- Обеспечение бесперебойной подачи огнетушащих средств и работа пож. техники.

- Охрана магистральных рукавных линий.

- Обеспечение  топливом, смазочными  материалами  и  т. д.

Н.Т., как правило, назначается из начальствующего состава, в районе выезда которого произошел пожар (пояснить).

Когда на пожаре нет ОШ, роль Н.Т. возрастает.

Н.Т. организовывают связь и освещение на пожаре, взаимодействие с другими службами города (объекта).

Н.Т. должен иметь планшет или справочник водоисточников. Он должен регистрировать время прибытия подразделений, а также содержание боевой задачи. Н.Т. должен использовать карточку или опер. план пожаротушения (если он есть).

Н.Т. должен хорошо знать ОТХ пож. техники, возможности работы той или иной насосно-рукавной системы, он должен быстро и грамотно составлять схему подачи воды в перекачку (при необходимости) или подвоза ее.

Н.Т. должен владеть обстановкой на П и видеть, когда и куда необходима подача О.С., где нужна спец. техника. Важное значение имеет разработка вопросов тыла в планах пожаротушения.

Позиции по расстановке П.А., прокладке рл. (магистраль) должны быть рассчитаны по времени. Первый П.А. и маг. рук. линии от него должны быть четко использованы на решающем направлении.

Вопросы работы тыла на пожаре должны быть четко отработаны на ПТЗ каждого караула. РТП управляет тылом через Л.Ш. связных. В ходе тушения пожара Н.Т. составляет схему расстановки Н.Ш.

Обстановка на пожаре сильно усложняется, когда нет воды на тушение. При этом РТП обязан организовать подачу воды только на решающем направлении. Необходимо провести дополнительную разведку водоисточников, организовать подачу воды с помощью насосных станций, морских, речных судов, пож. поездов перекачкой, насосами П.А. Если нет возможности организовать перекачку воды, необходимо организовать ее подвоз. На П применять такое количество стволов, непрерывная работа которых обеспечена.

Необходимо организовать пункт заправки техники водой и назначить лицо, ответственное за это.

Если нет возможности забрать воду в насос по всасывающим рукавам, то необходимо использовать гидроэлеваторы, мотопомпы и другие средства.

При недостатке воды применять смачиватели, пену, подавать стволы с насадками малого диаметра. В случае малого напора воды в водопроводе принять меры к его повышению, забор воды осуществлять через жесткие всасывающие рукава или из колодцев ПГ (пояснить). Особая роль принадлежит Н.Т. при подаче воды в перекачку.

Перекачку целесообразно организовать, если расстояние от водоисточника до места пожара ,более 2км.

Способы перекачки: из насоса в насос; с использованием АЦ как промежуточную емкость; через промежуточную емкость; комбинированными способами.