Тема  Организация тушения пожаров в городах. Тактические возможности подразделений ГПС

Вид занятия: классно-групповое

Отводимое время: 4 учебных часа.

Литература: учебник «Пожарная тактика», справочник РТП;

Развернутый план занятий.

Основы организации  тушения пожаров в городах.

Организация тушения пожаров в городах и н.п. - комплекс организационных мероприятий, связанных с подготовкой боевых действий пожарных подразделений.

Организация тушения пожаров включает в себя:

- организацию гарнизонной и караульной служб;

- разработку оперативных документов (планов привлечения сил и средств, пожаротушения, расписания выездов пожарных подразделений и т.д.).

К организационным мероприятиям направленным на обеспечение условий для успешных боевых действий по тушению пожаров относятся:

- создание подразделений пожарной охраны, оснащение их техникой и огнетушащими средствами и определение им конкретных задач;

- организация связи и взаимодействия между пож. подр.

- разработка документов службы, подготовки, пожаротушения;

- материально-техническое обеспечение пож. подр.;

- поддержание высокой боевой готовности пож. подр.

Успех организации тушения пожаров достигается не только благодаря умелым и активным боевым действиям, но и в результате осуществления мероприятий, предусмотренных системой организации.

Мероприятия по организации туш. пожаров направлены на:

- своевременное прибытие пож. подр. к месту пожара;

- введение в действие достаточного количества огнетушащих средств.

Фактор времени играет очень большое значение.

При организации подразделений учитывают: размеры городов, численность населения, пож. опасность объектов, особенности застройки и планировки города, н.п.

Успешной ликвидации возможных пожаров способствуют пожарно-профилактические мероприятия, которые выполняются в процессе строительства и эксплуатации зданий, сооружений в соответствии со с СНиПами, правилами ПБ

Очень важно создать условия, позволяющие первому пож. подр. прибыть на место и ввести средства тушения в начальной стадии пожара.

Время свободного развития пожара определяется по формуле:

св = обн + сл + б/р ,     где

обн – время с момента возникновения пожара до его обнаружения (

сл – время следования на пожар, мин;

б/р – время боевого развертывания, мин. (от прибытия до момента подачи огнетушащих средств).

Согласно требования «Технического регламента» число пож. частей в городе определяется с учетом того, чтобы путь следования пож. части в своем районе выезда не превышал 10мин. с момента вызова.

В крупных городах средняя скорость движения транспорта постоянно снижается, т.е. радиус обслуживания пожарной части целесообразно определять исходя из времени прибытия в наиболее удаленную точку, которое должно быть не более 10 мин. для первого подразделения. Необходимо учитывать и время боевого развертывания.

Количество и вид пож. техники в дед. карауле п.ч. зависят от особенностей охраняемого района. В настоящее время в караулах в основном имеются АЦ, а АН составляют 10-15%, это оправдано, т.к. только 10% пожаров тушат с участием АН или с установкой АН на водоисточники.

Иногда создаются отдельные посты, имеющие на вооружении АЦ.

Пожарные автолестницы и коленчатые подъемники имеются в частях, в районе которых имеются здания в 5 эт. и более, из расчета ориентировочно 1АЛ на 50 тыс. населения (или 1АЛ на 2 п.ч.).

К тушению пожаров могут быть привлечены в установленном порядке л.с. ОВД, военнослужащие, силы Г.О., а также население.

Для выполнения боевых задач используются следующие средства:

- пож. машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения автомобили;

- ПТВ и ПО, в том числе и СИЗОД;

- огнетушащие вещества;

- аварийно-спасательное оборудование и техника;

- системы и оборудование ППЗ предприятий;

- системы и устройства спец. связи и управления;

- медикаменты, инструменты и оборудование для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре;

- иные средства, вспомогательная и специальная техника.

Опорные пункты тушения крупных пожаров

Для тушения крупных и сложных пожаров, в целях повышения оперативности использования водоподающей и специальной техники на базе ВПЧ и ППЧ создаются опорные пункты тушения крупных и сложных пожаров. Руководство ими возлагается на начальников ПЧ и ППЧ. Количество и дислокация опорных пунктов в области, краев … определяет начальник управления. Радиус зоны обслуживания – из расчета сосредоточения требуемого количества СИС за время не более – 1,5 часа, в любой точке зоны (примерно до 100км).

Практика показывает, что опорные пункты целесообразно размещать в районах с наличием: зданий повышенной этажности с массовым пребыванием людей, объектов энергетики, добычи, хранения и переработки ГЖ и ГГ., сельскохозяйственных промышленных комплексах.

Опорные пункты создают трех разрядов:

- 1 разр. – в областных, краевых центрах, районах размещения особо важных и пожароопасных объектов нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической отраслей промышленности.

- 2 разр. – в городах областного, краевого подчинения, в районах размещения крупных объектов народного хозяйства.

- 3 разр. – в остальных городах и н.п.

Техника опорных пунктов: ПНС-110, автомобили воздушно-пенного тушения, АСО, АЛ, дымососы, АГБТ, автомобили аэродромной службы, порошкового тушения. Создается резерв напорных рукавов, пенообразователя – в количествах в зависимости от разряда опорного пункта.

В сельской местности межхозяйственные опорные пункты на базе колхозов, совхозов… Радиус их обслуживания – 15-20км. Создаются также межхозяйственные ДПД.

Документы службы ОП:

На ЦУСС области, края:

- карта области, края… с дислокацией ОП и зонами обслуживания. На карте указываются разряд ОП и количество пож. техники, запас огнетушащих средств.

На ПСЧ:

- расписание (выписка из расписания) выезда ПЧ гарнизона, районные планы привлечения СИС.

- карта (схема) населенных пунктов зоны обслуживания ОП с указанием водоснабжения, особо важных объектов, маршрутов следования.

- планшеты и справочники водоисточников городов и н.п.

- схема организации радио и проводной связи, перечень позывных.

- справочники телефонов АТС городов и н.п.

- схема оповещения и сбора л/с.

Целесообразно иметь: список пожароопасных и сложной планировки объектов, журнал учета расходования огнетушащих средств и эксплуатации рукавного хозяйства.

Колонну, следующую на пожар, возглавляет оперативный дежурный по гарнизону или нач. ПЧ (зам. нач. ПЧ), лицо, возглавляющее ОП на пожаре включают в оперативный штаб.

Тактические возможности подразделений ГПС – это способность выполнять максимальный объём  работ на пожаре по спасению людей, эвакуации имущества и тушения пожара за определённое время. Эти возможности зависят от технической характеристики, укомплектованности ПТВ пожарных машин,

Численности и тактической подготовки боевых расчётов, от взаимодействия между подразделениями, опративно-тактических особенностей объекта и др. факторов.

Отделение на АЦ или АНР – первичное тактическое подразделение , способное самостоятельно выполнять определённые задачи по спасению людей, материальных ценностей и тушению пожаров.

Отделение на АЦ может выполнять боевую задачу без установки на водоисточник. АЦ не устанавливается на водоисточник в следующих случаях:

- Немедленного введения огнетушащих средств для обеспечения работ по спасанию людей;

- Возможного взрыва, аварии, обрушения конструкций из-за промедления подачи ОС;

- Достаточного запаса ОС на АЦ для тушения пожара;

- Необходимости ограничения распространения огня на решающем направлении, введении сил  и средств до развёртывания более мощных подразделений.

При установке АЦ на водоисточник тактические возможности отделения возрастают, они способны обеспечить непрерывную работу 2 ств. «А» или 4 ств. «Б» ил 2 – ГПС-600. Кроме работы со стволами на АЦ может установить  3-х коленную лестницу, производить вскрытие и разборку конструкций, тактические возможности увеличиваются при использовании СИЗОД.

Тактические возможности АЦ и АНР выше, чем АЦ, т.к. численность отделения до 9 человек, больше вывозит ПТВ и пенообразователя. Но отделению на АНР требуется больше времени для подачи первого ствола из-за необходимости установки АН- АНР на водоисточник.

Основные показатели, характеризующие  тактические возможности отделений:

- Время работы ствола и пеногенератора;

- Возможная площадь тушения ВМП и др. ОС;

- Объём помещения, который может быть заполнен ВМП средней, высокой кратности.

Время работы водяных стволов с установкой на водоисточник и без неё определяется по формуле:

Tрв=(0,9+Vв-Vр*Nр)/Nст*gст*60 ;мин. где:

Vв,Vц – объём воды в водоёме и цистерне АЦ, л;

Nр – количество рукавов в магистральной и рабочих линиях, шт;

Vр- объём воды в одном рукаве;

Nст- число водяных стволов, работающих от машины;

gст- расход воды из стволов, л/с.

Объём рукава длиной 20 м:

51 – 40л, 66 –70л, 77 – 90.,

89 –130л, 150 – 550л.

Отделение на автолесницах и коленчатых подъёмниках обеспечивают проведение специальных работ с верхних этажей зданий и подачу стволов на тушение от основных ПА (на высоты).

Отделения на технических автомобилях, ГДЗС с помощью спец. инструмента проводят работы по вскрытию конструкций.

Караул в составе двух и более отделений на основных ПА – основное тактическое подразделение ПО, способное самостоятельно решать задачи в соответствии со своими тактическими возможностями.

Тактические возможности караула выше изложенных тактических возможностей отделения, его составляющих, т.к. отделения работают во взаимодействии.