Тема  Спасение людей на пожаре.

Вид занятия: классно-групповое

Отводимое время: 2 учебных часа.

# Литература: учебник «Пожарная техника»

Развернутый план занятий.

Организация и проведение спасательных работ на пожаре.

Спасательные работы организуются и проводятся в том случае, если:

- людям угрожает огонь, высокая температура, опасность взрыва или обрушения конструкций, либо помещения, где они находятся, заполнены дымом или вредными газами;

- люди не могут самостоятельно покинуть опасные места;

- имеется угроза распространения огня и дыма по путям эвакуации;

- предусматривается применение опасных для жизни людей огнетушащих веществ.

Спасение людей на пожаре, как правило, проводится с одновременным развертыванием  с. и. с. для тушения пожара.

Подача стволов для обеспечения условий безопасного спасания людей обязательна, если людям непосредственно угрожает огонь и пути спасения отрезаны или могут быть отрезаны огнем.

Если с. и. с. недостаточно для одновременного проведения работ по спасению людей и тушению пожара, для спасания людей используют весь личный состав пожарных подразделений и вызывают дополнительные с. и. с.

Эвакуация людей – вынужденный процесс самостоятельного движения людей в сопровождении пожарных из зоны, где возможно воздействие ОФП.

Очередность спасания:

- Дети

- Инвалиды, больные, прикованные к постели

- Старики, старушки

- Женщины

- Мужчины

Действие некоторых паров и газов на организм человека.

| Вещество | Смертелен при вдыхании в течение 5-10 мин. |  | Опасно при дыхании в течение 0.5-1 часа. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация |  |  |  |
|  | % об | мг/л | % об | мг/л |
| Аммиак | 0.5 | 3.5 | 0.25 | 1.7 |
| Ацетилен | 50 | 550 | 25 | 275 |
| Бензин | 3 | 120 | 2 | 80 |
| Окись углерода | 0.5 | 6 | 0.2 | 2.4 |
| Синильная к-та | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 |
| Хлор | 0.025 | 0.7 | 0.0025 | 0.07 |
| Хлористый водород | 0.7 | 4.5 | 0.1 | 1.5 |

При пожарах в закрытых помещениях выделяется интенсивно СО%  подвал дома - 0.18% об. – 27; квартира ж/д – 15% об; контора предприятия – 0.4%.

При горении жиров, мыла, мяса, кроме других химических в-в образуются акролеин, концентрация которого – 0.003% для человека смертельна в течение 1 мин.

Лаки, продукты, содержащие нитроцеллюлозу выделяют при пожаре: СО, СО , оксид азота, синильную кислоту.

Волос, кожа, ткани, шерсть выделяют на пожаре: пиридин, хинолин, цианистые соединения, соединения, содержащие серу, газы с сильным острым запахом. Много ядовитых газов выделяется при горении полимеров.

Порядок, пути и способы спасания.

Порядок и способы спасания определяются РТП и лицами, проводящими спасательные работы в зависимости от обстановки и состояния людей.

При проведении спасательных работ необходимо:

- принять меры по предотвращению паники, используя средства внутреннего оповещения и др. средства;

- привлечь администрацию, обслуживающий персонал, членов ДПД;

- вызвать скорую помощь. До ее прибытия, первую помощь пострадавшим оказывать силами л/с пож. подразделений (кратко раскрыть, как и что делать при оказании помощи, привести примеры); (БУПО ст. 23)

- предусмотреть места для размещения спасаемых;

В первую очередь спасают людей из наиболее опасных мест. при одинаковой степени опасности сначала спасают детей, больных и престарелых. В момент, когда люди теряются, они легко поддаются сильной воле, и выполняют приказания, не задумываясь. поэтому надо спокойным, уверенным, громким голосом подчинить своему влиянию растерявшихся людей.

Когда путь спасаемого проходит через зону задымления, горения, или теплового воздействия, то перед преодолением их спасаемого укрывают одеялом, покрывалом, голову обвертывают плотной тканью, смоченной водой.

В театрах и др. высоких помещениях, людей необходимо вначале эвакуировать с верхних зон (галереи, бельэтаж…).

Для спасения людей используют кратчайшие безопасные пути:

- основные входы и выходы;

- запасные выходы;

- оконные проемы, балконы, лоджии и галереи (с применением пож. лестниц, подъемников…);

- люки в перекрытиях, если через них можно выйти из здания…;

- проемы в перегородках, перекрытиях и стенах, проделанные пожарными.

Основные способы спасения и эвакуации людей являются:

- самостоятельный вывод людей в безопасном направлении;

- вывод эвакуируемых в сопровождении пожарных, когда пути спасения задымлены, либо возраст спасаемых вызывает сомнения в возможности их самостоятельного выхода из опасной зоны (дети, больные, престарелые);

- вынос людей, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться;

- спуск спасаемых по ручным и стационарным пожарным лестницам, автолестницам и автоподъемникам, при помощи технических спасательных устройств (индивидуальные спасательные устройства, спасательные рукава и др.), когда пути спасения отрезаны огнем или дымом и др. способы спасения невозможны.

Если имеются сведения с места нахождения людей, и спасающие их там не находят, необходимо обязательно осмотреть и проверить все задымленные помещения и соседние с горящими помещения, в которых могут оказаться люди. Поиск людей прекращается лишь после того, как установлено, что нуждающихся в спасении нет.

При пожаре в кинотеатрах, клубах, концертных залах, цирках и т.д., где находится много людей, не знакомых с планировкой, выходами …, самое важное – предотвратить панику. Если зрители не обнаружили, что в здании возник пожар, им лучше не говорить об этом, а предложить освободить зал по каким-то другим причинам. Это должен сделать представитель администрации. Если зрители видят пожар, или догадываются о нем, то представитель пожарной охраны должен попросить зрителей покинуть зал, сказав, что пожар незначительный, опасности не существует. Необходимо открыть все двери, наблюдать за выходом людей.

При спасении людей в лечебных учреждениях: не надо подавать громких сигналов от пожарных машин, команд. Машины, по возможности установить вне видимости больных. РТП немедленно должен установить связь с обслуживающим персоналом, и выяснить, какие меры приняты для спасения людей, число больных, подлежащих спасению, их транспортабельность, какой мед. персонал можно привлечь к работе и куда размещать спасаемых. Разведку пожара следует вести сразу в нескольких направлениях. Без необходимости не следует заходить в помещения, где находятся больные.

После спасательных работ в инфекционных заведениях л/с проходит сан. обработку, руководствуясь указаниями мед. персонала.

При пожаре в детских учреждениях, в первую очередь необходимо вывести детей младшего возраста. Необходимо тщательно проверить все помещения, провести перекличку детей.

Особенно сложно спасать людей из метро и подобных ему сооружений. Для взаимодействия пож. подразделений с администрацией разрабатывают спец. инструкции.

Разведку для отыскания людей проводят только звеньями л/с отделений ГДЗС, оснащенных средствами связи, освещения, тушения пожара.

На объектах с массовым пребыванием людей по первому сообщению о пожаре предусматривается повышенный номер вызова с. и. с. Л/с пож. подразделений должен хорошо знать эти объекты. Периодически необходимо отрабатывать тактику спасательных работ. На такие объекты разрабатываются оперативные планы и карточки тушения пожара.