Тема  Основы прекращения горения на пожаре. Огнетушащие вещества.

Вид занятия: классно-групповое

Отводимое время: 1 учебный час.

# Литература: учебник «Пожарная тактика», справочник РТП

Развернутый план занятий.

Условия прекращения горения

При горении в зоне реакции выделяется теплота Q. Часть ее передается внутрь зоны горения Qг, часть – в окружающую среду Qср. Qг расходуется на нагрев горючей системы и способствует продолжению процесса горения. В окружающей среде тепловые потоки воздействуют на горючие материалы, конструкции и при определенных условиях могут вызывать их деформацию.

При установившемся горении в зоне реакции сущ-т тепловое равновесие:

Q = Qг + Qср,  кДж

Каждому  тепловому  равновесию  соот-т  определенная  т-ра горения Тг, или т-ра теплового равновесия. При этом скорость тепловыделения равна скорости теплоотдачи. Эта т-ра не является постоянной и меняется с изменением скоростей тепловыделения и теплоотдачи.

Задача подразделений пож. охраны состоит в том, чтобы конкретными действиями добиваться такого понижения температуры в зоне реакции, при которой горение прекратится. Абсолютный предел такой т-ры называется т-рой потухания

В процессе тушения п. условия прекращения горения создаются:

- охлаждением зоны горения или горящего вещества;

- изоляцией зоны горения или горящего вещества;

- разбавлением реагирующих веществ;

- химическим торможением реакции горения.

На практике чаще всего используют сочетание приведенных принципов, среди которых один является в ликвидации горения - доминирующим, а остальные способствующими.

Вид и характер выполнения боевых действий в определенной последовательности направленных на прекращения горения, называют способом тушения пожара.

По принципу прекращения горения способы тушения пожаров делятся

на 4  группы:

1 способы, основанные на принципе охлаждения зоны горения или горящего вещества;

2 способы, основанные на принципе изоляции реагирующих веществ от зоны горения;

3 способы, основанные на принципе разбавления реагирующих веществ;

4 способы, основанные на принципе химического торможения реакции горения.

Способы охлаждения: сплошными струями воды, распыленными, перемешиванием горючих веществ…

Способы разбавления: струями тонко распыленной воды, газоводяными струями АГВТ, разбавлением ГЖ водой, разбавлением негорючими парами и газами…

Способы изоляции: слоем пены, слоем продуктов взрыва ВВ, созданием разрыва в горючем веществе, слоем огнетушащего порошка, огнезащитными полосами…

Способы химического торможения реакции: огнетушащим порошком, галоидоуглеводородами.

Приемы тушения – это боевые действия л.с. подразд. на конкретном этапе применения средств тушения с целью создания условий прекращения горения.

Группы приемов

- подача ОС на горящие или защищаемые поверхности;

- подача ОС по объему (пр. объемного тушения);

- удаление горючих в-в и материалов с путей распространения пожара;

- создание искусственных преград на путях распространения горения.

Как способы, так и приемы тушения в ходе тушения п. могут изменяться (пояснить). В конечном итоге, тушение п. должно быть организовано так, чтобы п. нанес наименьший ущерб.

Огнетушащие средства классифицируются по доминирующему принципу прекращения горения по группам: охлаждающего, изолирующего, разбавляющего и ингибирующего действия.

ОС охлаждения: вода, раствор воды со смачивателем, твердый диоксид углерода (в снегообразном виде), водные растворы солей.

ОС изоляции: химическая и воздушно-механическая огнетушащие пены; огнетушащие порошковые составы: ПС, ПСБ-3, СИ-2. П-1А; негорючие сыпучие в-ва (песок, шлаки, флюсы, графит...), листовые материалы (покрывала, щиты...)

ОС разбавления: инертные газы (СО2, N2, Ar); дымовые газы; водяной пар; тонко распыленная вода; газо-водяные смеси; продукты взрыва ВВ; летучие ингибиторы, образующиеся при разложении галоидоуглеводородов.

ОС хим. торможения реакции: галоидоуглеводороды: бромистый этил, хладоны 114В2 (тетрафтордибромэтан) и 13В1 (трифторбромметан); составы на основе галоидоуглеводородов: 3, 5, 4НД, 7, БМ, БФ-1, БФ-2; водобромэтиловые растворы (эмульсии), огнетушащие порошковые составы.

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили следующие принципы прекращения горения:

1) изоляция очага горения от воздуха или снижение путем разбавления воздуха негорючими газами концентрации кислорода до значения, при котором не может происходить горение;

2) охлаждение очага горения ниже определенных температур;

3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реакции в пламени;

4) механический срыв пламени в результате воздействия на него сильной струи газа и воды;

5) создание условий огнепреграждения, т.е. таких условий, при которых пламя распространяется через узкие каналы.

ВОДА имеет хорошие охлаждающие свойства: удельная теплоемкость С=4,19 кДж*град, высокая теплота парообразования (2236 кДж/кг). Превращаясь в пар вода разбавляет реагирующие в-ва (1л. Н2О – 1700 л. пара). Довольно низкая теплопроводность способствует созданию на поверхности горящего материала надежной тепловой изоляции. Значительная термическая стойкость воды (разлагается на О2 и Н2 при т-ре 1700 гр.С) способствует тушению большинства твердых материалов. Способность растворять некоторые жидкости (спирты, ацетон, альдегиды, органические к-ты) позволяет разбавлять их до негорючих концентраций. Вода растворяет некоторые пары и газы, поглощает аэрозоли. Вода доступна, экономически целесообразна, инертна по отношению к большинству в-в и материалов, имеет незначительную вязкость и несжимаемость.

Отрицательные свойства воды: электропроводна, имеет большую плотность (не применяется для тушения нефтепродуктов как основное ОС), способна вступать в реакцию с некоторыми материалами и бурно реагировать с ними (азид свинца взрывается при увеличении влажности до 30%; калий, кальций, натрий, рубидий, цезий металлические реагируют с водой с выделением водорода, возможен взрыв, при подаче компактных струй в битум, происходит выброс усиливается горение…); имеет низкий коэффициент использования в виде компактных струй (пояснить); имеет довольно высокую т-ру замерзания и высокое поверхностное натяжение  -72,8*103 Дж/м2 (показать на что это влияет).

Огнетушащая способность воды обуславливается охлаждающим действием, разбавлением горючей среды образующимися при испарении парами и механическим воздействием на горящее вещество, т.е. срывом пламени.Охлаждающее действие воды определяется значительными величинами ее теплоемкости и теплоты парообразования. Разбавляющее действие, приводящее к снижению содержания кислорода в окружающем воздухе, обуславливается тем, что объем пара в 1700 раз превышает объем испарившейся воды.Наряду с этим вода обладает свойствами, ограничивающими область ее применения. Так, при тушении вододй нефтепродукты и многие другие горючие жидкости всплывают и продолжают гореть на поверхности, поэтому вода может оказаться малоэффективной при их тушении. Огнетушащий эффект при тушении водой в таких случаях может быть повышен путем подачи ее в распыленном состоянии.Вода, содержащая различные соли и поданная компактной струей, обладает значительной электропроводностью, и поэтому ее нельзя применять для тушения пожаров объектов, оборудование которых находится под напряжением.

Тушение пожаров водой производят установками водяного пожаротушения, пожарными автомашинами и водяными стволами (ручными и лафетными). Для подачи воды в эти установки используют устраиваемые на промышленных предприятиях и в населенных пунктах водопроводы.

Для того, чтобы обеспечить тушение пожара в начальной стадии его возникновения, в большинстве производственных и общественных зданий на внутренней водопроводной сети устраивают внутренние пожарные краны.

По способу создания давления воды пожарные водопроводы подразделяют на водопроводы высокого и низкого давления. Пожарные водопроводы высокого давления устраивают таким образом, чтобы давление в водопроводе постоянно было достаточным для непосредственной подачи воды от гидрантов или стационарных лафетных стволов к месту пожара. Из водопроводов низкого давления передвижные пожарные автонасосы или мотопомпы забирают воду через пожарные гидранты и подают ее под необходимым давлением к месту пожара.

К установками водяного пожаротушения относят спринклерные и дренчерные установки. Они представляют собой разветвленную, заполненую водой систему труб, оборудованную специальными головками. В случае пожара система реагирует (по-разному, в зависимости от типа) и орошает конструкции помещенеия и оборудования в озне действия головок.

Вода со смачивателем. Снижено поверхностное натяжение (до 36,4*103 Дж/м2). Хорошая проникающая способность (при тушении волокнистых материалов, торфа, сажи…). Позволяет уменьшить расход воды на 30-50%, а также продолжить тушение пожара.

Виды и концентрация смачивателя в воде: ДБ – 0,2…0,25%; Сульфанол НП-1, НП-5 – 0,3…0,5; Сульфанол Б – 1,5…2%; Эмульгатор ОП-4 – 1,95…2,1%; Пенообразователь ПО-1 – 3,5…4%; ПО-1Д – 6…6,5%

Тонко распыленная вода (размер капель менее 100мк), получается в стволах-распылителях (специальных), гидротрансформаторах при высоком давлении (200…3м). Струи орошают значительную поверхность, обладают повышенным охлаждающим эффектом, хорошо разбавляет горючую среду, осаждает дым, снижает т-ру. Меньше проливается воды. Кроме ТГМ тушат нефтепродукты. Применяют для защитных действий

ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ, ПРИ ТУШЕНИИ КОТОРЫХ ОПАСНО ПРИМЕНЯТЬ ВОДУ И ДРУГИЕ ОГНЕТУШАЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ВОДЫ

| Вещество или материал | Воздействие воды |
| --- | --- |
| # Азид свинца | нестоек, взрывается при увеличении влажности до 30% |
| Алюминий металлический | при горении разлагает воду на водород и кислород |
| Битум | подача компактных струй воды ведет к выбросу и усилению горения |
| Гидраты щелочных и щелочноземельных металлов, кальций металлический | реагируют с водой с выделением водорода |
| Железо кремистое (ферросилиций) | выделяет фтористый водород, самовоспламеняющийся на воздухе |
| Кальций фосфористый | реагируют с водой с выделением самовоспламеняющегося на воздухе фосфористого водорода |
| Кислота серная | экзотермическая реакция |
| Кислота азотная | экзотермическая реакция |
| Кислота соляная | экзотермическая реакция |
| Кальция перекись | разлагается в воде с выделением кислорода |
| Карбид алюминия | разлагаются с водой с выделением горючих газов |
| Карбид бария | при контакте с водой взрываются |
| Карбид кальция | при горении разлагают воду на водород и кислород |
| Карбиды щелочных металлов | реагируют с водой с выделением водорода |
| Магний и его сплавы | сильно разогревается, может вызвать возгорание горючих материалов, при горении разлагают воду на кислород и водород |
| Натрий водородистый | сильно разогревается (свыше 400о), может вызвать возгорание горючих веществ, при попадании на кожу вызывает ожог, сопровождающийся труднозаживающими язвами |
| Натрий металлический | реагирует с водой, выделяя большое количество тепла |
| Натрий гидросернокислый | при попадании воды возможен взрывообразный выброс и усиление горения |
| Натрий сернистый | взрывается от удара струи воды |
| Негашеная известь | реагирует с водой с выделением большого количества тепла |
| # Натрий перекись | реагирует с водой с выделением водорода |
| Калий перекись | подача струй воды в расплыв селитры ведет к сильному взрывообразному выбросу и усилению горения |
| Нитроглицерин | взрывается от удара струи воды |
| Петролатум | взаимодействие с водой происходит со взрывом |
| Рубидий металлический | реагируют с водой с выделением самовоспламеняющегося на воздухе водородистого кремния |
| Селитра | реагируют с водой с выделением большого количества тепла |
| Серный ангидрид | реагируют с водой со взрывом |
| Сесквилхлорид | реагируют с водой с выделением водорода |
| Силаны | разлагает воду на водород и кислород |
| Термит | при горении разлагает воду на кислород и водород |
| # Титан и его сплавы | выделяется фтористый водород, самовоспламеняющийся на воздухе |
| Титан четыреххлористый | выделяется водород, который воспламеняется от тепла реакций |
| Триэтилалюминий |  |
| Хлорсульфиновая кислота | реагирует с водой со взрывом |
| Цезий металлический | реагируют с водой с выделением водорода |
| Цинковая пыль | при горении разлагают воду на водород и кислород |
| Щелочные металлы натрий, калий, кальций и др.) | выделяют водород, который воспламеняется от тепла реакции |
| Электрон | при горении разлагают воду на водород и кислород |

### Пена

Пены применяют для тушения твердых и жидких веществ, не вступающих во взаимодействие с водой. Огнетушащие свойства пены определяют ее кратностью - отношением объема пены к объему ее жидкой фазы, стойкостью, дисперсностью и вязкостью. На эти свойства пены помимо ее физико-химических свойств оказывают влияне природа горючего вещества, условия протекания пожара и подачи пены.

В зависимости от способа и условий получения огнетушащие пены делят на химические и воздушно-механические. Химическая пена образуется при взаимодействии растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразующего вещества и представляет собой концентрированную эмульсию двуокиси углерода в водном растворе минеральных солей, содержащем пенообразующее вещество. Применение химической пены в связи с высокой стоимостью и сложностью организации пожаротушения сокращается.

Пеногенерирующая аппаратура включает воздушно-пенные стволы для получения низкократной пены, генераторы пены и пенные оросители для получения среднекратной пены.

### Газы

При тушении пожаров инертными газообразными разбавители используют двуокись углерода, азот, дымовые или отработавшие газы, пар, а также аргон и другие газы. Огнетушащие действие названных составов заключается в разбавлении воздуха и снижении в нем содержания кислорода до концентрации, при которой прекращается горение. Огнетушащий эффект при разбавлении указанными газами обуславливается потерями теплоты на нагревание разбавителей и снижением теплового эффекта реакции. Особое место среди огнетушащих составов занимает двуокись углерода (углекислый газ), которую применяют для тушения складов ЛВЖ, аккумуляторных станций, сушильных печей, стендов для испытания электродвигателей и т.д.

Следует помнить, однако, что двуокись углерода нельзя применять для тушения веществ, в состав молекул которых входит кислород, щелочных и щелочноземельных метталов, а также тлеющих материалов. Для тушения этих веществ используют азот или аргон, причем последний применяют в тех случаях, когда имеется опасность образования нитридов металлов, обладающих взрывчатыми свойствами и чувствительностью к удару. В последнее время разработан новый способ подачи газов в сжиженном состоянии в защищаемый объем, который обладает существенным преимуществами перед способом, основанным на подаче сжатых газов. При новом способе подачи практически отпадает необходимость в ограниченеии размеров допускаемых к защите объектов, поскольку жидкость занимает примерно в 500 раз меньший объем, чем равное по массе количество газа, и не требует больших усилий для ее подачи. Кроме того, при испарении сжиженного газа достигается значительных охлаждающий эффект и отпадает ограничение, связанно с возможным разрушением ослабленных проемов, поскольку при подаче сжиженных газов создается мягкий режим заполнения без опасного повышения давления.

### Ингибиторы

Все описанные выше огнетушащие составы оказывают пассивное действие на пламя. Более перспективны огнетушащие средства, которые эффективно тормозят химические реакции в пламени, т.е. оказывают на них ингибирующее воздействие. Наибольшее применение в пожаротушении нашли огнетушащие составы - ингибиторы на основе предельных углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода замещены атомами галоидов (фтора, хлора, брома). Галоидоуглеводороды плохо растворятся в воде, но хорошо смешиваются со многими органическими веществами. Огнетушащие свойства галоидированных углеводородов возрастают с увеличением моряной массы содержащегося в них галоида.

Галоидоуглеводородные составы обладают удобными для пожаротушения физическими свойствами. Так, высокие значения плотности жидкости и паров обуславливают возможность создания огнетушащей струи и проникновения капель в пламя, а также удержание огнетушащих паров около очага горения. Низкие температуры замерзания позволяют использовать эти составы при минусовых температурах.

В последние годы в качестве средств тушения пожаров применяют порошковые составы на основе неорганических солей щелочных металлов. Они отличаются высокой огнетушащей эффективностью и универсальностью, т.е. способностью тушить любые материалы, в том числе нетушимые всеми другими средствами.

Порошковые составы являются, в частности, единственным средством тушения пожаров щелочных металлов, алюминийорганических и других металлоорганических соединений (их изготавливает промышленность на основе карбонатов и бикарбонатов натрия и калия, фосфорно-аммонийных солей, порошок на основе грифита для тушения металлов и т.д.).

У порошков есть ряд преимуществ перед галоидоуглеводородами: они и продукты их разложения не опасны для здоровья человека; как правило, не оказывают коррозионного действия на металлы; защищают людей, производящих тушение пожара, от тепловой радиации.