Тема  Основы прогнозирования развития пожара

Вид занятия: классно-групповое

Отводимое время: 2 учебных часа.

# Литература: учебник «Пожарная тактика», справочник РТП

Развернутый план занятий.

Пожар и явления его сопровождающие

Пожар представляет собой сложный физико-химический процесс, включающий в себя наряду с горением явления массо и теплообмена, развивающиеся во времени и пространстве. Эти явления взаимосвязаны и характеризуются параметрами пожара: скоростью выгорания, температурой и др. и определяются рядом условий, многие из которых носят случайный характер.

Явления массо – и теплообмена являются общими для всех пожаров, только ликвидация горения может привести к их прекращению. Эти явления могут привести к возникновению частных явлений: взрывов, деформаций и разрушения технологических аппаратов, строительных конструкций, вскипания или выбросу нефтепродуктов… Частные явления возможны лишь при создании на пожаре определенных условий. Так деформация и обрушение строительных конструкций в зданиях или на открытых технологических установках чаще происходит при большой продолжительности пожара, вскипание или выброс нефтепродуктов возможны лишь при горении темных и обводненных нефтепродуктов или при наличии подтоварной воды.

Пожар сопровождается еще и социальными явлениями, наносящими обществу на только материальный, но и моральной ущерб. Гибель людей, ожоги и отправления, возникновение паники и т.д. – это тоже частные явления.

Опасный фактор пожара (ОФП) – фактор, воздействие которого приводит к травмам, отравлению или гибели людей, а также к уничтожению (повреждению) материальных ценностей.

ОФП, воздействующие на людей:

- Открытый огонь и искры;

- Повышенная температура окружающей среды, предметов и т.д.;

- Дым;

- Токсичные продукты горения;

- Пониженная концентрация кислорода;

- Падающие части строительных конструкций и т.д.;

- Опасные факторы взрыва.

Люди на пожаре гибнут преимущественно от удушья. С целью детального изучения пожаров и разборки тактики борьбы с ними все пожары классифицируются по группам, классам и видам.

По условиям массо-и теплообмена с окружающей средой – 2 группы: пожар на открытом пространстве и в ограждениях.

В зависимости от вида горящих веществ и материалов классы А, Б, С, Д: подклассы А1, А2, В1, В2, Д1, Д2, Д3.

А – горение т.г.м. (А1 – горение тлеющих т.г.м., А2 – неспособных тлеть);

В – горение ЛВЖ, ГЖ (В1 – нерастворимых в воде, В2 – растворимых в воде);

С – горение ГГ.;

Д – горение металлов (Д1 – легкие металлы А1, Мg … и сплавы; Д2 – щелочные металлы; Д3 – горение металлосодержащих соединений).

Пожары бывают распространяющиеся и не распространяющиеся (виды).

Пожары классифицируют по размерам и материальному ущербу, по продолжительности и др. признакам.

На открытых пространствах выделяют подгруппу массовый пожар т.е. совокупность отдельных и сплошных пожаров в населенных пунктах, на пром. предприятиях… . Сплошной пожар – одновременное горение преобладающего числа заданий на участке застройки.

При определенных условиях массовый пожар может перейти в огневой шторм. Огневой шторм – особая форма пожара характеризующая образованием единого гигантского турбулентного факела пламени с мощной конвективной колонной восходящих потоков продуктов горения и нагретого воздуха, и потоком свежего воздуха к границам горения со скоростью более 14-15 м/с.

##### Газовый обмен – постоянное явление любого пожара. Наиболее интенсивно газообмен протекает при наружных пожарах, пожарах в производственных помещениях, в театрально- зрелищных учреждениях, зданиях повышенной этажности.

##### При газообмене в зданиях, когда доступ свежего воздуха к зоне горения сокращается, происходит обильное выделение продуктов неполного сгорания и теплового разложения. Это усложняет обстановку, создает наибольшую опасность для жизни людей. При этом создается три зоны с различными давлениями: верхняя, нейтральная, нижняя:

Зоны пожара и их характеристика.

Пространство в котором развивается пожар, условно подразделяется

на три зоны:

- горения

- теплового воздействия

- задымления

##### Зона горения – часть пространства, в котором процессы термического разложения или испарения горючих веществ и материалов (твердых, жидких, газов, паров) в объеме диффузионного факела пламени. Эта зона может быть ограничена стенками технологических установок, резервуаров, ограждениями зданий.

### Горение может быть пламенным (гомогенным) и беспламенным (гетерогенным).

Зона теплового воздействия  примыкает к границам зоны горения. В этой части пространства протекает процессы теплообмена между поверхностью пламени и окружающим пространством. Границы зоны проходят там, где тепловое воздействие приводит к заметному изменению состояния материалов, конструкций и материалов и создает невозможные условия для пребывания людей без противотепловой защиты.

Зона задымления часть пространства, примыкающая к зоне горения и заполнения дымовыми газами, в концентрациях, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, или затрудняющих действия пожарных подразделений внешними границами зоны считаются места, где плотность дыма 0,1-0,6 г/м3, видимость предметов 6-12м, концентрация О2 менее 16%, токсичность газов представляет опасность для людей находящихся без СИЗОД.

Точные границы зон установить практически невозможно, поэтому можно говорить лишь о условных границах.  успешному тушению.

Параметры пожара

Зоны пожара характеризуются соответствующими параметры и опасными факторами, которые в совокупности определяют обстановку на пожаре, учитываются при ее оценке и организации боевых действий подразделений ПО.

Пожарная нагрузка – масса всех горючих и трудно горючих веществ и материалов, приходящихся на 1м2 площади пола помещения, или площади, занимаемой этими веществами и материалами на открытой площадке. Различают постоянную и временную пожарную нагрузку:

Р=МiS,к2м2

Мi – масса i-го вещества, материала.

S – площадь пола, площадки.

Под пожарной нагрузкой понимают также количество теплоты, отнесенное к единице поверхности пола, которое может выделиться в помещении или на открытой площадке при пожаре.

Массовая скорость выгорания Vm – потеря массы веществ и материалов в единицу времени с единицы площади горения:

Vm=dmdt∗s,к2с∗м2

где dm – изменение массы вещества за время dt; S – площадь горения.

Массовая скорость выгорания зависит от агрегатного состояния горючего вещества, начальной температуры и многих других условий. Существенное влияние оказывает концентрация окислителя в окружающей среде.

При горении жидкостей в резервуарах имеет место линейная скорость выгорания.

Для практических расчетов массовая и линейная скорости выгорания для многих веществ сведены в таблицы в справочнике РТП.

Линейная скорость распространения горения – расстояние, пройденное фронтом пламени в ед. времени по поверхности вещества или материала

Vл=lt,мс

где 1-растояние пройденное фронтом пламени (м);

t – время распространения огня (с).

Для практических расчетов существует таблица значений линейной скорости.

Температура пламени – при горении различных веществ различна. Например, торф 770-790оС, ацетилен в воздухе 2150-2200оС, ацетилен в кислороде 3100-3300оС.

Температура пожара на открытой площадке – температура пламени. Температура пожара в ограждениях – среднеобъемная температура газовой среды в помещениях.

Интенсивность тепловыделения – количество теплоты, выделяющееся на пожаре в единицу времени. Интенсивность тепловыделения зависит от газообмена, рода горючего вещества и т.д.

Дымообразование на пожаре – количество дыма, выделяемого со всей площади пожара. Существует полное и неполное сгорание веществ и материалов.

Дым – дисперсная система, состоящая из мельчайших твердых частиц, взвешенных в смеси продуктов сгорания с воздухом (диаметр-1-0,01 мкм). В случае необходимости можно посчитать объем дыма, образующегося на пожаре используя табличный показатель – удельный объем продуктов сгорания.

Концентрация дыма – количество твердых взвешенных частиц в ед. объема. Дым оптически плотный видимость предметов до 3 м при освещении лампочкой 21 Вт. (групповой фонарь, содержание твердых частиц 1,5г. в 1-м кубометре). Дым средней оптической плотности – видимость до 6м (0,6-1,5г/м3). Дым оптически слабый – видимость до 12м(0,1-0,6г/м3).

Интенсивность газообмена – характеризуется расходом приточного воздуха, поступающего в зону горения за ед. времени на ед. площади пожара. Важное практическое значение имеют такие параметры как: интенсивность излучения факела пламени, плотность теплового потока и др.

Важнейшим параметром, влияющим, в конечном итоге, на количество СиС, требуемых для тушения пожара является площадь пожара Sп(м2).

Развитие пожара

Развитие пожара – изменение его параметров во времени и в пространстве.

В процессе развития пожара различают 3 стадии: начальную, основную (развитую) и конечную. Эти стадии характерны для всех пожаров как на открытом пространстве так и в ограждениях.

Начальной стадии соответствует период от момента возникновения горения до момента, когда большая часть горючих материалов и веществ будет охвачена огнем. В помещении на этой стадии происходит нарастание температуры, понижение плотности газов в нем, создается избыточное давление. Горение поддерживаются кислородом воздуха, находящегося в помещении, концентрация которого постепенно снижается. Если помещение достаточно изолировано от окружающей среды, развитие процессов горения замедляется, или горение может прекратиться вообще. Горение большинства веществ и материалов прекращается при снижении концентрации кислорода до 16-12%об.

В большинстве случаев на начальной стадии горение в помещениях распространяется на значительную площадь, среднеобъемная температура в помещениях достигает 200-300оС.

Продолжительность начальной стадии зависит от конкретных условий и может продолжаться 5-40 мин., а то и несколько часов.

Основной стадией пожара в помещениях соответствует повышение среднеобъемной температуры до максимума. На этой стадии сгорает 80-90% массы горючих веществ и материалов. Этот период развития пожара называют установившимся. Расход удаляемых газов из помещения примерно равен притоку свежего воздуха и продуктов пиролиза.

На конечной стадии пожара завершается процесс горения и постепенно снижается температура.

Рассмотренные стадии характерны для свободного развивающихся пожаров.

При развитии пожаров различают: угловую, круговую, прямоугольную, комбинированную формы площади пожара.