МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ и

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по дисциплине

«Организация  И ВЕДЕНИЕ АСР»

для студентов заочной формы обучения

для обучающихся ЗФО

по направлению –20.05.01 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

профиля подготовки:  – «Пожарная безопасность»

Ростов-на-Дону

2023

Составители: канд. техн. наук, доц. О.В. Денисов

Приведены теоретические и практические блоки к контрольной работе по дисциплине «Организация  и ведение АСР» для студентов заочной формы обучения специальности «Пожарная безопасность».

Печатается по решению методической комиссии факультета «Безопасность жизнедеятельности и инженерная экология»

Рецензент доктор техн. наук, проф. Ю.И. Булыгин

Издательский центр ДГТУ, 2023

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК

Таблица 1.1 -  Перечень индивидуальных контрольных вопросов по дисциплине «Организация  и ведение АСР»

| № п.п. | Индивидуальные контрольные вопросы |
| --- | --- |
| 1 | История развития спасательных служб. |
| 2 | Организационная структура и задачи ПСС МЧС России. Положение о поисково-спасательных службах. |
| 3 | Организационная структурой, техническим оснащением, возможностями, опыт проведения АСР Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС РФ. |
| 4 | Предназначение, организационная структура и возможности аварийно-спасательных служб министерств и ведомств России. |
| 5 | Спасательные службы иностранных государств, их задачи, структура, оснащение и порядок функционирования. |
| 6 | Основные положения федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". |
| 7 | Основные приемы и способы выполнения технологических операций с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента при проведении АСР. |
| 8 | Подготовка инструмента к работе, практическое проведение работ, тренировка для привития практических навыков, меры безопасности. |
| 9 | Группировка аварийно-спасательных сил РСЧС и ГО для ликвидации крупномасштабных ЧС, требования к группировке сил, порядок ее создания и построения, эшелонирование группировки сил. |
| 10 | Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в ЧС. |
| 11 | Этапы проведения АСДНР |
| 12 | Силы и средства, привлекаемые для ведения АСДНР. |
| 13 | Организация взаимодействия органов управления, сил и средств при проведении аварийно-спасательных работ в районе ЧС. |
| 14 | Режимы работы спасателей в ходе ликвидации ЧС. |
| 15 | Основы оценки готовности сил РСЧС к ликвидации ЧС. |
| 16 | Организация и ведение поиска пострадавших в завалах с помощью приборов. |
| 17 | Организация и ведение аварийно-спасательных работ с применением ГАСИ "Эконт", "Спрут", "Холматро". |
| 18 | Организация и ведение аварийно-спасательных работ с применением электрического аварийно-спасательного инструмента. |
| 19 | Основы начальной альпинистской подготовки. |
| 20 | Способы преодоления водно-таежных препятствий с помощью альпинистского снаряжения. |
| 21 | Командная эстафета с применением на этапах аварийно-спасательных средств и альпинистского снаряжения. |
| 22 | Организация управления действиями поисково-спасательных формирований при проведении АСДНР. |
| 23 | Особенности проведения АСДНР при ЧС на железнодорожном, воздушном и автомобильном транспорте, на коммунально-энергетических сетях, на акваториях, при обрушении зданий и сооружений, при возникновении лесных и торфяных пожаров, при сходе лавин и снежных заносах. |
| 24 | Порядок применения поисково-спасательных формирований. |
| 25 | Организация управления действиями поисково-спасательных формирований при ликвидации ЧС. |
| 26 | Расчет сил и средств для ликвидации ЧС. |
| 27 | Физические и физиологические особенности водолазных спусков. Водолазное снаряжение. Спасательные средства. |
| 28 | Единые правила безопасности труда при проведении водолазных работ. Медицинское обеспечение водолазных работ. |
| 29 | Такелажное дело. Подготовка водолазного снаряжения. Практические спуски. Квалификационные испытания. |
| 30 | Правовой статус спасателей. Организация подготовки руководящего состава и ПСС (ПСО) к действиям в ЧС. |
| 31 | Порядок аттестации и инспектирования АСС и спасателей. |
| 32 | Основы оценки готовности сил РСЧС к ликвидации ЧС. |
| 33 | Назначение, ТТХ и возможности гидравлического, электрического и пневматического аварийно-спасательного инструмента отечественного производства и зарубежных государств. |
| 34 | Основы выживания в экстремальных условиях. |
| 35 | Спасение пострадавших на акваториях. |
| 36 | Поиск пострадавших в завалах, разрушенных зданиях и сооружениях. |
| 37 | Деблокирование пострадавших, находящихся в завалах, замкнутых помещениях, на верхних этажах (уровнях), из аварийных транспортных средств. |
| 38 | Эвакуация пострадавших из зон ЧС техногенного характера и в условиях природной среды. |
| 39 | Организация и ведение других неотложных работ. |
| 40 | Средства механизации спасательных и других неотложных работ. |
| 41 | Правила нанесения на карты обстановки о ЧС. |
| 42 | Применение собак при проведении АСР |
| 43 | Основы выживания спасателей в экстремальных ситуациях |
| 44 | Робототехнические средства применяемые при проведение АСР. |
| 45 | Основные технологии проведения поисково-спасательных работ. |
| 46 | Безопасность АСР при ЧС, методы обеспечения безопасных условий. |
| 47 | Важнейшие нормативно-правовые положения и справочные сведения, регламентирующие статус спасателя, порядок реагирования на ЧС, организацию и ведение поисково-спасательных работ в зонах различных чрезвычайных ситуаций. |
| 48 | Методика расчета сил и средств для ведения некоторых видов АСДНР |
| 49 | Что включает в себя АСР. В чем заключается планирование АСНДР. |
| 50 | Основные этапы организации и ликвидации ЧС, их содержание. |
| 51 | Основы выживания и средства сигнализации. Основы выживания спасателей в лесу. |
| 52 | Основы выживания спасателей в горах, пустыне, снегу, холодной воде. |
| 53 | Сущность и основные требования к взаимодействию. Особенности взаимодействия при ликвидации ЧС. Взаимодействие сил МЧС с силами министерств и ведомств. |
| 54 | Порядок планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации. Порядок разработки, структура и содержание плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, его корректировки и уточнения. |
| 55 | Основные приемы и способы выполнения технологических операций с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента при проведении АСР. |
| 56 | Особенности проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС природного и техногенного характера. |
| 57 | Организация управления действиями поисково-спасательных формирований при проведении АСДНР на химически опасном объекте. |
| 58 | Особенности проведения АСДНР при ЧС на железнодорожном, воздушном и автомобильном транспорте |
| 59 | Порядок применения поисково-спасательных формирований. Организация управления действиями поисково-спасательных формирований при ликвидации ЧС. |
| 60 | Применение вертолетов в поисковых операциях. Организация спасательных работ путем десантирования. Порядок подъема пострадавших с помощью лебедки. Правила поведения в вертолете. Сигналы взаимодействия с экипажем. |

Таблица 1.2 -  Номера индивидуальных вопросов в соответствии с номером зачетной книжки

|  |  | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Предпоследняя цифра зачетной книжки | 0 | 2, 45 | 12, 55 | 22, 43 | 32, 53 | 42, 3 | 52, 13 | 13, 35 | 12, 23 | 22, 38 | 32, 8 |
|  | 1 | 3, 24 | 13, 34 | 23, 44 | 33, 54 | 43, 4 | 53, 14 | 3, 14 | 13, 24 | 23, 39 | 33, 9 |
|  | 2 | 4, 25 | 14, 35 | 24, 45 | 34, 55 | 44, 5 | 54, 15 | 4, 15 | 14, 30 | 24, 40 | 34, 10 |
|  | 3 | 5, 26 | 15, 36 | 25, 46 | 35, 56 | 45, 6 | 55, 16 | 5, 16 | 15, 31 | 25, 1 | 35, 11 |
|  | 4 | 6, 27 | 16, 37 | 26, 47 | 36, 57 | 46, 7 | 56, 17 | 6, 17 | 16, 32 | 26, 2 | 36, 12 |
|  | 5 | 7, 28 | 17, 38 | 27, 48 | 37, 58 | 47, 8 | 57, 18 | 7, 18 | 17, 33 | 27, 3 | 37, 13 |
|  | 6 | 8, 29 | 18, 39 | 28, 49 | 38, 59 | 48, 9 | 58, 19 | 8, 19 | 18, 34 | 28, 4 | 38, 14 |
|  | 7 | 9, 30 | 19, 40 | 29, 50 | 39, 60 | 49, 10 | 59, 20 | 9, 20 | 19, 35 | 29, 5 | 39, 15 |
|  | 8 | 10, 31 | 20, 41 | 30, 51 | 40, 1 | 50, 11 | 60, 21 | 10, 21 | 20, 36 | 30, 6 | 40, 16 |
|  | 9 | 1, 22 | 11, 32 | 21, 42 | 31, 52 | 41, 2 | 51, 12 | 1, 12 | 11, 22 | 21, 37 | 31, 7 |

2 ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК

Задача: ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ перед проведением АСР ПРИ ВзрывЕ парогазовоздушного облака в неограниченном пространстве

1  Цель

Выработать практические навыки по оценке обстановки и степени негативного воздействия поражающих факторов техногенной ЧС на человека, материальные средства и ОПС непосредственно перед проведением АСР.

2  Теоретические положения

Взрыв парогазовоздушного облака в неограниченном пространстве. Парогазовоздушное облако образуется при авариях в системах переработки, транспортировки и хранения сжиженных и сжатых газов, а также при испарении разлившейся горючей жидкости (нефть, бензин, бензол и т.п.).

Характерными особенностями взрывов облаков газопаровоздушных смесей являются:

• возникновение взрывов разного типа (детонационного, дефлаграционного или комбинированного);

• образование пяти зон поражения (детонационной 1, огненного шара 2, действия ударной волны 3, теплового поражения 4 и токсического воздействия 5) (см. рисунок);

• воспламенение газопаровоздушной смеси, которое происходит при наличии источника зажигания, когда концентрация топлива в смеси находится в пределах между НКПР и ВКПР пламени.

Радиус зоны детонационного взрыва, в пределах которой давление на фронте ударной волны постоянно и равно  кПа, можно определить по следующей формуле, м:

(1)

где — тротиловый эквивалент взрывоопасного газа (пара), кг;

(2)

Рисунок - Зоны поражения при взрыве облака газопаровоздушной смеси:

1 — детонационная; 2 — «огненного шара»; 3 — действия ударной волны; 4 — теплового поражения; 5 — токсического воздействия

Здесь  — коэффициент, зависящий от способа хранения горючего вещества (1 — для газа; 0,6 — для сжиженного газа под давлением; 0,1 — для сжиженного газа при пониженной температуре (изотермическое хранение); 0,06 — аварийный разлив легко-воспламеняющейся жидкости (ЛВЖ)); — энергия взрыва газа, кДж/кг (см. табл. 1);  = 4 520 кДж/кг — энергия взрыва тринитротолуола (тротила);  — масса горючего газа, кг.

При расчете тротилового эквивалента за массу газа принимается 50% вместимости резервуара при одиночном хранении и 90 % — при групповом.

Радиус зоны взрывного горения («огненного шара»), м,

(3)

Как видно из рисунка, избыточное давление на фронте ударной волны в пределах огненного шара снижается от  = 1750 кПа на границе зоны детонационного взрыва до величины, определяемой по формуле, кПа,

.

Избыточное давление на границе действия зоны ударной волны , кПа,

(4)

Зная величину избыточного давления на фронте ударной волны на расстоянии R3 от центра облака газопаровоздушной смеси, по табл. 2.2 и 2.3  можно определить степень поражения людей и разрушения зданий.

3 Пример ситуационной задачи. Оценить последствия взрыва одиночного резервуара, содержащего 15 т сжиженного метана.

Определить:

• размеры зон детонационного взрыва (R1) и «огненного шара» (R2);

• степень поражения людей и зданий ударной волной на расстоянии

R = R2 +75, м.

Варианты индивидуальных заданий для решения задач приведены в табл 2.4.

Ре ш е н и е:

1. По формуле (2) найдем тротиловый эквивалент метана, учитывая, что для сжиженного газа под давление  = 0,6 расчетная масса газа при одиночном хранении составляет 50% массы газа в резервуаре и = 50 • 103 кДж/кг (см. табл. 2.1), кг:

.

2. Радиус зоны детонационного взрыва [см. формулу (1)], м,

.

3. Радиус зоны взрывного горения [см. формулу (3)], м,

.

4. Избыточное давление на фронте ударной волны на расстоянии R=234,7+75= 309,7 м определим по формуле (4), кПа:

.

При таком избыточном давлении на фронте ударной волны будут разрушены все сооружения и погибнут все люди.

Таблица 2.1 - Характеристики взрываемости некоторых газов (паров)

Примечание. НКПР — нижний концентрационный предел распространения пламени; ВКПР — верхний концентрационный предел распространения пламени;  — энергия взрыва стехиометрической газовоздушной смеси;  — плотность взрывоопасной стехиометрической смеси;  — концентрация смеси с воздухом; об. % — объемные проценты.

Барическое воздействие. При взрыве взрывчатого вещества, атомной бомбы, баллона с газом, парогазовоздушного облака (ПГВО) образуется ударная волна, характеризуемая избыточным давлением на ее фронте ΔРф, кПа, которая оказывает негативное воздействие на человека, здания, сооружения и т.п.

Таблица 2.2 - Давление ΔРф, кПа, соответствующее степени разрушения

Общая характеристика воздействия ударной волны взрыва на человека показана в табл.6.

Таблица 2.3 - Характеристика воздействия ударной волны взрыва на человека, кПа

При оценке барического воздействия на здания и сооружения принимают четыре степени их разрушения:

- Слабое - повреждение или разрушение крыш, оконных и дверных проемов; ущерб — 10 - 15 % стоимости здания;

- Среднее - разрушения крыш, окон, перегородок, чердачных перекрытий, верхних этажей; ущерб — 30 - 40%;

- Сильное - разрушение несущих конструкций и перекрытий; ущерб -    50 %, ремонт нецелесообразен;

- Полное – обрушение зданий, сооружений.

Таблица 2.4 - Исходные данные для индивидуального задания

| вариант по № зачетки | Вещество | М, кг/моль | V1, м3 | R, м | Тип здания | N, чел | , чел./км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01,26, 51,76 | Аммиак NH3 | 15 | 50 | 100 | Кирпичное | 5 | 500 |
| 02,27,52,77 | АцетонС3Н6О | 58 | 75 | 100 | С легким каркасом | 6 | 600 |
| 03,28,53,78 | Ацетилен С2Н2 | 26 | 100 | 100 | Деревянное | 7 | 500 |
| 04,29,54,79 | Бутан С4Н10 | 58 | 125 | 100 | Кирпичное | 8 | 800 |
| 05,30,55,80 | Бутадиен С4Н10 | 56 | 150 | 100 | С легким каркасом | 9 | 850 |
| 06,31,56,81 | Бензол С6Н6 | 78 | 175 | 100 | Деревянное | 10 | 900 |
| 07,32,57,82 | Бензин | 94 | 200 | 100 | Кирпичное | 5 | 500 |
| 08,33,58,83 | Водород Н2 | 2 | 250 | 100 | С легким каркасом | 6 | 600 |
| 09,34,59,84 | Метан СН4 | 16 | 300 | 100 | Деревянное | 7 | 500 |
| 10,35,60,85 | Нефть С17Н38 | 240 | 1000 | 100 | Кирпичное | 8 | 800 |
| 11,36,61,86 | Пропан С3Н8 | 44 | 400 | 100 | С легким каркасом | 9 | 850 |
| 12,37,62,87 | Этилен С2Н4 | 28 | 450 | 100 | Деревянное | 10 | 900 |
| 13,38,63,88 | Аммиак NH3 | 15 | 500 | 100 | Кирпичное | 5 | 500 |
| 14,39,64,89 | АцетонС3Н6О | 58 | 550 | 100 | С легким каркасом | 6 | 600 |
| 15,40,65,90 | Ацетилен С2Н2 | 26 | 50 | 100 | Деревянное | 7 | 500 |
| 16,41,66,91 | Бутан С4Н10 | 58 | 100 | 100 | Кирпичное | 8 | 800 |
| 17,42,67,92 | Бутадиен С4Н10 | 56 | 150 | 100 | С легким каркасом | 9 | 850 |
| 18,43,68,93 | Бензол С6Н6 | 78 | 1000 | 100 | Деревянное | 10 | 900 |
| 19,44,69,94 | Бензин | 94 | 1500 | 100 | Кирпичное | 5 | 500 |
| 20,45,70,95 | Водород Н2 | 2 | 1000 | 100 | С легким каркасом | 6 | 600 |
| 21,46,71,96 | Метан СН4 | 16 | 1500 | 100 | Деревянное | 7 | 500 |
| 22,47,72,97 | Нефть С17Н38 | 240 | 5000 | 100 | Кирпичное | 8 | 800 |
| 23,48,73,98 | Пропан С3Н8 | 44 | 2000 | 100 | С легким каркасом | 9 | 850 |
| 24,49,74,99 | Этилен С2Н4 | 28 | 1000 | 100 | Деревянное | 10 | 900 |
| 25,50,75,00 | Аммиак NH3 | 15 | 5000 | 100 | Кирпичное | 15 | 1000 |

- Индивидуальная ситуационная задача

На производственном объекте произошло  разрушение резервуара  с______вместимостью   V1  м3. На расстоянии R м от резервуара находится диспетчерская, располагающаяся в____________ здании, в котором во время аварии находились Ν чел. Плотность  распределения персонала на производственном  объекте   чел./км2. Температуру окружающей среды Τос принять на дату расчета.

Перед выполнением АСР определить размеры зон детонационного взрыва и «огненного шара», степень разрушения здания диспетчерской и потери  среди персонала.

5  Содержание отчета о выполнении блока

- Задача оформляется на отдельном бланке:

1.1     Условие задачи и поставленные вопросы

  - Исходные данные своего варианта

1.3 Расчеты по определению параметров

1.4 Выполнить график зависимости избыточного давления во фронте ударной волны от расстояния от эпицентра взрыва, нанести радиусы зон летального поражения, контузии и безопасной для человека.

6  Контрольные вопросы

- Что  такое взрыв?

- Как и где образуется парогазовоздушное облако?

- Какие известны характерные особенности взрывов облаков газопаровоздушных смесей?

- Какие параметры входят в  формулу М.А. Садовского?

Литература

- Мастрюков Б.С.  Опасные ситуации техногенного характера и защита от них – М.: Изд. Центр «Академия», 2009.

Составители:  канд. техн. наук доцент О.В. Денисов,

Методические указания к выполнению контрольной работы ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Организация  И ВЕДЕНИЕ АСР»

для студентов заочной формы обучения