Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Утверждено на заседании кафедры

пожарной безопасности и ЗЧС

« _13_ » ноября 2014 г.

Методические указания по проведению практического занятия

по дисциплине «Пожарная техника» для обучающихся

по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность»

профиль «Пожарная безопасность»

Тема № 23.5-6 «Особенности эксплуатации автомобилей АСО и АГ».

Ростов-на-Дону

2015

ЦЕЛИ:

Учебная: изучить состав оборудования автомобилей АСО, АГ и ознакомится с порядком его использования.

Воспитательная: прививать уверенность в работе с техническими средствами.

ВРЕМЯ: 4 часов.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лаборатория ПН.

МАТЕРИАЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ: АСО-8(66),  АГ-12(3205).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Безбородько М.Д. и др. Пожарная техника. — М.: ВИПТШ МВД СССР, 1989. С. 304 – 315.

2. Пожарная техника: Учеб. для пожарно-техн. училищ. В 2 ч. Ч. 2. Пожарные автомобили / А.Ф. Иванов, П.П. Алексеев, М.Д. Безбородько и др.; Под ред. А.Ф. Иванова. — М.: Стройиздат, 1988, С. 231 – 239.

3. Пожарные автомобили: Учебник для пожарно-технических училищ / Под общ. ред. М.Д. Безбородько. — Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1982, С. 216 – 222.

| № п/п | Этапы занятия | Время | Краткое содержание | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к занятию | Накануне занятия | Проверяется подготовка ПТ УПЧ к занятию. Группа разбивается на две подгруппы, составляются списки. Преподаватель в период самостоятельной подготовки проводит инструктаж по правилам охраны труда при проведении боевого развертывания и работе на спец.оборудовании. | Слушатели изучают: «Наставление по технической службе», правила по охране труда, повторяют темы семинаров №22.3 и №22.4 |
| 2. | Начало занятия | 10 минут | Учебная группа прибывает в лабораторию ПН. Ведущий преподаватель принимает рапорт от дежурного о готовности группы к занятию. | Ведущий преподаватель проверяет наличие слушателей, оформляет учебный журнал и журнал по охране труда, объявляет, цель, тему, ход занятия. Объявляется состав подгрупп. Первая направляется под руководством ведущего преподавателя на участок работы с АСО-8(66). Вторая – под руководством второго преподавателя на участок работы с АГ-12(3205). |
| 3. | Ход занятия | 140 минут | Занятия проводятся ведущим преподавателем на участке №1 - плац у лаборатории пожарных насосов. Второй преподаватель на участке №2 – плац у теплодымокамеры. | Смена подгрупп производится в перерыве занятия. Перед окончанием работы на участках осуществляется укладка ПТО в ПА. |
| 3.1 | Участок №1 | 70 минут | Ведущий преподаватель знакомит слушателей с размещением ПТО на АСО-8(66) и проверяет знания по устройству ПА, т.т.х и комплектации. Назначаются слушатели на соответствующие должности состава караула (ПЧ), выдается преподавателем задание на проведение боевого развертывания. | Слушатели под руководством начальника караула (из числа слушателей), проводят боевое развертывание средств связи и освещения от АСО-8(66) Преподаватель оценивает знания на основании ответов слушателей, контролирует правильность подключения питателей в соответствии с различными схемами боевого развертывания. |
| 3.2 | Участок №2 | 70 минут | Второй преподаватель знакомит слушателей с размещением ПТО на АГ-12(3205) и проверяет знания по устройству ПА, т. т. х. и комплектации. Назначаются слушатели на соответствующие должности состава караула (ПЧ), выдается преподавателем задание на проведение боевого развертывания. | Слушатели под руководством начальника караула (из числа слушателей), проводят боевое развертывание средств освещения, дымоудаления или электроинструмента от АГ-12(3205). Преподаватель оценивает знания на основании ответов слушателей, контролирует правильность подключения питателей в соответствии с различными схемами боевого развертывания. |
| 4. | Окончание занятия | 10 минут | Ведущий преподаватель проводит разбор занятия и подводит итоги, объявляются оценки. Второй преподаватель проверяет целостность ПТО и комплектацию. | Дежурным собирается литература, преподаватель выставляет оценки в журнал и выдает задание на СМП. |

## Приложение № 1

Правила охраны труда при работе на АГ-12 и АСО-8

Запрещается движение автомобиля с поднятыми на мачте над крышей прожекторами или антенной и отключенным гидроусилителем руля.

Ежедневно при смене караула все электрооборудование должно подвергаться тщательному осмотру. Защита всех выходов генератора должна проверяться на срабатывание.

Периодически, согласно существующим правилам, все электрооборудование подвергается тщательной проверке в стационарных условиях. Производится измерение сопротивления изоляции узлов ЭСУ, токоприёмников и элементов кабельных линий и распределительных коробок.

Если при включении одного из выходов происходит постоянное срабатывание защиты и работа на данном выходе фактически становится невозможной даже при замене кабельной линии, следует перейти на другой выход.

Если при включении выключателя «220 В 50 Гц» на электрощите происходит постоянное срабатывание защиты генератора, следует отправить на стационарную проверку.

Перед включением генератора необходимо выполнить заземление.

АГ-12 укомплектован в подразделении ГПС дополнительным электроинструментом (электродолбёжники, дрели), которые должны подключаться к ЭСУ так, чтобы суммарная мощность потребителей не превышала мощности генератора, при этом распределение нагрузки по линиям Л1, Л2, ЛЗ на выводном щите должно быть равномерным, то есть не более 4 кВт на каждую линию при отключенных прожекторах на мачте, суммарная потребляемая мощность которых равна 3 кВт.

## Приложение № 2

Боевое развёртывание автомобиля АГ-12

Боевое развёртывание АГ-12 производится по типовым схемам, представленным на рисунках:

Схема №1 боевого развёртывания АГ-12

Схема №2 боевого развёртывания АГ-12

Схема №3 боевого развёртывания АГ-12

## Приложение № 3

Боевое развёртывание автомобиля АСО -8

Схема боевого развертывания: 1 — коробка передач; 2— карданный вал; 3 — КОМ; 4 — генератор; 5 —регулятор напряжения; 6 — блок управления и сигнализации; 7 — линия к автомобильным аккумуляторам; 8 — прожектор стационарный; 9 — блок защитной автоматики; УО —блок раздачи; 11 — прожектор переносной; 12 — разветвительная коробка; 13 — прожектор

## Приложение № 4

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА:

- при развертывании выносного прожектора

для установки выносного прожектора назначается расчет из двух пожарных и водителя.

Пожарный № 1 достает из автомобиля прожектор, переносит его к месту установки и возвращается к автомобилю. Пожарный № 2 подключает кабельную катушку к распределительному щиту автомобиля и прокладывает кабель к прожектору. Пожарный № 1 подносит к прожектору коробку распределительную, устанавливает ее на подставку, убедившись, что тумблер “220 В 50 Гц” на лицевой стороне распределительной коробки находится в положении «ВЫКЛ» соединяет кабель прожектора с распределительной коробкой.

Водитель заземляет АГ- 12, заводит двигатель, выполняет операции по включению генератора ЗСУ на нагрузку, проверяет линии генератора и кабельные линии на целостность изоляции, включает питание и следит за показаниями приборов.

Пожарный № 1 включает тумблер “220 В 50 Гц” на лицевой стороне распределительной коробки.

Свертывание прожектора осуществляется в обратном порядке.

- при развёртывании прожекторов на телескопической мачте

Развертывание прожекторов на телескопической мачте выполняется водителем, которому необходимо:

При включении прожекторов на мачте. Выполнить операции по включению генератора на холостой ход. Включить на электрощите автоматический выключатель “220 В 50 Гц” (( при этом на пульте управления должна загореться лампа “220 В 50 Гц”. Включить  автоматический выключатель “прожекторы”))

Включить на пульте управления автомат защиты “24 В” (при этом должны загореться лампа над автоматом, лам па “МАЧТА УБРАНА”  на пульте управления и лампа (на щитке индикации положения мачты).

Выдвинуть с помощью ручки теле мачту с прожекторами на необходимую высоту (должна погаснуть лампа “МАЧТА УБРАНА” и загореться лампа “МАЧТА ВЫДВИНУТА”  на пульте управления и на щитке индикации положения мачты.

На пульте управления включить выключатель “ПРОЖЕКТОРЫ, ПИТАНИЕ 220 В” ( при этом должна загореться лампа  над выключателем и лампы  в прожекторах на мачте.

На пульте управления, нажимая выключатель “ПОВОРОТ”  в положения вверх или вниз проконтролировать визуально поворот прожекторов в вертикальной плоскости на угол 30 град, при этом должны загораться соответствующие лампы над и под выключателем.

На пульте управления, нажимая выключатель ПОВОРОТ” (в положения “ВПРАВО” или “ВЛЕВО”, проконтролировать визуально поворот прожекторов в горизонтальной плоскости на угол 260 град, при этом должны загораться со ответствующие лампы над и под выключателем.

- при выключении прожекторов на мачте

На пульте управления выключить выключатель “ПРОЖЕКТОРЫ, ПИТАНИЕ 220 В”, лампочка  над выключателем и лампы в прожекторах должны погаснуть.

Опустить мачту в нижнее исходное положение, должны загореться лампы “МАЧТА УБРАНА” на пульте управления и на щитке индикации, которые погаснут после включения автомата защиты “24 В”  на пульте управления.

- при развертывании силовой кабельной линии на максимальное расстояние

Подача переменного напряжения на максимально удлиненное от автомобиля расстояние достигается прокладыванием последовательно магистрального электрического кабеля стационарной кабельной катушки длиной 96 м и электрических кабелей восьми переносных катушек длиной по 36 каждый.

При подаче переменного напряжения на небольшие расстояния необходимо прокладывать кабельные линии от переносных кабельных катушек с непосредственным подключением к щиту с использованием коробок распределительных.

Прокладку кабельных линий электропитания следу проводить по сухим, незатопляемым местам, избегая проезжих дорог и мест, где линия может быть повреждена. Кабельные линии не должны быть натянуты, не должны иметь переломов скручиваний, ущемлений и т. п.

Во время прокладки кабельных линий инструмент, имеющий выключатели, должен быть выключен.

При использовании распределительных коробок обращать внимание, чтобы при подключении и отключении   коробки тумблер “220 В 50 Гц” на коробке был в положении “ОТКЛ.” Коробки распределительные перед подключением к кабельной линии должны быть закреплены на подставке опоры которой раздвинуты на угол 4 град.

- при развертывании электроинструмента (на примере электропилы «Парма»)

Для развертывания электропилы Парма” назначает расчет из двух пожарных и водителя.

Водитель заземляет автомобиль, заводит двигатель АГ-12, выполняет операции по включению генератора ЭСУ на нагрузку, проверяет линии генератора и кабельные линии на целостность изоляции включает питание и следит за показаниями приборов.

Пожарный №1 переносит пилу к месту проведения работ, пожарный №2 переносит катушку удлинительную с электрическим кабелем, коробку распределительную с опорой, устанавливает распределительную коробку на опору и подключает электрический кабель к катушке удлинительной.

Пожарный №1 занимает устойчивое положение, проверяет расположение электрического кабеля, который должен находиться сзади справа от него, нажимает на курок выключателя пилы и начинает распиловку объекта пиления, производи плавные качательные движения пильного аппарата в плоскости пропила.

ВНИМАНИЕ

при пуске пилы цепь не должна касаться объекта пиления;

как начало, так и конец пиления, т. е. освобождение пилы от пропила, должны совершаться плавно, без приложения чрезмерного усилия и рывков, во избежание сбоя и разрыва цепи.

Пила должна быть отключена выключателем при:

внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, зажима цепи и т. п.);

переходах от разреза к разрезу.

Пила должна быть отключена от сети штепсельной вилкой при:

техническом обслуживании, смене и регулировке рабочего инструмента;

перерыве в работе и после ее окончания.

Предпочтительным режимом работы пилы является:

непрерывная работа при номинальной нагрузке не более 40 с;

В процессе работы необходимо как можно чаще смазывать пильную цепь, шину и концевую звездочку путем погружения конца шины в масло типа АКП-I0 или АС-9,5.

ЗАПРЕШАЕТСЯ:

включать пилу в сеть с напряжением, отличным от 220 В, и частотой, отличной от 50 Гц;

работать пилой на открытых площадках во время снегопада или дождя, в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой, а также в условиях воздействия капель и брызг;

нахождение людей вблизи работающей пилы со стороны пильного аппарата;

начинать пиление концевой частью пильной шины, т. к. при этом возможно отбрасывание пильного аппарата и травмирование оператора движущейся цепью;

непосредственное соприкосновение электрокабеля с горячими и масляными поверхностями.