Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Утверждено на заседании кафедры

пожарной безопасности и ЗЧС

« _13_ » ноября 2014 г.

Методические указания по проведению практического занятия

по дисциплине «Пожарная техника» для обучающихся

по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность»

профиль «Пожарная безопасность»

Тема №15. Специальные пожарные автомобили

Занятие №15.3-4. Особенности эксплуатации автомобилей 
АСО, АБГ, АП и АПП

Ростов-на-Дону

2015

Цели:

Учебная: ознакомить обучающихся с оборудованием и особенностями использования автомобилей АСО, АБГ, АП и АПП;

Воспитательная: прививать бережное отношение к пожарной технике, находящейся на вооружении подразделений пожарной охраны;

Развивающая: развивать у обучающихся способность самостоятельного принятия решений по использованию различной пожарной техники в различных ситуациях.

II. Расчёт учебного времени

| Содержание и порядок проведения занятия | Время, мин |
| --- | --- |
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Автомобиль АСО, его оборудование и особенности боевого развёртывания; 2. Автомобиль АБГ, его оборудование; 3. Автомобиль первой помощи, работа с электрогенератором; 4. Порядок пуска порошковой установки автомобиля АП. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 10 160 40 40 40 40 10 |

III. Учебно-материальное обеспечение

Пожарные автомобили: АСО-8(66);  АБГ-3(5301)007-МИ;  АП-1(5302);  АПП.

Место проведения: фасад УПЧ, учебный кабинет.

IV. Методические материалы 
к проведению практического занятия

Проверить наличие и состояние техники в УПЧ.

Другие методические материалы представлены в приложениях

| № п/п | Этапы занятия | Время | Краткое содержание | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к занятию | Накануне занятия | Проверяется подготовка пожарной техники УПЧ к занятию. Учебная группа разбивается на две подгруппы, составляются списки. Преподаватель в период самостоятельной подготовки проводит инструктаж по правилам охраны труда при работе с использованием пожарной техники и оборудования. | Обучающиеся изучают литературу по теме занятия, рекомендованную преподавателем для подготовки к занятию. |
| 2. | Начало занятия | 10 минут | Учебная группа прибывает в учебный кабинет, запланированный учебным отделом. Ведущий преподаватель принимает рапорт от дежурного о готовности группы к занятию. | Ведущий преподаватель проверяет наличие обучающихся, оформляет учебный журнал и ведомость по охране труда, объявляет, цель, тему и ход занятия. Объявляется состав подгрупп. Первая направляется под руководством ведущего преподавателя на участок работы с АСО, АП. Вторая — под руководством второго преподавателя на участок работы с АБГ, АПП. |
| 3. | Ход занятия | 160 минут | Занятия проводятся ведущим преподавателем на участке №1 — плац у манежа института. Второй преподаватель на участке №2 — фасад УПЧ. | Смена подгрупп производится в перерыве занятия. Перед окончанием работы на участках осуществляется укладка пожарного оборудования в ПА. |
| 3.1 | Участок №1 | 80 минут | Ведущий преподаватель знакомит обучающихся с размещением ПТО на АСО-8(66) и АП и проверяет знания по устройству ПА, ТТХ и комплектации. Назначаются обучающиеся на соответствующие должности состава караула (ПЧ), выдаётся преподавателем задание на проведение боёвого развертывания. | Слушатели под руководством начальника караула (из числа слушателей), проводят боевое развёртывание средств связи и освещения от АСО-8(66). Преподаватель оценивает знания на основании ответов обучающихся, контролирует правильность подключения питателей в соответствии с различными схемами боевого развёртывания. |
| 3.2 | Участок №2 | 80 минут | Второй преподаватель знакомит обучающихся с размещением пожарного оборудования на АБГ-3(5301) и АПП и проверяет знания по устройству ПА, ТТХ и комплектации. Назначаются обучающиеся на соответствующие должности состава караула (ПЧ), выдаётся преподавателем задание на проведение боевого развёртывания. | Обучающиеся под руководством начальника караула (из числа обучающихся), проводят боевое развёртывание средств освещения, дымоудаления или электроинструмента от АБГ-3(5301), АПП. Преподаватель оценивает знания на основании ответов обучающихся, контролирует правильность подключения питателей в соответствии с различными схемами боевого развёртывания. |
| 4. | Окончание занятия | 10 минут | Ведущий преподаватель проводит разбор занятия и подводит итоги, объявляются оценки. Второй преподаватель проверяет целостность ПТО и комплектацию. | Дежурным собирается литература, преподаватель выставляет оценки в журнал и выдает задание на самостоятельную подготовку. |

V. Литература

Основная:

1. Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько. — М.: Академия ГПС МЧС России, 2004. — 550 с., С. 239 – 374;

2. Теребнёв В.В., Ульянов Н.И., Грачёв В.А. Пожарная техника. Книга 2. Пожарные машины. Устройство и применение. — М.: Центр Пропаганды, 2007. — 328 с., С. 75 – 211;

3. Теребнёв В.В., Семёнов А.О., Моисеев Ю.Н., Грачёв В.А., Тараканов Д.Н. Пожарная и аварийно-спасательная техника. (Справочник). — Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2009. — 376 с.;

4. Пожарная техника: Учеб. для пожарно-техн. училищ. В 2 ч. Ч. 2. Пожарные автомобили / А.Ф. Иванов, П.П. Алексеев, М.Д. Безбородько и др.; Под ред. А.Ф. Иванова. — М.: Стройиздат, 1988, С. 231 – 239.

Дополнительная:

1. Приказ №630 МЧС России от 31.12.2002 года. Об утверждении и введении в действие правил по охране труда в подразделениях ГПС МЧС России;

2. Приказ №34 МВД России от 24.01.1996 года. Наставление по технической службе ГПС МВД России;

3. Безбородько М.Д. и др. Пожарная техника. — М.: ВИПТШ МВД СССР, 1989, С. 161 – 191;

4. Безбородько М.Д. и др. Пожарная техника. — М.: ВИПТШ МВД СССР, 1979, С. 222 – 256;

5. Пожарная техника: Учеб. для пожарно-техн. училищ. В 2 ч. Ч. 2. Пожарные автомобили / А.Ф. Иванов, П.П. Алексеев, М.Д. Безбородько и др.; Под ред. А.Ф. Иванова. — М.: Стройиздат, 1988, С. 139 – 156;

6. Пожарные автомобили: Учебник для пожарно-технических училищ / Под общ. ред. М.Д. Безбородько. — Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1982, С. 174 – 194;

7. Пожарные автомобили и мотопомпы. Ильина Л.Д. Отраслевой каталог. / М: ЦНИИТЭстроймаш, 1989, С. 122 – 141;

8. Пожарные автомобили предприятий России: Сборник нормативных документов. Вып. 8. — М.: ВНИИПО, 2000. — 346 с.

## Приложение № 1

Правила охраны труда при работе на АБГ-3 и АСО-8

Запрещается движение автомобиля с поднятыми на мачте над крышей прожекторами или антенной и отключенным гидроусилителем руля.

Ежедневно при смене караула всё электрооборудование автомобилей должно подвергаться тщательному осмотру. Защита всех выходов генератора должна проверяться на срабатывание.

Периодически, согласно существующим правилам, всё электрооборудование подвергается тщательной проверке в стационарных условиях. Производится измерение сопротивления изоляции узлов ЭСУ, токоприёмников и элементов кабельных линий и распределительных коробок.

Если при включении одного из выходов происходит постоянное срабатывание защиты и работа на данном выходе фактически становится невозможной даже при замене кабельной линии, следует перейти на другой выход.

Если при включении выключателя «220 В, 50 Гц» на электрощите происходит постоянное срабатывание защиты генератора, оборудование следует отправить на стационарную проверку.

Перед включением генератора необходимо выполнить заземление.

АГ-12 укомплектован в подразделении ГПС дополнительным электроинструментом (электродолбёжники, дрели), которые должны подключаться к ЭСУ так, чтобы суммарная мощность потребителей не превышала мощности генератора, при этом распределение нагрузки по линиям Л1, Л2, Л3 на выводном щите должно быть равномерным, то есть не более 4 кВт на каждую линию при отключенных прожекторах на мачте, суммарная потребляемая мощность которых равна 3 кВт.

## Приложение № 2

Боевое развёртывание автомобиля АСО -8

Схема боевого развертывания: 1 — коробка передач; 2 — карданный вал; 3 — КОМ; 4 — генератор; 5 — регулятор напряжения; 6 — блок управления и сигнализации; 7 — линия к автомобильным аккумуляторам; 8 — прожектор стационарный; 9 — блок защитной автоматики; 10 — блок раздачи; 11 — прожектор переносной; 12 — разветвительная коробка; 13 — прожектор

## Приложение № 4

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА:

При развёртывании выносного прожектора

Для установки выносного прожектора назначается расчёт из двух пожарных и водителя.

Пожарный №1 достаёт из автомобиля прожектор, переносит его к месту установки и возвращается к автомобилю. Пожарный №2 подключает кабельную катушку к распределительному щиту автомобиля и прокладывает кабель к прожектору. Пожарный №1 подносит к прожектору распределительную коробку, устанавливает её на подставку, убедившись, что тумблер «220 В, 50 Гц» на лицевой стороне распределительной коробки находится в положении «ВЫКЛ», соединяет кабель прожектора с распределительной коробкой.

Водитель заземляет АГ-12, заводит двигатель, выполняет операции по включению генератора ЭСУ на нагрузку, проверяет линии генератора и кабельные линии на целостность изоляции, включает питание и следит за показаниями приборов.

Пожарный №1 включает тумблер «220 В, 50 Гц» на лицевой стороне распределительной коробки.

Свёртывание прожектора осуществляется в обратном порядке.

При развёртывании прожекторов на телескопической мачте

Развёртывание прожекторов на телескопической мачте выполняется водителем, которому необходимо:

При включении прожекторов на мачте. Выполнить операции по включению генератора на холостой ход. Включить на электрощите автоматический выключатель «220 В, 50 Гц» (при этом на пульте управления должна загореться лампа «220 В, 50 Гц»). Включить автоматический выключатель «прожекторы».

Включить на пульте управления автомат защиты «24 В» (при этом должны загореться лампа над автоматом, лампа «МАЧТА УБРАНА» на пульте управления и лампа (на щитке индикации положения мачты).

Выдвинуть с помощью ручки телемачту с прожекторами на необходимую высоту (при этом должна погаснуть лампа «МАЧТА УБРАНА» и загореться лампа «МАЧТА ВЫДВИНУТА» на пульте управления и на щитке индикации положения мачты.

На пульте управления включить выключатель «ПРОЖЕКТОРЫ, ПИТАНИЕ 220 В» (при этом должна загореться лампа над выключателем и лампы в прожекторах на мачте).

На пульте управления, нажимая выключатель «ПОВОРОТ» в положения вверх или вниз проконтролировать визуально поворот прожекторов в вертикальной плоскости на угол 30 град, при этом должны загораться соответствующие лампы над и под выключателем.

На пульте управления, нажимая выключатель «ПОВОРОТ» (в положения «ВПРАВО» или «ВЛЕВО», проконтролировать визуально поворот прожекторов в горизонтальной плоскости на угол 260 град, при этом должны загораться соответствующие лампы над и под выключателем.

При выключении прожекторов на мачте

На пульте управления выключить выключатель «ПРОЖЕКТОРЫ, ПИТАНИЕ 220 В», лампочка над выключателем и лампы в прожекторах должны погаснуть.

Опустить мачту в нижнее исходное положение, при этом должны загореться лампы «МАЧТА УБРАНА» на пульте управления и на щитке индикации, которые погаснут после включения автомата защиты «24 В» на пульте управления.

При развёртывании силовой кабельной линии на максимальное расстояние

Подача переменного напряжения на максимальное от автомобиля расстояние достигается прокладыванием последовательно магистрального электрического кабеля стационарной кабельной катушки длиной 96 м и электрических кабелей восьми переносных катушек длиной по 36 метров каждый.

При подаче переменного напряжения на небольшие расстояния необходимо прокладывать кабельные линии от переносных кабельных катушек с непосредственным подключением к щиту с использованием распределительных коробок.

Прокладку кабельных линий электропитания следует проводить по сухим, незатопляемым местам, избегая проезжих дорог и мест, где линия может быть повреждена. Кабельные линии не должны быть натянуты, не должны иметь переломов скручиваний, ущемлений и т. п.

Во время прокладки кабельных линий инструмент, имеющий выключатели, должен быть выключен.

При использовании распределительных коробок обращать внимание, чтобы при подключении и отключении коробки тумблер «220 В, 50 Гц» на коробке был в положении «ОТКЛ». Коробки распределительные перед подключением к кабельной линии должны быть закреплены на подставке, опоры которой раздвинуты на угол 4 град.

При развёртывании электроинструмента (на примере электропилы «Парма»)

Для развёртывания электропилы «Парма» назначается расчёт из двух пожарных и водителя.

Водитель заземляет автомобиль, заводит двигатель АГ-12, выполняет операции по включению генератора ЭСУ на нагрузку, проверяет линии генератора и кабельные линии на целостность изоляции, включает питание и следит за показаниями приборов.

Пожарный №1 переносит пилу к месту проведения работ, пожарный №2 переносит катушку удлинительную с электрическим кабелем, коробку распределительную с опорой, устанавливает распределительную коробку на опору и подключает электрический кабель к катушке удлинительной.

Пожарный №1 занимает устойчивое положение, проверяет расположение электрического кабеля, который должен находиться сзади справа от него, нажимает на курок выключателя пилы и начинает распиловку объекта пиления, при этом производит плавные качательные движения пильного аппарата в плоскости пропила.

ВНИМАНИЕ!!!

– при пуске пилы цепь не должна касаться объекта пиления;

– как начало, так и конец пиления, т. е. освобождение пилы от пропила, должны совершаться плавно, без приложения чрезмерного усилия и рывков, во избежание сбоя и разрыва цепи.

Пила должна быть отключена выключателем при:

– внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, зажима цепи и т. п.);

– переходах от разреза к разрезу.

Пила должна быть отключена от сети штепсельной вилкой при:

– техническом обслуживании, смене и регулировке рабочего инструмента;

– перерыве в работе и после её окончания.

Предпочтительным режимом работы пилы является:

– непрерывная работа при номинальной нагрузке не более 40 с.

В процессе работы необходимо как можно чаще смазывать пильную цепь, шину и концевую звёздочку путём погружения конца шины в масло типа АКП-I0 или АС-9,5.

ЗАПРЕШАЕТСЯ:

– включать пилу в сеть с напряжением, отличным от 220 В, и частотой, отличной от 50 Гц;

– работать пилой на открытых площадках во время снегопада или дождя, в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой, а также в условиях воздействия капель и брызг;

– нахождение людей вблизи работающей пилы со стороны пильного аппарата;

– начинать пиление концевой частью пильной шины, т. к. при этом возможно отбрасывание пильного аппарата и травмирование оператора движущейся цепью;

– непосредственное соприкосновение электрокабеля с горячими и масляными поверхностями.

Приложение №5

Действия водителя при работе на пожарных автомобилях

# 1. Работа на АГ-12

Включение привода электрогенератора:

– включить ручной тормоз;

– заземлить автомобиль (штырь заземления воткнуть в грунт на полную длину);

– запустить двигатель;

– выжать сцепление;

– включить 3 или 4 передачу;

– включить рычаг КОМ (коробку отбора мощности);

– отпустить сцепление.

# 2. Работа на АСА-20

Включение привода электрогенератора:

– включить ручной тормоз;

– заземлить автомобиль (штырь заземления воткнуть в грунт на полную длину)

– запустить двигатель;

– выжать сцепление;

– включить КОМ (коробку отбора мощности), установленной вместо крышки на раздаточной коробке;

– отпустить сцепление.

Включение привода крана-манипулятора:

– включить ручной тормоз;

– запустить двигатель;

– выжать сцепление;

– включить КОМ (коробку отбора мощности), установленной на коробке передач автомобиля;

– отпустить сцепление.

# 3. Работа на АСО-20

Включение привода электрогенератора:

-  включить ручной тормоз;

- заземлить автомобиль (штырь заземления воткнуть в грунт на полную длину)

- запустить двигатель;

- выжать сцепление;

- включить 4 передачу;

- перевести рычаг КОМ (коробку отбора мощности) в крайнее переднее положение;

- отпустить сцепление.

# 4. Работа на АП-1000

М1 — манометр давления в ёмкости

М2 — манометр давления за редуктором

М3 — манометр давления в баллонах

Проверка герметичности установки в незаправленном состоянии перед началом эксплуатации:

– закрыть все краны и вентили на баллонах;

– подстыковать к штуцеру заправки внешний источник давления;

– открыть кран заправки и сброса высокого давления;

– контролировать по манометру М1 появление давления в коммуникациях высокого давления;

– закрыть кран заправки и сброса высокого давления;

– контролировать давление по манометру М1 (падение более чем 0,5 МПа за 1 мин. не допускается);

– открыть кран заправки и сброса высокого давления, открыть кран подачи высокого давления на редуктор;

– контролировать по манометру М2 давление в магистралях низкого давления (оно должно быть 0,8 МПа);

– открыть кран подачи давления в ёмкость и произвести наддув ёмкости до 0,8 МПа (по манометру М3);

– закрыть кран подачи давления в ёмкость, кран подачи высокого давления на редуктор, кран заправки и сброса высокого давления (выдержать ёмкость под давлением 5 мин., падение не более чем на 0,05 МПа);

– сбросить давление, открыв краны подачи давления в ёмкость подачи высокого давления на редуктор, заправки и сброса высокого давления, сброса давления из ёмкости (после закрыть все эти краны).

Заправка баллонов высокого давления:

– подстыковать к штуцеру заправки внешний источник;

– открыть вентили на баллонах высокого давления;

– открыть кран заправки и сброса высокого давления;

– контролировать заправку по манометру М1;

– закрыть вентили на баллонах высокого давления;

– закрыть кран заправки и сброса высокого давления;

– отстыковать внешний источник давления;

Подача порошка на тушение:

– открыть вентили на баллонах высокого давления;

– контролировать давление в магистрали по манометру М1;

– открыть кран подачи высокого давления на редуктор;

– контролировать давление за редуктором по манометру М2 (0,8 МПа);

– открыть кран подачи давления в емкость и произвести наддув емкости до 0,8 МПа (по манометру М3);

– для подачи порошка открыть вентили на соответствующие стволы;

– по окончании тушения закрыть краны на стволы;

– открыть краны продувки стволов;

– закрыть вентили на баллонах высокого давления;

– закрыть кран подачи высокого давления на редуктор;

– открыть кран заправки и сброса высокого давления;

– контролировать сброс воздуха из магистрали по манометру М1;

– закрыть кран заправки и сброса высокого давления;

– открыть кран сброса давления из емкости для сброса воздуха из магистралей и емкости;

– контролировать давление по манометрам М2, М3;

– закрыть кран подачи давления в ёмкость и кран сброса давления из ёмкости.