Л Е К Ц И Я

по дисциплине «Пожарная техника»

ТЕМА 4.1: Основные пожарные автомобили общего и целевого применения.

Цели:

1. Учебная: Ознакомить учащихся с классификацией пожарных автомобилей, видами пожарных автомобилей целевого применения и их назначением, нормативной документацией.

2. Воспитательная: Привить учащимся бережное отношение к пожарной технике и ответственность за правильную эксплуатацию пожарных автомобилей.

3. Развивающая: Научить самостоятельно использовать нормативную литературу.

Литература:

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.08.2008. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько. — М.: Академия ГПС МЧС России, 2004, С. 281 – 333.

НПБ 163-97 Пожарная техника. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний

НПБ 180-99 Пожарная техника. Автомобили пожарные. Разработка и постановка на производство.

НПБ 181-99 Автоцистерны пожарные и их составные части. Выпуск из ремонта. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 307-2002 Автомобили пожарные. Номенклатура показателей.

ГОСТ 12.1.114-82 Пожарные машины и оборудование.

ГОСТ 12.2.047-86 Термины и определения. Пожарная техника.

ГОСТ Р 12.2.144–2005 Автомобили пожарные. Требования безопасности. Методы испытаний.

ГОСТ Р 50574-2002 Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования.

Введение.

Современная пожарная охрана является частью механизма по обеспечению пожарной безопасности и жизнедеятельности государства. На современном этапе развития нельзя допустить большого разрыва между последними разработками, появившимися на рынке пожарно-технической продукции, и основной массой пожарно-технического вооружения стоящей на боевом дежурстве в пожарной охране. Увеличение этого разрыва повлечет за собой снижение эффективности и качества работы отечественной пожарной охраны.

1. Общая классификация пожарных автомобилей и их назначение, маркировка.

Пожарный автомобиль: Оперативное транспортное средство на базе автомобильного шасси, предназначенное для использования при тушении пожара. (ГОСТ Р 12.2.144–2005. АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНЫЕ).

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года. Начало действия 30.04.2009) пожарные автомобили относятся к мобильным средствам пожаротушения.

Статья 44. Классификация мобильных средств пожаротушения

1. К мобильным средствам пожаротушения относятся транспортные или транспортируемые пожарные автомобили, предназначенные для использования личным составом подразделений пожарной охраны при тушении пожаров.

2. Мобильные средства пожаротушения подразделяются на следующие типы:

1) пожарные автомобили (основные и специальные);

2) пожарные самолеты, вертолеты;

3) пожарные поезда;

4) пожарные суда;

5) пожарные мотопомпы;

6) приспособленные технические средства (тягачи, прицепы и трактора).

Основные пожарные автомобили (ПА) (автомобили тушения) - пожарные автомобили, предназначенные для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения спасательных работ с помощью вывозимых на них огнетушащих веществ и пожарного оборудования, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников. (НПБ 163-97 «Пожарная техника. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний»)

Основные пожарные автомобили (ПА) в зависимости от типа вывозимых огнетушащих веществ (ОТВ) и способа их подачи классифицируются на следующие типы: НПБ 163-97

АЦ - автоцистерны пожарные;

АНР - автомобили насосно-рукавные пожарные;

АВД - автомобили с насосом высокого давления пожарные.

АПП - автомобили первой помощи пожарные;

АА - автомобили аэродромные пожарные;

АПТ - автомобили пенного тушения пожарные;

АГВТ - автомобили газоводяного тушения пожарные;

ПНС - пожарная насосная станция;

АКТ - автомобили комбинированного тушения пожарные;

АП - автомобили порошкового тушения пожарные;

АГТ - автомобили газового тушения пожарные;

В зависимости от преимущественного использования основные ПА подразделяются на автомобили общего применения - для тушения пожаров в городах и населенных пунктах (АЦ, АНР, АВД, АПП) и автомобили целевого применения - для тушения пожаров на нефтебазах, предприятиях лесоперерабатывающей, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, в аэропортах и на других специальных объектах (АА, АПТ, АГВТ, ПНС, АКТ, АП, АГТ). НПБ 163-97

В качестве главных параметров, определяющих функциональное назначение ПА, используются: НПБ 163-97

- вместимость цистерны для воды или раствора пенообразователя, м3 (АЦ, АПТ, АА);

- вместимость пенного бака, м3 (АКТ, АНР);

- масса вывозимого порошка, кг (АП, АКТ, АА);

- масса огнетушащего газа, кг (АГТ);

- подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с (АНР, АВД);

- напор насоса при номинальном числе оборотов, м вод. ст. (АВД);

- суммарный расход газоводяной смеси через насадки, кг/с (АГВТ).

Примеры условных обозначений.

Пример 1: АЦ 3,0-40/4 (4331) модель ХХХ-ХХ.

Автоцистерна пожарная с цистерной вместимостью 3 м3, комбинированным насосом с подачей 40 (ступень нормального давления) и 4 л/с (ступень высокого давления) на шасси ЗИЛ-4331, первая модернизация модели ХХХ, модификация ХХ (с комбинированным насосом).

Пример 2: АП 4000-80 (4310) модель ХХХ-ХХ.

Автомобиль порошкового тушения с массой вывозимого порошка 4000 кг и расходом лафетного ствола 80 кг/с на шасси КамАЗ 4310, вторая модификация ХХ модели ХХХ.

Пример 3: АПТ 6,3-40 (5557) модель ХХХ.

Автомобиль пенного тушения с цистерной для пенообразователя вместимостью 6,3 м3 на шасси “Урал 5557” и насосом с подачей 40 л/с, модель ХХХ.

Пример 4: АКТ 2,0/2000-40/60 (4310) модель ХХХ.

Автомобиль комбинированного тушения на шасси КамАЗ с цистерной для воды или раствора пенообразователя вместимостью 2,0 м3, массой вывозимого порошка 2000 кг, насосом с подачей 40 л/с и расходом порошкового лафетного ствола 60 кг/с, модель ХХХ.

Вывод по первому вопросу: ПА относятся к мобильным средствам пожаротушения (тех. регл)

Статья 108. Требования к пожарным автомобилям

1. Основные и специальные пожарные автомобили должны обеспечивать выполнение следующих функций:

1) доставку к месту пожара личного состава пожарной охраны, огнетушащих веществ, пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты пожарных и самоспасания пожарных, пожарного инструмента, средств спасения людей;

2) подачу в очаг пожара огнетушащих веществ;

3) проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара (далее – проведение аварийно-спасательных работ);

4) обеспечение безопасности выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

2. Требования к конструкции, техническим характеристикам и иным параметрам пожарных автомобилей устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

2. Основные пожарные автомобили общего применения. (АЦ, АНР, АВД, АПП)

2.1 Пожарная автоцистерна - ПА, оборудованный пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава боевого расчета и ПТВ. (ГОСТ Р 12.2.144–2005)

Из всех основных ПА основной тактической единицей на пожаре по-прежнему являются пожарные автоцистерны.

Пожарные АЦ используются как самостоятельные боевые единицы с подачей воды из собственной цистерны, открытого водоема или водопроводной сети. На ней может использоваться пенообразователь как из бака, так и из постороннего источника.

Пожарные автоцистерны и их составные части (НПБ 181-99)

Пожарные автоцистерны должны состоять из следующих основных частей:

а) базового шасси с кабиной водителя или специальной кабиной для размещения водителя и боевого расчета;

б) кабины для боевого расчета в виде отдельного модуля;

в) отсеков кузова для размещения насосной установки и пожарно-технического вооружения;

г) сосудов для огнетушащих веществ;

д) насосной установки с коммуникациями;

е) дополнительной трансмиссии привода насосной установки;

ж) пожарного лафетного ствола;

з) дополнительного электрооборудования;

и) системы дополнительного охлаждения двигателя;

к) системы обогрева салона.

В ГПС используется большое число различных модификаций АЦ, сооруженных на полноприводных или неполноприводных шасси грузовых автомобилей производства различных заводов. Их пожарные надстройки укомплектованы элементами одинакового назначения. Однако на них используются пожарные насосы с различными характеристиками, цистерны и пенобаки с различной вместимостью, водопенные коммуникации могут быть по-разному скомпонованными. Поэтому становится целесообразным изучение типичных элементов пожарных надстроек различных АЦ.

Цистерны для воды изготовляют вместимостью от 0,8 до 9 м3. Их вместимость является основой для классификации АЦ. При вместимости цистерн до 2 м3 АЦ называют легкими. При вместимости от 2 м3 и до 4 м3 – средними, а при вместимости 4 м3 и более – тяжелыми.

Для конструирования цистерн используются углеродистые стали. Внутренние их поверхности защищают от коррозии специальными антикоррозионными покрытиями.  Для предотвращения замерзания воды в зимнее время цистерны могут оборудоваться обогревом. Он может осуществляться автономными теплогенераторами, теплом отработавших газов двигателя или электрическими обогревателями. На некоторых АЦ устанавливаются цистерны, изолированные теплоизоляционным слоем, например, полиуретаном.

Заводы изготовляют цистерны из стеклопластика. Такие цистерны не требуют защиты от коррозии, они легче цистерн из углеродистой стали. Кроме того, они характеризуются хорошими теплозащитными свойствами.

В поперечном сечении цистерны могут иметь эллиптическую форму или форму, близкую к квадратной, но с закругленными углами. Цистерны с эллиптической формой сечения устанавливают на пожарных автомобилях на шасси ГАЗ и др. Установка таких цистерн позволяет более полно использовать ширину шасси и способствует снижению центра массы автомобиля.

Цистерна имеет до пяти датчиков уровня воды, представляющих собой пластмассовую пробку с впаянными в нее электродами. При достижении воды уровня датчиков, происходит замыкание электрической цепи и на щите приборов загорается соответствующий светодиод. Световоды сигнализации уровня воды в цистерне расположены на панелях приборов, установленных в насосном отсеке и кабине водителя.

Баки для пенообразователя изготовляют вместимостью ль 0,08 до 1 м3 и должны составлять не менее 6% от вместимости цистерны. Их конструируют из нержавеющей стали. Трубопроводы и арматура к ним должны изготовляться из коррозионно-стойких, по отношению к пенообразователям, материалам. Конструкция пенобаков должна исключать пролив пенообразователя из баков при движении АЦ и при его подаче в насос. Конструктивными мерами или компоновочными приемами должна обеспечиваться положительная температура пенообразователя в баках. Пепобаки почти на всех ПА размещают в насосном отсеке

Анализ АЦ нового поколения

По параметрам тактико-технических характеристик пожарные машины идентичного назначения практически одинаковы во всем мире. Особенностями современного этапа развития пожарных машин является улучшение параметров их технических характеристик и значительное расширение их модификаций.

Создавшееся положение имеет и достоинства и недостатки.

Достоинством является то, что становится возможным для данных условий эксплуатации и природно-климатических условий выбрать АЦ с оптимальными параметрами. Недостаток обширной номенклатуры состоит в том, что комплектование ими пожарных частей создаст определенные трудности в освоении новых машин, организации их технического обслуживания и ремонта, обеспечению запасными деталями. Для решения возникающих задач необходимо проанализировать возможности АЦ, особенность их оборудования.

Кроме того, на ряде предприятий по индивидуальному заказу возможно изготовлять одну и ту же АЦ на различных шасси.

Одним из важных параметров тактико-технических возможностей является численность боевого расчета на АЦ. До настоящего времени не имеется достаточно обоснованных рекомендаций по ее обоснованию. По-видимому, минимальное значение можно устанавливать, исходя из требований ГДЗС, чтобы на АЦ было звено газодымозащитников, состоящее из трех человек. Таким образом, учитывая водителя АЦ и начальника караула минимальная численность должна составлять пять человек. К настоящему времени она изменяется в пределах от 2 до 7 человек

На пожарных автомобилях и АЦ применяется унифицированный центробежный насос ПН-40УВ и его аналоги. Эти насосы надежны в эксплуатации, они полностью обеспечивают подачу воды или растворов пенообразователя при тушении пожаров на различных объектах.

Разработка пожарных насосов нового поколения оказала влияние на расширение тактических возможностей АЦ. Вследствие этого стало возможным осуществлять переход от тушения насосами нормального давления к тушению подачей воды или пены при высоком давлении.

По заказу потребителя на некоторых заводах может быть установлен любой из насосов прежнего или нового поколения.

Автоцистерны с лестницами

На ОАО «Пожтехника» в настоящее время разработаны две модификации АЦ с лестницами с высотой подъема 17 и 20 м – АЦЛ-3-40-17 и АЦЛ-3-40-20. Таким образом, эти АЦ могут использоваться в городах и районах с застройкой домов 5-6 этажей.

Автоцистерны пожарные с лестницей на двухосном шасси КамАЗ-4925 или КамАЗ-4932 предназначены для:

- доставки к месту пожара боевого расчета, запаса воды и пенообразователя, ПТВ;

- тушения пожара огнетушащими средствами с помощью ручных стволов и проведения спасательных работ на высоте, естественно до 17 иди 20 м.

Так как, автоцистерны с лестницей предназначены, главным образом, для тушения пожаров в городах, то их создают на неполноприводных шасси 4х2.

2.2 Автомобили насосно-рукавные пожарные (АНР)

Пожарный автомобиль насосно-рукавный (АНР) – пожарный автомобиль, оборудованный насосом, комплектом пожарных рукавов и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению. НПБ 307-2002

АНР принципиально отличаются от АЦ тем, что на них не имеется цистерны с водой. Поэтому они могут подавать воду на очаг пожара или из открытого водоема или от водопроводной сети. Подачу на очаг пожара воздушно-механической пены возможно производить с использованием вывозимого пенообразователя или с забором его из посторонней емкости.

Пожарные насосы, система дополнительного охлаждения, вакуумная система, коробка отбора мощности  аналогичны тем, которые установлены на пожарных АЦ.

На АНР полностью сохранено электрооборудование базового шасси. Кроме того,  дополнительно установлены светопроблесковые маяки синего цвета, фары-прожекторы (боковая и задняя) для освещения места работы на пожаре. Для освещения кабины боевого расчета и отсеков кузовов установлены плафоны. На щитке приборов в кабинет водителя установлены выключатели плафонов кузова, подсветки вакуум-клапана, фары прожектора, фары задней, электропроблесковых маяков. Автомобиль оборудован сигнализацией открывания дверей кузова.

Достаточно высокие ходовые качества, большой запас напорных рукавов и необходимый запас ПТО, а также возможность прокладывать рукавные линии на ходу машины позволяют успешно тушить пожары.

2.3 Автомобили первой помощи пожарные (АПП) НПБ 307-2002

Пожарный автомобиль первой помощи (АПП) – пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, ёмкостями для жидких огнетушащих веществ и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения боевых действий по тушению пожаров в начальной стадии и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ.

Сокращение времени следования АЦ по вызову – один из факторов уменьшения продолжительности свободного развития пожара и снижения ущерба от него. Важно также и то, что сокращение этого времени всегда приводит к уменьшению гибели людей на пожарах. Так, было установлено, что в течение только одной сокращенной минуты прибытия на пожар спасается в среднем 2 человека на 100 пожарах.

Время следования к месту вызова занимает до 20% от всего времени занятости АЦ и должно быть минимальным. Важным в этих обстоятельствах является учет дорожных условий эксплуатации ПА.

В настоящее время основные ПА общего применения создаются на шасси грузовых автомобилей ЗИЛ, Урал, КамАЗ и др. Они все имеют большие габариты и массу. Это ограничивает возможности АЦ в ряде современных городских условиях реализовать свои динамические характеристики. Поэтому в последние годы стали использовать грузовые автомобили малой грузоподъемности для создания пожарных автомобилей первой помощи (АПП). Эффективность их обусловлена тем, что в городских условиях они могут прибывать на пожары значительно быстрее, чем АЦ на шасси большой грузоподъемности. Кроме того, они более экономичны по эксплуатационным расходам.

Пожарные автомобили обычно реализуют 70…80 % максимальной скорости и появляются магистрали с ограничением скорости до 80 км/ч. поэтому скорость базового шасси АПП должна быть не менее 100…120 км/ч.

Боевой расчет на АПП должен быть не менее четырех человек. При изложенных выше требованиях, запас огнетушащих веществ на АПП должен находиться в пределах 300…500 кг, пожарные рукава не менее 100 м, насос с подачей до 4 л/с, а ПТВ массой 60…100 кг.

Современные АПП создаются на грузовых автомобилях малой грузоподъемности. Так как они предназначены для использования в городах, то для них используются неполноприводные шасси, в основном, с карбюраторными двигателями.

По параметрам основных показателей они мало различаются. Так, у них очень близкие значения мощности двигателей. Они мало отличаются друг от друга по запасу вывозимой воды и пенообразователя. Они имеют большие значения удельной мощности (до 20…25 кВт/т) и, следовательно, могут развивать высокие скорости движения, достигающие 100…115 км/час. Однако они очень сильно различаются по оснащению ПТВ, компоновками, численностью боевых расчетов. АПП оборудуются различными насосами. На них могут быть огнетушители. Так, на АБР-3 установлены два огнетушителя ОП-10 и два ОУ-5. На этом же автомобиле имеется генератор мощностью 2 кВт. Все АПП укомплектовываются пожарным оборудованием, средствами СИЗОД, а также инструментами для проведения различных спасательных работ.

2.4 Пожарный автомобиль с насосом высокого давления (АВД) – пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом высокого давления, ёмкостями для жидких огнетушащих веществ, комплектом пожарно-технического вооружения и предназначенный для проведения боевых действий при тушении пожаров в высотных зданиях и сооружениях.

3. Основные пожарные автомобили целевого применения.

3.1 Пожарные автомобили пенного тушения - автомобиль для приготовления и подачи пены    ГОСТ 12.2.047

Автомобили пенного пожаротушения применяются в тех случаях, когда пожары могут быть потушены воздушно-механической пеной. Они предназначены для доставки к месту пожара боевого расчёта, пожарного оборудования и пенообразователя. Любая пожарная автоцистерна, имеющая насос и пеносмеситель может быть использована как автомобиль пенного тушения, если её ёмкости заполнены пенообразователем. Например, пожарный автомобиль пенного тушения АВ-40 (375Н) Ц50А  отличается от автоцистерны АЦ-40(375)Ц1 только комплектом дополнительного оборудования: двумя ручными переносными пеноподъёмниками, обеспечивающими подъём пеногенераторов на высоту до 13 м, стационарным комбинированным лафетным стволом с подачей пенообразующего раствора до 40 л/с, шестью пеногенераторами ГПС-600 и двумя дозирующими вставками.

Пожарный автомобиль пенного тушения наиболее целесообразно использовать совместно с автоцистернами, насосно-рукавными автомобилями или пожарными насосными станциями. В этом случае пенообразователь из цистерны автомобиля пенного тушения пожарным насосом подаётся в напорную рукавную линию пожарной автоцистерны через переносной пеносмеситель. При наличии водоисточника у места пожара пенообразователь подаётся в пожарный насос через стационарный пеносмеситель ПС-5. В случае необходимости автомобиль пенного тушения может быть использован как пожарная автоцистерна.

При техническом обслуживании автомобиля воздушно-пенного тушения особое внимание следует обратить на чистоту внутренних полостей цистерны, коммуникаций, арматуры и лафетного ствола.

После окончания подачи пены все агрегаты и узлы должны быть промыты водой для удаления остатков пенообразователя.

3.2 Пожарные автомобили порошкового тушения (АП) – пожарный автомобиль, оборудованный сосудом для огнетушащего порошка, баллонов с газом или компрессорной установкой, лафетным и ручными стволами и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического оборудования и проведения боевых действий по тушению пожара. НПБ 307-2002

Автомобили порошкового тушения (АП) предназначены для тушения пожаров на промышленных объектах химической, нефтеперерабатывающей промышленности, атомной энергетики, а также в сооружениях и на воздушных судах.

В задних отсеках кузовов размещены два рукава-удлинителя длиной по 20 м, используемые при необходимости для увеличения длины рукавных линий до 60 м при значительном удалении машины от очага пожара, а также другое пожарное оборудование.

Пожарный автомобиль оборудован также дополнительным электрооборудованием. Принцип действия автомобиля основан на подаче аэрированного порошкового состава на очаг пожара аэрозольным способом при рабочем давлении в цистерне не более 0,43 МПа.

Сжатый воздух из баллонов подаётся по коммуникациям под аэроднище цистерны, заполненной огнетушащим порошком. При проходе воздуха через аэроднище в толщу порошка он как бы сжижается и «стекает» по наклонным поверхностям аэроднища к заборным сифонам. Порошок под давлением подаётся к лафетному и ручным стволам, из которых он выбрасывается на очаг пожара плотным облаком. Рабочее давление воздуха в цистерне поддерживается редуктором давления АР-112 и контролируется с помощью мановакуумметров, расположенных у лафетного ствола и на панели приборов баллонного отсека. Загрузка порошка в ёмкость осуществляется механизированным способом путём создания разрежения в цистерне.

3.3. Пожарные автомобили газоводяного тушения (АГВТ) – пожарный автомобиль, оборудованный турбореактивным двигателем, системой подачи газовой и водяной струй и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения боевых действий по его тушению.  НПБ 307-2002

В нашей стране для наземного применения используются авиационные турбореактивные двигатели (ТРД), отработавшие лётный моторесурс. Способность двигателей этого типа создавать мощный целенаправленный поток газов, обладающих большой кинетической энергией, нашла применение в установках для тушения пожаров газонефтяных фонтанов с помощью автомобилей газоводяного тушения (АГВТ).

Пожарный автомобиль газоводяного тушения представляет собой шасси транспортного автомобиля, на грузовой платформе которого расположена авиационная турбина. При сгорании топлива турбина образует поток отработанных газов с пониженным (до 14...16%) содержанием кислорода. В газовый поток при помощи стационарно установленных лафетных стволов подаётся вода. Газоводяной поток  и является огнетушащим средством, используемым на пожарном автомобиле типа АГВТ. Механизм тушения газоводяным потоком основан на снижении температуры горящего объекта в зоне подачи огнетушащего средства, а также разбавлении горючих паров и газов инертными.

Автомобили газоводяного тушения маркируются буквами и цифрами, например, АГВТ-150: буквы обозначают, что это автомобиль газоводяного тушения, а цифры — расход огнетушащих средств, кг/с.

Основные узлы АГВТ: подъёмно-поворотное устройство; турбореактивный двигатель (ТРД); система трубопроводов для подачи воды в лафетные стволы и систему орошения; цистерна с топливом для ТРД; дистанционный пульт управления ТРД и двигателем автомобиля.

Подъёмно-поворотное устройство состоит из поворотного круга, на котором установлен турбореактивный двигатель (ТРД). Подъём и поворот ТРД осуществляются гидросистемой с пульта управления.

Водяные коммуникации АГВТ включают систему трубопроводов, подающих воду к лафетным стволам с диаметром насадок 36 мм, а также трубопроводов с оросителями для защиты от теплового излучения путём орошения водой задних колёс автомобиля, топливного бака, кабины водителя и топливной цистерны. Вода для питания лафетных стволов подаётся в трубопроводы от других автомобилей, например от ПНС-110 через две соединительные головки диаметром 150 мм, а для питания системы орошения — через соединительные головки диаметром 77 мм.

Многие вещества и материалы не горят при снижении концентрации кислорода в зоне горения до 14%. При таком содержании кислорода газовый поток инертен. Если в струю отработанных газов ввести воду, то в результате воздействия энергии газового потока происходит дробление её до мелкодисперсного состояния. При этом снижается температура газового потока и увеличивается его огнетушащая эффективность.

Основными параметрами огнетушащей струи, определяющими её эффективность, являются расход, скорость и температура отработанных газов.

При работе ТРД возникают реактивные силы, которые могут привести к нарушению устойчивости пожарного автомобиля АГВТ. Работающий турбореактивный двигатель может отклоняться:

– в горизонтальной плоскости вправо и влево на 45º ,

– в вертикальной плоскости вверх на 60º, вниз на 10...15º .

Для обеспечения надёжной устойчивости автомобиля при работе турбореактивного двигателя рессоры блокируют с гидравлическим приводом.

Для защиты АГВТ от теплового излучения используются пассивные (теплоизоляция и защитный кожух цистерны с керосином для турбореактивного двигателя, защитный экран над кабиной водителя) и активные средства защиты (комплект съёмных фартуков из асбестовой ткани для защиты бензобака, колёс шасси и аккумуляторных батарей, система водяного орошения, дистанционное управление ТРД).

Система водяного охлаждения, которая состоит из горизонтальных трубопроводов, расположенных по бортам платформы, включена параллельно в основные трубопроводы через присоединительные головки под рукав 77 мм. Она имеет 9 щелевых насадок с подачей 2 л/с. Общий расход воды на систему орошения составляет 18 л/с при высокой интенсивности подачи, составляющей 0,2 л/(м2·с). Щелевые насадки расположены на трубопроводах с таким расчётом, чтобы обеспечить теплозащиту кабины водителя, цистерны, бензобака и колёс.

3.4 Пожарные автомобили газового тушения (АГТ) – пожарный автомобиль, оборудованный сосудами для хранения сжатых или сжиженных газов, устройствами их подачи и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования и проведения боевых действий по тушению пожаров. НПБ 307-2002

Пожарные автомобили газового тушения предназначены для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением, ценностей в музеях и архивах, очагов пожара в труднодоступных местах, например в подпольных пространствах. Кроме того, они могут использоваться для тушения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в ваннах или жидкостей, разлитых по поверхности.

Автомобили монтируются на шасси грузоподъёмностью до 5000 кг. Основой автомобиля является установка газового тушения, состоящая из стальной сварной рампы, закреплённой на раме автомобиля. В специальных гнёздах рампы при помощи хомутов крепятся баллоны с диоксидом углерода (углекислотой). Баллоны могут оборудоваться вентилями или запорно-пусковыми устройствами. Запорно-пусковые головки  по сравнению с вентилями обеспечивают более быстрый выпуск диоксида углерода из баллонов, а, следовательно, сокращают время привода установки в действие. Все баллоны соёдиняются в общий коллектор, к которому прикреплёны при помощи резьбовых соединительных муфт бронированные шланги. К шлангам присоединяются стволы-снегообразователи или ломы-распылители для подачи углекислоты в труднодоступные места.

Принципиальная схема пожарного автомобиля газового тушения показана на рис. При открытом вентиле или запорно-пусковой головке 2 углекислота из баллона 1 поступает в коллектор 3. При открытом вентиле 4 коллектора диоксид углерода по бронированному шлангу 5, намотанному на катушку, поступает к стволу-снегообразователю 7 или лому-распылителю 6. Число баллонов, устанавливаемых на пожарных автомобилях углекислотного тушения, зависит от назначения автомобиля и его грузоподъёмности. Количество диоксида углерода, доставляемого этим автомобилем к месту пожара, даёт возможность потушить пожар в помещениях объёмом до 170 м3.

Подача диоксида углерода обеспечивается по бронированному шлангу  длиной 40 м. Диоксид углерода может подаваться в очаг пожара в виде снежной массы при помощи двух стволов-снегообразователей или в виде газа при помощи лома-распылителя.

3.5 Пожарные автомобили комбинированного тушения - пожарный автомобиль с несколькими видами огнетушащих веществ.  ГОСТ 12.2.047.

При высокой скорости тушения с применением огнетушащих порошковых составов (ОПС) иногда проявляется существенный недостаток метода порошкового тушения: локализованные очаги горения при общем успехе тушения могут дать повторное воспламенение по всей площади объекта тушения. Поэтому необходимо применять такие методы и средства тушения, которые гарантируют полный эффект.

В настоящее время разработан метод комбинированного тушения, который успешно применяется во многих странах. Сущность метода заключается в последовательной подаче на очаг горения ОПС и воздушно-механической пены. ОПС обеспечивают тушение на основной площади, а отдельные участки горения дотушиваются пеной.

Для реализации этого метода созданы пожарные автомобили комбинированного тушения (АКТ). Компоновка АКТ зависит от типа установок надстройки (порошковой, пенной или водопенной), а также базового шасси. Выбор шасси для автомобиля комбинированного тушения определяется, прежде всего, его назначением.

Компоновочная схема порошковой и водопенной установок должна обеспечивать оперативность боевого развёртывания, удобство размещения элементов и узлов на базовом шасси управления, обслуживания и ремонта, а также устойчивость автомобиля и маневренность его на пожаре.

3.6 Пожарные аэродромные автомобили (АА) предназначены для доставки к месту аварии самолёта личного состава, пожарного оборудования, пенотушащих средств и средств механизации. АА используются для спасания пассажиров и экипажа самолёта, тушения возникшего пожара и производства работ по ликвидации последствий аварии.

Тактико-технические требования к пожарным автомобилям аэродромной службы базируются на опыте тушения пожаров самолётов различных марок и типов. Как показали практика тушения самолётов и опыты, проведённые в нашей стране и за рубежом, время с момента объявления тревоги до ввода огнетушащих средств не должно превышать 2…3 мин. При этом следует учитывать, что во время катастрофы современного самолёта может произойти разлив 70...100 т топлива. В этих условиях оборудование пожарных автомобилей и выводимые огнетушащие вещества должны обеспечить тушение и локализацию горения, спасание пассажиров и экипажа самолёта.

Пожарные автомобили аэродромной службы классифицируются: по назначению; по грузоподъёмности и количеству огнетушащих средств; по виду применяемых огнетушащих средств.

По назначению АА разделяются на: стартовые и основные.

На стартовых АА пожарные подразделения несут службу в непосредственной близости от стартовой взлётной полосы.

Основные пожарные автомобили АА располагаются, как правило, в пожарной части и выезжают по сигналу тревоги.

Перед передним бампером на АА-40(43105)189 установлены три пеногенератора ГПС-600 и турбинные распылители пены, получившие общее название установки УТПС, управляемой гидроприводом из кабины водителя. Комплектация пожарно-техническим вооружением не отличается от АА-40(131)139.

К основным АА относится АА-60(7310)160.01 на шасси МАЗ-7310 (рис. 16). Он считается пожарным автомобилем тяжёлого типа и имеет восемь ведущих колёс. На специальной раме укреплены две цистерны: вместимостью 12 м3 для воды и 900 л для пенообразователя. В задней части автомобиля на специальной раме размещен автономный двигатель ЗИЛ-375 пожарного центробежного насоса ПН-60, установленного здесь же. Автономный двигатель даёт возможность включать пожарный насос на ходу автомобиля и обеспечивать подачу воздушно-механической пены через лафетный ствол и подбамперные пеногенераторы ГПС-600.

Вода или воздушно-механическая пена подаётся через лафетный ствол или ручные пожарные стволы, причём вода из лафетного ствола может подаваться компактной или распылённой струей. Для получения воздушно механической пены применяются генераторы ГПС-600.

Автомобиль имеет также небольшое количество хладона (фреона) (60 кг) в двух установках СЖБ-50 переносного типа, что позволяет тушить пожар в отсеках или помещениях объёмом до 400 м3. Имеющийся в комплекте автомобиля огнетушитель порошкового типа ОП-100 позволяет при необходимости применить его для тушения алюминиево-магниевых элементов шасси воздушного судна в два огнетушителя типа ОУ-5 с диоксидом углерода (старое название углекислота). Включение и выключение насоса производится дистанционно пневмоцилиндром. Управление осуществляется из правой кабины насосного отсека или со щита управления лафетным стволом. Для поддержания нормального теплового режима работающего двигателя ЗИЛ-375 служит система охлаждения, состоящая из радиатора, вентилятора и дополнительного охлаждения от пожарного насоса.

Для дистанционного управления запорной арматурой водопенных коммуникаций лафетного ствола и моторно-насосного отделения при движении и на стоянке служит система пневмоуправления. Питание системы дублировано и осуществляется от пневмосети автомобиля или от компрессора автономного двигателя.

Управление лафетным стволом при поворотах его в вертикальном и горизонтальном направлениях осуществляется при помощи гидропривода с использованием насоса гидроусилителя руля, поставляемого с двигателем ЗИЛ-375. Для вскрытия отсеков воздушного судна АА-60(7310)160.01 имеет две дисковые бензомоторные пилы ПДС-400. Лафетный ствол расположен на специальной стойке перед кабиной водителя.

Для тушения пожара разлившейся перед автомобилем горючей жидкости и создания пенной полосы на бампере автомобиля установлены четыре пеногенератора ГПС-600.

3.7 Пожарные насосные станции (ПНС) – Пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом с автономным двигателем по ГОСТ 12.2.047.

ПНС предназначены для подачи воды по магистральным пожарным рукавам непосредственно к передвижным лафетным стволам или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на пожар. Кроме того, ПНС могут использоваться для создания резервного запаса воды вблизи от места крупного пожара.

В состав пожарной насосной станции ПНС-110(131)131А входят следующие основные части: шасси ЗИЛ-131; кузов; дизельный двигатель 2Д-12Б; пожарный насос ПН-110Б; вакуумная система; система управления и другие системы, обеспечивающие запуск и работу насосной установки.

Крутящий момент от дизельного двигателя передаётся через карданный вал на пожарный насос ПН-110Б. Пеносмеситель на насосе ПС-12 может обеспечить подачу пенообразователя из ёмкости другого пожарного автомобиля в количестве, обеспечивающем работу 6, 9 и 12 пеногенераторов ГПС-600 в зависимости от положения штока на пеносмесителе. При этом необходимо помнить, что давление на выходе из насоса должно быть не менее 0,735 МПа, а давление на входе в насос — не более 0,147 МПа.

Запуск дизельного двигателя насосной установки осуществляется электростартером или сжатым воздухом (дополнительная система) от специального баллона объёмом 25 л. В зимнее время для обеспечения запуска предусмотрен предпусковой подогрев дизельного двигателя подогревателем ПЖД-600.

В летнее время при длительной работе дизеля может быть включена дополнительная система охлаждения. Вода от пожарного насоса будет поступать к холодильнику (теплообменнику) и охлаждать воду в основной системе охлаждения.

Выводы:

Применение того или иного типа основных ПА целевого применения определяется тактико-техническими характеристиками ПА, условиями пожара и характером возгорания горючих веществ.

Разработал:

старший преподаватель кафедры ПБ и ЗЧС			 Д.В. Тоцкий