Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Утверждено на заседании кафедры

пожарной безопасности и ЗЧС

« _13_ » ноября 2014 г.

Методические указания по проведению практического занятия

по дисциплине «Пожарная техника» для обучающихся

по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность»

профиль «Пожарная безопасность»

Тема №6. Приборы и аппараты для получения воздушно-механической пены.

Занятие № 6.5-6. Работа с приборами и аппаратами для получения воздушно-механической пены

- Ростов-на-Дону

- 2015

- I. Цели:

1.Учебная:  Закрепить теоретический материал. Обучить студентов работе на пожарной технике по подаче ВМП с использованием СВП, ОРТ-50, ГПС-600 и ПГУ; изучить и отработать методику определения качества пенообразователя по кратности получаемой пены.

2. Воспитательная цель: Привить чувство бережного отношения к пожарному оборудованию и огнетушащим веществам.

3.Развивающая: Умение логически правильно определять тип и способ подачи ВМП для тушения пожара.

II. Расчет учебного времени

| Содержание и порядок проведения занятия | Время, мин |
| --- | --- |
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Способы получения ВМП низкой кратности. 2. Способы получения ВМП средней кратности. 3.Способы изменения температурного баланса в замкнутых объемах при тушении пожара. Смена подгрупп и перерыв ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 10 160 40 45 60 15 10 |

III. Учебно-материальное обеспечение

- Два автомобиля АЦ.

- ДП-10.

IV. Методические рекомендации преподавателю 
по подготовке и проведению практического занятия

| № п/п | Этапы занятия | Время | Краткое содержание | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка к занятию | Накануне занятия | Подается заявка в УПЧ на технику. Ведущий преподаватель выдает задание на самоподготовку. | Студенты должны повторить темы 6.4. |
| 2. | Начало занятия | 10 минут | Взвод прибывает в класс пожарной техники (все студенты одеты в боевую одежду) | Ведущий преподаватель объявляет цель практического занятия и программу. Проводит первичный инструктаж “под роспись” в журнале. Второй преподаватель заполняет учебный журнал и проверяет наличие личного состава. |
| 3. | Ход занятия | 160 минут | Занятие проводится ведущим и вторым преподавателем | Учебная группа под руководством ведущего преподавателя приступает к отработке первого и второго учебных вопросов. В ходе проведения подготовительных операций по подаче ВМП низкой и средней кратности производится опрос студентов по темам 6.4. |
| 3.1. | Способы получения ВМП низкой кратности. | 40 минут | Ведущий преподаватель поясняет возможные схемы работы и совместно с студентами производит сборку схем | В процессе отработки упражнений проводится опрос студентов по теме 6.4. Обращается особое внимание на условия получения пены низкой кратности. Под руководством ведущего преподавателя производится проверка пены по кратности и на стойкость. |
| 3.2. | Способы получения ВМП средней кратности. | 45 минут | Ведущий преподаватель поясняет возможные схемы работы и совместно с студентами производит сборку схем | В процессе отработки упражнений проводится опрос студентов по теме 6.4. Обращается особое внимание на условия получения пены средней кратности. Под руководством ведущего преподавателя производится проверка пены по кратности и на стойкость. |
| 3.3 | Способы изменения температурного баланса в замкнутых объемах при тушении пожара. | 60 минут | Ведущий преподаватель поясняет возможные схемы работы и совместно со студентами производит сборку схем | Обращается особое внимание на условия получения пены высокой кратности. Под руководством ведущего и второго преподавателей учебная группа производит заполнение подвального помещения пеной высокой кратности. Затем под руководством второго преподавателя проводит поиск и извлечение пострадавшего из подвального помещения. |
| 4. | Смена подгрупп и перерыв | 15 минут | Через 65 минут производиться смена рабочих участков |  |
| 5. | Окончание занятия | 10 минут | Уборка пожарного оборудования на рабочих участках | Общее построение группы для подведения итогов с выставлением оценок за отработку упражнений и знание теоретического материала. Отмечаются студенты, отличившиеся на занятии, как в лучшую, так и в худшую сторону. |

Инструктивно-методическая карточка.

Подача ВМП через ПГУ от АЦ-4О.

Место работы: водоём, психологическая полоса.

Метод проведения: наглядный, практическая отработка.

| № Операции | Последовательность операций | Методические указания |
| --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 |
|  | Подача воды для работы ДП-10 |  |
|  | Установить АЦ на водоисточник присоединив всасывающие рукава и сетку. |  |
|  | Собрать схему работы |  |
|  | В кабинах водителя проверить установку автомобилей на ручной тормоз, нейтральное положение рычага мультипликатора раздаточной коробки. |  |
|  | Запустить двигатели. |  |
|  | Выжать педаль сцепления и включить КОМ. | Перед включением КОМ выждать с выжатым сцеплением 5-6 с Рычаг "НА СЕБЯ" |
|  | В насосном отсеке выключить оцепление. | Рукоятку повернуть на 180О.. Проконтролировать выключение насоса по тахометру. |
|  | Проверить герметичность присоединения всасывающего рукава, закрытие напорных задвижек, закрытие кранов ДУ-80, ДУ-32 и сливного краника. |  |
|  | Включить вакуум-клапан. | Рычаг «НА СЕБЯ» |
|  | Включить ГВА. | Рукоятку "ОТ СЕБЯ" |
|  | Рычагом газа увеличить обороты двигателя. | Рычаг «НА СЕБЯ» |
|  | Контролировать появление воды в смотровом глазке вакуум – клапана. | Напор 0,2...0,4 МПа |
|  | После появления воды закрыть вакуум-клапан. | Рукоятку "ОТ СЕБЯ" |
|  | Уменьшить обороты двигателя. | Рычаг ГАЗ "ОТ СЕБЯ" |
|  | Выключить ГВА. | Рычаг "НА СЕБЯ" |
|  | Дать команду на запуск ДП-10 от АЦ-2. | контролировать давление по манометру, |
|  | Подача ВМП от АЦ-2 |  |
|  | В насосном отсеке включить оцепление. | Рукоятку повернуть на 180О.. |
|  | Открыть напорную задвижку, плавно увеличивая обороты двигателя. | До упора, рычаг ГАЗ "НА СЕБЯ" |
|  | Проверить установку пробки дозатора ПС-5 на цифру "1" и открыть пробковый кран пеносмесителя. | Повернуть рукоятку на 180О. |
|  | Рычагом газа увеличить обороты двигателя доведя давление до 7-6 кгс/см2. | Рычаг "НА СЕБЯ" |
|  | Убедившись, что дымосос работает, открыть клапан ДУ-32. | До упора. |
|  | Контролировать появление ВМП из ПГУ. |  |
|  | По окончании работы закрыть клапан ДУ-32. | До упора. |
|  | Уменьшить обороты двигателя. | Рычаг ГАЗ "ОТ СЕБЯ" |
|  | Промывка |  |
|  | Открыть кран промывки пеносистемы из цистерны. | До упора. |
|  | Рычагом газа увеличить обороты двигателя доведя давление на насосе до 7-8 кгс/см2. | Рычаг "НА СЕБЯ" |
|  | Обеспечивать промывку | Положение дозатора на цифре «5». |
|  | По окончании промывки уменьшить обороты двигателя. | Рычаг ГАЗ "ОТ СЕБЯ" |
|  | Включить сцепление. | Рычаг сцепления на 180О. |
|  | Закрыть пробковый кран пеносмесителя и кран пеносмесителя. | Повернуть рукоятку на 180О. |
|  | Установить пробку дозатора и» цифру «1». |  |
|  | Открыв сливной краник и вакуум-клапан, слить воду из насоса. | Рукоятка ВК «на себя» |
|  | Выключить оцепление. | Кран золотника на 1800. |
|  | В кабине водителя выключить КОМ. | Рычаг КОМ "ОТ СЕБЯ" |
|  | Выключить двигатель. |  |
|  | Отсоединить пожарные рукава от автомобиля и произвести уборку ПТВ. |  |

Инструктивно-методическая карточка.

Проверка качества пенообразователя на АЦ-4О, установленного на открытый водоисточник.

Оборудование: АЦ-4О(130)-63Б, мерная кубическая ёмкость, секундомер.

| № операции | Последовательность операций | Методические указания |
| --- | --- | --- |
|  | Установить ПА на водоисточник. |  |
|  | Собрать линию согласно схемы. |  |
|  | В кабинах водителя проверить установку автомобилей на ручной тормоз, нейтральное положение рычага мультипликатора раздаточной коробки. |  |
|  | Запустить двигатели. |  |
|  | Выжать педаль сцепления и включить КОМ. | Перед включением КОМ выждать с выжатым сцеплением 5-6 с Рычаг "НА СЕБЯ" |
|  | В насосном отсеке выключить оцепление. | Рукоятку повернуть на 1800 Проконтролировать выключении насоса по тахометру. |
|  | Проверить герметичность присоединения всасывающего рукава, закрытие напорных задвижек, закрытие вентилей из цистерны и бака ПО и сливного краника. |  |
|  | Включить вакуум-клапан. | Рычаг «НА СЕБЯ» |
|  | Включить ГВА. | Рукоятку "ОТ СЕБЯ" |
|  | Рычагом газа увеличить обороты двигателя. | Рычаг «НА СЕБЯ» |
|  | Контролировать появление воды в смотровом глазке вакуум-клапана. | Напор 0,2...0,4 МПа |
|  | После появления закрыть вакуум-клапан. | Рукоятку "ОТ СЕБЯ" |
|  | Уменьшить обороты двигателя. | Рычаг ГАЗ "ОТ СЕБЯ" |
|  | Выключить ГВА. | Рычаг "НА СЕБЯ" |
|  | В насосном отсеке включить оцепление. | Рукоятку повернуть на 1800 Напор на насосе 2-4 кг/см2 |
|  | Увеличить обороты двигателя. | Рычаг ГАЗ "НА СЕБЯ" |
|  | Открыть напорную задвижку |  |
|  | Проверить установку пробки дозатора ПС-5 на цифру "1" и открыть пробковый кран пеносмесителя. | Повернуть рукоятку на 180О. |
|  | Рычагом газа увеличить обороты двигателя доведя давление до 7-6 кгс/см2. | Рычаг "НА СЕБЯ" |
|  | Время заполнения мерной емкости фиксируется по секундомеру. |  |
|  | Контролировать появление ВМП из ПГУ. |  |
|  | По окончании работы закрыть клапан ДУ-32. | До упора. |
|  | Уменьшить обороты двигателя. | Рычаг ГАЗ "ОТ СЕБЯ" |
|  | Промывка |  |
|  | Открыть кран промывки пеносистемы из цистерны. | До упора. |
|  | Рычагом газа увеличить обороты двигателя доведя давление на насосе до 7-8 кгс/см2. | Рычаг "НА СЕБЯ" |
|  | Обеспечивать промывку | Положение дозатора цифра «5». |
|  | По окончании промывки уменьшить обороты двигателя. | Рычаг ГАЗ "ОТ СЕБЯ" |
|  | Включить сцепление. | Рычаг сцепления на 180О. |
|  | Закрыть пробковый кран пеносмесителя и кран пеносмесителя. | Повернуть рукоятку на 180О. |
|  | Установить пробку дозатора и» цифру «1». |  |
|  | Открыв сливной краник и вакуум-клапан, слить воду из насоса. | Рукоятка ВК «на себя» |
|  | Выключить оцепление. | Кран золотника на 1800. |
|  | В кабине водителя выключить КОМ. | Рычаг КОМ "ОТ СЕБЯ" |
|  | Выключить двигатель. |  |
|  | Отсоединить пожарные рукава от автомобиля и произвести уборку ПТВ. |  |
|  | Производится расчет кратности по формуле: К=tBtП, где tВ – время заполнения ёмкости водой, [с] tП – время заполнения ёмкости ВМП, [с] | Выполняется не менее 3 - х раз. Усредненное значение принимается за рабочий параметр. |

Инструктивно-методическая карточка.

Подача ВМП через СВП и ГПС-600 от АЦ-40при установке на пожарный водоем.

Оборудование: АНР-4О(13О)-127А, ствол СВП, генератор ГПС-600.

Методика: отработка упражнения.

| № Операции | Последовательность операций | Методические указания |
| --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. | Установить автомобиль на водоисточник, согласно схемы. а) подача СВП б) подача ГПС-600 В кабине водителя проверить установку ПА на ручной тормоз и нейтральное положение ручки переключения передач. Запустить двигатель. Произвести заполнение насоса водой. Выжав педаль сцепления включить КОМ. Плавно отпустить сцепление. Открыть напорную задвижку. Установить пробку-дозатор ПС-5 в положение цифры "1" и открыть пробковый края пеносмесителя. Установить давление на насосе 7,5 ат. Открыть вентиль пенобак. Контролировать качество ВМП. По окончании подачи пены закрыть вентиль пенобака. Сбросить газ. Выключить КОМ. Открыть заглушку патрубка для забора пенообразователя и присоединить напорно-всасывающий рукав 32 мм. Опустить рукав в ёмкость с водой. Включить КОМ. Установить пробку-дозатор на цифру "5" Педалью ГАЗ увеличить обороты двигателя, доведя давление на насосе до 7,5-8 ат. Обеспечивать промывку ПС-5. По окончании промывки сбросить газ и выключить КОМ. Установить пробку-дозатор на цифру "I" и закрыть пробковый кран пеносмесителя. Слить воду из насоса, открыв сливной краник и рукоятку ВК. Отсоединить пожарные рукава, убрать ПТВ. | Использовать вакуумную систему. Рычаг "НА СЕБЯ" после 5 с паузы Предварительно установить напор на ПН 2-4 кгс/см2. Рукоятку повернуть на 180О. Контроль по манометру. Визуально. Рычаг "ОТ СЕБЯ" Выжав педаль сцепления и перевести рычаг КОМ "НА СЕБЯ" Контроль по манометру. 3-5 мин. Рычагом "ОТ СЕБЯ" Рукоятку перевести в противоположную сторону на 180О. Рукоятку ВК «на себя». |

Инструктивно-методическая карточка

Подача ВМП через СВП и ГПС-600 от АЦ-40 при установке

на пожарный водоем.

Оборудование: АЦ-4О(13О)-63Б, ствол СВП, генератор ГПС-600.

Методика: отработка упражнения.

| № операции | Последовательность операций | Методические указания |
| --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 |
| 1. | Установить автомобиль на водоисточник, согласно схемы. а) подача СВП б) подача ГПС-600 |  |
| 2. | В кабине водителя проверить установку ПА на ручной тормоз и нейтральное положение ручки переключения передач ,включить массу. |  |
| 3. | Запустить двигатель стартером. |  |
| 4. | Выжать педаль сцепления. | Выждать 5-6 сек. |
| 5. | Включить силовую передачу на насос. | Рычаг коробки отбора мощности «на себя» |
| 6. | Перейти в насосный отсек. |  |
| 7. | Выключить сцепление в насосном отсеке. | Рычаг на «себя» |
| 8. | Проверить герметичность закрытия вентилей, сливного краника. |  |
| 9. | Сообщить насос с газоструйным вакуум-аппаратом. | Рукоятку вакуум- клапана на «себя» |
| 10. | Включить газоструйный вакуум-аппарат. | Рычаг на «себя» |
| 11. | Рычагом газа плавно увеличить обороты двигателя до максимальных. | Рычаг на «себя» |
| 12 | Следить за появлением воды в окне вакуум - клапана. |  |
| 13. | После появления воды загерметизировать насос. | Рукоятку вакуум-клапана от «себя» |
| 14. | Уменьшить обороты двигателя до минимальных. | Рычаг газа от «себя» |
| 15. | Выключить газоструйный вакуум-аппарат. | Рычаг от «себя» |
| 16. | Плавно включить сцепление в насосном отсеке. | Рычаг от «себя» |
| 17. | Плавно увеличить обороты двигателя ,контролируя давление на насосе по манометру. | 1.5-2 кгс/см2 |
| 18. | Установить пробку-дозатор ПС-5 в положение цифры "1" и открыть пробковый кран пеносмесителя |  |
| 19. | Установить давление на насосе 7,5 ат. | Рычаг газа от «себя» |
| 20. | Открыть вентиль пенобак. |  |
| 21. | Контролировать качество ВМП |  |
| 22. | По окончании подачи пены закрыть вентиль пенобака |  |
| 23. | Сбросить газ. |  |
| 24. | Установить пробку-дозатор ПС-5 в положение цифры "5" и открыть кран из цистерны для промывке пеносмесителя. | Обеспечивать промывку ПС-5. |
| 25. | Увеличить обороты двигателя, доведя давление на насосе до 7,5-8 атм. | Промывать до появления чистой воды. |
| 26. | По окончании промывки уменьшить обороты двигателя. | Рычаг газа от «себя» |
| 27. | Установить пробку-дозатор на цифру "I" и закрыть пробковый кран пеносмесителя. |  |
| 28. | Выключить насос. | Рычаг сцепления от «себя» |
| 29. | Слить воду из насоса. | Открыть сливной краник. |
| 30. | Включить насос. | Рычаг сцепления от «себя» |
| 31. | В кабине водителя выжать педаль сцепления. |  |
| 32. | Выключить трансмиссию | Рычаг коробки отбора мощности от «себя» |
| 33. | Выключить зажигание и массу. |  |

Техника безопасности

«при работе на пожарных автомобилях».

- Установить автомобиль на ровной площадке и надежно затормозить его ручным тормозом, а под колеса подложить колодки.

- Перед включением трансмиссии на насос убедиться, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении.

- При выполнении упражнения пользоваться только исправным пожарным оборудованием (стволами, рукавами, переходами).

- Перед подачей воды в рукавную линию, студент, выполняющий упражнение, должен убедиться в том, что ствол надежно закреплен или его держат студенты, и ствол направлен в нужную сторону.

- При работе горловины водоемов должны быть закрыты крышками.

- Включать насос, отпуская сцепление и удерживать частоту вращения коленчатого вала двигателя плавно (без рывков) во избежание разрыва рукавов.

- Не допускается использование насоса в работе, если отсутствуют или неисправны контрольно-измерительные приборы.

- При появлении неисправностей в насосе или рукавной линии немедленно остановить двигатель.

- Во избежание отравления отработанными газами периодически проветривать помещение насосной пожарных автомобилей.

Во время работы запрещается:

- Переключать рычаг коробки передач при работающем двигателе.

- Включать КОМ при не выключенном сцеплении.

- Выполнять любые операции по работе с автомобилем без разрешения преподавателя или водителя.

- При запуске двигателя пусковой рукояткой брать ее в обхват.

- Направлять струю воды из стволов на людей, электро и радио-провода, технику, здания.

- Курить на рабочих местах.

- Находиться в кабинах боевого расчета и водителя без разрешения преподавателя.

- Уходить с рабочих мест без разрешения преподавателя.

- Включать вакуум-аппарат при работе двигателя на больших оборотах.