Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Утверждено на заседании кафедры

пожарной безопасности и ЗЧС

« _13_ » ноября 2014 г.

Методические указания по проведению практического занятия

по дисциплине «Пожарная техника» для обучающихся

по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность»

профиль «Пожарная безопасность»

Тема: № 12. «Общее устройство специальных автомобилей АЦЛ и АКП»

- Ростов-на-Дону

- 2015

## I. Цели

Учебная: изучить устройство, принцип работы, комплектацию оборудования автомобилей АЦЛ и АКП и ознакомиться с особенностями их использования.

Воспитательная: прививать уверенность в работе с техническими средствами и бережное отношение к пожарной технике.

II. Расчет учебного времени

| Содержание и порядок проведения занятия | Время, мин |
| --- | --- |
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: - Автомобиль АЦЛ, его оборудование, принцип работы и особенности боевого развёртывания. - Автомобиль АКП, его оборудование, принцип работы и особенности боевого развёртывания. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 5 70 35 35 5 |

III. Учебно-материальное обеспечение

Место проведения:  фасад УПЧ;.

Материальное обеспечение: Пожарные автомобили: АЦЛ-3-40-17(43118) ,  АКП.

IV. Методические рекомендации преподавателю

по подготовке и проведению практического занятия

| № п/п | Этапы занятия | Время | Краткое содержание | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к занятию | Накануне занятия | Проверяется подготовка ПТ УПЧ к занятию. Группа разбивается на две подгруппы, составляются списки. Преподаватель в период самостоятельной подготовки проводит инструктаж по правилам охраны труда при проведении боевого развертывания и работе на спец. оборудовании. | Слушатели изучают: «Наставление по технической службе», Приказ №630, повторяют тему лекции 18.1 |
| 2. | Начало занятия | 10 минут | Учебная группа прибывает в лабораторию ПН. Ведущий преподаватель принимает рапорт от дежурного о готовности группы к занятию. | Ведущий преподаватель проверяет наличие слушателей, оформляет учебный журнал и журнал по охране труда, объявляет, цель, тему, ход занятия. Объявляется состав подгрупп. Первая группа направляется под руководством ведущего преподавателя на участок работы с АЦЛ-3-40-17(43118) . Вторая группа — под руководством второго преподавателя на участок работы с АКП. |
| 3. | Ход занятия | 60 минут | Занятия проводятся ведущим преподавателем на участке №1 — плац у лаборатории пожарных насосов. Второй преподаватель на участке №2 — плац у теплодымокамеры. | Смена подгрупп производится в перерыве занятия. Перед окончанием работы на участках осуществляется укладка ПТО в ПА. |
| 3.1 | Участок №1 | 30 минут | Ведущий преподаватель знакомит слушателей с особенностями устройства и работы АЛ-30(43114) и проверяет знания по устройству ПА, т.т.х и комплектации. Назначаются слушатели на соответствующие должности состава караула (ПЧ), выдаётся преподавателем задание на проведение боевого развертывания. | Слушатели под руководством начальника караула (из числа слушателей), проводят с помощью блока управления различные действия по обеспечению маневрирования АЦЛ-3-40-17(43118). Преподаватель оценивает знания на основании ответов слушателей, контролирует правильность управления различными агрегатами и механизмами АЛ. |
| 3.2 | Участок №2 | 30 минут | Второй преподаватель знакомит слушателей с особенностями устройства и работы КП и проверяет знания по устройству ПА, т.т.х. и комплектации. Назначаются слушатели на соответствующие должности состава караула (ПЧ), выдается преподавателем задание на проведение боевого развертывания. | Слушатели под руководством начальника караула (из числа слушателей), проводят с помощью блока управления различные действия по обеспечению маневрирования АКП. Преподаватель оценивает знания на основании ответов слушателей, контролирует правильность подключения питателей в соответствии с различными схемами боевого развертывания. |
| 4. | Окончание занятия | 10 минут | Ведущий преподаватель проводит анализ занятия, подводит итоги, объявляет оценки. Второй преподаватель проверяет целостность ПТО и комплектацию. | Дежурным собирается литература, преподаватель выставляет оценки в журнал и выдает задание на самоподготовку. |

## Приложение № 1

Меры безопасности при подготовке к эксплуатации АЦЛ и АКП

Запрещается движение автомобиля с поднятыми коленами лестниц или звеньев коленчатого подъёмников.

Подготовка к использованию проводится во время ежедневного обслуживания.

Комплект колен (звеньев) должен полностью опираться на переднюю стойку, опоры должны быть подняты, АЦЛ (КП) полностью снаряжена и заправлена, все, без исключения механизмы, арматура и приборы должны быть в исправном состоянии.

Подъезд АЦЛ (КП) к обслуживаемому объекту должен быть выбран из расчёта максимально возможного удобства установки АЦЛ (КП) и их работы.

Чем выше должна быть выдвинута лестница (КП), тем ближе она должна быть установлена к объекту. Рекомендуется автолестницу устанавливать параллельно стене обслуживаемого здания, а после подъёма поворачивать к стене.

Если местные условия не допускают подъезд боковой стороной, можно установить машину и перпендикулярно, но не дальше 16 м от оси поворотного круга до стены.

Необходимо избегать установку АЦЛ (КП) на закрытые ямы, колодцы и на мягкий грунт.

После установки АЦЛ (КП) на выбранную площадку необходимо:

1) включить стояночный тормоз;

2) подложить под правое или левое переднее колесо (с каждой стороны колеса) два противооткатных упора;

3) запустить двигатель;

4) поставить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение;

5) выжать педаль сцепления, включить коробку отбора мощности тумблером на панели приборов, плавно отпустить педаль сцепления.

Автолестница (КП) готова к работе.

## Приложение № 2

Техника безопасности при работе на АЦЛ и КП

К работе на АЦЛ и КП могут быть допущены только бойцы и командиры пожарных подразделений, изучившие материальную часть, прошедшие обучение по специальной программе, сдавшие экзамены и получившие удостоверения установленного образца. Допуск к работе на АЦЛ и КП лиц, не имеющих специального удостоверения, запрещается.

Во время работы на АЦЛ и КП запрещается:

1) пребывание посторонних лиц на платформе АЦЛ и КП во время маневрирования;

2) находиться под поднятым комплектом колен или звеньев;

3) работать под линиями электропередач и ближе 30 м от них;

4) перегружать лестницу и люльку сверх установленной нормы;

5) работать при неисправной гидросистеме и при отказе системы блокировки;

6) работать без установки опорных устройств, а также при установке опорных тарелок на проваливающийся грунт;

7) работать при незаблокированных рессорах, если в конструкциях предусмотрены механизмы блокировки;

8) оставлять без надзора АЦЛ и КП с поднятым комплектом колен или люлькой;

9) работать на автолестнице без растяжных верёвок при скорости ветра более 10 м/с;

10) работать в ночное время без освещения площадки и объекта обслуживания;

11) выдвигать и сдвигать комплект колен автолестницы при нахождении на них людей;

12) работать при перегреве рабочей жидкости в гидросистеме свыше допустимой;

13) поднимать груз с оттяжкой его в сторону.

Передвижение автомобиля с включенной коробкой отбора мощности запрещается. Для обеспечения безопасной работы необходимо один раз в месяц, но не реже, чем через каждые 50 ч работы, проверять уровень масла в редукторе выдвигания автолестницы и износ зубьев первичного колеса редуктора.

## Приложение № 3

Использование АЦЛ и КП

При использовании автолестниц и коленчатых подъёмников для эвакуации людей при пожарах необходимо учитывать, что назначение у них одинаковое, но возможности разные. Автолестницы имеют ограниченную маневренность и эффективно могут использоваться для эвакуации только в том случае, когда люди сосредоточены в одном месте. Лестницы используются как переходный спасательный мостик или как приставной лифт. Коленчатые подъёмники имеют большую маневренность и эффективны при спасании людей, рассредоточенных по зданию.

Примерное время подъёма и спуска пожарных по автолестнице, установленной как переходный мостик, приведено в таблице.

Таблица. Примерное время подъёма и спуска пожарных по автолестнице

## Приложение № 4

Техническое освидетельствование АЦЛ и КП

Техническое освидетельствование АЦЛ и АКП должно производиться ежегодно специальной комиссией, назначенной приказом начальника гарнизона пожарной охраны.

Техническое освидетельствование шасси АЦЛ и АКП производится инспекцией ГИБДД ежегодно.

При освидетельствовании автолестницы необходимо произвести внешний осмотр всех механизмов и узлов и проверку их работоспособности. При проверке работоспособности механизмов необходимо фиксировать время выполнения манёвров и сравнивать его с нормативами, приведёнными в техническом описании и инструкции по эксплуатации. Особое внимание при проверке АЦЛ и АКП необходимо обратить на надёжную работу устройств автоматики, блокировки и сигнализации, а также аварийного привода. Результаты технического освидетельствования шасси и лестницы записывают в формуляр.

На практике техническое освидетельствование АЦЛ и АКП совмещают с ТО-2, СО или техническим осмотром пожарной техники в ГИБДД.

Не реже одного раза в три года автолестницы должны проходить грузовые статические испытания. Схема установки и нагружения автолестницы при статических грузовых испытаниях приведена на рис. 27. Лестница выдвигается на полную длину под углом 55º.

Диаметр стального каната должен быть 8...10 мм, длина 32…33 м. Масса платформы под груз должна быть не более 30 кг. Перед проведением основных испытаний на платформу устанавливается пробный груз массой 100 ± 10 кг и выдерживается в течение 2 мин. После снятия пробного груза фиксируется с помощью теодолита начальное положение вершины лестницы.

Рис. Схема грузового испытания автолестницы

Основные грузовые статические испытания производят под общей нагрузкой на вершину лестницы 240 ± 20 кг (включая канаты и платформу). Время испытаний должно быть 5 мин. После снятия нагрузки теодолитом определяется положение вершины лестницы. Отклонение вершины от первоначального положения допускается не более чем 10 мм.

Тщательным осмотром проверить все узлы и соединения колен лестницы. Особое внимание уделить местам сварки. Остаточные деформации в коленах лестницы и других узлах не допускаются.

## Приложение № 5

Устойчивость АЦЛ и АКП

Пожарные автомобильные лестницы и коленчатые подъёмники должны обладать достаточной устойчивостью при действии на них внешних нагрузок, приложенных за пределами опорного контура и создающих опрокидывающий момент. Устойчивость АЦЛ и КП оценивается коэффициентами грузовом и собственной устойчивости.

Коэффициентом грузовой устойчивости называется отношение момента относительно линии опрокидывания, создаваемого массой всех частей АЦЛ и КП (учитываются также дополнительные нагрузки — ветровая нагрузка, силы инерции при резких остановках движений или при посадке лифта на ловители и уклон поверхности), к моменту, создаваемому рабочим относительно той же линии опрокидывания. Коэффициент грузовой устойчивости Кг.у. должен быть не менее 1,15. Если расчёт ведётся без учёта дополнительных нагрузок, то Кг.у. должен быть не менее 1,4. Коэффициент грузовой устойчивости АЦЛ или КП с учётом дополнительных нагрузок (рис. 1) определяется по формуле

,

где Муд — удерживающий момент, кг·см (Н·м);

Мw — момент от ветрового давления, кг·см (Н·м);

Ми — создаваемый силами инерции при остановке лифта, кг·см (Н·м);

Мопр — опрокидывающий момент, кг·см (Н·м).

Рис. 1. Расчётная схема для определения коэффициента грузовой устойчивости автолестницы

Удерживающий момент

Муд = [Gаb + Gп(b + c)] cosγ ,

где Gа — равнодействующая массы автомобильной лестницы с постоянным центром тяжести, кг;

Gп — равнодействующая массы поворотной рамы с механизмами, кг;

γ — угол уклона поверхности от горизонтали, [γ] = 5 ÷ 6.

Момент от ветрового давления

где ΣWi — равнодействующая силы давления ветра, приложенная к комплекту колен лестницы, кгс (Н);

h — расстояние от опорной плоскости АЛ или КП до точки приложения силы ветрового давления, м.

Момент от сил инерции при работе лифта (разгон, остановка)

где Ри  инерции груза, кгс (Н).

где Gл — сила веса люльки с людьми, кгс (Н);

g = 9,81 — ускорение свободного падения, м/с2;

υ = 1 — максимальная скорость опускания люльки лифта, м/с.

Опрокидывающий момент (грузовой)

где Gк — равнодействующая силы веса комплекта колен и подъёмной рамы, кгс (Н).

Коэффициент собственной устойчивости определяется как отношение момента, создаваемого массой всех частей АЦЛ или КП с учётом наклона поверхности в сторону опрокидывания относительно линии опрокидывания, к моменту, создаваемому ветровой нагрузкой, относительно той же линии опрокидывания. Коэффициент собственной устойчивости должен быть не менее 1,5. Устойчивость АЦЛ и КП может оцениваться также по допустимой минимальной устойчивости. Допустимая минимальная устойчивость определяется отношением опорной реакции разгруженной стороны лестницы к полусумме опорных реакций и должна быть не менее 20%:

Реакции колес для определения допустимой устойчивости могут быть определены не только теоретически из уравнений равновесия ΣМ = 0; ΣX = 0; ΣY = 0, но и практически путём установки опор лестницы или коленчатого подъёмника на платформенные весы. Для автомобильных лестниц длиной 30 м минимально допустимая реакция опор разгруженной стороны должна быть не менее 800 кгс, а для лестниц длиной 45 м — 1000 кгс.