Л Е К Ц И Я

по дисциплине «Пожарная техника»

Раздел № 1 Пожарно-техническое оборудование

Тема № 2. Оборудование и инструмент для спасания, самоспасания и ведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров.

Занятие 2.1. Оборудование и инструмент для спасания, самоспасания и ведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС.

3. Литература

основная

  - Теребнев В.В. Пожарная техника. Книга 1. Пожарно-техническое вооружение. Устройство и применение/ В.В. Теребнев, Н.И. Ульянов, В.А. Грачев; Под общ. ред. Теребнева - М.: Центр Пропаганды, 2007.-328с.

- Правила по охране труда в подразделениях государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. ПОТ Р 0-01-2002. – М.; 2003. – 86 с.

дополнительная

  - Здания повышенной этажности: Учебное пособие/ В.В. Теребнев, Н.С. Артемьев, А.В. Подгрушный. - М.: Пожнаука, 2006.-236 с.

  - Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько - М.: Академия ГПС МЧС России, 2004.-550 с.

нормативные правовые документы

- ФЗ РФ №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- ГОСТ Р 50982- 2009 Инструмент для проведения специальных работ на пожарах.

1. Классификация спасательных устройств и перспективы их развития.

Все спасательные устройства можно условно разделить  по конструктивным особенностям и эксплуатационным параметрам на 6 групп:

1. Лестницы.

2. Рукава спасательные.

3. Спасательные веревки.

4. Канатно-блочные спасательные системы

5. Амортизирующие устройства.

6. Летательные аппараты.

Устройства 1, 2 и 4-й групп могут быть как стационарными, так и переносными, устанавливаемыми в местах аварийного выхода людей. В этом случае высота спасания определяется прочностью несущих элементов  конструкции с учетом максимально возможного числа спасаемых. Спасательные устройства 3 группы вывозятся на пожарных автомобилях и являются обязательным атрибутом звена разведки.

Устройства 5-й группы доставляются к месту пожара и устанавливаются на земле пожарными. Для растягиваемых и удерживаемых над землей полотнищ и сеток, а также для растягиваемых мембранных устройств с воздушным демпфером, высота спасания практически не может превышать третьего этажа.

К шестой группе спасательных устройств относятся в основном вертолеты, которые как показала практика в условиях пожара использовать довольно сложно из-за конвективных потоков и сильного задымления.

К первой группе относятся гибкие, складные, раздвижные, убирающиеся, свертываемые, металлические, канатные, цепные лестницы с разнообразными устройствами   крепления, хранения, они могут размещаться внутри или снаружи здания или вывозится на пожарном автомобиле.

Ко второй группе спасательных устройств относятся рукава: убирающиеся, свертываемые, однослойные, многослойные, цельные, секционные, эластичные, брезентовые, с антистатической пропиткой, морозостойкие и с теплоотражательной оболочкой. С помощью рукава спасание осуществляется за счет вертикального спуска человека внутри трубы, которая может размещаться внутри или снаружи здания, а также устанавливаться на пожарных автолестницах и коленчатых подъемниках.

К третьей группе спасательных устройств относятся спасательные верёвки выпускаемые длиной 30-50 м. Совместно с пожарным спасательным поясом и карабином они могут быть использованы, как индивидуальные средства спасения пожарных, а при соответствующих способах закрепления на пострадавшем, для его эвакуации из верхних этажей здания. К этой группе можно отнести и компактные  канатно-блочные спасательные системы с разнообразными механизмами регулирования скорости спуска. Эти устройства предназначены для одиночного спуска людей из верхних этажей многоэтажных зданий.

К четвертой группе  относятся блочно-тросовые полиспастовые системы с механическими, гидравлическими или фрикционными тормозящими устройствами.

К пятой группе относятся растягиваемые и удерживаемые над землей полотнища, сетки, растягиваемые мембраны с воздушным демпфером, пневматические одно и двухмерные подушки, маты.

К шестой группе  относятся летательные аппараты, парашюты и  инновационные системы «Волан» и летающая платформа.

Ст.122. Требования к средствам самоспасания пожарных.

Средства самоспасания  пожарных (веревка пожарная, пояс пожарный и карабын пожарный) должны выдерживать статическую нагрузку не менее 10 килоньютонов, обеспечивать возможность страховки пожарных при работе на высоте и самостоятельного спуска пожарных с высоты.

Ст. 132. Требования к ручным пожарным лестницам.

1. Ручные пожарные лестницы должны обеспечивать личному составу пожарной охраны возможность проникновения в помещения и на крыши зданий, сооружений и строений, подачи в указанные помещения огнетушащих   средств и веществ, а также спасения людей из этих помещений, минуя пути эвакуации.

2. габаритные размеры и конструкция ручных пожарных лестниц должны обеспечивать возможность их транспортирования на пожарных автомобилях

3. Механическая прочность, размеры и эргономические и защитные показатели ручных пожарных лестниц должны обеспечивать возможность выполнения задач по спасанию людей с высотных уровней и подъем необходимого пожарного оборудования.

Вывод по первому вопросу: все спасательные устройства в первую очередь используются  для спасания людей.

2.  Классификация механизированного и немеханизированного инструмента.

В процессе тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ большое значение имеет время, отводимое на разборку конструкций разных как по материалу, так и конфигурации. Вскрытие металлических дверей, проникновение через оконные проемы защищенные металлическими решетками, оказание помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, извлечение людей из завалов при авариях и катастрофах, все это не возможно без соответствующей технической оснащенности.  Поэтому на смену  шанцевому инструменту заводы-изготовители приступили к выпуску механизированного инструмента, призванного облегчить выполняемые операции.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р50982-96 Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожаре. Общие технические требования. Методы испытания, дается следующая классификация:

По функциональному назначению:

1. Инструмент для резки различных конструкций:

- машины отрезные дисковые;

- ножницы (кусачки) гидравлические;

- комбинированный инструмент (разжим-кусачки);

- пилы цепные по дереву.

2. Инструмент для подъема, перемещения и фиксации различных тяжелых строительных конструкций:

- пневмодомкраты;

- гидроразжимы;

- гидродомкраты одностороннего и двустороннего действий;

- лебедки.

3. Инструмент для пробивания отверстий и проемов в строительных конструкциях, дробления крупных элементов:

- мотоэлектро-, пневмо- и гидромолотки;

- электроперфораторы.

4. Инструмент, применяемый при закупорке отверстий в трубах различного диаметра, заделке пробоин в емкостях и трубопроводах:

- эластомерные пневмозаглушки;

- пневмопластыри.

Вывод по второму вопросу: на смену шанцевому инструменту заводы-изготовители приступили к выпуску механизированного инструмента, призванного облегчить выполняемые операции.

3. Гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ).

Пожарный гидравлический инструмент - это инструмент, приводимый в действие от ручного (ножного) насоса или от электро-, мото- или пневмоприводного насосного агрегата, предназначенный для выполнения различных работ на пожаре.

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент по комплектации заводами изготовителями можно условно классифицировать по следующим признакам:

- по способу подвода гидравлической энергии:

- с ручным выносным насосом (РН-250);

- с встроенным насосом;

- от насосной станции с бензомоторным приводом;

- от насосной станции с электродвигателем.

- по функциональному назначению:

  - для резания листового и профильного металла (кусачки, резаки, тросорезы и т.д.);

  - для перемещения объектов и расширения щелей в стыке трудно раздвигаемых объектов (расширители, разжимы и т.д.);

  - для приподнимания и удержания грузов (цилиндры со штоками, домкраты);

  - комбинированный - способный совмещать в себе несколько функций (ножницы комбинированные, разжим - кусачки).

- по способу защиты при разрыве подводящих трубопроводов:

  - с гидравлическими блокирующими системами (домкраты, разжимы, разжим – кусачки);

  - без наличия таковых (резак, кусачки, тросорез и т.д.).

Инструмент по принципу действия является гидравлической машиной, использующей при работе энергию рабочей жидкости, которая подводится от источника гидродавления (ручной насос, насосная станция).

Выпускаемый различными предприятиями и  фирмами гидроинструмент может иметь различную комплектацию, что определяется  требованиями заказчика.

Минимальная комплектация на примере РГАИ-1 (ручной гидравлический аварийный инструмент) включает в себя:

- насос;

- резак;

- разжим;

- домкрат;

- рукава высокого давления.

Основным элементом любого гидроинструмента является поршневой гидропривод состоящий из:

- гильзы цилиндра;

- поршня;

- штока;

- подводящих штуцеров.

Принцип работы заключается в поочередной подаче рабочей жидкости в поршневую или штоковую полость гильзы цилиндра под давлением.

Подача жидкости в поршневую полость, за счет усилий передаваемых через поршень 2 заставляет шток 3 выдвигаться (рис.1), подача жидкости в штоковую полость возвращает шток в исходное положение (рис.2).

4

3

2

1

4

Рис.1

3

2

1

4

Рис.2

Работа кусачек и разжимов основывается на воздействии штока на исполнительный орган, который представляет собой кривошипно-шатунный механизм, преобразующий прямолинейное движение поршня во вращательное движение лезвий относительно их общей оси. Губки при вращении совершают работу, выполняя ту или иную целевую функцию.

Рис.3

В соответствии с пунктом 5.6.2.1 ГОСТ Р50982-96 «В случае случайного падения давления в напорной магистрали (например, аварийный обрыв ее обломком металлоконструкции) рабочий орган гидроинструмента должен оставаться на месте».

С этой целью в конструкции разжимов, домкратов и других инструментов предусмотрены запорные клапаны или гидрозамки, которые автоматически перекрывают каналы при падении давления рабочей жидкости в рукавах высокого давления. Схема работы гидрозамка представлена на рис.3

Жидкость от источника давления через распределитель поступает по каналу 1 или 2, в зависимости от положения золотника рукоятки управления и заполняет полости «А» или «В» челнока 3. Под действием давления жидкости челнок 3 преодолевая сопротивление пружины и давление в гидрозамке, а значит и в соответствующей полости изделия открывает выход для слива вытесняемой поршнем жидкости. Одновременно подаваемая жидкость своим давлением, преодолевая сопротивление пружины, 4 отжимает шарик 5 второго гидрозамка и поступает в соответствующую полость изделия, преодолевая усилия внешней нагрузки. Происходит движение штока и соответственно рычагов.

При переходе в нейтральное положение золотника подводящая жидкость обеих полостей «А» и «В», челнока 3 каналами 1 и 2 сообщается со сливом. Один из шариков 5 под воздействием пружины 4 и давления жидкости, создаваемого поршнем при воздействии внешней нагрузки садится на седло гидрозамка. В результате чего движение штока, а значит и рычагов не происходит, так как вытесняемая жидкость запирается одним гидрозамком. Аналогично фиксирование штока (рычагов) происходит и в случае обрыва напорного рукава независимо от положения золотника управления. Так как канал высокого давления при обрыве сообщается с атмосферой то давление в одной из полостей «А» или «В» падает, шарик соответствующего гидрозамка садится на седло и жидкость из полости изделия, куда подавалось давление, обратно не вытесняется под действием внешней нагрузки. Самопроизвольное движение штока не происходит.

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент «СПРУТ»

Комплект «Спрут» может состоять из: насосной гидростанции, ручного насоса, ножниц комбинированных, расширителя дверного, отрывателя петель, цилиндра телескопического и другого инструмента комплектуемое по потребности заказчика.

Приведение в действие питателей аварийно-спасательного инструмента обеспечивается за счет насосной станции или ручного насоса.

Гидростанция с бензоприводом СГС - 1 - 80Д

Применяется для обеспечения гидравлической энергией аварийно-спасательных инструментов.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Расход 1,2 л/мин Производительность (10/76 МПа) 2200/800см3/мин Масса 15,5 кг Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 420 х 320 х 340 мм |
| --- | --- |

Гидростанция с электроприводом СГС - 1 - 80Э

Применяется для обеспечения гидравлической энергией аварийно-спасательных инструментов.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Напряжение 220 В Производительность(10/76 МПа) 1000/300 см3/мин Масса 14 кг Габариты (длина, ширина, высота) 450х240х340 |
| --- | --- |

Гидростанция с бензоприводом СГС - 1 - 80Д (HONDA)

Применяется для обеспечения гидравлической энергией аварийно-спасательных инструментов.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Расход 1,2 л/мин Производительность (10/76 МПа) 1000/250 см3/мин Масса 17,7 кг Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 420 х 280 х 380 мм |
| --- | --- |

Гидростанция с бензоприводом СГС – 2п - 80Д (HONDA)

Применяется для попеременной подачи гидравлической энергии на два инструмента.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Расход 1,2 л/мин Производительность (10/76 МПа) 1000/250 см3/мин Масса 18 кг Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 420 х 280 х 380 мм |
| --- | --- |

Гидростанция с бензоприводом СГС – 2 - 80Д (HONDA)

Применяется для попеременной подачи гидравлической энергии на два инструмента.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Расход 1,2 л/мин Производительность (10/76 МПа) 1300/320 см3/мин Масса (с рукавами 10м и клапанами разъёма) 30,5 кг Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 605 х 405 х 425 мм |
| --- | --- |

Насос ручной НРС - 2/80

Применяется для обеспечения гидравлической энергией аварийно-спасательных инструментов

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Тип насоса – двухступенчатый Полезный объем масла 1100 см3 Рабочий объем 1(2) ступени на каждый такт 11 см2 (2 см3) Применяемые масла АМГ - 10 ГОСТ 6794 -75 Масса готовых к работе насоса 7,45 кг Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 610 х 160 х 155 мм |
| --- | --- |

Передача энергии от источников давления на питатели осуществляется по рукавам высокого давления, которые стационарно установлены на самом инструменте, но имеют малую длину (30-50 см). Для облегчения маневра при выполнении работ гидравлический инструмент комплектуется однорядными и двухрядными катушками (соответственно для работы одного или двух питателей).

Катушка однорядная КУС - 1/15

Применяется для подключения гидравлического инструмента, расположенного на расстоянии до 15 м от источника энергии.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Максимальное усилие на ручку барабана 8,0 кгс Количество барабанов 1 шт. Количество рукавов на барабане 2х15 м Масса готовой к работе катушки 7,4 кг Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 380 х 300 х 470 мм |
| --- | --- |

Катушка двухрядная КУС - 2/15

Применяется для подключения гидравлического инструмента, расположенного на расстоянии до 15 м от источника энергии.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Масса 21,0 кг Количество барабанов 2 шт. Количество рукавов на барабане 2 х 15 м Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 500 х 460 х 450 мм |
| --- | --- |

Кусачки КГС – 80

Предназначены для резания листового металла, труб, перекусывания арматуры из стали.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рабочее давление 80,0 МПа Максимальное усилие резания (в углублении) 36,0 тс Диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали 32 мм Перерезание швеллера, двутавра № 16 Раскрытие челюстей 135 мм Применяемые масла АМГ-10 ГОСТ 6794 -75 Масса готовых к работе кусачек 13,0 кг Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 755 х 220 х 160 мм |
| --- | --- |

При выполнении различных работ с кусачками необходимо строго соблюдать правила охраны труда. Работа с гидроинструментом должна проводиться в спецодежде (комбинезоне), защитных перчатках (крагах, рукавицах), каске с защитным стеклом.

В процессе резания материала следует удерживать кусачки в положении, при котором плоскость лезвий перпендикулярна разрезаемому материалу, во избежание попадания материала в зазор между плоскостями лезвий (при этом может происходить увеличение зазора, изгиб лезвий и, соответственно, поломка их). В случае отклонения плоскости лезвий на 20..30 градусов от перпендикулярности резку материала необходимо немедленно прекратить, лезвия инструмента развести и начать процесс резания вновь на другом участке.

Ножницы комбинированные НКГС – 80

Применяются для резания листов металла, труб, перекусывания арматуры из стали, а также для раздвигания, поднимания и удержания грузов в фиксированном положении.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Максимальное усилие резания (в углублении) 32,0 тс Диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали 36 мм Максимальное усилие стягивания 9,5 тс Толщина перерезаемого стального листа 10 мм Раскрытие челюстей 335 мм Применяемые масла АМГ-10 ГОСТ 6794 -75 Масса готовых к работе кусачек 13,3 кг Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 850 х 200 х 160 мм |
| --- | --- |

Ножницы комбинированные и расширители могут быть использованы для стягивающих операций и перемещения груза методом подтягивания. Для этого они комплектуются двумя насадками с цепью и крюками.

Насадок подсоединяется к ножу скобой и закрепляется пальцем. От выпадения пальцы фиксируются стопорами.

Расширитель большой РБГС – 80

Применяется для перемещения различных объектов, проделывания проходов в завалах, расширения щелей в стыке трудно раздвигаемых объектов, удержания грузов в фиксированном положении, деформирования и стягивания.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Максимальное раздвигающее усилие 11,0 тс Максимальное тяговое усилие 9,2 тс Раскрытие челюстей 845 мм Применяемые масла АМГ-10 ГОСТ 6794-75 Масса готовых к работе расширителя 21,6 кг Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 990 х 335 х 200 мм |
| --- | --- |

Расширитель средний РCГС – 80

Применяется для перемещения различных объектов, проделывания проходов в завалах, расширения щелей в стыке трудно раздвигаемых объектов, удержания грузов в фиксированном положении, деформирования и стягивания.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Максимальное раздвигающее усилие 11,0 тс Максимальное тяговое усилие 5,7 тс Раскрытие челюстей 795 мм Применяемые масла АМГ-10 ГОСТ 6794-75 Масса готовых к работе расширителя 17,5 кг Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 940 х 265 х130 мм |
| --- | --- |

Цилиндр с одним штоком ЦГС - 1/80

Применяется для приподнимания и удержания грузов, раздвижения или стягивания грузов.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Максимальное раздвигающее усилие 14,0 тс Максимальное тяговое усилие 5,5 тс Рабочий ход штока 335 мм Применяемые масла АМГ-10 ГОСТ 6794-75 Масса готовых к работе цилиндра 13,4 кг Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 640 х 350 х 100 мм |
| --- | --- |

Цилиндр с двумя штоками ЦГС - 2/80

Применяется для приподнимания и удержания грузов, раздвижения или стягивания грузов.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Максимальное раздвигающее усилие 14,0 тс Максимальное тяговое усилие 5,5 тс Рабочий ход штока 2х275 мм Применяемые масла АМГ-10 ГОСТ 6794-75 Масса готовых к работе цилиндра 19,3 кг Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 900х 390 х 1000 мм |
| --- | --- |

Расширитель короткий РКГС-80

Предназначен для перемещения различных объектов, расширения щелей, удержания грузов в фиксированном положении, деформирования и стягивания.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Толкающая сила 52 кН Раскрытие челюстей 562 мм Масса готовых к работе расширителя 17,6 кг Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 775 х 205 х 265 мм |
| --- | --- |

Цилиндр телескопический большой ЦТБС-80

Предназначен для приподнимания и удержания грузов.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Усилие первой ступени 24,0 тс Усилие второй ступени 9,4 тс Ход первой ступени 389 мм Ход второй ступени 353 мм Масса готовых к работе цилиндра 16,35 кг Габаритные размеры (с рукавами) 533 х 104 х 347 мм Габаритные размеры (без рукавов) 533 х 104 х 304 мм |
| --- | --- |

Цилиндр телескопический малый ЦТМС-80

Предназначен для приподнимания и удержания грузов.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80,0 МПа Усилие первой ступени 24,0 тс Усилие второй ступени 9,4 тс Ход первой ступени 158 мм Ход второй ступени 136 мм Масса 10,25 кг Габаритные размеры (с рукавами) 303 х 104 х 347 мм Габаритные размеры (без рукавов) 303 х 104 х 304 мм |
| --- | --- |

Расширитель дверной РДС-80

Предназначен для аварийного вскрытия дверей, расширения узких щелей. Комплектуется ручным насосом с быстроразъёмным соединением.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80 МПа Выход штока 70 мм Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 250 х 110 х 100 мм Масса 5 кг |
| --- | --- |

Отрыватель петель ОПС-80

Предназначен для аварийного срезания дверных петель. Комплектуется ручным насосом с быстроразъёмным соединением

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80 МПа Выход штока 35 мм Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 260 х 130 х 90 мм Масса 5,2 кг |
| --- | --- |

Тросорез ТДПС-80

Предназначен для дистанционного перекусывания стальных тросов и арматуры диаметром до 25 мм.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80 МПа Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 230 х 90 х 55 мм Масса 1,7 кг |
| --- | --- |

Кусачки (скоба) КСДС-80

Предназначены для дистанционного перекусывания стальных арматуры диаметром до 25 мм и элементов металлоконструкций, входящих в размер скобы.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 80 МПа Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 230 х 85 х 55 мм Масса 2,9 кг |
| --- | --- |

Универсальный гидравлический инструмент «Простор»

Комплект «Простор» может состоять из: разжима РГ-250, кусачек КГ-250, разжима-кусачек РКГ-250, домкратов с односторонним и двухсторонним ходом поршня, ручного насоса РН-250, катушки шланговой КШ-250/10-1 и насосной станции СН-250. Комплектуемое по потребности заказчика.

Мотонасосный агрегат МНА -25; МНА -25/2-1; МНА -25/2-2

Насосная станция предназначена для обеспечения рабочей жидкостью с давлением до 25 МПа гидравлических устройств (инструментов).

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 25 МПа (250 атм) Мощность двигателя 1,9 кВт Масса 28 кг Тип привода (марка двигателя) HONDA G100k2 Производительность (при рабочем давлении 25 МПа) 2,4 л/мин Емкость маслобака 6,0 л |
| --- | --- |

Гидросистема насосной станции СН-250-3 присоединяется к потребителям посредством рукавов высокого давления гидроразъемами типа «штырь». Как показала практика, даже незначительное попадание грязи в местах соединений не позволяет произвести подключение, поэтому колпачки и пробки после удаления их с гидроразъемов рекомендуется взаимно соединять на период использования станции.

Кусачки КГ-250/80 М

Кусачки гидравлические предназначены для разрезания металлических профилей, проволоки, тросов, труб, перемычек и т.п. и могут быть использованы при проведении аварийно-спасательных и восстановительных работ, в экстремальных ситуациях: после стихийных бедствий, при авариях на транспорте и в промышленности, а также при проведении ремонтных и строительных работ, технологических операций.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 25 МПа (250кгс/см2) Максимальное усилие резания (в углублении) 260 кН (26 тс) Диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали не более 25 мм Толщина перерезаемого стального листа не более 4 мм Раскрытие челюстей 120 мм Применяемые масла АМГ-10 ГОСТ 6794-75 Масса готовых к работе кусачек 16 кг |
| --- | --- |

При перекусывании прутков необходимо учитывать, что для диаметра более 6 мм допускается выполнять эту операцию только режущими кромками углубления на лезвиях.

Разжим РГ-25

Разжим РГ-250 предназначен для расширения щелей в стыке двух трудно раздвигаемых деталей.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 25 МПа (250кгс/см2) Максимальное раздвигающее усилие 150 кН (15тс) Максимальное тяговое усилие 120 кН (12 тс) Раскрытие челюстей 800 мм Применяемые масла АМГ-10 ГОСТ 6794-75 Масса готовых к работе расширителя 34 кг |
| --- | --- |

При использовании разжима для увеличения щели, необходимо во избежание поломки инструмента вводить кончики губок на глубину менее 25 мм.

Разжим-кусачки РКГ-250

Применяется для резания листов металла, труб, перекусывания арматуры из стали, а также для раздвигания, поднимания и удержания грузов в фиксированном положении.

|  | Параметры | РКГ-250 | РКГ-250/80 | РКГ-250/80М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |  |  |
|  | Раб. давление, атм | 250 |  |  |
|  | Разжимающая сила на концах губок | 4.2 | 3.1 | 3.3 |
|  | Сжимающая сила, т | 6.5 | 6.0 |  |
|  | Разжимающая сила на концах губок, т | 5.0 | 3.2 | 3.5 |
|  | Максимальная раздвигающая сила, т | 7.6 | 4.5 | 5.5 |
|  | Максимальное тянущее усилие, т | 8.4 | 6.3 | 6.5 |
|  | Максимальная сила резания, т | 29.0 | 26.0 |  |
|  | Сила резания в центре губок, т | 11.7 | 10.0 | 11.0 |
|  | Максимальное раскрытие губок, мм | 400 | 380 | 300 |
|  | Масса, кг | 22 | 19 | 17 |
|  | Габаритные размеры, мм | 955х242х 250 | 910х260х 260 | 870х260х260 |

Домкраты

Предназначены для подъема груза в вертикальном направлении и расширения проема между трудно раздвигаемыми устройствами в остальных направлениях.

|  | Параметры | ДГ-400 | ДГ-660 | ДГ-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |  |  |
|  | Рабочее давление, атм | 250 |  |  |
|  | Наибольшее усилие при подъеме и расширение | 100 кН (10 тс) |  |  |
|  | Наибольшее усилие при стягивании | 78 кН (7,8 тс) |  |  |
|  | Длина в сложенном состоянии (без насадок) у исполнения (мм): | 632 | 892 | 402 |
|  | Ход штока у исполнения (мм): | 400 | 660 | 200 |
|  | Время полного раскрытия домкрата (при производительности насосной станции 3 литра/мин),не более у исполнения (сек), | 33 | 54 | 18 |

Домкраты комплектуются дополнительными сменными принадлежностями, состоящими из набора насадок, опор и удлинителей которые с помощью резьбы крепятся на штоках поршней  или и на переходниках.

| Опоры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Насадки |  |  |

При использовании домкрата для подъема грузов не допускается работать под грузом, если не установлены специальные опоры, т.к. груз может соскользнуть с насадок домкрата. Для предотвращения скольжения насадок по поверхности раздвигаемых объектов перед включением домкрата необходимо убедиться, что насадки установлены правильно. Если домкрат выскальзывает, следует остановить движение его поршней и начать работу в другом положении домкрата относительно объекта. Необходимо следить за тем, чтобы реакции на раздвигающую силу были соосны штокам домкрата - иначе штоки при выдвижении их могут согнуться. Работа домкрата осуществляется посредством воздействия (вращения) на его ручку управления. Контроль работы визуальный. Для проведения работы оператор должен установить домкрат в положение, определяемое задачей, например, в вертикальное положение под поднимаемый груз, в горизонтальное или наклонное положение между раздвигаемыми элементами конструкции.

Некоторые допускаемые схемы установки домкрата и недопустимые варианты использования насадок см. на рис.1. и рис.2

Недопустимые варианты использования сменных насадков и домкратов

Рис. 1

Рекомендуемые варианты использования домкратов и установленных на них насадков

Рис. 2

Допускается использовать домкрат для стягивания (сведения) элементов конструкции. При этом должны использоваться цепи или канаты соответствующей прочности (не менее 80 кН) и специальные насадки для пристыковки цепей к домкрату.

Катушка КШ-250/10-2.

Предназначена для наматывания на нее двух гибких рукавов высокого давления (шлангов) с целью обеспечения возможности их переноса, а также подключения к источнику рабочей жидкости гидравлических инструментов, расположенных на расстоянии до 10м.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 25 МПа (250кгс/см2) Количество барабанов 2 шт. Количество рукавов на барабане 2 х 10 м |
| --- | --- |

Ручной насос РН-250

Предназначен для обеспечения рабочей жидкостью с давлением до 25 МПа гидравлических устройств.

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее давление 25 МПа (250кгс/см2) Тип насоса плунжерный Количество подключаемых питателей 1 шт. Применяемые масла АМГ-10 ГОСТ 6794-75 Полезный объем масла 3000 см3 |
| --- | --- |

Вывод по третьему вопросу: правильные и грамотные действия по работе с аварийно-спасательным инструментом облегчат работы по спасанию людей.

4. Пневматический инструмент.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации на домкраты пневматические (в дальнейшем "пневмодомкраты") представляют собой основной документ, предназначенный для изучения устройства, принципа работы изделий, а также содержащий необходимые сведения для правильной эксплуатации и соблюдения мер безопасности.

Пневмодомкраты предназначены для использования при производстве строительно - монтажных, такелажных, аварийно - спасательных и других работ.

Эксплуатация пневмодомкратов возможна на открытых площадках (и в помещениях) при температуре окружающего воздуха от минус 40o С до плюс 50o С, а также кратковременно до плюс 110oС.

Пневмодомкрат, являющийся рабочим силовым органом, представляет собой полый эластомерный (резинокордный) элемент подушечного типа, армированный металлическим тросиком, снабженный металлическим штуцером, обкладочная резина которого обладает износостойкостью и стойкостью к следам нефтепродуктов, кислот и щелочей.

Рабочая среда пневмодомкратов - сжатый газ (воздух). Допускается использовать в качестве рабочей среды - воду.

Рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/ см2).

Примечание* - максимальная грузоподъемность обеспечивается рабочим давлением при высоте подъема не более 30% от максимальной.

Пневмодомкрат представляет собой полый эластомерный (резинокордный) элемент подушечного типа, армированный металлическим тросиком, снабженный металлическим штуцером, обкладочная резина которого обладает износостойкостью и стойкостью к следам нефтепродуктов, кислот и щелочей.

Подключение пневмодомкратов к пневмооснастке производится через пневморукава с байонетными разъемами и пульт (переключатель) управления для одновременной работы с двумя пневмодомкратами, оснащенный необходимой запорной и предохранительной арматурой, контрольными приборами (манометрами). При необходимости в качестве привода может быть использован передвижной или стационарный компрессор, воздушный насос, газогенератор, транспортный баллон сжатого газа, воздушный насос, газогенератор, транспортный баллон сжатого газа, воздушная магистраль, пневматические системы авто- и железнодорожного транспорта и т. п. Допускается комплектовать пневмодомкраты защитными чехлами, щитками и накладками для эксплуатации:

При выборе мест установки и количества пневмодомкратов следует учитывать следующие условия эксплуатации:

- при наличии на опорной поверхности груза выступов или неровностей для увеличения площади контакта с домкратом следует использовать опорные выкладки (рис.3).

- если зазор между грузом и опорой превышает 60 мм, рекомендуется уменьшить его за счет установки подкладок (рис. 4).

Рис. 2. Схема применения пневмодомкратов с опорной выкладкой

Рис. 3. Схема применения пневмодомкратов с опорной выкладкой с уменьшением зазора между грузом и опорой за счет установки подкладок.

- подъем груза в виде панели, балки и т. п. следует начинать с одного из концов груза с последующей переустановкой груза на страховочные выкладки. Затем переходят к подъему другого конца груза и также фиксируют достигнутое при подъеме положение с помощью страховочных выкладок. При необходимости выполнения работ по дальнейшему подъему груза следует подготовить и установить дополнительные выкладки и осуществить подъем в вышеописанной последовательности.

- для повышения грузоподъемности под каждый конец панели (блоки и т. п.) следует устанавливать два домкрата, как показано на рис. 4. Для увеличения рабочего хода допускается применять спаренные по высоте пневмодомкраты, но не более 2-х (рис. 5).

Рис. 4. Схема применения пневмодомкратов для увеличения подъемной силы.

Установка пневмодомкратов под груз осуществляется в исходном (не заполненном) состоянии. При этом необходимо убедиться, чтоб поверхность контакта пневмодомкрата с грузом составляла не менее 2/3 общей рабочей поверхности (рис. 5).

После совершения подъема груза на заданную высоту рекомендуется закрепить груз на жестких опорах для снятия избыточного давления и извлечения пневмодомкрата из-под груза (рис.5).

Рис. 5. Схема применения пневмодомкратов для увеличения рабочего хода и закрепления груза на жестких опорах для извлечения пневмодомкратов из-под груза.

Резиновые пневмодомкраты (рис.6) предназначены для выполнения строительно-монтажных, ремонтных, аварийно-спасательных и восстановительных работ. Характеризуется уникальным соотношением рабочего хода к исходной высоте домкрата. Минимальный зазор для установки, упрощенные требования к подготовке основания. Низкое рабочее давление воздуха. Удобство сборки и высокая безопасность эксплуатации комплекта.

Особенности: стальной баллон (7л, 14,7 МПа) с редуктором в чехле.

Рис.6. Резиновые пневмодомкраты

Таблица 3.

Технические характеристики

| Наименование | Типоразмер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПД-2 | ПД-4 | ПД-10 | ПД-20 |
| Грузоподъемность, т | 2 | 4 | 10 | 20 |
| Рабочее давление, Мпа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Рабочий ход, мм | 90 | 140 | 260 | 350 |
| Габаритные размеры, мм | 190х250х20 | 250х350х20 | 430х470х25 | 550х630х25 |
| Масса, кг | 1,3 | 2,5 | 6,0 | 11,5 |
| Испытательное давление, Мпа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Меры безопасности.

- При выполнении работ с пневмодомкратами следует соблюдать общие положения техники безопасности, разработанные для подъема и перемещения грузов с помощью подъемных механизмов.

- При подъеме и удержании грузов на заданной высоте следует применять страховочные выкладки (бруски, доски, щиты, балки и т. п.).

- Для обеспечения устойчивого положения груза на пневмодомкрате рекомендуется использовать деревянные бруски 60х80х400 мм (рис. 5). Пятно контакта домкрата с грузом не должно быть менее 1/2 площади рабочей поверхности. Количество спаренных по высоте пневмодомкратов не должно быть более двух..

- Не допускается превышение давления в пневмоподушках более 10% сверх рабочего, равного 0,6 Мпа (6 кгс/см2).

- При эксплуатации пневмодомкратов необходимо соблюдение мер безопасности для пневмооснастки (типа УПГ - ПД).

- Наполнение пневмодомкратов должно осуществляется постепенно.

Пневмодомкраты должны храниться в сухом проветриваемом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных солнечных лучей, на стеллажах, на расстоянии не менее 2-х м. от тепло излучающих приборов и не менее 0,5 м от пола и стен, при температуре от минус 15o С до плюс 20o С и относительной влажности от 45% до 80%.

При хранении в чехлах пневмодомкраты должны не реже одного раза в год выниматься из чехлов, осматриваться, просушиваться и перекладываться. Допускается хранение пневмодомкратов в чехлах штабелями не более 3-х штук в каждом.

Транспортировка пневмодомкратов упакованных в тару возможно всеми видами транспорта при условии соблюдения правил перевозок грузов предусмотренных для данного вида транспорта.

Запрещается при хранении и транспортировке на пневмодомкраты, упакованные в чехлы, укладывать какие - либо грузы. Запрещается перевозить пневмодомкраты совместно с кислотами, щелочами, растворителями и другими химически активными веществами.

Вывод по четвертому вопросу: знание правил охраны труда при работе с аварийно-спасательным инструментом – залог безопасности личного состава при выполнении работ на пожаре и при ЧС.

5. Электрофицированный инструмент.

Электрические лебедки (рис.7) - это лебедки, работающие от электромотора, который питается от бортовой сети автомобиля.

Рис.7. Электрическая лебедка

Машина ручная сверлильная (рис.8) электрическая двухскоростная ИЭ 1211БЭ предназначена для сверления отверстий в сталях с временным сопротивлением разрыву не более 390 МПа, а также цветных металлах, пластмассе, древесине.

Рис.8. Машина ручная сверлильная

Перфоратор ручной электрический (рис.9) предназначен для сверления отверстий в бетоне и каменной кладке диаметром 4-26 мм. Электронная регулировка скорости для полного контроля над выполняемой операцией. Блокировка вращения для легких долбежных работ в кирпиче, бетоне и каменной кладке. Отключение удара для работ по сверлению в дереве, керамике, металле и заворачиванию саморезов. Быстрая замена патрона SDS-Plus на 3-х кулачковый патрон значительно расширяет область применения перфоратора и экономит время на смену принадлежностей. Встроенная предохранительная муфта исключает внезапный крутящий удар при заклинивании бура. Эргономичная прорезиненная пистолетная задняя рукоятка для большего удобства использования. Длинный 5 метровый сетевой кабель для большей маневренности при работе инструментом. Коннектор для подключения интегрированной системы удаления пыли D25300D и D25300DH. Эргономичный индустриальный дизайн, прогрессивная обтекаемая форма корпуса обеспечивают удобство работы в различных применениях. Усовершенствованная система уплотнений для максимальной защиты от попадания пыли обеспечивает долгий срок службы. Большой 22 мм ударный механизм обеспечивает высокую производительность и создает минимальную нагрузку на наиболее важные компоненты перфоратора.

Рис.9. Перфоратор ручной электрический

Таблица 4.

Технические характеристики

| Потребляемая мощность |  | 800 Вт |
| --- | --- | --- |
| Выходная мощность |  | 395 Вт |
| Число оборотов |  | 0-1150 об/мин |
| Кол-во ударов в минуту |  | 0-4300 уд/мин |
| Энергия удара |  | 0-3.4 Дж |
| Патрон |  | SDS-Plus |
| Максимальный диаметр сверления | Дерево | 30 мм |
|  | Металл | 13 мм |
|  | Бетон | 26 мм |
|  | Полая коронка | 65 мм |
| Длина |  | 308 мм |
| Высота |  | 225 мм |
| Вес |  | 3.1 кг |

Комплект поставки:

- многопозиционная боковая рукоятка;

- ограничитель глубины;

- быстросменный 13 мм, 3-х кулачковый самозажимной патрон;

- чемодан.

Сверла (буры) по камню, металлу, дереву (рис.10) предназначены для сверления отверстий в дереве, металле, пластике. Для сверления бетона и кирпича используют буры и спиральные свёрла, усиленные накладкой из твёрдых износостойких материалов: карбида вольфрама, нитрида титана с добавками кобальта. Для буров требуется перфоратор. Скорость работы с ним выше, чем с дрелью. С помощью перфоратора также можно делать сквозные отверстия для проводки труб и проводов.

Рис.10. Сверла (буры) по камню, металлу, дереву

Вывод по пятому вопросу: электорофицированный инструмент – это инструмент, работающий от электромотора бортовой сети автомобиля

Требования нормативных документов к эксплуатации спасательных устройств передвижных систем пожаротушения.

322. Надежность инструмента и безопасность работы с ним обеспечивается исправным содержанием, повседневным контролем за его состоянием и своевременным техническим обслуживанием.

Исправность инструмента определяется наружным осмотром и испытанием.

323. Работа с пневмо-гидроинструментом должна проводиться в спецодежде (комбинезоне),  защитных перчатках (крагах, рукавицах), каске с защитным стеклом.

324. Пневмо-гидроинструмент должен соответствовать требованиям ТУ на каждый имеющийся в комплекте агрегат, иметь значения параметров вибрации, не превышающие установленных ГОСТ, а также параметры шума, не превышающие октавные уровни звуковой мощности, установленные в стандартах и технических условиях на машины конкретного вида.

325. Для обслуживания пневмо-гидроинструмента, его регулировки и настройки допускается личный состав подразделений ГПС, прошедший специальное обучение и назначенный приказом руководителя подразделения ГПС.

326. При работе с токоведущими конструкциями и механизмами следует:

- провести их обесточивание;

- следить за рабочей магистралью инструмента, не допускать ее изломов, перегибов и других повреждений, способных повлечь остановку или порчу механизма;

- следить за обстановкой в рабочей зоне, знать и соблюдать безопасные приемы работы с инструментом в зависимости от вида материала и особенности конструкции устройств, находящихся в непосредственном контакте с инструментом.

Для недопущения самопроизвольного складывания гидроинструмента при разрыве подводящих трубопроводов в конструктивном исполнении домкратов, разжимов и аналогичных по назначению инструментов предусматриваются блокирующие механизмы.

Вывод по лекции: механизированный и немеханизированный инструмент призван облегчить операции при проведении спасательных работ и по вскрытию конструкций.

Лекцию разработал:

старший преподаватель кафедры					Д.В. Тоцкий