Лекция.

по дисциплине «Пожарная техника»

ТЕМА 1.2: Основы организации проектирования и сертификации пожарной техники

Список рекомендуемой литературы:

1. Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько. — М.: Академия ГПС МЧС России, 2004, С. 411 – 417; 534 – 546.

2. Пожарные автомобили предприятий России: Сборник нормативных документов. Вып. 8. — М.: ВНИИПО, 2000. — 346 с.

3. Правила и нормы пожарной безопасности (нормативные документы) — С. 336.

1. Основы организации проектирования пожарной техники.

## 1.1. Общие положения

Нормативные документы

Предписывающие

Описывающие

Законы

ГОСТы, СНИПы

ОСТ

ОСТы

ПБ

СанПиН

СП

МУ

НПБ

ТЗ

ТУ

Чертежи

Схемы

ТО

Патенты

Программы

Правила

допуска

Рис. 1. Нормативная документация, регламентирующая создание ПТ

Инженер пожарной техники (ПТ) и безопасности, как правило, разработкой и производством ПТ не занимается. Он обычно выступает в роли представителя заказчика и потребителя уже разработанной и произведенной ПТ. Для него важно оценить эксплуатационные, ремонтные и ликвидационные характеристики ПТ, а поэтому он должен владеть методами правового регулирования взаимодействия с разработчиками и производителями ПТ.

Правовое регулирование разработки и производства ПТ определяется нормативными документами. Классификация этих документов дана на рис. 1. Обратите внимание, что документы имеют разный уровень, который характеризует сферу его допустимого использования.

Создание новой пожарной техники планируется МЧС России. По его заданию специалисты ВНИИПО разрабатывают типаж пожарных автомобилей на 5 – 10 лет. На основе анализа тушения пожаров, научных исследований ВНИИПО подготавливает исходные данные для выработки технического уровня, тактических требований к ПА (рис. 2.).

Рис. 2. Управление созданием новой техники: 1 — руководство; 2 — исполнение; 3 — контроль; 4 — управление эксплуатацией; 5 — обобщение опыта

## 1.2. Обоснование требований к пожарным автомобилям

Основные функции пожарных автомобилей — доставка личного состава и запаса огнетушащих средств в заданный район, развёртывание и выполнение конкретной задачи по тушению пожара. Чем меньше время, затраченное на выполнение указанных задач, тем меньше ущерб от пожара. При разработке требований к пожарным автомобилям должен быть задан тип огнетушащего средства, его состояние, желательное количество, а также интенсивность подачи.

Величины фактического времени следования на пожар, фактического времени боевого развёртывания и потерь времени могут быть определены опытным путём на основании статистических данных. Чем меньше разница между расчётными и фактическими значениями рассмотренных величин времени, тем выше показатель эффективности функционирования пожарного автомобиля.

Упомянутые параметры времени определяются исходя из технических характеристик пожарного автомобиля. Фактические же значения этих величин в основном определяются рациональностью компоновки, эргономическими свойствами ПА и квалификацией пожарных. Кроме того, во многом их величины будут зависеть от дорожных условий, расположения водоисточников и т.д.

Показатели технических характеристик автомобилей формируются для средних условий. Если показатели низкие или быстро уменьшаются во время эксплуатации до каких-то критических значений, то при самой совершенной организации службы и тактике тушения пожаров эффективность применения пожарных автомобилей будет резко уменьшаться.

Обоснование технических требований к новым ПА и их практическая реализация требует способности инженеров противопожарной техники и безопасности решать три основные задачи.

Техническое задание

Технические требования

ОКБ

Завод-изготовитель

Обеспечение

теоретического уровня

Обеспечение технического уровня

НИИ

Пожарная техника

Рис. 3. Обеспечение технического уровня ПТ в процессе ее создания

Первая задача состоит в том, чтобы обосновать требования к новой ПТ. Для этого необходимо оценить:

1) рациональные технические требования;

2) тенденции развития различных отраслей техники, степень пожарной опасности  промышленных и гражданских сооружений;

3) возможность появления новых способов тушения пожаров, применения новых огнетушащих средств;

4) направления развития поставщиков базовых шасси для ПТ.

Вторая задача — осуществление инженерами противопожарной техники функции контроля реализации технического задания и качества производства, используя представителей заказчика, оценку ПА в опытной эксплуатации.

Основой технического задания (ТЗ) являются разработанные технические требования к ПА. По нему опытные конструкторские бюро (ОКБ) производят разработку новой пожарной техники, где реализуется теоретический уровень вновь создаваемых ПА. Технический уровень обеспечивается на промышленных предприятиях.

Третья задача — разработка мероприятий, обеспечивающих поддержание на практике параметров технических характеристик пожарной техники на наиболее высоком уровне. Эта задача наиболее часто встречается на практике. Её решают в отделах техники МЧС России и в пожарных частях гарнизонов под руководством отдела техники и средств связи ГУ МЧС России.

Технические требования к ПА и их реализация на практике дают наиболее полное представление об их тактических возможностях, поэтому их следует рассмотреть совместно.

## 1.3. Технические требования к пожарным автомобилям и их реализация

Пожарные автомобили в нашей стране и многих других создаются на шасси выпускаемых грузовых автомобилей общего назначения.

Обосновывая техническое задание на изготовление ПА, определяют: назначение ПА; тип шасси; вид; массу и расход огнетушащих средств; численность боевого расчёта; минимальный перечень пожарно-технического вооружения; дополнительные требования (например, наличие лафетного ствола, размещение насоса и всасывающих патрубков, и т.д.). Параметры технических характеристик ПА должны обеспечивать ускорение боевых действий. Рассмотрим наиболее важные параметры технической характеристики ПА.

1) Удельная мощность

В соответствии с техническим заданием на ПА задаются типом шасси и, следовательно, массой автомобиля, мощностью двигателя и максимальной скоростью движения. Сравнивать различные ПА можно по величине удельной мощности, т.е. по отношению максимальной мощности Ne max, развиваемой двигателем к массе m пожарного автомобиля

Nуд=Ne maxm [кВт/т]	(1)

где Ne max — максимальная мощность, развиваемая двигателем; m — полная масса ПА.

Удельная мощность современных ПА находится в пределах 10 – 15 кВт/т. Так, у АЦ-30(66)146 она равна 14,2 кВт/т, АЦ-40(130)63Б — 12,5 кВт/т, а у АЦ-40(133ГЯ)181А — только 10,3 кВт/т. Максимальную мощность двигатели развивают только при температуре охлаждающей жидкости 60 – 80ºC. До 30% пути следования двигатели ПА работают в режиме прогрева.

2) Продолжительность выезда

При содержании ПА в гаражах при температуре выше +5ºC продолжительность выезда их не превышает 50 с.

3) Продолжительность следования на пожар определяется по формуле

τcл=Lvср [час],	(2)

где L — радиус выезда, км;   υср. — средняя скорость движения, км/ч.

vcр=С1С2vmax [км.час],	(3)

где С1 и С2 — опытные коэффициенты (см. табл. 1); υmax — максимальная скорость автомобиля, км/ч.

Таблица 1. Коэффициенты расчета средней скорости ПА

| Условия эксплуатации ПА | Значения коэффициентов |  |
| --- | --- | --- |
|  | С1 | С2 |
| Крупный город, интенсивное дорожное движение | 0,36…0,40 | 0,8 |
| Сельская местность, грунтовые дороги | 0,30…0,32 |  |

Скорость движения ПА  vср  подчиняется нормальному закону распределения (рис. 4). Усредненная оценка этой скорости составляет υср. = 38,0 ± 14,7 км/ч.

Скорость следования на пожар зависит от: 1) параметров технических характеристик шасси; 2) квалификации водителя; 3) степени прогрева двигателя.

Продолжительность прогрева двигателя уменьшается при исправной работе термостата, при применении систем стояночного подогрева; отключении вентилятора, работе под нагрузкой.

Рис. 4. Скорость движения пожарного автомобиля:

1 — гистограмма; 2— теоретическое распределение

Быстрота боевого развёртывания пожарного автомобиля определяется его эргономическими свойствами и уровнем боевой подготовки боевых расчётов.

## 1.4. Обеспечение требований к пожарным автомобилям

Продолжительность обслуживания (тушения) одного пожара можно рассматривать как цикл использования ПА. Первая половина цикла включает выезд и следование на пожар, развёртывание автомобилей и тушение пожара. Вторая половина цикла складывается из свёртывания пожарного автомобиля τсв, следования в пожарную часть и обслуживания его после пожара  τобсл; она определяет продолжительность восстановления боевой готовности пожарного автомобиля .

Продолжительность боевой работы по тушению (ликвидации) пожара Тт.п. складывается из:

Tтп=tв+tcл+τ+T	(4)

где  tв— продолжительность выезда на пожар; tсл. — продолжительность следования; τ — продолжительность боевого развёртывания; Т — продолжительность тушения пожара.

Цикл использования ПА

Основная фаза

Завершающая фаза

Выезд

Следование

Развертывание

Тушение

Свертывание

Обратное

следование

Обслуживание

после пожара

Рис. 5. Цикл использования ПА при тушении пожара

Время выезда и следования на пожар составляет 65 – 70% общего времени ликвидации пожаров в жилых домах. Продолжительность выезда зависит, прежде всего, от мощности средств пуска двигателей, их надёжности, поэтому пусковые средства следует дублировать. Для карбюраторных двигателей используются стартер и пуск при прокручивании вала двигателя рукояткой. Для дизелей, кроме стартера, должен предусматриваться пуск с помощью сжатого воздуха. Поэтому необходимо обеспечить содержание аккумуляторных батарей и пусковых баллонов со сжатым воздухом для дизелей в полностью заряженном состоянии.

Пусковые свойства двигателей определяются их тепловым состоянием. Чем выше температура охлаждающей жидкости  двигателей, тем легче осуществляется их запуск. Для повышения теплового состояния двигателей их подогревают калориферами или пусковым подогревателем. Подогрев существенно улучшает условия пуска их двигателей, а также способствует увеличению долговечности двигателей. При работе под нагрузкой продолжительность прогрева уменьшается ещё больше. Продолжительность выезда пожарных автомобилей нормирована и не должна превышать 50 с после получения сигнала вызова на пожар.

Боевое развёртывание — это подготовка пожарного оборудования к тушению пожара. Боевое развёртывание включает установку насосов на водоисточник, приведение их в готовность к подаче воды, прокладку рукавных линий, снятие пожарного оборудования и подготовку его к действию.

Продолжительность боевого развёртывания может быть представлена в виде ряда слагаемых:

τ=tпр+tув+tсо⋅A, 	(5)

где tпр — время прокладки рукавных линий, мин; tу.в. — время установки автомобиля на водоисточник, мин;  tс.о. — время снятия и подготовки пожарного оборудования к работе, мин ; А — коэффициент совместимости операций.

Для современных автоцистерн продолжительность этого этапа составляет около 10% общего времени ликвидации пожара (около 20 мин).

Быстрота развёртывания пожарного автомобиля во многом зависит от его компоновки и эргономических свойств. Под компоновкой пожарной машины понимается размещение боевого расчёта, пожарного оборудования, основных агрегатов и дополнительных систем. Компоновка должна быть подчинена задаче получения оптимальных тактико-технических показателей машины.

Эргономические требования

Исходя из эргономических требований, размещение и крепление пожарного оборудования должно соответствовать рациональным приёмам боевого развёртывания. Всасывающие рукава следует укладывать в нижней части машины, а крепление их и другого оборудования должно быть таким, чтобы снимать их могли несколько человек, не мешая друг другу. Необходимо, чтобы была обеспечена доступность любого оборудования, а усилия для его установки или снятия не превышали возможностей одного человека. Кроме того, должна быть обеспечена минимальная затрата времени на приведение пожарных автомобилей в состояние боевой готовности после пожара.

Формулирование основных параметров ПА

Для разработки нового пожарного автомобиля должно быть сформулировано его назначение и основные параметры, например, высота подъёма коленчатого подъёмника, грузоподъёмность, определён перечень работ, для которых он может использоваться. Для основных пожарных автомобилей могут быть заданы области их использования. Например, возможна разработка автомобилей для аэродромов, для сельской местности и городов. Могут проектироваться автомобили для тушения пожаров в библиотеках, музеях и т. д., где целесообразно использовать не воду, а негорючие газы. Исходя из этого, следует указать, какое огнетушащее средство, в каком количестве и в каком состоянии (компактные струи воды, распылённая вода, пена в т. д.) может использоваться. Эти данные позволят определить номенклатуру пожарного оборудования, установленного на автомобилях.

Общее количество огнетушащих средств, необходимых для ликвидации пожара определяется исходя из нормативных значений времени тушения пожара и подачи.

## 1.5. Постановка на производство новой ПТ

Разработка технических решений, техническое рабочее проектирование производится специалистами опытных конструкторских бюро. Однако экспертиза технической документации производится с обязательным участием инженеров пожарной охраны. Она проводится для определения соответствия показателей технического уровня и качества продукции, установленных в документации требованиям технического задания, рациональности использования материалов, топлива и т.д. Проверяется также комплектность документации, внедрение и соблюдение стандартов, унификации, соответствие требованиям безопасности, использования изобретений и т.д.

Опытное производство реализуется на промышленных предприятиях. При этом опытный образец продукции подвергают предварительным и приёмочным испытаниям.

Приёмочные испытания производит комиссия. В её состав включаются представители заказчика (ГУГПС), разработчика и изготовителя продукции. Приёмочная комиссия определяет соответствие опытного образца требованиям технического задания, стандартов и технической документации, даёт рекомендации по установлению категории качества продукции. При соответствии опытного образца требованиям технического задания, стандартов и технической документации комиссия в акте приёмки рекомендует данную продукцию к постановке на производство. Приёмосдаточным, периодическим испытаниям и испытаниям установочной серии подвергается продукция, выпускаемая серийно.

Контроль выпускаемой продукции производят представители заказчика.

Периодические испытания проводят с целью оценки соответствия продукции требованиям стандартов и технических условий, оценки стабильности показателей качества продукции. В них принимают участие инженеры противопожарной техники и безопасности.

На основании опыта эксплуатации ПА разрабатываются мероприятия:

1) по модернизации пожарных машин и пожарно-технического вооружения;

2) по совершенствованию технического обслуживания и ремонта пожарной техники;

3) по обеспечению высокой боевой готовности и оперативной подвижности.

# 2. Основы организации и порядок проведения сертификации продукции в области пожарной безопасности в Российской Федерации

## 2.1. Цели сертификации и понятие сертификата

Пожарная техника — это один из видов продукции.

Продукция — это результат деятельности, представленной в материально-технической форме, предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных или иных целях.

Качество продукции зависит как от производителя, так и от заказчика. Отношения между ними устанавливаются Федеральным Законом «О техническом регулировании». Этот закон регулирует правовые отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, перевозке, реализации и утилизации. Эти правовые отношения называют техническим регулированием. Документом, устанавливающим обязательные для применения и использования требований к объектам технического регулирования, является технический регламент.

Продукцию разрабатывают по государственному и муниципальному заказам, по заказам конкретного потребителя и по инициативе разработчика. Для обозначения ее принадлежности к ГПС будем называть ее пожарно-технической продукцией (ПТП).

Пожарно-техническую продукцию производят различные предприятия, каждое из которых рекламирует свою ПТП, сообщая, ее общие параметры. Однако пожарно-техническая продукция должна характеризоваться не только этими показателями. Для потребителя важна оценка соответствия продукции техническому регламенту, стандартам и нормативам на ее изготовление. Следовательно, необходим документ, подтверждающий, что продукция сделана верно и добротно. Таким документом является сертификат (фр. саrtificat от лат. certum «верно» +facere «делать»), т.е. «сделано верно».

Сертификат — это документ, подтверждающий, что изделие выполнено в соответствии с определенными нормативными требованиями к нему.

## 2.2. Методическая база сертификации

Процедура сертификации осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Регламентирование требований пожарной безопасности включает: технические регламенты, ГОСТы, СНиПы, нормы пожарной безопасности (НПБ), Правила пожарной безопасности (ППБ).

Основным нормативным документом являются стандарты. В них устанавливаются правила, принципы, характеристики, требования и методы для объектов стандартизации. Стандарты направлены на достижение оптимальной степени упорядоченности в какой-либо области. В соответствии с определением Международной организации ISO.

Cтандартизация — это процесс установления и применение правил в целях упорядочения в данной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности, для достижения всеобщей максимальной экономии с соблюдением функциональных условий и требований безопасности.

Стандартизация в области пожарной безопасности — это нормативный способ управления пожарной безопасностью объекта.

В нашей стране используются стандарты различных категорий:

ГОСТ Р (Госстандарт России);

ОСТ (отраслевой стандарт);

ТУ (технические условия);

СТП (стандарты предприятия);

СТО (стандарты научно-технических обществ, союзов, ассоциаций...);

ГОСТ (государственный стандарт СНГ);

ISO (международный стандарт).

В РФ действует Государственная система стандартизации ГСС/

## 2.3. Организация сертификации

Сертификацией называется процедура разработки сертификата и обеспечение его реализации на практике..

Правила проведения сертификации установлены для:

- продукции, работ и услуг;

- систем качества;

- производства.

Для каждого из указанных направлений утверждены документы, в соответствии с которыми обусловлены правила по проведению сертификации. Для последних двух направлений установлены также порядок инспекционного контроля. Соответствующие правила и требования определены ГОСТ Р.

Правила проведения сертификации, установленные в ГПС, включают проведение сертификации для ПТП, работ и услуг.

Пожарно-техническая продукция — изделия, к которым относятся ПА и различное пожарное оборудование.

Работы — перезарядка огнетушителей, баллонов, навязка соединительных головок на пожарные рукава, монтаж и техническое обслуживание систем пожаротушения и т.д.

Услуги - обеспечение первичными средствами пожаротушения, ПТП, ПТВ, по доставке оборудования, его монтажу и наладке.

Задачи сертификации:

- Подтвердить показатели качества изделий,

- Содействовать изготовителю в реализации конкурентноспособной продукции.

- Содействие потребителю в компетентном выборе продукции и защитить потребителя и окружающую среду от недоброкачественной, потенциально опасной и вредной продукции (пример — праздничная пиротехника).

Эффективность работы в области сертификации обусловливается тем, что процедура должна осуществляться организацией, независимой от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя).

Различают обязательную и добровольную сертификации.

Объекты обязательной сертификации определены перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ и перечнем средств производства, оборудования для коллективной и индивидуальной защиты, утвержденной Госстандартом.

В ГПС согласно Приказу МЧС России перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, включает:

- средства обеспечения пожарной безопасности (огнетушители, пожарные насосы, ПТВ, пеносмесители, дозаторы и т.д.);

- вещества и материалы (плиты из поливинилхлорида, отделочные материалы, декоративные панели и т.д.);

- строительные конструкции и изделия (кабельные проходки, каналы инженерных систем зданий и т.п.);

- устройства электротехнические и приборы электрические (кабели различного назначения, горелки различных типов, холодильники и др.).

Добровольная сертификация (ДС) проводится по инициативе заявителей (изготовителей, продавцов, исполнителей). Добровольная сертификация продукции, подлежащей обязательной сертификации, не может ее заменить.

В настоящее время в стране создано 19 систем сертификации, в том числе, система ГОСТ Р, в которой функционирует 900 органов по сертификации, а также 200 органов по услугам, создано более 2000 испытательных центров. Основным документом о добровольной сертификации является «Положение о системе добровольной сертификации услуг (работ), систем менеджмента качества в области пожарной безопасности (СД СПБ)». Оно разработано в Академии ГПС МЧС России и зарегистрировано в Государственном реестре Госстандарта России.

Структуру СД СПБ в ГПС образуют: руководящий орган (РО), координационный совет, органы по сертификации (ОС), испытательные лаборатории (ИЛ), комиссии по апелляциям.

Координационный совет формируется из представителей ГУГПС МЧС России, руководящего органа СД СПБ, представителей ведущих институтов МЧС России. Координационный совет принимает решения о развитии системы сертификации, осуществляет общее методическое руководство, разрабатывает основополагающие нормативно-методические документы, координирует деятельность участников системы.

Руководящим органом (РО) системы СД СПБ является Академия ГПС МЧС России.

Руководящий орган системы СД СПБ организует работу по ведению реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий, входящих в систему, ведет учет выданных, отмененных (аннулированных) сертификатов, услуг (работ), систем менеджмента качества в области пожарной безопасности, разрешений на использование знака соответствия и представляет необходимую информацию в ГУГПС МЧС России.

В структуре РО предусмотрена организация аккредитации (представления) органов по сертификации и испытательных лабораторий. Руководящие органы имеет следующие основные функции:

- проводят оценку соответствия организаций (претендующих на аккредитацию в качестве органа по сертификации и испытательной лаборатории) установленным требованиям;

- осуществляют инспекционный контроль за деятельностью органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров) и экспертов.

Органами по сертификации (ОС) являются органы, аккредитованные на право проведения работ в установленном порядке. Орган по сертификации имеет следующие основные функции:

- принимает заявки на сертификацию, сертифицирует услуги (работы), системы менеджмента качества в области пожарной безопасности, выдает сертификаты и разрешения на применение знака соответствия системы;

- осуществляет инспекционный контроль сертифицированных услуг (работ), систем менеджмента качества в области пожарной безопасности;

- приостанавливает или отменяет действие выданных сертификатов;

- ведет учет выданных сертификатов и предоставляет экспертам бланки сертификатов в установленном порядке;

Испытательные лаборатории аккредитуются на право проведения работ по сертификации.Испытательная лаборатория:

- разрабатывает программы испытаний, участвует в разработке методик испытаний и представляет их для аттестации в установленном порядке;

- рассматривает полученную от изготовителя техническую документацию и проводит экспертизу объектов испытаний на соответствие этой документации;

- проводит сертификационные испытания оформляет и направляет в орган по сертификации официальные отчеты по результатам сертификационных испытаний;

Комиссия по апелляциям принимает и рассматривает апелляции по вопросам сертификации услуг (работ), систем менеджмента качества в области пожарной безопасности;

## 2.4. Оформление сертификата и его отмена

Оформление сертификата включает следующие этапы:

- подачу заявки на сертификацию;

- подготовительные работы (подготовка к сертификации), включая принятие решения по заявке;

- проведение оценки объекта в области пожарной безопасности;

- принятие решения о выдаче сертификата;

- выдачу сертификата и разрешения на применение знака соответствия или принятие решения об отказе в выдаче сертификата;

- инспекционный контроль за сертифицированными объектами, услугами (работами) в области пожарной безопасности.

К проведению работ по добровольной сертификации привлекаются эксперты. Они проводят оценку услуг (работ) и готовят документы о ее результатах и предложения о выдаче (или отказе в выдаче) сертификата.

Положительно оценив решение по заявке, ОС направляет заявителю решение и проект договора о проведении сертификации. В договор включаются взаимные обязательства по проведению инспекционного контроля за сертификационными услугами. После получения от заявителя подписанного договора и оплаты заявителем услуг по договору ОС приступает к сертификации.

В настоящее время для сертификации предусматривается 10 схем и 6 модификаций к ним.

Сертификат соответствия вступает в силу с момента его регистрации в реестре РО системы.

Знак соответствия — обозначение, служащее для информации потребителей о соответствии объекта сертификации требованиям СД

Органы сертификации проводят инспекционные проверки сертифицированных товаров и услуг. Для участия в инспекционной проверке при необходимости привлекаются представители общества потребителей, Госпожнадзора, Госкомэкологии России, Минздрава России и др. Возможно принятие решения об отмене действия сертификата соответствия в случаях:

- изменения нормативной документации на деятельность в области пожарной безопасности;

- нарушения соответствующих требований нормативных документов на работы, на которые проводилась сертификация;

- невыполнении исполнителем корректирующих мероприятий;

- изменения методов контроля, испытаний, системы обеспечения качества;

- неоднократного поступления информация о несоответствии предоставляемых услуг (работ) требуемому уровню качества.

Отмена сертификата соответствия вступает в силу с момента исключения его из реестра системы.

Старший преподаватель кафедры ПБ и ЗЧС			Д.В. Тоцкий