Лекция

по дисциплине «Пожарная техника»

ТЕМА 1.3: Оценка надёжности, технического уровня и качества пожарной техники

Цель:

1. Учебная: Ознакомить учащихся с основными положениями теории надежности и системой оценки надёжности, технического уровня и качества пожарной техники.

2. Воспитательная: Показать учащимся, что правильная эксплуатация пожарной техники, организация ее своевременного технического обслуживания и ремонта способствует более длительному сроку службы, надёжной и безотказной работе.

3. Развивающая: Сформировать у учащихся общие представления о качестве, надёжности, техническом уровне пожарной техники и способах их оценки.

Список литературы:

1. Приказ №555 от 18.09.2012 «Об организации МТО системы МЧС России»

2. Эксплуатация пожарной техники: Справочник/ Ю.Ф. Яковенко, А.И. Зайцев, Л.М. Кузнецов и др. — М.: Стройиздат, 1991, с. 190 – 252.

3. Пожарная техника: Учебник / Под ред. М.Д. Безбородько. — М.: Академия ГПС МЧС России, 2004. — С. 425 – 443.

1. Проблема надёжности и качества пожарной техники

Эффективность использования пожарной техники (ПТ), обеспечение ее высокой боевой готовности, оперативной подвижности обусловлены правильной организацией их обслуживания. Обслуживание ПТ во многом отличается от обслуживания техники, используемых в народном хозяйстве. В сфере борьбы с пожарами требование к надежности и качеству техники существенно выше. Знание этих особенностей является обязательным для специалистов, занимающихся использованием и обслуживанием машин.

Ключевыми понятиями в теории надежности являются понятия надежности и качества.

Качество продукции, совокупность свойств (в т. ч. мера полезности) продукции, обусловливающих ее способность удовлетворять определенные потребности.

Надежность — свойство технического объекта, состоящее в его способности выполнять заданные функции, сохраняя свои основные характеристики (при определенных условиях эксплуатации) в установленных пределах.

Анализ этих понятий показывает, что понятие качества является более общим, чем понятие надежности. Это можно видеть на следующей диаграмме (рис. 1), где надежность является лишь одной из составляющих

Качество единиц

пожарной техники

Соответствие условиям эксплуатации

Соответствие требованиям эргономики

Экономические характеристики (стоимость изготовления

и эксплуатации)

Надежность

Рис. 1. Составляющие компоненты качества пожарной техники

Таким образом, качественный объект ПТ должен отвечать требованиям высокой боевой готовности и оперативной подвижности, эффективной подачи огнетушащих средств, эргономики и технической эстетки. Обеспечение перечисленных свойств и соответствующих им характеристик — необходимое условие создания качественной пожарной машины или любого другого вида ПТ (например, пожарных напорных рукавов, кислородно-изолирующих противогазов и т. д.). Однако ненадёжная работа обесценивает машину, какими бы высокими качествами она не обладала. Поэтому надёжность — важнейшая необходимая составляющая качества машины.

Надёжность ПТ обеспечивается на всех этапах её создания и эксплуатации. Ошибки проектирования, недостатки изготовления, недочёты эксплуатации сказываются на надёжности. Надёжность имеет государственное значение. От неё зависит производительность труда, так как простой машин наносит большой ущерб государству. Она связана с экономическими проблемами. Это обусловлено трудоёмкостью обслуживания и ремонта ненадёжных машин.

Выпуск надежной техники высокого качества требует особых мер в процессе ее создания (рис. 2). Это работа над совершенствованием конструкции, исследования и расчеты на прочность и износостойкость, совершенная технология монтажа и сборки. Важным является соответствие конструкций, материалов и процессов действующим российским и международным стандартам.

Выпуск техники

высокого качества

и надежности

Совершенствование конструкции

Расчет на прочность и износостойкость

Тщательность

сборки

Рис. 2. Меры по созданию техники высокого качества

Необходимость повышения внимания к надёжности ПТ обусловлена следующими причинами (рис. 3).

Во-первых, усложнились машины и их функции. Появились автоматические системы: автомобильные лестницы, насосные станции и т. д. Машины этого типа состоят из тысяч деталей, большого числа гидравлических, электрических и других приводов. Любой из элементов приводов или двигателей вследствие существенного усложнения систем может представлять потенциальную угрозу нормальному функционированию машин. Кроме того, механизмы таких машин сложнее обслуживать и проверять. Это также может приводить к ухудшению работы машин.

Во-вторых, пожарная техника стала более мощной, увеличилась литровая мощность двигателей. Всё это привело к увеличению напряжённости деталей.

В-третьих, возрастают значения критериев надежности ПТ, так как внезапная остановка двигателя на пожаре, выход из строя автоцистерны, автонасосной станции, пожарной автолестницы и другого оборудовании могут привести к значительным убыткам.

Причины повышения внимания к надежности ПТ в современных условиях

Усложнение современной ПТ

Повышение мощности, производительности и удельных нагрузок ПТ

Ужесточение критериев оценки надежности

Рис. 3. Необходимость повышения внимания к надёжности ПТ

Помимо требований к разработке и изготовлению надежного изделия, на надежность влияет его эксплуатация.

2. Показатели надёжности пожарной техники

Надёжность технических объектов характеризуют такие показатели, как наработка (наработка на отказ), работоспособное состояние объекта на конкретный момент времени, эксплуатационные показатели. Дадим определение этим понятиям.

Наработкой (наработкой на отказ) называется продолжительность или объём выполняемой работы объекта до возникновения отказа.

Наработка может быть характеристикой конкретного объекта, но более полезной является усредненная оценка наработки по многим объектам (средняя наработка), которая дается статистическим расчетом. Для разных объектов ПТ наработка может определяться по-разному, например:

- для пожарного автомобиля —  пробег, тыс. км.

- для насоса — объем перекачанной жидкости, м3;

- для автолесницы, подъемника — количество подъемов;

- для напорных рукавов — количество рабочих циклов и т.д.

Как следует из определения наработки, с ней неразрывно связаны два сопутствующих понятия: отказа и работоспособного состояния объекта. Раскроем эти понятия.

Отказ — это нарушение работоспособности технического объекта вследствие недопустимого изменения его параметров или свойств под влиянием внутренних физико-химических процессов и внешних механических, климатических или иных воздействий

Сведения об отказах лежат в основе теории надёжности. Отказы объектов разнообразны по причинам появления и последствиям. Причинами отказов являются изменения в элементах машин, которые могут быть могут быть результатом случайных, непредсказуемых событий либо следствием постепенных изменений (рис. 5).

Случайные причины отказов появляются вследствие перегрузок, ошибок операторов, скрытых дефектов в деталях и т.д. Примерами отказов вследствие случайных причин могут быть: прорывы рукавов при наездах на них, проколы покрышек, течи трубопроводов и др.

Систематические изменения отражают процессы, происходящие в изделиях при их работе или хранении. Эти изменения могут проявляться внезапно или постепенно. Так, вследствие коррозии может внезапно проявиться течь пенобака или цистерны. Такие отказы могут характеризоваться как внезапные по проявлению. Систематические изменения могут приводить также к постепенным отказам по проявлению. Примерами таких отказов могут быть: засорение фильтров в системах двигателей внутреннего сгорания, уменьшение напора, развиваемого насосами, коррозия внешних панелей оборудования и т. д. Все эти — и случайные, и систематические изменения — неизбежно приводят к нарушению работоспособности.

Рис. 5. Причины отказов разного вида

Работоспособное состояние объекта — это такое состояние, при котором данный объект способен выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

Так, например, пожарный насос работоспособен, если он подаёт воду в количестве не менее 85% нормы (т.е. работоспособное состояние насоса характеризуется значением параметра производительности в пределах 34 … 40 л/с).

Эксплуатационные показатели — это показатели производительности, скорости и т. д.

Так, эксплуатационными показателями пожарного насоса являются значения напора и производительности подачи воды, газоструйного вакуум-аппарата — время, в течение которого создаётся вакуум необходимой величины и проч.

Надёжность представляет собой сложное свойство, слагающееся из более простых: безотказности, ремонтопригодности, долговечности и сохраняемости (рис. 4).

Надежность

Безотказность

Ремонто-пригодность

Сохраняемость

Долговечность

Рис. 4. Составляющие компоненты понятия «надежность»

Раскроем смысл этих составляющих понятий.

Безотказность — свойство объекта сохранять работоспособность 
в течение некоторого времени или наработки.

Долговечность — свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния.

Обратим внимание на то, что безотказность относится к определенному периоду эксплуатации объекта, тогда как долговечность — к полному сроку службы изделия.

Ремонтопригодность — свойство объекта, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путём проведения ремонтов и технического обслуживания;

Сохраняемость — свойство объекта непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние в течение и после хранения и транспортирования.

В зависимости от назначения объекта его надёжность может определяться всеми или частью перечисленных свойств (табл. 1).

Таблица 1. Показатели надежности различных объектов ПТ

| Технический объект | Определяющие показатели надежности |
| --- | --- |
| Подшипник качения | Безотказность |
| Пожарный автомобиль | Безотказность, долговечность, ремонтопригодность |
| Пожарный рукав | Безотказность, долговечность, сохраняемость |

Надёжность объекта зависит от условий его эксплуатации. По данным испытаний ЗИЛа, один и тот же элемент — рессора подвески — имеет долговечность свыше 150 тыс. км. при эксплуатации автомобилей на асфальтобетонном шоссе и менее 10 тыс. км на просёлочных дорогах. Надёжность объектов можно оценивать только при условии их обслуживания в полном объёме с заданной периодичностью. Для количественной оценки свойств надёжности объекта используют единичные и комплексные показатели надежности.

3. Анализ надежности пожарной техники

Единичные показатели надёжности

Единичными эти параметры называют потому, что каждый из них характеризует лишь один из составляющих компонентов надежности.

Количественные параметры надежности должны быть основаны на статистических данных, причем, чем больше объем этих данных, тем достовернее оценка надежности.

Безотказность, в соответствии с ГОСТ 13377-75, можно оценивать различными показателями. Пусть имеется данные по отказам N изделий. Для ремонтируемых изделий рекомендуется определять наработку на отказ  по формуле

T=i=1NtiN⋅z, час,	(1)

где  ti — наработка i-го объекта до отказа;  i — порядковый номер объекта  N — число наблюдаемых объектов;  z — число отказов за время испытаний.

Вероятность безотказной работы рассчитывается для заданного времени эксплуатации объекта t:

P(t)=N(t)N отн. ед.	(2)

,

где  N(t) — число объектов, оставшихся работоспособными к моменту времени t;  N — число наблюдаемых объектов.

Поскольку вероятность принято оценивать величиной в пределах 0…1, то формула (2) дает безразмерную величину в этих пределах. При этом P(t)=1 является идеальной, недостижимой величиной при реальных значениях времени эксплуатации t.  Статистическая интерпретация вероятности безотказной работы показана на рис. 5. Здесь можно видеть, что для заданного времени t величина

P(t)=1−0tf(t)dt,

где  f(t) — функция плотности распределения отказов во времени.

На графике эту величину можно оценить как отношение незаштрихованной площади под кривой  f(t) к единице.

Рис. 5 Статистическая интерпретация вероятности безотказной работы

Ремонтопригодность характеризуют средним временем восстановления объекта Тв. При длительностях восстановления N объектов, равных  τ1; τ2, τ3, ... τN , среднее время восстановления объекта Tв определится по формуле

Tв=i=1NτiN, [час] 	(3)

Рассмотренные показатели безотказности (2) и ремонтопригодности (3) могут использоваться и при оценке сохраняемости и долговечности.

Комплексные показатели надёжности. Кроме единичных показателей надёжности, можно использовать комплексные показатели. К ним относятся, в частности коэффициент готовности и коэффициент технического использования.

Коэффициент готовности Кг определяется как вероятность работоспособности объекта:

Kг=TT+Tв , [отн. ед.]	 (4)

где  То — наработка на отказ, ч;  Тв — среднее время восстановления, ч.

Этот параметр является комплексным, потому что он одновременно учитывает параметры безотказности и ремонтопригодности. Из формулы видно, что этот показатель безразмерный, он имеет величину < 1 (1 — идеальное, недостижимое значение параметра). Кг  характеризует одновременно два различных свойства объекта — его безотказность и ремонтопригодность. Если Кг очень мал (например, меньше 0,5), это означает, что для обеспечения нормальной работы пожарного подразделения необходимо закупать в 2 раза больше соответствующей техники, что недопустимо экономически.

Коэффициент технического использования определяется отношением

Кт..и.=TсумTсум+Tрем+Tобсл, [отн. ед.]	(5)

где  Tсум — суммарная наработка всех объектов;  Tрем — суммарное время простоев из-за ремонтов всех объектов;  Tобсл — суммарное время простоев из-за обслуживания всех объектов.

Комплексный характер данного параметра состоит в том, что он одновременно отражает и безотказность, и временны;´е затраты на ремонт и обслуживание. Этот параметр также по величине не превышает единицы.

Систематические исследования надёжности пожарных машин были начаты только в 70-х гг. 20-го века. В настоящее время объективный взгляд на надежность и качество ПТ может быть сформирован только в случае, если организована достоверная и достаточного объема статистика отказов в масштабе противопожарной службы города, региона и страны в целом.

Выводы

- Качество и надежность пожарной техники — это взаимосвязанные понятия , при этом надежность является одним из параметров качества.

- Основными понятиями при рассмотрении проблемы надежности являются понятия отказа, наработки, безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости, работоспособного состояния объекта.

- Отказы ПТ имеют различные причины и возникают вследствие ряда случайных и закономерных процессов.

- Количественная оценка надежности ПТ производится на основе сбора статистических данных об отказах и последующем расчете соответствующих единичных и комплексных показателей.

Лекцию разработал 
старший преподаватель кафедры				              Д.В. Тоцкий