Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный строительный университет»

Утверждено на заседании кафедры

пожарной безопасности и ЗЧС

« _13_ » ноября 2014 г.

Методические указания по проведению практического занятия

по дисциплине «Пожарная техника» для обучающихся

по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность»

профиль «Пожарная безопасность»

Тема № 6 «Пожарные насосы и вакуумные системы»

Занятие 6.4. «Работа на пожарных насосах»

- Ростов-на-Дону

- 2015

- Цели

Учебная: научить обучающихся эксплуатировать и обслуживать пожарные насосы и вакуумные системы на основных пожарных автомобилях общего и целевого применения.

Воспитательная: сформировать у обучающихся способность принимать решения в пределах своих полномочий и нести ответственность.

Развивающая: развить у обучающихся способность ориентироваться в перспективах развития пожарной техники и пожарно-технического оборудования.

II. Расчет учебного времени

| Содержание и порядок проведения занятия | Время, мин |
| --- | --- |
| ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: - Устройство и принцип работы пожарного насоса серии НЦПН, порядок запуска в работу. - Устройство и принцип работы пожарного насоса серии НЦПК, порядок запуска в работу. - Устройство, принцип работы и порядок пуска гидроэлеватора. - Устройство, принцип работы и порядок пуска вакуумных систем. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 10 250 60 70 60 60 10 |

III. Учебно-материальное обеспечение

Раздаточный материал;

Тренажеры НЦПН, НЦПК.

Класс УТК

IV. Методические материалы 
к проведению практического занятия

При подготовке к занятию.

Преподаватель обязан изучить учебные вопросы, структуру и содержание практического занятия, ознакомиться с литературой и методическими рекомендациями, уточнить количество и готовность рабочих мест к проведению практического занятия. По завершении личной теоретической подготовки необходимо составить план проведения практического занятия с указанием времени, отводимого на отработку учебных практических вопросов.

Накануне практического занятия.

Необходимо провести консультацию с обучаемыми и выдать задание на подготовку к практическому занятию.

Во вводной части занятия (10 мин.).

Ведущий преподаватель принимает доклад от дежурного по учебной группе, проверяет наличие обучаемых согласно строевой записки, внешний вид и их подготовленность к выполнению практического занятия. Объявляет тему, учебные вопросы и цели практического занятия, проводит краткий опрос по теме №6 (приложение 1) и инструктаж по охране труда и техники безопасности при проведении практического занятия. Второй преподаватель заполняет учебный журнал и ведомость по охране труда. Учебная группа разбивается на две подгруппы.

В ходе занятия.

Ведущий и второй преподаватели контролируют выполнение упражнения при отработке практических навыков на учебных тренажерах НЦПК – 40/100 4/400 и НЦПН –  40/100, оценивают обучающихся указывают на допущенные ошибки при выполнении упражнения, анализируют и обобщают положительные и отрицательные стороны деятельности каждого обучаемого, обращая при этом внимание на соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.

В первом вопросе (60 мин.) Устройство и принцип работы пожарного насоса серии ПН-40, порядок запуска в работу.

Преподаватель напоминает обучающимся назначение, устройство, ТТХ и принцип работы пожарного центробежного насоса ПН-40. Демонстрирует правильное выполнение упражнений на учебном тренажере пожарного насоса по забору воды из разных водоисточников (приложение 2). Рассказывает об особенностях работы на пожарном насосе при заборе воды, возможных неисправностях и способах их решения. Контролирует выполнение упражнения обучающимся, следит за правильностью действий при отработке. Оценивает работу каждого обучающегося в подгруппе, отмечает положительные и отрицательные стороны при работе на тренажере. Указывает на нарушения охраны труда и техники безопасности, если были нарушения.

Во втором вопросе (70 мин.) Устройство и принцип работы пожарного насоса серии НЦПН-40, порядок запуска в работу.

Преподаватель напоминает обучающимся назначение, устройство, ТТХ и принцип работы пожарного центробежного насоса НЦПН-40/100. Демонстрирует правильное выполнение упражнений на учебном тренажере пожарного насоса по забору и подаче огнетушащих веществ с помощью пожарного насоса (приложение 3). Рассказывает об особенностях работы на пожарном насосе при подаче огнетушащих веществ, возможных неисправностях и способах их решения. Контролирует выполнение упражнения обучающимся, следит за правильностью действий при отработке. Оценивает работу каждого обучающегося в подгруппе, отмечает положительные и отрицательные стороны при работе на тренажере. Указывает на нарушения охраны труда и техники безопасности, если были нарушения.

В третьем вопросе (60 мин.) Устройство, принцип работы и порядок пуска гидроэлеватора.

Преподаватель напоминает обучающимся назначение, устройство, ТТХ и принцип работы гидроэлеватора Г-600. Демонстрирует правильное выполнение упражнений на учебном тренажере пожарного насоса по забору воды из открытых водоисточников с помощью Г-600 (приложение 4).  Рассказывает об особенностях забора и подачи воды с помощью гидроэлеватора, возможных неисправностях и способах их решения. Контролирует выполнение упражнения обучающимся, следит за правильностью действий при отработке. Оценивает работу каждого обучающегося в подгруппе, отмечает положительные и отрицательные стороны при работе на тренажере. Указывает на нарушения охраны труда и техники безопасности, если были нарушения.

В четвертом вопросе (60 мин.) Устройство, принцип работы и порядок пуска вакуумных систем.

Преподаватель напоминает обучающимся виды, назначение, устройство, ТТХ и принцип работы вакуумных систем (шиберный насос с блоком управления и газоструйные вакуумные системы (ГВА)), имеющихся на основных пожарных автомобилях общего и целевого применения. Демонстрирует правильное выполнение упражнений на учебном тренажере пожарного насоса по проверке насоса на герметичность (сухой вакуум) и порядку запуска вакуумных систем (приложение 5). Рассказывает об особенностях работы вакуумных систем и проверке насоса на герметичность, рассказывает о возможных неисправностях и способах их решения. Контролирует выполнение упражнения обучающимся, следит за правильностью действий при отработке. Оценивает работу каждого обучающегося в подгруппе, отмечает положительные и отрицательные стороны при работе на тренажере. Указывает на нарушения охраны труда и техники безопасности, если были нарушения.

В заключительной части занятия (10 мин) Ведущий преподаватель подводит итог практическому занятию, отмечает положительные и отрицательные стороны обучающихся при выполнении упражнений самостоятельно. Выставляет оценки за работу на занятии в учебный журнал и выдает задание на самоподготовку.

V. Литература

- ФЗ РФ №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказ №555 от 18.09.2012 года. «Об организации материально-технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

- Теребнев В.В. Пожарная и аварийно-спасательная техника. (Справочник). – Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2009. - 376с.

- Теребнев В.В. Пожарная техника. Пожарные средства пожаротушения. Книга 1.  Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2012. -88 с.

Приложение 1

1 вариант

Ф.И.О.___________________________________№ гр._____________

ТЕМА: Пожарные насосы

| № вопроса | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Когда проводится проверка насоса на сухой вакуум | - раз вгод - раз в 6 месяцев - при заступлении на дежурство - на пожаре |
| 2. | Параметр максимального напора ступени нормального давления насоса HЦПК-40/100-4/400. | 1. 100 м 2. 40 м 3. 4 м 4. 400 м |
| 3. | Параметр максимального расхода ступени высокого давления насоса HЦПК-40/100-4/400. | - 4 л/с - 40 л/с - 100 л/с - 400 л/с |
| 4. | Время создания разрежения при проверке насоса на герметичность. | - 30 с - 1 мин - 2 мин - 20 с - 3 мин |
| 5. | Принцип работы гидроэлеватора. | - Использование центробежных сил. - Принцип эжекции. - Принцип попеременное изменение рабочего объема. - Принцип использования сухих сил трения. - Все ответы правильные. |
| 6. | Дайте определение геометрической высоты всасывания. | - расстояние в метрах по вертикали от оси насоса до уровня поверхности жидкости. - расстояние в метрах от оси насоса до всасывающей сетки. - расстояние в метрах от плоскости насоса до уровня жидкости. - расстояние в метрах по вертикали от центра насоса до всасывающей сетки. |
| 7. | По какому прибору определяется создаваемое разряжение в насосе. | - амперметр. - тахометр. - вакуумметр. - тахосчётчик. - правильного ответа нет. |

Критерии оценки:

7 балов – «5»

5-6 балов – «4»

4 бала – «3»

1-3 балов – «2» 	__________________________

оценка

2 вариант

Ф.И.О.___________________________________№ гр._____________

ТЕМА: Пожарные насосы

| № вопроса | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Какой элемент струйного насоса увеличивает скоростной напор потока жидкости? | - диффузор. - сопло. - вакуум камера. - рабочее колесо. - ротор. |
| 2. | Параметр максимального напора ступени высокого давления насоса HЦПК-40/100-4/400. | - 40 м - 100 м - 400 м - 4 м |
| 3. | Расположение насоса на пожарном автомобиле может быть: | - переднее. - среднее. - заднее. - все ответы правильные. |
| 4. | Частота вращения вала насоса НЦПН-40/100 при проведении испытаний. | - 2700 об/мин - 2000 об/мин - 1700 об/мин - 6400 об/мин |
| 5. | Назначение разгрузочных отверстий на рабочем колесе насоса НЦПН-40/100 | - для уменьшения осевой нагрузки на рабочее колесо - для увеличения скоростного напора - для увеличения к.п.д. - для увеличения напора на насосе - все ответы правильные |
| 6. | К какому типу насосов относится Г-600 | - Объемные - Поршневые - Водокольцевые - Струйные - Центробежные |
| 7. | Когда проводится проверка насоса на сухой вакуум | - раз вгод - раз в 6 месяцев - при заступлении на дежурство - на пожаре |

Критерии оценки:

7 балов – «5»

5-6 балов – «4»

4 бала – «3»

1-3 балов – «2»	_____________________

оценка

Ключи:

1в: 3 1 1 4 2 1 3

2в: 2 3 4 1 1 4 3

Приложение 2

Наполнение цистерны из водоема

Режим работы вакуумного агрегата  автоматический.

Способ управления оборотами двигателя и сцепления из заднего отсека.

Задание:

Заполнить цистерну из водоема, используя рычажное управление сцеплением и двигателем. Вакуумный агрегат  работает в автоматическом режиме. Время отведенное на выполнение упражнения не задано.

Внимание! Перед началом выполнения упражнения  переведите в положение «отключено» тумблер «питание» блока управления вакуумным агрегатом и включатель «масса». Рычаг управления двигателем установите в нижнее положение.

Что бы приступить к упражнению включите массу.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАЖНЕНИЮ:

Рис. 1. Блок управления вакуумным агрегатом.

1.   Включить тумблер «питание» блок управления вакуум.  агрегатом (рис. 1)

2. Тумблер «режим» блока управления вакуум. Агрегатом установить в положении «Авт.»

3.   Открыть вакуумный кран

Рис.2 Насос НЦПН 40/100

Рис.3 Рычаги управления насоса НЦПН 40/100

4.Нажать и отпустить кнопку «пуск» блока управления вакуум. агрегатом, заполнить насос.

5.Закрыть вакуумный кран.

6.Отключить сцепление

7.Нажать клавишу КОМ вверх

8.Включить сцепление

9.Увеличить обороты до давления на манометре не менее 2,5 Атм.

10.Открыть вентиль «в цистерну»

11.Регулировать обороты до давления на манометре не менее 5 Атм.

Приложение 3

Забор и подача огнетушащего вещества

Режим работы вакуумного агрегата  автоматический.

Способ управления оборотами двигателя и сцепления из заднего отсека.

Задание:

Подать воду из водоёма, используя рычажное управление сцеплением и двигателем. Вакуумный агрегат работает в автоматическом режиме. Время отведенное на выполнение упражнения не задано.

Внимание! Перед началом выполнения упражнения  переведите в положение «отключено» тумблер «питание» блока управления вакуумным агрегатом и включатель «масса». Рычаг управления двигателем установите в нижнее положение.

Что бы приступить к упражнению включите массу.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАЖНЕНИЮ:

1.Включить тумблер «питание» блок управления вакуум.  агрегатом

2.Тумблер «режим» блока управления вакуум. агрегатом установить в положении «Авт.»

3.Открыть вакуумный кран

4.Нажать и отпустить кнопку «пуск» блока управления вакуум. агрегатом, заполнить насос.

5.Закрыть вакуумный кран.

6.Отключить сцепление

7.Нажать клавишу КОМ вверх

8.Включить сцепление

9.Увеличить обороты до давления на манометре не менее 2,5 Атм.

10.Открыть вентиль «напорный»

11.Регулировать обороты до давления на манометре не менее 5 Атм.

Приложение 4

Забор воды из открытого водоисточника с помощью Г-600

1— соединительная головка ГМ-70,

2 — колено,

3 — решетка,

4 — сопло,

5—диффузор,

6—соединительная головка ГМ-80.

Рис. 4. Гидроэлеватор Г-600.

Способ управления оборотами двигателя и сцепления из заднего отсека.

Задание:

Подать воду с помощью гидроэлеватора, используя рычажное управление сцеплением  и двигателем. Время отведенное на выполнение упражнения не задано.

Внимание! Перед началом выполнения упражнения  переведите в положение «отключено» тумблер «Питание» блока управления вакуумным агрегатом и включатель «масса». Рычаг управления двигателем установите в нижнее положение.

Что бы приступить к упражнению включите массу.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАЖНЕНИЮ:

1.Открыть вакуумный кран (или приоткрыть вентиль «напорный»)

2.Открыть кран «из цистерны», заполнить насос.

3.Закрыть вакуумный кран (или вентиль «напорный»)

4.Отключить сцепление

5.Нажать клавишу КОМ вверх

6.Включить сцепление

7.Плавно открыть вентиль «напорный»на гидроэлеватор

8.Плавн увеличить обороты двигателя до давления на манометре 6 Атм

9.Дождаться возвращения воды (

10.Открыть вентиль напорный

11.Регулировать обороты на манометре не менее 5 Атм

Приложение 5

Вакуумные системы (ГВА, шиберный насос)

##### Эти системы применяются на АЦ и АНР с насосами НЦПН и НЦПК.

ГСВА состоит из корпуса с заслонками, струйного газового насоса и газовой сирены.

Блок газоструйного вакуум-аппарата и газовой сирены  состоит из корпуса  и крышки, изготовленных из серого чугуна. К корпусу присоединены резонатор  и распределитель, составляющих газовую сирену и струйный насос. Внутри корпуса на осях  установлены заслонки. На концах осей закреплены рычаги. Пружиной  заслонки прижаты к своим седлам. В этом положении отработавшие газы проходят от двигателя к глушителю.

Условия работы ГСВА очень тяжелые. Все его детали омываются горячими отработавшими газами двигателя. Поэтому большой и малый диски заслонок выполнены из жаростойкой легированной стали и приварены к стальным цилиндрам.

Заслонки устанавливаются на рычагах  так, что могут отклоняться от их осей. Этим обеспечивается плотное прилегание заслонок к седлам. Рычаги  жестко соединены с осями, поворачивающимися в стальных втулках. Струйный насос  крепится к фланцу ГСВА. К фланцу диффузора присоединяется трубопровод от вакуумного крана.

Герметичность в месте соединения корпуса и крышки обеспечивается прокладками из асбостального полотна и подмоткой шнурового асбеста в выточках осей. Оси заслонок собирают на графитной смазке.

Включение ГВСА производят из насосного отделения при заднем размещении насоса. При этом заслонка  займет вертикальное положение и будет открыт путь отработавшим газам в струйный насос.

Сирену включает водитель в кабине. При этом заслонка  займет вертикальное положение, отработавшие газы будут проходить через распределитель  в резонатор. Изменяя обороты двигателя и, следовательно, количество выходящих отработавших газов изменяют силу и тон звука, издаваемого сиреной.

При вертикальном положении заслонки  ГСВА и включенном вакуумном кране  отработавшие газы двигателя  поступят в струйный насос. В его камере будет создано разряжение и из полости насоса и всасывающих рукавов  начнется удаление воздуха . под влиянием разности атмосферного давления  и разрежения поднимется обратный клапан во всасывающей сетке  и вода заполнит всасывающую линию. При выключении вакуумного крана камера струйного насоса будет соединена через отверстие с атмосферой. Это позволит ГСВА удалить воду из трубки, если она туда попала при несвоевременном выключении вакуумного крана.

Проверка насоса на сухой вакуум

Проверка работоспособности вакуумной системы производится по величине создаваемого разряжения в насосе за нормативное время. Его величина 0,073…0,0076 МПа должна достигаться за 20 с. Герметичность насоса оценивается по падению разряжения в насосе. Оно не должно превышать 0,013 МПа за 2,5 мин.

Проверка осуществляется в такой последовательности. Всасывающий патрубок насоса должен быть закрыт заглушкой, вакуумный кран включен. Запустив двигатель, увеличивая его обороты, создают вакуум, оцениваемый по мановакууметру. Выключив вакуумный кран, по секундомеру фиксируют время падения вакуума. Если в течение 2,5 мин оно будет меньше 0,013 МПа, насос и всасывающая система – исправны и работоспособны.