Таблица 6.1

| Степень защиты светильника от пыли (первая цифра) |  | Степень защиты светильника от воды (вторая цифра) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водонезащищенный (защита отсутствует) | Каплезащищенный (защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали, равным или меньшим 15) | Дождезащищенный (защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали, равным или меньшим 60) | Брызгозащищенный (защита от попадания капель или брызг) | Струезащищенный (защита от попадания воды при обливании струей) | Водонепроницаемый (защита от попадания воды при погружении в воду) | Герметический (защита от попадания воды при неограниченно долгом погружении в воду) |
|  |  | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Вид защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытый пыленезащищенный (токоведущие части и колба лампы не защищены от попадания пыли) Перекрытый пыленезащищенный (попадание пыли ограничивается неуплотненными светопропускающими оболочками) Частично пылезащищенный (токоведущие части защищены от попадания пыли в количествах, достаточных для повреждения или нарушения удовлетворительной работы светильника) Полностью пылезащищенный (токоведущие части и колба лампы защищены от попадания пыли в количествах, достаточных для повреждения или нарушения удовлетворительной работы светильника) Частично пыленепроницаемый (токоведущие части полностью защищены от попадания пыли) Полностью пыленепроницаемы (токоведущие части и колба лампы полностью защищены от попадания пыли) | 2 2/ 5/ 5 6/ 6 | IP20 2/0 6/0 IP50 6/ 0 IP60 | IP22 2/ 2 5/2 IP52 6/ 2 IP62 | IP23 2/3 5/3 IP53 6/ 3 IP63 | - - 5/4 IP54 6/ 4 IP64 | - - 5/5 IP55 6/ 5 IP65 | - - - - 6/ 7 IP67 | - - - - 6/ 8 IP68 |