Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТЕ ЭКОНОМИКИ

## Методические указания

по выполнению курсового проекта по дисциплине «Пожарная тактика» для обучающихся по специальности 20.05.01

«Пожарная безопасность»

Ростов-на-Дону

2022

УДК 614.84

Тушение пожара на объекте экономики: методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Пожарная тактика» для обучающихся по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность». – Ростов н/Д: ДГТУ, 2022.

Предназначено для обучающихся, изучающих дисциплину «Пожарная тактика» для разработки курсового проекта по материалам теоретического курса.

Составитель:

старший преподаватель

Д.В. Тоцкий

Редактор _______________

Темплан 2022 г., поз. ____

Подписано в печать __.__.2022. Формат 60х84/16. Ризограф. Бумага писчая.

Уч.-изд. л.2,0. Тираж 3 экз. Заказ ________

Редакционно-издательский центр

Донского государственного технического университета

344018, Ростов - на - Дону, площадь Гагарина, 1

©   Донской государственный

технический университет, 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дисциплина «Пожарная тактика» является одной из основных дисциплин цикла обучения по специальности «Пожарная безопасность».

«Пожарная тактика» является основным предметом обучения студентов приемам и способам работы с пожарной техникой, принятия управленческих решений при тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, а также тактике действий в нестандартных ситуациях, в том числе с использованием газодымозащитной службы. Дисциплина направлена на достижение высокого профессионального уровня подготовки, максимального развития тактических навыков, обеспечивающих успешное выполнение задач в условиях ведения действий по тушению пожаров.

Задачи и содержание обучения личного состава определяются руководящими документами МЧС России, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также ведомственными нормативными актами и формулируются в учебных, тематических планах и программах.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Методические указания предназначены для самостоятельной подготовки студентов заочной формы обучения к лабораторно-экзаменационной сессии.

Курсовой проект (далее – КП) является завершающим отчетным этапом в самостоятельном изучении курса «Пожарная тактика» студентами заочной формы обучения и служит одним из этапов подготовки студента к производственной практике.

К выполнению КП следует приступать после изучения литературных источников, нормативных и других документов, указанных в библиографическом списке к данным методическим указаниям и полученных студентом при самостоятельном поиске литературы, учебно-методического и другого материала.

При выполнении КП следует придерживаться последовательности в изложении материала. Ответы на тематические вопросы следует формулировать четко, кратко, без отступлений от заданной тематики. Выкладки, заключения, цитаты и пр. следует сопровождать ссылками на соответствующие пункты, параграфы и страницы литературных источников и других документов.

Общий объем КП должен быть не менее 25–35 стр. текста.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Задание на КП по установленной в ДГТУ форме выдается в установочную сессию. Тематические вопросы согласуются с преподавателем, ведущим дисциплину «Пожарная тактика».

КП оформляется в соответствии с приведенными ниже требованиями, сдается в деканат и регистрируется в установленном порядке. Ведущий преподаватель выполняет проверку КП и после устранения выявленных недостатков возвращает КП в деканат с отметкой «допущен к защите».

Защита КП производится в период экзаменационной сессии согласно расписанию. На защиту выносятся основные вопросы, рассмотренные студентом в ходе выполнения КП.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

КП выполняется на листах писчей бумаги формата А4, набор текста должен осуществляться 14 шрифтом Times New Roman, в текстовом редактор – MSWord, с шириной полей 2 см.

Объем графической информации (рисунки, графики, таблицы и пр.) должен занимать не более 20 – 30% от общего объема КП. При необходимости использования в КП большего объема графической или иной не текстовой информации ее следует включать в виде приложений.

Изложенные в КП сведения следует подтверждать ссылками на литературные источники согласно библиографическому списку. Библиографические ссылки заключаются в квадратные скобки. На каждой странице следует оставлять поля для замечаний рецензента.

Студент обязан предоставить преподавателю электронную копию КП, которая должна в точности повторять текст на бумажном носителе.

При несоблюдении вышеприведенных требований КП считается невыполненным и на проверку не принимается.

СОСТАВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ДГТУ.

Задание на выполнение КП. Исходные данные для выполнения КП и заполнения бланка задания следует принять согласно выбранному варианту. Номер варианта выбирается по двум последним цифрам номера зачетной книжки.

Содержание КП изложено в приложении к данным методическим указаниям.

При выполнении работы необходимо использовать следующую литературу:

- учебник «Пожарная тактика» Я.С. Повзик (под ред. Кимстача И.Ф.);

- справочник руководителя тушения пожара;

- Боевой устав подразделений пожарной охраны, утв. приказом МЧС России от 16.10.2017 № 444;

- Правила использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения личным составом подразделений пожарной охраны, утв. приказом МЧС России от 27.06.2022 № 640;

- введенное в действие Расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения АСР на территории муниципального образования субъекта Российской Федерации.

В обязательном порядке при выполнении курсового проекта производить консультации с преподавателем.

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ВЫБОРА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

(ДЛЯ РАСЧЕТА)

|  |  | Предпоследняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Последняя цифра номера зачетной книжки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель проекта: Решение пожарно-тактической задачи по тушению пожара на объекте экономики.

Исходные данные:

1. Краткая характеристика объекта экономики.

2. Выписка из расписания выездов пожарных подразделений на пожары.

3. Схема водоснабжения объекта.

4. Время возникновения пожара и место возникновения горения, время сообщения о пожаре на 01.

5. Метеоусловия – температура наружного воздуха, скорость ветра, направление ветра.

###### План и учебные вопросы курсового проекта:

1. Составить оперативно-тактическую характеристику объекта:

- общие сведения об объекте;

- инженерные решения по обеспечению безопасности людей и ограничения распространения пожара;

- пожарная опасность материалов и веществ, находящихся на объекте;

- характеристика внутреннего и наружного водоснабжения объекта;

- данные по маршруту движения к объекту;

- план эвакуации (если необходима эвакуация людей, животных, материальных ценностей).

2. Анализ обстановки на пожаре в момент введения сил и средств первыми прибывшими подразделениями пожарной охраны:

- определение максимальной возможной площади пожара и ее формы развития;

- определение решающего направления действий по тушению пожара подразделениями пожарной охраны (обосновать решение);

- предварительная оценка возможности локализации и ликвидации пожара.

3. Определение возможной обстановки на пожаре к моменту введения сил и средств по повышенному номеру вызова, обеспечивающему локализацию и ликвидацию пожара.

4. Расчет сил и средств для тушения пожара на объекте.

5. Расстановка сил и средств:

- места установки пожарных автомобилей (водоисточник, резерв);

- количество и направление рабочих и магистральных рукавных линий;

- задачи ствольщикам по тушению пожара.

6. Организация тушения пожара на объекте:

- постановка задач по тушению подразделениям:

- контроль выполнения поставленных задач;

- отработка вопросов техники безопасности с учетом особенностей объекта и обстановки, сложившейся на пожаре;

7. Вычертить план объекта и нанести на него расстановку сил и средств на момент прибытия первого подразделения и на момент локализации пожара.

Представляемый материал:

1. Расчетно-пояснительная записка, иллюстрированная схемами:

- площади пожара и газообмена,

- расстановка сил и средств на момент прибытия первого подразделения и на момент локализации пожара;

- управление подразделениями и взаимодействие между ними.

2. Графическая часть, выполненная на листе формата А1, включающая:

- совмещенный график площади пожара, требуемого и фактического расходов огнетушащего средства во времени;

- площади пожара во времени с обозначением места возникновения пожара,

- схемы развертывания подразделений с указанием рабочих и магистральных рукавных линий и расстановкой ствольщиков на объекте на моменты подачи первого ствола и локализации пожара.

2. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2.1. Составление оперативно-тактической характеристики объекта

В оперативно-тактической характеристике объекта кратко излагаются сведения об особенностях объекта, которые невозможно показать в графической части, но они необходимы. В ней должны найти отражение следующие вопросы:

1. Общие сведения об объекте пожара (размеры в плане, этажность, пределы огнестойкости основных конструктивных элементов).

2. Инженерные решения по обеспечению безопасности людей и ограничения распространения пожара (не задымленность путей эвакуации, противопожарные преграды, автоматические установки обнаружения извещения и тушения пожара, системы вентиляции, осветительное силовое и аварийное освещение). В графической части должны быть указаны места включения (выключения) указанных систем и установок.

3. Пожарная опасность материалов и веществ, находящихся на объекте (виды материалов и веществ, находящихся на объекте и обращающихся в производстве, их пожарная опасность, величина пожарной нагрузки, способы укладки горючих веществ и материалов, особенности поведения веществ и материалов на пожаре).

4. Характеристика внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (диаметры внутреннего противопожарного водопровода и напор, количество пожарных кранов, расход воды, который можно отобрать на тушение, места включения насосов повысителей, тип и диаметр наружного водопровода, напор и расход из него, наличие и емкость естественных и искусственных водоисточников, запас на объекте огнетушащих средств и места их хранения).

5. Составить план эвакуации людей, животных, материальных ценностей, в нем отразить вопросы эвакуации обслуживающим персоналом объекта до прибытия подразделений пожарной охраны и их совместные действия по выполнению всех видов эвакуационных работ из зданий (пути и последовательность проведения эвакуации, учет и размещение эвакуированных людей и материальных ценностей).

6. Сведения следующего характера: маршрут движения к объекту, въезды, связь на объекте, привлекаемая техника объекта (при необходимости).

В зависимости от особенностей объекта могут быть и другие данные, которые надо учитывать, например, возможность взрывов и обрушений, вскипаний и выбросов нефтепродуктов, необходимость привлечения землеройной и строительной техники, специальных служб, воинских подразделений.

2.2. Анализ обстановки на пожаре в момент введения сил и средств первыми подразделениями пожарной охраны

Обстановка, которая может создаться за промежуток времени с момента возникновения пожара до прибытия первого подразделения, должна определяться расчетом. В частности, за указанное время должны быть определены площадь пожара, требуемые интенсивность и расход огнетушащих веществ. Порядок определения подробно указан в расчетном примере.

На основании обстановки на пожаре в момент прибытия первых подразделений и требований Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, утвержденного приказом МЧС России от 16.10.2017 № 444, а также данных полученных в ходе проводимой разведки определяется решающее направление исходя из следующих основных принципов:

имеет место реальная угроза жизни людей, при этом их самостоятельная эвакуация невозможна - силы и средства подразделений направляются на спасание людей;

развитие пожара создает угрозу взрыва или обрушения строительных конструкций - силы и средства подразделений сосредоточиваются и вводятся на направлениях, обеспечивающих предотвращение взрыва или обрушения строительных конструкций;

пожаром охвачена часть здания (сооружения), при этом существует угроза его распространения на другие части здания (сооружения) или на соседние здания (сооружения) - силы и средства подразделений сосредоточиваются и вводятся на направлениях, где дальнейшее распространение пожара может привести к наибольшему ущербу;

пожаром охвачено отдельно стоящее здание (сооружение), и нет угрозы распространения огня на соседние здания (сооружения) - силы и средства подразделений сосредоточиваются и вводятся в местах наиболее интенсивного горения;

пожаром охвачено здание (сооружение), не представляющее на момент прибытия подразделений особой ценности, при этом существует угроза перехода пожара на соседние здания (сооружения) - силы и средства подразделений сосредоточиваются и вводятся на защиту не горящих зданий (сооружений).

Далее следует провести расчет сил и средств, необходимых для локализации пожара и сравнить с имеющимися силами и средствами прибывших первых подразделений (расчет дан в примере).

Если первое подразделение своими силами локализовать пожар не может, то определяется обстановка к моменту введения силы и средства по повышенному номеру вызова.

2.3. Определение возможной обстановки на пожаре к моменту введения сил и средств по повышенному номеру вызова

Обстановка к моменту введения сил и средств по повышенному номеру вызова определяется расчетом. Для оценки обстановки к этому времени необходимо определить площадь пожара, фактический расход огнетушащих веществ. Исходными данными являются: линейная скорость распространения горения, время возможного распространения горения, форма развития пожара.

Величину линейной скорости распространения горения, после введения стволов первыми подразделениями, необходимо принимать равной 0,5 заданной или принятой по литературным источникам. Время развития пожара целесообразно определять к моменту введения стволов последним подразделением по повышенному номеру вызова (расчет дан в примере).

##### 2.4. Расчет сил и средств для тушения пожара на объекте

Для расчета сил и средств необходимо располагать определенными данными, которые зависят от вида пожара, пожарной нагрузки и конкретных условий обстановки на пожаре. Исходными данными для расчета сил и средств являются:

1. Характеристика объекта.

2. Время возникновения пожара.

3. Линейная скорость распространения горения.

4. Силы и средства тушения, предусмотренные расписанием выездов.

5. Площадь пожара и площадь тушения.

6. Интенсивность подачи огнетушащего средства.

Расчет ведется по требуемому расходу огнетушащих средств для локализации пожара и защиты негорящих объектов (помещений, этажей). Требуемый расход огнетушащих средств для тушения пожара был определен выше путем расчета для локализации пожара. Расчет на защиту негорящего объекта (смежного помещения, этажа) проводится чаще всего исходя из числа мест защиты или же по расходу огнетушащих средств по площади (периметру) защищаемого объекта. Интенсивность подачи огнетушащих средств на защиту принимают 2-4 раза меньше, чем на тушение.

Требуемое количество стволов на тушение и защиту определяют по формулам:

Nт ct =Qт tp / q ct                                    Nз ct = Qзtp/q ct

где Qтtp, Qз tp – требуемые расходы огнетушащих средств на тушение и защиту соответственно,

q ct  - расход огнетушащих средств одного ствола.

Зная количество стволов, тактические возможности отделения определяем количество требуемых отделений для тушения и защиты.

При определении численности личного состава учитываются тактические условия тушения в зависимости от обстановки пожара; необходимости проведения разведки, развертывания сил и средств, спасания людей, эвакуации имущества, вскрытия и разборки конструкций и т.д. В общую численность личного состава необходимо включать связных, а начальствующий состав и водители пожарных автомобилей при расчете не учитываются.

2.5. Расстановка сил и средств

В этом разделе отражается следующее:

1. Места установки автомобилей на водоисточники (или место нахождения в резерве).

2. Количество и направление прокладки рабочих и магистральных рукавных линий от пожарных автомобилей.

3. Наименование и количество подаваемых стволов на тушение пожара и на защиту соседних конструкций (подаются ли они звеньями ГДЗС, по лестнице, веревке или другими способами, через оконные проемы).

2.6. Организация тушения пожара на объекте

Включает в себя:

1. Принятие решения на тушение пожара.

Осуществляется на основе оценки обстановки, сложившейся на пожаре к различным промежуткам времени. Исходя из обстановки, можно определить:

- количество сил и средств, необходимых для тушения пожара;

- решающее направление действий по тушению пожара подразделениями на различные промежутки времени;

- схема расстановки сил и средств;

- необходимость создания штаба и участков тушения пожара;

Каждое решение необходимо обосновать или подтвердить нормативными документами, ссылками на пожарно-техническую литературу. Также необходимо определить решающее направление действий по тушению пожара:

- к моменту прибытия первого подразделения;

- к прибытию старших оперативных должностных лиц;

- к моменту введения стволов подразделениями, прибывшими по повышенным номерам вызова.

Схемы расстановки сил и средств вырабатывают исходя из конкретной обстановки, сложившейся на пожаре. При определении схемы расстановки сил и средств необходимо исходить из площади пожара (размера), формы, количества имеющихся сил и средств в гарнизоне, направлений их ввода на тушение.

Возможны следующие варианты:

1. Если площадь тушения равна или больше площади пожара – тушение производится по всей площади.

2. Если сил и средств достаточно и площадь пожара больше площади тушения – тушение производится по периметру пожара.

3. Если сил и средств недостаточно, то тушение пожара производится по фронту распространения горения.

В любом случае в первую очередь силы и средства вводят на решающем направлении. При выборе способа подачи воды на тушение пожара (непосредственно от водоисточника, перекачку, подвоз автоцистерн) нужно учитывать расстояние от места пожара до водоисточника, требуемый расход воды и количество сил и средств.

2. Постановка боевых задач подразделениям.

При постановке задачи подразделениям нужно конкретно указывать, какое решение принимается, и излагать задачу в приказной форме. РТП совместно со штабом и администрацией объекта определяет круг задач, которые должны быть выполнены. При тушении пожара в условиях низких температур (-10 0 С и ниже), сильного задымления, недостатке воды, сильном ветре необходимо учитывать требования руководящих документов и особенности данного объекта.

3. Контроль выполнения поставленных задач.

Контроль выполнения отданных распоряжений производится лично, с помощью связных, проводной связи и радиосвязи. Надо конкретно указать, в каком случае, какой вид связи и с кем установлен.

4. Рекомендации по технике безопасности при тушении пожара.

В них отражаются вопросы обеспечения безопасности личного состава при работе по тушению пожара на данном объекте:

- обеспечение своевременного вывода пожарных из опасной зоны при угрозе обрушения конструкций здания или взрыва установок и аппаратов;

- соблюдение мер безопасности от поражения током;

- подача общего сигнала на отход с боевых позиций при угрозе вскипания или выброса жидкости из горящего резервуара;

- обеспечение безопасности пожарных при эвакуации опасных веществ и материалов, а также при увеличении токсичности продуктов горения.

3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Включает в себя схему объекта, на которой должны быть показаны:

1. План здания с указанием входов, лестничных клеток и помещений, размеры здания и помещений.

2. Расстояние от горящего здания до соседних сооружений.

3. Места расположения внутренних пожарных кранов.

4. Схемы наружного противопожарного водоснабжения, его характеристика (тип, диаметр сети, напор, расход) и расстояние от водоисточника до здания.

5. Въезды на объект, дороги и подъезды к зданию.

6. Схема расстановки пожарных автомобилей на водоисточниках, дымососов, прожекторов и схемы прокладки рабочих и магистральных рукавных линий до входов в здания с указанием их диаметра и количества рукавов (или направление прокладки магистральных линий к входам с указанием расстояний) напор на головных и промежуточных насосах.

7. Место сосредоточения резервной техники.

8. Место расположения оперативного штаба пожаротушения.

9. Границы участков тушения пожара и средства связи с ними.

10. Границы площади пожара на момент введения стволов на тушение первым подразделением.

11. Границы площади пожара на момент локализации пожара.

Схемы объекта выполняется на листе формата А1 в масштабе с указанием осей здания. Все условные обозначения и их цветовая гамма выполняют в соответствии с установленными ГОСТами и требованиями приказа МЧС России от 16.10.2017 № 444, а также расшифровка их дается внизу схемы.

4. Варианты выполнения курсового проекта

Вариант № 1

1. Характеристика объекта. Здание гаража одноэтажное кирпичное  степени огнестойкости, покрытие – металлический профилированный настил со сгораемым утеплителем. Размеры здания 602412 м. В здании имеется зона стоянки автомобилей и зона ремонта, отделенные друг от друга легкопрогораемой перегородкой. В ремонтном отделении имеется ленточное остекление по боковым стенам размерами 108 м. Проемы (ворота) 43 м в кирпичных стенах не оборудованы противопожарными створками. Вентиляция естественная, пожарная нагрузка достигает до 60 кг/м2, горит резина (б/у колеса автомобилей). Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис.1).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в ремонтном отделении в 11.00 часов, время сообщения о пожаре на ЦУКС – 11.12 часов. На момент прибытия первых сил и средств из ворот зоны ремонта выбивается дым, горит грузовой автомобиль в зоне ремонта и площадка гаража вокруг автомобиля.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 1. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 1

Вариант № 2

1. Характеристика объекта. Деревообрабатывающий цех. Здание одноэтажное, размером в плане 902412м, стены и перегородки кирпичные, покрытие – железобетонные плиты по металлическим фермам, кровля рубероид на битумной мастике. Проемы в кирпичных стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 0,92 м. В наружных стенах цеха имеются оконные проемы размером 1,52,2 м каждый. В цехе изготавливают оконные рамы, дверные коробки, полотнища и наличники влажностью 18-20 %, пожарная нагрузка составляет около 100 кг/м2. Вентиляция в цеху общеобменная приточно-вытяжная. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис.2).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 12.15 в станочном отделении (в углу загорелся бак с опилками). Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 12.30 часов. На момент прибытия первых подразделений из дверей цеха выходит густой черный дым, видны отблески пламени, горят деревянные изделия в цехе.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 2. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис.2

Вариант № 3

1. Характеристика объекта. Деревообрабатывающий цех мебельного комбината. Здание одноэтажное, размером 963018 м. Стены и перегородки кирпичные, покрытие из железобетонных плит, кровля – рубероид на битумной мастике. Проемы в кирпичных стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 0,92 м. В цехе постоянно находятся пиломатериалы влажностью свыше 30 %, пожарная нагрузка до 150 кг/м2 Вентиляция в цеху общеобменная приточно-вытяжная. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис.3).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 12.00 часов в центре сборочного цеха. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 12.12 часов. На момент прибытия первых подразделений из дверей цеха выходит густой черный дым, видны отблески пламени, горят пиломатериалы.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 3. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 3

Вариант № 4

1. Характеристика объекта. Предприятие машиностроения выполнено из железобетонных конструкций - степени огнестойкости, внутренние перегородки выполнены из слабоогнестойкого материала. Покрытие из бетонных плит по металлическим фермам с верхним светом. Используется утеплитель типа пенополиуретана. Кровля рубероидная. В цехе расположено отделение покраски с различными ЛВЖ (лаки, краски и т.д. - основа ацетон), пожарная нагрузка 100 кг/м2. Проемы в стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 0,92 м. Размеры цеха 1206812 м.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис.4).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 19.10 часов в центре отделения покраски. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 19.22 часов. На момент прибытия первых подразделений из окна цеха выходит густой черный дым, видны отблески пламени. В цехе остался сторож, горят лакокрасочные материалы, помещение сильно задымлено.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 4. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 4

Вариант № 5

1. Характеристика объекта. Здание сборочного цеха станкостроительного завода одноэтажное II степени огнестойкости. Размеры 1251815 м. Стены кирпичные, отдельные элементы и стеклоблоков, покрытие – железобетонные плиты. В малярном отделении имеется ленточное остекление по северной боковой стене размерами 108 м. Проемы в кирпичных стенах не оборудованы противопожарными дверьми, и имеют размеры 1,52 м. Вентиляция естественная, пожарная нагрузка в цехе достигает до 80 кг/м2, горит краска на основе ацетона. Имеется внутреннее противопожарное водоснабжение (3 ПК), общим расходом 5 л/с (смотри схему).

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис.5).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в малярном отделении (в углу загорелась этажерка с лакокрасочными материалами) в 14.30 часов, время сообщения о пожаре на ЦУКС – 14.48 часов. На момент прибытия первых сил и средств из окон и ворот механосборочного цеха идет дым, видны отблески пламени, горит малярный участок, сильное задымление.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 5. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств.

Рис.5

Вариант № 6

1. Характеристика объекта. Гараж на 20 автомобилей 481810 м. Здание гаража одноэтажное, стены кирпичные, покрытие утепленное, сгораемое, кровля рубероидная. Проемы в кирпичных стенах (ворота) не оборудованы противопожарными дверьми, размеры ворот в помещении стоянки автомобилей 103 м и 43 м. В наружных стенах гаража имеются оконные проемы размером 1,52,2 м каждый. В гараже в помещении стоянки находится резина (б/у покрышки автомобильные), пожарная нагрузка 90 кг/м2. Имеется внутреннее противопожарное водоснабжение (4 ПК), общим расходом 5 л/сек.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис 6).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в центре помещения стоянки (загорелись б/у покрышки), время сообщения о пожаре на ЦУКС – 11.12 часов. На момент прибытия первых сил и средств помещение гаража сильно задымлено, горят два автомобиля и автомобильные покрышки.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 6. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 6

Вариант № 7

1. Характеристика объекта. Участок окраски расположен в здании цеха II степени огнестойкости, размером 302012 м. Стены кирпичные, опоры и покрытие железобетонные, кровля рубероидная, на участке окраски окрашиваются и сушатся детали велосипедов. На участке окраски имеется ленточное остекление по боковым стенам размерами 108 м. Проемы в кирпичных стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 0,92 м. Вентиляция естественная, пожарная нагрузка в цехе достигает 150 кг/м2 (лакокрасочные материалы на основе ацетона). Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 7).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 12.15 часов в окрасочном отделении (посередине стены загорелся стеллаж с лакокрасочными материалами). Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 12.30 часов. На момент прибытия первых подразделений из окон и ворот здания выходит дым. Происходит самостоятельная эвакуация людей, горят окрасочные камеры, сильное задымление.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1», согласно варианту № 7. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств.

Рис. 7

Вариант № 8

1. Характеристика объекта. Здание склада волокнистых материалов одноэтажное, размером 15607 м, стены кирпичные. Покрытие сводчатое, деревянное. Здание разделено на 2 секции противопожарной стеной. Проемы в кирпичных стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 0,92 м. В наружных стенах цеха имеются оконные проемы размером 1,52,2 м каждый. На складе хранятся кипы хлопка и угаров, пожарная нагрузка достигает 120 кг/м2. Вентиляция на складе общеобменная приточно-вытяжная. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 8).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 16.25 часов в первой секции хранения кип хлопка. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 16.39 часов. На момент прибытия первых подразделений из окон и ворот первой секции выбивается дым, во второй секции среднее задымление, горения нет. В первой секции сильное задымление и высокая температура, горят кипы хлопка.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 8. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств.

Рис. 8

Вариант № 9

1. Характеристика объекта. Здание турбинного цеха ТЭЦ II степени огнестойкости, размером 1343925 м. Стены из крупных армопенобетонных плит, колонны железобетонные, покрытие из сборных железобетонных плит по металлическим фермам, кровля из рулонных материалов. В турбинном зале имеется 3 ленточных остекления размерами 2012 м. Дверные проемы в стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 0,92м. В турбинном цехе ТЭЦ на отметке +8,0 м на бетонном основании установлено четыре турбогенератора (№ 1 - 4). Пожарная нагрузка 180 кг/м2 – горит мазут.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 9).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 10.15 часов в турбинном зале на отметке +8 м в районе генератора № 1. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 10.22 часов. На момент прибытия первых подразделений из окон турбинного цеха идет дым, видны отблески пламени, горит мазут на отметке +8,0 м. Из поврежденного трубопровода продолжает вытекать мазут.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 9. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 9

Вариант № 10

1. Характеристика объекта. Приготовительный цех прядильной фабрики размещен в двухэтажном здании размерами 16207 м с пустотными сгораемыми перекрытиями, обитыми снизу листовой сталью. Цех оборудован вентиляцией для удаления пыли. Покрытия сгораемые по деревянным фермам. Переходной галереей цех соединяется с основным производственным корпусом. Проемы в кирпичных стенах не оборудованы противопожарными  дверьми, размеры всех дверных проемов 0,92 м. В наружных стенах цеха имеются оконные проемы размером 1,52,2 м каждый. Вентиляция в цеху общеобменная приточно-вытяжная. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует. В цехе производится разбивка кип хлопка и заготовка ровницы для пряжи, пожарная нагрузка в цехе составляет 150 кг/м2.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис 10).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 11.05 часов в центре приготовительного цеха (на 1 этаже загорелась одна из кип хлопка). Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 11.12 часов. На момент прибытия первых подразделений из окон 1 и 2-го этажей идет дым, рабочие стволом из ПК и огнетушителями ликвидируют открытое горение на 1-м этаже станков и находящихся около них кип хлопка. В помещениях 1 и 2-го этажей сильное задымление.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 10. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 10

Вариант № 11

1. Характеристика объекта. Одноэтажный цех размерами 966015 м выполнен из железобетонных конструкций. Покрытие из бетонных плит по металлическим фермам с верхним искусственным светом, перегородки кирпичные  степени огнестойкости. Используется утеплитель типа полистирола. Кровля рубероидная. Проемы в кирпичных стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 1,92,5 м. В цехе расположено технологическое оборудование (закалочные ванные, печи) и изделия из синтетического каучука, пожарная нагрузка (каучук) достигает до 120 кг/м2. Вентиляция в цеху общеобменная приточно-вытяжная. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис.11).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 16.00 часов в центре цеха фасовки изделий. Загорелась одна из упаковок готовой продукции. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 16.12 часов. На момент прибытия первых подразделений из окон цеха выходит густой черный дым, видны проблески пламени, начальник смены сообщил, что в цехе остались рабочие, горят готовые к отправке упаковки с продукцией (изделия из каучука), возможно обрушение конструкций. Цех полностью задымлен.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 1. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 11

Вариант № 12

1. Характеристика объекта. Здание элеватора состоит из сплошного железобетонного корпуса ІІ степени огнестойкости высотой 30 м и рабочей башни высотой 40 м. Надсилосная часть элеватора имеет железобетонные стены и покрытие. Проемы в стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 1,52 м. На здании элеватора установлены наружные пожарные лестницы с выходом в надсилосное помещение и на кровлю. Башня и надсилосное помещение соединены общей переходной галереей. В башне и на площадке незадымляемой лестничной клетки имеются 2 ПК общим расходом 7 л/с. Пожарная нагрузка в надсилосном помещении достигает 50 кг/м2 (транспортерная лента выполнена из резины).

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис.12).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в надсилосном отделении. В центре от электрозамыкания загорелась транспортерная лента в 16.20 часов. Время сообщения о пожаре на ЦУКС – 16.36 часов. На момент прибытия первых сил и средств из окон надсилосного помещения, переходной галереи и верхней части рабочей башни идет дым, в надсилосном помещении сильное задымление, горят транспортерные ленты.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 2. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 12

Вариант № 13

1. Характеристика объекта. Сталелитейный цех – это многопролетное здание с искусственным верхним светом, стены кирпичные - степени огнестойкости, в качестве несущих элементов перекрытий используются металлоконструкции, покрытие металлическое профилированное со сгораемым утеплителем (пенополистирол, пенополиуретан). Размеры каждого пролета 1504020 м. Проемы в кирпичных стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 1,52,5 м. В здании размещены электрические печи, формовочное и обрубочное отделение. Непосредственно в цехе расположен электрический трансформатор W-6кВт (карболитовое изделие). Цех оборудован мостовыми кранами для перемещения грузов.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 13).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 10.00 часов около стены 1 пролета цеха. От короткого замыкания загорелся трансформатор W-6кВт. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 10.12 часов. На момент прибытия первых подразделений, в первом пролете цеха сильное задымление, видны отблески пламени, слышны крики о помощи, горит трансформатор под напряжением (выполненный из карболита). Между сходнями в середине цеха находится мостовой кран. Крановщица просит о помощи.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 3. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 13

Вариант № 14

1. Характеристика объекта. Здание мельзавода 5-этажное, стены кирпичные  степени огнестойкости, перекрытия железобетонные плиты, имеется система вентиляции. На уровне второго этажа зерноочистительное отделение завода сообщается с размольным отделением. На 3 этаже находятся бухгалтерия и архив в одном помещении, пожарная нагрузка 250 кг/м2 (бумага). Внутреннее противопожарное водоснабжение - 4 ПК общим расходом 5 л/с. Проемы в кирпичных стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 0,92 м. В наружных стенах бухгалтерии высотой 2,6 м. имеются оконные проемы размером 1,52,2 м каждый.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 14).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 16.05 часов. В углу бухгалтерии загорелся один из стеллажей с бумагой. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 16.17 часов. На момент прибытия первых подразделений из окон 3-го этажа выходит дым, на 3-м этаже горение распространилось почти на все помещение.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 4. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 14

Вариант № 15

1. Характеристика объекта. Термический цех – это двухпролетное здание с искусственным верхним светом, стены из навесных железобетонных плит -ІІ степени огнестойкости, в качестве несущих элементов перекрытий используются металлоконструкции, покрытие выполнено из металлического профилированного настила со сгораемым утеплителем. Здание имеет размеры в плане 40120 м, высотой 15 м. Проемы в стенах не оборудованы противопожарыми дверьми, размеры всех дверных проемов 1,52,5 м. В цехе размещены 2 закалочные ванны высотой 10 м и диаметром 3 м (в них находится смесь масла с мазутом), а также газовые и электрические печи, пожарная нагрузка 230 кг/м2. В цехе используется газ аммиак, который хранится в 40 - метровых газовых баллонах. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2.Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 15).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 10.05 часов. В центре термического цеха загорелся мазут в одной из закалочных ванн. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 10.21 часов. На момент прибытия первых подразделений из дверей термического цеха идет густой черный дым, видны через дверные проемы отблески пламени, горит закалочная ванна, рабочие цеха пытались ликвидировать пожар с помощью огнетушителя. Произошел выброс горящего мазута, в результате чего загорелась 2-я закалочная ванна, мазут разлился по полу цеха и загорелся.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 5. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 15

Вариант № 16

1. Характеристика объекта. Подвал в термическом цехе имеет размеры 40205 м, стены - из монолитного железобетона, перекрытие – железобетонные плиты. В подвале размещено технологическое оборудование термического цеха и закалочная смесь - мазут с маслом в 4 емкостях размером 233 м в количестве 40т. Полы в подвале пропитаны закалочной смесью. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует. Проемы в стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 0,92 м.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 16).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 17.25 часов. Загорелся мазут в одной из 4 емкостей. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 17.36 часов. На момент прибытия первых подразделений в цехе слабое задымление, из выходов подвала выходит густой черный дым. Горит масло в подвале, сильное задымление, очень высокая температура.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 6. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 16

Вариант № 17

1. Характеристика объекта. Здание цеха деревообработки находится на территории мебельного комбината. Здание цеха кирпичное, одноэтажное высотой 3,5 м, покрытие сгораемое, утепленное, по деревянным фермам. Цех имеет три отделения: приготовительное 24×16 м, отделочное 48×10 м, сборочное 48×16 м. Имеются две наружные лестницы. В отделениях цеха находятся заготовки и готовые деревянные изделия влажностью 20 %, пожарная нагрузка достигает 100 кг/м2. Проемы в кирпичных стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 0,92 м. В наружных стенах цеха имеются оконные проемы размером 1,52,2 м каждый.   Вентиляция в цеху общеобменная приточно-вытяжная. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис 17).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 16.15 часов. В углу отделочного отделения загорелись опилки. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 16.32 часов. На момент прибытия первых подразделений из окон отделочного отделения идет дым. В отделочном помещении горят оборудование, материалы и готовые изделия. Сильное задымление.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 7. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 17

Вариант № 18

1. Характеристика объекта. Склад красок находится на территории текстильного предприятия. Здание склада одноэтажное, II степени огнестойкости, размером 50×9×3 м, освещение искусственное. Стены кирпичные, перегородки выполнены из сгораемого материала, покрытие совмещенное - железобетонное с битумом. Склад разделен на отсеки, в которых хранятся краски и химикаты. Проемы в кирпичных стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 12 м. Вентиляция в цеху общеобменная приточно-вытяжная. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует. Пожарная нагрузка достигает 180кг/м2 (краска выполненная на основе ацетона).

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 18).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 9.15 часов. В углу склада красок (от окурка загорелась урна, а от нее стеллаж с краской). Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 9.30 часов. На момент прибытия первых подразделений из центральных ворот склада выходит дым, видны отблески пламени. В складе находятся люди. В складе красок горят бочки и разлитая краска.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 8. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 18

Вариант № 19

1. Характеристика объекта. Одноэтажный цех, размером 90×30×12 м, II степени огнестойкости. Покрытие железобетонное по металлическим фермам с верхним искусственным светом. Цех разделен на две секции противопожарной стеной. В первом отделении расположен сборочный цех, где хранятся резинотехнические изделия и имеются 2 конвейера, пожарная нагрузка в цеху доходит до 200 кг/м2. Проемы в стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 2,5×3,5 м. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 19).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 13.15 часов. В центре сборочного цеха загорелся из-за короткого замыкания один из конвейеров. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 13.25 часов. На момент прибытия первых подразделений густой дым выходит из окон, выходов, заметны отблески пламени. В цехе горят резинотехнические изделия и конвейеры. Помещение цеха сильно задымлено.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 9. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 19

Вариант № 20

1. Характеристика объекта. Одноэтажное здание размером в плане 55×82×10 м выполнено из бетонных конструкций І- степени огнестойкости. Покрытие железобетонное по металлическим фермам с верхним искусственным светом. Используется утеплитель пенополиуретан. Кровля толевая. Проемы в стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 1,5×3,5 м. В цехе имеются 2 закалочные ванны размером 4×4 м со смесью мазута и масла. Удельная загрузка горючим материалом 100 кг/м2. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 20).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 13.45 часов. В центре загорелась от короткого замыкания одна из закалочных ванн. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 13.59 часов. На момент прибытия первых подразделений густой дым выбивает из выходов цеха, заметны отблески пламени, горит разлившийся по полу цеха мазут.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 10. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 20

Вариант № 21

1. Характеристика объекта. Предприятие машиностроения. Здание одноэтажное  степени огнестойкости, бесчердачное, размером в плане 132×42×12 м, стены кирпичные, покрытие железобетонное по стальным фермам, освещение верхнее искусственное. Проемы в стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 1,0×2,5 м. В цехе расположен силовой трансформатор W-6 кВт (заправленный смесью мазута и масла). Трансформатор соединен с цехами гибкими связками (кабелем). Удельная загрузка горючим материалом 100 кг/м2. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 21).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 17.55 часов. В углу отделения сборки цеха от короткого замыкания загорелся силовой трансформатор (горит смесь мазута с маслом). Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 18.09 часов. На момент прибытия первых подразделений из дверных проемов здания выбивается черный дым. Горит трансформатор. Горящий мазут разливается в сторону конвейера линии.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 1. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 21

Вариант № 22

1. Характеристика объекта. Фанерный цех. Здание одноэтажное - степени огнестойкости, размером в плане 60×72×10 м, стены кирпичные, покрытие сводчатое, сгораемые с пустотами по стальным фермам с верхним искусственным светом, кровля толевая. Высота до покрытия 10 м. В цехе имеется инструментальная кладовая, возле которой складируется стружка и опилки, используемые в производстве, с влажностью 10 %, пожарная нагрузка достигает до 100 кг/м2. Проемы в стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 0,9×2,5 м. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 22).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 11.52 часов. В углу около инструментальной кладовки загорелись опилки и стружка. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 12.08 часов. На момент прибытия первых подразделений из дверных проемов здания выбивает черный дым. В кладовой находилось двое рабочих. Горят стружка и готовые изделия. Цех полностью задымлен.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 2. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 22

Вариант № 23

1. Характеристика объекта. Подвал высотой 2,5 м расположен в одноэтажном здании сборочного цеха и разделен на две секции противопожарной стеной. В подвале находятся резинотехнические изделия, которые по грузовому лифту могут транспортироваться на 1-й этаж для сборки готовой продукции (автомобиль). Надподвальное перекрытие железобетонное сборное. Входы в подвал самостоятельные не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 0,9×2 м. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 23).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 13.48 часов в углу одной из секций подвала (загорелся один из штабелей резинотехнических изделий). Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 13.58 часов. На момент прибытия первых подразделений в подвале горят резинотехнические изделия в штабелях. Подвал и 1-й этаж сильно задымлены.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 3. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 23

Вариант № 24

1. Характеристика объекта. Литейный цех высотой 12 м выполнен из железобетонных конструкций -ІІ степени огнестойкости. Покрытие над сталеплавильным отделением - из бетонных плит по металлическим фермам, освещение верхнее искусственное. Кровля рубероидная. В отделении находятся электропечи, большое количество силовых кабелей в полистироловой оболочке, пожарная нагрузка достигает 120 кг/м2. Проемы в стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 2,5×3,5 м. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 24).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 16.33 часов. В районе стены одной из секций литейного цеха загорелся силовой кабель. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 16.42 часов. На момент прибытия первых подразделений из окон выходит черный дым, видны отблески пламени. В цехе осталось около 50 человек рабочих. От короткого замыкания загорелись силовые кабели. Цех полностью задымлен.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 4. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 24

Вариант № 25

1. Характеристика объекта. Здание машиностроительного предприятия одноэтажное  степени огнестойкости, размером в плане 96×30×10 м, стены - кирпичные, покрытие - железобетонное по стальным фермам с верхним искусственным светом. В цехе имеется большое количество готовой продукции, упакованной в полиэтилен, а также рулоны с полиэтиленовой пленкой, пожарная нагрузка достигает 180 кг/м2. Проемы в стенах не оборудованы противопожарными дверьми, размеры всех дверных проемов 2,2×4,5 м. Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует.

2. Водоснабжение. Смотри на схеме (рис. 25).

3. Обстановка на пожаре. Пожар возник в 11.23 часов. В центре упаковочного цеха загорелся рулон полиэтиленовой пленки. Сообщение о пожаре на ЦУКС поступило в 11.32 часов. На момент прибытия первых подразделений из дверных проемов здания выходит черный дым, огнем полностью охвачен упаковочный цех. Возможна угроза обрушения несущих элементов здания. Рядом расположенные цеха задымлены.

4. Силы и средства. Прибывают по номеру вызова «1» согласно варианту № 5. В гарнизоне имеется достаточное количество сил и средств для ликвидации пожара.

Рис. 25

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПАБОТЫ

«Тушение пожара в заготовительном цехе деревообрабатывающего комбината»

Исходные данные:

1. Краткая характеристика и проект здания – блок цехов заготовительного и сборки.

2. Выписка из расписания выездов пожарных подразделений на пожары (прил.1, вариант 2).

3.

| № вызова | Наименование частей, тип и количество прибывающей на пожар техники |
| --- | --- |
| 1 | ПСЧ-5: АЦ - 40 (130) 63Б; АН - 40 (130) 127. |
| 2 | ПСЧ-1: АЦ - 40 (130) 63 Б, АЦ – 40 (375), АЛ – 30 (131) Л21; ПСЧ-7: АЦ - 40 (130) 63 Б; ПСЧ-8: АЦ - 40 (130) 63 Б; ПСЧ-3: АН – 40 (130) 127, ПНС – 110 (131) 131, АР – 2 (131) 133, АСО - 5 (66) 90. |
| 3 | ПСЧ-4: АЦ - 40 (130) 63 Б, АН – 40 (130) 127; ПСЧ-2: АН - 40 (130) 127, АЛ - 30 (131) Л21; ПСЧ-6: АЦ -40 (375). |

4. Схема водоснабжения объекта.

5. Время возникновения пожара – Тпж - 10.00 часов, место возникновения пожара – центр заготовительного цеха, время сообщения о пожаре на ЦУКС – 10.11 часов, время следования к месту пожара - tсл = 6 мин. (прил.2, вариант 2).

Метеоусловия:

- температура н/воздуха - +50С;

- направление ветра - западное,

- скорость ветра- 5 м/с.

(прил. 2, вариант 2).

# Оперативно-тактическая характеристика объекта

Здание одноэтажное высотой до покрытия 6 м, состоит из заготовительного цеха размером в плане 2480 м и цеха сборки - 1848 м. Здание  степени огнестойкости построено из сборных железобетонных конструкций, наружные стены из известных железобетонных панелей (Пф=4 часа), колонны железобетонные (Пф=4 часа), покрытие, совмещенное из сборных железобетонных плит по железобетонным балкам (Пф=2,5 часа). Кровля состоит из трёх слоёв рубероида на битумной мастике. Заготовительный цех отделён от цеха сборки противопожарной стеной (Пф=5часа). Дверной проём в противопожарной стене защищён противопожарными дверями (Пф=0,75 часа). Дверные проёмы № 4 и 5 имеют размеры 1,52,2 м, а №№ 1, 2, 3, 6 размером 33 м.

В наружных стенах имеются оконные проёмы размером 1,52,2 м каждый. Полы в здании асфальтовые. Пожарная нагрузка в виде деревянных заготовок с влажностью 18-20  составляет около 100 кг/м2.

Вентиляция в заготовительном цехе общеобменная приточно-вытяжная и местные отсосы от станков. Она выключается рубильником, расположенным в шкафу № 1 слева от входа № 1. Силовое оборудование напряжением 380 В, а осветительное 220 В, шкаф № 2 для его отключения находится справа от входа № 1. Отопление центральное водяное. Автоматических систем обнаружения, извещения и тушения пожара в здании не имеется.

Здание оборудовано внутренним пожарным водопроводом, на котором установлено 10 пожарных кранов. Одновременно можно использовать не более 2 пожарных кранов с общим расходом 5 л/с. На расстоянии 40 м от цеха находится административный корпус, а 60 м – клуб.

Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевом водопроводе d = 200 мм. Напор в сети противопожарного водопровода – 30 м, водоотдача – 110 л/с. Кроме того, на расстоянии 300 м от здания находится озеро, на котором устроен пирс для установки трех пожарных машин. Требуемый расход воды можно обеспечить от противопожарного водопровода.

# Анализ обстановки на пожаре на момент введения сил и средств подразделением ПСЧ-5.

##### 1. Расчёт максимально-возможной площади пожара

Определяем время свободного развития пожара (от момента возникновения горения до введения на тушение стволов ПСЧ-5) по формуле:

 = дс + 1сл. + 1б.р. = 11 + 6 + 2 = 19

где дс =11мин. - время от момента возникновения горения до сообщения на ЦУКС (10.11 – 10.00 = 0.11 мин.);

1сл = 6 мин. - время следования от части к месту пожара (прил. 2, вариант 2);

1б. р. = 2 мин. - время развёртывания сил и средств с учётом расстояния от объекта до водоисточника (прил. 5, для 100 метров).

Определим расстояние, на которое переместится фронт пламени за время свободного горения ( = 19 мин):

l19 = 0,5 л  1 + л   2 = 0,5  1,5 10 + 1,5  9 = 21 м

где л = 1,5 м/мин. - линейная скорость распространения горения (прил. 3, для сушильно-заготовительных цехов);

1 = 10 мин. – время, в течение которого линейная скорость распространения горения ½ от табличного значения;

2 = 19 – 10 = 9 мин.

Теперь для того чтобы знать форму развития пожара на момент введения стволов ПСЧ-5, определим время, за которое горение достигнет стен заготовительного цеха (в первоначальный момент горение распространяется во все стороны одинаково, форма - окружность):

= 1 +(0  l10)/ л = 10 + (24/2  0,51,510)1,5 = 13 мин

где 0 = 24 м - ширина заготовительного цеха (исходные данные);

l10 = 0,5 л  1 - расстояние, пройденное пожаром за 1 = 10 мин от начала горения.

Так как время свободного горения (19 мин.) больше, то огонь достиг стен, и форма развития пожара будет «прямоугольной».

Определим площадь пожара за время свободного развития, для прямоугольной формы (Рис. 1):

Sп19 = nal = 22421 = 1008м2

где n – количество направлений развития пожара (в нашем случае их 2);

a – ширина фронта развития пожара (24м ширина заготовительного цеха);

l – расстояние, пройденное фронтом пожара за время свободного развития пожара (21 м).

2. Определение решающего направления в момент введения сил и средств ПСЧ-5

Обстановка на пожаре в момент введение сил и средств ПСЧ-5 была следующая:

В ходе разведки было установлено, что в горящих и смежных помещениях людей нет, площадь пожара в заготовительном достигла 1008 м2, в горящем цехе плотное задымление и высокая температура, а скорость распространения пожара достигла 1,5 м/мин, в силовой и осветительных электросетях напряжение отсутствует.

Так как площадь пожара больше площади тушения, а сил и средств ПСЧ-5 для тушения пожара по периметру недостаточно, то решающее направление по фронту развития пожара в заготовительном цехе.

Решение, принятое РТП (Рис. 1):

- командиру отделения АЦ установить автомобиль у входа № 6 цеха сборки и звеном ГДЗС подать один ствол РС-70 d =19 мм. Для тушения пожара в заготовительном цехе по окончанию воды в АЦ подсоединить рукавную линию к разветвлению магистральной линии, проложенной от АН ПСЧ-5;

- командиру отделения АН установить автомобиль на ПГ-2, проложить магистральную линию к входу № 6 цеха сборки, звеном ГДЗС подать один ствол РС-70 d=19 мм через цех сборки и вход № 2 в заготовительный цех и выставить пост безопасности;

- связному передать на ЦУКС информацию об обстановке на пожаре и принятых решениях (площадь пожара - 1008 м2, количество поданных на тушение стволов – 2 PC-70;

- командиру отделения АН организовать встречу и расстановку сил и средств по вызову № 2.

Предварительная оценка возможности локализации и ликвидации пожара силами и средствами ПСЧ –5:

Локализацию пожара следует проводить с двух направлений по фронту распространения горения. Глубина тушения ручных стволов h т = 5 м, а лафетных стволов h т = 10 м. Определяем площадь локализации (тушения) пожара ручными стволами:

Sплок = na h т = 2245=240 м2

где n = 2 - направления локализации пожара в заготовительном цехе;

а = 24м - ширина фронта развития пожара (в нашем случае это ширина цеха).

Определим требуемый расход огнетушащих средств (воды) для локализации пожара в заготовительном цехе:

Q трлок = Sплок  Jтр = 240  0,15 = 36 л/с

где Jтр= 0,15 л/(с м2) - требуемая интенсивность подачи воды (прил. 4).

Определим расход (фактический) огнетушащих средств, подачу которых может обеспечить подразделение ПСЧ-5 в составе двух отделений на АЦ и АН. Как правило, отделение на АЦ и АН имеет по одному звену ГДЗС (цех задымлён), которые могут подать по одному стволу на тушение в задымлённом помещении, тогда:

Q ф = Nотдn стg ст = 2  1  7 = 14 л/с,

где Nотд = 2 - количество отделений, прибывших на пожар;

n ст. = 1 - количество стволов, которое может подать одно отделение на тушение пожара или защиту;

g ст = 7 (л/с ) - количество огнетушащих средств, подаваемое одним стволом в секунду в очаг пожара.

Q ф = 14л/с     Q трлок = 36 л/с.

Следовательно, подразделение ПСЧ-5 локализировать пожар своими силами не сможет, горение будет распространяться дальше. Необходимо вызывать подразделения по повышенному вызову № 2.

# Определение возможной обстановки на пожаре к моменту введения сил и средств по повышенному вызову № 2 (прибытие последнего подразделения).

Определим время развития пожара от его возникновения до введения стволов последним подразделением, прибывшим по вызову № 2 (согласно варианту № 2 это ПСЧ-3):

 = дс + 1сл. + 1б.р. = 11 +13 + 5 = 29

Определим площадь пожара к моменту введения стволов последним подразделением по повышенному вызову № 2 (рис. 3):

Sп29 = Sп19 + n  a  0, 5л   3 = 1008 + 2 24  0,5  1,5   10 = 1368 м2

где  3 =  -  = 29 – 19 = 10 мин.

Оценка обстановки

К моменту введения сил и средств по повышенному вызову № 2(= 29 мин.) площадь пожара составит Sп29 = 1368 м2, личный состав прибывших на пожар подразделений не может работать без защиты органов дыхания, а это снижает тактические возможности подразделений, так как в составе отделения на основном автомобиле может, использовано лишь одно звено ГДЗС.

На данный момент времени от воздействия высокой температуры и потока лучистого тепла остекление будет разрушено полностью, но опасных деформаций в ограждающих конструкциях стен, колонн и перекрытия наблюдаться не будет. От воздействия высоко нагретых продуктов горения выходящих газов через разрушенное остекление возможно распространение горения на кровлю, что осложнит обстановку на пожаре.

Решающее направление действий по тушению пожаров к моменту введения сил и средств по повышенному вызову № 2 (локализация пожара) будет по фронту распространения горения с двух сторон в заготовительном цехе. Также нужно дополнительно подать 2 ствола РС-50 на защиту кровли.

Определение требуемого расхода огнетушащих средств для локализации пожара

За прошедшее время форма пожара не изменилась, осталась прямоугольной и ширина фронта распространения огня величина постоянная (пожар в ограждениях) а = 24 м, то площадь локализации пожара осталась такой же, как и при введении первых стволов ( = 19 мин) - Sплок = 240 м2, а требуемый расход огнетушащих средств для тушения и локализации пожара Qтрлок = 36л/с, но в нашем случае ещё необходимо определить расход огнетушащих средств для защиты кровли заготовительного цеха (2 ствола РС-50 с расходом gcт = 3,5 л/с ).

Qтрзащ = ncт  g ст. = 2  3,5 = 7 л/с

Тогда общий расход огнетушащих средств для локализации и защиты:

Qтробщ =  Qтрлок + Qтрзащ = 36 +7 = 43 л/с

Согласно расписанию выезда по повышенному вызову № 2 (данные исходного варианта № 2), к месту пожара прибывает 7 отделений на основных автомобилях (АЦ, АН). Личный состав для данных условий развития пожара в заготовительном цехе (по 1-ному звену ГДЗС от отделения) обеспечит подачу огнетушащих средств с общим расходом -

Qфак = Nот  nстотд   g ств = 7  1  7 = 49л/с

Так как Qфак = 49 л/с  Qтробщ = 43 л/с, то имеющимися силами можно локализировать пожар в заготовительном цехе.

# Расчёт сил и средств

Определяем необходимое количество стволов для их введения на путях распространения огня на решающем и других направлениях, введения непосредственно в очаг пожара, а также для защиты несущих конструкций.

Для тушения пожара в цехе деревообрабатывающей промышленности необходимо использовать стволы РС-70 со свёрнутыми насадками. Количество стволов, необходимых для тушения пожара по фронту его распространения в пересчёте на РС-70

Ncтлок = Qтрлок /  gcт = 36 / 7 =5,15 ст  6 стволов

Так как горение распространяется в двух направлениях, поэтому вначале для локализации пожара на решающем направлении (от входа № 2) подать 3 ствола РС-70, а затем 3 ствола со стороны входа № 1, а для защиты кровли необходимо подать 2 ствола РС-50. Общее количество стволов,

Nстобщ = Ncтлок + Nстзащ = 6 (РС-70)+ 2(РС-50) = 8 стволов

Определяем общее количество отделений (личного состава) для быстрого развёртывания и введения стволов для локализации и тушения пожара, защиты конструкций, а также предусматриваем резерв личного состава для работы в задымлённых помещениях (звенья ГДЗС).

Количество отделений на основных автомобилях АЦ и АН для подачи на тушение пожара шести стволов РС-70 звеньями ГДЗС

Nотдтуш = Ncтлок / nстотд  = 6 / 1 = 6 отделений

Исходя из практического опыта тушения крупных пожаров, необходимо предусмотреть резерв для подмены личного состава ГДЗС, работающего в задымлённых помещениях продолжительное время. Резерв должен составлять 50% от числа звеньев ГДЗС, работающих на пожаре,

Nотдрез = Nотдтуш  50% = 6 0,5 = 3отделения

Для подачи 2 стволов РС-50 для защиты кровли необходимо четверо пожарных, а это составляет ещё 1 отделение, тогда общее количество отделений, требуемое для защиты и тушения,

Nотдобщ = Nотдтуш + Nотдрез + Nотдзащ = 6 +3 +1 = 10 отделений

Данное количество отделений на основных пожарных автомобилях может прибыть на пожар согласно расписанию выезда пожарных подразделений, только при вызове № 3, поэтому следует предусмотреть на данный объект вызов № 3.

# Расстановка сил и средств

Согласно обстановки на пожаре и расчету сил и средств для локализации и ликвидации пожара, будет следующая расстановка сил средств (Рис. 3):

1. ПСЧ-5. Личный состав отделения на АЦ устанавливает автомобиль у входа № 6 и звеном ГДЗС подаёт один РС-70 для тушения пожара в заготовительном цехе. По окончанию воды в АЦ подсоединяет рукавную линию к разветвлению магистральной линии, проложенной от АН ПСЧ-5.

Личный состав отделения на АН устанавливает автомобиль на ПГ-2, прокладывает магистральную линию к входу № 6 и звеном ГДЗС подаёт РС-70на тушение пожара в заготовительном цехе.

2. ПСЧ-1. Личный состав первого отделения на АЦ прокладывает от АН ПСЧ-5 вторую магистральную линию к входу№ 6 и звеном ГДЗС подаёт один РС-70 для тушения пожара в заготовительном цехе. Автоцистерну - в резерв.

Личный состав второго отделения на АЦ устанавливает автомобиль у входа № 1 и звеном ГДЗ подаёт один РС-70 для тушения пожара в заготовительном цехе. По окончанию воды в ёмкости АЦ подсоединяет рукавную линию к разветвлению магистральной линии, проложенной от АЦ ПСЧ-7. Автоцистерну - в резерв, отделение на АЛ – в резерв.

3. ПСЧ-7. Личный состав на АЦ устанавливает автомобиль на ПГ-5, прокладывает магистральную линию к входу № 1 и звеном ГДЗС подаёт один РС-70 для тушения пожара в заготовительном цехе.

Личный состав отделения АСО организует связь и освещение на месте пожара.

4. ПСЧ-8. Личный состав отделения прокладывает вторую магистральную линию к входу № 1 и звеном ГДЗС подаёт один РС-70 для тушения пожара в заготовительном цехе. Автоцистерну - в резерв.

5. ПСЧ-3. Личный состав отделения на АН используют для подмены ствольщиков, работающих на тушении пожара в заготовительном цехе, автонасос - в резерв.

Личный состав отделения на ПНС устанавливает автомобиль на водоём.

Личный состав на АР прокладывает резервную магистральную линию от водоёма к входу № 6.

6. ПСЧ-4. Личный состав отделения на АН устанавливает автомобиль на ПГ-8, прокладывает магистральную линию к центру здания заготовительного цеха, устанавливает трехколенную лестницу и подаёт два ствола РС-50 на защиту покрытия.

Личный состав отделения на АЦ используют для подмены ствольщиков, работающих на тушении пожара в заготовительном цехе, автоцистерну - в резерв.

7. ПСЧ-2. Личный состав отделения используют для подмены ствольщиков, работающих на тушении пожара в заготовительном цехе, автонасос - в резерв, отделение на АЛ - в резерв.

8. ПСЧ-6. Личный состав отделения на АЦ используют для подмены ствольщиков, работающих на тушении пожара в заготовительном цехе, автоцистерну - в резерв.

# Организация тушения пожара

По прибытии старшего оперативного дежурного, РТП докладывает ему об обстановке, сложившейся на пожаре и принятых решениях. Старший оперативный дежурный лично уточняет обстановку, сложившуюся на пожаре, путём проведения дополнительной разведки и оценивает действия первого РТП. В процессе разведки устанавливает:

- наличие угрозы людям, пути и способы их спасания;

- место и размер пожара, пути распространения огня;

- снято ли напряжение с электрооборудования и осветительной электросети:

- возможные пути и направления введения сил и средств;

- эффективность тушения в заготовительном цехе первым подразделением.

Старший оперативный дежурный принимает руководство тушения пожара на себя и передаёт информацию на ЦУКС об обстановке, сложившейся на пожаре, и подтверждает повышенный вызов № 3.

Для тушения на пожаре РТП организует штаб в составе: НШ, НТ, представитель администрации. РТП ставит задачу перед НШ, НТ, и представителем объекта. Для лучшего управления подразделениями место штаба находится в 15-20 м, от северного фасада заготовительного цеха.

Для снижения температуры и концентрации дыма в заготовительном цехе вскрыть оконное остекление, после введения достаточного количества стволов для локализации пожара. Предусмотреть отключение вентиляции и электроэнергии в горящем здании.

Учитывая, что введение сил и средств для локализации и ликвидации пожара будет производиться с различных направлений, РТП принимает решение организовать три боевых участка (БУ):

БУ № 1 – в заготовительном цехе со стороны входа № 2. Задача: локализировать, а затем ликвидировать пожар в цехе. Участку придаются 3 звена ГДЗС ПСЧ-5 и ПСЧ-1 со стволами РС-70. Начальником БУ № 1 назначается начальник караула ПСЧ-5.

Оставшемуся личному составу ПСЧ № 5 вскрыть остекление в заготовительном цехе площадью 20м2.

БУ № 2 – в заготовительном цехе со стороны входа № 1. Задача: локализировать, а затем ликвидировать пожар в цехе. Участку придаются 3 звена ГДЗС ПСЧ-7 и ПСЧ-1 со стволами РС-70. Начальником БУ № 2 назначается начальник караула ПСЧ-7.

БУ № 3 – покрытие заготовительного цеха. Задача: не допустить распространения горения на кровлю заготовительного цеха. Участку придаётся одно отделения ПСЧ-4 с двумя стволами РС-50. Начальником БУ № 3 назначается начальник караула ПСЧ-4.

РТП лично или через НШ назначает начальников БУ (по мере прибытия подразделений пожарной охраны). РТП определяет и лично ставит задачу НШ:

- произвести расстановку сил и средств для тушения пожара;

- организовать связь на пожаре;

- передать сведения о пожаре на ЦУКС;

- вести оперативную документацию.

РТП лично или через НШ ставит задачу НТ:

- организовать встречу и расстановку на водоисточники прибывающую технику:

- обеспечить подачу на тушение пожара 4 ствола РС-70 и 2 ствола РС-50 (2 ствола РС-70 были введены первым подразделением).

Так как силы и средства прибывают с различных направлений, РТП назначает командира отделения на АН ПСЧ-3 помощником НТ.

Техника безопасности

Разведка пожара ведется непрерывно с момента выезда подразделений ГПС на пожар и до его ликвидации. Для проведения разведки пожара формируется звено газодымозащитной службы в составе не менее трех человек, имеющих на вооружении СИЗОД.

В целях обеспечения безопасности при проведении разведки командир звена ГДЗС обязан:

- обеспечить соблюдение требований, изложенных в Правил использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения личным составом подразделений пожарной охраны, утвержденных приказом МЧС России от 27.06.2022 № 640;

- убедиться в готовности звена ГДЗС к выполнению поставленной боевой задачи;

- проверить наличие и исправность требуемого минимума экипировки звена ГДЗС, необходимой для выполнения поставленной боевой задачи;

- указать личному составу места расположения контрольно-пропускного пункта и поста безопасности;

- провести боевую проверку СИЗОД и проконтролировать ее проведение личным составом звена и правильность включения в СИЗОД;

- проверить перед входом в непригодную для дыхания среду давление кислорода (воздуха) в баллонах СИЗОД подчиненных и сообщить постовому на посту безопасности наименьшее значение давления кислорода (воздуха);

- проконтролировать полноту и правильность проведенных соответствующих записей постовым на посту безопасности;

- сообщить личному составу звена ГДЗС при подходе к месту пожара контрольное давление кислорода (воздуха), при котором необходимо возвращаться к посту безопасности;

- чередовать напряженную работу газодымозащитников с периодами отдыха, правильно дозировать нагрузку, добиваясь ровного глубокого дыхания;

- следить за самочувствием личного состава звена ГДЗС, правильным использованием снаряжения, ПТВ, вести контроль расходования кислорода (воздуха) по показаниям манометра;

- вывести звено на свежий воздух в полном составе.

При нахождении звена ГДЗС в задымленной зоне необходимо соблюдать следующие требования:

- продвигаться, как правило, вдоль капитальных стен или стен с окнами;

- по ходу движения следить за поведением несущих конструкций, возможностью быстрого распространения огня, угрозой взрыва или обрушения;

- докладывать о неисправностях или иных неблагоприятных для звена ГДЗС обстоятельствах на пост безопасности и принимать решения по обеспечению безопасности личного состава звена;

- входить в помещение, где имеются установки высокого напряжения, аппараты (сосуды) под высоким давлением, взрывчатые, отравляющие, радиоактивные, бактериологические вещества только по согласованию с администрацией объекта и с соблюдением рекомендованных ею правил безопасности.

При работе в СИЗОД и при загазованности большой площади посты безопасности и контрольно-пропускные пункты создаются на весь период тушения пожара. В этих случаях на них возлагается проведение инструктажа по мерам безопасности с лицами, направляющимися на тушение пожара, с учетом поставленных задач.

При организации разведки пожара руководителю тушения пожара и другим оперативным должностным лицам на пожаре следует максимально привлекать службы жизнеобеспечения организации для определения характера агрессивных химически опасных веществ, радиоактивных веществ, уровня их концентрации и границы зон загрязнения, а также необходимых мер безопасности.

При ликвидации горения участники тушения обязаны следить за изменением обстановки, поведением строительных конструкций, состоянием технологического оборудования и в случае возникновения опасности немедленно предупредить всех работающих на боевом участке, РТП и других оперативных должностных лиц.

Во время работы на покрытии (крыше) и на перекрытиях внутри помещения следует следить за состоянием несущих конструкций. В случае угрозы обрушения личный состав подразделений ГПС немедленно должен отойти в безопасное место.

При ликвидации горения на верхних этажах зданий запрещается использовать грузовые и пассажирские лифты для подъема личного состава, ПТВ и оборудования, за исключением лифтов, имеющих режим работы "Перевозки пожарных подразделений".

Устанавливаемые при работе на покрытиях, особенно сводчатых, ручные пожарные лестницы, специальные трапы и т.п. должны быть надежно закреплены.

При работе на высоте следует применять страхующие приспособления, исключающие падение работающих и соблюдать следующие меры безопасности:

- работа на ручной пожарной лестнице со стволом (ножницами и др.) допускается только после закрепления работающего пожарным поясным карабином за ступеньку лестницы;

- при работе на кровле пожарные для страховки должны быть закреплены спасательной веревкой за конструкцию здания, при этом крепление спасательной веревки за ограждающие конструкции крыши запрещается;

- работу со стволом на высотах и покрытиях должны осуществлять не менее двух человек;

- рукавную линию закрепляют рукавными задержками.

Запрещается оставлять пожарный ствол без надзора даже после прекращения подачи воды, а также нахождение личного состава подразделений ГПС на обвисших покрытиях и на участках перекрытий с признаками горения.

Личный состав подразделений ГПС на пожаре обязан постоянно следить за состоянием электрических проводов на позициях ствольщиков, при разборке конструкций здания, установке ручных пожарных лестниц и прокладке рукавных линий и своевременно докладывать о них РТП и другим должностным лицам, а также немедленно предупреждать участников тушения пожара, работающих в опасной зоне.

Пока не будет установлено, что обнаруженные провода обесточены, следует считать их под напряжением и принимать соответствующие меры безопасности.

При наличии в организации скрытой или транзитной электропроводки работы необходимо проводить только после обесточивания всего оборудования организации.

При наличии фальшполов необходимо определить назначение проложенных под ними проводов и пролегающих трубопроводов.