ОСНОВЫ Химического анализа

Химический анализ – комплекс экспериментальных и логических операций по определению  химического состава и строения вещества. В ряде отраслей промышленности, таких как химическая,   нефтеперерабатывающая,  металлургическая, горнодобывающая, биотехнология химический анализ служит средством контроля производства и качества продукции, поэтому от уровня развития химического анализа, оснащенности аналитических лабораторий приборами и методами зависит  развитие естественных и технических наук: по результатам точных аналитических исследований установлены практически важные законы и закономерности, широко используемые современной наукой.

Научной основой  химического анализа является  аналитическая химия -  одна из важнейших химических дисциплин, в задачу которой входит разработка теоретических основ методов, установление границ их применимости, оценка метрологических и других характеристик, создание конкретных методик анализа различных объектов. Установление качественного состава исследуемого вещества химическими и нехимическими методами составляет предмет качественного анализа, а установление количественного химического состава - предмет количественного анализа.

Без использования методов аналитической химии невозможно решение проблем получения атомной и ядерной энергии, осуществление космических полетов, создание полупроводниковой, лазерной техники,  исследования мирового океана, атмосферы. В условиях современного производства обязательным его компонентом является  сервисная система, обеспечивающая конкретный анализ определенных объектов с использованием методов аналитической химии, в компетенцию которой входят:

- определение качества сырья;

- контроль технологического процесса производства;

- определение качества выпускаемой продукции;

- анализ отходов производства и разработка методов их утилизации;

- разработка методов и рекомендаций по охране окружающей среды.

Химический контроль обеспечивает предотвращение аварий, наибольшую рентабельность производства, повышение качества выпускаемой продукции. Особая роль химическому анализу отводится в сферах деятельности, непосредственно связанных с жизнью человека – в производстве продуктов питания.

Для контроля над химическими процессами применяют непрерывный, а также автоматизированный анализ

ХИМИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВ

В практической деятельности часто возникает необходимость идентификации веществ.

Химическая идентификация (обнаружение) – это установление вида и состояния фаз, молекул, атомов, ионов и других составных частей вещества  на основе сопоставления экспериментальных и соответствующих справочных данных для известных веществ.

Установление качественного состава исследуемого вещества химическими методами составляет предмет качественного анализа.

Целью качественного анализа является определение элементного или изотопного состава вещества.

В зависимости от этого качественный анализ делят на элементный, изотопный, молекулярный, анализ органических веществ, фазовый анализ.

Химические методы элементного анализа неорганических соединений основаны на ионных реакциях, позволяющих обнаруживать элементы в составе анализируемого вещества в форме анионов и катионов, используя  при  этом:

- образование характерных ярко окрашенных соединений;

- изменение окраски при соединении анализируемого образца с                                                  определенными реагентами;

- выпадение осадка, выделение газообразных и летучих веществ;

- получение кристаллов характерной формы (для исследуемого вещества или продуктов реакции);

- окрашивание пламени горелки парами исследуемого вещества;

- получение цветных перлов.

В химическом методе качественного анализа органических соединений в их составе обычно идентифицируют углерод, водород, кислород, азот, серу, фосфор, галогены и др., а также широко используют функциональный анализ, т.е. обнаружение атомов или групп атомов, определяющих строение данного класса органических соединений.

Требования  аналитическим реакциям и  реактивам. Вещества, используемые для проведения аналитических реакций, называют реагентами или реактивами. При использовании в качественном анализе ионных реакций в растворах (аналитических реакций),  последние должны удовлетворять следующим требованиям:

- Иметь  легко наблюдаемый внешний эффект за счет:

изменения окраски раствора    Fe3++3SCN-Fe(SCN)3

образования осадка    Ba2+ + CrO42-  BaCrO4

растворения осадка Al(OH)3 + 3OH-  Na3[Al(OH)6]                                                                        выделения газа

SO2

Na2SO3 + 2HCl  H2SO3 + 2NaCl

H2O

- Протекать достаточно быстро.

- Быть практически необратимыми

- Обладать достаточной чувствительностью.

Чувствительность аналитических реакций характеризуется открываемым минимумом, минимальной (предельной) концентрацией и предельным разбавлением.

Открываемый минимум – наименьшая масса вещества, способная быть открыта с помощью данного реактива. Открываемый минимум выражается количеством микрограммов (1мкг = 10-6 г).

Минимальная (предельная) концентрация показывает, при какой минимальной концентрации вещества в растворе с помощью данной реакции еще можно открыть определяемое вещество в определенном объеме.

Предельное разбавление - число мл раствора, содержащего 1 г определяемого вещества и все еще дающего положительную реакцию с применяемым реагентом. Предельное разбавление выражается отношением 1/ G,

1G=открываемый  минимум  (мкг) объем раствора⋅10 6=mV⋅106,

где G– весовое количество растворителя, приходящееся на одну весовую часть определенного вещества или иона,  V – объем растворителя, равный объему  раствора.

Аналитическая реакция тем чувствительнее, чем меньше открываемый минимум и предельная концентрация и чем больше предельное разбавление. Чувствительность аналитических реакций зависит от условий их протекания, температуры, кислотности среды, концентрации реагента, времени наблюдения от начала опыта, присутствия посторонних веществ.

Реакции обнаружения иона, выполняемые в растворе его чистой соли,  называются индивидуальными. Индивидуальные реакции делят на характерные и общие.

Характерные реакции –  реакции, в которых участвуют реактивы, взаимодействующие с небольшим числом ионов или с одним ионом.

Общие реакции – реакции, в которых участвуют реактивы, взаимодействующие со многими ионами. Однако строгой границы между общими и характерными реакциями нет.

Реактивы, дающие общие реакции, являются групповыми и служат для отделения одной группы ионов от другой.

Реактивы, взаимодействующие с небольшим числом ионов, называются селективными.

Реактивы, взаимодействующие с одним ионом, являются специфическими. Они позволяют обнаружить искомый ион в присутствии любых других ионов.

Принципы классификации элементов.  В химическом анализе используют как сходство, так и различие между элементами с целью их разделения и выделения. При этом различают два типа разделения:

- грубое разделение элементов, отличающихся друг от друга по физико-химическим характеристикам;

- тонкое разделение элементов, близких по физико-химическим характеристикам.

Основные схемы разделения основываются на периодической системе элементов, причем для грубого разделения наиболее удобно использование ее блочной формы, в которой подчеркнуто основное различие  между    большими группами элементов – блоками s-, p-,d-, f- элементов, связанное с  химическими различиями, имеющими значение в аналитической химии.

Рис.   . Блочная форма Периодической системы

Общие закономерности химических свойств элементов, связанные со структурой периодической системы в целом, дают в аналитической химии возможность для грубых аналитических разделений  на сравнительно большие группы элементов, связанные с блоками периодической системы или с ее группами,  или рядами.

Схемы тонкого разделения основываются на длиннопериодной форме системы элементов, дающей возможность оценить химические свойства элементов не только по закономерностям отношений между большими группами элементов, как блочная система, и не только на основании закономерностей в группах и подгруппах, но и на основе диагонального сходства (т.е. сходства между элементами, стоящими в соседних рядах и в соседних подгруппах, например, Li и Mg, B и Si, Ag и Hg), а также сходства по горизонтали.

Для тонких разделений используют более детальные различия в химическом поведении элементов, обусловленные индивидуальными для каждого элемента изменениями в энергии внешних электронных  слоев, что связано с валентным состоянием каждого данного атома в каждом данном соединении.

Примером грубого разделения является деление элементов на аналитические группы катионов и анионов.

Примером тонкого разделения является деление катионов и анионов на аналитические группы.

Методы качественного химического анализа.  В качественном химическом анализе для разделения катионов в зависимости от применяемых реактивов различают:

- сероводородный метод;

- бессероводородные методы.

В сероводородном методе химического анализа в качестве реагента используют сероводород или сульфиды металлов. Для него характерны большая четкость разделения и высокая чувствительность.

Бессероводородными методами являются

- аммиачно-фосфатный, основанный  на использовании различной растворимости фосфатов в H2O, кислотах, щелочах и в водном растворе NH3

- кислотно-основный, в котором  катионы разделяют на отдельные группы по отношению их к минеральным кислотам и щелочам.

В зависимости от количества исследуемого вещества выделяют

- макро-,  микро-,  полумикрометоды –  (1-10 г; 10-3–10-4 г; 0,05–0,5 г).

- капельный метод анализа неорганических и органических веществ,  в котором взаимодействуют капли анализируемого раствора и капли реагента.

- микрокристаллоскопический анализ,  основанный на наблюдении под микроскопом характерной формы, цвета и размера кристаллов химически индивидуального вещества.

Анализ смесей ионов осуществляется дробным или систематическим методом.

Дробный анализ позволяет с помощью характерной реакции обнаруживать какой-либо ион в присутствии других ионов. Дробное обнаружение ионов без разделения на аналитические группы возможно вследствие маскировки мешающих ионов соответствующими реактивами. Это повышает специфичность применяемых реакций. Для маскировки мешающие вещества переводятся в прочные комплексные соединения с маскирующим реагентом, мало растворимые или недиссоциирующие соединения, или изменяют pH раствора, или применяют сложную смесь реагентов.

Систематический химический анализ исследуемого образца состоит в последовательном разделении сложной смеси ионов на отдельные группы, осаждаемые определенными групповыми реактивами. В свою очередь, ионы в пределах каждой группы вновь разделяют на меньшие группы (подгруппы), в которых затем обнаруживают в определенной последовательности отдельные вещества (ионы) в растворе  по характерным для них реакциям. Для доказательства присутствия данного вещества (иона) в растворе, необходимо удалить мешающие его определению ионы.

Систематический и дробный анализ взаимно дополняют друг друга. Если нельзя устранить мешающее действие ионов, то дробный анализ невозможен, и в этом случае переходят к систематическому анализу.

В систематическом анализе используют небольшое число групповых реактивов, что упрощает анализ сложных многокомпонентных смесей. При отсутствии осадка под действием группового реактива делают вывод об отсутствии всей аналитической группы целиком. Наличие обильного осадка указывает на значительное количество одного или многих ионов.

В классическом сероводородном методе групповыми реактивами являются (NH4)2CO3, (NH4)2S, H2S  и HСl, в соответствии с этим катионы разбивают на 5 аналитических групп, причем классификация катионов основывается на растворимости образуемых катионами хлоридов, сульфидов, сернистых соединений, гидроксидов и карбонатов.  Анионы обычно классифицируют по растворимости образуемых солей, либо по окислительно-восстановительным свойствам. Отнесение того или иного катиона или аниона к определенной аналитической группе связано с конкретными особенностями осаждения, поэтому полного совпадения аналитической классификации с классификацией элементов в Периодической системе быть не может (табл.1).

Таблица 1

Аналитическая классификация катионов в сероводородном методе

| Аналитическая группа | Катионы | Групповой реагент | Формула осаждаемого соединения |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Na+, K+, Mg2+ | нет | нет |
| II | Ca2+, Sr2+, Ba2+ | (NH4)2CO3 | MeCO3 |
| III | Al3+, Cr3+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Co2+, Ti2+ , Zn2+ | (NH4)2S | MeS Me(OH)3 |
| IV | Cu2+, Cd2+, Hg2+, Bi3+ , As (III), As (V), Sb(III,V), Sn(II,IV) | H2S HCl | MeS |
| V | Ag+, Pb2+, Hg22+ | HCl | MeCl |

Обнаружение большинства анионов основано на применении тех же реакций, что и для обнаружения катионов. Однако  анализ анионов имеет свои особенности: они обычно не мешают определению друг друга в  отличие от катионов,  поэтому многие анионы обнаруживают дробным методом в отдельных порциях испытуемого раствора. При анализе смеси анионов групповые реагенты используют лишь для предварительного обнаружения аналитической группы. В основу деления  на группы положены определенные свойства анионов, например, поляризующая способность (деформация электронных оболочек в  ионах и нарушение первоначальной симметрии относительно оси под действием внешнего электрического поля).

По поляризующей способности анионы делятся на

- легко поляризуемые,  дающие  осадки как с сильными поляризаторами (Ag+), так и со слабыми поляризаторами (Ca2+, Ba2+),

- трудно поляризуемые,  дающие осадки с сильными поляризаторами, как, например, Ag+,  и не дающие осадков со слабыми поляризаторами  Ca2+, Ba2+ ,

- неполяризуемые, устойчивые анионы, не дающие осадков ни с сильными  (ионом Ag+),  ни со слабыми (Ca2+, Ba2+) поляризаторами.

Таким образом, приведенная выше классификация (табл.2)  основана на различной растворимости солей серебра, бария и кальция соответствующих кислот.

Таблица 2

Аналитическая классификация анионов

| Аналитическая группа | Анионы, составляющие группу | Характеристика группы | Групповой реагент |
| --- | --- | --- | --- |
| I | SO42-, SO32-, S2O3 2-, CO32-, PO43-, SiO32-, BO33-. | соли бария, мало растворимые в воде, но растворимые в разбавленных кислотах (за исключением BaSO4) | BaCl2 в нейтральной или слабощелочной среде |
| II | Cl-, Br-, I-, S2-. | соли серебра, малорастворимые в воде и HNO3 | AgNO3 в присутствии HNO3 |
| III | NO3-, NO2-. | соли Ba и Ag, растворимые в воде | группового реагента нет |

Анализ индивидуального вещества. Общий  ход  анализа неизвестного вещества можно представить следующей схемой:

- Общий вид анализируемого объекта и предварительные выводы о возможном катионном составе, на основании несовместимости катионов и анионов - об анионном составе.

- Анализируемое вещество может быть в виде раствора с осадком, в виде порошка, смеси кристаллов и т.д. Наиболее легко по внешним признакам выделить металлы и их сплавы, что связано с их физическими свойствами: блеском, твердостью, цветом, ковкостью. Некоторые вещества выделяются своей окраской:

- розовая                   – Mn2+, Co2+;

- синяя                       - Сu2+

- черная                      – FeS, Fe2S3, NiS, CoS, PbS, Bi2S3, Ag2O

- зеленая                    – CuCl2, CuCO3, Ni2+, Fе2+, Cr3+

- желтая                      – CdS, SnS2, As2S5, Fe3+, CrO42-

- оранжево-красная    – Cr2O72-;

- красная                    – HgO, HgI2.

По запаху  обнаруживают  NH4OH, H2S, сульфиды, НCl и сульфиты. По определению pH раствора делают вывод об отсутствии в растворе некоторых ионов (табл.3).

Таблица 3

Определение ионов по pH раствора

| pH | Ионы, присутствие которых невозможно |
| --- | --- |
| < 3 | Sb3+, Sb (V), Sn4+, Mo(VI), W(VI), Ge4+, Sn2+, Fe3+, Bi3+ |
| 3-5 | Hg2+, Ga3+, In3+, Al3+, Cr3+, MnIV |
| 5-7 | Cu2+, Be2+, Zn2+, Fe2+, Ni2+, Co2+ |
| 7-9 | Pb2+, Сe3+, Ag+, Cd2+, Mn2+ |
| 9 | Mg2+ |

К предварительным испытаниям относится также испытание по окраске пламени.

- 2. Предварительные испытания на катионы и анионы. Вывод об ориентировочном катионном и анионном составе. При действии разбавленной H2SO4 можно по характерным признакам обнаружить некоторые анионы и катионы (табл.4).

- Таблица 4

- Ионы, обнаруживаемые при действии H2SO4

| Наблюдения | Выделяемый газ | Ионы |
| --- | --- | --- |
| Выделяется газ без цвета, без запаха, вызывает помутнение известковой воды | CO2 | CO32- |
| Образуется газ с запахом горящей серы, вызывает помутнение известковой воды и обесцвечивает растворы KMnO4 и I2 | SO2 | SO32- |
| Выделяется газ с запахом тухлых яиц, вызывает почернение бумаги, смоченной Pb(CH3COO)2 | SO2 + S H2S | S2O32- S2- |
| Образуется бурый газ с резким запахом | NO2 | NO2- |
| Ощущается острый запах уксуса | Пары CH3COOH | CH3COO- |
| Образуется белый осадок сульфатов | –– | Ba2+, Sr2+, Ca2+, Pb2+ |

Для обнаружения окислителей используется  смесь  разбавленной H2SO4 c KI. При их наличии  выделяется свободный I2,   обнаруживаемый с помощью крахмала. Эту реакцию дают NO2-, MnO4-, CrO42-, AsO43- – ионы. Для обнаружения восстановителей используется смесь разбавленных растворов H2SO4 и  KMnO4,  обесцвечивание которой вызывают SO32-, S2-, S2O32-, AsO3 3-, I- -ионы, а также ионы Fe2+.

- Перевод в растворимое состояние, сопоставление с предварительными испытаниями для подтверждения высказанного предварительного предположения о катионном и анионном составе. Важные указания о составе дает поведение исследуемого вещества в процессе растворения.

Многие металлы используют в промышленности в чистом виде. Содержание примесей в некоторых марках допускается в пределах тысячных и ниже долей процента. Задачей качественного анализа в этих случаях является определение присутствующих в металле примесей. Для этого необходимо правильно подобрать растворитель,   так как при неудачном выборе можно потерять некоторые элементы в виде летучих соединений (табл.5,6).

- Таблица 5

- Способы перевода в раствор соединений различных типов

| Способы перевода в раствор | Типы растворимых соединений | Нерастворимые Соединения |
| --- | --- | --- |
| Растворение в H2O | Хлориды Бромиды Иодиды Нитраты Сульфаты | Hg22+,Pb2++Ag+, Hg22+, Pb2+Ag+, Cu22+Ag+, Hg2+, Pb2+, Ba2+, Ca2+, Sr2+, Pb2+, Hg22+ |
| Растворение в HCl | Карбонаты Сульфаты Фосфаты Сульфиды Оксиды Гидроксиды | HgS, Bi2S3, CuS, PbS, K2S3 Al2O3, Cr2O3, SiO2 |
| Растворение в HNO3 | PbS, Bi2S3, As2S3, CuS, Hg2(SO4) | HgS |

Таблица 6

Растворители металлов и сплавов

| Растворитель | Растворимые металлы и сплавы |
| --- | --- |
| HCl | Сплавы Al, Mg, нелегированные стали |
| HNO3 | Сплавы Cu, Pb, Sn, Zn, легированные стали |
| H2SO4 | Сплавы Al, Mg, легированные стали |
| HCl + HNO3 (царская водка) | Легированные стали |
| Щелочи | Сплавы Al и Zn |

После перевода в растворимое состояние раствор проанализируют на присутствие в нем ионов.

- Выбор и проведение предварительных частных реакций на катионы и анионы с учетом возможного мешающего действия других ионов.

- В предварительных испытаниях дробным методом можно обнаружить ионы NH4+, Fe3+ и Fe2+ (табл.7).

Таблица 7

Ионы, обнаруживаемые при действии различных реактивов

| Реактив | Наблюдения | Ионы |
| --- | --- | --- |
| 2н HCl | Белый осадок | Ag+, Pb2+ |
| 2н H2SO4 | Белый осадок | Pb2+, Ba2+ |
| H2SO4 конц. | Белый осадок | Pb2+, Ba2+, Ca2+ |
| NaOH | Образование осадка | Mg2+, Ca2+ катионы III и IV группы |
| NaOH избыток | Растворение осадка гидроксидов | Al3+, Zn2+, Cr3+, Pb2+ |
| NH4OH до щелочной среды | цвет осадка | Hg2+ катионы III, IV группы |
| NH4OH избыток | Растворение осадка гидроксидов | Zn2+, Ag2+, Cu2+ |

К предварительным испытаниям относятся испытания по окраске пламени.

- В случае невозможности выполнения частных реакций с применением маскирования необходимо  подобрать метод и провести разделения анализируемой смеси на отдельные аналитические группы, внутри которых отделяют и определяют каждый ион в отдельности. Основным методом разделения катионов считается сероводородный, схема которого приведена на рис.1.

Рис. Схема разделения катионов в сероводородном методе анализа

В классическом сероводородном методе систематического анализа групповым реагентом на V аналитическую группу катионов (Ag+ и Pb+) является HСl, осаждающая катионы в виде нерастворимых хлоридов по реакции:

AgNO3 + HCl  AgCl + HNO3

Смесь хлоридов катионов V аналитической группы отделяют от раствора катионов  IV,III,II, I аналитических групп, переводят в растворимое состояние, и затем идентифицируют с помощью характерных реакций.

Смесь катионов IV,III,II, I  аналитических групп, находящуюся в растворе после отделения осадка катионов V аналитической группы,  обрабатывают H2S в присутствии  HСl. В осадок при этом переходят сульфиды катионов IV аналитической группы (Cu2+, Bi3+, Cd2+, Hg2+, AsIII, AsV, SbIII, SbV, Sn2+, SnIV):

Cu2+ + H2S  CuS + 2H+

Для предупреждения образования коллоидных растворов сульфидов, находящихся в растворе в виде мутных коллоидных взвесей  вследствие гидролиза

2CuSO4 + 2HOH  (Cu OH) 2SO4 + H2SO4,

осаждение ведут из горячего раствора.

Водные растворы катионов IV и V групп бесцветны, кроме Cu2+, растворы которого окрашены в голубой или зеленый цвет. В присутствии восстановителей катионы IV и V аналитических групп ведут себя как окислители и восстанавливаются до соединений низших степеней окисления или до свободных металлов. При действии сильных окислителей ионы Cu+, Pb2+, Bi3+ окисляются до высшей степени окисления. К трудно растворимым солям в H2O относятся сульфиды, фосфаты, карбонаты.

Соли катионов IV и V групп легко подвергаются гидролизу, вследствие чего при осаждении  необходимо поддерживать определенное значение pH среды для связывания S2-ионов, образующихся в результате диссоциации H2S:

H2S  H+ + HS-

HS-  H+ + S2-

Из сильнокислых растворов осаждаются малорастворимые сульфиды, имеющие ничтожно малые значения  ПР: CuS(10-36),    Bi2S3(10-97), при pH7 осаждаются сульфиды с большим значением ПР -сульфиды  III аналитической группы катионов.

Оставшуюся в растворе смесь катионов III, II, I аналитических групп обрабатывают при нагревании (NH4)2S в присутствии аммонийной буферной смеси NH4Cl и NH4OH (H2S непригоден для этой цели: он образует в растворе настолько мало S2- - ионов, что ПР сульфидов III группы не достигаются (KД1H2S = 5,710-8  , KД2H2S = 1.210-15)). Использование Na2S или K2S также нежелательно по причине  дополнительного введения  в раствор ионов Na+ и K+.  В осадок при этом выпадают сульфиды и (или) гидроксиды катионов  III аналитической группы, в которую входят Al3+, Cr2+, Fe3+, Fe2+, Mn2+, Zn2+, Ni2+ и Co2+ , относительно устойчивые и широко распространенные при обычных условиях. Их сульфиды, в противоположность сульфидам катионов I и II групп, практически нерастворимы в воде (Al2S3, Cr2S3, гидролизуясь, переходят в нерастворимые гидроксиды), но растворимы в разбавленных кислотах, чем  отличаются от сульфидов катионов IV и V  аналитических групп. Кроме сульфидов нерастворимы в воде фосфаты и карбонаты.

Катионы III аналитической группы делят на две подгруппы. Критерием для разделения на подгруппы является отношение их к действию аммиака в присутствии NH4Cl, подавляющего диссоциацию основания. В этих условиях превышенными оказываются только ПР Al(OH)3, Cr(OH)3 и Fe(OH)3, проявляющих амфотерные свойства:

3H+ + AlO33-  Al(OH)3, Al3+ + 3OH-

- В первую подгруппу входят катионы Al3+, Cr3+ и Fe3+, осаждаемые (NH4)2S в присутствии буферной аммонийной смеси NH4Cl и NH4OH в виде гидроксидов Это объясняется меньшей растворимостью  гидроксидов Al3+, Cr3+ и Fe3+  по сравнению с сульфидами и более ранним достижением их ПР (ПРAl(OH)3 = 210-33). В растворе (NH4)2S в результате гидролиза образуется NH4OH

(NH4)2S + 2H2O 2 NH4OH+ H2S

вследствие чего катионы первой подгруппы  III аналитической группы в результате    совместного гидролиза солей осаждаются в виде гидроксидов

Al2(SO4)3 + 6NH4OH  2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

+

___3(NH4)2S + 6H2O  6NH4OH + 3H2S____

Al2(SO4)3 + 3(NH4)2S + 6H2O  2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4 + H2S

- Во вторую подгруппу входят катионы Fe2+,  Mn2+, Zn2+ , Ni2+, Co2+  , осаждаемые в виде сульфидов по реакции:

Zn2+ + S2- = ZnS

осадок белого цвета

При проведении аналитических реакций необходимо учитывать, что в кислых растворах цинк, хром, алюминий присутствуют в виде катионов  Zn2+, Al3+, Cr3+, в щелочных растворах в виде анионов: ZnO22-, AlO33- или AlO22-, CrO33- или CrO22- . Область значений pH при осаждении амфотерных гидроксидов очень ограничена:  практически полное осаждение Al(OH)3 достигается при pH  5, а при pH  10 осадок начинает растворяться, поэтому осаждение Al(OH)3 необходимо вести при pH 5 - 10.

Соли катионов III группы, образованные сильными кислотами, имеют в растворах кислую реакцию. Соли Al и Cr, образованные слабыми кислотами, подвергаются гидролизу практически полностью.

В качестве характерных реакций катионов III аналитической группы можно привести примеры обнаружения алюминия капельной реакцией с ализарином.

Al3+ + спиртовой раствор ализарина  красноватая окраска алюминиевого лака -ализарата  алюминия [Al(OH)3C14H5O2(OH)2SO3Na],   железа с  гексацианоферратом  калия (II) K4[Fe(CN)6] с  образованием темно-синего осадка берлинской лазури:

4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]4- = Fe4[Fe(CN)6]

После отделения катионов III аналитической группы в растворе остаются катионы II и I аналитических групп, к смеси которых  добавляют групповой реагент на II аналитическую группу (NH4)2СО3 в присутствии NH4Cl и NH4OH. В  осадок  при этом при этом переходят катионы II аналитической группы в виде карбонатов.

Ко II аналитической группе относятся катионы щелочноземельных металлов, особенностью которых является  малая растворимость их карбонатов, сульфатов, фосфатов, оксалатов.

Для практически полного осаждения катионов II аналитической группы в виде белого кристаллического осадка карбонатов, например,  MeCO3.

(NH4)2CO3 + BaCl2  BaCO3 + 2NH4Cl

необходимо учитывать:

- осадок выпадает только в том случае, если после смешения раствор окажется пересыщенным по отношению к BaCO3, т.е. если произведение концентраций ионов Ba2+ и CO32- превысит ПР BaCO3.

BaCO3  Ba2+ + CO32- ,

Ba2+CO32-BaCO3= KBaCO3

[Ba2+][CO32-] = KBaCO3[BaCO3] = ПР = const

[Ba2+][CO32-] > ПР BaCO3,

- Вследствие гидролиза (NH4)2CO3  в растворе образуются HCO3- - ионы, образующие растворимые гидрокарбонаты и не осаждающие катионы II аналитической группы:

(NH4)2CO3 + HOH  NH4HCO3 + NH4OH

CO32- + 2NH4+ + HOH  2NH4+ + HCO3- + OH-

CO32- + HOH  HCO3- + OH,

- Для полного же осаждения II группы катионов необходимо сместить равновесие в сторону образования ионов CO32- , добавлением  гидроксида аммония NH4OH:

HCO3- + NH4OH  CO32- + H2O + NH4+

- Содержащуюся в растворе (NH4)2CO3 в качестве примеси аммонийную соль карбаминовой кислоты NH2COONH4 необходимо при нагревании перевести в карбонат аммония (NH4)2CO3

NH2COONH4 + H2O  (NH4)2CO3

и только затем  осаждать катионы II аналитической группы по реакции:

BaCl2 + (NH4)2CO3 = BaCO3 + 2NH4Cl.

Обнаружение отдельных катионов II аналитической группы, например Ва2+, в растворе проводят с помощью характерных реакций после ее отделения от других аналитических групп, например:

K2Cr2O7 + 2BaCl2 + H2O  2BaCrO4 + 2KCl + 2HCl

желтый кристаллический осадок

В I группу входят катионы щелочных металлов,  в растворах они бесцветны, большинство солей щелочных металлов растворимо в воде.  Катион NH4+ относят к первой группе по той причине, что большинство его солей хорошо растворимы в воде и сходны по свойствам с солями калия.

Группового реактива I  аналитическая группа не имеет, поэтому катионы I аналитической группы в растворе обнаруживают с помощью характерных реакций, например: ион K+ определяют тройным нитритом Na, Pb, Cu:

2KCl + Na2Pb[Cu(NO2)6] = K2Pb[Cu(NO2)6] + 2NaCl

черные кубические

кристаллы

Наиболее характерное свойство атомов щелочных металлов – легкость возбуждения свечения. Летучие соединения щелочных металлов, помещенные в бесцветное пламя, окрашивают его в характерные цвета. Ионы K+ - в фиолетовый,  Na+ – в желтый цвет, Li+ дает карминово-красную окраску, Rb+, Cs+ – розово-фиолетовую.

Примером микрокристаллоскопической реакции является однаружение Na+ c диоксоуранацетатом  UO2(CH3COO)2  :

Na+ + CH3COO- + UO2(CH3COO)2 = NaCH3COOUO2(CH3COO)2,

натрий диоксоуранилацетат

в результате  которого образуются характерные зеленовато-желтые и бесцветные тетраэдрические и октаэдрические кристаллы.

Осадки смеси катионов каждой аналитической группы переводят в растворимое состояние и проводят идентификацию внутри каждой группы на присутствие того или иного катиона.

- 6. Определение анионов с учетом  катионного состава. Для обнаружения анионов присутствующие в растворе катионы II-IV аналитических групп предварительно удаляют, осаждая Na2CO3 и центрифугируя осадок. Нейтрализованный CH3COOH раствор используют для определения анионов.

- 7. Проведение реакций группового определения анионов и частных реакций для определения анионов.

С помощью группового реагента BaCl2, AgNO3 определяют присутствие в растворе анионов I и II аналитических групп. Для разделения анионов I и III аналитических групп к раствору добавляют BaCl2 в нейтральном или слабощелочном растворе.

- Образование осадка указывает на присутствие анионов I группы, к которой относятся легко поляризуемые анионы (табл.6), дающие осадки с ионами Ag+, Ba2+ и Ca2+, растворимые в  кислотах (вследствие чего анионы I группы не осаждаются в виде солей бария из кислых растворов):

Ba2+ + CO32-  BaCO3

Таблица 6

Первая аналитическая группа анионов

| Группы периодической системы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III | IV | V | VI | VII |
| 5 B BO2-,B4O72- | 6 C CO32-, C2O42-, C4H4O62- |  |  | 9F F- |
|  | 14 Si SiO32-, SiF62- | 15 P PO43-, PO3-, PO33-, PO2-, P2O74- | 16 S SO32-, SO42-, S2O32-, S2O82- |  |
|  |  |  | 24 Cr CrO42-, Cr2O72- |  |
|  |  | 33 As AsO33-, AsO43- AsO2-, AsO3-, As2O74- |  |  |

С  ионами Ag+ они образуют соли, растворимые в разбавленных кислотах:

B4O72- + 2Ag+ + 2H2O  2AgBO2 + 2H3BO3

- 2Ag+  + SiO3 2-   Ag2SiO3

- В воде растворяются только соли щелочных металлов, за исключением тиосульфатов (Me2S2O3) и кремнефторосиликатов (Me2SiF6).

- Осадок отделяют от раствора, и в отдельных порциях проводят их обнаружение.

- К раствору смеси анионов II и III аналитических групп добавляют  AgNO3 в присутствии HNO3. Образование осадка указывает на присутствие анионов II аналитической группы.

Анионы II аналитической группы (табл.7) образуют осадки с ионами Ag+

Ag+ +  СN- = AgСN,

и не образуют осадков с ионами Ba2+ и Ca2.  Соли серебра и анионов этой группы растворяются в растворах цианидов щелочных металлов и тиосульфата натрия,  образуя при этом  соответствующие комплексные соединения:

AgСN + KCN = K[Ag(СN)2]

Кроме того, большинство солей (за исключением AgI, Ag2S, Ag4[Fe(CN)6])    растворимо в NH3.

Таблица 7

Вторая аналитическая группа анионов

| Группы периодической системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | V | VI | VII |
| 6 C CN-, SCN- |  |  |  |
|  |  | 16 S S2- | 17 Cl Cl- |
|  |  |  | 35 Br Br- |
|  |  |  | 53 I I- |

В растворе идентифицируют анионы III группы с помощью специфических реакций. К III группе анионов относятся анионы азотной, азотистой, уксусной и хлорноватой кислот (табл.8), не дающие  осадков ни с Ag+, ни с Ba2+ и Ca2+.

Большинство солей, образованных анионами III аналитической группы, хорошо растворимы в воде.

Таблица 8

Третья аналитическая группа анионов

| Группы периодической системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | V | VI | VII |
| 6C CH3COO- | 7 N NO3-, NO2- |  |  |
|  |  |  | 17 Cl ClO3- |

Примером реакций  обнаружения анионов III аналитической группы является восстановление сульфатом Fe(II) в растворе H2SO4  нитрат -иона NO3-  до NO.

NO3- + 3Fe2+ + 2H2SO4 = 3Fe3+ + 2SO42- + NO + 2H2O,

избыток ионов Fe2+ соединяется с NO, образуя нестойкие ионы [FeNO]2+ темно-коричневого цвета:

Fe2+ + NO = [FeNO]2+

Концентрированная серная кислота H2SO4 выделяет из всех хлоратов диоксид хлора – газ желто-зеленого цвета,  взрывающийся даже при незначительном нагревании:

3KClO3 + 2H2SO4 = 2ClO2 + HClO4 + KHSO4 + K2SO4 + H2O

- Определив анионный состав, выполняют характерные реакции предполагаемых анионов.

8. После определения анионного и катионного состава делают вывод о солевом составе анализируемого вещества.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Задачей количественного анализа является получение информации о содержании элементов, радикалов, функциональных групп, соединений, а так же  разработке методов, с помощью которых получают эту информацию.

В количественном анализе измеряемой величиной является интенсивность аналитического сигнала  (нахождение  численного значения, например, оптической плотности раствора, расхода раствора на титрование, массы прокаленного осадка и т.п.), по результатам которого рассчитывают содержание определяемого компонента в пробе.

Аналитическим сигналом называется измеряемая в эксперименте характеристика вещества, непосредственно связанная с его количественным содержанием в анализируемой пробе.

Современные методы количественного анализа  классифицируют по измеряемым свойствам, таким, как масса вещества, объем раствора реактива, интенсивность спектральных линий элементов, поглощение видимого, инфракрасного или ультрафиолетового  излучения, рассеяние света суспензиями и т.д.

В количественном анализе применяют классические методы – гравиметрический анализ,  титриметрический  и современные физико-химические методы инструментального анализа.

Наиболее разработанными методами химического анализа являются гравиметрический и титриметрический. В первом из них решающее значение имеет точное измерение массы, во втором – точное измерение объема. Химические методы основаны на химических реакциях, которые сопровождаются наглядным внешним эффектом, например, изменением окраски раствора.

С помощью физико-химических методов изучают физические явления, которые происходят при химических реакциях. Они обладают значительно большей чувствительностью по сравнению с химическими методами. С помощью физико-химических методов одновременно можно качественно и количественно определить десятки компонентов, что ускоряет проведение анализа.

При анализе физическими методами не прибегают к химическим реакциям, а изучают физические свойства вещества (плотность, электропроводность и т.д.) с помощью приборов.

ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Гравиметрический анализ

Количественное определение вещества  осаждением его с последующим выделением и взвешиванием осадка  называется  гравиметрическим анализом.   Гравиметрический анализ основан на законе сохранения  массы веществ при химических превращениях, законе постоянства состава и законе эквивалентов. Общая схема  гравиметрического анализа состоит в следующем: навеску анализируемого вещества растворяют, добавляют избыток реагента-осадителя. Осадок фильтруют, промывают, затем высушивают. По массе и составу осадка  вычисляют количество  осажденного иона. Полученный результат и масса взятой пробы позволяют рассчитать процентное содержание определяемого вещества в исходном образце.

Основной операцией при проведении гравиметрического анализа является осаждение,  цель которого - количественный перевод  определяемой составной части  вещества в малорастворимое соединение - осаждаемую форму -  при действии соответствующего реактива. При выборе осадителя необходимо учитывать, что осадок должен иметь малую растворимость, т.е. величина произведения растворимости ПР = [САn- ][СKat+] (произведение концентраций ионов в насыщенном растворе малорастворимого электролита при данной температуре) - должна быть достаточно малой.

Весовая или гравиметрическая форма - это соединение, которое взвешивают для получения окончательного результата анализа.   Например, при определении Fe3+ осаждаемой формой является Fe(OH)3,  а весовой Fe2O3 .

- Методы гравиметрического анализа. Гравиметрический анализ проводят с использованием  методов выделения, осаждения и отгонки.

- В методе выделения определяемый компонент количественно выделяют в свободном состоянии из анализируемого вещества и  взвешивают на аналитических весах.

- В   методах отгонки определяемый компонент количественно отгоняют в виде летучего соединения. Определяемую часть отделяют нагреванием анализируемого вещества или действием реагентов, сопровождающимся выделением летучих продуктов. Методы отгонки делят на  прямые и косвенные.

- В прямом методе отгонки количество  летучего компонента определяют по увеличению массы специфического поглотителя.

- В косвенных методах отгонки количество определяемого   компонента  вычисляют по разности остатка вещества после полного  удаления определяемого вещества.

- В методах  осаждения определяемый компонент количественно осаждают химическим способом в виде малорастворимого соединения строго определенного состава. По массе  осадка гравиметрической формы рассчитывают содержание определяемой составной части.

- Образование осадков. Факторы, влияющие на  образование осадков. Одной из наиболее важных операций гравиметрического анализа является образование осадков, поскольку от качества, формы, структуры и степени его чистоты зависит точность и надежность результатов гравиметрического анализа.

- По мере прибавления в анализируемый раствор  реактива - осадителя, при превышении произведения концентраций ионов осаждаемого соединения ПР, начинает образовываться осадок мало растворимого соединения. В гравиметрическом анализе практически полным осаждение считается в тех случаях, когда остающееся в растворе количество осаждаемого соединения находится за пределами точности взвешивания, т.е. не превышает 0,0002 г. Для полного осаждения  и уменьшения потери от растворимости осадка в гравиметрическом анализе обычно употребляют полуторный избыток осадителя, поскольку  слишком большой избыток  вызывает повышение растворимости осадка вследствие образования

- комплексных соединений  HgCl2 + 2KI=2KCl+HgI2;      HgI2 + 2KI=K2[HgI4]

- кислых солей     Ca(OH)2 + 2CO2 = Ca(HCO3)2

- амфотерных соединений  Al(OH)3+OH- = AlO2- + 2H2O

- При применении слишком большого количества осадителя сильные электролиты, присутствующие в растворе, обычно повышают растворимость соприкасающихся с ним осадков вследствие солевого эффекта.

- Процесс образования осадков, связанный с укрупнением,  формированием кристаллической решетки вещества или его аморфных агрегатов состоит из возникновения зародышей кристаллизации, роста кристаллов из зародышей,  агрегации (процесс образования частиц осадка) различно ориентированных кристаллов (образование поликристаллического осадка).

- При медленном осаждении образующиеся первичные кристаллы успевают правильно ориентироваться по отношению друг к другу. В результате получаются правильной  формы крупные кристаллы.

- Размеры растущих кристаллов  тем больше, чем меньше образуется первичных зародышей. Количество зародышей, образующихся в единицу времени в единице объема, называют скоростью зародышеобразования, которая зависит  от пересыщения раствора. Для пересыщенного раствора существует некоторая предельная концентрация, называемая сверхрастворимостью, выше которой система становится неустойчивой, появляются мельчайшие твердые частицы- зародыши, и система из гомогенной переходит в гетерогенную.

- Число зародышей растет с увеличением пересыщения раствора и уменьшением растворимости осадка. Для получения крупнокристаллических, хорошо фильтруемых осадков пересыщение должно быть мало, поэтому осадитель нужно добавлять медленно.

- Скорость кристаллизации зависит  от степени сложности кристаллической решетки (сингонии).

| - Категория | - низшая | - средняя | - высшая |
| --- | --- | --- | --- |
| - Классы - сингонии | - триклинная - моноклинная | - ромбическая тригональная | - тетрагональная - гексагональная - кубическая |

- Чем проще соединение, тем выше сингония, в которой оно кристаллизируется. Например,  AgCl  кристаллизуется в кубической сингонии в виде кубиков и крестиков, AgIO3 - в ромбической сингонии в и виде игл  и звездочек, Ag2Cr2O7 в триклинной сингонии в виде тонких игл.

- Характер сингонии влияет на скорость образования осадка. Скорость первых двух стадий процесса -  возникновение зародышей и рост кристаллов из зародышей - тем выше, чем меньше атомов входит в состав соединения, и чем выше сингония. Следовательно, осадки кубические и гексагональные образуются легче и быстрее, чем моноклинные и триклинные.

- Величина и структура частиц осадка зависят от скорости роста кристаллов. Рост частиц включает две стадии: диффузию вещества к поверхности и кристаллизацию. При медленном осаждении лимитирующей скорость стадией является кристаллизация, частица при этом окружена  однородным слоем осаждающихся ионов и в результате получаются кристаллы правильной формы. При высоких концентрациях ионов лимитирующей стадией может стать  диффузия. Тогда подвод вещества к узлам и ребрам будет больше, чем к граням и в результате получаются кристаллы неправильной формы с большой поверхностью.

- Таким образом,  скорость роста кристаллов пропорциональна относительному  пересыщению раствора. Для образования крупнокристаллических осадков скорость роста кристаллов должна быть значительно больше, чем скорость зародышеобразования. Этому способствует перемешивание, которое снижает высокие местные концентрации и увеличивает скорость растворения; число зародышей кристаллов при этом уменьшается, и создаются условия для роста крупных кристаллов. Чем менее растворимо вещество, тем быстрее образуются осадки и мельче кристаллы. Чем больше скорость образования осадка, тем быстрее нарушится правильная ориентация при кристаллизации. При быстром осаждении сразу появляется много центров кристаллизации и в результате - множество мелких кристаллов. При еще большей скорости осаждения первичные центры кристаллизации не успевают правильно ориентироваться и располагаются хаотично. В результате получается аморфные осадки.

- При осаждении из концентрированных растворов получаются мелкокристаллические или аморфные осадки.    Осаждение же из  разбавленных растворов вследствие малого числа зародышей кристаллов протекает медленнее, и в процессе осаждения мелкие кристаллы растут. При нагревании раствора в процессе созревания осадка крупные кристаллы растут, а мелкие растворяются, поэтому осаждение необходимо вести из горячих растворов горячими растворами осадителя.

- Загрязнение осадков. Получить абсолютно чистый осадок невозможно. Посторонние вещества попадают в осадок в результате совместного осаждения, соосаждения и последующего осаждения.

- При совместном осаждении одновременно превышается ПР осаждаемого и постороннего соединений.

- Последующее осаждение наблюдается, если осаждаемое и постороннее соединения имеют общий ион, но скорость образования осадка примеси меньше. Тогда раствор после выпадения основного осадка остается пересыщенным относительно примеси. Твердые частицы осадка могут служить затравкой для примеси, и через какое-то время происходит последующее осаждение постороннего соединения.

- При  аналитическом осаждении имеет место увлечение в осадок примесей, растворимых в условиях осаждения, называемое соосаждением.

- В зависимости от того, где находится соосажденная примесь – на поверхности или внутри частиц осадка -  различают адсорбцию и окклюзию.

- Адсорбция – изменение концентрации каких-либо веществ или ионов на поверхности соприкосновения двух фаз, например, твердой фазы (осадка) и раствора. Обычно растворенное вещество концентрируется у поверхности твердого тела, которое называется адсорбентом. Причиной адсорбции является нескомпенсированность заряда ионов на поверхности кристаллов. В процессе осаждения на поверхности осадка адсорбируются  ионы, причем в первую очередь ион, входящий в состав кристаллической решетки и находящийся в избытке.  При этом могут адсорбироваться как катионы, так и анионы, в зависимости от того, что находится в избытке.

- Например, если осаждают AgCl, медленно прибавляя AgNO3 к избытку NaCl, на поверхности осадка адсорбируется Cl- -ионы, к ним приближаются  ионы Ag+ , и в результате рост кристалла продолжается. Адсорбированный ион кристаллической решетки (в этом примере - Cl)  называют первично адсорбированным ионом. Из раствора может адсорбироваться и какой-то другой ион (в данном случае NO3-  или Na+). Вследствие адсорбции таких ионов поверхность осадка приобретает положительный или отрицательный заряд в зависимости от того, какой ион, входящий в состав кристаллической решетки (катион или анион), находится в избытке. Под действием этого  заряда в зоны раствора, непосредственно примыкающие к частицам осадка, притягиваются противоположно заряженные ионы,  которые называются противоионами. Противоионы удерживаются слабее первично адсорбированных  ионов.

- Адсорбция - процесс обратимый,   наряду с ней идет противоположный процесс – десорбция, т.е. переход адсорбированных ионов или молекул с поверхности адсорбента в раствор.

- Окклюзия- это захват посторонних ионов в процессе образования осадка.  Она отличается от адсорбции тем, что соосажденные примеси находятся не на поверхности, а внутри частиц осадка, они захватываются растущим кристаллом и распределяются по всему осадку неравномерно. Окклюдированные примеси занимают те места, где в кристаллической решетке имеются дефекты, поэтому  окклюдированные примеси не могут быть удалены из осадка промыванием.

- Изоморфные включения (инклюзия). Соединения, имеющие однотипные формулы и кристаллизирующиеся в одинаковых геометрических формах, называют изоморфными. Если размеры кристаллических решеток двух изоморфных соединений почти одинаковы, одно из них может частично заместить в кристалле другое с образованием смешанных кристаллов. Например, MgNH4PO4 и MgKPO4 являются изоморфными соединениями: радиусы K+ и NH4+ практически одинаковы. При осаждении Mg в виде MgNH4PO4 ионы K+ замещают часть ионов NH4+ в кристаллах осадка, вследствие чего осадок содержит некоторое количество MgKPO4, хотя ПР этого соединения в данных условиях не достигается.

- Старение осадка. После образования осадка с ним происходит ряд необратимых процессов, приводящих к структурным изменениям. Таковы перекристаллизация (при перекристаллизации кристаллы растворяются и осаждаются снова) первоначально получившихся частиц, переход метастабильных модификаций в стабильные, термическое старение вследствие теплового движения ионов, химическое старение вследствие изменения состава осадка.

- -Al2O3 H2O      -Al2O3   3H2O       -Al2O3 3H2O        - Al2O3

- бемит                     метастабильный          стабильная                    алунд

- байерит                 форма гиббсит

- Способы уменьшения соосаждения. Для уменьшения адсорбции необходимо увеличение среднего размера частиц, повышение температуры и промывание осадка.  Соосаждение, особенно, окклюзию, нельзя уменьшить промыванием осадка, но можно исключить или свести до минимума ошибку определения, если  быстро осажденный осадок промыть несколькими небольшими порциями промывной жидкости для исключения его пептизации (распад агрегатов частиц в дисперсных системах)

- коагуляция

- AgCl (коллоид)  AgCl (тв)

- пептизация

- Для борьбы с окклюдированными примесями наиболее эффективным приемом является переосаждение. Осадок растворяют в соответствующем растворителе и снова осаждают.

- Прокаливание осадка. После фильтрования и промывания осадок прокаливают с целью удаления воды из осадка и улетучивания адсорбированного электролита и взвешивают. В некоторых случаях при прокаливании осадок переходит в другое соединение, более удобное, чем первоначально образовавший – гравиметрическую форму.

- Вычисление результатов анализа. Конечным этапом гравиметрического анализа является вычисление результатов. Обычно количественный анализ проводится с целью вычисления процентного  содержания определяемого элемента или иона в образце. Общая схема для вычисления результатов гравиметрического анализа имеет вид: m = a  F, где m – масса определяемого вещества, a – масса весовой формы, F – гравиметрический фактор.

- Массу определяемого элемента или иона рассчитывают из массы осадка с помощью гравиметрического фактора (F) –  отношения молярной массы определяемого вещества к молярной массе осадка.

- Гравиметрическийфактор(F)=молярная масса определяемого веществамолярная масса взвешенного осадка

- Например, отношение массы S к массе осадка BaSO4 :

- S()BaSO4()=S(ØðØ )BaSO4(ØðØ ),  Если известна масса BaSO4, то

- S()=S(ØðØ )BaSO4(ØðØ )∗BaSO4(),                S(ØðØ )BaSO4(ØðØ ) = F

- В числителе гравиметрического фактора должно быть столько же атомов определяемого элемента, сколько их в знаменателе.

- Процентное содержание элемента в исходном веществе вычисляют по формуле:

- X=a ⋅ Fb, где b – навеска анализируемого вещества.

- Титриметрический (объемный) анализ

- Титриметрический анализ основан на измерении количества (объема или массы) стандартного раствора – титранта (реактив точно известной концентрации), затраченного на реакцию с определяемым компонентом. Раствор реактива при проведении титриметрического анализа вносят в исследуемый раствор до тех пор, пока его количество не будет эквивалентно количеству определяемого вещества  по закону эквивалентов. (Избыток обычно не добавляют). В основе титрования лежит химическая реакция, протекающая по уравнению  aA + bB  Продукт реакции, где A – титрант, B – титрируемое вещество, a и b – число молей каждого вещества.

- Поскольку вещества реагируют между собой в эквивалентных количествах n1 = n2, учитывая, что  n = c V, где с - молярная масса эквивалента, V - объем, в котором растворено вещество, то для двух стехиометрически реагирующих веществ справедливо соотношение  C1V1 = C2V2. Следовательно,  масса вещества может быть определена (если известны объем его раствора и объем и концентрация прореагировавшего с ним вещества и  молярная масса эквивалента М): m2 = C2M2

Титрование -   это процесс, в котором  для определения точки, в которой  добавлено стехиометрическое количество титранта, раствор с известной концентрацией постепенно, небольшими порциями, добавляют к раствору определяемого вещества. Если эта точка определяется экспериментально по изменению цвета индикатора или какому-то изменению электрохимического или физических свойств раствора, она называется конечной точкой титрования. Точка, в которой добавлено теоретически рассчитанное количество титранта, называется точкой эквивалентности титрования. В идеальном случае конечная точка титрования и точка эквивалентности должны совпадать.

- В титриметрическом анализе обычно концентрацию выражают в виде титра.

- Титр раствора – это отношение массы растворенного вещества к объему раствора:  T(x) = m(x)V. Титр показывает число граммов вещества в 1 мл раствора.

- Например, T(H2SO4) = 0,004904 мг/мл. Это значит, что в 1 мл раствора содержится 0,004904 г H2SO4.

- Титр раствора по определяемому компоненту – это масса определяемого компонента У, эквивалентная 1 мл раствора вещества Х:

- T(X/Y) = m(Y)V(X),  T(NaOH/HCl) = m(HCl)V(NaOH)

- Титр по определяемому компоненту показывает число граммов определяемого вещества, реагирующее с 1мл рабочего раствора или соответствующее 1 мл рабочего раствора.

- Например, T(NaOH/HCl)=0,004000 показывает, что 1 мл H2SO4 реагирует с 0,004000 г NaOH.

- Классификация методов титриметрии. Методы титриметрического анализа классифицируют по ряду признаков:

- В зависимости  от природы используемых растворителей методы, основанные на использовании водных, неводных или смешанных растворителей.

- В зависимости от способа определения конца титрования - индикаторное, потенциометрическое, амперометрическое, кондуктометрическое, высокочастотное титрование,     оптические методы титрования.

- В зависимости от приемов определения выделяют прямое титрование, обратное титрование, метод замещения.

- В зависимости от типа химических реакций - методы кислотно-основного титрования или методы нейтрализации, методы окислительно-восстановительные, методы комплексообразования, методы осаждения.

- Теория индикаторов. Индикаторами называются органические или неорганические вещества, вносимые в небольшом количестве в анализируемый раствор и позволяющие устанавливать окончание титрования по изменению какого-либо физического признака:  изменения  цвета раствора, образования осадка,  свечения раствора (флуоресценция) вблизи точки эквивалентности, изменения цвета в результате появления в титруемом растворе избытка одного из реагирующих веществ, например,  KMnO4,  свободного I2  и т.д.

- В титриметрическом анализе применяют индикаторы,  обратимо и необратимо меняющие окраску раствора. Последние позволяют наблюдать точку перехода окраски только один раз, т.к. их молекулы разрушаются.

- Индикаторы делят на кислотно-основные методов нейтрализации; редокс-индикаторы, применяемые в окислительно-восстановительных методах; люминесцентные;  флуоресцентные для кислотно-основного титрования, редокс-методов и методов осаждения;  хемилюминисцентные в редокс-методах, комплексонометрические или металлоиндикаторы; адсорбционные, применяемые в методах осаждения.

- Кислотно-основные индикаторы или pH-индикаторы, протонированные и непротонированные формы которых различаются по структуре и окраске, применяются в методах нейтрализации. Они являются или слабыми кислотами, или слабыми основаниями,  специфически реагирующие  на изменение концентрации ионов водорода Н+ или гидроксид - ионов OH-.

- Согласно ионно-хромофорной теории молекулы кислотно-основных индикаторов содержат так называемые хромофоры (носители цветности)  - особые группы атомов с сопряженными двойными связями и неподеленными парами электронов: = C = O , – N = O, – N = N –. При изменении pH раствора или при диссоциации хромофоры могут перегруппировываться. Причина изменения цвета индикатора заключается в том, что присоединение или отдача протонов его молекулами связаны с заменой одних хромофорных групп другими или появлением новых хромофорных групп. Если индикатор слабая кислота HIn , то в водном растворе имеет место равновесие  HIn + H2O  In- + H3O+

- Если слабое основание, то In + H2O  HIn+ + OH-.

- В общем виде: Ina + H2O  HInb + H3O+,

- где Ina и Inb – соответственно кислая и основная формы индикатора, которые окрашены различно. Свойство молекул различных индикаторов диссоциировать в нейтральной среде характеризуют константой диссоциации. Например, у метилоранжа K=10-4, у лакмуса K=10-8, у фенолфталеина K=10-9 , следовательно, фенолфталеин является наиболее слабой органической кислотой. Чем больше Kд индикатора, тем легче молекулы его распадаются на ионы и тем меньше значение pH, при котором индикатор изменяет свою окраску. Например, Kд метилоранжа K=10-4 >> Kд фенолфталеина =10-9, поэтому область перехода метилоранжа лежит при более низких значениях pH раствора.

- Константа равновесия Кравн этого процесса  называется константой индикатора:

- KIn=InbH3O+Ina

- Цвет раствора зависит от соотношения [Ina]/[Inb], которое определяется pH раствора. Изменение цвета индикатора, отмечается в области pH = pKIn1,  называемой интервалом перехода индикатора. Середина области перехода индикатора рН = рКIn  называется показателем индикатора. Изменение наиболее отчетливо, когда [Ina] = [Inb] и KIn = [H3O+], т.е. при pH = pKIn, значение pH, при котором заканчивается титрование, называется показателем титрования pT. Индикатор для титрования подбирают таким образом, чтобы интервал перехода окраски включал значение pH, какое должен иметь раствор в точке эквивалентности.

Кривые титрования.  Процесс титрования изображают графически в виде кривых титрования.  При этом по оси абсцисс откладывают отклонения от точки эквивалентности в % или же число эквивалентов прибавленного титрующего раствора, или же  число миллилитров прибавленного титранта. По оси ординат откладывают числовое значение показателя, характеризующего какое-либо свойство титруемого раствора, изменяющееся в процессе титрования. Например, в методе нейтрализации по оси ординат откладывают pH или pOH (14 единиц pH: от 0 до 14),  в методах осаждения и комплексообразования -  показатели концентрации ионов, образующих осадок или комплексное соединение. В окислительно-восстановительных методах по оси ординат откладывают окислительный потенциал в мВ.

При  титровании кислоты основанием  кривая титрования начинается вблизи  оси абсцисс и поднимается снизу вверх (рис.).

Рис. Кривая титрования сильной кислоты сильным основанием

Если титровать основание кислотой, то кривая титрования начинается в верхней части оси ординат и спускается вниз.

Это объясняется тем, что в первом случае кислотность титруемого раствора уменьшается в процессе титрования, а во втором увеличивается. Точка эквивалентности кривой титрования лежит на линии нейтральности (pH=7).  Для каждого случая титрования пригодны только те индикаторы, показатели титрования которых совпадают с пределами скачка pH на кривой. Длина вертикального участка кривой титрования зависит от концентрации раствора. С увеличением концентрации раствора длина вертикального участка увеличивается.

При титровании слабой кислоты сильным основанием (рис.) точка эквивалентно-

Рис. Кривая титрования слабой кислоты сильным основанием

сти лежит выше линии нейтральности. Причем она расположена тем выше, чем слабее титруемая кислота. Такое смещение точки эквивалентности объясняется гидролизом, вследствие чего точно оттитрованный раствор, содержащий соль слабой кислоты и сильного основания, имеет щелочную реакцию. Заканчивается скачок титрования при pH=10, т.к. титрование производят тем же раствором (сильное основание NaOH).

При титровании слабого основания сильной кислотой (0,1 раствор NН4OH) точка эквивалентности на кривой титрования расположена в области низких

Рис. Титрование слабого основания сильной кислотой

значений pH. Объясняется это тем, что нейтрализованный раствор содержит соль сильной кислоты и слабого основания, и гидролиз такой соли вызывает кислую реакцию раствора.

Кривые титрования позволяют наглядно представить весь ход титрования и выбрать индикатор, наиболее пригодной для получения точных результатов анализа, т.к. кривую титрования можно сопоставить с интервалом изменения окраски индикатора (рис.   ).

Рис.  Кривые титрования и области перехода: I – титрование сильной кислоты сильным основанием , II – то же, сильной кислоты слабым основанием, III – то же, слабой кислоты сильным основанием, IV – то же, слабой кислоты слабым основанием.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

АНАЛИЗА

Для управления технологическими процессами в промышленности используют ускоренные, «экспрессные» методы анализа, позволяющие контролировать ход процесса. Это, в основном, физические и физико-химические методы анализа (инструментальные), обладающие быстротой, высокой чувствительностью, возможностью одновременного определения нескольких компонентов, сочетания методов, автоматизации и использовании для обработки результатов анализа компьютерной техники.

Физические методы основаны на измерении какого-либо физического свойства вещества, физико-химические методы анализа регистрируют изменение какого-либо свойства в результате химических реакций в растворах.

АБСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ

Методы анализа, основанные на измерении уменьшения интенсивности (или мощности) потока электромагнитного излучения составляют группу абсорбционных спектроскопических методов.

Поглощая электромагнитные излучения, молекулы и атомы вещества переходят в энергетически возбужденное состояние. Поглощенная атомами или молекулами избыточная энергия расходуется на повышение их колебательной, вращательной или поступательной энергии, а в некоторых случаях выделяется вторичное излучение или проходят фотохимические процессы.

Согласно волновой теории все виды излучения представляют собой колебания напряженности электрического и магнитных полей.

В спектрофотометрии и колориметрии используют избирательное поглощение молекулами вещества, полученного в результате предварительно проведенной химической реакции с определяемым компонентом. При этом молекула поглощающего вещества при поглощении энергии переходит из основного в возбужденное состояние, т. е. из состояния с минимальной энергией в состояние с большей энергией. В возбужденном состоянии молекулы или атомы, как правило, находятся короткое время (10-9—10-8 с); затем электроны самопроизвольно (спонтанно) переходят на более низкий энергетический уровень или на уровень основного состояния. Этот процесс сопровождается выделением энергии в виде тепла или электромагнитного излучения, или одновременно того и другого. Вызванные поглощением определенных квантов электромагнитного излучения электронные переходы характеризуются строго определенными полосами поглощения в электронных спектрах поглощающих молекул.

В зависимости от типа поглощаемого излучения и способа преобразования избыточной энергии веществом различают следующие абсорбционные методы анализа:

1. Молекулярный абсорбционный анализ, основанный на поглощении электромагнитных излучений молекулами или сложными ионами в ультрафиолетовой, видимой или инфракрасной областях спектра. К этой группе методов относят спектрофотометрию, колориметрию и ИК-спектроскопию.

2. Нефелометрический и турбидиметрический методы анализа, основанные на измерении рассеянного или поглощенного света взвешенными частицами анализируемого вещества.

3. Люминесцентный (флуориметрический) анализ основан на измерении излучения (интенсивности -или суммы света), возникающего в результате выделения избыточной энергии возбужденными молекулами анализируемого вещества.

4. Атомно-абсорбционный анализ основан на поглощении световой энергии атомами определяемого вещества.

Фотометрический анализ. Одним из важных методов определения природы ионов и молекул является фотометрическое определение их окрашенных соединений. Возникновение окраски (поглощение в видимой области спектра) объясняется поглощением лучей света определенной частоты или длины волны, и возбуждением электронов, переходящих на более высокие энергетические уровни. Обратный же переход электронов приводит к тому, что проходящий свет оказывается уже не белым, а окрашенным в дополнительный к поглощенному свету цвет.

Фотометрическое определение состоит из двух частей: перевод определяемого компонента в поглощающее электромагнитные колебания соединение и измерение интенсивности поглощения электромагнитных колебаний раствором полученного соединения. Имеется сравнительно немного неорганических соединений, обладающих окраской, которая могла бы быть использована для их фотометрического определения, например комплексы [Fе(СN)6]2+, [Сu(NН3)4]2+, ионы Сu2+, Ni2+, Со2+, Fе3+, Сг3+, СrO42-, МnО4-.

Методы анализа, основанные на измерении поглощения излучения молекулярной средой в видимой и УФ-областях, называются абсорбционно-спектральными. При прохождении света через слой окрашенного вещества и, в частности, через окрашенный раствор, происходит поглощение энергии. Если среда однородна, то количество поглощенной энергии пропорционально концентрации поглощающего вещества в растворе.

В соответствии с   законом Бугера-Ламберта-Бера - зависимость изменения интенсивности потока света, прошедшего через раствор, от концентрации окрашенного вещества в растворе, выражается уравнением: I = I010 -сl,  где I - интенсивность потока света, прошедшего через раствор; I0 — интенсивность потока света, падающего на раствор;  — молярный коэффициент поглощения света — постоянная величина, зависящая от природы растворенного вещества; с — молярная концентрация окрашенного вещества в растворе; l — толщина слоя светопоглощающего раствора.  В логарифмическом виде уравнение выглядит следующим образом: lg (I0 /I) = сl,  величина lg (I0 /I)  называется абсорбционностью или оптической плотностью А:  А= lg (I0 /I) = сl , где А -оптическая плотность раствора при единичной концентрации и толщине слоя светопоглощающего раствора. Абсорбционность раствора прямо пропорциональна концентрации окрашенного вещества и толщине слоя раствора. При одинаковой толщине слоя раствора абсорбционность тем больше, чем выше концентрация окрашенного вещества.  Отношение интенсивности монохроматического потока излучения, прошедшего через исследуемый объект, к интенсивности первоначального потока излучения называется прозрачностью или пропусканием (Т)     раствора: Т = I/I0. Оптическая плотность и пропускание связаны между собой  А = lg1/Т; А = - lg Т,  или, если Т выражено в процентах, А = 2 - lg Т. А и Т являются основными величинами, характеризующими поглощение раствора данного вещества с определенной его концентрацией при определенной длине волны и толщине поглощающего слоя.

Метод, основанный на измерении поглощения анализируемым веществом света не строго монохроматического излучения, называется фотоколориметрическим, если же изучается поглощение анализируемым веществом света определенной длины волны – спектрофотометрическим.

Одним из наиболее простых визуальных методов абсорбционного анализа, основанным на измерении поглощения света окрашенными растворами, является колориметрия. К визуальным колориметрическим методам относят:

- - метод стандартных серий, заключающийся в сравнении окраски раствора неизвестной концентрации определяемого компонента с окраской серии растворов известной концентрации (эталонов).

- - метод разбавления, в котором одинаковую интенсивность окраски анализируемого и стандартного растворов достигают постепенным разбавлением растворителем более окрашенного раствора.

- - метод колориметрического титрования, в котором определенный объем анализируемого раствора неизвестной концентрации сравнивают с таким же объемом воды, к которой добавляют из бюретки окрашенный стандартный раствор того же вещества определенной концентрации до уравнивания интенсивности окрасок.

- - метод уравнивания,  основанный на уравнивании интенсивности светового потока, прошедшего через оба раствора, изменением толщины слоя двух растворов с различной концентрацией одного и того же вещества.

Фотометрический анализ используется для определения в растворах небольших концентраций одного или нескольких компонентов (Аl, Мn, Мо, Со, Рb более 50) при их совместном присутствии, методом абсорбционной спектроскопии анализируют руды, минералы, продукты переработки обогатительных и гидрометаллургических мероприятий, электронной промышленности, медицине, биологии, в аналитическом контроле загрязнений окружающей среды и решении экологических проблем.

Дальнейшее развитие методов спектроскопии привело к возможности количественного определения компонентов мутных коллоидных растворов и суспензий по интенсивности рассеянного излучения или ослаблению потока. При рассеянии наблюдается изменение направления распространения излучения. Явление рассеяния света под определенным углом твердыми частицами называется эффектом Фарадея-Тиндаля. Метод измерения ослабления интенсивности света, прошедшего через коллоидный раствор, называется турбидиметрией. При турбидиметрических определениях поглощение света суспензией измеряют подобно тому, как в случае колориметрирования окрашенных растворов.

Нефелометрия основана на явлении рассеяния света под определенным углом твердыми частицами, взвешенными в растворе. При пропускании света через кювету, наполненную суспензией, часть его поглощается, другая отражается, и значительная часть рассеивается во всех направлениях. Это явление имеет место в том случае, когда свет падает на частицу, размер которой мал по сравнению с длиной волны падающего света.

Определение заключается в сравнении светорассеяния анализируемой суспензии с аналогичным показателем стандартного раствора.

Нефелометрический и турбидиметрический методы анализа используются для определения малого содержания многих ионов, образующих мало растворимые соединения, для анализа суспензий, эмульсий, различных взвесей и других мутных сред.

Люминесцентный (флуоресцентный) анализ (флуориметрия) - совокупность методов анализа, основанных на явлении люминесценции, заключающемся в образовании под действием энергии от внешнего источника возбужденных состояний атомов, молекул, кристаллов, и последующем испускании ими квантов света (фотонов).

Существует несколько систем классификации люминесценции. С. И. Вавилов и В. Л. Левшин различают явления люминесценции двух типов: 1) свечение дискретных (отдельных) центров, в котором  в процессе возникновения люминесценции

Рис.      Спектры люминесценции хлоридов гадолиния, диспрозия и тербия в 0.1 М HCl.

принимает участие только одна частица (центр свечения), которая является как поглотителем энергии, так и излучателем световых волн и  2) рекомбинационные процессы свечения, в которых  поглощение энергии, как правило, осуществляется не теми частицами, которые излучают световые волны.

Оптические свойства люминесцирующего вещества описываются с помощью ряда характеристик, в частности, спектров люминесценции - функции распределения излучаемой веществом энергии по частотам или длинам волн.  Интенсивность и форма спектров люминесценции дают сведения об излучающем центре.  По характеру возбуждения различают катодолюминесценцию, триболюминесценцию, хемилюминесценцию.

Свечение вещества, происходящее под влиянием бомбардировки его потоком электронов (катодными лучами), называется катодолюминесценцией.

Свечение, называемое триболюминесценцией, возникает при механическом разрушении кристаллов вещества.

Под влиянием энергии химических реакций происходит свечение, называемое хемилюминесценцией, свечение, вызванное поглощением лучистой энергии, — фотолюминесценцией.

По характеру люминесцентного свечения различают фосфоресценцию — свечение, продолжающееся достаточно длительное время после удаления источника возбуждения свечения, и флуоресценцию — свечение, прекращающееся сразу же после удаления источника возбуждения. Эти виды свечения объединяются общим понятием - люминесценция.

Различают флуоресцентный, фосфоресцентный и хемилюминес-центный анализы.

Флуоресцентный анализ основан на образовании люминесцирующих комплексных соединений с органическими реагентами.

Фосфоресцентный анализ основан на образовании с органическими реагентами форфоресцирующих комплексов, обладающих собственной люминесценцией. Собственная люминесценция - это излучение, в формировании спектра которого принимают участие электроны иона металла-комплексообразователя (таким свечением обладают соединения уранил-иона - UO2+).

Хемилюминесцентный анализ основан на свечении, возникающем в результате окислительно-восстановительных реакций органических веществ с катионами переходных металлов.

Хемилюминесценцию применяют для получения кинетических характеристик реакций окисления — восстановления; для изучения комплексных соединений; при изучении свойств возбужденных молекул, особенно в газообразных реакциях.

В аналитической практике хемилюминесцентные реакции используют:

1) для установления точки эквивалентности при титровании мутных или окрашенных растворов (применение хемилюминесцентных индикаторов в методах нейтрализации,  окисления — восстановления, комплексообразования);

2) для определения основных компонентов хемилюминесцентных реакций (хемилюминесцентного реактива, окислителя или восстановителя),

3)для определения микроколичеств ионов металлов, которые являются катализаторами или - ингибиторами хемилюминесцентных реакций; 4) для определения органических веществ, которые являютcя ингибиторами хемилюминесцентных реакций, по их окислению.

Люминесцентный анализ используется в иммунохимическом анализе, в сортовом анализе для распознавания сортов семян по их люминесценции, в металлургической и машиностроительной промышленности люминесцентный анализ применяют в поверхностной дефектоскопии.

Электрохимические методы анализа

Электрохимические методы анализа и исследования основаны на изучении и использовании процессов, протекающих на поверхности электрода или в приэлектродном пространстве.

Различают прямые и косвенные электрохимические методы. В прямых методах используют функциональную зависимость силы тока от концентрации определяемого компонента. В косвенных методах силу тока измеряют с целью нахождения конечной точки титрования определяемого компонента подходящим титрантом, т.е. используют функциональную зависимость измеряемого параметра от объема титранта. Для электрохимических измерений используют электрохимическую цепь или электрохимическую ячейку, составной частью которой является анализируемый раствор.

Кондуктометрия основана на измерении удельной электропроводности (величине, обратной электрическому сопротивлению) анализируемого раствора. Методы прямой кондуктометрии основаны на увеличении  электрической проводимости с увеличением концентрации электролита в области разбавленных и умеренно концентрированных растворов. В методах кондуктометрического  титрования измеряют электрическую проводимость раствора после добавления небольших определенных порций титранта и находят точку эквивалентности графически с помощью кривой (рис.)  Электропроводность разбавленных растворов электролитов зависит от числа ионов в растворе (концентрации), числа элементарных зарядов,

Рис. Изменение электропроводности в процессе титрования

переносимых каждым ионом (зарядом иона), и от скорости движения одинаково заряженных ионов к катоду или аноду. В процессе титрования меняется число и тип ионов в растворе, и, следовательно, и электропроводность, вследствие чего в ходе титрования измеряют электропроводность раствора через равные промежутки времени. Соединяя несколько точек до и после точки эквивалентности прямыми линиями, по точке пересечения прямых находят конечную точку титрования. При анализе смесей каждому индивидуальному веществу соответствует «свой излом».

Прямое измерение электрической проводимости является наиболее эффективным методом контроля качества дистиллированной воды в лабораториях, технической воды в тонких химических и фармацевтических производствах, оценке загрязненности сточных вод, для контроля качества молока, различных напитков.

Полярография - метод, основанный на электролитическом восстановлении небольших количеств веществ на капельном ртутном электроде.  Полярографические данные получают, измеряя ток как функцию потенциала, наложенного на электролитическую ячейку специальной конструкции, состоящей из маленького, легко поляризующегося микроэлектрода, большого неполяризующегося электрода сравнения и анализируемого раствора. Микроэлектрод, на котором протекает аналитическая реакция, изготовляют из инертного металла. Его площадь составляет несколько квадратных миллиметров. Наиболее часто применяется капающий ртутный электрод, показанный на рис.   .

Рис.    . Капающий ртутный электрод и ячейка.

1 - анализируемый раствор; 2 - отверстия для ввода и вывода азота; 3 - капающий ртутный электрод; 4 - катод; 5 - резервуар со ртутью; 6 - пробка, предохраняющая от утечки азота; 7 - анод; 8 - электрод сравнения; 9 - пробка из агар-агара, насыщенного КС1; 10 - диафрагма из спеченного стекла.

Электрод сравнения полярографической ячейки имеет большую поверхность по сравнению с поверхностью микроэлектрода, чтобы его поведение при протекании небольших токов оставалось практически постоянным. Для проведения анализа в ячейку заливается анализируемый раствор. При прохождении тока анализируемый ион осаждается на капле ртути и растворяется в этой капле:   Ме2+ + 2е + Hg = Ме(Нg).

Графическое изображение зависимости силы тока от потенциала представляет собой вольтамперную кривую, называемую полярограммой (рис.   ).

Рис.      Типичная полярографическая кривая

Полярограмма содержит информацию о качественном и количественном составе анализируемого раствора. Резкий подъем на вольтамперной кривой называется полярографической волной.

Полярографическая волна характеризуется областью, в которой ток после резкого увеличения становится практически не зависящим от наложенного напряжения; его называют предельным   или диффузионным током, рис.    .

Потенциал, при котором на полярограмме электроактивного вещества наблюдается возрастание тока, называется потенциалом выделения.   Важной количественной характеристикой полярограммы является потенциал полуволны – Е1/2 - потенциал, при котором ток равен половине  диффузионного тока. По значению потенциала полуволны определяют вид ионов, а по величине предельного тока - их концентрацию.

При наличии в растворе нескольких восстанавливающихся соединений, получается многоступенчатая кривая; содержащая ряд полярографических волн, расположенных в порядке, зависящем от природы восстанавливающихся ионов.

Рис.   . Полярограмма иона кадмия. Верхняя кривая - полярограмма раствора, содержащего 1-10-3 г-ион/л Со2+ и 1 М КС1. Нижняя кривая - полярограмма 1 М раствора КСl.

Полярография широко используется для анализа следовых количеств  веществ: 10-3 —10-4 М. Одним из наиболее важных достоинств полярографического анализа является возможность одновременного определения нескольких полярографически активных веществ.

Потенциометрия- метод анализа, основанный на измерении электродного потенциала и нахождении зависимости между его величиной и активностью потенциалопределяющего компонента в растворе. В основе потенциометрических измерений лежит зависимость равновесного потенциала электрода от концентрации определяемого иона, описываемая уравнением Нернста.

Существует два   основных варианта выполнения потенциометрического анализа.

Первый вариант— это измерение потенциала электрода, погруженного в исследуемый раствор, и вычисление концентрации определяемых ионов непосредственно по уравнению E = E0 +0.058/nlgCMn+.

Прямая потенциометрия широко используется для определения концентрации водородных ионов или рН растворов. Для определения рН составляют ячейку из стеклянного индикаторного электрода (индикаторным называют электрод, потенциал которого зависит от концентрации определяемого иона) и хлорсеребряного электрода сравнения, погруженных в один и тот же исследуемый раствор, и измеряют ЭДС цепи. ЭДС такой ячейки состоит из алгебраической суммы потенциалов, возникающих на отдельных поверхностях разделов фаз: испытуемый раствор — внешняя поверхность стекла; внутренняя поверхность стекла — стандартный раствор; стандартный раствор — индикаторный электрод; потенциала электрода сравнения, погруженного в испытуемый раствор.  На границе стекла и раствора возникает скачок потенциала, величина которого зависит от активности ионов Н+: E = E0 +0.058 lgCH+ или с учетом  pH= -lg[H+],    E = - 0.058 pH.

Второй вариант —  метод потенциометрического титрования. Сущность метода заключается в том, что в исследуемый раствор погружают индикаторный электрод и титруют раствор, определяя в процессе титрования потенциал электрода.

Концентрация определяемых ионов изменяется в зависимости от объема прибавленного рабочего раствора неравномерно: сначала это изменение невелико, затем становится более заметным и, наконец, в точке эквивалентности достигает наибольшего значения. Зависимость потенциала от объема рабочего раствора выражается кривой титрования, по которой устанавливают  точку эквивалентности как точку перегиба кривой. Ордината  точки перегиба соответствует потенциалу электрода в конце титрования, а абсцисса — объему рабочего раствора, израсходованного на определение.

Таким образом, потенциометрическое титрование представляет собой обычный титриметрический метод анализа; разница заключается в том, что точку эквивалентности определяют по характерному изменению потенциала электрода в процессе титрования, а не при помощи цветных индикаторов.  Потенциометрическое титрование применяют главным образом для определения сравнительно больших количеств вещества.

В основе классификации потенциометрических методов лежат различные типы химических реакций:  методы осаждения и комплексообразования, методы окисления — восстановления, методы кислотно-основного титрования.

Потенциометрические измерения часто используют не только в химико-аналитических целях для определения концентрации вещества или установления точки эквивалентности, но и для исследования реакций в растворе, определения констант равновесия. По данным потенциометрических измерений вычисляют константы диссоциации кислот и оснований, произведение растворимости, тепловые эффекты.

Спектральный анализ

Спектральный анализ — физический метод определения химического состава и строения вещества по его спектру. Спектром называют упорядоченное по длинам волн электромагнитное излучение. При возбуждении вещества определенной энергией в нем происходят изменения (возбуждение валентных или внутренних электронов, вращение или колебание молекул), которые сопровождаются появлением линий или полос в его спектре. В зависимости от характера возбуждения и процессов внутреннего взаимодействия в веществе различают и методы (принципы) спектрального анализа: атомно-эмиссионная, абсорбционная, люминесцентная, комбинационного рассеяния, радио- и рентгеновская спектроскопии и т. д.

В спектральном анализе используют широкий диапазон длин волн, от рентгеновских излучений до радиоволн. Однако оптическая часть спектра включает излучение с длинами волн от 0,10 км до 50 мкм.

Каждая спектральная линия характеризуется длиной волны или частотой. В спектральном анализе длину волны линии принято выражать в нанометрах (I нм = 10-9 м) или микрометрах (1 мкм = 10-6 м).  Однако применяют и несистемную единицу — ангстрем (1 А = 0,1 нм = 10-'° м).

Линейчатые спектры испускают атомы или ионы, которые находятся на таких расстояниях друг от друга, что их излучение можно считать независимым. Газы и пары металлов имеют линейчатые спектры.

Полосатые спектры возникают при излучении ионизированных и неионизрованных молекул, состоящих из двух и более атомов, если эти молекулы удалены друг от друга настолько, что не взаимодействуют с соседними молекулами.

Сплошные или непрерывные спектры испускают раскаленные жидкие или твердые тела. При определенных условиях их могут испускать также и отдельные атомы или молекулы.

Полосатые спектры состоят из близко расположенных линий. Для аналитических целей чаще используют ультрафиолетовую, видимую и ближнюю инфракрасную части спектра. Ультрафиолетовая область спектра условно разделяется на вакуумную (10 — 185 нм), дальнюю (185—230 нм) и ближнюю (230—400 нм). Видимая часть спектра (400—750 нм) в отличие от других областей спектра воспринимается глазом человека в виде семи основных цветов: фиолетового (390 — 420 нм), синего (424 — 455 нм), голубого (455 — 494 нм), зеленого (494—565 нм), желтого (565 — 595 нм), оранжевого (595 — 640 нм), красного (640 — 723 нм) и их оттенков. За видимой красной частью спектра расположена инфракрасная область спектра, которая подразделяется на ближнюю (0,75 — 25 мкм) и дальнюю (>25 мкм).

Атомно-эмиссионный   спектральный   анализ — это метод анализа по спектрам испускания, которые возникают при испарении и возбуждении пробы в дуге, искре или пламени. Возбужденные атомы и ионы спонтанно, самопроизвольно переходят из возбужденного  в более низкие энергетические состояния. Этот процесс ведет к излучению света и появлению спектральной линии. Атомно-эмиссионный спектральный анализ — один из первых методов спектроскопии, получивший широкое практическое применение.

Пламенная фотометрия — один из методов атомно-эмиссионного спектрального анализа. Этот метод состоит в том, что анализируемый образец переводят в раствор, который затем с помощью распылителя превращается в аэрозоль и подается в пламя горелки. Растворитель испаряется, а элементы, возбуждаясь, излучают спектр. Анализируемая спектральная линия выделяется с помощью прибора — монохроматора или светофильтра, а интенсивность ее свечения измеряется фотоэлементом.

Из-за невысокой температуры в пламени возбуждаются в первую очередь щелочные элементы, для определения которых практически нет экспрессных химических методов, а также щелочноземельные и другие элементы. Всего этим методом определяют более 70 элементов.

Атомно-абсорбционный анализ (ААА) является одним из наиболее распространенных методов аналитической химии. Предварительная подготовка анализируемой пробы аналогична этой операции в пламенной фотометрии: перевод пробы в раствор, распыление и подача аэрозолей в пламя. Растворитель испаряется, соли разлагаются, а металлы переходят в парообразное состояние, при котором они "способны" поглощать излучение той длины волны, которую могли бы сами  излучать  при  более высоких температурах. Луч света от лампы полого катода, излучающий дуговой  спектр определяемого элемента,  направляется через  пламя  на  щель спектрометра, с  помощью  которого выделяется аналитическая спектральная линия и  измеряется  степень   поглощения   ее   интенсивности парами определяемого элемента.

Атомно-флуоресцентный анализ близок к атомно-абсорбционному анализу. С помощью этого метода решают не только задачи, выполняемые атомно-абсорбционным анализом, он позволяет определить отдельные атомы в газовой среде. Например, возбуждая атомную флуоресценцию лазерным лучом, можно определять натрий в верхних слоях атмосферы на расстоянии 100 км от Земли.

Резонансно-ионизационная спектроскопия — один из новых методов спектрального анализа, позволяющий решать аналитические задачи при пределе определения до 10-17 %.

В аналитической практике большую роль играет абсолютная чувствительность спектральных линий. Наибольшую интенсивность в исследуемой области спектра имеют линии с низким потенциалом возбуждения и соответствующие разрешенным переходам. Такие линии называют последними, так как они исчезают в спектрах эталонных и анализируемых образцов при уменьшении содержания элементов последними после исчезновения других линий.

Атомную абсорбцию используют для определения содержания элементов, излучение которых нельзя возбудить в пламени, что является преимуществом метода. Область применения метода значительно шире, чем фотометрии племени. Атомно-абсорбционный анализ — универсальный метод определения следов большинства металлов. К настоящему времени  описаны методы атомно-абсорбционного определения более 70 элементов в образцах материалов различного происхождения. Высокая селективность и чувствительность, точность, быстрота измерений предопределяют его применение в экологических исследованиях при изучении загрязнения почв Рb и Ni; в растительных материалах определяют содержание микроэлементов Zn, Сu, Мn, Те, Мg, Рb,  Нg, Аs; следы металлов во фруктовых соках и напитках, в природных, сточных водах - содержание металлов. Спектральный анализ дает возможность установить элементный, изотопный, молекулярный состав вещества и его строение.

Методы, основанные на взаимодействии вещества с магнитным полем

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Основана на измерении резонансного поглощения электромагнитных волн исследуемым веществом в постоянном магнитном поле.

Возникновение ядерного магнитного резонанса объясняется тем, что ядра атомов многих элементов имеют момент количества движения и вращаются относительно собственной оси подобно спину электрона.  Вращение ядра, несущего электрический заряд, вызывает появление магнитного момента. Следовательно, ЯМР обусловливается ядерным магнетизмом.

Спектры ядерного магнитного резонанса используют для исследования внутреннего строения и межмолекулярных взаимодействий в  различных соединениях (твердых, жидких и газообразных). Особенно успешно спектроскопия ЯМР применяется при изучении комплексных соединений, химической кинетики, состояния различных  ионов в растворах. Методом ЯМР исследуется структура кристаллов, это один из основных методов исследования в органической химии.

Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) основана на измерении резонансного поглощения электромагнитных волн частицами парамагнитных веществ в постоянном магнитном поле.

Электронный парамагнитный резонанс используют при наличии исследуемой системе неспаренных электронов с соответствующими магнитными моментами.

Магнитные свойства появляются вследствие вращательного движения электронов, так как движущийся электрический заряд создает магнитное поле. При этом любая частица с неспаренным электроном (атом, ион, свободный радикал) уподобляется маленькому магниту. Движение электрона в атоме по орбите вызывает появление орбитального магнитного момента, а спин электрона создает спиновой магнитный момент. В этой сложной системе магнитных моментов суммарный магнитный момент равен нулю, магнитные свойства вещества  не проявляются. Но они начинают проявляться в постоянном магнитном поле.

Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса пригодна для исследования твердых, жидких и газообразных веществ, для определения концентрации парамагнитных веществ, в радиохимии, фотохимии, гетерогенном катализе, химической кинетике, изучения строения комплексных соединений.

Масс-спектрометрия. Масс-спектральный анализ основан на способности газообразных ионов разделяться в магнитном поле в зависимости от соотношения m/e, где m-масса, e-заряд иона.  Ионизация молекул в газе происходит под действием потока электронов.

Для получения спектра в масс-спектрометре газообразный исследуемый образец бомбардируют потоком электронов, где образуются ионизированные молекулы или свободные радикалы, которые выводятся из зоны ионизации, ускоряются электрическим полем и одновременно фокусируются в пучок. Пучок образовавшихся ионов разделяется в масс-анализаторе под действием постоянного или переменного электромагнитного поля, в соответствии с отношением массы ионов к их заряду m/е. Разделенные пучки ионов регистрируются электрическим или фотографическим способом, в результате получают масс-спектр  - совокупность линий, по положению пиков которых (соответствующих максимумам ионного тока) определяют m/е (качественный анализ), а по интенсивности (по величине соответствующего ионного тока) - относительное содержание ионов в исходном пучке (количественный анализ).

Возможность использования масс-спектрометрии для определения структуры органических молекул основана на следующих особенностях масс-спектра:

- В масс-спектрах многих молекул  имеются пики молекулярных ионов М+, массы которых равны массам исходных молекул. Точное измерение массы молекулярного иона  позволяет определить элементный состав молекулы (или значительно сузить круг возможных его вариантов).

- В соответствии с изотопным составом иона ему соответствуют разные пики    в    масс-спектре,    отличающиеся набором изотопов атомов, входящих в ион. Характерные распределения интенсивностей пиков разных изотопных наборов атомов, входящих в данный ион, позволяют определить наличие тех или иных атомов (например, серы, галогенов и др.) или оценить степень искусственного обогащения теми или иными изотопами.

- Распад молекулярного иона, часто сопровождающий ионизацию, приводит к образованию осколочных ионов, образующихся как при простом разрыве связей, так и с протеканием процессов перегруппировки атомов.

Массы этих ионов, как правило, соответствуют определенным структурным фрагментам молекулы. Таким образом, по масс-спектру часто можно определить молекулярную массу, элементный состав, функциональные группы и структурные фрагменты молекулы, а по их совокупности— структуру молекулы.

Если известны спектры компонентов смеси, возможен ее количественный анализ путем сравнения интенсивности пиков, характерных для конкретного вещества.

Области применения масс-спектрометрии: изотопный анализ в геохимии, космохимии; определение возраста горных пород в геологии; в ядерной технике, биологии, молекулярном анализе органических веществ; определение структуры органических соединений, для анализа металлов, полупроводников. Он позволяет определять примеси на поверхности и по всему объему пробы.

Колебательная спектроскопия

ИК-спектроскопия изучает спектры поглощения и отражения электромагнитного излучения в ИК- области, где активны молекулы, изменяющие дипольный момент при колебании атомов. Возникновение ИК-спектра обусловлено изменением колебательных движений атомов в молекуле в результате поглощения ею ИК-излучения в диапазоне длин волн от 10-6 до 10-3м.

Рис.     . ИК-спектры пленки полистирола с линейной шкалой длин волн (а) и с линейной шкалой волновых чисел (б)

Для наглядности молекулу можно представить в виде шарообразных атомов, соединенных между собой пружинами - химическими связями. В нормальном состоянии атомные шары колеблются на пружинках-связях. Поглощение ИК-энергии ведет к усилению этих колебаний. Молекула поглощает только такое излучение, частота которого совпадает с частотой колебаний атомов вдоль этих связей.

Спектральные характеристики молекулы (положения максимумов полос и их интенсивность) зависят от масс составляющих ее атомов, поэтому ИК-спектр отличается большой индивидуальностью. Для идентификации снимают спектр исследуемого вещества, оценивают интенсивность полос пропускания или поглощения. Полученные данные сравнивают с табличными, пользуясь атласами спектров.

Для количественного определения соединения, находящегося в смеси с другими веществами, выбирается такая длина волны, при которой поглощает только определяемый компонент.

Методы анализа, основанные на явлении  радиоактивности

Методы анализа, основанные на явлении радиоактивности, возникли в результате развития ядерной физики, радиохимии, атомной техники, они весьма многочисленны и многообразны: радиоактивационный анализ, методы изотопного разбавления, методы, основанные на поглощении и рассеянии излучений, чисто радиометрические методы.

За исключением некоторых встречающихся в природе естественно радиоактивных ядер, атомные ядра обычно стабильны. При бомбардировке атомов высоко энергетичными частицами, некоторые из них захватываются ядрами, вследствие чего образуются нестабильные нуклиды, переходящие в стабильное состояние при испускании излучения одного или нескольких типов: - или -частиц, позитронов, нейтронов, рентгеновских и -лучей.

-частицы - это ядра атома гелия с массой, равной четырем атомным единицам, и двукратным положительным зарядом, их пробег в воздухе составляет несколько сантиметров, а в твердых образцах он не превышает долей миллиметра.

-частицы - электроны, обладающие непрерывным спектром энергий. Максимальной энергии -частиц оказывается достаточной для проникновения через слой алюминия толщиной 1 см.

Позитроны - -частицы с единичным положительным зарядом; при распаде позитрона образуется два фотона с определенной энергией. В некоторых случаях избыточная энергия возбужденного ядра освобождается непосредственно в виде фотонов или -лучей.

В других системах протон, входящий в состав ядра, захватывает электрон, превращаясь в нейтрон, что сопровождается испусканием рентгеновских лучей. -Кванты и рентгеновские лучи не несут заряда, их масса равна нулю, поэтому проникающая способность очень велика.

Нейтроны - частицы со сравнительно большой массой, не имеющие заряда, способные достаточно глубоко проникать в вещество.

Частицы и кванты излучения, испускаемые различными радиоактивными ядрами, обладают энергией и скоростью радиоактивного распада в широком интервале значений. Оба эти свойства являются характеристикой типа распада изотопов.

Тип распада и энергия излучения образовавшегося радиоизотопа характеризует природу искомого элемента, а интенсивность радиоактивности пропорциональна концентрации определяемого элемента. Частота распада любого радиоактивного нуклида характеризуется временем, необходимым для уменьшения исходного количества радиоактивных нуклидов вдвое, называемым периодом полураспада Т1/2. Периоды полураспада для известных радиоактивных нуклидов лежат в широком диапазоне - от миллионных долей секунды до миллионов лет.

Активационный анализ основан на измерении энергии излучения и периодов полураспада радиоактивных изотопов, образующихся в исследуемом веществе при облучении его ядерными частицами (нейтронами, протонами и др.) и  - квантами.

В аналитических исследованиях используется главным образом метод нейтронно-активационного анализа, основанный на активации одного (или нескольких) элементов в исследуемом образце бомбардировкой их атомов нейтронами с последующей идентификацией и количественным определением изотопов. Активность радиоизотопа в облученном нейтронами образце сопоставляют с активностью облученного в идентичных условиях эталона того же элемента. Количественный анализ обусловлен тем, что активность изотопа пропорциональна числу ядер исходного вещества, участвовавшего в ядерной реакции.

Активационный анализ используется в анализе геологических, биологических объектов, экологических, криминалистических исследованиях, при анализе чистых веществ, атомной энергетике, авиационной промышленности.

Метод изотопного разбавления - метод количественного анализа с использованием радиоактивных или обогащенных стабильных изотопов для определения близких по свойствам компонентов трудно разделяемых смесей. Особенность метода - возможность проводить количественное определение при неполном выделении вещества. В классическом варианте метода с использованием радиоактивных индикаторов определение компонента основано на измерении удельной активности вследствие разбавления раствора в ходе анализа.

В методе изотопного разбавления массу выделенной части определяют, используя один из методов количественного анализа, например, гравиметрический.

В методе радиоактивных индикаторов измеряют радиоактивность раствора, в котором радиоактивные изотопы используются для индикации точки эквивалентности при титровании. Перед титрованием в титруемое вещество вводят активный нуклид и фиксируют уменьшение его активности в процессе титрования до точки эквивалентности как меру уменьшения его концентрации. При использовании избытка радиоактивного титранта в растворе активность его резко возрастает. При нахождении радиоактивных нуклидов и в титранте, и в определяемом веществе, активность раствора в точке эквивалентности минимальна.

Радиометрия - метод регистрации излучений, испускаемых ядрами радионуклидов, с помощью радиометрических приборов. Метод используется для количественного определения радиоактивных изотопов в исследуемом материале. Радиохимические методы анализа имеют большую чувствительность, но малую специфичность. Высокая чувствительность метода объясняется возможностью регистрировать, например, счетчиком Гейгера, элементарные акты радиоактивного распада, а малая его специфичность тем, что различное радиоактивные элементы дают часто одинаковое излучение.

По способу регистрации радиоактивного излучения выделяют:

Фотографические методы- измерение почернения фотографических пластинок под действием радиоактивного излучения.

Сцинтилляционные методы - регистрация сцинтилляций — световых вспышек, вызываемых ядерными излучениями в веществах — фосфорах (например, 2п8).

Ионизационные методы - основаны на свойстве ядерных частиц ионизировать вещество, через которое они проходят. Под действием ,  и  -  излучения в газовом счетчике возникает электрический ток, поступающий после преобразования на регистрирующее счетное устройство. По числу импульсов в единицу времени определяют содержание радиоактивного элемента в образце (с помощью калибровочной кривой).

Калориметрические методы основаны на измерении количества теплоты, выделяемой при излучении тех или иных частиц радиоактивным веществом.

Применение радиоактивности в аналитической химии весьма многообразно: для исследования механизмов химических реакций, определения растворимости малорастворимых соединений, исследования процессов разделения.

Методы разделения и концентрирования

Экстракционный анализ. При соприкосновении водного раствора вещества А с каким-либо неводным растворителем, не смешивающимся или ограниченно смешивающимся  с водой, растворенное вещество А будет распределяться между обоими растворителями и через некоторое время в такой системе установится равновесие АВ  АО.

Процесс переноса растворенного вещества из одной жидкой фазы в другую, не смешивающуюся с ней, из водного раствора в слой не смешивающегося с водой органического разбавителя, называется Экстракцией. Экстракция представляет собой один из методов фазового разделения веществ.

В экстракционном концентрировании повышение концентрации связано с переходом вещества из большого объема водного раствора в очень небольшой объем органического разбавителя. Кроме абсолютного концентрирования (простого увеличения концентрации веществ) при экстракции достигается также относительное концентрирование, под которым понимают изменение соотношения концентраций определяемого и мешающего компонентов (изменение соотношения микро- и макрокомпонента). Существенные преимуществами экстракции является ее универсальность, простота и экспрессность. Универсальность характеризуется тем, что для любых элементов всегда можно подобрать такие условия и такие реагенты, посредством которых можно отделить один элемент (или несколько) от другого (или других). Разделение достигается с помощью делительной воронки с хорошо пришлифованным стеклянным краном. Переход вещества в органическую фазу обычно происходит за несколько минут при многократном, переворачивании воронки с содержимым — с водным раствором и органическим разбавителем.

Отношение количества вещества в органической фазе (QA) к его общему количеству (QA)о в обеих фазах при некоторых данных условиях называется  степенью экстракции R.  Степень экстракции обычно выражают в процентах: R = (QA)/ (QA)о. Для количественного разделения обычно достаточно, если степень экстракции составляет 99 или 99,9%, т. е. если некоторая небольшая часть вещества остается в водном растворе. При экстракции обычно не все вещество переходит в органическую фазу — некоторая его часть остается в водном растворе.

Отношение общей концентрации вещества в органической фазе к его общей концентрации в водной фазе, обычно (но необязательно) в условиях равновесия Д = Со / СВ называется  коэффициентом распределения.

Существенное значение имеет методика последующей работы с экстрактом. Особый интерес вызывают аналитические методики, в которых органическая фаза используется непосредственно для количественного определения извлеченного элемента, применив следующие методы:

- Реэкстракция, при которой  определяемый элемент переводят в водный раствор обработкой экстракта растворами кислот или щелочей или других подходящих реагентов; затем проводят определение в водном растворе каким-либо методом.

- Экстракционно-фотометрический метод, при выполнении которого  измеряют оптическую плотность извлеченного в органическую фазу окрашенного соединения.

- Экстракционно-атомноабсорбционный метод, при выполнении которого  измеряют поглощение света определенной длины волны атомами элементов, введенных в пламя. Поглощение света пропорционально содержанию атомов элемента в пламени, а следовательно, и в первоначальном экстракте.

- Экстракционно-нейтронноактивационный метод, при выполнении которого содержащиеся в экстракте элементы облучают потоком нейтронов и измеряют затем интенсивность радиоактивного излучения образовавшихся радиоактивных изотопов.

- Экстракционно-спектральный метод, при выполнении которого  содержащиеся в экстракте элементы определяют спектральным методом.

- Экстракционно-полярографический метод, при выполнении которого в экстракт погружают ртутный капающий электрод или электрод из другого материала и полярографируют, высота волны пропорциональна содержанию данного элемента в экстракте.

С помощью экстракционных методик проводят разделение элементов, относительное концентрирование примесей и очистку основного компонента от примесей.

Хроматографический анализ. Хроматография является методом разделения сложных смесей, состоящих   из   близких   по   свойствам   веществ,   на   составные компоненты, которые сохраняются без изменения первоначальных  свойств.

В основе хроматографического разделения лежит различие в сорбционной активности компонентов смеси по отношению к данному сорбенту.

Под сорбцией понимают процесс поглощения газов, паров или растворенных веществ жидкими или твердыми сорбентами, обратный процесс называют десорбцией. Различают четыре вида сорбции:

- абсорбция — поглощение газов, паров, растворенных веществ всем объемом твердой или жидкой фазы;

- адсорбция — поглощение веществ поверхностью твердого или жидкого сорбента;

- хемосорбция — поглощение веществ жидким или твердым сорбентом с образованием химических соединений;

- капиллярная конденсация — образование жидкой фазы в порах (и капиллярах твердого сорбента при поглощении паров веществ).

Хроматографические методы подразделяют на группы в зависимости от типа сорбционного процесса по следующим признакам:

1) по агрегатному состоянию смеси (газовая, жидкостная и газо-жидкостная хроматография);

2) по механизму разделения  (адсорбционная распределительная, ионообменная, осадочная, окислительно-восстановительная, адсорбционно-комплексообрдзовательная хроматография);

3) по форме проведения хроматографического процесса  (колоночная, капиллярная, плоскостная (бумажная, тонкослойная и мембранная).

Современная практика хроматографии насчитывает несколько десятков разновидностей, среди которых:

- Адсорбционно-жидкостная хроматография — разделение жидких веществ вследствие различной адсорбируемости их на сорбенте.

- Газо-адсорбционная хроматография — разделение смеси газов на твердом сорбенте.

- Газо-жидкостная хроматография — разделение газовой смеси вследствие различной растворимости компонентов пробы в жидкости или различной стабильности образующихся комплексов.

- Распределительная хроматография — разделение веществ вследствие их различного распределения между двумя жидкими фазами, одна из которых неподвижна, а другая — подвижна.

- Ионообменная хроматография — разделение веществ, основанное на обратимом обмене ионов, содержащихся в растворе, на ионы, входящие в состав ионообменника.

- Осадочная хроматография — разделение веществ вследствие образованная малорастворимых осадков в определенном порядке, который обусловливается их растворимостью.

- Редокс-хроматография — разделение веществ вследствие неодинаковой скорости окислительно-восстановительных реакций, протекающих в колонке.

- Адсорбционно-комплексообразовательная хроматография — разделение веществ вследствие различия в константах устойчивости соответствующих комплексных соединений, образующихся в колонке.

В хроматографическом методе применяют следующие способы выполнения анализа: фронтальный, вытеснительный, элюентный.

При фронтальном анализе исследуемую смесь непрерывно подают в верхнюю часть колонки, при этом  только менее сорбирующееся вещество может быть получено в чистом виде.

При вытеснительном анализе в колонку вводят порцию раствора двух веществ, а затем с помощью третьего, более сорбирующегося, чем компоненты раствора, вытесняют их из колонки. Первым вытекает из колонки менее сорбирующийся компонент системы.

При элюентном (проявительном) анализе в колонку вводят порцию исследуемого раствора смеси компонентов. Получают хроматограмму, в которой зоны компонентов перекрывают друг друга. Нижняя зона содержит чистое вещество. При промывании колонки чистым растворителем зоны вытесняют друг друга и постепенно перемещаются вниз. Сначала собирают менее сорбирующийся компонент, затем остальные вещества по мере выхода их из колонки в соответствии с возрастающей сорбируемостью.

Методом газовой хроматографии анализируют нефтяные и рудные газы, воздух, продукцию основной химии и промышленности органического синтеза, нефть и продукты ее переработки, в физико-химических исследования при определении коэффициентов активности, диффузии, для анализа сложных многокомпонентных смесей, определения микропримесей, элементного анализа.

В жидкостной адсорбционной хроматографии, как и в газовой, идентификация веществ производится по характеристикам удержания (времени удерживания или пропорционального ему удерживаемого объема), а количественный анализ основан на измерении высоты или площади хроматографического пика. Методы ионообменной хроматографии используют для определения анионов в питьевой и технической воде, в продуктах технологической переработки в пищевой, фармацевтической промышленности. Известны методики определения свыше 70 анионов неорганических и органических кислот, успешно применяется в анализе объектов окружающей среды.

Перл- получение цветных стекол в результате сплавления исследуемого вещества          с    Na2B4O710H2O в ушке платиновой проволоки над пламенем.