- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- Кафедра «Технология технического регулирования»

- Методические указания

к лабораторной работе №10

«Однородные неравноточные измерения

физических величин»

- Ростов-на-Дону, 2011

Составители:	доцент И.Г. Кошлякова

к.т.н, доцент Е.Н. Закалин

УДК 621.753 (075.8) (084)

Методические указания к лабораторной работе №10 «Однородные неравноточные измерения физических величин»

Метод. указания / ДГТУ, г. Ростов – на - Дону, 2011, 9 с.

В методических указаниях приведена методика получения оценок точности результатов неравноточных измерений, проведенных на приборах различной точности, разными операторами в виде выборок разного объёма.

Методические указания предназначены для студентов технических специальностей, проходящих лабораторный практикум по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация".

Печатается по решению методической комиссии факультета «Приборостроение и техническое регулирование».

Научный редактор зав. кафедрой «Технология технического регулирования», к.т.н. А.Ф. Хлебунов.

Ó Издательский центр ДГТУ,

И.Г. Кошлякова,

Е.Н. Закалин

1 Цель работы: освоить методику получения результатов однородных неравноточных групп измерений, получить навыки в организации проведения измерений различной точности.

2 Оборудование:

2.1. Штангенциркуль.

2.2. Микрометр гладкий.

2.3. Скоба рычажная.

2.4. Плоскопараллельные концевые меры длины.

3 Объект измерений

Партия деталей 50 шт. (см. приложение А):

4 Общие положения

4.1. Особенности неравноточных результатов измерений

В практике часто встречаются случаи, когда одна и та же величина измеряется при различных условиях, в результате чего измерения выполняются с различной точностью и называются неравноточными. Такие измерения могут иметь место по следующим причинам: использование средств измерений различной точности; выполнение измерений при разных условиях внешней среды; проведение различного числа измерений одним и тем же средством измерений при необходимости каждый раз взять из них среднее арифметическое; проведение различного числа измерений одним средством измерений, но различными операторами.

4.2. Средства измерений

В качестве средств измерений в данной работе используются штангенциркуль, микрометр гладкий и скоба рычажная. Измерения проводятся при различном количестве деталей в выборках и разными операторами.

Измерения, выполняемые штангенциркулем и микрометром относятся к классу абсолютных. Абсолютными называются измерения, основанные на прямых измерениях одной или нескольких физических величин и использовании значений физических констант. При прямых измерениях искомые значения величины находят непосредственно из опытных данных.

Измерения, проводимые рычажной скобой, являются относительными. Относительными измерениями называются измерения отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную. Относительные измерения основаны на сравнении измеряемой величины с известным значением меры. Искомую величину при этом находят алгебраическим суммированием размера меры и показаний прибора.

4.2.1. Устройство штангенциркуля

Штангенциркуль (рис.1) состоит из штанги 1, неподвижных измерительных губок 2, изготовленных заодно со штангой, рамкн 3 с подвижными измерительными губками 4, нониуса 5, винтов крепления нониуса 11, эажима 6, гайки 7, микрометрического винта 8, хомута 9, зажима 10. Рамка 3 и хомут 9 соединены между собой винтом 8. При помощи винтовой передачи 7,8 осуществляется малая подача рамки 3 при фиксированном положении хомута 9 зажимом 10. Штангенциркули снабжены измерительными губками дня наружных и внутренних измерений, а также специальной линейкой для измерения глубин и уступов. Глубина измеряется от торца штанги до конца линейки, отсчет производится по шкале, как и при других видах  измерений.

Рисунок 1 – Типы штангенциркулей:

а)	двусторонний с глубиномером; б) двусторонний.

У штангенциркуля, изображенного на рис.1,б, нижние измерительные губки  предназначены для измерений как внутренних, так и наружных размеров. При измерении внутреннего размера к показаниям  штангенциркуля надо прибавлять общую толщину губок, которая обозначена на их лицевой стороне. Верхние губки служат для измерения наружных размеров, а  их заостренные концы используются также для нанесения разметочной линии.

Для уменьшения погрешностей, возникающих вследствие деформации губок, в процессе измерений не следует пользоваться микроподачей, Она используется только при установке необходимого размера.

Перед измерениями необходимо проверить штангенциркуль. Поверхности губок должны быть ровными, без забоин. Между измерительными поверхностями не должно быть просвета при их соприкосновении, а нулевые штрихи шкалы штанги и шкалы нониуса должны совпадать. Также должен совмещаться последней штрих нониуса с соответствующим штрихом шкалы штанги. Если штрихи не совпадают, то надо, отвернув винт нониуса 11, сдвинуть его до совмещения штрихов. Затем следует проверить наличие перекоса рамки. Если при зажиме винтом 6 возникает перекос в размере, изменяется или появляется зазор между губками, то таким штангенциркулем пользоваться нельзя.

Отсчетное устройство (рис.2) включает штангу с основной штриховой шкалой 1 и линейный нониус 2, Поэтому штангенциркуль относят   к   штриховым   измерительным   инструментам   с   линейным нониусом,. Шкала нониуса закрепляется на подвижной рамке и служит

для отсчета дробных делений основной шкалы.

При исходном положении нониуса (см. рис.2,а) нулевые штрихи основной шкалы и шкалы нониуса совпадают. При  измерении (см.рис.2,б) шкала нониуса смещаемся относительно основной шкалы и по положению нулевого

Рисунок 2 –  Отчётное устройство штангенциркуля :

а) исходное положение;

б) положение нониуса, соответствующее измеряемому размеру 52,50 мм

штриха нониуса определяют величину этого смещения, равную измеряемому размеру. При этом отсчет целых миллиметров определяют по основной шкале, а отсчет дробных долей  по шкале нониуса. Нониусы изготавливают с ценой деления 0,1; 0,05 или 0,02 мм. Основные метрологические параметры рассчитываются по следующим формулам:

а) цена деления :c=a/n, где а  длина деления основной шкалы; n  число делений шкалы нониуса.

б) длина деления : ai=a⋅γ−c,гдеγ  модуль, показывает сколько делений основной шкалы соответствует одному делению нониуса. На рис.1,а модуль равен 2, т.к. в одном делении шкалы нониуса заключено 2 деления основной шкалы. В различных  модификациях штангенциркуля модуль может быть равен 1, 2 или 5;

в) длина шкалы :l=ai⋅n=n(a⋅γ−c)=a(n⋅γ−1);

г) число делений : n = а/с.

Рассмотрим порядок отсчета показаний штангенциркуля для случая, приведенного на рис.2,б. Цена деления по нониусу равна 0,1 мм. Расстояние А, соответствующее измеряемому размеру, равно числу целых интервалов основной шкалы А плюс часть интервала X. Исходный размер будет равен А = А + X. Величина X определяется как X=mc, где m равно порядковому номеру штриха шкалы нониуса, совпадавшего со штрихом основной шкалы. Таким образом, А=А’+ mс =52 + 50,1= 52,5 мм.

4.2.2. Устройство гладкого микрометра.

Микрометр (рис.3) относится к группе микрометрических инструментов и служит для измерения наружных размеров. Он состоит из жесткой скобы 1 с запрессованной в нее неподвижной измерительной пяткой 2 и микрометрической головкой, запрессованной до посадочной поверхности стебля 3. Винтовую пару образуют микрометрическая гайка стебля 3 и микрометрический винт 5. Торцевая поверхность гладкой цилиндрической части микровинта 5 образует вторую измерительную плоскость микрометра. Вращение микрометрического винта 5 осуществляется посредством барабана, скреплённого с ним установочным колпачком 7.

Рисунок 3 – Микрометр гладкий

Трещётка 8 соединяется с барабаном 6 при помощи ограничительной пружинной муфты, обеспечивая тем самым постоянное измерительное усилие 5-8 Н. Стопор 4 служит для фиксации в нужном положении микровинта относительно скобы 1.

В комплект инструментов с пределами измерений свыше 25 мм входят установочные меры – цилиндры с нормированным осевым размером. Гладкие микрометры для наружных измерений выпускаются с пределами измерений 0-25, 25-50, 50-75 и т.д. до 575-600 мм.

Микрометрические инструменты имеют два отсчетных устройства. Первое отсчетное устройство состоит из шкалы с ценой деления 0,5 мм, нанесенной на стебле 1 (см. рис.4,а) указателя, которым является торец барабана 2. Второе отсчетное устройство состоит из круговой шкалы с ценой деления 0,01 мм, нанесенной на конусной поверхности барабана 2, и указателя в виде продольного штриха, нанесенного на стебле 1.

Рисунок 4 – Отсчетное устройство микрометрических инструментов:

а) отсчет, соответствующий 11,765 мм; б)	 кинематическая схема

Рассмотрим кинематическую схему. Шаг микровинта 3 (рис.4,б) 0,5 мм, следовательно, одному обороту микровинта и жестко скрепленному с ним барабану соответствует линейное перемещение торца барабана на одно деление, равное 0,5 мм. Круговая шкала барабана имеет 50 делений, т.е. поворот барабана на одно деление относительно продольного штриха стебля будет соответствовать величине 0,01 мм.

Для определения размера измеряемой детали производят отсчет по двум отсчетным устройствам и суммируют их. Отсчет по микрометру (см. рис.4) будет равен 11,5 + 0,265 = 11,765 мм (третий десятичный знак взят на глаз).

Перед началом измерений проверяется нулевая установка микрометра. Если она сбита, установка на нуль осуществляется в следующем порядке (см.рис.3):

- устанавливают микрометр в исходное положение. Для этого у микрометров с пределами измерений 0-25 мм вращают микрометрический винт за трещетку, приводят в соприкосновение измерительные поверхности торцев микровинта 5 и пятки. У микрометров с пределами измерений 25-50 мм и более для этой операции используется специальная установочная мера;

- закрепляют микровинт 5 стопором 4;

- отворачивают установочный колпачок 7 на пол-оборота;

- барабан 6 поворачивают до совпадения нулевого штриха круговой

шкалы на барабане с продольным штрихом на стебле 3;

- закрепляют барабан 6 колпачком 7;

- освобождают микровинт;

- проверяют установку микрометра на нуль и в случае несовпадения нулевого штриха на барабане с продольным штрихом на стебле повторяют операции в той же последовательности.

После установки на нуль проводят измерения. Для этого измеряемую деталь зажимают между измеряемыми поверхностями, вращая барабан за трещётку. При возникновении холостого прокручивания трещётки (при этом слышится характерный треск) микровинт зажимают стопором 4 и производят отсчёт по отсчётному устройству.

4.2.3. Устройство рычажной скобы.

Общий вид и принципиальная схема устройства рычажной скобы (PC) показаны на рис.5 . PС состоит из подвижной пятки 1, которая с рычагом 2 образует синусный механизм, зубчатого сектора 3, зубчатого колеса 4, стрелки 5, шкалы 6, спиральной пружины (волоска) 7, пружины 8, создающей измерительное усилие, арретира 9, установочной пятки 10, зажима 11, предохранительной крышки 12, указателей границ поля допуска 13, винта 14, перемещающего установочную пятку, предохранительного колпачка 15.

В РС при измерении подвижная пятка I, перемещаясь, воздействует на двуплечий рычаг 2, зубчатый сектор которого поворачивает зубчатое колесо 4 и стрелку 5, неподвижно закрепленную на его оси. Спиральная пружина 7 замыкает кинематическую цепь, устраняя таким образом "мертвый ход". Арретир 9 служит для отвода подвижной пятки 1 при измерениях или настройке.

РС настраивается на размер по концевым мерам длины или образцовой детали. При настройке установочная пятка 10 перемещается винтом 14 и закрепляется зажимом 11. Винт 14 закрывается колпачком 15, который предохраняет настройку скобы от сбоя. Положение указателей 13 регулируют винтами, сняв крышку 12.

Рисунок 5 – Рычажная скоба: а) общий вид;

б) принципиальная схема устройства

5 Порядок выполнения работы

5.1. Ознакомиться с общей частью методического руководства (раздел 4) и подготовить протокол отчета (приложение А).

5.2. Получить задание у преподавателя (приложение Б).

5.3. Проверить приборы и подготовить их к измерениям.

5.4. Выполнить эскиз детали.

5.5.Определить основные метрологические характеристики используемых средств измерений и заполнить таблицу 1 приложения А.

5.6. Произвести измерения размера деталей и занести результаты в таблицу 2 приложения А.

6 Список рекомендуемой литературы

6.1. Маркин Н.С. "Основы теории обработки результатов измерений" М.:Изд-во стандартов, 1991.

6.2. Кошлякова И.Г., Хлебунов А.Ф. Практикум по метрологии. Ростов н/Д.: Изд.центр ДГТУ, 2004.

6.3. Кошлякова И.Г., Ваганов В.А., Хлебунов А.Ф. Практикум по метрологии и стандартизации. – Ростов н/Д.: Изд. центр ДГТУ, 2009.

7 Контрольные вопросы

7.1. Что такое неравноточные измерения?

7.2. Какие факторы могут влиять на точность измерений?

7.3. Почему,  измеряя один и тот же размер различными приборами, мы получаем неодинаковые величины?

7.4. Перечислите основные элементы штангенциркуля.

7.5. Из каких основных деталей и узлов состоят микрометр и рычажная скоба?

- 7.6. В чем отличие абсолютных и относительных измерений?

Приложение А

Форма отчета

- Цель работы

- Оборудование

3. Эскиз измеряемой детали.

4. Метрологические характеристики приборов.

Таблица 1 – Метрологические характеристики приборов

| Наименование прибора | Диапазон измерений | Цена деления основной шкалы | Цена деления дополнительной шкалы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Штанген- циркуль |  |  |  |  |
| 2.Микрометр гладкий |  |  |  |  |
| 3.Скоба рычажная |  |  |  |  |

5. Протокол результатов измерений.

(прибор_________________, оператор____________________).

Таблица 2 – результаты измерений

| № п/п | Размер, мм | № п/п | Размер, мм | № п/п | Размер, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 |  | 11 |  |
| 2 |  | 7 |  | … |  |
| 3 |  | 8 |  | …. |  |
| 4 |  | 9 |  | … |  |
| 5 |  | 10 |  | … |  |

Таблица повторяется в зависимости от числа выборок.

Приложение Б

Индивидуальные задания

| № п/п | Оператор | Объём группы | Измерительные приборы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | штанген- циркуль | микрометр гладкий | скоба рычажная |
| 1 | 1 | 12 | + |  | + |
| 2 | 2 | 15 |  | + | + |
| 3 | 3 | 20 | + | + |  |
| 4 | 4 | 14 | + |  | + |
| 5 | 5 | 18 |  | + | + |
| 6 | 6 | 10 | + | + |  |