- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- Кафедра «Технология технического регулирования»

- Методические указания

к лабораторной работе №11

«Обработка результатов однородных

неравноточных групп измерений»

- Ростов-на-Дону, 2011

Составители:	доцент И.Г. Кошлякова

к.т.н, доцент О.Ю. Сорочкина

УДК 621.753 (075.8) (084)

Методические указания к лабораторной работе №11 «Обработка результатов однородных неравноточных групп измерений».

Метод. указания / ДГТУ, г. Ростов – на - Дону, 2011, 7 с.

В методических указаниях приведена методика получения статистических оценок точности результатов неравноточных измерений.

Методические указания предназначены для студентов технических специальностей, проходящих лабораторный практикум по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация".

Печатается по решению методической комиссии факультета «Приборостроение и техническое регулирование».

Научный редактор зав. кафедрой «Технология технического регулирования», к.т.н. А.Ф. Хлебунов.

Ó Издательский центр ДГТУ,

И.Г. Кошлякова,

О.Ю. Сорочкина

1 Цель работы: Определить наиболее достоверное значение измеряемой величины и произвести оценку воспроизводимости измерений.

2 Общие положения

Часто возникает необходимость совместной оценки нескольких групп результатов измерений. Оценка искомого значения измеряемой величины осуществляется при помощи весового среднего арифметического значенияXp.

Для характеристики точности отдельных групп измерений и сопоставления их между собой вводят понятие веса измерений р, под которым понимают число, характеризующее степень доверия к полученному результату. Вес является вспомогательным числом, показывающим вклад данного измерения в общую оценку совокупности неравноточных измерений.

Допустим, что проводилось m серий независимых измерений постоянной величины Q. При этом каждая из m серий измерений выполнялась в различных условиях: различными приборами, различными операторами, при различных установках и т.д., что даёт основание считать измерения в различных сериях неравноточными. Возможно, что каждая серия измерений подчинена своему закону распределения со средней Q и дисперсией Sj2. Средняя Q остаётся одинаковой для всех серий, так как мы измеряем, всё время одну и ту же величину Q, причём предполагается, что все измерения свободны от систематических ошибок.

В силу неравноточности серий дисперсия Sj2 будет меняться от серии к серии. Дисперсия среднего арифметическогоSj2, каждой серии равна

Sxj2=Sj2nj,					 (1)

где: S2j  дисперсия серии j; nj  объём серии j.

Вес среднего арифметического значения Xj можно принимать равным:

Pj=njSj2				        (2)

Тогда за приближенное значение измеряемой величины Q примем

Q≈X=j=1NPj⋅xjj=1NPj					 (3)

Доверительная оценка истинного значения Q измеряемой величины имеет вид:			x−Q<tp(k)⋅SX,				 (4)

где tp(k) коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности P; k – число степеней свободы; S2Х  эмпирическое значение дисперсии:

Sx2=j=1nPj(xj−X)2(n−1)j=1nPj				 (5)

3 Порядок выполнения работы

3.1. Ознакомиться с общей частью методического руководства (раздел 2) и подготовить протокол отчета (приложение А).

3.2. Найти среднее арифметические значения выборок:

xj=1njij=1nxij,					 (6)

где  xj  среднее арифметическое значение j – выборки;

nj  объём выборки;	xij  результат измерения;

j – индекс выборки; i – индекс замера;

3.3.	Найти дисперсию в группах: Sj2=j=1nJ(xj−xji)2(nj−1)	  (7)

3.4. Проверить гипотезу о постоянстве средних арифметических с помощью критерия Фишера.

3.4.1. Рассчитать среднее арифметическое значение по всем группам:

X=j=1mxjm,					 (8)

где m – число групп.

3.4.2. Рассчитать оценку межгрупповой дисперсии:

Sм2=1m−1j=1mnjxj−X2.				 (9)

3.4.3. Определить расчетное значение коэффициента Фишера:

F=Sм2SB2.				 (10)

3.4.4. Проверить неравенство F≤Ff1,f2,α, тогда различие в действительных значениях размеров незначимо. Ff1,f2,α  табличное значение квантили распределения Фишера при числе степеней свободы f1 =m-1, f2=m(n-1) и уровне значимости  определить по приложению Б.

3.5. Проверить гипотезу о постоянстве дисперсии с помощью критерия Бартлетта.

3.5.1. Для каждой группы рассчитать дисперсию:

Sj2=1nj−1i=1nxji−xj2.			 (11)

3.5.2.Рассчитать оценку внутригрупповой дисперсии:SB2=1mj=1mSj2,  (12)

3.5.3.Рассчитать значение 2:χ2=3m⋅n−123mn−2m+1m⋅lnSB2−j=1mlnSj2.   (13)

3.5.4. Проверить неравенство χ2≤χf,l2, тогда различия между оценками выборочных дисперсий допустимы. χf,l2  табличное значение 2 при числе степеней свободы f=m-1 и вероятности P определить по приложению В.

3.6. Определить значения "весов":p1:p2:...pj=n1S12:n2S22:...:njSj2	 (14)

3.7. Определить весовое среднее арифметическое  оценку истинного значения измеряемой величины:	Xp=j=1mpj⋅xjj=1mpj			 (15)

3.8. Найти эмпирическую дисперсию (Sэ)2 средних арифметических j -тых групп:	(Sэ)2=1m−1j=1m(pj(xj−XP)2)			 (16)

3.9. Определить среднеквадратическую погрешность весового среднего арифметического значения:	Sx=(Sэ)2j=1kPj				 (17)

3.10. Найти доверительную погрешность весового среднего арифметического:		±Δ=±tp(k)⋅Sx				 (18)

где 	tP- коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности P (приложение Г);

k  число степеней  свободы: 	k=m⋅(nmin−1)			 (19)

где nmin – объем наименьшей группы.

4 Список рекомендуемой литературы

4.1. Маркин Н.С. "Основы теории обработки результатов измерений" М.:Изд-во стандартов, 1991.

4.2. Кошлякова И.Г., Хлебунов А.Ф. Практикум по метрологии. Ростов н/Д.: Изд.центр ДГТУ, 2004.

4.3. Кошлякова И.Г., Ваганов В.А., Хлебунов А.Ф. Практикум по метрологии и стандартизации. – Ростов н/Д.: Изд. центр ДГТУ, 2009.

5 Контрольные вопросы

5.1. Какие требования должны выполняться для обеспечения возможности совместной обработки групп результатов измерений?

5.2. Какие результаты измерений можно рассматривать как однородные?

5.3. По какой характеристике определяется точность результатов измерений?

5.4. Что характеризует статистический вес?

5.5. Какими критериями можно проверить: а) однородность групп результатов измерений; б) их равноточность?

5.6. Что такое неравноточные измерения?

5.7. В чем особенности расчета среднего весового?

5.8. Приведите алгоритм расчета результата однородных неравноточных групп измерений.

Приложение А

Форма отчета

- Цель работы

2. Расчёт средних арифметических, дисперсий в группах и весов.

Таблица 3 – Результаты статистической обработки групп измерений

| № выборки j | Объём выборки nj | Среднее арифметическое xj | Дисперсия S2 j | «Веса» pj |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Проверка гипотезы о постоянстве средних арифметических значений групп. Вывод.

4. Проверка гипотезы о постоянстве дисперсии по группам. Вывод.

5. Расчёт общих параметров и оценка точности определения размера:XP,(Sэ)2,Δ.

6. Выводы:

6.1. О том, какая выборка наиболее точна.

6.2. О величине погрешности измерений.

6.3. О предполагаемом квалитете размера детали.

Приложение Б

Значения верхних 5%-ных точек распределения Фишера F0,05

| f1 | Число степеней свободы, f2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |
| 3 4 6 8 12 16 50  | 3,71 3,48 3,22 3,07 2,91 2,83 2,64 2,54 | 3,29 3,06 2,79 2,64 2,48 2,38 2,18 2,07 | 3,10 2,87 2,60 2,45 2,28 2,18 1,97 1,84 | 2,99 2,76 2,49 2,34 2,16 2,07 1,84 1,71 | 2,92 2,69 2,42 2,27 2,09 1,99 1,76 1,62 | 2,87 2,64 2,37 2,22 2,04 1,94 1,70 1,57 | 2,84 2,61 2,34 2,18 2,00 1,90 1,66 1,51 | 2,81 2,58 2,31 2,15 1,97 1,87 1,63 1,48 | 2,79 2,56 2,29 2,13 1,95 1,85 1,60 1,44 | 2,60 2,37 2,09 1,94 1,75 1,64 1,35 1,00 |

### Приложение В

Значения, удовлетворяющие условию P(2>2)= 1-P

|  | Доверительная вероятность P |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,800 | 0,900 | 0,950 | 0,985 | 0,990 | 0,995 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1,64 3,22 4,64 5,99 7,29 8,56 9,80 11,00 12,20 13,40 14,60 15,80 17,00 18,20 19,30 | 2,71 4,61 6,25 7,78 9,24 10,60 12,00 13,40 14,70 16,00 17,30 18,50 19,80 21,10 22,30 | 3,84 5,98 7,81 9,49 11,10 12,60 14,10 15,50 16,90 18,30 19,70 21,00 22,40 23,70 25,00 | 5,02 7,38 9,35 11,10 12,80 14,40 16,00 17,50 19,00 20,50 21,90 23,30 24,70 26,10 27,50 | 6,63 9,21 11,30 13,30 15,10 16,80 18,50 20,10 21,70 23,20 24,70 26,20 27,70 29,10 30,60 | 7,88 10,60 12,80 14,90 16,70 18,50 20,30 22,00 23,60 25,20 26,80 28,30 29,80 31,30 32,80 |

Приложение Г

Значения процентных пределов t в зависимости от k степеней свободы и

вероятности для распределения Стьюдента

| p k | 0,9 | 0,95 | 0,975 | 0,98 | 0,99 | 0,995 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2,015 | 2,571 | 3,163 | 3,365 | 4,032 | 4,773 |
| 6 | 1,943 | 2,447 | 2,969 | 3,143 | 3,707 | 4,317 |
| 7 | 1,895 | 2,365 | 2,841 | 2,998 | 3,499 | 4,029 |
| 8 | 1,86 | 2,306 | 2,752 | 2,896 | 3,355 | 3,833 |
| 9 | 1,833 | 2,262 | 2,685 | 2,821 | 3,25 | 3,69 |
| 10 | 1,812 | 2,228 | 2,634 | 2,764 | 3,169 | 3,581 |
| 12 | 1,782 | 2,179 | 2,56 | 2,681 | 3,055 | 3,428 |
| 14 | 1,761 | 2,145 | 2,51 | 2,624 | 2,977 | 3,326 |
| 16 | 1,746 | 2,12 | 2,473 | 2,583 | 2,921 | 3,252 |
| 18 | 1,734 | 2,101 | 2,445 | 2,552 | 2,878 | 3,193 |
| 20 | 1,725 | 2,086 | 2,423 | 2,528 | 2,845 | 3,153 |
| 22 | 1,717 | 2,074 | 2,405 | 2,508 | 2,819 | 3,119 |
| 24 | 1,711 | 2,064 | 2,391 | 2,492 | 2,797 | 3,092 |
| 26 | 1,706 | 2,056 | 2,379 | 2,479 | 2,779 | 3,067 |
| 28 | 1,701 | 2,048 | 2,369 | 2,467 | 2,763 | 3,047 |
| 30 | 1,697 | 2,042 | 2,36 | 2,457 | 2,75 | 3,03 |
| ∞ | 1,645 | 1,96 | 2,241 | 2,326 | 2,576 | 2,807 |