- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- Кафедра «Технология технического регулирования»

- Методические указания

к лабораторной работе №14

«Обработка результатов косвенных измерений»

- Ростов-на-Дону, 2011

Составители:	доцент И.Г. Кошлякова

к.т.н, доцент Е.Н. Закалин

УДК 621.753 (075.8) (084)

Методические указания к лабораторной работе №14 «Обработка результатов косвенных измерений».

Метод. указания / ДГТУ, г. Ростов - на - Дону, 2011, 6 с.

В методических указаниях рассматриваются методика проведения обработки результатов косвенных измерений на примерах определения параметров электрических элементов.

Методические указания предназначены для студентов технических специальностей, проходящих лабораторный практикум по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация".

Печатается по решению методической комиссии факультета «Приборостроение и техническое регулирование».

Научный редактор зав. кафедрой «Технология технического регулирования», к.т.н. А.Ф. Хлебунов.

Ó Издательский центр ДГТУ,

И.Г. Кошлякова,

Е.Н. Закалин

1 Цель работы: получить навыки в проведении обработки результатов косвенных измерений.

2 Общие положения

Косвенные измерения разделяют на два вида: при линейной зависимости между измеряемой величиной и измеряемыми аргументами и при нелинейной зависимости между ними. В лабораторной работе рассматриваются косвенные измерения величин, определяемых нелинейными функциями. Для обработки результатов используют метод линеаризации, предполагающий разложение в ряд Тейлора:

f(а~1,…a~m,)=f(a~1…,a~m)i=1m∂f∂aiΔai + R		(1)

где f(а~1,…a~m,) – функция измеряемой величины А в точкеa~1,…,a~m: ∂f/∂ai- первая производная от функции f по ai – аргументу, Δаi – отклонение отдельного результата i-го аргумента от его среднего арифметического;

R – остаточный член ряда Тейлора:

R=12i=1m¶2f¶ai2Dai2			(2)

где  i=1m∂2f∂ai2Δai2 – полный дифференциал второго порядка функциональной зависимости f в частных производных.

Остаточным членом можно пренебречь, если

- R<0,8i=1m∂f∂ai2⋅Dai			 (3)

где D(ai) – дисперсия от измеряемых аргументов ai.

Отклонения  Δаi должны быть взяты из возможных значений погрешностей такими, чтобы они максимизировали функцию f(+ Δаi,…, a~m+ Δаm).

Вычисляют результат измерений A=f(a~1,…,a~m)	 		   (4)

и среднее квадратическое отклонение (СКО) результата измерений:

SA=i=1m∂f∂ai2⋅S2ai 			(5)

Для повышения точности результата косвенных измерений, измерения аргументов производят многократно. Точность результата измерений оценивают доверительным интервалом, в котором с заданной вероятностью P будет находиться искомый параметр: A−−ε <A<A−+ε, 				 (6)

где A – искомая величина; A− – среднее арифметическое значение измеряемой величины; ε – доверительные границы погрешности результата измерений, для нормального закона распределения определяются по формуле: 				ε=tpS/п, 				 (7)

где n – число измерений: tp  –  коэффициент Стьюдента (см. приложение А):S – СКО результата измерений.

3 Порядок выполнения работы

3.1. Оформить отчет по лабораторной работе в соответствии с приложением Б.

3.2. Ознакомиться с общими положениями методических указаний.

3.3. Рассчитать средние арифметические значения:

- ai=1ni=1naij;					(8)

среднеквадратические отклонения (СКО) измеряемых аргументов:

Sai=j=1n(aij−ai)2n−1,				(9)

а также измеряемых величин по формулам (4) и (5);

определить наибольшие отклонения аргументов от среднего арифметического значения: 	Δamax=aij−aimax.  				 (10)

Данные занести в табл.1 приложения Б.

3.4. Обработать результаты косвенных измерений tg и Qx.

3.4.1. Рассчитать остаточный член R разложения нелинейной функции в ряд Тейлора по формуле (3).

3.4.2. Сравнить полученное значение R с числовым значением 0,8SA, определяемым по формуле (5). Если R<0,8SA, то его значением пренебрегают; если R>0,8SA, то на его значение увеличивают результат косвенных измерений.

3.4.3. Вычислить результат измерений по формуле (4).

3.4.4. Рассчитать СКО результатов измерений SA по формуле (5) и дисперсии DA=SA2. Результаты расчетов по п.п. 5.4.1 – 5.4.4. занести в табл. 2 приложения Б.

4 Список рекомендуемой литературы

4.1. Артемьев Б.Г., Голубев С.М. Справочное пособие для работников метрологических служб. – М.: Изд – во стандартов,2003.

4.2. Дворяшин Б.В. Основы метрологии и радиоизмерения. – М.: Радио и связь, 1993.

4.3. Кошлякова И.Г., Ваганов В.А., Хлебунов А.Ф. Практикум по метрологии и стандартизации. – Ростов н/Д.: Изд. центр ДГТУ, 2009.

5 Контрольные вопросы

5.1. Какие измерения относятся к косвенным?

5.2. Привести порядок обработки результатов косвенных измерений для нелинейных функций.

5.3. Как определяются добротность и тангенс угла потерь?

5.4. Вывести расчетные формулы для определения остаточного члена R и СКО: а) тангенса угла потерь конденсатора: б) добротность катушки индуктивности.

5.5. Как вычислить результат измерений: а) тангенса угла потерь: б) добротности?

- Приложение А

- Коэффициент Стьюдента tp

| Вероятность Р | - 0,95 | - 0,96 | - 0,97 | - 0,98 | - 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Коэф. Стьюдента tp | - 1,960 | - 2,054 | - 2,178 | - 2,326 | - 2,576 |

Приложение Б

Форма отчета

- Цель работы

- Расчет характеристик результатов косвенных измерений

Таблица 1 – Результаты измерений

| Объект измерений | № измерения j | Измерен-ные значения, Ом |  | Измеряемый параметр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | активное сопротивление Rx |  | емкость Сх |  |
|  |  | R2 | R4 | Rxj | ΔRxj2=(Rxj- -R−x)2 | Cxj | ΔCxj2= =(Cxj-С−x)2 |
| Конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммы | n= |  |  | Rxj= | ΔRxi2= | Cxj= | ΔCxj2= |
| Средние арифметические значения |  |  |  | R−x= |  | C−x= |  |
| СКО |  |  |  | SRx−= |  | SCx−= |  |
| Дисперсия |  |  |  | DRx−= |  | DCx−= |  |
| Наибольшее отклонение |  |  |  | ΔRmax=(Rxj-R−x)max= |  | ΔCxmax=(Cxj-C−x)max= |  |

Продолжение таблицы 1

| Катуш-ка индук-тивнос-ти | j | R2 | R3 | активное сопротивление Rx |  | индуктивность Lx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rxj | ΔRxj2=(Rxj-R−x)2 | Lxj | ΔLxj= =(Lxj-L−x)2 |
| Суммы | n= |  |  | Rxj= | ΔRxi2= | Lxj= | ΔLxi2= |
| Средние. арифметические значения |  |  |  | R−x= |  | L−x= |  |
| СКО |  |  |  | SRx−= |  | SLx−= |  |
| Дисперсия |  |  |  | DRx−= |  | DLx−= |  |
| Наибольшее отклонение |  |  |  | ΔRmax=(Rxj-R−x)max= |  | ΔLxmax=(Lxj-L−x)max= |  |

Таблица 2 – Результаты измерений тангенса угла потерь и добротности

| Наименование расчетной величины | Измеряемый параметр |  |
| --- | --- | --- |
|  | тангенс угла потерь tgσ | добротность Qx |
| Функция определения (ω=2πF) | tg=ωCxRx | Qx=ωLxRx |
| Остаточный член ряда Тейлора R | ω ΔCxmaxΔRxmax= | ω((L−x×ΔRx)max2/R−x3+ + ΔLxmaxΔRxmax/R−x2)= |
| СКО измеряемого параметра | S(tg)=ω Rx2×DCc+Cx2×DRx= | S(Qx)=ω DLx+LxRx2×DRxRx |
| Проверить неравенство | R<0,8×S(tg) | R<0,8×S(Qx) |
| Вывод о влиянии R на результат измерения |  |  |
| Результат измерений | tg= ω×Cx×Rx+ R | Qx=w×LxRx+R |