- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- Кафедра «Технология технического регулирования»

- Методические указания

- к лабораторной работе № 9

«Определение класса точности

средства измерений»

- Ростов-на-Дону, 2011

Составители:	доцент И.Г. Кошлякова

к.т.н, доцент Т.В. Атоян

УДК 621.753 (075.8) (084)

Определение класса точности средства измерений.

Метод, указания /Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2011, 6 с.

В методических указаниях рассматривается принцип действия, схема включения, основные метрологические характеристики индуктивных треобразователей; приведена конструкция индуктивного датчика электроиндуктивной измерительной системы модели БВ-4100; даётся порядок определения метрологических характеристик измерительной системы и методика обработки результатов измерений. Методические указания содержат справочные таблицы для статистической обработки результатов измерений.

Предназначены для студентов технических специальностей, проходящих лабораторный практикум по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация".

Печатается по решению методической комиссии факультета «Приборостроение и техническое регулирование».

Научный редактор зав. кафедрой «Технология технического регулирования», к.т.н. А.Ф. Хлебунов.

Ó Издательский центр ДГТУ,

И.Г. Кошлякова,

Т.В. Атоян

1. Цель работы: получить навыки определения основной погрешности и класса точности средства измерений.

2. Общие положения

Точность преобразователя или прибора может определяться абсолютной, относительной или приведённой погрешностью. Абсолютная погрешность в данной точке диапазона измерений равна

Δх = хп – хэ =± a,                                                            (1)

где хп – показания прибора;

хэ – истинное значение измеряемой величины (в качестве истинного значения принимают значение, полученное измерением более точным, эталонным прибором).

Относительная погрешность равна отношению абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины и обычно выражается в процентах:

δ = Δxx или δ = Δxx100%=± q,,                                         (2)

где х – действительное или измеренное значение величины.

Приведённая погрешность прибора у также выражается в процентах и равна отношению абсолютной погрешности к нормирующему значению ХN, которое принимается равным верхнему пределу измерений (если нулевая отметка находится на краю или вне шкалы) или диапазону измерений (если нулевая отметка находится внутри диапазона измерений):

γ = ΔxXN⋅100% = ± p, %,			 (3)

По допускаемому значению основной погрешности устанавливается класс средства измерений. Класс точности средств измерений – это обобщённая характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность. Класс точности может быть представлен в форме:

- абсолютной погрешности, если в данной области измерений принято выражать погрешность в единицах измеряемой величины или в делениях шкалы. Например, для мер массы или длины;

- относительной погрешности, если погрешности нельзя полагать постоянными в пределах диапазона измерений;

- приведённой погрешности, если границы погрешностей можно полагать практически неизменными в пределах диапазона измерений.

Если класс точности представлен в виде абсолютной погрешности с практически неизменными границами вида ± a (1), где a=const, то он обозначается заглавными буквами латинского алфавита или римскими цифрами. При этом должна быть приведена таблица соответствия обозначения значению погрешности. Чем больше цифра или дальше от начала алфавита буква, тем большее значение погрешности они обозначают.

Класс точности обозначается числом в кружке, например,,если он установлен по относительной погрешности с постоянными границами ±q,%, (2).

Класс точности обозначается двумя числами через косую черту, например 0,03/0,02 , если он установлен по относительной погрешности, определённой по линейно изменяющейся абсолютной погрешности. Абсолютная погрешность имеет вид:

Δx = ± (a + b·x),					 (4)

где a, b – постоянные коэффициенты.

Тогда относительная погрешность:

δn = Δxx = ± a+b⋅xx = ± b+ax = ± b+aXк−aXк+ax = ± b+aXк+aXкXкx−1 = =± c+dXкx−1,		 (5)

где с = b + d; d =aXк;

Xк – больший (по модулю) из пределов измерений.

Класс точности обозначается числом без символов, если определён по приведённой погрешности ±p, %, (3).

Класс точности обозначается с символом , например1,5,если шкала средства измерений нелинейная (гиперболическая, логарифмическая и т.д.), и за нормирующее значение XN принимается длина шкалы.

С целью ограничения номенклатуры средств измерений по точности число устанавливаемых классов точности для конкретных групп средств измерений ограничивается, а расчётные величины q, c, d, p округляются до значения, ближайшего большего по ряду: 1·10n; 1,5·10n; (1,6·10n); 2·10n; 2,5·10n; (3·10n); 4·10n; 5·10n; 6·10n, где n=1; 0; -1; -2 и т.д.

3. Порядок выполнения работы

3.1. Ознакомиться с общими положениями методических указаний.

3.2. Оформить титульный лист отчёта.

3.3. Оформить отчёт ( приложение А).

3.4. По результатам метрологических исследований электроиндуктивной измерительной системы (лаб. работа №8) определить нормируемые погрешности системы в абсолютной, относительной и приведенной формах выражения.

3.4.1. Определить значения параметров a и b в математической модели зависимости абсолютной погрешности от измеряемой величины х. Для этого:

-  заполнить таблицу 1 приложения А;

- рассчитать параметры  a и b по формулам:

a=i=1NΔxi⋅i=1Nxi2−i=1Nxii=1NΔxi⋅xiNi=1Nxi2−i=1Nxi2		 (6)

в=Nj=1Nxi⋅xiΔxi−i=1Nxi⋅i=1NΔxiNi=1Nxi2−i=1Nxi2,		 (7)

где Δхi – погрешность показаний хi отсчетного устройства средства измерений в контролируемых точках шкалы (по лаб. работе №8).

3.4.2. Рассчитать наибольшую абсолютную погрешность по зависимости (4) при значении x=xmax=Xk:,

Δxmax= ± (a + b·xmax)				 (8)

3.4.3. Сравнить  абсолютную   погрешность  прибора  с   погрешностями, приведёнными в технических характеристиках прибора:

по шкале с ценой деления 0,001 мм - 0,008 мм; по шкале с ценой деления 0,005 мм - 0,030 мм.

3.4.4.	Рассчитать приведённую погрешность (3) по наибольшей абсолютной погрешности:

γ = ΔxmaxXN⋅100%,				 (9)

где XN, – диапазон измерений по шкале.

3.4.5.	Представить относительную погрешность в виде (5). Для чего определить значения параметров c и d: d =aXк;				 (10)

с = b + d. 			(11)

3.5. Определить класс точности измерительной системы.

3.5.1.	Класс точности равен максимально допускаемому значению основной приведённой погрешности. Ее значение округлить до ближайшего большего значения по стандартному ряду 1·10n; 1,5·10n; (1,6·10n); 2·10n; 2,5·10n; (3·10n); 4·10n; 5·10n; 6·10n, где n=1; 0; -1; -2 и т.д.

3.5.2.	Класс точности по относительной погрешности выразить коэффициентами с и d в виде: c/d. При этом значения коэффициентов округлить до ближайших больших значений по ряду, приведенному в п. 3.5.1.

Полученные значения занести в табл. 2 ( приложение А).

4 Список рекомендуемой литературы

4.1. Маркин Н.С. "Основы теории обработки результатов измерений" М.:Изд-во стандартов, 1991.

4.2. Димитров В.П., Кошлякова И.Г., Хлебунов А.Ф. Метрология. Вопросы и ответы. Ростов н/Д.: Изд.центр ДГТУ, 2003.

4.3. Кошлякова И.Г., Ваганов В.А., Хлебунов А.Ф. Практикум по метрологии и стандартизации. – Ростов н/Д.: Изд. центр ДГТУ, 2009.

5. Вопросы для самопроверки

5.1. Перечислите нормированные метрологические характеристики средств измерений.

5.2. Как определяются абсолютная, относительная и приведённая погрешности и класс точности измерительных приборов?

5.3. Что характеризует класс точности средства измерений?

5.4. При каких условиях класс точности определяется по погрешности: а) абсолютной; б) относительной; в) приведенной?

5.5. Как обозначается класс точности, установленный по погрешности: а) абсолютной; б) относительной; в) приведенной?

5.6. Как устанавливается числовое значение класса точности?

5.7.Как устанавливается и обозначается класс точности при линейно изменяющейся абсолютной погрешности?

Приложение А

Форма отчета

1. Цель работы.

2. Определение класса точности измерительной системы

Таблица 1 – Расчет параметров математической модели абсолютной

погрешности

| Цена деления шкалы, мм | Номера контролируемых точек i | Показания отсчетного устройства хi, мкм | xi2, мкм2 | Погрешность показаний Δxi, мкм | Δxi⋅xi | Параметры модели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | a | b |
| 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммы | N= |  |  |  |  |  |  |
| 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммы | N= |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Метрологические характеристики измерительной системы

| Цена деления шкалы, мм | Предел изме-рений по шкале xmax, мкм | Абсолютная погрешность Δxmax, мкм | Предельно допустимая погрешность, мкм | Диапазон измерений по шкале XN, мкм | Приведенная погрешность γ,% | Класс точности по погрешности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | приведенной | относительной |
| 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |