МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра физики

# ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА

# ПРИ ПОМОЩИ БИПРИЗМЫ ФРЕНЕЛЯ

Методические указания

к лабораторной работе №19

по физике

(Раздел «Оптика»)

Ростов-на-Дону 2021

УДК 530.1

Составители: 	д.т.н., проф. С.И. Егорова,

к.т.н., доц. И.Н. Егоров,

к.ф.-м.н., доц. Г.Ф. Лемешко

Изучение явления интерференции света при помощи бипризмы Френеля: метод. указания. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2021. -  8 с.

Указания содержат краткое описание рабочей установки и методику получения интерференции  с помощью бипризмы Френеля. Методические указания предназначены для студентов инженерных специальностей всех форм обучения в лабораторном практикуме по физике (раздел «Оптика»).

Печатается по решению методической комиссии

факультета «Нанотехнологии и композиционные материалы»

Научный редактор   проф., д.т.н. В.С. Кунаков

© Издательский центр ДГТУ, 2021

Цель работы: Ознакомиться с методикой определения основных характеристик интерференционного поля, полученного с помощью бипризмы Френеля.

Оборудование:  Бипризма Френеля, источник света, конденсор, микроскоп, набор светофильтров, собирающая линза.

### КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Интерференция – это наложение когерентных волн, при котором происходит пространственное перераспределение светового потока, в результате чего в одних местах возникают максимумы, а в других минимумы интенсивности.

Когерентными называются волны одинаковой частоты и постоянной разности фаз. Для получения когерентных волн необходимо разделить световой луч, исходящий из одного источника. Это возможно осуществить с помощью экранов и щелей, зеркал и преломляющих тел.

В работе для получения интерференции света используется бипризма Френеля В (см. рис.1), которая представляет собой две соединённые основаниями призмы с одинаковыми и очень малыми (порядка 30') преломляющими углами θ.

Выходящий из щели S пучок света после преломления в бипризме разделяется на две цилиндрические волны, соответствующие мнимым когерентным источникам S1 и S2. Разделённые пучки частично перекрываются, образуя зону интерференции OPQ (рис.1). На экране Э наблюдается интерференционная картина, представляющая собой чередующиеся тёмные и светлые полосы.

Рис. 1

М

СФ

S1

S2

















O

S

P

Q

L

x

B

∆x

Э

Расстояние между серединами светлых (или между серединами тёмных) полос называется шириной интерференционной полосы Δx(см. рис.1).

Расстояние d между когерентными источниками (рис.2) определяется следующим образом.

М

S1

S2

O1

A

Э

B

Л

O

C

F

d

Рис.2

Между бипризмой и экраном устанавливается линза с фокусным расстоянием F таким образом, чтобы лучи после прохождения через линзу шли параллельным пучком до экрана (см. рис.2). Пучки света, соответствующие источникам S1 и S2, проходя через линзу, создают на экране их изображения S1' и  S2', расстояние между которыми определяется с помощью микроскопа умножением цены деления микроскопа c на число делений n, укладывающихся между изображениями источников, т.е. S1'S2'=c⋅n. Из подобия треугольников S1O1F и COF (см. рис.2) получаем: dA−F=c⋅nF.  Отсюда выражаем d:

d=c⋅nAF−1,                               (1)

где  F- фокусное расстояние линзы; A - расстояние от источников до линзы.

Ширину интерференционной полосы Δx (см. рис.1) можно получить путём измерения микроскопом расстояния x, на котором укладывается N хорошо видимых светлых или тёмных интерференционных полос. При этом учитываем, что между N полос укладывается (N−1) промежутков Δx. Например, на рис.3 N=6, следовательно, между первой и шестой полосами находится пять промежутков Δx.

хч

1

2

3

4

5

6

Рис.3

В результате получаем:

Δx=xN−1=c⋅nN−1,                            (2)

где c- цена деления микроскопа; n-число делений микроскопа, укладывающихся на расстоянии x.

Из теории по интерференции света получена формула для ширины интерференционной полосы:

Δx=Ldλ,                                    (3)

где λ- длина световой волны; d- расстояние между когерентными источниками; L- расстояние от когерентных источников до экрана, т.е. до изображения источников в микроскопе (рис.4).

Приравнивая формулы (2) и (3), получаем формулу для определения длины волны:

λ=c⋅n⋅d(N−1)⋅L.                                   (4)

Принципиальная схема установки представлена на рис.4.

Рис.4. Принципиальная схема установки: 1 – источник света;

2 – конденсор; 3 – бипризма; 4 – линза; 5 - микроскоп

1

2

3

4

5

A

L

### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Задание 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ

КОГЕРЕНТНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

- Установить  по заданию преподавателя длину тубуса микроскопа  l  и по таблице, находящейся на столе, определить цену деления микроскопа c.

- Измерить расстояние A (рис.4) от источников света до линзы. При этом в поле зрения окуляра будут отчётливо видны изображения когерентных источников.

- Фокусное расстояние линзы F дано на рабочем столе.

- Поставить перед микроскопом светофильтр.

- Посчитать число делений шкалы микроскопа n, укладывающихся между изображениями когерентных источников.

- Рассчитать по формуле (1) расстояние между когерентными источниками d.

- Все данные занести в табл.1.

- Повторить пункты 4-6 для разных светофильтров (не менее трёх).

- Вычислить среднее значение d.

- Рассчитать абсолютную Δd и относительнуюεd погрешности по формулам:

Δdi=d−di;  εd=Δdd100%.

Таблица 1

| Номер | l | c | A | F | Цвет свето-фильтра | n | d | Δd | εd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм/дел | мм | мм |  | дел | мм | мм | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ср. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ

- Не изменяя длину тубуса микроскопа l, снять с оптической скамьи линзу, а перед объективом микроскопа установить светофильтр.

- Измерить расстояние L от когерентных источников до экрана (см.рис.4).

- Перемещая микроскоп поперёк поля интерференции (вдоль координаты x), получить в поле зрения окуляра отчётливую интерференционную картину.

- Выбрать Nтёмных (или светлых) хорошо видимых полос и  посчитать число делений микроскопа n, на которых они укладываются (см.рис.3).

- Вычислить длину волны λ по формуле (4), где расстояние между когерентными источниками d берётся как среднее значение из табл.1.

- Для данного светофильтра повторить пункты 4-5, выбирая другое число хорошо видимых полос N.

- Вычислить среднее значение длины волны λ для данного светофильтра.

- Посчитать абсолютную Δλ и относительную ελ погрешности по формулам:

Δλi=λ−λi;     ελ=Δλλ100%.

- Повторить пункты 2-8 для другого светофильтра, занося данные в табл.3, аналогичную табл.2.

Таблица 2

| № | L | Цвет свето- фильтра | N | n | λ | Δλ | ελ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м |  |  | дел | м | м | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ср. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

| № | L | Цвет свето- фильтра | N | n | λ | Δλ | ελ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м |  |  | дел | м | м | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ср. |  |  |  |  |  |  |  |

###### Контрольные вопросы

- Почему интерференция считается одним из основных доказательств волновой природы света?

- Что называется интерференцией света?

- Какие лучи называются когерентными?

- Условия максимума и минимума при интерференции.

- Методы получения когерентных волн.

- Что называется шириной интерференционной полосы?

- Что такое оптическая разность хода?

- Способ получения интерференции с помощью бипризмы.

- Вывести формулу для определения ширины интерференционной полосы.

- Вывести формулу для определения длины световой волны.

- Почему интерференционная картина в белом свете имеет радужную окраску?

Техника безопасности

- К работе с установкой допускаются лица, ознакомленные с ее устройством и принципом действия.

- Не следует касаться пальцами поверхностей оптических деталей.

- Не следует перемещать по оптической скамье бипризму.

Рекомендуемая литература

- Савельев И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. Т.1. – М.: Наука, 2006.

- Трофимова Т.И. Курс физики / Т.И. Трофимова. – М.: Высшая школа, 2004.

- Справочное руководство по физике. Ч.2. Колебания, волны, оптика, атомная и ядерная физика: учеб.-метод. пособие / И.Н. Егоров, С.И. Егорова, В.С. Кунаков, Г.Ф. Лемешко. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2009.

- Федосеев В.Б. Физика / В.Б. Федосеев. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.

Редактор А.А.Литвинова

_______________________________________________________________

В печать 17.01.2021.

Объём 0,5 усл. п.л. Офсет. Формат 60х84/16.

Бумага тип №3. Заказ №     . Тираж 120 экз. Цена свободная

_______________________________________________________________Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1.