Задача №2

"Анализ  электрических  цепей  трёхфазного синусоидального тока"

Содержание   работы

1.Для электрической цепи, схема замещения которой изображена на рисунке, определить  фазные  и линейные токи, ток в нейтральном проводе, а также мощность, потребляемую трехфазной нагрузкой, если Uл = 380 В,  RА= ХLА=ХCА= 10 Ом;

RВ= ХLВ=ХCВ= 20 Ом; RС= ХLС=ХCС= 5 Ом

Характер нагрузок в фазах определяется  состоянием ключей S в соответствии с табл.№№1-3

2.Расчет повторить, пересоединив фазы нагрузки в «треугольник».

3. Построить  векторные диаграммы токов и напряжений для соединения  «звездой»  с нулевым проводом и для  соединения  «треугольником».

На схемах замещения указать  все токи и напряжения.

4. Проверить для каждой из схем баланс мощностей.

В табл.№№1-3  указаны  номера  замкнутых  ключей

в соответствии  с  вариантом  задачи.

Общая  схема  представлена на рисунке.

Табл. 1	                           Табл. 2	                                 Табл. 3

| 1 цифра | № ключа |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |

| 3 цифра | № ключа |
| --- | --- |
| 0 | 11 |
| 1 | 12 |
| 2 | 13 |
| 3 | 14 |
| 4 | 15 |
| 5 | 11 |
| 6 | 12 |
| 7 | 13 |
| 8 | 14 |
| 9 | - |

| 2 цифра | № ключа |
| --- | --- |
| 0 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 10 |

Рис.