Лабораторная работа № 5

Устройство и принцип работы газовых горелок

Цель работы: Изучение конструкций газовых горелок и расчет инжекционной газовой горелки по заданным исходным данным.

1. Введение

Газообразное топливо уже несколько десятков лет является основным и наиболее удобным видом топлива для нагревательных и термических печей. За это время выполнено большое число исследований процесса горения газообразного топлива и разработано множество самых разнообразных типов и конструкций газогорелочных устройств. Однако и в настоящее время удачный выбор конструкции газогорелочного устройства и системы отопления остается одним из сложнейших вопросов, который приходится решать при проектировании печи, отапливаемой газом.

Устройства, с помощью которых химическую энергию топлива и электрическую энергию превращают в тепловую, можно разделить на две группы: сожигательные устройства и нагреватели. Сожигательныё устройства  (горелки и форсунки)    применяют для сжигания газообразного или жидкого топлива. Характерная особенность этих устройств — перенос тепла в рабочее пространство главным образом продуктами сгорания или с их помощью.

Нагреватели используют для превращения в тепло как химической энергии топлива (радиантные трубы), так и электрической энергии (нагреватели электросопротивления). В этом случае тепло в рабочее пространство печи передается главным образом излучением от поверхности нагревателя.

Сожигательные устройства применяют тогда, когда допустимо соприкосновение продуктов сгорания топлива с нагреваемым изделием, а также в печах с муфелями. В печах без муфелей при необходимости исключить соприкосновение продуктов сгорания с нагреваемыми изделиями применяют нагреватели.

Процесс превращения химической энергии топлива в тепло состоит из двух частей: смешения топлива с воздухом для горения и собственно горения. Сожигательные устройства в зависимости от степени развития процесса смешения можно разделить на три типа: устройства без предварительного смешения, с улучшенным смешением и с предварительным смешением.

В пределах сожигательного устройства без предварительного смешения (горелки типа «труба в трубе», форсунки и др.) только создаются условия для последующего смешения топлива с воздухом: газовые и воздушные потоки приобретают необходимые скорости и направления (при использовании горелок) или происходит распыливание мазута (при использовании форсунок). Топливо смешивается с воздухом вне пределов сожигательного устройства, в рабочем пространстве печи или в специальной топке.

Сожигательные устройства с улучшенным смешением позволяют почти полностью провести смешение в пределах устройства, в результате чего горение начинает развиваться уже в горелочном туннеле, а в рабочем пространстве лишь завершается (например, при использовании турбулентных горелок).

В сожигательных устройствах с предварительным смешением смешение завершается полностью, полное же сгорание происходит в горелочном туннеле (например, в инжекционных и радиационных горелках).

Этими положениями следует руководствоваться при определении типа устройства, применение которого обеспечит выполнение технологических требований нагрева при располагаемом виде энергии.

Следует отметить, что большинство нагревательных и термических печей наиболее успешно работает при применении устройств без предварительного смешения или с предварительным смешением. Сожигательные устройства с улучшенным смешением целесообразно применять только в отдельных исключительных случаях, так как им присущи многие недостатки, характерные для устройств других двух типов.

Практика эксплуатации термических печей показывает, что наибольшее распространение находят сожигательные устройства наиболее простой конструкции: без подвижных частей, многочисленных выходных отверстий малого сечения, так как сложность изготовления и эксплуатации, а также понижение стойкости сожигательного устройства не компенсируются преимуществами, получаемыми в результате таких усложнений.

2. Классификация горелок

Воздух, подаваемый в горелки, называется первичным, а поступающий для горения из топочного пространства — вторичным.

Отметим наиболее характерные способы смешения газа с первичным   воздухом   в   различных   его   количествах.

- Газ   подается   в   камеру   сгорания   без   примеси   первичного воздуха, а смешивается за счет диффузии с подсасываемым воздухом в факеле пламени (α' = 0).

- Газ, смешанный с частью эжектируемого воздуха (первичного), подается в камеру горения,  а остальная часть (в виде вторичного воздуха) подводится к горелке за счет диффузии у амбразуры; завершение смешения газа с воздухом производится в факеле пламени (α' < 1).

- Газ   со    всем    эжектируемым    воздухом,    необходимым   для горения, подается   через   горелку,   и  процесс смешения   успевает завершиться еще до выхода горючей смеси из амбразуры в топку (α' > 1).

- Газ  со  всем  принудительно  поданным  в  горелку  воздухом, необходимым для горения, не успевает полностью перемешаться до выхода из амбразуры, а смешение продолжается в факеле пламени

(α' > 1).

В соответствии с этим горелки можно классифицировать на четыре основные типа с подгруппами в каждом из них.

- Горелки  диффузионного   типа  низкого  и  среднего  давления
коэффициент первичного воздуха  (α' = 0).

- Горелки атмосферного типа [коэффициент первичного воздуха  α' <1  (0,3-0,7)].

- Горелки инжекционные среднего и высокого давления (коэффициент первичного воздуха (α' > 1).

- Горелки с принудительной подачей воздуха комбинированные и газовые низкого и среднего давления  (коэффициент первичного
воздуха  (α' > 1).

В горелках первых трех типов воздух поступает под действием разрежения, вызванного газовыми струями и тягой в камере горения. В горелках четвертого типа весь воздух, участвующий в горении, подается принудительно.

Горелки третьего и четвертого типов могут иметь одинаковые количества первичного воздуха, но они принципиально различаются процессами смешения воздуха с газом. В горелках третьего типа имеется полное предварительное смешение. В горелках четвертого типа  процесс  смешения  чаще  всего  только  начинается,   а  развивается в объеме камеры горения. В специальных случаях процесс мнения может завершаться в горелке.

Приведенная   классификация   горелочных   устройств   позволяет

разделить по характерным признакам все многообразие конструкций на четыре основных типа. Это существенно упрощает рассмотрение различных горелок, облегчает анализ их работы и разработку методики расчета.

## 3. ДИФФУЗИОННЫЕ ГОРЕЛКИ

Особенность этих горелок — образование горючей смеси за счет медленного процесса молекулярной диффузии, возникающего от подсасывающего действия газовой струи. В диффузионных горелках коэффициент первичного воздуха  равен нулю  (α'= 0).

В наипростейшем виде такая горелка представляет собой трубу, по которой газ поступает под давлением в окружающую неподвижную воздушную среду, используемую в качестве источника окислителя. При этом возникает зона диффузионного смешения,  которая после воспламенения и возникновения устойчивого фронта пламени будет представлять собой нарастающую вперед толщу продуктов сгорания, через которую навстречу друг другу будут продвигаться из газовой струи молекулы топлива, а из воздушной среды — молекулы кислорода и азота. Тот же медленный характер смесеобразования за счет молекулярной диффузии приведет к возникновению вытянутого факела пламени с острием на конце (см. рис. 1).

Рис.1. Разрез факела пламени диффузионной горелки.

Зоны факела: I — чистый газ; II — смесь газа с  продуктами  сгорания;

III	— смесь   воздуха   с продуктами       сгорания;

IV	— окружающий   воздух.    Между   зонами II

и III расположена поверхность фронта горения (поверхность α = 1).

.

Рис. 2.  Изменение относительной длины факела пламени  с увеличением скорости  потока при ламинарном и турбулентном  режимах движения.

а— вид факела пламени при ламинарном течении газа; б — кривая

изменения относительной длины факела пламени от относительной

скорости потока;   в — вид  факела   пламени при турбулентном течении газа.

Длина факела одной и той же горелки может изменяться в зависимости от ее форсировки. Она будет увеличиваться с повышением скорости истечения газа Эта зависимость возрастания длины пламени от скорости истечения будет сохраняться, пока ламинарное (параллельно-струйчатое) движение (рис.2а) не переродится в турбулентное (беспорядочное вихревое движение).

При развитом турбулентном режиме движения вместе с увеличением скорости потока растет и интенсивность процесса смесеобразования за счет перемещения поперек потока уже больших объемов газа (молей), как это можно видеть на рис.  2, в. На рис. 2, б видно, что изменение относительной длины факела пламени в зависимости от относительной скорости имеет три области. В первой области ламинарного режима движения длина растет прямо пропорционально скорости истечения газа; в промежуточной области перехода от ламинарного к турбулентному режиму движения длина начинает уменьшаться вследствие резкого ускорения процесса смесеобразования; в турбулентной области движения длина факела пламени остается неизменной при увеличении скорости истечения газа.

Положительные характеристики диффузионных горелок: устойчивость горения газа; возможность работы на газе низкого давления без принудительной подачи воздуха; большой диапазон регулирования с возможностью изменения длины факела и получения равномерной температуры в объеме горения (вдоль факела пламени); практически бесшумная работа; простота конструкции.

Отрицательные характеристики диффузионных горелок: сложность создания горелок большой производительности; трудность получения высоких тепловых напряжений в обычных камерах горения; наличие химической неполноты горения в большинстве случаев.

### 4. АТМОСФЕРНЫЕ   ГОРЕЛКИ

Атмосферными или инжекционными горелками низкого давления газа называются горелки с частичным предварительным смешением (α = 0,3 ~ 0,7). Первичный воздух подсасывается в горелку за счет эжектирующего действия газовой струи. Вторичный воздух, необходимый для полного сжигания газа, поступает к факелам пламени из окружающего пространства за счет эжектирующего действия самого факела и за счет разрежения в топке.

Рис.3. Схема атмосферной горелки.

Атмосферные горелки применяются главным образом для сжигания высококалорийных газов, свыше 4000 кпал/м3. Благодаря удовлетворительным теплотехническим показателям, удачному конструктивному оформлению эти горелки имеют широкое распространение. Они устанавливаются в секционных котлах, газовых водонагревателях, бытовых плитах, сушилках и различных мелких отопительных котлах, работающих на природном газе.

Принципиальная схема атмосферной горелки приведена на рис. 3  Основными частями горелки являются сопло, смеситель, имеющий обычно форму трубы Вентури, и огневая насадка с мелкими отверстиями для выхода газа.

Рис.4.Схема распространения пламени при ламинарном   истечении     газовоздушной смеси.

Диаметр выходного отверстия сопла должен соответствовать производительности   горелки   при   данной   теплотворности   газа.

Смеситель обычно представляет собой камеру смешения и диффузор, используемый для преобразования скоростного напора смеси в давление, необходимое для преодоления сопротивления огневой насадки.

Диапазон устойчивой работы атмосферных горелок ограничен, с одной стороны, возможностью проскока пламени внутрь горелки, а с другой — возможностью отрыва пламени от кратера горения и даже полного срыва (затухания) его. Эти явления могут служить причиной нарушения нормальной работы горелок, а в некоторых случаях даже серьезных аварий. Необходимо разобраться в сущности таких нарушений устойчивости горения и найти пути их предотвращения, учитывая, что строгой теории устойчивости горения еще не разработано.

В зоне горения устанавливается динамическое равновесие между стремлением пламени продвинуться навстречу потоку газовоздушной смеси и стремлением потока отнести пламя от горелки. Устойчивость горения зависит от тепловых и гидродинамических условий, в которых находятся корневые участки конусообразной зоны горения. Рассмотрим устойчивость фронта горения, когда пламя не отрывается от кратера горелки. На рис.4   можно видеть, что зона горения у своего основания имеет горизонтальный участок. Чем  же он определяется?

Скорость истечения смеси вблизи стенок горелки меньше, чем в других точках потока. По периферии потока образуется область медленного течения и даже застойная зона, в которую газ проникает из струи, а воздух из атмосферы. Векторы нормальной скорости распространения пламени ωп и скорости движения смеси ωc имеют в этом месте противоположное направление. Так формируется кольцевой источник зажигания, который предотвращает отрыв  всего пламени от кратера горелки.

Этот поджигающий поясок эффективен при ламинарных режимах движения, а при повышении форсировки горелки его размеры уменьшаются. Отрыв открытого пламени от устья горелки наблюдается обычно еще до того, как горение становится турбулентным. Необходимо также отметить, что с увеличением количества первичного воздуха устойчивость пламени атмосферных горелок уменьшается

Преимущества    атмосферных    горелок- простота устройства и регулирования расхода газа.

Недостатки атмосферных горелок:

а)	при обычной установке горелок топке     они  не  обеспечивают

усточивого горения и очень чувствительны к изменениям давления газа у сопла и разрежения в топке;

б)	в   топках,   оборудованных   атмосферными горелками,    не   удается   осуществлять   режим    горения с коэффициентом   избытка  воздуха меньше 1,3—1,4, что приводит невысоким к. п. д. установок.

5. ИНЖЕКЦИОННЫЕ  ГОРЕЛКИ

Инжекционные горелки могут быть односопловые и  многосопло-.   круглые  и  плоские,  с  одноступенчатым,  двухступенчатым и трехступенчатым смесителями.

В   отличие   от   атмосферных   горелок   (инжекционных   горелок низкого давления) инжекционные горелки среднего и высокого давления  являются  горелками  полного  смешения,   за  исключением некоторых конструкций.

Инжекционные горелки по сравнению с горелками неполного предварительнoro смешения газа с воздухом обеспечивают полное сгорание газа при минимальном избытке воздуха с более высокой температурой.

При   сжигании   предварительно   перемешанной   горючей   смеси в туннелях   достигаются   довольно   высокие   теплонапряжения   их объемов порядка 10—50 млн. ккал/м3 . ч.

Наибольшее распространение получили одноступенчатые инжекционные горелки — весь воздух для горения подсасывается в один прием. В двухступенчатых весь воздух для горения подсасывается в два приема. В первой ступени обычно засасывается такое количечество воздуха, чтобы полученная смесь была негорючей (для природного газа это соответствует содержанию воздуха в смеси с газом ниже 84,5%). Во вторичном сопле негорючая смесь уже засасывает остальной воздух, необходимый для горения, и перемешивается с ним, По компактности двухступенчатые смесители уступают одноступенчатым, и для сжигания природного газа они не получили распространения.

Эжекция может осуществляться тремя способами: эжекция всего воздуха газом, части воздуха газом и газа воздухом. В так называемых инжекционных горелках используется первый способ, в то время как в атмосферных — второй. Третий способ используется реже всего. Работа горелок с подсосом всего воздуха газом требует среднего давления газа, причем нет необходимости в дополнительных регуляторах для поддержания на заданном уровне пропорции между газом и воздухом.

Инжекционные горелки имеют недостаточную глубину регулирования их производительности, трудность работы на подогретом за счет рекуперации тепла отходящих газов воздухе, большую длину смесителей, препятствующую созданию горелок большой единичной теплопроизводительности, и шум, производимый работающими горелками, в особенности при высоком давлении газа, травмирующий обслуживающий персонал.

Под глубиной регулирования понимается отношение максимальной производительности горелки, определяемой максимальным давлением газа, к минимальной производительности ее, при которой пламя еще не проскакивает в горелку.

Инжекционные горелки имеют конструкцию смесительного устройства, аналогичную горелкам атмосферного типа, но более совершенной формы. Конструкция огневой насадки у инжекционных горелок (в отличие от горелок атмосферного типа) имеет форму конфузора и во многих конструкциях плотно примыкает к огнеупорному туннелю или непосредственно к камере горения.

В некоторых конструкциях инжекционных горелок (без туннеля) в горелочной насадке круглого или квадратного сечения установлены различной формы стабилизаторы, обеспечивающие надежное поджигание газовоздушной смеси, устойчивость горения и защиту от проскока пламени в инжектор (от обратного удара).

Отсутствие практически факела пламени в инжекционных горелках сужает область их применения по сравнению с горелками, обладающими факелом регулируемой длины. Эти горелки труднее использовать в крупных печах, требующих равномерного обогрева материала по длине; приходится устанавливать несколько горелок по длине печи. Конструкции инжекционных горелок представлены на рис. 6 и 7.

Рис. 6.  Инжекционная  горелка   среднего давления газа теплопроизводительностью

29 000—86 000 ккал/ч с воздушным охлаждением.

Рис. 7. Инжекционная горелка среднего давления газа теплопроизводятельностью

114 000—1 140 000 ккал/ч с водяным охлаждением.

6. Горелки с принудительной подачей воздуха

Горелки с принудительной подачей воздуха, как правило, основаны на струйном принципе перемешивания. Благодаря высокой производительности, широкой возможности регулирования и образованию факелов пламени, различных по форме, длине и светимости, а также сравнительно небольшим габаритам (вследствие повышенных скоростей принудительно поданного в них воздуха) горелочные устройства этого типа с каждым годом все более широко применяются в различных отраслях промышленности, использующих газообразное   топливо.

Повышение мощности теплотехнических агрегатов в свою очередь вызывает повышение единичной мощности газогорелочных устройств, что неизбежно связано с использованием принудительной подачи воздуха и струйного принципа смесеобразования.

В печах для нагрева под термические операции такие горелки практически не применяются.

7. Порядок расчета инжекционных горелок

Условные обозначения:

d — диаметр, мм;

f— площадь, мм2;

Lo — теоретическое    количество    воздуха, необходимого    для

сжигания 1 м3 газа, м3;

l- линейный размер, мм;

рабс—абсолютное давление, н/м2;

р — статическое давление, н/м2

T (t)- температура, °К (°С);

V—объемное количество, м3]сек (м3/ч);

ω—скорость, м/сек;

α— коэффициент расхода воздуха;

γ—удельный вес, н/м3;

Δр— избыточное давление, н/м2;

ρ—плотность, кг/м3;

υ—пределы регулирования;

φ — коэффициент истечения.

Исходные данные:

Температура воздуха и газа –Тв = Тг (см. вариант задания)

Коэффициент расхода воздуха α (см. вариант задания)

Температура воздуха и газа –tв = tг = 20оС

плотность газа рог = 0,77 кг/м3, плотность воздуха ров =1,29 кг/м3

и теоретическое количество воздуха на 1 м3 газа L0 = 9,25 мг

Коэффициенты: Кρ =1,3;  Кt= 0,965; П= 1,095; В = 1,15; С = 0,425; D = 0,55; φ = 0,85

Порядок расчета

1. Скорость истечения газа: ωог = ω'ог КρКt

2. Диаметр газового сопла d'г =  Vог1030,785ωог,мм

3. Объемная кратность инжекции m = 1 +( αLо Тв/Тг)П

4. Массовая кратность инжекции n = 1 + αLо ρов/ρог

- Оптимльное отношение площади смесителя к площади газового сопла:

fcfr=Вmn -  C(m – 1)( n – 1)

6. Диаметр смесителя dc = dгfcfг,мм

7. Диаметр носика горелки dнг = dc + 5 ,мм

8.Длина смесителя и диффузора: lc = lд  = 4dc ,мм

9. Конечный диаметр диффузора: dд = dС + 2lдtgβД2,мм

угол раскрытия диффузора принимаем βД = 7о

10. Длина входного конфузора и расстояние до среза газового сопла: lк = lр.с. = 1,25dc

11.  Начальный диаметр входного диффузора   dк = dС + 2lкtgβк2

принимаем угол сужения входного конфузора βк= 42о

12. Длина носика горелки lн.г. = dd−dн.г.2tgβн.г.2  угол сужения носика горелки βн.г. = 42о

13.Скорость смеси в носике горелки: ω0н.г. = Vог1+αLТсм103L0dн.г.2(Тсм−100)

14. Пределы регулирования горелки:

ϑ=ω0н.г.ω0н.г.мин  значение ω0н.г.мин  выбираем по графику для рассчитанного dн.г  (рис.9).

Задание

В соответствии с вариантом произвести расчет инжекционной горелки.

Сделать эскиз горелки подобно чертежу на рис.6 или 7

Для всех вариантов:

Варианты задания

| Вариант № | #### Vог, м3/ч | α | ω'ог м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 1,01 | 280 |  |
| 2 | 31 | 1,02 | 282 |  |
| 3 | 32 | 1,03 | 283 |  |
| 4 | 33 | 1,04 | 285 |  |
| 5 | 34 | 1,05 | 287 |  |
| 6 | 35 | 1,06 | 289 |  |
| 7 | 36 | 1,07 | 290 |  |
| 8 | 37 | 1,08 | 292 |  |
| 9 | 38 | 1,09 | 295 |  |
| 10 | 39 | 1,10 | 298 |  |
| 11 | 40 | 1,11 | 300 |  |
| 12 | 41 | 1,12 | 303 |  |
| 13 | 42 | 1,13 | 305 |  |
| 14 | 43 | 1,14 | 306 |  |

##### ω0н.г.мин, м/с

Рис.9.  Зависимость скорости проскока от диаметра носика горелки

###### Содержание отчета

- Цель работы. Общие представления о процессах сжигания топлива.

- Классификация горелок.

- Диффузионные горелки. Структура пламени (факела).

- Атмосферные горелки.

- Инжекционные горелки.

- Горелки с принудительной подачей воздуха.

- Расчет параметров инжекционной горелки в соответствии с заданным вариантом.