МЕТОДЫ ФОРМОВАНИЯ И СПЕКАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ

Формование металлического порошка – технологическая операция, в результате которой металлический порошок образует порошковую формовку.

Порошковая формовка – тело, полученное из металлического порошка и имеющее заданную форму, размеры и плотность.

Формование – операция, во многом ограничивающая возможности метода порошковой металлургии. В первую очередь речь идет о придании порошку заданной формы, хотя и при обеспечении заданных размеров и плотности могут возникать сложности.

Вообще формирование тела с заданной формой, размерами и плотностью не является исключительной прерогативой порошковой металлургии. В обработке металлов давлением также ставится задача формирования тела с заданными формой и размерами. Следует обратить внимание на то, что при этом плотность особо не оговаривается, поскольку она остается практически неизменной. В порошковой металлургии изменение плотности является одним из основных процессов, привлекающих внимание технологов.

Классификация методов формования металлических порошков представлена на следующей схеме (слайд "Классификация методов формования металлических порошков").

По некоторым особенностям мундштучное, инжекционное формование и формование термопластичных шликеров (ТПШ) похожи друг на друга. Можно даже сказать, что сочетание некоторых особенностей мундштучного формования и формования ТПШ обеспечило появление инжекционного формования.

Методы формования металлических порошков

Статические; V < 5 м/с

Динамические (импульсные), V > 5 м/с

Прессование

Изостатическое формование

Одностороннее

Двустороннее

Со сложной схемой нагружения

Гидростатическое

В толстостенных

эластичных втулках

Прокатка

Шликерное формование

Взрывное

Вертикальная

Горизонтальная

Наклонная

Радиусная

В пористых формах

Электрофоретическое

Порохами

Бризантными ВВ

Электрогидравлическое

Электромагнитное

Пневмомеханическое

Газостатическое

Термопластичных шликеров

Вибрационное формование

Мундштучное формование

Инжекционное формование

Адсорбирующих

Неадсорбирующих

ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ФОРМОВАНИЮ

Подготовительные операции включают в себя отжиг, классификацию и смешивание. Первые две операции могут проводиться как на предприятиях-изготовителях порошков, так и на предприятиях-потребителях. Смешивание наиболее целесообразно осуществлять на предприятиях-потребителях, хотя существует целый ряд смесей, в первую очередь твердосплавных, которые продаются на рынке.

Отжиг

Отжиг металлических порошков преследует следующие цели:

- Изменение химического состава порошка (уменьшение количества вредных примесей)

- Изменение распределения химических компонентов в частицах (повышение однородности их распределения или наоборот, образование новых фаз, твердых растворов и т.п.) без изменения общего химического состава

- Изменение напряженного состояния металла порошка, т.е. снятие напряжений, устранение наклепа (деформационного упрочнения)

- Увеличение размера частиц порошка (укрупнение частиц) для снижения их пирофорности за счет уменьшения удельной поверхности

Отжиг осуществляют в печах, обычно используемых для восстановления и спекания. Среда чаще всего восстановительная, инертная, реже вакуум. Температура отжига составляет 0,4 – 0,6 Тпл материала порошка.

Наиболее часто отжигают порошки, полученные измельчением твердых материалов, диспергированием расплавов, электролизом, разложением карбонилов, а также некоторые порошки, восстановленные из твердых соединений.

Классификация

Под классификацией понимают разделение порошка на размерные фракции, которые используются либо непосредственно для изготовления изделий, либо для приготовления специальных смесей. Некоторые отобранные фракции, непригодные для данного производства, могут отправляться на переработку: размол, укрупнение, переплавку.

Фракционирование металлических порошков проводят на аппаратах, первоначально заимствованных из химических технологий и обогащения полезных ископаемых: грохотах, виброситах, вибрационных столах (слайды "Четырехдечный качающийся грохот", "Однодечные вибросита периодического действия", "Вибросита непрерывного действия"). Предварительно ознакомиться с оборудованием для классификации можно в учебнике "Процессы порошковой металлургии" Ч.II, стр. 11 – 14. Более подробное ознакомление с ними предусмотрено в курсе "Оборудование цехов порошковой металлургии".

Металлические порошки менее 40 мкм разделяются на фракции с помощью воздушных классификаторов за счет различий в суммарных силах, действующих на частицы разного размера и соответственно разной массы.

Смешивание

Смешивание – приготовление однородной механической смеси металлических порошков различного химического и/или гранулометрического состава или смеси металлических порошков с неметаллическими компонентами (слайд "Классификация методов приготовления смесей металлических порошков").

Смешивание

Механическое

Химическое

Сухое

Мокрое

Задача смешивания – превратить совокупность частиц при их начальном произвольном расположении между собой в макрооднородную смесь. Чаще всего под произвольным расположением подразумевается две или более совокупности разных порошков, приведенные в соприкосновение друг с другом.

На результат смешивания и время получения требуемой смеси влияет очень большое количество факторов: форма и средний размер частиц, гранулометрический состав (общий и отдельные по компонентам), число смешиваемых компонентов, соотношение их количеств, плотности компонентов и степень их различия, коэффициент трения между частицами, их способность к агрегации и даже степень изменения грансостава при смешивании.

Помимо этого на результаты смешивания оказывает влияние конструкция смесителя, поскольку она определяет скорость и траектории движения частиц, а также характер из взаимодействия.

Если принять во внимание все перечисленные факторы, то становится понятно, что абсолютно точного математического описания этого процесса нет, и вряд ли оно появится в ближайшее время. Смешивание – случайный процесс, и количественное соотношение компонентов в конкретном объеме должно описываться вероятностными величинами.

Одним (!) из подходов к описанию смешивания является введение понятия максимальной поверхности раздела между компонентами (слайд "Описание процесса смешивания через поверхность раздела компонентов (1)"). Тогда S0 – начальная поверхность раздела, S – текущая поверхность в некоторый момент времени, SМ – максимально возможная поверхность. Очевидно, что S0 < S < SМ, причем SМ  10–5  10–4 S, где S – поверхность компонента, взятого в меньшем количестве.

Дифференциальное уравнение кинетики смешивания имеет вид:

dSτdτ=−C SM−Sτ

После интегрирования получается следующее выражение:

Sτ=SM1−e−τ⋅С

где С – константа скорости перемешивания

С=ln11−ε,	ε=Sτ+1−SτSM−Sτ

 – коэффициент пропорциональности, который характеризует относительное приращение поверхности за единицу времени.

Следует обратить внимание на то, что экспериментально определить величины SM и S нельзя. Более того, описание смешивания через поверхность раздела между компонентами имеет принципиальный недостаток. При определенных обстоятельствах, а именно при большой разнице в количествах смешиваемых порошков, SM может быть достигнута без равномерного распределения компонентов (слайд "Описание процесса смешивания через поверхность раздела компонентов (2)").

В упрощенном виде при количественном соотношении компонентов 1:1 (или 50/50) максимальная поверхность раздела между компонентами может быть достигнута единственным образом:

Компонент А –       , компонент В –

Однако если соотношение смещается в сторону одного из компонентов, например 2:1, то максимальная поверхность раздела может быть достигнута разными способами:

а)						б)

Очевидно, что распределение а) можно условно считать макрогомогенной смесью, а распределение б) – нельзя.

В связи с этим целесообразно ввести второй критерий качества смешивания – равномерность распределения компонентов по объему смеси (не отвергая идею максимальной поверхности раздела). Весь объем смеси разделяют на большое число малых объемов v, а поверхность раздела S – на такое же число элементарных контактов s. Вероятность попадания в каждый данный объем v хотя бы одного элемента поверхности s определяется выражением (слайд "Вероятностная модель описания процесса смешивания"):

Pτ=1−e−C1Sτ=1−e−C1SM(1−e−τ ⋅C)

где С1 – коэффициент пропорциональности, С – константа скорости перемешивания (см. выше).

С практической точки зрения эта формула позволяет оценить время достижения требуемой однородности смеси, под которой следует понимать долю проб, которые удовлетворяли бы рецептуре.

Для того чтобы формулу можно было использовать на практике, в ней должна быть одна независимая и одна зависимая переменные, то есть, подставляя время можно получить вероятность достижения рецептуры или подставляя вероятность, можно оценить время. Для этого из экспериментальных данных нужно определить величины C1SM и С:

Pτ1=1−e−C1Sτ=1−e−C1SM(1−e−τ1⋅ C)

Pτ2=1−e−C1Sτ=1−e−C1SM(1−e−τ2⋅ C)

Из двух уравнений можно определить две неизвестные. Пример приведен в учебнике "Процессы порошковой металлургии" Ч.II, стр. 16 – 17.

Следует отметить важное обстоятельство, связанное с минимальным объемом, в котором должна выполняться заданная рецептура. Он должен быть достаточно мал по отношению к общему объему смеси, но достаточно велик по отношению к объему отдельных смешиваемых частиц. В такой объем должно входить не менее 100 частиц, иначе законы статистики работать не будут.

Для анализа не обязательно брать объемы v, можно использовать и другие объемы v1, но тогда:

Pτ=1−e−C1SM(1−e−τ ⋅C) vv1

Анализ однородности целесообразно проводить на таких объемах смеси, которые являются исходными для изготовления конкретных изделий.

Очевидно, что приведенные формулы с экспериментально определенными коэффициентами будут работать для:

- Данного смесителя;

- Конкретного режима работы смесителя;

- Конкретных смешиваемых порошкообразных компонентов;

- Данного количественного соотношения смешиваемых компонентов,

то есть для отработанного процесса в промышленных или полупромышленных условиях выпуска больших партий. В лабораторных условиях смешивания малых объемов, небольшого количества партий, частых изменений рецептур формулы будут давать неточные результаты.

Количественным критерием однородности смеси является среднеквадратичное отклонение значения данного параметра от среднего значения. Для нормального рабочего процесса вероятность соответствия смеси заданной рецептуре на уровне 0,5; 0,75 или 0,85 считается слишком низкой.

Время смешивания выбирают таким образом, чтобы более 95 % проб соответствовали требованиям. Иными словами, при анализе смеси нужно отбирать не менее 20 проб.

Конечно, к настоящему времени накоплены теоретическая информация и практический опыт смешивания порошкообразных материалов. Так сотрудниками Московского института стали (МИС) было показано, что при смешивании в течение более трех часов однородность смеси практически не меняется. Слишком большое время процесса приводит к нежелательному измельчению частиц порошка или даже к их взаимодействию.

Смеси порошковых материалов можно готовить в мельницах (шаровых вращающихся, вибрационных, планетарных), что упрощает аппаратурное оформление технологической цепочки изготовления того или иного порошкового изделия. Однако именно в этих аппаратах могут наблюдаться отмеченные выше измельчение частиц и их взаимодействие.

Помимо мельниц в практике порошковой металлургии применяются разнообразные смесители, как заимствованные из технологий химической промышленности, так и сконструированные специально для нужд ПМ (слайды "Смеситель со смещенной осью вращения", "Двухконусный смеситель", "Шнековый смеситель компании "Шинко-Пфаудлер", видеофрагмент "Турбула").

Если возникает задача смешивания компонентов, количества которых в смеси сильно отличаются, то сначала готовят вспомогательную смесь, называемую лигатурой, в которой соотношение компонентов близко к 50:50. Затем к этой смеси добавляют оставшийся порошок.

Мокрое смешивание – получение смеси металлических порошков с добавлением жидких веществ, препятствующих разделению смеси по компонентам. Такое смешивание происходит значительно интенсивнее, чем сухое, поскольку в жидкости снижается коэффициент трения, возникают электростатические силы, отталкивающие частицы одного материала друг от друга. Более того, известный эффект Ребиндера (адсорбционное понижение прочности), способствующий зарождению трещин, и облегченное их распространение способствуют разрушению агломератов. Нельзя не принимать во внимание отсутствие пыления, что благоприятствует поддержанию требуемого химического и/или гранулометрического состава.

Тем не менее, мокрое смешивание не всегда оправдано с технической и/или экономической точки зрения, поскольку для удаления влаги нужна отдельная операция (нагрев, разрежение, сочетание того и другого). При использовании легко удаляемых органических жидкостей (спирта, ацетона и т.п.) возникает опасность пожара и взрыва. При использовании пожаровзрывобезопасной воды во многих случаях наблюдается окисление компонентов смеси. Считается, что мокрое смешивание наиболее целесообразно сочетать с мокрым размолом. Де-факто операция, называемая в технологии твердых сплавов мокрым размолом, является в первую очередь мокрым смешиванием карбидов и связующего металла, иногда с добавлением дополнительного связующего вещества.

Химическое смешивание твердых материалов с получением макрогомогенной смеси можно осуществить несколькими способами:

- Сначала смешивают растворы солей соответствующих металлов, после чего соли кристаллизуют, выпаривая жидкость (жидкости) из объединенного раствора. Затем смесь солей прокаливают с получением смеси оксидов и восстанавливают до металлов.

- Смешивают растворы солей и в полученную смесь добавляют вещество-осадитель (или несколько таких веществ), в результате чего из жидкой фазы выделяется целевой твердый осадок (соли и/или гидроксиды), а иные продукты реакции остаются в растворе. После этого осадок отделяют, промывают, сушат и подвергают такой же обработке, что и в предыдущем случае.

- На поверхности металлических частиц каким-либо образом осаждают из раствора соль, которая на последующих этапах последовательно превращается в оксид и металл.

При селективном восстановлении в первом и втором случае можно получить смесь оксида и металла, что представляет большой интерес при производстве жаростойких дисперсно-упрочненных материалов.

Следует иметь в виду, что хотя смешивание растворов идет на молекулярном уровне, после восстановления механическая смесь металлов макрооднородная.

Химическое смешивание, обеспечивая высокую однородность смеси, тем не менее не получило широкого распространения из-за сложности технологической цепочки, неуниверсальности (не всегда удается подобрать требуемые растворы), а также возможности взаимодействия частиц металлов в ходе высокотемпературной обработки (восстановления).

Результаты смешивания контролируют либо технологическим опробованием шихты (грансостав, насыпная плотность, текучесть, уплотняемость и формуемость, физические и механические свойства заготовок и конечных изделий), либо химическим анализом проб. Первый способ весьма точно характеризует качество смеси, но трудоемок и дорог, второй способ дает приблизительную оценку.

На практике обычно определяют некоторые характеристики смеси и проводят полный или частичный химический анализ ее.