Лекция 12

Предпосылки перехода к гибким автоматизированным системам

Еще всего несколько лет назад автоматизация термического производства рассматривалась как комплексная механизация и частичная автоматизация агрегатов и поточных линий, в которых применялись маломаневренные инерционные термические печи и другие виды оборудования с низкой точностью регулирования технологических режимов, мало приспособленные к изменениям компоновки линий и требовавшие при своей установке устройства приямков, боровов, массивных фундаментов и других сооружений.

Агрегаты периодического действия компоновались из разрозненных видов термического оборудования, межстадийная передача изделий в которых производилась с помощью встроенных или жестко прикрепленных к оборудованию перебросов, рычагов и других простых механизмов.

У большинства многопозиционных печей поточного действия не было предусмотрено раздельное регулирование технологических параметров в каждой зоне, и они имели единую для всех зон систему транспортирования с жесткой связью изделий в грузопотоке, что исключало индивидуальное регулирование скорости и времени движения изделий в каждой зоне.

Хотя прежняя система автоматизации в определенной степени и обеспечивала эффективность в условиях массового производства, она была непригодна для оперативного внедрения про-

грессивных процессов, в том числе с иным чередованием операций и технологических стадий. Недостатки усугублялись и тем, что большинство машиностроительных предприятий имеют серийный или мелкосерийный тип производства, связанный с частыми изменениями номенклатуры обрабатываемых деталей. Кроме того, даже на заводах с массовым производством имеются термические цехи и отделения с мелкосерийным и единичным типом производства (вспомогательные и опытные), которые связаны с частыми изменениями технологических процессов и поэтому также должны обладать широкой производственной маневренностью. Да и сами современные цехи массового производства должны обладать значительной производственной гибкостью, чтобы быстро переходить на выпуск новых, более совершенных моделей продукции.

Возникла острая необходимость перехода на принципиально иную гибкую систему автоматизации, осуществление которой требует других подходов и методов как в организации технологической подготовки производства, так и в управлении технологическими процессами. Организация гибких автоматизированных производств связана с коренной перестройкой индустрии на базе научной организации и с широким использованием вычислительной техники, средств механизации и др.

Достигнутые за последние примерно 10 лет научные и технические достижения в области электроники, вычислительной техники и информатики способствовали созданию мощного интеллектуального потенциала, чуткого локатора и подлинного катализатора научно-технического прогресса, который позволил перейти на качественно новую ступень автоматизации производства в самых различных отраслях, в том числе и в термической обработке.

Использование этого потенциала существенно расширяет области деятельности человека, где на смену физическому труду приходит труд умственный. На основе накопленного потенциала решают технологические, проектные, конструкторские, научно-исследовательские и другие задачи термической обработки, решение которых раньше было невозможно. В результате развитие технологии и техники идет по пути наиболее рациональной организации термического производства: создания гибких производственных систем термообработки.

Особую роль при этом играют вычислительная техника и промышленные роботы, которые стали непосредственными организующими и технологическими факторами современного производства.

Компьютеризация термического производства. С широким применением в инженерной практике персональных компьютеров существенно расширились возможности автоматизации процессов    термообработки.     Подключение    с  помощью    специальных средств связи персональных компьютеров друг к другу и к более мощным ЭВМ позволяет создавать компьютерные сети, которые выполняют всевозможные функции по автоматизации подготовки производства и управления действующим производством. Посредством сетей осуществляют сбор, хранение, переработку, распределение и передачу информации, составление и размножение технологической и конструкторской документации и т. д.

Компьютерные сети позволяют анализировать весь ход процесса термообработки и управлять им, для чего оборудование, объекты обработки должны быть оснащены необходимыми датчиками, отражающими состояние технологических факторов.

К сожалению, многие процессы термообработки трудно поддаются автоматизации, так как большинство из них не имеют формализованного описания, или математических моделей. Поэтому важнейшей задачей является разработать модели термической обработки, т. е. выразить процесс обработки как результат причинно-следственных связей между свойствами изделий, с одной стороны, и параметрами технологического воздействия — с другой.

Промышленные роботы. Согласно ГОСТ 25686—85, промышленным роботом называют стационарную или подвижную машину, состоящую из устройства в виде манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и перепрограммируемого устройства программного управления для выполнения производственного процесса двигательных и управляющих функций.

Перепрограммируемость— свойство промышленного робота заменять управляющую программу автоматически или с помощью человека-оператора.

Управление промышленным роботом может осуществляться по позиционной, контурной, адаптивной и аналитической схемам. При позиционном управлении движение его рабочего органа происходит по заданной траектории с заданными значениями скорости. Адаптивное управление характеризуется тем, что управление исполнительным устройством робота происходит с автоматическим изменением управляющей программы в зависимости от состояния внешней среды. Аналитическое программирование промышленного робота характеризуется тем, что управляющую программу составляют на основе расчета и затем заносят в устройство управления.

Программировать робот можно посредством «обучения». Оно состоит в том, что ввод управляющей программы осуществляет оператор, перемещая рабочий орган и занося при этом в запоминающее устройство значения параметров движения.

Робот (автооператор) состоит из рабочего органа в виде захватывающего    устройства,    клещей,    сборочного   инструмента    и т. п., являющегося составной частью исполнительного устройства для непосредственного выполнения технологических операций и (или) возможных переходов, и устройства управления для формирования и выдачи управляющих' воздействий исполнительному устройству в соответствии с управляющей программой.

Роботы первых поколений уже сейчас широко используют для выполнения загрузочных, выгрузочных, передаточных и других приемов. Ими комплектуют простые механизированные  агрегаты  и  поточные линии,  в том  числе  и  сквозные,

В настоящее время интенсивно ведут работы по созданию роботов, способных быстро адаптироваться к изменяющимся производственным условиям. Такие роботы оснащены специальным сенсорным устройством, воспринимающим световые, звуковые и механические воздействия; по контурным очертаниям робот определяет форму изделий. Ведутся работы по созданию роботов, воспринимающих речевые команды, а также роботов, способных вести диалог с пользователем.

С помощью таких роботов можно будет автоматизировать весьма сложные операции и приемы, в том числе неразрушаю-щий контроль, укладку изделий сложной формы в садках и передаточных партиях, правку покоробленных деталей и др.

Сложность автоматизации таких операций и приемов заключается в том, что, например, при укладке необходимо из имеющегося запаса изделий выбрать нужные и уложить их в несколько рядов по высоте и ширине с различной ориентацией каждого изделия в пространстве; при правке нужно каждую покоробленную деталь строго ориентировать на правильном станке, выявить место приложения нагрузки и регулировать его в процессе правки.

Такие роботы освободят термистов от выполнения тяжелой и однообразной работы. Они устранят необходимость пребывания термистов в рабочих помещениях с высокой температурой, высоким уровнем шума, с содержанием вредных газов.

2. ГИБКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ (ГПС)

Под гибкой производственной системой подразумевают совокупность в разных сочетаниях: а) технологического оборудования с числовым программным управлением; б) роботизированных комплексов; в) гибких производственных модулей и г) систем обеспечения их функционирования в автоматическом режиме в течение заданного интервала времени. ГПС обладает свойством «подстраиваться» под производство изделий новой номенклатуры в установленных пределах значений их характеристик.

Рассмотрим некоторые элементы ГПС.

Гибкий производственный модуль (Г1Ш). Это единица технологического оборудования с программным управлением, автономно функционирующая и автоматически осуществляющая все функции, связанные с изготовлением и (или) обработкой изделий.

Роботизированный технологический комплекс (РТК). Это совокупность технологического оборудования, промышленных роботов и средств оснащения (устройств накопления, ориентации, поштучной выдачи объектов производства и др.)- Для работы в составе гибких производственных систем РТК должны иметь возможность автоматизированной переналадки.

Система обеспечения функционирования ГПС. Это комплекс устройств, обеспечивающий управление ГПС с помощью ЭВМ. В систему обеспечения входят: автоматизированная система технологической подготовки производства (АСТПП); автоматизированная система научных исследований (АСНИ); система автоматизированного проектирования (САПР); система автоматизированного контроля (САК); автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП); автоматизированная транспортно-складская система (АТСС); автоматизированная система управления (АСУ).

Работа всех звеньев ГПС как по подготовке производства, так и по управлению процессов термообработки регулируется компьютерными сетями, имеющими соответствующее информационное, программно-математическое и техническое обеспечение. Все операции и приемы, т. е. подача изделий на обработку, осуществление самой обработки, контроль качества, передача изделий потребителю выполняются в соответствии с программой, заложенной в ЭВМ. Переход на обработку других изделий связан с заменой одной программы другой.

В зависимости от организационной структуры ГПС в термическом производстве делят на: гибкие автоматизированные линии (ГАЛ), в которых технологическое оборудование расположено в принятой последовательности технологических операций; гибкие автоматизированные участки (ГАУ), представляющие собой ГПС, функционирующие согласно технологическому маршруту, в котором предусмотрены возможности изменения последовательности использования технологического оборудования; гибкие автоматизированные цехи (ГАЦ), представляющие собой ГПС в различных сочетаниях гибких автоматизированных линий, гибких автоматизированных участков, роботизированных технологических участков, предназначенные для изготовления и полной обработки изделий заданной номенклатуры.

Принцип организации и деятельности гибкой производственной системы. Главной причиной необходимости использования ГПС являются постоянное возрастание числа и типоразмеров об-

рабатываемых изделий, усложнение их конструкций и систематическое повышение требований к их качеству. В связи с этим объекты производства сменяются чаще, чем успевают изнашиваться орудия труда, нередко специально предусмотренные для термообработки данных изделий. Это обстоятельство требует обеспечения в термических подразделениях высокого уровня производственной маневренности (гибкости).

С другой стороны, внедрение каждого нового процесса связано с наличием непроизводительных периодов и с материальными затратами. Поэтому стремятся сохранить стабильность производства по возможности более продолжительное время.

Отсюда следует основной принцип ГПС: рациональное сочетание широкой производственной маневренности рабочих мест с длительной технологической устойчивостью выполняемых технологических процессов.

§ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ  БЕЗЛЮДНЫХ  ПРОИЗВОДСТВ

Все более широкое внедрение в промышленности гибких производственных систем в результате открывает возможность создания так называемых «безлюдных производств».

Этот термин не следует понимать буквально. Просто количество, работающих по сравнению с обычными термическими подразделениями с таким же объемом производства будет на один-два порядка меньше и работа их будет заключаться в составлении программ, отладке технологических процессов, устранении неполадок, выполнении профилактических и ремонтных работ и т. п. Прототипами малолюдных производств могут служить автоматизированные термические отделения и участки на подшипниковых заводах.

Организация «безлюдных производств» имеет большое социальное значение. Они позволят существенно сократить долю ручного труда, более рационально распределить трудовые ресурсы, способствовать интенсификации производства и ускорению научно-технического прогресса.

§ 4. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МАНЕВРЕННОСТЬ

К таким факторам относят серийность производства, характер используемых средств технологического оснащения, форму построения термических участков.

Тип производства. В условиях массового производства процессы термической обработки проектируют как совокупность значительного числа взаимосвязанных операций, осуществляемых в поточных линиях, агрегатах и других технологических комплексах.  Переход на обработку  изделий,  требующую  иного техноло- гического маршрута, часто вызывает изменение числа и порядка чередования операций и их стадий, что связано с использованием либо универсальных многомаршрутных поточных линий, либо технологических комплексов, либо с трудоемкой перекомпоновкой оборудования в одномаршрутных поточных линиях.

В условиях мелкосерийного и единичного производства его гибкость характеризуется возможностью обработки большой номенклатуры и осуществления различных операций. Поэтому термическое оборудование должно быть приспособлено к быстрой переналадке. Необходимость в пространственной перекомпоновке оборудования при этом возникает редко.

Оборудование. Чтобы обеспечить высокую маневренность, все виды термического оборудования должны обладать постоянной готовностью к выполнению процессов термообработки без предварительной длительной подготовки (разогрева); широкой вариацией технологических режимов и возможностью быстрого изменения температуры и составов технологических сред; возможностью перекомпоновки технологических позиций с целью изменения технологических маршрутов. Оборудование должно быть приспособлено для быстрого монтажа, демонтажа, транспортирования; удобно для присоединения друг к другу при компоновке агрегатов и линий, а также для подключения к энергетическим и другим коммуникациям; сложные конструкции должны состоять из отдельных секций, например съемного свода, снимаемых нагревательных панелей, излучающих труб и др.

Для ускорения разработки новых видов термического оборудования следует наладить серийное производство унифицированных элементов такого оборудования: горелок, излучающих труб, вентиляторов для циркуляции атмосферы, подъемно-транспортных механизмов и машин, унифицированной оснастки, инструментов и др.

Технологическая готовность оборудования. В зависимости от использования либо тепловых аппаратов бесконтактного действия (печей, ванн, камер, баков и др.), либо теплогенераторов (высокочастотных, лазерных, контактных, электролитных и др.) наблюдается различный подход к определению степени готовности оборудования к непосредственному выполнению термических операций. Тепловые аппараты обеспечивают широкие возможности для одновременной обработки значительных количеств разнообразных по форме и размерам изделий при осуществлении преимущественно объемной термообработки. Геометрические характеристики не лимитируют быстрый переход на обработку изделий других типоразмеров.

Однако большая тепловая инерционность, прежде всего печей, требует длительного разогрева до заданной температуры. Переход на выполнение других процессов также связан с затратой времени.

Для сокращения времени на подготовку используют малоинерционные печи с менее теплоемкой тепловой изоляцией стенок, а также с заменой кирпичной кладки малоинерционными отражательными экранами.

Для частого и быстрого изменения технологических режимов в некоторых тепловых аппаратах (печах) предусматривают комбинированные устройства, которые могут выполнять функции как нагревателей, так и охладителей. Например, одна и та же радиационная труба при сжигании в ней топлива служит нагревателем, а при пропускании через нее холодного воздуха — охладителем.

В зависимости от диапазона рабочих температур в некоторых универсальных топливных печах для повышения точности температуры нагрева изделий по-разному раполагают горелки:.для обеспечения высоких температур их размещают непосредственно в рабочем пространстве и высокотемпературные продукты сжигания поступают непосредственно к обрабатываемым изделиям, обеспечивая их быстрый нагрев до высокой температуры; для осуществления же низкотемпературных режимов подобные горелки устанавливают в выносных топочных каналах на значительном расстоянии от изделий, вследствие чего топочные газы, проделывая определенный путь, поступают к изделиям уже значительно остывшими.

Высокочастотные, контактные, лезерные и другие теплогенераторы используют преимущественно для поверхностной или местной обработки. Концентрируя огромное количество энергии в небольшой по объему части изделия, процессы на этих установках обладают малой тепловой инерционностью. При обработке небольших однотипных изделий простой формы в условиях крупносерийного производства такие установки иногда с успехом используют вместо печей.

Однако переход на обработку изделий других типоразмеров в таких установках связан с трудоемкой подготовкой энергетических устройств и оснастки, например со сменой индуктора и спреера в высокочастотных установках. Поэтому при обработке изделий различных типоразмеров теплогенераторы не являются высокоманевренным оборудованием.

Для повышения общей производственной маневренности необходимо такое оборудование, в котором бы преимущества тепловых аппаратов бесконтактного действия (удобство партионной обработки, простота пространственной ориентации и перемещения деталей, возможность быстрого перехода на обработку изделий других типоразмеров и др.) рационально сочетались с преимуществами теплогенераторов (постоянная готовность к работе, высокие скорости нагрева, возможность размещения в любых помещениях и т. п.).

Уже создан ряд скоростных секционных печей, в которых осо- бой конструкции горелки так расположены в рабочем пространстве, что обеспечивают быстрый прогрев рабочего пространства. Теплотехническая система таких печных камер больше напоминает газокислородную нагревательную установку, чем печь в обычном понимании. В рабочем ее пространстве поддерживают температурный перепад в 600—800 °С, что обеспечивает нагрев тонкой ленты до температуры 700 °С за время всего 2—3 с.

В свою очередь, некоторые высокочастотные установки с точки зрения обеспечения герметичности рабочего пространства и обработки изделий партиями при поддержании в них контролируемой атмосферы близки по параметрам к печным камерам.

Высокоманевренные технологические комплексы

Внедрение ГПС в термическую обработку требует пересмотра способов компоновки термических агрегатов и поточных линий. В связи с этим отходят от прежде распространенного способа формирования поточных агрегатов и линий с жесткой связью между элементами оборудования и с встроенными транспортными устройствами, как не обеспечивающего высокой производственной маневренности.

В основу компоновки современных гибких термических комплексов закладывают такие схемы, которые позволяют быстро переходить к обработке изделий других типоразмеров, изменять технологические маршруты, обеспечивая автоматизацию любого, в том числе мелкосерийного и даже единичного производства.

В зависимости от характера технологического процесса и условий производства указанные комплексы компонуют, например, из транспортабельного и удобного для перестановок оборудования; в других случаях высокую производственную маневренность получают с помощью гибкой АТСС, обслуживающей группы стационарного термического оборудования, или встраивая термообработку в сквозной поток смежного производства; термические агрегаты и линии приспосабливают к условиям работы смежного производства и к функционированию по регламенту последнего. Увеличения маневренности агрегатов и линий добываются также тем, что их компонуют в максимально автономном оснащении: со своими генераторами для приготовления технологической среды, с индивидуальной маслоохладительнои системой" и т. п.

Так как в условиях ГАП требования к повышению маневренности непрерывно возрастают, то из планировки термических участков стараются исключить все, что способствует закреплению средств технологического оснащения за постоянным местом.

Комплексы с транспортабельным оборудованием. В термических подразделениях, где часты изменения технологических маршрутов, в настоящее время отходят от распространенного способа расположения оборудования в агрегатах и линиях строго в соответствии с чередованием операций и стадий технологического маршрута. Многие современные гибкие термические комплексы компонуют из транспортабельного разъемного оборудования, дающего возможность быстро разъединить составляющие части оборудования и соединять их в ином сочетании в соответствии с новой последовательностью стадий и операций.

Термические участки с АТСС. В термических агрегатах и линиях со стационарным расположением тяжелого оборудования гибкость технологических маршрутов достигается с помощью АТСС, которая конструктивно не встроена в технологический комплекс и не присоединена жестко к конкретным видам оборудования. Таким образом, обеспечивается возможность перемещения изделий по самым различным траекториям, что позволяет рационально сочетать технологически взаимосвязанные виды оборудования и тем самым осуществлять самые различные технологические маршруты последовательности операции. Здесь АТСС выполняет функции регулятора технологического процесса, давая возможность перемещения изделий по заранее установленной траектории независимо от места расположения каждого вида оборудования на участке. С помощью АТСС можно несколько однотипных операций или стадий выполнять в одной и той же единице оборудования, а в оборудовании периодического действия— осуществлять   термообработку   по   непрерывному   режиму.

В зависимости от функций АТСС оснащается одним или группой промышленных роботов, конвейерами с предварительным адресованием грузов, механизмами для загрузки, распределения и передачи изделий, устройствами для подачи и хранения изделий и оснастки.

Все функции по регламентации последовательности операций и стадий в соответствии с осуществляемым технологическим маршрутом в таких технологических комплексах выполняет на основе заложенной в нее программы ЭВМ, встроенная в АТСС.

При формировании таких комплексов оборудование в нем располагают так, чтобы обеспечивать в первую очередь высокую производственную маневренность самой АТСС. Поэтому расположение оборудования строго в соответствии с последовательностью чередования операций технологического маршрута в таких линиях не обязательно.

В сквозных поточных линиях, в которых участки смежных производств работают в две смены, а участки термической обработки - круглосуточно, бесперебойная работа термических участков обеспечивается наличием в АТСС выравнивающих заделов, хранимых в специальных магазинах, бункерах и других складах.

- ТЕРМИЧЕСКИЕ АГРЕГАТЫ И ЛИНИИ

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ АГРЕГАТОВ И ЛИНИИ

Современные агрегаты и линии термической обработки изготовляют, используя два основных принципа. Одни из них представляют оригинальные конструкции, другие — компонуют из унифицированных элементов и узлов, изготовляемых на специальных заводах.

Агрегаты и линии оригинальной конструкции. Их технический уровень определяется главным образом изобретательностью и опытом конструктора. При удачном конструктивном решении и тщательности выполнения они обеспечивают высокие показатели работы. Однако многие из них отличаются сложностью, высокой стоимостъю, низкой технологической маневренностью и недостаточной эксплуатационной надежностью. Изготовление в прошлом таких агрегатов и линий способствовало возникновению большого парка разнотипного термического оборудования, которое сложно обслуживать. Многие конструкции таких агрегатов быстро морально стареют.

Агрегаты и линии из типовых конструкций. Их компонуют обычно по системе агрегатирования, которая позволяет из сравнительно небольшого числа унифицированных устройств создавать самые разнообразные устройства. Обеспечивая высокую производительность и точность, свойственную специальным видам оборудования, такие агрегаты и линии обладают широкой производственной маневренностью. Транспортабельность, конструктивная преемственность и обратимость их устройств позволяют быстро компоновать различные технологические комплексы и для любого уровня серийности рационально автоматизировать процессы. При переходе на новые технологические процессы оборудование может быть быстро демонтировано и перекомпоновано в соответствии с другой последовательностью операций. Возможность многократного использования унифицированных узлов в разных сочетаниях позволяет в короткие сроки без значительных капитальных вложений обновлять средства технологического оснащения.

Использование унифицированных устройств, узлов и деталей сокращает время, занимаемое разработкой и изготовлением оборудования, повышает надежность и долговечность конструкций, увеличивает взаимозаменяемость. Все это позволяет значительно сократить сроки технологической подготовки производства и упростить   ее.

Термические агрегаты и линии классифицируют по режиму работы, специализации, уровню автоматизации, по связям со смежными производствами.

§ 2. РЕЖИМ РАБОТЫ

Агрегаты и линии из оборудования периодического   действия.

Размеры каждой позиции в таких комплексах часто определяются размерами садки независимо от длительности технологических стадий. Так как объем садки на многих технологических стадиях операции одинаков, то и размеры рабочего пространства взаимосвязанных видов оборудования в таких линиях также должны быть одинаковыми. При обработке крупных садок для выполнения операций, занимающих относительно мало времени, приходится устанавливать огромные закалочные баки, большие промывочные машины, которые могут работать с недогрузкой, т. е. часть времени простаивать.

Агрегаты из тупиковых печей имеют общий загрузочно-выгру-зочный тамбур, в котором устанавливают бак для закалки. Загрузку, выгрузку и передачу изделий производят с одной стороны групповым транспортером или оператором.

Проходное оборудование компонуют по схеме, где вход последующего устройства обращен к выходу предыдущего. Продольные оси оборудования могут быть и параллельны. Тогда загрузку и выгрузку производят с двух сторон групповыми транспортерами (рис. IIL37J.

Агрегаты и линии из оборудования поточного действия. Эти линии характеризуются тем, что количество одновременно обрабатываемых изделий на каждой позиции соответствует длительности выполняемой технологической стадии. Оно и определяет размеры (длину) рабочего пространства оборудования; для кратковременных стадий устанавливают оборудование небольших размеров, и наоборот.

В оборудовании пульсирующего действия при длительности обработки Т число передаточных партий п, находящихся в обработке,

п=Т/х, где т — такт линии.

В оборудовании бесцикличного действия длина грузопотока L (определяющая длину технологической позиции или зоны) при скорости движения грузопотока v равна

L=Tv.

Благодаря соответствию мощности и размеров каждой позиции числу обрабатываемых в ней изделий, а также стабильности технологических параметров установочная мощность оборудования используется наиболее рационально.

§ 3. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АГРЕГАТОВ  И ЛИНИЙ

К узкоспециализированным относятся однопред-метные линии, в которых целиком обрабатываются изделия одного типоразмера, например линии для обработки коленчатых валов. При бесперебойной работе такие комплексы обеспечивают высокие технико-экономические показатели. Однако они обладают низкой производственной маневренностью, что делает их малопригодными для быстрого перехода на обработку другой номенклатуры изделий.

К категории широкоспециализированных относятся агрегаты и линии, предназначаемые для выполнения определенной группы сходных технологических процессов, в которых можно производить обработку широкой номенклатуры изделий, например линии для цементации и последующей термообработки.

Ниже рассмотрены некоторые примеры широкоспециализированных линий.

Агрегаты и линии для цементации. Тамбуры и передаточные коридоры соединяют печь с загрузочными и выгрузочными окна^ ми и устройствами для последующего охлаждения изделий. Поточные линии, кроме того, включают оборудование для промывки и отпуска. Помимо цементации в таких агрегатах можно в,ы-полнять нитроцементацию, а также отжиг, нормализацию, закалку в нейтральных атмосферах.

Некоторые агрегаты и линии для цементации компонуют из горизонтальных или вертикальных печей периодического действия.

Объем рабочего пространства горизонтальных печей в таких агрегатах составляет 0,2— 0,8 м3; масса садки — 0,2— 1 т. Загрузку, передачу и выгрузку изделий производят на поддоне с помощью специальных механизмов.

Агрегаты с тупиковыми печами оборудуют одним тамбуром, который служит для продувки садки перед нагревом и для подстуживания ее перед закалкой.  Тамбур    продувают

нейтральной атмосферой (например, азотом). С целью предотвращения взрывов предусматривают предохранительные клапаны, затворы, газовую завесу и др.

Для сокращения простоя печи в тамбуре устанавливают двух-полочный подъемник (рис. 111.38). Для лучшего омывания изделий   нейтральной   атмосферой   в   тамбуре  устанавливают   венти

с воздухоохлаждаемыми стенками; для замедленного (регламентированного)   охлаждения — с  футерованными  стенками.

Если предусмотрена закалка в горячей среде, закалочный бак оснащают системой для подогрева и охлаждения заколочной среды.

В агрегатах с проходными печами предусматривают два тамбура: один предназначают для продувки изделий перед обработкой, другой — для подстуживания и охлаждения обработанных изделий. В каждом тамбуре можно поддерживать требуемый состав атмосферы. Однако наличие двух дверок в противоположных концах печи снижает ее герметичность.

Некоторые агрегаты компонуют из проходной печи с двумя последовательно расположенными камерами 1 и 3 с промежуточными заслонками 2 и закалочного бака 4 (рис. III.39). Хотя такие агрегаты и стоят в полтора раза дороже, чем однокамерные, они обеспечивают вдвое большую производительность и позволяют осуществлять многостадийные процессы с поддержанием стабильных режимов в каждой камере.

С 50-х годов в СССР изготовляют поточные линии для цементации из оборудования непрерывного действия на базе безмуфельных толкательных печей. В настоящее время подобные линии широко используют на предприятиях массового и крупносерийного производства. Для повышения производительности со- здают линии с двух-, трех- и даже пятирядными толкательными печами (рис. III.40).

После насыщения каждый поддон с изделиями через герметизированный кожух подают в закалочный бак. Чтобы пары масла из закалочного бака не проникли в рабочее пространство печи, в соединительном кожухе поддерживают нейтральную атмосферу.

Для индивидуальной закалки изделий в прессах загрузочная часть цементационной печи должна быть приспособлена для поштучной передачи изделий в закалочный пресс без подстужива-ния остальных изделий, находящихся на поддоне. Для закалки в прессах большого количества изделий создают линии с группой прессов.

Для осуществления медленного охлаждения после цементации применяют агрегаты с охладительным коридором.

Чтобы обеспечить постоянное время промывки и отпуска независимо от длительности цементации (при получении различных глубин слоя), для перемещения по моечной машине и отпускной печи предусматривают отдельный транспортер, работающий со своим тактом, отличным от такта печи.

Агрегаты и линии из печей-ванн. Широкое распространение они получили в подразделениях для термообработки инструмента. Транспортирующие функции выполняют механизмы с рычажными и конвейерными перебросами (рис. 111.41) и другие устройства. Они автоматически приводятся в движение всякий раз, когда очередное приспособление с изделиями, подходя к данной позиции, замыкает концевые включатели.

Общий недостаток агрегатов и линий с указанными системами механизации состоит в жесткой конструктивной связи всех технологических позиций между собой, что предопределяет одно, строго постоянное, чередование технологических стадий и делает указанные агрегаты и линии мало маневренными и узкоспециальными.

Более совершенным способом автоматизации линий из печей-ванн является система, основанная на перемещении изделий посредством   оператора-транспортера.   Оператор-транспортер   уста-

навливают сверху или сбоку от оборудования. Приведенный на рис. Ш.42,а оператор представляет собой раму 5 на колесах с двумя штангами 3, с приводом 4 для подъема и опускания подвесок 2 (рис. Ш.42,6).

Оператор передает изделия / по технологическим позициям в соответствии с заданной командоаппаратом, установленным на раме, программой. Он конструктивно не связан с позициями и поэтому допускает передачу изделий с одной позиции на другую вне зависимости от места их расположения в линии, без обязательного захода в остальные виды оборудования (рис. 111.43). Возможность реверсивного движения (как показано штриховой "линией  на  рис.   111.43,6)   позволяет  изменять  последовательность чередования стадий обработки (технологический маршрут) и время нахождения изделий в каждом виде оборудования линии.

Агрегаты и линии с оператором-транспортером обладают широкими технологическими и организационными возможностями. Они позволяют быстро переналаживать оборудование на обработку новых изделий. По универсальности операторы-транспортеры в таких линиях приближаются к роботам-транспортерам, но последние обладают специфической особенностью — невстраиваемостью, т. е. они полностью независимы от обслуживаемого технологического оборудования.

Универсальные агрегаты и линии. Специфика термической обработки  позволяет обрабатывать  различные по  характеру  изде-лия с использованием одного или небольшого числа схожих технологических режимов и одних и тех же средств технологического оснащения. Это способствует широкому применению многопредметных (универсальных) термических агрегатов и линий.

Характер компоновки универсальных агрегатов и линий во многом определяется способами переналадки оборудования. По этому признаку процессы термообработки разделяют на две группы: 1) с изменяемыми параметрами, но с постоянным технологическим маршрутом; 2) с изменяемыми параметрами и изменяемым технологическим маршрутом. В соответствии с этим формируют одномаршрутные и разномаршрутные агрегаты и линии. Энергетическая система одномаршрутных универсальных линий должна быть приспособлена для быстрого изменения

температуры и состава технологических сред, а транспортная система— для изменения продолжительности операций.

Р а з но м а р шр у тн ы е агрегаты и линии компонуют по следующим схемам: 1) в виде комплекса оборудования периодического действия, обслуживаемого групповым транспортером или оператором-транспортером; 2) в виде технологического комплекса, состоящего из нескольких технологических ручьев (потоков), каждый со своим маршрутом; 3) в виде группы транспортабельного оборудования.

В агрегатах и линиях по первой схеме предусматривают такую систему транспортирования, которая позволяет выполнять операции по различным маршрутам независимо от места расстановки оборудования в линии. Для этого транспортер или передвижной оператор не связаны конструктивно с оборудованием, а движутся вдоль линии, осуществляя связь со всеми видами оборудования {см. рис. 111.43).

Многоручьевые агрегаты и линии приспособлены для переключения на выполнение иного процесса с другой последовательностью чередования операций. При этом в работу включают тот ручей линии, который специально предназначен для процесса с данным маршрутом (рис. 111.44). Так, в универсальной линии для нитроцементации (рис. 111.45) после насыщения и закалки изделия можно подвергать как высокому, так'и низкому отпуску.

Недостатком многоручьевых агрегатов и линий является то, что они включают большое число единиц технологического оборудования,  ряд  которых  в   конкретный   момент  времени   может

простаивать   (или печь высокого отпуска,  или печь низкого отпуска по схеме на рис. III.45).

В агрегатах и линиях по третьей схеме (рис. 111.46) наличие транспортабельного оборудования позволяет быстро компоновать линию заданной конфигурации, располагая технологическое оборудование в соответствии с очередностью выполнения технологических стадий.

АВТОМАТИЗАЦИЯ АГРЕГАТОВ И ЛИНИЙ

Высокие температуры в рабочем пространстве термического оборудования, наличие ядовитых компонентов в контролируемых средах, другие особенности термообработки не позволяют человеку непосредственно управлять технологическими процессами. Это предопределило уже на ранних этапах развития термического производства применение дистанционного управления на основе показаний приборов. Отсюда был уже всего один шаг к автоматизации производства.

Разработка и внедрение программируемых транспортных систем позволяют в настоящее время создавать полностью или почти полностью автоматизированные агрегаты и линии.

Наибольшее распространение в термических подразделениях получили полуавтоматы. Технологическое оборудование в них обычно работает в автоматическом режиме. Однако между циклами обработки требуются затраты ручного труда. В подобных агрегатах и линиях автоматы управляют температурным режимом, составом технологических сред, последовательностью и продолжительностью выполнения операций, передачей изделий из одного вида оборудования в другой. Кроме того, предусматривается   система   автоматического   предупреждения   аварий   и   не-

частных случаев. Неавтоматизированными остаются отдельные операции, например правка, а также ряд приемов, в том числе укладка изделий сложной конфигурации.

Потребность в правке может быть устранена при обработке изделий в специальных закалочных  машинах и  прессах.

Сложность же автоматизации укладки изделий состоит в том, что необходимо размещать изделия в несколько рядов при индивидуальной ориентации каждого изделия в пространстве, для чего требуются громоздкие механизмы со сложными кинематическими схемами и специальные приспособления.

Задачи по автоматизации укладки изделия решаются различными способами. Одним из способов является создание узкоспециализированного оборудования, в котором операции выполняются по штучно-групповому способу без приспособлений. Штучная загрузка изделий в таком оборудовании производится с помощью простых загрузочных устройств при одинаковой ориентации изделий.

Примером может служить линия ГПЗ-1, показанная н& рис. Ш.47. В ней обрабатываются  кольца подшипника наружным диаметром! 90!—150 мм.

Кольца из токарного отделения на термообработку подают автоматически ■с помощью распределительного магазина 1. После термообработки кольца с помощью такого же магазина направляются в отделение шлифования.

Кольца в каждом ручье печи 2 (рис. III.48) перемещаются по длине и нагреваются до температуры 850 °С. По наклон-ному участку, расположенному за? печью,    кольца    скатываются   к    закалочному    баку.

Закалочный бак 4 скомпонован с закалочными прессами 3 в единый комплекс (рис. 111.49). Данная 12-ручьевая печь имеет три пресса. Каждый пресс обслуживает четыре ручья и имеет по две матричных плиты и по два пуансона. Весь процесс приведен в циклограмме на рис. III.50. После закалки и правки кольца автоматически подъемным устройством передаются в моечную машину 6, отпускную печь 7, после чего поступают в распределительный магазин.

В агрегате предусмотрена автоматическая блокировка прекращения работы в случаях нарушения температурного режима, прекращения подачи масла, остановки конвейера закалочного бака, нарушения ориентации колец в прессе, выхода из строя калибрующих устройств. При этом срабатывает световая и звуковая сигнализация, а на табло указывается место нарушения.

Автоматизация укладки обеспечивается также при использовании автоматических программируемых манипуляторов (роботов) первого и второго поколений. С помощью телекамеры информация об их пространственном положении передается в ЭВМ... Сопоставляя получаемую информацию с заданной программой,,. ЭВМ управляет движением механизмов схватов по укладке изделий в требуемом положении.

§ 5. ЛИНИИ,  СВЯЗЫВАЮЩИЕ    ТЕРМООБРАБОТКУ  СО   СМЕЖНЫМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ

Линии, сочетающие термообработку со штамповкой

Такие сквозные линии (рис. III.51) организуют для выполнения процессов, в которых нагрев при пластической деформации используют для непосредственной закалки или других термических операций. В сквозном потоке обрабатывают прежде всего те заготовки, процессы обработки которых могут обеспечивать, рациональное использование термического оборудования, например заготовки коленчатых валов, шатунов, балок.

Если не представляется возможным полностью загрузить термическое  оборудование  штампованными  заготовками  одного  ти-аторазмера, формируют термические участки, построенные по блочной схеме. Горячие штампованные заготовки с различных прессов и молотов поступают на эти блоки, оснащенные комплектом "термического оборудования.

Система передачи штампованных заготовок с пресса на термообработку (конвейеры и др.) должна быть приспособлена для автоматической загрузки, раскладки и выгрузки горячих заготовок. При наличии высокоскоростного транспорта термообработку можно производить даже в условиях территориальной отдаленности участка штамповки от термического участка.

Поштучная штамповка часто определяет такой же поштучный способ загрузки заготовок в термическое оборудование, что предъявляет дополнительные требования к конструкции этого оборудования и осложняет использование, например, толкательных печей. Дело в том, что поддоны толкательных печей приспособлены для обработки изделий передаточными партиями. Но при поштучной подаче заготовок на пресс они должны пролеживать у .печей для комплектования передаточной партии, что недопустимо.

Кроме того, регламентированная длительность нагрева заготовок в толкательных печах обеспечивается точным соблюдением такта движения поддонов. Однако это время из-за возможного нарушения работы ковочного пресса часто не соблюдается. Нарушение же цикличного проталкивания поддонов вызывает передержку либо недодержку уже находящихся в печи заготовок.

С этой точки зрения более предпочтительны конвейерные печи, однако для работы при температуре выше 900 °С они ненадежны.

Широко распространенный двухсменный регламент работы кузнечного цеха, при котором в течение ночной смены обычнс проводятся подналадка оборудования, замена штампов, мелкий ■ремонт, усложняет работу термических участков в' сквозной линии. В ряде случаев высокая эффективность процесса непосредственной термообработки делает экономически целесообразным -организацию работы всех участков сквозной линии, включая ■участок штамповки, также в три смены.

При встраивании термических участков в сквозной поток следует учитывать и то обстоятельство, что работа многих молотов и прессов связана со значительной вибрацией, что отрицательно сказывается на работе отдельных видов термического оборудования и аппаратуры.

Линии, сочетающие термообработку с прокаткой

Задачу встраивания термического участка в линию прокатки обычно решают в зависимости от эффективности использования прокатного нагрева для непосредственной термообработки проката.

В некоторых таких линиях сочетают прокатку с ВТМО. Так жак   первичная   рекристаллизация   деформированного   аустенитапри температурах 980—1100 °С происходит быстро и мелкозернистое строение металла сохраняется непродолжительное время (например, в стали 20 всего в течение 10—20 с), то при сочетании прокатки с ВТМО необходимо: 1) прокатку заканчивать при температуре близкой к точке Ас%\ 2) до минимума сокращать период между завершением прокатки и началом закалки; 3) закалку производить с большой скоростью, причем чем меньше содержание углерода в стали, тем с большей скоростью следует выполнять закалку (помимо улучшения свойства металла высокие скорости охлаждения позволяют сократить протяженность термического участка и тем самым уменьшить требуемую производственную площадь). Температура окончания превращения аустенита в мартенсит у низкоуглеродистых сталей довольно высокая (около 300 °С) и при такой температуре интенсивно протекает самоотпуск (уже при закалке образуется структура отпущенного мартенсита).

Нередко в качестве самостоятельного процесса термообработки применяют непосредственное регламентированное охлаждение проката.

С учетом изложенного в качестве охлаждающих сред при непосредственной термообработке используют проточную воду, водовоздушные, паровоздушные смеси и др. На интенсивность отвода теплоты существенное влияние оказывают образование паровой оболочки, условия сбива окалины и др.

Охлаждающие устройства должны обеспечивать высокую и стабильную скорость охлаждения как по поперечному сечению, так и по длине изделий, а также создавать условия для самоотпуска изделий (с этой целью некоторые изделия при закалке охлаждают в жидкости лишь до 200—300 °С с последующим самоотпуском на воздухе).

Высокие скорости движения заготовок в стане и большая их длина (до 120 м) существенно увеличивают длину участков закалки— она может достигать 20—50 м.

В линиях обработки прутков, полос и другого сортамента применяют охладители со спреерными, струйными, душирующими устройствами, а также закалочные баки. Струйные и спреерные устройства обеспечивают более интенсивное охлаждение. Их компонуют в виде блоков (секций), последовательно устанавливаемых в линию. Изделия цилиндрической формы часто охлаждают кольцевыми спреерами; листы — группой форсунок или струйных охладителей, располагаемых сверху и снизу листа (рис. III.52). Каждая секция приспособлена для регулирования параметров охладителя: его температуры, давления, степени дисперсности капель и т. п. Для некоторых узлов (форсунок, распылителей) предусматривают возможность изменения их положения в пространстве, с тем чтобы можно было осуществлять дифференцированное охлаждение.

Линии, сочетающие термообработку с механической обработкой

В подобных сквозных линиях термически обрабатывают коленчатые и распределительные валы, полуоси, зубчатые колеса и другие детали. Обычно термообработку (закалку и отпуск) проводят после обработки лезвийным инструментом перед шлифованием. На рис. III.5& дана схема компоновки участка термообработки в сквозном потоке изготовлен ния деталей А, Б, В.

При выполнении термических операций на высокочастотных, контактных и других установках с малой тепловой инерцией и малой пожарной опасностью создаются благоприятные условия для встраивания термической обработки в сквозной поток механической обработки. Термическое оборудование в этом случае работает с такой же сменностью, как и механообрабатывающее. Однако если в сквозных линиях производят отпуск или другие длительные термические операции, то из-за пускоостановоч-ных периодов на термических участках устанавливают иной регламент работы,. чем принят в механическом цехе.

Бесперебойную работу термического оборудования для  выполнения длитель ных операций (сюда кроме отпуска можно отнести, например, процессы химико-термической обработки) обеспечивают посредством выравнивающих запасов изделий, хранящихся на промежуточных складах.

Линии, сочетающие термообработку с нанесением защитных покрытий

Некоторые виды стальной полосы (ленты) после холодной пластической деформации подвергают цинкованию, лужению, али-тированию и др.

Для получения проката с заданными физико-механическими свойствами, а также для повышения качества покрытий в технологический процесс покрытия включают термическую обработку.

Так, при сочетании термической обработки с цинкованием полосу подвергают нормализации или отжигу в интервале температур 700—950 °С с последующим плавным или ступенчатым охлаждением в контролируемой атмосфере до температуры 420— 550°С. Затем производят цинкование при температуре 400— 500 °С.

Для сокращения времени процесса, устранения необходимости устройства промежуточных складов создают сквозные линии, в которые помимо оборудования для термической обработки встраивают оборудование для дрессировки, правки и др.

На рис. III.57 приведена схема линий для цинкования и термической обработки полосы толщиной 0,4—2,5 мм и шириной до 1550 мм. На входном участке рулоны разматывают и по окончании одного рулона для создания непрерывной ленты к его концу приваривают начало следующего рулона.

После обезжиривания, промывки и сушки полоса поступает в протяжную печь для отжига или нормализации в диапазоне температур 700—900 К/с с последующим охлаждением в контролируемой атмосфере до 430—420 °С. Затем она поступает в ванну горячего цинкования. Вслед за этим лента охлаждается, пассивируется, покрывается защитным слоем масла и после правки режется на листы.