Лекция 4

УСТРОЙСТВО И ВЫБОР ГОРЕЛОК

- Классификация горелок

Воздух, подаваемый в горелки, называется первичным, а поступающий для горения из топочного пространства — вторичным.

Отметим наиболее характерные способы смешения газа с первичным   воздухом   в   различных   его   количествах.

- Газ   подается   в   камеру   сгорания   без   примеси   первичного воздуха, а смешивается за счет диффузии с подсасываемым воздухом в факеле пламени (α' = 0).

- Газ, смешанный с частью эжектируемого воздуха (первичного), подается в камеру горения,  а остальная часть (в виде вторичного воздуха) подводится к горелке за счет диффузии у амбразуры; завершение смешения газа с воздухом производится в факеле пламени (α' < 1).

- Газ   со    всем    эжектируемым    воздухом,    необходимым   для горения, подается   через   горелку,   и  процесс смешения   успевает завершиться еще до выхода горючей смеси из амбразуры в топку (α' > 1).

- Газ  со  всем  принудительно  поданным  в  горелку  воздухом, необходимым для горения, не успевает полностью перемешаться до выхода из амбразуры, а смешение продолжается в факеле пламени

(α' > 1).

В соответствии с этим горелки можно классифицировать на четыре основные типа с подгруппами в каждом из них.

- Горелки  диффузионного   типа  низкого  и  среднего  давления
коэффициент первичного воздуха  (α' = 0).

- Горелки атмосферного типа [коэффициент первичного воздуха  α' <1  (0,3-0,7)].

- Горелки инжекционные среднего и высокого давления (коэффициент первичного воздуха (α' > 1).

- Горелки с принудительной подачей воздуха комбинированные и газовые низкого и среднего давления  (коэффициент первичного
воздуха  (α' > 1).

В горелках первых трех типов воздух поступает под действием разрежения, вызванного газовыми струями и тягой в камере горения. В горелках четвертого типа весь воздух, участвующий в горении, подается принудительно.

Горелки третьего и четвертого типов могут иметь одинаковые количества первичного воздуха, но они принципиально различаются процессами смешения воздуха с газом. В горелках третьего типа имеется полное предварительное смешение. В горелках четвертого типа  процесс  смешения  чаще  всего  только  начинается,   а  развивается в объеме камеры горения. В специальных случаях процесс мнения может завершаться в горелке.

Приведенная   классификация   горелочных   устройств   позволяет

разделить по характерным признакам все многообразие конструкций на четыре основных типа. Это существенно упрощает рассмотрение различных горелок, облегчает анализ их работы и разработку методики расчета.

- ДИФФУЗИОННЫЕ ГОРЕЛКИ

Особенность этих горелок — образование горючей смеси за счет медленного процесса молекулярной диффузии, возникающего от подсасывающего действия газовой струи. В диффузионных горелках коэффициент первичного воздуха  равен нулю  (α'= 0).

В наипростейшем виде такая горелка представляет собой трубу, по которой газ поступает под давлением в окружающую неподвижную воздушную среду, используемую в качестве источника окислителя. При этом возникает зона диффузионного смешения,  которая после воспламенения и возникновения устойчивого фронта пламени будет представлять собой нарастающую вперед толщу продуктов сгорания, через которую навстречу друг другу будут продвигаться из газовой струи молекулы топлива, а из воздушной среды — молекулы кислорода и азота. Тот же медленный характер смесеобразования за счет молекулярной диффузии приведет к возникновению вытянутого факела пламени с острием на конце (см. рис. 4.1).

Рис.4.1. Разрез факела пламени диффузионной горелки.

Зоны факела: I — чистый газ; II — смесь газа с  продуктами  сгорания;

III	— смесь   воздуха   с продуктами       сгорания;

IV	— окружающий   воздух.    Между   зонами II

и III расположена поверхность фронта горения (поверхность α = 1).

Длина факела одной и той же горелки может изменяться в зависимости от ее форсировки. Она будет увеличиваться с повышением скорости истечения газа Эта зависимость возрастания длины пламени от скорости истечения будет сохраняться, пока ламинарное (параллельно-струйчатое) движение (рис.4.2а) не переродится в турбулентное (беспорядочное вихревое движение).

Рис. 4.2.  Изменение относительной длины факела пламени  с увеличением скорости  потока при ламинарном и турбулентном  режимах движения.

а— вид факела пламени при ламинарном течении газа; б — кривая

изменения относительной длины факела пламени от относительной

скорости потока;   в — вид  факела   пламени при турбулентном течении газа.

При развитом турбулентном режиме движения вместе с увеличением скорости потока растет и интенсивность процесса смесеобразования за счет перемещения поперек потока уже больших объемов газа (молей), как это можно видеть на рис. 4.2,в. На рис. 4.2,б видно, что изменение относительной длины факела пламени в зависимости от относительной скорости имеет три области. В первой области ламинарного режима движения длина растет прямо пропорционально скорости истечения газа; в промежуточной области перехода от ламинарного к турбулентному режиму движения длина начинает уменьшаться вследствие резкого ускорения процесса смесеобразования; в турбулентной области движения длина факела пламени остается неизменной при увеличении скорости истечения газа.

Положительные характеристики диффузионных горелок: устойчивость горения газа; возможность работы на газе низкого давления без принудительной подачи воздуха; большой диапазон регулирования с возможностью изменения длины факела и получения равномерной температуры в объеме горения (вдоль факела пламени); практически бесшумная работа; простота конструкции.

Отрицательные характеристики диффузионных горелок: сложность создания горелок большой производительности; трудность получения высоких тепловых напряжений в обычных камерах горения; наличие химической неполноты горения в большинстве случаев.

- АТМОСФЕРНЫЕ   ГОРЕЛКИ

Атмосферными или инжекционными горелками низкого давления газа называются горелки с частичным предварительным смешением (α = 0,3 ~ 0,7). Первичный воздух подсасывается в горелку за счет эжектирующего действия газовой струи. Вторичный воздух, необходимый для полного сжигания газа, поступает к факелам пламени из окружающего пространства за счет эжектирующего действия самого факела и за счет разрежения в топке.

Рис.43. Схема атмосферной горелки.

Атмосферные горелки применяются главным образом для сжигания высококалорийных газов, свыше 4000 кпал/м3. Благодаря удовлетворительным теплотехническим показателямрудачному конструктивному оформлению эти горелки имеют широкое распространение. Они устанавливаются в секционных котлах, газовых водонагревателях, бытовых плитах, сушилках и различных мелких отопительных котлах, работающих на природном газе.

Принципиальная схема атмосферной горелки приведена на рис. 3  Основными частями горелки являются сопло, смеситель, имеющий обычно форму трубы Вентури, и огневая насадка с мелкими отверстиями для выхода газа.

Диаметр выходного отверстия сопла должен соответствовать производительности   горелки   при   данной   теплотворности   газа.

Смеситель обычно представляет собой камеру смешения и диффузор, используемый для преобразования скоростного напора смеси в давление, необходимое для преодоления сопротивления огневой насадки.

Рис.4.4. Схема распространения пламени при ламинарном   истечении     газовоздушной смеси.

Диапазон устойчивой работы атмосферных горелок ограничен, с одной стороны, возможностью проскока пламени внутрь горелки, а с другой — возможностью отрыва пламени от кратера горения и даже полного срыва (затухания) его. Эти явления могут служить причиной нарушения нормальной работы горелок, а в некоторых случаях даже серьезных аварий. Необходимо разобраться в сущности таких нарушений устойчивости горения и найти пути их предотвращения, учитывая, что строгой теории устойчивости горения еще не разработано.

В зоне горения устанавливается динамическое равновесие между стремлением пламени продвинуться навстречу потоку газовоздушной смеси и стремлением потока отнести пламя от горелки. Устойчивость горения зависит от тепловых и гидродинамических условий, в которых находятся корневые участки конусообразной зоны горения. Рассмотрим устойчивость фронта горения, когда пламя не отрывается от кратера горелки. На рис.4.4   можно видеть, что зона горения у своего основания имеет горизонтальный участок. Чем  же он определяется?

Преимущества    атмосферных    горелок- простота устройства и регулирования расхода газа.

Недостатки атмосферных горелок:

а)	при обычной установке горелок топке     они  не  обеспечивают

усточивого горения и очень чувствительны к изменениям давления газа у сопла и разрежения в топке;

б)	в   топках,   оборудованных   атмосферными горелками,    не   удается   осуществлять   режим    горения с коэффициентом   избытка  воздуха меньше 1,3—1,4, что приводит невысоким к. п. д. установок.

ИНЖЕКЦИОННЫЕ  ГОРЕЛКИ

Инжекционные горелки могут быть односопловые и  многосопло-.   круглые  и  плоские,  с  одноступенчатым,  двухступенчатым и трехступенчатым смесителями.

В   отличие   от   атмосферных   горелок   (инжекционных   горелок низкого давления) инжекционные горелки среднего и высокого давления  являются  горелками  полного  смешения,   за  исключением некоторых конструкций.

Инжекционные горелки по сравнению с горелками неполного предварительнoro смешения газа с воздухом обеспечивают полное сгорание газа при минимальном избытке воздуха с более высокой температурой.

При   сжигании   предварительно   перемешанной   горючей   смеси в туннелях   достигаются   довольно   высокие   теплонапряжения   их объемов порядка 10—50 млн. ккал/м3 . ч.

Наибольшее распространение получили одноступенчатые инжекционные горелки — весь воздух для горения подсасывается в один прием. В двухступенчатых весь воздух для горения подсасывается в два приема. В первой ступени обычно засасывается такое количечество воздуха, чтобы полученная смесь была негорючей (для природного газа это соответствует содержанию воздуха в смеси с газом ниже 84,5%). Во вторичном сопле негорючая смесь уже засасывает остальной воздух, необходимый для горения, и перемешивается с ним, По компактности двухступенчатые смесители уступают одноступенчатым, и для сжигания природного газа они не получили распространения.

Эжекция может осуществляться тремя способами: эжекция всего воздуха газом, части воздуха газом и газа воздухом. В так называемых инжекционных горелках используется первый способ, в то время как в атмосферных — второй. Третий способ используется реже всего. Работа горелок с подсосом всего воздуха газом требует среднего давления газа, причем нет необходимости в дополнительных регуляторах для поддержания на заданном уровне пропорции между газом и воздухом.

Инжекционные горелки имеют недостаточную глубину регулирования их производительности, трудность работы на подогретом за счет рекуперации тепла отходящих газов воздухе, большую длину смесителей, препятствующую созданию горелок большой единичной теплопроизводительности, и шум, производимый работающими горелками, в особенности при высоком давлении газа, травмирующий обслуживающий персонал.

Под глубиной регулирования понимается отношение максимальной производительности горелки, определяемой максимальным давлением газа, к минимальной производительности ее, при которой пламя еще не проскакивает в горелку.

Инжекционные горелки имеют конструкцию смесительного устройства, аналогичную горелкам атмосферного типа, но более совершенной формы. Конструкция огневой насадки у инжекционных горелок (в отличие от горелок атмосферного типа) имеет форму конфузора и во многих конструкциях плотно примыкает к огнеупорному туннелю или непосредственно к камере горения.

В некоторых конструкциях инжекционных горелок (без туннеля) в горелочной насадке круглого или квадратного сечения установлены различной формы стабилизаторы, обеспечивающие надежное поджигание газовоздушной смеси, устойчивость горения и защиту от проскока пламени в инжектор (от обратного удара).

Отсутствие практически факела пламени в инжекционных горелках сужает область их применения по сравнению с горелками, обладающими факелом регулируемой длины. Эти горелки труднее использовать в крупных печах, требующих равномерного обогрева материала по длине; приходится устанавливать несколько горелок по длине печи. Конструкции инжекционных горелок представлены на рис.4. 5 и 4.6.

Рис. 4.5.  Инжекционная  горелка   среднего давления газа теплопроизводительностью

29 000—86 000 ккал/ч с воздушным охлаждением.

Рис. 4.6. Инжекционная горелка среднего давления газа теплопроизводятельностью

114 000—1 140 000 ккал/ч с водяным охлаждением.

Горелки с принудительной подачей воздуха

Горелки с принудительной подачей воздуха, как правило, основаны на струйном принципе перемешивания. Благодаря высокой производительности, широкой возможности регулирования и образованию факелов пламени, различных по форме, длине и светимости, а также сравнительно небольшим габаритам (вследствие повышенных скоростей принудительно поданного в них воздуха) горелочные устройства этого типа с каждым годом все более широко применяются в различных отраслях промышленности, использующих газообразное   топливо.

Повышение мощности теплотехнических агрегатов в свою очередь вызывает повышение единичной мощности газогорелочных устройств, что неизбежно связано с использованием принудительной подачи воздуха и струйного принципа смесеобразования.

В печах для нагрева под термические операции такие горелки практически не применяются.

Газовые горелки бывают: кинетические - полного предварительного смешения (газ с воздухом смешивается до выхода из горелки); диффузионно-кинетические – частичного предварительного смешения; диффузионные – внешнего смешения. По способу подачи воздуха горелки делятся на инжекционные и дутьевые (принудительной подачей воздуха).

В диффузионных газовых горелках в камеру сжигания подводится газ и воздух. Смешение газа и воздуха происходит в камере горения. Большинство диффузионных горелкок монтируют на стенках топки или печи. Диффузионные Газовая горелка характеризуются более равномерной температурой по длине факела. Однако эти Газовая горелка требуют повышенного коэффициента избытка воздуха (по сравнению с инжекц.), создают более низкие тепловые напряжения топочного объёма и худшие условия для догорания газа в хвостовой части факела, что может приводить к неполному сгоранию газа.

Радиационная труба, нагреватель, представляющий собой трубу из жаропрочной стали или корунда, внутри которой сжигают газообразное (иногда жидкое) топливо (рис.4.7). Тепло от Р. т. к нагреваемым изделиям передаётся излучением от наружной поверхности раскалённой трубы. Р. т. устанавливают в печах для термической обработки металлических изделий, которые не должны соприкасаться с продуктами сгорания топлива (нагрев в контролируемой атмосфере или воздухе). Металлическая Р. т. применяют для нагрева изделий до 950 С, корундовые - до 1200 С. Диаметр Р. т. 60-200 мм, длина каждой ветви до 2,5 м. Р. т. классифицируют по конструкции. Простейшая прямая Р. т. - вертикально или горизонтально установленная труба, на одном конце которой смонтирована горелка, а через другой удаляют продукты сгорания.

Рис. 4.7. Радиационные излучающие трубы а) с горизонтальным излучением: 1 – труба; 2 – горелка; 3 – эжектор; б) 1 – труба; 2 – ввод газовоздушной смеси; 3 - горелка; 4 – впадины; 5 – нагнетаемый воздух

Порядок расчета инжекционных горелок приводится в соответствующей лабораторной работе.

Расчет и конструкции электронагревателей

Нагреватели в значительной мере определяют работоспособность печи и ее технико-экономические показатели. Материал и конструкция нагревателей выбираются в зависимости от рабочей температуры, атмосферы и условий работы печи.

Наиболее широкое распространение в общепромышленных печах сопротивления получили металлические нагревательные элементы из сплавов с высоким омическим сопротивлением. Для изготовления металлических нагревателей в основном используют: а) никелехромовые сплавы (нихромы Х15Н60Н, Х20Н80Н и пр.), сплавы на никелевой основе, легированные алюминием (ХН70Ю); б)	хромоникелевые сплавы на основе железа (Х25Н20 и пр.); в) железохромоалюминиевые сплавы  (0Х23Ю5А,  0Х27Ю5А);   г) тугоплавкие металлы (молибден, вольфрам и пр.).

Нихромы применяют в интервале рабочих температур 800—1000° С в массовых сериях электропечей непрерывного действия. При повышенных требованиях к стойкости нагревателей, работающих в эндогазовой атмосфере; например, при работе в автоматических линиях, целесообразно применять сплав ХН70Ю, наличие алюминия в котором снижает интенсивность науглероживания нагревателя и повышает температуру применения.

В интервале температур печи 1000—1200° С в окислительной атмосфере, а также при более низких температурах в углеродсодержащих и сернистых средах применяют нагреватели из железохромоалюминиевых сплавов. Применение этих сплавов ограничивается склонностью к язвенной коррозии, хрупкостью после нагрева свыше 1000° С, а также химическим взаимодействием с шамотной кладкой и окислами железа. Для получения рабочей температуры выше 1100° в качестве элементов сопротивления применяют неметаллические полупроводниковые нагреватели двух типов. Они представляют собой стержни, изготовленные в основном из карбида кремния.

Карборундовые нагреватели (карборунд – карбид кремния SiC, Т пл. - 2830 оС первого типа (силит) изготовляются диаметром 4—18 мм и длиной 230—1520 мм. Карборундовые нагреватели выдерживают нагрев до 1500° в течение 2000 час, но при работе более 1000 часов они стареют, т. е. увеличивают свое сопротивление. В последнем случае для получения требуемой (прежней) степени нагрева необходимо изменить напряжение трансформатора.

Таблица 1

Химический состав и свойства карборундовых нагревателей

| Тип карборундового электронагревателя | Химический состав в % |  |  |  |  |  |  | Максимальная рабочая температура в "С | Удельное электросопротивление в 0М•ММг/М при 20° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiC | SiO2 | С | А1 | Fe | Si | СаО + +MgO |  |  |
| Первый тип (силит) Второй тип (глобар) | 94,4 96 | 3,6 1,5 | 0,3 0,6 | 0,2 0,3 | 0,6 0,7 | 0,3 0,3 | 0,6 0,6 | 1500 1500 | 1000-2000 930—1950 |

Размещение нагревателей в рабочей камере печи определяется способом передачи тепла от нагревателя к загрузке, параметрами и конструкцией печи, свойствами загрузки и требованиями к равномерности температуры. В большинстве конвективных печей вентиляторы располагают на крышках печи,

а нагреватели на боковых стенках, значительно реже вентиляторы располагают на боковых стенках, а нагреватели на своде печи. В высокотемпературных печах, где тепло передается к загрузке излучением, нагреватели располагают так, чтобы обеспечить необходимую равномерность температуры в загрузке. При невысоком рабочем пространстве печи нагреватели располагают на поду и своде; если высота рабочего пространства достаточна, часть нагревателей располагают и на боковых стенках печи, в основном для компенсации потерь через них.

Для компенсации локальных тепловых потерь устанавливают дополнительные нагреватели; например, в печах с шагающим подом для компенсации потерь в щели между шагающим и стационарным подом нагреватели часто размещают в щелях пода. Теплофизические свойства загрузки также влияют на размещение мощности в рабочем пространстве. Например, при нагреве рулонов из металлического листа, эффект теплопроводность которых в направлении плоскости листа во много раз больше, чем в поперечном направлении, целесообразно размещать в зонах нагрева большую мощность на стенах печи, противолежащих торцам рулона.

В торцевых зонах печей, где происходит интенсивный нагрев загрузки и где необходимо компенсировать значительные потери через торцевую стенку и загрузочное окно, не всегда удается разместить требуемую мощность нагревателей.

Проволочные нагреватели выполняют в виде зигзагов или цилиндрических спиралей. Ленточные нагреватели в основном выполняют зигзагообразными.

Рекомендуемые размеры спиральных нагревателей при температуре нагревателя до 1000° С: диаметр проволоки d =  0,003м -0,006 м, внутренний

диаметр витка Dв = (4-10) d (для хромоникелевых сплавов) и DB = (4-8) d (для железохромоалюминиевых сплавов), шаг витков е не менее 2d..

При расположении спиралей на трубках внутренний диаметр витка при необходимости может быть несколько увеличен.

В печах конвективного нагрева имеются два способа крепления спиральных нагревателей: а) подвеска нагревателей в фасонных керамических втулках (рис.4.9, а); б) подвеска нагревателей на керамической трубке, укладываемой в металлические кронштейны или керамические консоли (рис.4.9., бив).

В печах, где тепло к загрузке передается преимущественно излучением, могут быть применены ленточные зигзагообразные, проволочные спиральные и проволочные зигзагообразные нагреватели.

Ленточные зигзагообразные нагреватели крепятся на боковых стенках печи и своде на специальных керамических крючках. Для фиксации шага боковых нагревателей в нижней части зигзага устанавливаются распорные керамические крючки. Подовые нагреватели устанавливаются на специальные керамические опоры

Рис.4.9. Подвеска спиральных нагревателей

а — в   фасонных  керамических   втулках; б — на керамической трубке, укла. дываемой на металлические кронштейны; в — на керамической трубке, укладываемой на керамические консоли.

Рис.4.10. Подвеска спиральных нагревателей

а — в   фасонных  керамических   втулках; б — на керамической трубке, укла. дываемой на металлические кронштейны; в — на керамической трубке, укладываемой на керамические консоли.

Рис.4.11. Крепление проволочных зигзагообразных нагревателей.

а– на боковых стенах печи; б – на своде

На стенках печи каждый виток зигзагообразного проволочного нагревателя подвешивается на металлический штырь, забиваемый под углом 45° в огнеупорную кладку стен (рис.4.11.а).

На своде каждый виток нагревателя подвешивают, опирая с двух сторон на жаропрочные крючки, заделанные в свод печи (рис.4.11, б). Диаметр штырей и крючков обычно равен диаметру проволоки нагревателя. Длина крючка определяется толщиной кладки свода (при толщине 0,113 м L = 0,17-0,2 м; при толщине 0,23 м L = 0,285-0,315 м).

На под зигзагообразные нагреватели укладываются без крепления. Керамика под подовые нагреватели должна образовывать проем для скопления окислов и сора от кладки.

Электропечи непрерывного действия на 800—1200° С, как правило, выполняются с проволочными зигзагообразными нагревателями; крепление их не требует специальной керамики, а эксплуатационный расход материала меньше, чем у ленточных.

К обоим концам нагревателя привариваются выводы. Поперечное сечение вывода должно быть не менее трехкратного сечения нагревателя для уменьшения электрических потерь в выводах и во избежание их перегрева. В основном применяются выводы диаметром 0,012 и 0,02 м. Материал вывода выбирается в зависимости от температуры печи.

Гибка зигзагообразных проволочных нагревателей, начиная с диаметров 0,008—0,009 м, производится с подогревом. Интервал температур при гибке для хромоникелевых сплавов составляет 600—800° С, для железохромоалюминиевых — в начале гибки 800° С, при окончании 600° С.

Соединение отдельных секций нагревателей производится сваркой. Сварку зигзагов выполняют на прямых участках. Варить рекомендуется внахлестку и применять аргонодуговую сварку постоянным током, неплавящимися электродами с применением присадочного материала из того же сплава, что и свариваемый нагреватель. Для хромоникелевых сплавов с диаметром проволоки более 3 мм допускается электродуговая сварка на постоянном токе обратной полярности («плюс» на электроде, «минус» на изделии).

Подвод тока к выводам нагревателей осуществляется проводами или шинами с помощью контактных зажимов, надеваемых на выступающие из кожуха печи концы выводов.

В связи с тем, что в цементационной и других агрессивных средах стойкость металлических нагревателей резко снижается, для работы в таких средах применяют закрытые электрические нагреватели в трубах, так называемые радиационные трубы. Нагреватель размещают внутри жаропрочной трубы, которая герметично изолирует его от атмосферы печи, и нагреватель работает в воздушной атмосфере. Максимальная рабочая температура печи с металлическими радиационными трубами ограничивается работоспособностью труб нагревателей и не превышает 1000° С.

Преимуществом радиационных труб является возможность быстрой смены их без охлаждения печи; недостатком — сложность изготовления, дополнительный

расход никельсодержащих труб и значительно более высокая стоимость.

Поскольку срок службы нагревателей ниже, чем у других элементов печи, особенно важны условия их ремонтоспособности и замены. Для повышения стойкости железохромоалюминиевых нагревателей, работающих в восстановительных атмосферах, их необходимо предварительно окислить, т. е. перед подачей атмосферы в печь включить ее на 2—3 суток на работу с воздушной атмосферой при 1100—1150° С. После длительных простоев печи нагреватели снова следует подвергнуть окислению. Из-за большой хрупкости железохромоалюминиевых нагревателей после нагрева свыше 1000°С ремонт их практически невозможен, и при выходе из строя нагревателя его целесообразно заменить запасным.

В наиболее тяжелых условиях находятся подовые нагреватели; они частично заэкранированы от загрузки (конвейерной лентой, роликами, рельсовым путем и т. п.), на них осыпаются окалина, кусочки футеровки, мусор. Как правило, подовые нагреватели выполняют выемными. Особое внимание уделяют стойкости и ремонтоспособности нагревателей в печах, работающих в автоматических линиях. В таких электропечах нагреватели выполняют массивного сечения из сплавов сопротивления, обладающих наивысшей стойкостью. Целесообразно нагреватели соединять в параллельные группы, тогда выход из строя одного-двух нагревателей не приводит к останову печи.

Открытые металлические нагреватели и их крепление в печах показаны на рис. 4.12.

При выборе внутренних размеров печей следует учитывать, что нагревательные элементы должны отстоять от нагреваемых изделий или транспортных устройств на расстоянии 100—200 мм. Сами нагревательные элементы, расположенные на стенках или своде, выступают внутрь печи на 50—150 мм.

Рис. 4.12. Открытые металлические нагреватели и их крепление в печах:

а — укладка спирального нагревателя в углублении из фасонного кирпича; б — укладка нагревателя на боковых стенках печи на подставку из обычного кирпича; в — расположение ленточных нагревательных элементов на поду и боковых стенках печи; г — расположение ленточных элементов в своде и на поду печи; д — крепление нагревателей на рамке; е — литые нагреватели; ж — нагреватели из волнистых листов нихрома в шахтной печи.

Порядок расчета электронагревателей приводится в соответствующей лабораторной работе