Лабораторная работа№ 7

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВОК Т.В.Ч.

1.   Цель работы: Знакомство с устройством установок для индукционного нагрева; приобретение первых навыков комплексного расчёта оборудования и

технологических параметров поверхностной высокочастотной закалки.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Индукционный нагрев осуществляется за счет теплового действия вихревых токов Фуко, возникающих при индуктировании в детали переменного магнитного потока. Ферромагнитные материалы нагреваются также теплом, выделяющимся при перемагничивании. Деталь помещают в специальную катушку (индуктор), выполненную из медной трубки и охлаждаемую водой. Возникающие в детали индукционные токи оттесняются к ее поверхности. Это явление называется поверхностным эффектом. Глубина проникновения магнитного потока в металл приближенно определяется формулой Штейнметца:

 = 5030  / f ,                                                     (1)

где  - глубина проникновения магнитного потока в изделие, см;  - электрическое удельное сопротивление, Ом/см;  - магнитная проницаемость металла, Гс/Э; f – частота тока, Гц. Значение  увеличивается с уменьшением f и , повышением  и оно не зависит от размеров детали. При поверхностном нагреве применяют токи высокой частоты (т.в.ч.). С повышением температуры металла  возрастает, а  уменьшается, поэтому глубина проникновения тока в изделие увеличивается. Для стали  резко уменьшается при  нагреве  выше точки магнитного превращения    (А2 = 780 °С), когда   = 1Гс/ Э, в то время как при температуре 20°С  = 100-150 Гс/Э. Подставив в формулу (1)  = 10-4 Ом-см и = 1 (значения при t = 780 оС), для стали запишем

t  50,3/f.                                                                           (2)

Глубина проникновения тока при «горячем режиме» может быть принята за глубину        нагрева, так как в этом слое выделяется основная часть энергии (до 90%).

3. УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАКАЛКИ ТОКАМИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Закалочная установка для нагрева т. в. ч. состоит из генератора т. в. ч., понижающего трансформатора, конденсаторных батарей, индуктора, станка (иногда станок заменяется приспособлением для приведения в движение детали или индуктора) и аппаратуры, несущей вспомогательную служб (реле времени, реле управления подачей закалочной жидкости, сигнальных блокировочных и регулирующих устройств).

В рассматриваемых установках применяются такие генераторы т.в.ч.: при средних частотах (500—10000 Гц) машинные генераторы, а в последнее время статические преобразователи тиристорного типа; при высоких частотах (60000 Гц и выше) ламповые генераторы. Перспективным видом генераторов являются ионные преобразователи, так называемые экситронные генераторы. Они позволяют свести потери энергии до минимума.

На рис. 5.5 изображена схема установки с машинным генератором. Кроме машинного генератора 2 и двигателя 3 с возбудителем /, установка содержит понижающий трансформатор 4, конденсаторные батареи 6 и индуктор 5. Трансформатор понижает напряжение до безопасного (30—50 В) и одновременно увеличивает силу тока в 25—30 раз, доводя ее до 5000—8000 А.

Рисунок 2. Схема высоко частотной установки с машинным генератором:

а – общая; б – принципиальная

В машинных генераторах средних частот применяются вращающиеся прео- образователи индукторного типа, ротор и статор которых снабжены зубцами. При вращении ротора под каждым зубцом статора чередуются зубцы и впадины ротора и в рабочей обмотке появляется электродвижущая сила. Частота генерируемого тока зависит от скорости вращения и числа зубцов ротора zрот. При использовании асинхронных двигателей с частотой вращения 50с-1 частота вырабатываемого генератором тока f = 50 Гц. По конструктивным соображениям оптимальная частота рассматриваемых генераторов 5000-8000 Гц. Машинные генераторы имеют мощность 55—1500 кВт.

Установка с тиристорным преобразователем (рис. 5.6) состоит из таких основных частей: выпрямителя 1 на управляемых тиристорах; фильтра 2, включающего индуктивность L и конденсатор C для сглаживания пульсации выходного напряжения выпрямителя; инвертора 3, который преобразует постоянный ток в переменный заданной частоты (он собран на четырех управляемых тиристорах по схеме однофазного мостового автономного инвертора, работающего в режиме прерывистого входного тока). Индуктор 5 подключается через трансформатор 4 в диагональ вентильного моста Т1-Т4 и   Т3-Т2. Если открыты вентили Т1 и Т2 ток течет в направлении 1, а при открытых вентилях т3 и т4 в обратном направлении. Коммутация вентилей осуществляется емкостью Ск. Импульсы на тиристоры подаются попеременно со сдвигом на 180° по диагонали инвертора. Поскольку емкость Ск включена параллельно первичной обмотке трансформатора 4, то на вторичной его обмотке возникает переменное напряжение с частотой коммутации вентиля 500- 2500 Гц.

Рисунок 2. Схема установки с тиристорным преобразователем

Конденсатор Ск также компенсирует реактивную мощность индуктора, повышая коэффициент мощности cos. Полупроводниковые тиристорные преобразователи частоты, по сравнению с машинными, имеют более высокий к. п. д. (на 10—15%), меньшие габариты, с их помощью можно регулировать рабочую частоту, создавая оптимальные режимы нагрева. Тиристорные преобразователи имеют мощность 160—3000 кВт и частоту 4000—1000 Гц. Планируется выпуск тиристорных преобразователей мощностью 1600, 2400 и 3200 кВт, частотой 1000 Гц, основанных на параллельно включенных преобразователях ТПЧ-800-1,0.

Принципиальная типовая схема установки с ламповым генератором представлена на рис.3. Она состоит из повышающего трансформатора 1, выпрямителя 2 с анодным трансформатором, генераторного блока 3 колебательного контура с индуктором 4  и системы управления. Напряжение питающей сети U1 220/380 В с частотой 50 Гц повышается трехфазным трансформатором 1 до U2 = 8000—10000 В. Это напряжение подается на газотронный выпрямитель 2, преобразующий переменный ток высокого напряжения в постоянный напряжением U3. При этом напряжение повышается еще в 1,35 раза. На схеме показаны шесть газотронов, соединенных по схеме Грэтца. Выпрямительное действие газотронов основано на свойстве инертных газов, наполняющих газотрон, пропускать ток только в одном направлении.

Рисунок 3. Принципиальная схема установки с ламповым генератором.

Выпрямленный ток поступает в ламповый генератор, работающий на самовозбуждении, с автотрансформаторной сетчатой связью, в котором постоянный ток высокого напряжения преобразуется в переменный т. в. ч. напряжением U4. Высокочастотный трансформатор понижает напряжение. U4 до U5. Последнее используется в индукторе для нагрева под закалку.

Основным элементом генератора является трехэлектродная лампа, имеющая катод, анод и управляющую сетку. Электроны из накаленной нити устремляются на анод под влиянием задаваемого на него положительного потенциала. Наличие третьего электрода – сетки дает возможность управлять электронным потоком. При подаче на нее высокочастотных колебаний через лампу течет пульсирующий ток с частотой, равной частоте тока на сетке. Если полученный пульсирующий ток направить в резонансный контур, настроенный на частоту пульсации, в нем возникнут мощные высокочастотные колебания. Частота может быть вычислена по формуле

F= 1/ 2LC ,                                                    (3)

где L – индуктивность,

C – емкость анодного контура.

Индукционные нагревательные установки вследствие рассеивания магнитного потока дают очень низкий коэффициент мощности cos φ,      особенно при высоких частотах. Для его повышения реактивную составляющую        тока компенсируют, включая в цепь конденсаторные батареи.        Коэффициент мощности при этом достигает значения, близкого к единице. Конденсаторы, помимо компенсации реактивной мощности, образуют резонансный контур, повышающий силу тока в три и более раз.

Индукционный нагрев металла производят с помощью индуктора, который является важной частью высокочастотной установки, в значительной мере определяет к. п. д. установки и форму закаленного слоя. Он представляет собой катушку из медной трубки, чаще прямоугольного сечения. Необходимо, чтобы толщина стенки трубки была больше глубины проникновения тока в медь. Для индуктора, охлаждаемого водой в течение всего периода работы, толщина стенок должна составлять 1,5—2,0 мм. При спрейерной закалке, когда вода в трубки поступает только в момент охлаждения, толщину стенок активной части индуктора принимают равной 4—6 мм, индуктор в этом случае делают литым или сваривают из отдельных листов. Чтобы избежать замыкания витков индуктора, их изолируют асбестовым шнуром, пропитанным жидким стеклом.

В таблице 2 даны типовые конструкции индукторов с указанием области их применения.

4. Методика выполнения работы.

Исходные данные. Цилиндрическая деталь 2 (рис. 4) диаметром равным d,

помещена в индуктор 1 высотой H, состоящий из трёх витков.

Рисунок 4. Схематическое представление основных элементов и параметров системы индуктор–деталь:

1 – индуктор; 2 – деталь; 3 – нагретый слой

В процессе нагрева деталь,  находясь внутри индуктора,  в течение заданного

времени должна быть нагрета одновременно до заданной температуры на длине,

равной ℓ, на глубину Хк. Требуется определить основные параметры процесса на-

грева и выбрать необходимое оборудование.

При расчёте делается допущение, что в процессе нагрева детали энергия выде-

ляется только в слое заданной глубины, равной Хк , и греется только этот слой, а

более глубокие слои металла остаются холодными и энергию не поглощают. Это

условие идеального нагрева. Расчёт необходимо вести в следующем порядке.

1. Определить массу нагреваемой части детали наружным диаметром d, глуби-

ной Хк, длиной ℓ по формуле

m = π⋅Хк(d–Хк)⋅ ℓ ⋅γ ,                                      (4.13)

где γ – плотность стали (принять равной 7,8 г/см).

2. Определить количество энергии А, необходимой для нагрева взятого объёма

металла до заданной температуры, используя формулу

A = m⋅сp⋅∆t°, кВА .   (4.14)

3. Определить мощность Р, потребляемую деталью, по формуле

Р = A/ (τ ⋅η10) , кВт ,

где τ – время нагрева; η10  – термический КПД.

4. Найти полную мощность Рп , необходимую для осуществления нагрева изде-

лия

Рп = P/ (ηтр⋅ ηи) ,кВт ,

где ηтр и  ηи – КПД трансформатора и индуктора, соответственно.

5. Определить удельную мощность р0 нагрева

р0 = P/ S, кВт/см2,

где S – площадь одновременно нагреваемой боковой поверхности детали, находя-

щейся под индуктором (S = π⋅d⋅ℓ), см2

6. Определить интервал допустимых частот тока

fmax = 2,6 ⋅105/ х2к> fopt > fmin = 1,5⋅104/ х2к, Гц ,

где хк – глубина закалённого слоя детали, мм.

7. Определить интервал оптимальных частот тока

fopt =6 ⋅104/ х2к …5⋅10/ х2к, Гц ,

где хк – глубина закалённого слоя детали, мм.

8. По вычисленным величинам Рп и  fopt

выбрать тип генератора ТВЧ и дать его

характеристику (тип, мощность, частота, комплектность).

9. Определить скорость перемещения детали в индукторе по формуле

Vд = ℓ/ τ, мм/с

10. Определить среднюю скорость нагрева детали

Vc = ∆ τ0/t, °С/с ,

где ∆t0= t0к– t0н,°С .

11.Определить производительность установки при непрерывно–

последовательном  способе поверхностной закалки детали

П = F⋅γ⋅Vд⋅3600, кг/час ,

где F – площадь поперечного сечения детали;

γ – плотность стали;

Vд – скорость перемещения детали.

5. СОДЕРЖАНИЕ  ОТЧЕТА

5.1.	Цель работы.

5.2.	Теоретические основы индукционного нагрева. Основные типы установок для нагрева токами высокой частоты.

5.3.	Расчет основных параметров процесса нагрева.

5.4. Выбор необходимого оборудования для нагрева.

5.5. Описание схемы работы выбранного генератора.

6. Контрольные вопросы

6.1.   Почему для поверхностного нагрева деталей используют    токи высокой частоты?

6.2.	От чего зависит глубина проникновения магнитного потока в металл?

6.3. Источники тока высокой частоты.

6.4.	Назовите основные типы генераторов ТВЧ и дайте их краткую характери-

стику (мощность, частота тока, исполнение).

6.5.	В каких случаях используют машинные, тиристорные и ламповые генераторы? 6.6.  Назовите основные элементы, а также геометрические и энергетические па-

раметры системы индуктор-деталь.

6.7	Как определяют толщину стенки трубки индуктора?

6.8	Для чего компенсируют реактивную мощность?

7.	Рекомендуемая литература.

1. Кидин И.Н. Физические основы электротермической обработки металлов и сплавов.М.: Металлургия, 1969. 376с.

2. Слухоцкий А.Е., Рыскин С.Е. Индукторы для индукционного нагрева, Л.: Энергия, 1974. 264с.

3. Шепеляковский К.З. Упрочнение деталей машин поверхностной закалкой при индукционном нагреве. М.: Машиностроение, 1972. 288с.

Таблица 1. Задание

| № п/п | Параме тры | Сим- вол | Разме- ность | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Диаметр детали | d | мм | 25 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 2 | Глубина зака- ленного слоя | Xk | мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 3 | Начальная температура | t0н | оС | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 |
| 4 | Конечная температура | t0к | оС | 980 | 970 | 960 | 980 | 970 | 960 | 940 | 950 | 960 | 980 |
| 5 | Длина нагрева- емой зоны | l | мм | 50 | 45 | 30 | 40 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6 | Общее время нагрева | τ | с | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Средняя удельная теплоемкость | cр | Дж/г•К | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0.67 | 0,67 |
| 8 | КПД тран- сформатора | ηтр | отн. ед. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 9 | КПД индуктора | ηи | отн. ед. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 10 | КПД термиче- ский | ηtо | отн. ед. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,70 |

Примечание: при расчётах принять – плотность стали γ = 7,8 г/см

– температура точки Кюри θ = 770 °

Таблица  2.  Типы и конструкции индукторов

| Одновитковые индукторы | Область применения | Многовитковые индукторы | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрев наружной поверхности цилиндрических деталей Нагрев внутренней поверхности цилиндрических деталей Разъемный индуктор для нагрева шеек коленчатых валов и подачи охлаждающей жидкости через отверстия на внутренней поверхности Нагрев скоб сложной формы и плит методом перемещения Нагрев одного зуба шестерни с модулем m6 при последовательной обработке «3уб за зубом» |  | Нагрев наружной поверхности цилиндрических деталей Нагрев внутренней поверхности цилиндрических деталей Нагрев наружной поверхности конических деталей Нагрев плит и плоскостей Одновременный нагрев боковой поверхности и торцов цилиндрических деталей при вращении их вокруг вертикальной оси |