Лекция 15

ПОНЯТИЕ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И САПР

В ходе технологической подготовки производства наряду с разработкой технологического процесса механической обработки и сборки разрабатываются технологические процессы изготовления заготовок и термической обработки деталей, которые связаны с необходимостью их нагрева, выдержки при определенной температуре и охлаждения. Проектированием техпроцессов нагрева и термической обработки материалов на предприятиях занимаются технологи, имеющие  специальность металловедов в машиностроении.

При ручном проектировании технолог сравнивает в уме ряд вариантов разрабатываемого технологического процесса (состав и содержание операций, варианты термического оборудования, осуществление контроля качества и т.д.) и на базе имеющихся знаний и навыков выбирает лучшие на его взгляд решения. Подробного обоснования различных вариантов технологического процесса при этом, как правило, не проводится. Исправление ошибок технолога осуществляется уже в процессе производства. В целях нахождения  оптимальных технологических решений в настоящее время  широко применяются ЭВМ, имеющих соответствующее математическое обеспечение.

Первыми двумя целями и задачами автоматизации технологической подготовки производства являются следующие:

- Сокращение трудоемкости технологической подготовки производства и, как следствие, сокращение числа технологов.

- Сокращение сроков технологической подготовки производства.

Необходимы еще следующие замечания относительно двух первых целей и задач. Сокращение числа технологов приводит к уменьшению себестоимости изделия. А необходимость сокращения сроков технологической подготовки производства обуславливается тем, что в конкурентной борьбе выстоит та фирма, которая не только выпускает конкурентоспособную продукцию, но и укладывается в минимальные сроки по подготовке этой продукции к выпуску. Если представить, что две конкурирующие фирмы одновременно решили выпускать одинаковое изделие, но первая из них затратила полгода на проектирование и производство первого образца, а у второй фирмы на это ушел год, то конечно же первая фирма будет находиться в более выгодном положении на рынке.

Третьей целью и задачей автоматизации технологической подготовки производства является повышение качества  выпускаемой продукции.

Принцип накопления технологических знаний, реализованный во многих современных системах автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП), позволяет разрабатывать качественные технологические процессы. Знания опытных технологов, накапливаемые в САПР ТП, сами технологические процессы, разработанные ими, которые могут быть взяты за основу при разработке новых технологических процессов, позволяют повысить общий уровень технологической подготовки производства.

Кроме этого с применением САПР практически исключаются «человеческие» ошибки. Если компьютер работает на основе качественного программного обеспечения, технически исправен, то при вводе одинаковых входных данных любое количество раз выдаются правильные результаты.

Правила оформления блок – схем алгоритмов

Ввиду того, что часть последующего материала будет представлена с использованием блок – схем алгоритмов, необходимо рассмотреть основные правила их оформления. В таблице 1.1 показана форма и приведено содержание наиболее часто используемых блоков. Практически все блоки, приведенные в таблице, строятся на основе «базового» прямоугольника размерами «a x b». Первый приведенный в таблице блок под названием «процесс» по – существу является «базовым» прямоугольником. Размер a = 10, 15, 20 … мм, т.е. кратен пяти. Размер b = 1,5a, допускается b = 2a. Размер «a» выбирается в зависимости от масштаба блок – схемы и должен быть одинаковым для всех ее блоков.

Таблица 1.1

| Форма и содержание блоков блок – схем алгоритмов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Функции |
| 1 | 2 | 3 |
| Процесс |  | Выполнение операций присваивания, например, A = 0, сложения с присваиванием, например, C = A+B, вычитания, умножения и т.д. |
| Решение |  | Выбор направления выполнения алгоритма (программы) в зависимости от некоторых переменных условий |
| Ввод - вывод |  | Ввод – вывод информации без указания (независимо) от типа устройства ввода или вывода |
| Дисплей |  | Ввод информации с дисплея (с клавиатуры), вывод информации на дисплей |
| Документ |  | Вывод информации на бумагу (на принтер) |
| Пуск - останов |  | Начало – конец алгоритма (программы) |
| Соединитель |  | Переход на блок номер 5 (номер блока приведен для примера) |
| Комментарий |  | - |

Каждая блок – схема начинается блоком «Пуск», внутри которого пишется слово «Начало», и заканчивается блоком «Останов», внутри которого пишется слово «Конец». Блоки соединяются линиями. Если линия, соединяющая блоки «приходит» в блок по направлению «сверху - вниз» или «слева – направо», то стрелка на ее конце не ставится (подразумевается). Если же по направлению «снизу – вверх» или «справа – налево», то стрелка на ее конце ставится обязательно.

Применение блока «Соединитель» позволяет значительно упростить блок – схему. Он применяется в том случае, когда линию, соединяющую блоку нужно вести на значительное расстояние и часто с пересечением других соединительных линий. Вместо этого достаточно после блока, из которого должна выходить соединительная линия, изобразить блок «Соединитель» и внутри его написать номер блока, в который эта линия должна прийти.

Блок «Комментарий» применяется в том случае, когда внутри какого – либо блока не удается разместить (написать) всю необходимую информацию. В этом случае к линии, соединяющей блоки, перед блоком, для которого необходимо написать дополнительную информацию, посредством пунктирной линии присоединяется (справа или слева) блок «Комментарий». Информацию можно размещать по высоте - в пределах высоты данного блока, по ширине – до края страницы.

Система автоматизированного проектирования (САПР) – комплекс средств автоматизации проектирования, взаимосвязанных с необходимыми подразделениями проектной организации или коллективом специалистов (пользователей системы), выполняющий автоматизированное проектирование (ГОСТ 22487).

Объектами проектирования в САПР могут быть здания, сооружения, металлорежущие станки и т.д., в САПР ТП – технологические процессы.

Проектирование по содержанию – это процесс переработки определенного объема различной информации. Входами такого процесса являются:

- Замысел (цель) проектирования, выраженный в виде определенной совокупности условий и требований, которым должен удовлетворять искомый объект.

- Средства, т.е. факторы, которыми можно варьировать при проектировании.

Выход процесса – такое описание искомого объекта, которое необходимо и достаточно для материально – вещественного воплощения идеи проектирования в конкретный физический объект (т.е. его информационная модель в виде схем, чертежей, спецификаций, технологических карт и другой документации).

Таким образом, смысл процесса проектирования в любой САПР независимо от объекта проектирования один и тот же: получить в соответствие с замыслом такую информационную систему – модель, которая позволяет создать систему – оригинал, полностью соответствующую замыслу.

В процессе проектирования с помощью САПР в качестве промежуточных и окончательных решений используют математические модели:

- формы и геометрических параметров;

- структуры;

- временных и пространственно – временных отношений;

- функционирования;

- состояний и значений свойств объекта;

- имитационные.

Модели формы и геометрических параметров – это плоские и объемные изображения объектов проектирования, выполненные в соответствии с правилами ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП ( чертежи, схемы, карты эскизов и т.д.).

Модели структуры – это кинематические, гидравлические, электронные и др. схемы. Для технологического процесса – это его структура, представленная, например, в виде маршрутной, операционной карты, а в процессе проектирования – в виде графа.

Модели временных и пространственно – временных отношений – это циклограммы, сетевые графики и т.д.

Модели функционирования – это, например, динамические и кинематические схемы, выполненные в режиме анимации.

Модели состояний и значений свойств объекта – это формальное (упрощенное) описание объекта (процесса) в виде отдельных формул, систем уравнений и т.д. Они предназначены для расчетов параметров объекта, проведения численных экспериментов (для технологического проектирования процессов термической обработки – это математические модели для расчета температуры и скорости нагрева изделий, среды и условий охлаждения, изменения формы и размеров после термической обработки, и т.д.). Имитационные (статистические) модели позволяют, учитывая большую совокупность случайных факторов проигрывать (имитировать) на ЭВМ многочисленные и разнообразные реальные ситуации, в которых может оказаться будущий объект проектирования.

При создании и приобретении САПР и их составных частей необходимо руководствоваться следующими принципами:

- системного единства;

- совместимости;

- типизации;

- развития.

Принцип системного единства обеспечивает целостность системы и иерархичность проектирования отдельных частей и объекта в целом.

Принцип совместимости обеспечивает совместное функционирование составных частей САПР и сохраняет открытой систему в целом.

Принцип типизации предусматривает разработку и использование типовых и унифицированных элементов САПР. Типизируют элементы, имеющие перспективу многократного использования.

Принцип развития дает возможность пополнения, совершенствования и обновления составных частей САПР.

Современные САПР, в том числе и САПР ТП базируются на новых информационных технологиях. Вследствие этого для них характерен ряд признаков:

- Объектно – ориентированное взаимодействие человека и ЭВМ. Пользователь работает в режиме манипулирования изображениями заготовок, деталей, со схемами, текстом и т.д. в реальном масштабе времени. В основу манипулирования заложено программирование соответствующих процедур, выполняемы ЭВМ. Человек видит информационные объекты, получаемые посредством средств вывода информации, и воздействует на них за счет средств ввода информации.

- Сквозная информационная поддержка на всех этапах обработки информации на основе интегрированной базы данных. База данных предусматривает единую унифицированную форму представления, хранения, поиска, отображения, восстановления и защиты информации.

- Безбумажный процесс обработки информации. Все промежуточные варианты и необходимые численные данные записываются на машинных носителях и доводятся до пользователя через экран монитора. На бумаге фиксируется только окончательный вариант документа: технологическая карта, карта эскизов и т.д.

- Интерактивный режим решения задач, выполняемый в режиме диалога пользователя и ЭВМ. Новые информационные технологии требуют высокого интеллектуального уровня, профессиональной и психологической подготовки пользователя. Пользователь должен досконально знать принципы и все нюансы работы САПР, ее возможности, уметь свободно пользоваться средствами общения с компьютером, квалифицированно ставить задачи и осмысливать результаты их решения.

Состав и структура САПР

Составными частями САПР являются подсистемы. В каждой подсистеме решается функционально законченная последовательность задач.

Любая САПР состоит из проектирующих подсистем и обслуживающих подсистем.

Проектирующие подсистемы выполняют процедуры и операции получения новых данных. Они имеют объектную ориентацию и реализуют определенный этап проектирования или группу взаимосвязанных проектных задач. Примеры: подсистемы проектирования технологических процессов сборки, механической обработки, расчета режимов резания и т.д.

Обслуживающие подсистемы имеют общесистемное применение и служат для обеспечения функционирования проектирующих подсистем, а также для оформления, передачи и вывода результатов проектирования. Примеры: система управления базой данных, подсистемы ввода – вывода данных, документирования и т.д.

Виды обеспечения САПР

При разработке, внедрении, эксплуатации любой САПР, в том числе и САПР ТП следует иметь в виду, что эта работа требует многогранного (всестороннего) подхода к данной проблеме. Поэтому необходимо рассматривать, по крайней мере, следующие виды обеспечения (по – другому стороны, грани) САПР:

- техническое;

- программное;

- методическое;

- математическое;

- информационное;

- лингвистическое;

- организационное.

Данные виды обеспечения САПР расположены здесь и рассматриваются ниже не в порядке их важности (приоритетности), а в порядке их перечисления.

САПР В ТЕРМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Анализ процесса термической обработки

Любая термическая обработка состоит из трех операции, следующих одна за другой:

- нагрев до определенной температуры;

- выдержка при заданной температуре;

- охлаждение от заданной температуры до комнатной.

Таким образом, процессами термической обработки управляют два основных элемента - температура и время. Поэтому любой процесс термической обработки можно изобразить в виде графика, где по оси ординат откладывается температура, а по оси абсцисс - время

Регулируя температуру и время, можно осуществить такие виды термической обработки стали как: закалка, нормализация, отжиг, отпуск.

На каждый процесс термической обработки детали, составляется технологическая документация. В процессе разработки документации составление технологических карт занимает значительное время. В соответствии с требованиями чертежа и маркой стали, технолог выбирает наиболее рациональным режим термообработки (закалка, нормализация, отжиг, отпуск).

Проектирование технологических процессов термической обработки заготовок ставит перед собой цель установить наиболее экономичный способ обработки. При этом обработка деталей температурой должна обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к прочности и пластичности металлов из которых изготовлена заготовка.

Автоматизация проектирования технологического процесса термообработки заготовок позволит увеличить производительность труда технолога за счет выполнения работ с большей точностью и более быстрым поиском справочной информации в базе данных, автоматизации расчета норм времени на термообработку заготовок и заполнения технологической карты. Сценарий развития проектирования технологического процесса термообработки представлен в таблице 1.

Таблица 1. - Сценарий развития предметной области «Проектирование технологического процесса термообработки заготовок»

| Этап | Описание работ | Описание действий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение технической документации в бюро термообработки | Рассматривается вопрос о том как осуществляется документооборот в бюро |  |
| 2 | Изучение процесса составления технологической карты термообработки заготовок | Рассмотрение различных режимов термообработки (закалки, нормализации, отпуска, отжига). Расчет норм времени для режима термообработки |  |
| 3 | Выполнение анализа современного ПО для решения поставленной задачи | Изучается современное ПО для автоматизации проектирования технологических процессов |  |
| 4 | Выполнение анализа средств разработки ПМК | Сравнение различных средства разработки. На основании критериев выбирается средство разработки, наиболее оптимально отвечающее запросам для реализации поставленной задачи |  |
| 5 | Составление технического задания на разработку ПМК | Указываются задачи, которые должен выполнять ПМК, требования предъявляемые к ПМК и к программной документации |  |
| 6 | Разработка структуры, логической и физической модели ПМК | Разрабатываются диаграммы прецедентов, классов, последовательностей, разрабатываемого ПМК |  |

На уровне предприятия выделяют следующие цели:

- создание электронных архивов - позволяет осуществлять быстрый поиск информации, хранение информации в цифровом виде;

- обеспечение функциональности - ПМК выполняет проектирование технологических процессов с минимальным участием технолога;

- стандартизация конструкторской документации - единая структура документов позволяет быстро извлекать необходимую информацию.

На уровне отдела:

- уменьшение сроков на составление конструкторской документации;

- уменьшение сроков на обучение технолога.

На уровне проектировщика:

- расчет параметров технологического процесса - расчет норм времени термического режима, определение расчетного размера детали;

- выбор справочных данных;

- составление конструкторской документации;

- поиск однотипных технологических процессов;

- выбор наиболее экономичного режима обработки детали.

Формализация процесса «Составление технологической карты».

Определения глоссария предметной области представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Глоссарий предметной области «Проектирование технологических процессов на термообработку»

| № | Термин | Определение термина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая карта | рабочий документ, в котором отражены вопросы, связанные с изготовлением деталей или сборкой изделий |  |
| 2 | Технологический процесс | часть производственного процесса, содержащая действия по изменению и последующему определению состояния предмета производства |  |
| 3 | Термическая обработка металлов | процесс обработки изделий из металлов и сплавов путём теплового воздействия с целью изменения их структуры и свойств в заданном направлении |  |
| 4 | Технолог | человек, занимающийся составлением технологической документации |  |
| 5 | Нормализация | нагрев металла до температуры выше Ас3, с последующим охлаждением на воздухе |  |
| 6 | Отжиг | нагрев металла, имеющего неустойчивое состояние в результате предшествующей обработки и приводящей металл в более устойчивое состояние |  |
| 7 | Закалка | нагрев стали до больших температур, после чего сталь быстро охлаждают |  |
| 8 | Отпуск | операция, следующая за закалкой, заключается в нагреве стали до определенной температуры, выдержки и охлаждения |  |
| 9 | Заготовка | промежуточный продукт металлургического производства, получаемый электролизом, литьем или пластической деформацией, предназначенный для дальнейшей обработки |  |
| 10 | Чертеж | документ, содержащий контурное изображение изделия и другие данные, необходимые как для изготовления, контроля и идентификации изделия, так и для операций с самим документом |  |

Рассмотрим границы процесса «Составление технологической карты».

Входы процесса «Составление технологической карты» представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Входы бизнес-процесса «Составление технологической карты»

| № | Поставщик | Вход | Документ (Форма) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От внутренних поставщиков |  |  |  |  |
| 1 | Конструктор | Техническое задание | Техническое задание |  |
| 2 | Технолог | Чертеж | Чертеж |  |
| 3 | Цех | Чертеж, технологическая карта | Чертеж, технологическая карта |  |

Таблица 1.4 - Выходы бизнес-процесса «Составление технологической карты»

| № |  | Потребитель бизнес-процесса |  | Наименование выхода бизнес-процесса | Наименование документа (Форма) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешним клиентам |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бюро технолога |  | Готовый технологический процесс | Технологический процесс |  |
| Внутренним клиентам |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Технолог |  | Технологическая карта | Технологическая карта |  |

Рассмотрим технологию управления процесса «Составление технологической карты».

Владелец процесса выполняет планирование хода бизнес-процесса на определенный срок с помощью плана управления бизнес-процессом, который представлен в таблице 1.6

Таблица 1.6 - План управления бизнес-процессом «Составление технологической карты»

| № | Наименование работы (задачи, задания, функции) | Срок исполнения/ Периодичность контроля | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение |  |
| 1 | Анализ чертежа и технологического процесса на деталь. Цель - установить требуемые полученные после термообработки механические свойства заготовки | 0.2- 0.5 часов/ каждый раз при поступлении нового чертежа | Установление требуемых механических свойств заготовки | Уточнение данных для расчета норм времени термического режима |  |
| 2 | Расчет норм времени для термического процесса | 1-2 часа /для каждого изделия | Подбор экономичного способа термообработки заготовок | Определение температуры и времени термического режима |  |
| 3 | Заполнение технологической карты для термического процесса | 2-3 часа /для каждого изделия | График термического процесса | Технологическая карта с данными о заготовке и графиком термического процесса |  |

Участие сотрудников в реализации  процесса «Составление технологической карты»представлено в виде матрицы ответственности бизнес-процесса, в которой указаны:

- должность владельца процесса;

- должность владельцев подпроцесса и их заместителей;

- должность всех сотрудников, участвующих в выполнении подпроцесса.

Должности:

ОТ - ответственный за выполнение подпроцесса;

УЧ - участвует в выполнении подпроцесса;

ИН - получает информацию о ходе и результатах подпроцесса.

1.1.2 Анализ систем автоматизированного проектирования технологических процессов

На данный момент на рынке ПО существует ряд САПР технологических процессов. Наиболее известными являются:

- «ТехноПро» от компании «ТОП Системы»;

- «Вертикаль» от компании «Компас»;

- «Techcard» от компании «Intermech».

Обзор системы «ТехноПро» от компании «ТОП Системы»

Система «ТехноПро» обеспечивает проектирование операционной технологии, включая операции: заготовительные; механической и термической

обработки; нанесения покрытий, слесарные, технического контроля, сборки, штамповки, сварки и любые другие. Система формирует операционные, маршрутно-операционные и маршрутные технологические карты, карты контроля, ведомости оснастки, материалов и комплектующих, титульные листы и другие технологические документы. Проектирование возможно в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом режиме. Система позволяет использовать сочетание данных методов. Можно, например, одни технологические процессы проектировать в диалоговом режиме, другие - в полуавтоматическом, а третьи - в автоматическом режиме. Система может применяться для проектирования не только технологии механической обработки, но и технологии сборки, сварки, термообработки. Информационный фонд программы разделен на четыре взаимосвязанных базы данных: базу конкретных ТП, базу общих ТП, базу условий и расчетов и информационную базу. Входная информация для проектирования ТП может вводиться вручную в диалоговом режиме, а также, что выгодно отличает данную САПР ТП от других, может быть получена из заранее выполненных электронных чертежей. При использовании на предприятии типовых или групповых технологических процессов «ТехноПро» обеспечивает возможность их параметризации. Такие параметрические ТП могут автоматически пересчитываться. Причем информация для пересчета ТП может быть получена в электронном виде из конструкторских САПР или введена вручную с чертежа на бумаге. Выходная информация может быть представлена в виде различных технологических документов: технологических карт, карт эскизов, карт контроля и т.д. Эти документы изначально формируются самой системой, а затем при необходимости могут быть скорректированы пользователем в диалоговом режиме. Система разработана на основе реляционной базы данных Microsoft Access и может функционировать под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows. Она может быть установлена на отдельное рабочее место, а также в локальной вычислительной сети. «ТехноПро» поставляется с множеством форм выходных документов. Формы выполнены в формате MS Word. Поэтому новые формы (горизонтальные и вертикальные) создаются пользователями без участия программистов. Поддерживается использование специальных символов: угол, градус и другие. Состав и структура баз может расширяться пользователями самостоятельно .

Обзор системы «Вертикаль» от компании «Компас»

«Вертикаль» - система автоматизированного проектирования технологических процессов.

В системе «Вертикаль» реализованы следующие методы проектирования ТП:

- проектирование на основе техпроцесса-аналога;

- проектирование с использование библиотеки часто повторяемых технологических решений;

- заимствование технологических решений из ранее разработанных технологий;

- диалоговый режим проектирования с использованием баз данных системы.

Система «Вертикаль» позволяет:

- проектировать технологические процессы в нескольких автоматизированных режимах;

- рассчитывать материальные и трудовые затраты на производство;

- формировать все необходимые комплекты технологической документации, используемые на предприятии;

- вести параллельное проектирование сложных и сквозных техпроцессов группой технологов в реальном режиме времени;

- поддерживать актуальность технологической информации с помощью процессов управления изменениями;

- обеспечивать инженерный документооборот в части заявок на проектирование средств технологического оснащения;

- фильтровать данные по одному или нескольким признакам;

- пополнять и редактировать информационную базу.

Технологу предоставлена возможность выбора оптимального сочетания режимов проектирования, взаимодействующих друг с другом. Например, первоначальное наполнение баз системы производится в режиме диалога, затем можно перейти к проектированию с использованием техпроцесса-аналога. В базе данных конкретных технологических процессов (КТП) для каждого технологического процесса имеются поля ссылок на чертежи или модели деталей. Используя средства классификации и поиска, просматривая чертеж или трехмерную модель, технолог находит требуемый техпроцесс-аналог. Найденный техпроцесс-аналог копируется с новым именем и обозначением, а затем просматривается и корректируется. Корректировка заключается в добавлении, удалении, редактировании или изменении положения в маршруте операций и переходов. Неотъемлемая часть работы технолога в системах автоматизированного проектирования технологических процессов является обращение к электронным справочным базам данных. Для пользователей системы «Вертикаль» актуальна работа с двумя основными «поставщиками» справочной информации:

- универсальный технологический справочник (УТС);

- корпоративный справочник Материалы и сортаменты.

Формирование комплекта технологической документации осуществляется в среде MS Excel. Обеспечивается автоматическая вставка операционных эскизов, сквозная нумерация технологических карт в составе комплекта. В базовую поставку входят бланки карт по ЕСТД (маршрутные и маршрутно-операционные карты, карты эскизов, карты технологического процесса, комплектовочные карты). При необходимости пользователь может самостоятельного создать новые формы технологических документов, в том числе и по требованиям стандарта предприятия. Немаловажно то, что карты формируются в общераспространенном формате. Их можно легко передавать и использовать в любом подразделении предприятия .

Обзор системы «Techcard» от компании «Intermech»

«Techcard» представляет собой программно-методический комплекс системы автоматизации проектирования, используемый при технологической подготовке производства.

Комплекс обеспечивает реализацию следующих основных задач:

- просмотр конструкторского архива по составу изделий, ведение и сопровождение архива документов (чертежей, спецификаций, техпроцессов, текстовых документов и т.д.), организация различных выборок, составление отчетов;

- создание любых новых и редактирование имеющихся в базе данных форм бланков технологической документации;

- оперативная настройка вида и состава комплекта технологических документов на различные типы производств (единичное, серийное, массовое и т.д.);

- создание расцеховочных маршрутов на изделие и вариантов расцеховочных маршрутов в зависимости от входимости изделия в другие изделия, назначение сроков действия и признаков разработки/аннулирования маршрутов;

- проектирование технологического процесса обработки детали для различных видов производств (механообработка, гальваника, термообработка, сварка, консервация, окраска, литье, сборка, холодная штамповка) в диалоговом режиме;

- возможность сквозного проектирования технологических процессов, когда ответственный за проектирование ТП назначает исполнителей, одновременно выполняющих разработку отдельных операций одного и того же технологического процесса;

- предоставление гибкой подсистемы расчетов: расчеты выполняются по настраиваемым сценариям с привлечением встроенной экспертной системы, использующей базу знаний (база данных, технологические таблицы и формулы); язык представления знаний в базе знаний - правилами “если-то”;

- автоматический подбор оборудования и оснастки к операциям и переходам с привлечением средств экспертной системы;

- проектирование технологического процесса обработки детали:

на основе ТП-аналога;

- формирование и принятие автоматизированных проектных решений на различных этапах проектирования ТП, в том числе использование в качестве исходных данных для проектирования информации непосредственно из чертежа детали;

- автоматизированное построение и редактирование операционных эскизов с обеспечением передачи параметров технологического процесса в графическую систему и получением в составе одного бланка (операционной карты) текста и графического изображения;

- просмотр комплекта документов с возможностью внесения замечаний, управление оформлением и выводом комплекта на печать, возможность получения документов в Microsoft Excel;

- иллюстрирование графическими изображениями классификаторов, справочников, сценариев, анкет оснастки и паспортов оборудования;

- просмотр технологических процессов при помощи утилиты, не требующей лицензию TechCard;

- ведение списка пользователей, которые могут работать с системой (вход в систему по паролю), обеспечение безопасности путем назначения пользователям прав доступа на выполнение тех или иных действий;

- получение выборок изделий и техпроцессов по разнообразным критериям с целью последующего получения по ним ведомостей; в качестве критериев могут выступать атрибуты изделия, расцеховочного маршрута или параметры техпроцесса (оборудование, оснастка, материалы и т.д.);

- получение практически любых ведомостей и сводных ведомостей по материалам, операциям, переходам, оборудованию, оснастке, расцеховочным маршрутам, технологическим документам.

Система TechCard работает с СУБД InterBase, Oracle и MSSQL. Для небольших предприятий оправданным можно считать использование системы с СУБД Interbase, для крупных предприятий может быть рекомендовано использование TechCard с СУБД Oracle .

Сравнительная характеристика систем автоматизированного проектирования технологических процессов представлена в таблице 5

Таблица 5 - Сравнительная характеристик систем «ТехноПро», «Вертикаль», «Techcard»

| Система | ТехноПро | Вертикаль | Techcard |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные данные | Ввод данных пользователем; получение данных из штампа электронного чертежа | Ввод данных пользователем с использованием электронной БД | Ввод данных пользователем; получение данных из штампа электронного чертежа |  |
| Работа с СУБД | MS SQL, Microsoft Access | FireBird, MS SQL Server, Oracle | InterBase, Oracle, MSSQL |  |
| Интегрирова ние с программами | SolidWorks 3D, Pro/Engineer, SolidEdge |  | SolidWorks, Pro/Engineer, AutoCAD, Invertor |  |
| Средства и методы защиты информации | Защищенное файловое хранилище | Реализована полнофункциональная система идентификации пользователей с разграничением прав доступа |  |  |
| Наличие базы знаний | есть | нет | есть |  |

Рассмотренные системы имеют большую базу данных с множеством информации об оборудовании, технологических операциях, типовых переходах, инструментах. Позволяют рассчитать любой тип технологического процесса , применяемого на машиностроительном предприятии. Системы интегрированы с различными CAD-системами. Но наряду с большим количеством плюсов, есть один недостаток. Если предприятию на данный момент необходимо внедрить автоматизированную систему для одного типа технологического процесса, нет смысла переплачивать за всю систему. В таком случае предприятию выгодна небольшая автоматизированная система с узкой направленностью. Аппаратные требования должны быть минимальными. Система должна обладать интуитивно понятным интерфейсом, устойчива к сбоям и обеспечивать целостность хранимых данных. Затраты времени на обучение технолога должны быть минимальны

Анализ выбора средств разработки программного обеспечения для системы автоматизированного проектирования технологических процессов

Для того чтобы система эффективно выполняла свои функции, необходимо провести комплексную оценку каждого из наиболее подходящих вариантов решения и выбрать наиболее оптимальный вариант.

Решение должно соответствовать таким критериям:

быстродействие;

простота;

удобство;

функциональность;

совместимость.

1.2 Разработка математической модели для проектирования технологического процесса термообработки

Термическую обработку стальных деталей проводят в тех случаях, когда необходимо либо повысить прочность, твердость, износоустойчивость или упругость детали или инструмента, либо наоборот, сделать металл более мягким, легче поддающимся механической обработке. Термическая обработка стали в большинстве случае состоит в нагреве до температуры образования твердого раствора, выдержки при этих температурах и охлаждение с разными скоростями в зависимости от требований конечной структуры и физико-механических свойств стали .

Определение расчетного размера заготовок для назначения продолжительности выдержки при температурах нормализации приведены в таблице 6 .

Таблица 6 - Определение расчетного размера заготовок для назначения продолжительности выдержки при температурах нормализации

| Заготовки деталей и их конфигурация | Условия расчета | Расчетный размер равен |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гладкие валы | Диаметр вала (DB) меньше или равен длине L | Диаметру вала DB |  |
|  | Диаметр вала (DB) больше длины L | Длине вала L |  |
| Сплошные диски | Диаметр диска (Dd) больше его толщины (B) | Толщине диска (B) |  |
|  | Диаметр диска (Dd) меньше его толщины (B) | Диаметру диска (Dd) |  |
| Полая заготовка типа трубы | Диаметр наружный меньше длины L | 2?B |  |
|  | Диаметр наружный больше длины L | 1.5?B |  |
| Кольца, бандажи, шестерни | Диаметр наружный (Dh) больше высоты (Н) | Высоте (Н) |  |
|  | Диаметр наружный (Dh) меньше высоты (Н) | Толщине стенки (B) |  |
| Валы с уступами, валы-шестерни, валки, шестерни | Длина бочки L2 больше или равна половине диаметра бочки (D2) | Диаметр бочки (D2) |  |
|  | Длина бочки L2 меньше половины диаметра бочки диаметра бочки (D2) |  |  |
| Муфты и полумуфты | - |  |  |
| Гладкие пластины, штанги, рейки | - | Наименьшему размеру - толщине (В) |  |
| Пластины с уступами | Высота (Н) больше либо равна толщине (В) | Толщине (В) |  |
|  | Длина уступа (L) меньше либо равна половине высоты (Н) | Высоте (Н) |  |
|  | Длина уступа (h) больше половины высоты (Н) |  |  |

Расчет норм времени выдержки при отпуске

Для определения времени нагрева первоначально необходимо расчитать геометрический показатель тела W. W - геометрический показатель тела, равный отношению объёма тела V к площади его поверхности F

Далее рассмотрены формулы для вычисления величины W различных тел простой формы. Для шара:

W = D/6, (1.2)

где D - наружный диаметр шара.

Для цилиндра, нагреваемого со всех сторон:

W = , (1.3)

где D - наружный диаметр цилиндра;

l - длина тела.

Для сплошного цилиндра, нагреваемого с одной стороны:

W = , (1.4)

где D - наружный диаметр цилиндра;

l1 - длина нагреваемой части тела.

Для полого цилиндра, нагреваемого со всех сторон:

W = , (1.5)

где D - наружный диаметр цилиндра;

d - внутренний диаметр цилиндра;

l - длина тела.

Для куба:

W = B/6, (1.6)

где B - ребро куба.

Для прямоугольной пластины, нагреваемой со всех сторон:

W = , (1.7)

где B - толщина пластины;

a - ширина пластины;

l - полная длина тела.

Рассчитав геометрический показатель W выбираем продолжительность нагрева заготовки при отпуске по таблице 1.12 [9].

Таблица 1.12 - Зависимость продолжительности нагрева при отпуске от величины W

| Среда нагрева | Температура °С | W | Продолжительность нагрева, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| масло | 100 | 0.5 | 14 |  |
|  |  | 1 | 23 |  |
|  |  | 1.5 | 32 |  |
|  | 200 | 0.5 | 14 |  |
|  |  | 1 | 23 |  |
|  |  | 1.5 | 32 |  |
|  | 300 | 0.5 | 11 |  |
|  |  | 1 | 18 |  |
|  |  | 1.5 | 24 |  |
| соль | 300 | 0.5 | 8 |  |
|  |  | 1.0 | 14 |  |
|  |  | 1.5 | 19 |  |
|  | 450 | 0.5 | 2.5 |  |
|  |  | 1.0 | 6 |  |
|  |  | 1.5 | 10 |  |
|  | 600 | 0.5 | 1.4 |  |

Расчет норм времени выдержки при закалке.

Время нагрева в закалочной среде зависит от диаметра (толщины) массы заготовки, мощности печи и требований чертежа (термическая обработка с закалкой или с отпуском).

Общая продолжительность нагрева при закалке зависит от двух слагаемых - времени нагрева до заданной температуры tH и времени выдержки при этой температуре tB.

Время выдержки при заданной температуре tB упрощенной принимают равным 1 минуте для углеродистых сталей и 1.5 - 2 минуты для легированных сталей на 1 мм толщины металла.

Время нагрева до заданной температуры tH определяется по следующей формуле

tH = a?D, (1.8)

где a - коэффициент, определяемый экспериментально, в с/мм;

D - диаметр изделия.

Если изделие квадратного или прямоугольного сечения, то вместо величины D используют толщину изделия H.

Значение коэффициента а в зависимости от условий нагрева и формы изделия приведены в таблице 7 [10].

Таблица 7 - Значение коэффициента а

| Нагревательный агрегат | Температура печи в °С | Коэффициент а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для круглого сечения | для квадратного сечения | для прямоугольного сечения |  |
| Электропечь | 800 | 40-50 | 60-65 | 60-75 |  |
| Соляная ванна | 800 | 12-15 | 15-18 | 18-22 |  |
| Свинцовая ванна | 800 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |  |
| Соляная ванна | 1300 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |  |

1.3 Разработка структурно-функциональной модели системы автоматизированного проектирования технологического процесса термообработки заготовок

Структурно-функциональная модель представляется активностью (процессом), инкапсулирующим расчет технологических параметров и составление технологической документации, имеет входы, на которые поступают исходные данные и выходы на которых имеем результат расчетов, исполнителей расчетов технологических параметров и составления технологической документации.

Работа технолога по проектированию технологического процесса термообработки заготовок приведено в разделе 1.1.1.

Структурно-функциональная модель для проектирования технологических процессов термообработки заготовок представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Структурно-функциональная модель для проектирования технологического процесса термообработки заготовок

Описание структурно-функциональной модели для проектирования технологических процессов термообработки заготовок представлено в таблице 1.14.

Таблица 8 - Описание структурно-функциональной модели для проектирования технологических процессов термообработки заготовок

| Наименование операции/ исполнитель | Чем регламентируется и заканчивается | Входы | Выходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование технологического процесса термообработки заготовок | Техническая документация, справочники, нормы | Данные о заготовке | Отчет технологической карты |  |

Реализация активностей осуществляется «исполнителями», в данном случае это технолог. Технологу поступают данные на деталь. Технолог анализирует чертеж и данные чертежа. Извлекает данные о заготовке:

- марка стали;

- параметры заготовки (диаметр, толщина)

- требования к заготовке.

Недостающие данные технолог выбирает из справочников:

- предел кратковременной прочности;

- предел текучести;

- относительное удлинение при разрыве;

- относительное удлинение при разрыве;

- относительное сужение;

- ударная вязкость;

- твердость.

На основе полученных данных, технолог рассчитывает нормы времени для выбранного термического режима. Расчет норм времени для заготовки зависит от диаметра (толщины) заготовки, требований чертежа (увеличить/снизить прочность).Построение графика термического процесса происходит в соответствии с выбранной температурой для термического режима из справочников и рассчитанных норм времени. Все полученные данные и график заносятся в технологическую карту.

Подробное описание активности модели для проектирования технологического процесса термообработки заготовок представлено в таблице 1.15

Таблица 1.15 - Описание структурно-функциональной модели для проектирования технологического процесса термообработки заготовок

| № | Наименование операции (активнос ти, деятельнос ти) | Управление активностью | Входы (документы, данные, материалы) | Выходы (документы, данные, материа лы) | Исполни тель (ответствен ный за операцию, механизм реализации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При каких условиях начинается | Чем регла менти руется и завер шается |  |  |  |  |
| А1 | Анализ данных о заготовке | Данные загружены | Справочники, нормы | Чертеж, параметры заготовки | Данные из чертежа | Технолог |  |
| 2 | Выбор справочных данных | Данные проанализированы | Справочники | Данные о заготовке | Справоч ные данные | Технолог |  |
| 3 | Расчет норм времени | Наличие справочных данных | Нормы, справочники | Справочные данные | Нормы времени | Технолог |  |
| 5 | Построение графика термического процесса | Выполнен расчет норм времени | Справочники | Нормы времени для термическо го процесса | График термического процесса | Технолог |  |
| 6 | Составле ние технологи ческой карты | Построен график термичес кого процесса | Справочники | График термическо го процесса | Техноло гическая карта | Технолог |  |

Рисунок 1.4 - Структурно-функциональная модель для проектирования технологического процесса термообработки заготовок»

1.4 Разработка технического задания на создание ПМК для автоматизации проектирования технологического процесса термообработки заготовок

1.4.1 Введение

Данный программный продукт представляет собой программно-методический комплекс для автоматизации технологического процесса термообработки заготовок.

Он предназначен для сокращения времени на составление технологической карты для процесса термической обработки заготовок.

1.4.2 Основание для разработки

Разработка программно-методического комплекса (ПМК) ведется на основании приказа ректора Донбасской государственной машиностроительной академии №07 - 14 от 01.02.2010г.

Тема дипломного проекта - «Проект программно-методического комплекса для автоматизации проектирования технологического процесса термообработки заготовок в ОГМет ЗАО НКМЗ»

1.4.3 Назначение разработки

ПП будет использоваться в целях упрощения работы по составлению и учету технологических карт. ПП должен выполнять следующие функции:

- составлять технологическую карту для термообработки, строить график процесса;

- хранить справочные данные, необходимые для составления технологической карты;

- хранить данные, составленных ранее технологических карт.