“ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ”

###### Методические указания  к  курсовому проекту

- ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Курсовой проект является квалификационной работой, на основании выполнения и защиты которой  дается оценка как знаниям студента по курсу «Оборудование и автоматизация процессов тепловой обработки материалов и изделий», так и практическим навыкам, необходимым при  проектировании  термического оборудования, организации  участков тепловой обработки,  автоматизации и механизации соответствующих процессов.

В курсовом проекте студент должен обосновать инженерные решения по выбору оборудования для тепловой обработки на основании таких исходных данных, как чертеж детали, технические требования к ее физико-механическим свойствам, заданному технологическому процессу и т.д. При необходимости студент должен разработать новый технологический процесс термической обработки изделия с целью оптимизации затрат на приобретение необходимого оборудования, предусмотреть  использование контрольно-регулирующей аппаратуры, приборов контроля качества.

Студент обязан выполнить графическую часть проекта в объеме, достаточном для обоснования принятых решений. При исследовательской тематике проекта содержание пояснительной записки и графической части определяется ведущим преподавателем кафедры.

Каждый студент при выполнении индивидуального задания на курсовой проект обязан в достаточной мере показать свое умение ориентироваться:

- в поиске и систематизации литературной информации;

-	в   расчете   параметров   режимов   термической   и  химико-
термической обработки;

- в проектировании оборудования;

- в выборе элементной базы и расчете блоков системы автоматизации процессов тепловой обработки;

- в обосновании экономической целесообразности разработок;

- в решении инженерных задач по охране труда, защите окру-
жающей среды.

- СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

В зависимости от выбранной темы, курсовой проект посвящается либо проектированию нового, либо модернизации существующего технологического оборудования для термической обработки деталей. Тема проекта может носить также характер исследования в области совершенствования технологий термической  или  химико-термической обработки.

Во время производственной практики студенты могут приступить к выполнению курсового проекта — обобщить и систематизировать заводские материалы, выполнить некоторые чертежи, произвести отдельные расчеты.

Курсовой  проект включает в себя пояснительную записку объемом в среднем 40—60 страниц рукописного текста и графическую часть из 4 - 6 листов чертежей.

Содержание расчетно-пояснительной записки. В расчетно-пояснительной записке в сжатом виде должны быть все данные, необходимые для понимания содержания курсового проекта, описание технологии и оборудования, конструкторские, энергетические, экономические и другие расчеты с приложением к тексту необходимых схем, эскизов, графиков и т. п. В связи с этим расчетно-пояснительная записка должна состоять из следующих разделов:

- Введение.

- Технологическая часть с подробной разработкой техпроцесса термической обработки выбранных изделий.

- Обоснование выбора термического оборудования.

- Описание и расчет нагревательного устройства и расхода топлива или электроэнергии.

- Описание контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры.

- Организация производства термической обработки с использованием АСУ и САПР.

- Охрана труда и противопожарные меры.

- Список используемой литературы.

Содержание графической части. Примерный состав чертежей курсового проекта может быть таким:

- Чертежи выбранных изделий. Графики, иллюстрирующие режимы термической обработки. – 1 лист.

- Общий вид конструкций   печей,   нагревательных   установок,
закалочных баков, агрегатов. – 1 лист.

- Детали печи, нагревательной установки (горелки, форсунки, индукторы и т. п.), приспособлений и др. - 1-2   листа.
4. Схемы  автоматического  контроля технологических  процессов
или автоматического управления оборудованием — 1   лист.

- План термического участка с грузопотоками и промразводками – 1 лист.

Из общего количества чертежей (5 - 6 листов) 1 - 2 должны представлять оригинальные разработки студента. Общий объем и содержание графической части в каждом конкретном случае устанавливается руководителем. К основным чертежам, выполненным в графической части, должны быть даны соответствующие расчеты и описания в пояснительной  записке проекта.

Чертежи должны быть пронумерованы в определенной последовательности и подписаны студентом, консультантами, руководителем проекта. При выполнении чертежей для курсового проекта рекомендуется пользоваться чертежами из книг, альбомов, атласов, а также заводскими чертежами. Однако использование этих чертежей не должно превращаться в механическое копирование их, при котором студент иногда не в состоянии объяснить значение отдельных линий. На основе имеющихся в распоряжении студента материалов (альбомов, атласов, заводских чертежей) он должен самостоятельно спроектировать и продуманно вычертить предлагаемую им конструкцию.

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3.1. Введение предпосылается всей пояснительной записке. Окончательная редакция введения производится после окончания работы над проектом.

Вводная часть пояснительной записки должна содержать название завода, цеха, участка, где установлено проектируемое оборудование, значение завода в определенной отрасли промышленности России, место цеха в технологической схеме производства завода, обоснование темы проекта, ее актуальность, основные технико-экономические решения проекта.

В случае проектирования участка для термообработки изделий во вводной части пояснительной записки необходимо кратко изложить назначение изделий и цель их термообработки, затем описать назначение проектируемого цеха или участка и отметить те новые технологические решения вопросов термической обработки, которые предложены проектантом или используются им на основе современных достижений науки и техники.

При проектировании оборудования в кузнечном, литейном, механическом и других цехах надо кратко остановиться на целях и значении термической обработки отливок, поковок, инструмента и т. п., затем охарактеризовать назначение проектируемого объекта и отметить все новое по оборудованию и процессам, что внесено в проект.

Объем вводной части пояснительной записки — обычно от 2 до 5 страниц рукописного текста.

3.2. Технологическая часть. В технологической части расчетно-пояснительной записки производится расчет годовой программы цеха, обосновывается, исходя из условий работы деталей и технических требований, выбор материала для них, разрабатываются режимы термической обработки и другие вопросы технологии, путем расчетов определяется потребность в оборудовании, материалах, энергии, проектируется рациональное расположение агрегатов.

В соответствии с этим технологическая часть расчетно-пояснительной записки делится на ряд подразделов, основные из которых содержат:

- расчет программы цеха;

- описание изделий, подвергающихся термической обработке в
проектируемом цехе, условия работы деталей, требования к ним согласно существующим ГОСТам и ТУ;

- выбор марок материалов, их характеристика;

- проектирование технологического процесса;

- выбор и расчет необходимого оборудования;

- контроль качества термообработки.

Годовая производственная программа служит основой для проектирования цеха (отделения) и рассчитывается в соответствии с заданием на курсовой проект. В задании на проектирование производственная программа обычно указывается укрупненно, т. е. задается выпуск готовых изделий определенного типа (например, 600 000 машин или 500 000 изделий в год). На основании укрупненного задания студент производит подетальный расчет программы. На основе программы и разработанного технологического процесса термообработки выбирается и рассчитывается оборудование и осуществляется его планировка.

3.2.1 Описание изделий, подвергающихся термической обработке в проектируемом цехе (отделении), и условия их работы

При описании изделий или деталей, подвергаемых термической обработке в проектируемом объекте, необходимо указать стадию изготовления (поковки, полуфабрикаты, готовые изделия и т. д.), их назначение, условия, в которых они работают, и соответственно требования, предъявляемые к ним: механические свойства, усталостную прочность, износоустойчивость, стойкость против коррозии, жаропрочность, жаростойкость и т. п. На основании перечисленных требований обосновывается материал и определяется цель термической обработки изделий или деталей.

3. 2. 2. Выбор материалов (марки стали, вида чугуна и др.)

Материал для деталей, изделий, инструмента выбирается с обязательным учетом:

1. Условий эксплуатации.

- Механических свойств и, в первую очередь, сочетания высоких
пределов усталости и циклической вязкости, обеспечивающих надеж-
ную и длительную работу данного изделия.

- Технологических и структурных особенностей.

- Особенностей конструкции, обеспечивающих минимальное ко-
робление и противодействие к образованию трещин (отсутствие кон
центраторов напряжений — надрезов, острых углов и т. п.).

- Экономических соображений.

3. 2. 3. Проектирование режимов и технологии термической обработки

При выборе технологического процесса термической обработки рекомендуется проработать ряд вариантов (включая заводской) с определением технико-экономических показателей. Студент должен выбрать рациональные, наиболее совершенные способы термообработки, обеспечивающие получение высоких свойств изделий и одновременно упрощающих, сокращающих или удешевляющих процессы термообработки.

Рекомендуется руководствоваться следующими прогрессивными направлениями:

- Использование остаточной теплоты предыдущей операции. Преемственность операций структурного изменения  с использованием тепла  предшествующих  операций,  например,  цементации и нитроцементации, для непосредственной закалки, прерванной закалки, для самоотпуска и т. д.

- Применение скоростных методов нагрева.

- Использование повышенных температур нагрева для ускорения операций структурного превращения и диффузионных процессов.

- Применение специальных мероприятий для уменьшения деформаций на заключительных стадиях термообработки:

- проведение  предварительной  термообработки   (нормализации, отжига и др.) при температурах, немного превышающих температурузавершающей обработки (цементации и т. п.);

-остуживание цементированных  изделий перед закалкой  (охлаждением);

-охлаждение при закалке в горячей изотермической среде (нагретое масло, расплавы селитры или щелочей, псевдоожиженный слой и др.);

-охлаждение нагретых изделий сложной конфигурации в зажимных приспособлениях (штампы, валки и др.) и т. п.

6.	Интенсификация процессов с помощью воздействия активизаторов, например:

-ультразвука для охлаждения (при закалке) и очистки поверхностных загрязнений;

-магнитного поля для   охлаждения   при   отпуске   (например, инструмента из быстрорежущей стали) и т. д.

7.	Применение сред нагрева и охлаждения,   предотвращающих окисление и обезуглероживание:

- Замена трудоемких процессов химико-термической обработки (азотирование, цементация и др.) скоростной закалкой.

- Применение  комбинированной обработки  (ВТМО и др.).

Составной частью разработки технологического процесса термообработки является определение параметров:

-основных операций, т. е. выявление температуры нагрева и
охлаждения, среды обработки при нагреве и охлаждении, времени;

-дополнительных операций (чистка, правка и др.);

-контрольных операций.

3. 3.  Выбор термического оборудования

Выбор термического оборудования делается на основании разработанного технологического процесса и годовой программы термообрабатываемых изделий. Выбор оборудования обязательно начинать с анализа существующего на заводе оборудования. Нужно проанализировать его достоинства и недостатки, рассмотреть, какие виды основного оборудования, имеющегося на заводе, могут быть вообще применены для осуществления предлагаемых в проекте режимов термической обработки или лишены недостатков, обладают большей производительностью, обеспечивают лучшее качество термической обработки, лучше механизированы и автоматизированы

Тип оборудования для проектируемого подразделения выбирается с таким расчетом, чтобы полностью обеспечить выполнение предложенного технологического процесса термообработки.

3.4. Нагревательные устройства

В современном термическом цехе для нагрева изделий при термической обработке применяют жидкое или газообразное топливо или же электроэнергию.  В соответствии с этим, в зависимости от источника используемой для нагрева изделий тепловой энергии, все печи и нагревательные установки подразделяют на печи, работающие на жидком топливе, газовые и электрические.

В разделе курсового проекта «Нагревательные устройства» студент должен дать полный расчет одного из устанавливаемых в проектируемом цехе термических агрегатов, исходя из необходимой его производительности.

Например, при расчете термической электропечи необходимо:

- обосновать выбор электроэнергии для печей;

- обосновать выбор конструкции печей и их основных размеров;

- указать назначение печи, максимальную температуру поверхности футеровки и температуру нагрева изделий, размеры рабочего пространства,  вес садки и  производительность печи,   номинальное линейное напряжение, график (сменность) работы печи и т. п.;

- выбрать футеровку;

- дать тепловой расчет;

- определить  мощность;

- произвести электрический расчет печи, т. е. выбрать форму и
материал электронагревателей, установить диаметр их и схему распре-
деления по зонам печи, определить силу тока и т. п.;

8) описать, как осуществляются контроль и регулировка температуры.

# 3.5. Контрольно-измерительная и регулирующая аппаратура

В этом разделе студент должен обосновать и выбрать тип, модель приборов анализа, контроля и средств автоматизации, к которым относятся приборы давления и расходомеры, газоанализаторы, приборы теплового контроля, приборы контроля качества, средства и системы автоматизации – устройства для измерения температуры, расхода технологических сред, их давления и химического состава. Кроме этого, в проекте могут быть использованы измерительные преобразователи (датчики) с аналоговым и цифровым выходом для различных физических величин, автоматические управляющие устройства, логические и программные устройства, микропроцессоры и управляющие ЭВМ, исполнительные и регулирующие устройства и механизмы. Студент должен одну из схем управления подробно рассмотреть в пояснительной записке.

3.6. Организация производства

Термические цехи в своем составе имеют производственные участки, вспомогательные отделения (склады или участки деталей, поступающих на термообработку; склады готовой продукции, вспомогательных материалов, приспособлений; трансформаторные подстанции и др.), а также служебные и бытовые помещения.

Разработка плана цеха (отделения, участка) включает выбор наиболее рациональной его компоновки на генплане завода, определение геометрических размеров здания и последующую детализацию с нанесением строительных элементов, оборудования, транспортных средств и коммуникаций.

Планировка оборудования. В основу расстановки оборудования на плане и разрезах цеха должны быть положены:

—	намеченная компоновочная схема технологического   грузопотока, не допускающая пересечения путей движения обрабатываемых изделий. Исключение может быть только для цехов индивидуального и мелкосерийного производства (с групповым расположением оборудования), но при этом общий грузопоток должен идти в одном направлении;

- возможность обслуживания и ремонта оборудования;

- организация межоперационного транспорта обрабатываемых изделий и др.

В процессе разработки технологической планировки производится:

- уточнение ранее принятой компоновочной схемы цеха и размещения его производственных отделений и вспомогательных помещений;

- нанесение на план оборудования, складочных мест, проездов и проходов;

- увязка и нанесение средств   внутрицехового   межоперационного транспорта.

В проекте могут быть использованы технические средства и программное обеспечение САПР. Студент должен дать общие сведения об операционных системах, их составе и функциях. Во время прохождения практики на предприятии необходимо подобрать материалы по существующим системам управления базами данных, методике решения проектных задач термического производства, структурным схемам проектирования, характеристикам этапов машинного проектирования и характеристикам применяемого математического аппарата при выполнении проектных процедур.

3.7. Охрана труда и противопожарные меры

При подготовке данного раздела студент должен взять за базу существующие на предприятии положения, инструкции и другие документы.

Принципы охраны труда вытекают из основных положений трудового права, направленных на создание благоприятных, здоровых и безопасных условий труда,   соответствующих   высокой   производительности.

Требования к газовому оборудованию и печам. Природный и горючие газы и продукты их неполного сгорания ядовиты и в смеси с воздухом образуют горючую, а иногда и взрывоопасную газовую смесь. Эти особенности газового топлива лежат в основе правил безопасности работы на оборудовании с газовым обогревом.

Запрещается оставлять без надзора работающие газовые печи, а также эксплуатировать их при наличии неисправностей и при отсутствии тяги. В случае прекращения подачи газа необходимо немедленно перекрыть отключающее устройство на вводе газопровода в цех и у агрегатов.

При авариях или пожаре в цехе подача в цех газа должна быть немедленно прекращена.

Правила безопасности при работе на электрических печах. Требования техники безопасности к устройству и установке электрических печей сведены в Правила устройства электроустановок. Из них применительно к печам следует отметить следующие положения.

На металлических конструкциях самих печей и в непосредственной близости от них разрешают установку только сухих понижающих и регулировочных трансформаторов, а также трансформаторов с негорючей жидкостью и щитов управления. Все каркасы печей и щиты должны быть заземлены.

Все аппараты и приборы на печах следует располагать таким образом, чтобы было обеспечено безопасное обслуживание и возникающие в аппаратах при их эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, вызвать короткое замыкание или замыкание на землю. От оголенных участков, находящихся под напряжением, до ограждения должны быть обеспечены расстояния: не менее 100 мм при сетках и 50 мм при сплошных съемных ограждениях.

Необходимо полностью исключить возможность случайного прикосновения обслуживающего персонала к нагревательным элементам,  находящимся под напряжением выше 36 В. С этой целью применяют блокировки, отключающие электропечи от сети при открывании окон печи.

Указанные требования распространяются на печи, работающие при напряжении до 1000 В. К печам, работающим при напряжении выше 1000 В, предъявляют более жесткие требования, также оговариваемые в Правилах устройства электроустановок.

Правила пожарной безопасности. При работе с газовыми и электрическими печами в каждом конкретном случае предусматривают порядок проведения работ, исключающий возникновение пожара. Наибольшую опасность в пожарном отношении представляют газовые печи. Опасны выплески масла из закалочных баков, приводящие к тому, что разлившееся масло, как правило, имеющее высокую температуру, загорается на большой площади.

Противопожарные мероприятия в основном сводятся к профилактическим мерам: поддержанию в исправном состоянии газопроводов и газового оборудования, системы маслопроводов и закалочных баков, системы гидропривода, исключающим течь масла в гидроцилиндрах и трубопроводах; поддержанию в порядке систем  электронагревов  и  т. д.

4. Оформление курсового проекта

Расчетно-пояснительная записка и графический материал являются основной документацией, по которой дается оценка качества выполнения курсового проекта. После успешной защиты курсового проекта все чертежи и расчетно-пояснительная записка хранятся на кафедре в течение пяти лет. Правила оформления дипломного проекта приведены в СТП 01-2001. Правильное оформление чертежей и записки является обязательным элементом курсового проектирования.

Чертежи выполняются в соответствии с ЕСКД формата А1 (694x841 мм).

Чертежи вычерчивают карандашом или черной тушью, допускается применение цветных карандашей и туши (разрешается выполнение чертежей с помощью компьютера). При необходимости возможно использование чертежей дополнительных форматов за счет увеличений сторон основного формата. Спецификации на узлы и сборочные единицы составляют на отдельных листах формата А4 и помещают в приложении к пояснительной записке. Нельзя размещать спецификацию на чертежах общего вида и сборочных единиц.

Текст расчетно-пояснительной записки пишут чернилами одного цвета либо печатают на одной стороне листа нелинованной бумаги формата А4 (210x297 мм). Рисунки представляют собой графики, диаграммы, фотографии, cxeмы конструкции и узлов. Их целесообразно размещать на отдельных листах формата А4. Под каждым рисунком помещают номер рисунка и пояснительную надпись. Рисунки имеют единую сквозную нумерацию, при ссылке на рисунок в тексте указывают его номер. Рисунки и таблицы оформляют согласно ГОСТ 2.106—79.

Расчетно-пояснительная записка имеет титульный лист, на котором указывается тема проекта и расписываются студент и его руководитель. После титульного листа помещается лист задания, затем следует оглавление. Примеры заполнений документов приведены в СТП 01-2001.