## Лекция13.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ЦЕХОВ

Для выполнения термической обработки на заводах организуют специальные подразделения в виде термических цехов или термических отделений и участков в других цехах.

Каждое термическое подразделение характеризуется совокупностью производственных факторов, которые определяются на предпроектной стадии и являются основой для подготовки технического задания на проектирование. Рассмотрим эти факторы подробно.

Изделие. Под этим термином понимают объект производства, подвергаемый термической обработке. Изделием может быть самостоятельный вид продукции — инструменты, метизы, прокат в виде рельсов, труб и др., а также составляющие элементы продукта — детали машины, сборочные единицы.

Изделия обычно изготовляют из металлов — стали, чугуна, цветных металлов, металлических порошков. Они могут быть тяжелыми (до сотен тонн) и легкими (менее 1 г), простой и сложной формы.

Изделия разделяют на стандартные, типовые и уникальные (оригинальные). Стандартные изделия имеют заранее регламентированные характеристики и термически обрабатываются по стандартной технологии. Типовые обладают определенным комплексом сходных свойств и обрабатываются по типовым процессам. Уникальные изделия не имеют каких-либо сопоставимых характеристик с другими изделиями и обрабатываются по индивидуальной технологии.

По удобству обработки изделия бывают технологичными и нетехнологичными.

Технические условия (ТУ). Они определяют требования к окончательным свойствам изделий, к их промежуточным (в процессе обработки) или предварительным свойствам. ТУ на окончательные свойства показывают характеристики готовых изделий, необходимые для их эксплуатации в машинах, аппаратах и механизмах; ТУ на промежуточные и предварительные свойства обеспечивают высокий уровень технологичности металла заготовок с целью более эффективного изготовления из них деталей резанием, холодной деформацией и др., а также для лучшего осуществления окончательной термообработки. Обычно в ТУ перечисляются те требования к изделию (детали), которые не обозначены на чертеже этого изделия.

Производственная программа. Этот фактор показывает объем и срок обработки изделий по каждому наименованию в планируемый период (год, месяц, декаду). Вместе с другими исходными сведениями программа определяет тип производства, мощность и производительность средств технологического оснащения, методы и приемы работы, схему компоновки термических участков, систему обслуживания рабочих мест. Без данных о производственной программе нельзя намечать технологические варианты обработки, разрабатывать проекты строительства новых или реконструкции действующих термических подразделений.

Местные условия. Здесь имеются в виду факторы, которые не зависят от самих обрабатываемых изделий, но которые, однако, могут существенно повлиять на технологию термообработки и на характер решения других производственных задач. Сюда относят природные факторы, организационную структуру данного термического подразделения, его техническое оснащение и т.п. Местные условия следует учитывать при проектировании технологии не только в действующих, но и во вновь создаваемых подразделениях. Например, при проектировании новых термических подразделений появляются более широкие возможности для внедрения принципиально новых технологических процессов. Однако и в этом случае оборудование выбирают с учетом имеющихся энергетических  ресурсов.  При  реконструкции же термических подразделений, а также при решении задач технологии термообработки на действующем предприятии в еще большей степени приходится приспосабливаться к имеющимся местным условиям, в частности к помещению, техническому оснащению, системе механизации и т. п.

Технологический процесс. Это главный фактор любого термического подразделения. Он определяет основные характеристики подразделения как в общезаводском цикле, так и в рамках его самого. Технология влияет на состав термических операций, средства технологического оснащения, степень централизации и т. п.

Основные производственные фонды. К ним относят орудия труда, которые многократно используются в производстве, сохраняя при этом натуральную форму, и переносят свою стоимость на обрабатываемую продукцию по частям. Основные фонды состоят из зданий и сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, хозяйственного инвентаря.

Оборотные средства. Этот фактор представляет собой исходные предметы и материалы, которые целиком потребляются в ходе технологического процесса, изменяют при этом свою натуральную форму и полностью переносят свою стоимость на обрабатываемую продукцию. К оборотным средствам относят незавершенное производство (заготовки, детали), полуфабрикаты, энергоносители, вспомогательные материалы (масло для закалки, карбюризаторы для цементации и т. п.).

Рабочая документация. Она имеет юридическую силу и может быть конструкторской (чертежи, монтажные схемы, спецификации); технологической (операционные карты, инструкции, планировки оборудования); планово-экономической (наряды, расценки, суточные задания на обработку).

Органы управления. В это понятие включаются службы, занимающиеся технологической подготовкой производства, оперативным планированием, вопросами транспорта, ремонта, обеспечением энергией.

Состав работающих. Здесь имеется в виду штат работающих - основных рабочих - термистов, вспомогательных рабочих, специалистов и т.д.

Основные этапы проектирования термических подразделений

Проектирование термических подразделений осуществляется или для вновь строящихся объектов промышленного производства, или для действующих предприятий в рамках их развития или реконструкции.

Основной задачей при проектировании является размещение общезаводского термического производства по цехам завода, определение состава термических подразделений, степени их централизации. На основе расцеховки, данных о трудоемкости термообработки и связи ее со смежными производствами определяют число термических подразделений и место расположения каждого на заводе, устанавливают его организационную структуру.

Проектирование подразделений начинается с получения и анализа исходной (входной) информации, после чего следует поиск и проработка справочной и нормативной информации. Далее намечаются проектные варианты, выполняются расчеты, по результатам которых выбирают оптимальный вариант, составляют итоговую (выходную) информацию, которую оформляют в виде проектной, технологической и нормативной документации.

Наиболее ответственным на этом этапе является выбор оптимального технологического варианта обработки каждой типовой группы изделий в соответствии с ее назначением и спецификой данного термического подразделения. Здесь учитываются все производственные факторы и технологические параметры каждой термической операции. Выбранный вариант определяет содержание и объем всех остальных работ. Разработку процессов термообработки ведут параллельно с отработкой деталей на технологичность.

На всех этапах следует ориентироваться на внедрение типовых и стандартных процессов. Важным моментом при этом является выбор комплекса прогрессивных организационных форм выполнения операций.

На основе принятого технологического варианта обработки составляют технологическую и другую документацию, решают прочие организационные и технические задачи, в том числе разрабатывают схему управления подразделением, систему обслуживания, снабжения, контроля, производят планировку участков, определяют штаты работников, выявляют потребное количество энергии и вспомогательных материалов, устанавливают нормы производительности и расценки работ, выявляют размеры капитальных вложений на строительство или реконструкцию подразделений, определяют себестоимость термообработки, составляют бизнес-план проекта. На этом же этапе разрабатывают и выдают задания на спецпроектирование, в том числе на разработку конструкций нестандартного термического оборудования и оснастки, на разработку строительных и монтажных чертежей и схем по сантехнике, транспорту и др.

Состав проекта. Каждый проект состоит из комплекта документов в виде чертежей, расчетов, схем, ведомостей, карт, таблиц, пояснительных записок и других материалов, необходимых для строительства или реконструкции. Эти материалы содержат технологический, организационный социальный, экологический и экономический разделы.

Технологический раздел — основной в проекте. С этого раздела начинают проектирование. Он определяет характер технологических процессов, средства оснащения, компоновочные и планировочные решения, схемы механизации и автоматизации процессов, виды транспортного, энергетического и других хозяйств. В этом разделе определяют грузопотоки изделий, способы выполнения операций, производственные мощности термических участков, энергетические и материальные ресурсы, состав работающих.

В разделе организации производства рассматриваются структура подразделения,  вопросы организации труда, организационные формы выполнения термических операций, схема организации управления, обслуживания, ремонта, снабжения и контроля.

Социальный раздел отражает бытовые условия работающих, организацию общественного питания, безопасность труда, медицинское обслуживание, мероприятия по гражданской обороне.

В экономическом разделе разрабатываются структура капитальных вложений, смета строительства или реконструкции, стоимость основных фондов, затраты на энергию и материалы, средства на оплату труда, себестоимость обработки, технико-экономические показатели.

Важнейшее значение придается разработке экологической части проекта. Без положительного заключения природоохранных организаций, санэпиднадзора  проект не может быть принят к производству.

К разрабатываемым проектам в настоящее время предъявляют следующие требования: 1) обеспечить в новых или реконструируемых термических подразделениях высокое качество проектных решений, гарантирующих заданный объем выпуска продукции на единицу капитальных вложений; 2) сократить сроки разработки самих проектов и резко повысить производительность труда проектантов. Качество каждого проекта оценивается комплексными показателями: уровнем прогрессивности технологических процессов, повышением производительности труда, удельными расходами энергии и материалов, размерами капиталовложений, рентабельностью производства.

Основные принципы проектирования. Процесс проектирования состоит из постановки задачи, сбора необходимой информации, принятия решения, его оценки. На всех этапах руководствуются следующими принципами проектирования: принципом прогрессивности и экономичности внедряемых процессов и средств оснащения (чтобы после завершения строительства термическое подразделение было технически передовым); принципом нахождения оптимальных проектных решений; принципом рационального сочетания широкой производственной маневренности рабочих мест с технологической устойчивостью выполняемых процессов, другими словами, обеспечения производственной гибкости и стабильности.

Стратегия проектирования. При четком определении всех стадий проектирования (в условиях надежного прогнозирования), а также при наличии всей исходной информации придерживаются линейной стратегии. При проработке параллельных и альтернативных решений руководствуются разветвленной стратегией, применяемой обычно при проектировании несложных термических подразделений. Если при проектировании приходится возвращаться к предыдущему, уже рассмотренному этапу (система с обратной связью), то руководствуются интерационной стратегией (постепенного приближения к оптимальному решению), которая широко применяется при проектировании сложных термических цехов    или комплексных    производств,    когда при решении технологических и организационных задач приходится анализировать и решать их на этапах конструкторской и технологической подготовки.

При использовании метода итерации на начальной стадии намечают в общем виде принципиальный способ решения задачи, затем по мере выполнения расчетов, анализа результатов, сопоставления их с аналогами корректируют первоначальный вариант и принимают окончательное решение. Иногда возврат к первоначальному варианту и его переработка могут произойти в результате проведения проб (эксперимента).

Примером применения метода итерации являются процесс отработки деталей на технологичность, разработка сложных технологических процессов термической обработки, определение места термообработки в общезаводском цикле изготовления и т. д. Этот метод позволяет находить наилучшие решения, однако он затрудняет планирование работ и удлиняет время проектирования.

Руководящая документация. Содержание, состав и способ разработки проекта, методика согласования и утверждения проектов и смет на строительство и реконструкцию предприятий и входящих в их состав термических подразделений регламентируются. К обязательным нормативным документам относятся правила техники безопасности, санитарии и гигиены, положения, касающиеся охраны окружающей среды, гражданской обороны.

Стадии проектирования. В России проектирование промышленных предприятий, в том числе входящих в них термических подразделений, выполняют в одну или две стадии. При одностадийном проектировании разработку технического проекта совмещают с выполнением рабочих чертежей. Так осуществляют работу при широком использовании типовых проектных материалов, а также повторно применяемых проектов по несложным объектам производства. В этих условиях проектирование будет сводиться к выбору из числа готовых типовых проектов нужного варианта и к разработке по нему рабочих чертежей.

При двухстадийном проектировании вначале разрабатывают технический проект, затем после утверждения технического проекта выполняют рабочие чертежи. Проектирование в две стадии допустимо лишь при внедрении принципиально новой технологии и сложного оригинального оборудования при особо сложных условиях строительства или реконструкции.

Технический проект. В нем разрабатывают и экономически обосновывают технологические варианты обработки; намечают виды технологического оборудования и выявляют потребное его количество; определяют средства механизации и автоматизации; уточняют размеры производственных площадей; составляют схемы грузопотоков и планировку производственных участков; устанавливают формы управления и обслуживания; определяют штаты работников; составляют калькуляцию обработки; выводят технико-экономические показатели работы; разрабатывают и выдают задания на специальные проекты и т.д.

Технологическую и другую документацию в техническом проекте прорабатывают с такой степенью, которая необходима для последующего выполнения рабочих чертежей.

Рабочая документация. Выполнение рабочих чертежей производят на основе утвержденного технического проекта. Входящие в состав технического проекта чертежи уточняют до такой степени детализации, которая требуется для изготовления, установки   и   монтажа   объектов   термического   подразделения.

В состав рабочей документации входят также маршрутные, операционные, контрольные карты и ведомости на термообработку; списки оборудования; чертежи нестандартного оборудования и оснастки    (печей, индукторов, приспособлений); чертежи пла нов и разрезов термических участков с нанесением на них подземных и надземных коммуникаций; схемы компоновки поточных линий; строительные чертежи фундаментов, каналов, ограждений и др.; монтажные схемы промышленных коммуникаций — водо- и паропроводов, канализации; ведомости расчетов; пояснительные записки.

Исходные сведения для проектирования. Для разработки проекта необходимо знать следующее.

Характер проектируемого объекта, его назначение, вид обрабатываемой продукции, перспективы развития.

Типоразмеры обрабатываемых изделий  (с приложением их рабочих  и   технологических  чертежей);   производственную     программу;    источники снабжения энергией,    материалами,    водой; сменность работы участка  или  цеха;  возможности  кооперирования;  виды   межцехового  транспорта;  требования   по  защите  окружающей   среды    и  утилизации   отходов;     сроки    выполнения проекта и очередности ввода в действие объектов.

Сведения,  выявленные на  предыдущих этапах  подготовки производства, в том числе ведомость-расцеховку, место выполнения термической обработки в общезаводском цикле, виды предварительных термических операций  и места их выполнения;  места   расположения   термических   подразделений   на   генеральном плане завода и др.

При  разработке  проекта    на  реконструкцию  прилагаются также  материалы  предварительного  обследования   данного   подразделения.   В   этих материалах  отражаются  структура  цеха; характер технологических    процессов; данные об имеющемся технологическом, энергетическом,  подъемно-транспортном и другом оборудовании с указанием его физического    и  морального износа;  границы  производственных  площадей,    отводимых    для реконструируемого цеха; сведения    об    энергетических и материальных ресурсах и т. п.

Руководящей и справочной информацией при проектировании являются: стандарты ЕСТПП, ЕСТД, ЕСКД, другие государственные и отраслевые стандарты; описания типовых технологических процессов; каталоги СТО; классификаторы изделий и операций; нормативы расхода энергии и материалов; проекты цехов-аналогов; цены на оборудование и материалы; информация о разработках в области термической обработки передовых специализированных фирм и др. Перечень основных руководящих материалов и ГОСТов, которыми необходимо руководствоваться при проектировании термических подразделений приведен в приложениях к данному пособию.

Задание на разработку термического цеха выдается главным инженером проекта или предприятия. Если проектируемый объект не является самостоятельной производственной единицей, то задание на разработку выдается руководителем проекта цеха, в состав которого это подразделение входит.

Производственная программа на обработку может выдаваться в явном или неявном виде, в виде приведенной или условной программы. Программа, выданная в явном виде, содержит подробную номенклатуру изделий с указанием объема выпуска и сроков выполнения по каждому наименованию. В противном случае обычно указывают общее число изготовляемых объектов,  машин, аппаратов или узлов, детали которых подвергают термообработке.

При приведенной программе всю номенклатуру изделия сводят к нескольким изделиям-представителям, обладающим типовыми характеристиками. В условной программе указывают лишь приближенные характеристики изделий и их количество, например, общую массу обрабатываемых изделий.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

1.1. Выбор оптимального варианта термообработки

В соответствии с порядком технологической подготовки термического производства принципиальный способ упрочнения деталей устанавливается еще в период разработки их рабочих чертежей (на этапе КПП), и место термообработки в общезаводском цикле изготовления — при разработке общезаводских процессов изготовления деталей, поэтому основной задачей на этапе проектирования является выбор оптимального технологического варианта термообработки.

Это обстоятельство приходится отмечать в связи с тем, что в некоторых учебных пособиях еще встречаются рекомендации о том, что разработку проекта термического подразделения следует начинать с изучения условий эксплуатации деталей и на основе этого выбирать марки стали и разрабатывать процессы термообработки. Недостаток такой рекомендации заключается в предположении, что будто бы термисты в вопросах конструирования и эксплуатации деталей являются более компетентными, нежели сам конструктор, разрабатывающий указанные детали. В итоге это может недоверие к чертежу и техническим условиям на свойства деталей.

Как указывалось выше, материал деталей и способ его упрочнения выбирают на этапе конструирования деталей, часто при активном участии термистов. Поэтому необходимость выбора стали при разработке проекта термического подразделения не должна возникать.

Инициатива проектировщиков по замене марок материала может быть оправдана только в тех случаях, когда такая замена существенно повышает технологичность деталей, ибо уровень их технологичности часто определяется местными условиями, хорошо знакомыми технологу-термисту, но не известными конструктору. При этом предложение на применение новых сталей должно быть обосновано. Естественно, что такая замена должна быть санкционирована конструктором.

Определение состава термических операций и способов их выполнения. Перед определением проверяют и систематизируют исходные сведения. Если задание выдано в скрытом виде, его переводят в явный вид. Для этого определяют число изделий А по уравнению

А = Пn ( 1 + а/100 ) ( 1 = б/100 )

где П число выпускаемых объектов, шт.; п—число обрабатываемых деталей в одном объекте, шт.; а — число деталей для запасных частей; б — неизбежные потери на технологические пробы, брак и др.

Обрабатываемые изделия распределяют на типовые группы по схожести обработки. В основу комплектования каждой группы закладывают те признаки, которые определяют технологический режим — типоразмеры изделий, показатели свойств, марки стали и др.

С учетом характера изделий и их серийности по каждой группе намечают состав операций, определяют вид связи со смежными производствами, устанавливают технологический маршрут термообработки.

По каждой операции устанавливают температурный режим, составы технологических сред, организационные формы выполнения операций, средства технологического оснащения, способ расположения оборудования (планировку). Весь комплекс этих факторов определяют одновременно.

Температурный режим устанавливают с учетом вида обработки, требований к свойствам, способа выполнения термических операций, конструкции оборудования и др. При обработке по ступенчатым температурным режимам большое значение придают обеспечению стабильности технологических и энергетических параметров, поскольку приложение для такой обработки инерционного термического оборудования с цикличными переналадками вызывает нарушение равновесия энергетической системы и отрицательно влияет на скорость и точность обработки.

Составы сред для технологических стадий операции зависят от вида обработки (безокислительный нагрев, химико-термическая обработка, светлый отжиг и др.) и требований к состоянию поверхности изделий.

1.2. Разработка комплексного технологического процесса

В маршрутных и операционных картах технологического процесса должны быть предусмотрены меры по безопасному выполнению каждой операции:

- загрузка изделий (садки) в нагревательное устройство и выгрузка ;

- проведение операций охлаждения;

- перемещение и  складирование деталей;

- контроль качества.

При установке и снятии деталей весом более 16 кг подъемно-транспортные приспособления должны иметь устройства, обеспечивающие их надежное закрепление и удержание. Выполнение указанных операций вручную должно быть отражено в картах технологического процесса, а установка и надежное крепление изделий в  приспособлениях - на эскизных картах.

В процессе термической обработки главное внимание должно быть обращено на уменьшение вероятности получения ожогов, разбрызгивания закалочных жидкостей, воспламенения масла, мощного светового излучения и нейтрализацию газов, паров и пыли. Предлагаемые мероприятия должны обеспечить надежную защиту от указанных опасных и вредных факторов не только для термиста, но и для других работников, находящихся вблизи опасной зоны. Необходимость применения вентиляции указывается на технологической планировке, а средства индивидуальной защиты должны быть предусмотрены в картах техпроцесса.

Для операций с повышенной опасностью  дополнительно к техпроцессу должны быть составлены технологические инструкции по безопасной работе. Если на практике используются типовые инструкции, то в картах технологического процесса должна быть соответствующая ссылка.

Межоперационные и межцеховые перемещения изделий должны указываться в картах техпроцесса в качестве самостоятельных операций. На картах эскизов должны быть указаны: схема их строповки, обозначение тары, погрузочно-разгрузочные приспособления. Количество исполнителей указывается в картах техпроцесса. При групповой работе по перемещению у крупногабаритных изделий должна быть приведена схема расстановки рабочих.

При разработке технологического процесса должны предусматриваться способы складирования заготовок и деталей с учетом их устойчивости, удобства строповки при использовании грузоподъемных средств, Высота складирования заготовок должна соответствовать требованиям СНиП 111-4-80. Техника безопасности в строительстве.

Способы и методы безопасности и безвредности работ при контроле качества должны быть указаны в картах технологического процесса как отдельные операции.

Выбор организационных форм начинают с определения непрерывного или периодического режима работы. Его устанавливают в соответствии с уровнем серийности данной группы изделий. Далее определяют вид, уровень и способы механизации термического оборудования, решают, каким способом, концентрированным или дифференцированным, будет выполняться операция, разрабатывают характер укладки и т. п.

Метод получения заданных свойств по данному технологическому варианту обусловливается типом термического производства. В условиях массового производства технологический процесс выступает как совокупность тесно связанных между собой термических и других операций (включая контрольные). Обычно здесь используют метод автоматического получения заданных свойств. При единичном или мелкосерийном производстве, где за каждым рабочим местом закрепляют значительную номенклатуру изделий и часто меняющиеся технологические процессы, заданные свойства при термообработке нередко получают методом индивидуального управления каждой операцией.

Однако при обработке особо ответственных и точных дорогостоящих изделий, например уникальных деталей тяжелых машин, и в условиях единичного производства используют метод автоматического получения заданных свойств.

1.3. Выбор оборудования

Условия выбора. Оборудование выбирают по параметру, наиболее характерному для выполняемой операции и в максимальной степени выявляющему функциональные возможности оборудования. При этом учитывают местные энергетические ресурсы, требования к охране окружающей среды и возможности приобретения того или иного вида оборудования. Большая свобода выбора оборудования имеется при проектировании новых термических цехов. При реконструкции же действующих термических подразделений нередко ориентируются на использование имеющегося оборудования, что уже заранее определяет конкретные организационные формы выполнения операций, характер технологической оснастки и др. При выборе учитывают температурный режим, составы технологических сред, точность регулирования параметров, стоимость оборудования, занимаемую площадь, расход энергоносителей, систему обслуживания.

Оборудование периодического действия используют главным образом в мелкосерийном и единичном (опытном) производстве. С целью быстрого выхода на рабочий режим и переключения на другие режимы это оборудование должно обладать широкой производственной маневренностью. Для выполнения операций, связанных с предварительной продувкой садки нейтральной атмосферой и с медленным охлаждением в производстве серийного типа, применяют оборудование полунепрерывного действия, в том числе разъемные печи.

В условиях большого объема производства однотипных изделий, стабильности технологических режимов и высоких требований к качеству обработки используют оборудование поточного действия.

В соответствии с температурным режимом операции выбирают термическое оборудование, различающееся температурным диапазоном и характером технологической системы.

При выборе оборудования по источнику теплоты учитывают экономичность и доступность энергоносителя, требования к точности регулирования температурного режима, к условиям труда термистов и окружающей среды.

Особенно важно выбрать рациональный вид энергоносителя для обогрева высокотемпературных печей. Во многих производствах на одноцикловую высокотемпературную обработку 1 т изделий расходуют 110—150 м3 газового топлива или 600—800 кВт-ч электроэнергии. При многоцикловой обработке расход энергоносителей возрастает в два и даже в три раза. Поэтому затраты на технологические энергоносители в некоторых термических подразделениях могут составлять до 50 % от себестоимости изделий.

Форма и степень герметичности рабочего пространства оборудования определяются составом технологической среды, количеством одновременно обрабатываемых изделий, способом их ориентации. Большое влияние на выбор формы оказывает способ закалки некоторых деталей. При закалке длинномерных деталей в свободном состоянии с целью предупреждения их прогиба часто используют шахтные или коридорные печи и вертикальные закалочные баки, в которых эти детали нагревают и закаливают в подвешенном (вертикальном) положении. При закалке же подобных деталей в заневоленном состоянии нередко применяют оборудование, в котором указанные детали нагревают в горизонтальном положении и в таком же положении закаливают в прессах или штампах.

Наибольшую сложность представляет выбор печей поточного действия.

При компоновке многопозиционных технологических комплексов (линий) необходимо предусмотреть рациональную систему межоперационной и межстадийной передачи изделий, с тем, чтобы до минимума сократить применение ручного труда.

Расчет потребного количества оборудования. Для этого расчета необходимо иметь номенклатуру обрабатываемых изделий  с указанием объема их выпуска; данные о производительности оборудования рассчитывыемых по формулам (табл. 1), сведения о фонде времени работы оборудования.

| - ПЕЧИ | - ФОРМУЛА |
| --- | --- |
| Периодические (садочные) | Qч = Nсад/Т Т = Тн+Тв+То +kпот |
| Полунепрерывные | Qч = Nсад/Т; Т = Тн+Тв |
| Толкательные и пульсирующие | Qч = (60/τ)n (для однорядной печи) Τ = Т/γ |
| Непрерывного действия | Qч = vnk' = Lnk'/T |

Примечание: Nсад – размер садки; Т – время обработки; Тн – время нагрева; Тв – время выдержки; То – время охлаждения; kпот – неучтенные потери времени; n – число дет в передаточной партии;  τ – такт работы печи, мин.; γ –число передаточных партий; L – длина печи; v – скорость перемещения конвейера; nk' – число деталей приходящихся на единицу длины конвейера.

Фонд времени (Ф) определяется сменностью работы подразделения. При осуществлении кратковременных термических операций на малоинерционном оборудовании сменность работы подразделения регламентируется.

При работе в одну или две смены при выполнении длительных термических операций весьма трудно приурочить завершение термической операции к межсменному перерыву. В связи с этим, время перерыва в термических подразделениях строго не регламентируется.

При осуществлении технологически взаимосвязанных операций время пускоостановочных периодов равно уже не длительности одной операции, а суммарному времени всего комплекса этих операций.

При выполнении операций, основанных на технологической преемственности, термические участки должны функционировать по регламенту смежных производственных участков.

При осуществлении отдельных длительных или ряда технологически взаимосвязанных операций термические подразделения чаще всего работают круглосуточно. При этом необходимо, чтобы месячный фонд работы  одного работающего определялся исходя из 40-часовой рабочей недели.

Фонд времени работы оборудования специального назначения определяют по уравнению

Ф = Д·Н(1 – в/100),

где Ф — годовой фонд времени работы оборудования, ч; Д — число рабочих дней в году; Н — число рабочих часов в сутках; в — потери времени на ремонт, %.

Фонд времени оборудования универсального назначения равен

Ф = Д·Н (1 – в/100) (1 – г/100),

Где  г — время на переналадку, %.

Для расчета количества оборудования:

- выявляют потребное количество агрегато-часов (табл.1):

Е = А/Qч,

где А – объем выпуска; Qч – часовая производительность;

- определяют расчетное количество оборудования

Ср = Е/Ф;

- выявляют коэффициент загрузки оборудования

kзаг = Ср/Спр,

где Спр – принятое количество оборудования.

1.4. Составление технологических планировок

Технологическая планировка является одним из завершающих этапов проектирования цехов машиностроительных предприятий, при разработке которой решают комплекс взаимосвязанных технических и организационных задач:

- установление состава производственных участков и отделений, вспомогательных служб, санитарно-бытовых и административно-конторских помещений;

- расчет площадей цеха;

- выбор типа, объемно-планировочных и конструктивных решений основного производственного и вспомогательного зданий;

- компоновка цеха, организация грузопотоков;

- выбор и расчет количества внутрицехового и межцехового транспорта;

- планировка производственных участков, поточных механизированных и автоматических (в том числе гибких) линий изготовления деталей, сборки узлов и изделий в целом;

- разработка общей технологической планировки цеха и ситуационного плана производственного корпуса.

Планировка представляет собой графическое изображение помещений и располагаемого в них оборудования, энергетических и подъемно-транспортных устройств,  инженерных коммуникаций.

Составлением планировок приходится заниматься не только при разработке проектов на  строительство    или реконструкцию термических подразделений, но и при решении отдельных производственных задач, например при установке новых печей, перекомпоновке действующих линий и др. При таких перепланировках следует максимально использовать существующие инженерные коммуникации, подъемно-транспортные средства и санитарно-гигиенические устройства.

Для составления планировки необходимо иметь:

ведомости на все виды оборудования и другие средства технологического оснащения с указанием габаритных размеров, мощности (в отдельных случаях и массы), мест подключения к энергетическим коммуникациям;

чертежи производственного помещения, отводимого для проектируемого подразделения, с указанием ширины пролета, шага колонн, характера стен, расположения ворот, окон, подвалов и др;

схему той части генерального плана завода, в которой находится проектируемое подразделение, с указанием мест размещения смежных цехов и служб, с которыми данное термическое подразделение поддерживает технологические связи;

прочие сведения, которые могут оказать влияние на характер планировки, например вид межцехового транспорта и др.

Составлению планировки предшествует компоновка производственных площадей с изображением границ его отделений и участков, складов, мастерских, бытовых помещений, проездов и проходов. Компоновка должна быть увязана с планом завода  в  отношении  характера  транспортных  средств,  инженерных коммуникаций, складов и др. При компоновке выявляют потребные размеры производственных площадей, выбирают общецеховые подъемно-транспортные средства, тару, хозяйственный инвентарь.

Определение потребных производственных площадей. Необходимую площадь выявляют на основе составления планировки на каждое подразделение. Ориентировочно площадь определяют по укрупненным нормативам.

Эти нормативы рассчитаны либо на отдельные виды термического оборудования, чаще всего на печи, либо на съем продукции с 1 м2 площади цеха. В первом случае на каждую небольшую термическую печь периодического действия отводят 20—35 м2; на толкательные, конвейерные, рольганговые и другие печи — по 60—150 м2; на поточные линии, включающие печи и другое оборудование, — по 250—450 м2.

Съем с 1 м2 площади термического подразделения на заводах машиностроения составляет (т/год): при термообработке заготовок— 8—15; деталей — 5—9; режущего инструмента — 0,8—1,5; при химико-термической обработке деталей — 2—6.

Выбор общецеховых подъемно-транспортных средств. В условиях массового и крупносерийного производства, где грузопотоки изделий постоянные, наряду с универсальными применяют специальные транспортные средства.

Широкое распространение для перемещения деталей получили подвесные конвейеры (ленточные, цепные и др.). Они не требуют дополнительных площадей и позволяют транспортировать грузы по сложным пространственным трассам.

Конвейеры с адресованием грузов позволяют перемещать изделия между цехами без промежуточных складов, распределять детали по рабочим местам в различных местах термического цеха; создавать подвесные склады для хранения задела, обеспечивая бесперебойное функционирование производственных участков, работающих с различной сменностью.

Использование роликовых конвейеров (рольгангов) позволяет получать прямолинейные грузопотоки. Рольганги обычно устанавливают на полу, что осложняет движение по цеху.

Монорельсы применяют для перемещения грузов массой до 250 кг при использовании тали и до 1000 кг при электротали.

В серийном и единичном производстве используют универсальные мостовые краны, электропогрузчики, кран-балки и др. Их применяют для перемещения грузов как основного, так и вспомогательного назначения. Мостовые краны используют для транспортирования тяжелых садок при обработке их в колпаковых и ямных печах, в печах с выдвижным подом, а также при обработке длинномерных изделий: рельсов, труб, деталей самолетов и др., нагреваемых в вертикальных (шахтных) печах. Во многих термических подразделениях массового типа мостовые краны приме няют главным образом для выполнения монтажных и временных работ. В настоящее время эти работы эффективно выполняют также с помощью самоходных кранов и подъемников.

Кран-балки применяют при небольших грузопотоках. По сравнению с мостовыми кранами они более маневренны.

Электрические погрузчики (электрокары) широко используют в цехах любого производства для межцехового транспортирования грузов по всевозможным направлениям в пределах проезжей зоны (эти зоны должны иметь свободную площадь для разворота погрузчиков).

Напольные загрузочные машины предусматривают для выполнения загрузочно-выгрузочных и передаточных приемов.

Автотранспорт используют главным образом для межцехового перемещения грузов. Помимо того, межцеховые перевозки производят с помощью электрокаров и др.

Железнодорожный транспорт применяют для межцеховых перевозок чрезвычайно тяжелых изделий и больших грузов общей массой свыше 60 т в смену.

Рациональная планировка и организация рабочих мест имеют большое значение для достижения наибольшей производительности и наименьшей себестоимости выпускаемой продукции.

В рабочем проекте технологическую планировку оборудования участка, цеха, малого предприятия (МП) выполняют в масштабе 1 : 100; для цехов и МП, насчитывающих свыше 200 единиц оборудования, – в масштабе 1 : 200; для цехов и МП, насчитывающих менее 70 единиц оборудования, а также производственных участков – М 1 : 50. Основой для разработки технологической планировки является ранее разработанная компоновка участка, цеха или МП.

Планировку выполняют в условных обозначениях, принятых в нормах технологического проектирования (см. приложение). Соблюдение стандартных условных графических обозначений обязательно. Оборудование и рабочие места размещают с помощью темплетов,

выполненных в масштабе планировки и находящихся в библиотеке программы LCAD (версия 2.15, интермех). Габариты оборудования принимают по наиболее выступающим частям с учетом крайних положений движущихся частей. Темплеты выполняют по габаритам (размерам и форме), приведенным в паспортах оборудования.

При размещении оборудования на технологических планировках следует обеспечить свободный доступ к рабочим местам, удобство работы рабочих и транспортирования заготовок к месту работы, близость комнат курения и туалетов, раздевалок, медпунктов, душей, комнат приема пищи и столовых, хорошее освещение помещений и постоянный воздухообмен, удобное расположение фонтанчиков для питья и пожарных гидрантов.

Организация рабочего места должна обеспечить непрерывность работы при соблюдении максимально возможной производительности, минимальной себестоимости выпускаемой продукции при обеспечении заданного качества. Расположение оборудования и рабочих мест координируется относительно колонн. При расстановке станков руководствуются нормальными размерами промежутков между оборудованием в продольном и поперечном направлениях,  расстояниями от стен и колонн, которые устанавливают по нормам технологического проектирования.

Размер рабочей зоны по нормам технологического проектирования составляет не менее 800 мм. Транспортируемые изделия не должны выходить за пределы транспортных средств (на площадь прохода). Место расположения рабочего, обслуживающего оборудование обозначается кружком диаметром 5мм с заштрихованной тыльной половиной.

При разработке технологических планировок необходимо предусмотреть:

- расстановку оборудования и размещение рабочих мест, исключив пребывание работающих в опасных  зонах производственного оборудования;

- отсутствие встречных и пересекающихся грузопотоков, а также условия транспортировки грузов над рабочими местами;

- изоляцию оборудования и рабочих мест с целью ликвидации вредных выделений, сильного шума, вибрации, излучений и других вредных факторов;

- выбор безопасных расстояний между смежными габаритами машин, оборудованием и отдельными рабочими местами;

- механизацию перемещения заготовок, деталей и садок от места складирования до операции термической обработки и обратно.

Кроме технологического оборудования, на технологических планировках с помощью условных обозначений необходимо указать:

- стационарные подъемно-транспортные средства;

- санитарно-техническое оборудование;

- места складирования изделий;

- проходы и проезды с учетом применяемых напольных транспортных средств;

- средства пожаротушения (гидранты, пожарные щиты и т.п.);

- на каких рабочих местах предлагается применение местной вентиляции;

- места подвода различного вида энергоносителей (электрического тока, пара, газа, сжатого воздуха и др.).

Экономическая часть проекта

Этот раздел проекта выполняется в соответствии с методическими указаниями экономических кафедр, при этом необходимо понимать, что в цене готового изделия затраты на термическую обработку составляют некоторую часть, поэтому основой для определения экономической целесообразности проекта является себестоимость термической обработки, которая зависит от выбранного оборудования, назначенного технологического процесса и других затрат, обеспечивающих полный цикл термической операции.

Расчет цеховой себестоимости термической обработки

Порядок расчета цеховой себестоимости при проектировании термических цехов зависит от предусмотренной проектом номенклатуры обрабатываемых изделий. В цехе массового или крупносерийного производства при небольшой номенклатуре обрабатываемых изделий следует определять себестоимость термической обработки каждого вида изделий. В цехах серийного, мелкосерийного или индивидуального производства целесообразно исчислять среднюю себестоимость.

Состав затрат на термическую обработку. Цеховая себестоимость термической обработки изделий в калькуляционном разрезе слагается из следующих затрат:

- топливо технологическое;

- технологические   энергоносители   (например,   электроэнергия, вода, сжатый воздух, пар);

- технологические материалы (карбюризатор, пиробензол, керосин, сода, аммиак, дробь и т.п.);

- основная заработная плата производственных рабочих;

- дополнительная    заработная    плата    производственных    рабочих;

- отчисления  на  социальное страхование с  заработной  платы
производственных рабочих;

- возмещение износа инструментов и приспособлений целевого
назначения;

- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования;

- прочие расходы цеха.

При проектировании расчет себестоимости следует вести по каждому виду затрат и, по возможности, прямым путем.

Расчет затрат на энергоносители и технологическое топливо. Затраты на энергоносители и топливо в расчете на единицу обрабатываемой продукции определяются по формуле:

Эi = Σ NiЦ

где Эi — удельные затраты на энергоносители при обработке изделий i-го вида; т — количество операций, из которых состоит процесс обработки изделий; Ni — удельная норма расхода конкретного энергоносителя при обработке изделия на i-й операции; Ц — цена единицы энергоносителя.

Сумма годовых затрат по этой статье на обработку всей, предусмотренной проектом, продукции рассчитывается по формуле:

Э = Σ ЭiПi,

где Э — сумма годовых затрат; Пi — предусмотренный проектом годовой объем обработки изделий i-го вида.

Удельные нормы расхода энергоносителей устанавливаются на основании расчетов, выполненных в общей части проекта.

Цены различных видов энергоносителей принимаются по данным завода, в условиях которого проектируется термический цех.

Расчет затрат на технологические материалы. Методика расчета затрат на технологические материалы аналогична методике расчета затрат на энергоносители. Удельные нормы расхода материалов устанавливаются по результатам соответствующих расчетов, выполненных в общей части проекта. Цены материалов принимаются по заводским данным.

Расчет затрат на основную и дополнительную заработную плату производственных рабочих и отчислений на социальное страхование. Затраты по этим статьям принимаются на основании расчетов, выполненных в организационной части проекта.

Расчет расходов по содержанию и эксплуатации оборудования. В расходы по содержанию и эксплуатации оборудования входят затраты на оснастку, текущий ремонт, содержание и амортизацию оборудования.

Удельные затраты на оснастку при обработке каждого вида изделий на каждой операции определяются по формуле:

О = Цо/Со,

где О — удельные затраты на оснастку; Цо — стоимость изготовления и ремонта оснастки; Со—стойкость единицы оснастки, выраженная в единицах обрабатываемой продукции.

Стойкость единицы оснастки принимается из расчета потребности в оснастке, выполненного в общей части проекта. Стоимость единицы оснастки берется по заводским данным.

Затраты на текущий ремонт оборудования рассчитываются исходя из норм годовых затрат на ремонт, которые составляют 20—25% для печей и 3—4,5% для прочего оборудования

Общая сумма затрат на текущий ремонт и содержание оборудования распределяется между отдельными видами изделий пропорционально времени работы оборудования.

Сумма годовых амортизационных отчислений по каждому виду оборудования, транспортных средств и дорогостоящих приборов определяется по принятой на предприятии норме амортизационных начислений.

Экономическая эффективность, точка безубыточности проекта определяются по методикам кафедры экономики.

- Условные обозначения, применяемые на планировках

| Наименование обозначаемых элементов | Условные обозначения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Капитальная стена |  |
| Перегородка сплошная, остекленная, сеточная, металлическая |  |
| Окно |  |
| Колонна здания: условно; железобетонная; металлическая |  |
| Ворота распашные |  |
| Ворота откатные |  |
| Дверь |  |
| Место рабочего |  |
| Многостаночное обслуживание одним рабочим |  |
| Пульт управления |  |
| Кран мостовой |  |
| Мостовой однобалочный кран |  |
| Стеллаж многоярусный однорядный |  |
| Кран –штабелер автоматизированный |  |
| Кран консольно-поворотный |  |
| Тележка рельсовая |  |
| Конвейер подвесной |  |
| Промышленный робот |  |
| Желоб, склиз |  |
| Проезд |  |
| Санузел |  |
| Термическое оборудование: камерная печь, шахтная печь (контур в плане берется из паспорта оборудования, изображение вычерчивается в масштабе) |  |
| Разметочная плита |  |
| Контрольная плита |  |
| Верстак |  |
| Контрольный стол |  |
| Контрольный пункт |  |
| Подвод сжатого воздуха (цифра указывает давление в сети) |  |
| Точка подвода электрокабеля |  |
| Подвод холодной воды |  |
| Подвод пара |  |
| Подвод эмульсии, содового раствора, масла |  |
| Подвод газа природного, эндотермического, экзотермического, аммиака, азота |  |
| Отметка уровней высот |  |
| Рольганг |  |
| Бак (ванна) |  |
| Трансформатор к электропечам |  |
| Монорельс с талью ручной; электроталью |  |
| Место складирования заготовок |  |
| Лестничная клетка |  |

- Примеры планировок термических подразделений

6000                                     3000  2600 2900 3200 2500 3300 3300 3000 3200

Рис. 2. Планировка термического цеха для обработки режущего инструмента:

1 — агрегат отпуска; 2— печи-ванны подогрева; 3—печи подогрева; 4 — печь-ванна нагрева; 5—баки; 6, 7—прессы для правки; 8— печь; 9— печи-ванны подогрева; 10— печи-ванны нагрева; 11 — бак; 12— ванны отпуска; 13— бак для кипячения;

14 - свинцовая печь-ванна; 15 — стеллаж; 16, 17 — прессы; 18— стол; 19 — металлорежущие станки;   20 — прессы;  21 — столы   правки;     22 — стеллаж;   23— установки ТВЧ;  24 — очистные аппараты