Краткий конспект лекций по дисциплине

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»

2 СЕМЕСТР

ФОРМАТЫ

ГОСТ ЕСКД 2.301-68* «Форматы» устанавливает основные форматы листов чертежей и других документов всех отраслей промышленности и строительства.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки, выполненной тонкой линией. Внутренняя рамка выполняется сплошной основной линией и имеет отступ слева от края листа 20 мм. А с других сторон по 5 мм. (Рис. 1.1.).

Формат с размерами сторон 1189х841 мм, площадь которого равна 1м2, и другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, принимаются за основные и должны соответствовать указанным в таблице.

Таблица 1

| Обозначение формата | А0 | А1 | А2 | А3 | А4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры сторон формата в мм | 841×1189 | 594×841 | 420×594 | 297×420 | 210×297 |

Рис. 1

МАСШТАБЫ

ГОСТ 2.302-68* «Масштабы» устанавливает масштабы изображений и их обозначение на чертежах для всех отраслей промышленности и строительства.

Масштабом называется отношение линейных размеров изображенного на чертеже предмета к его действительным размерам.

Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда:

- Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000.

- Натуральная величина 1:1.

- Масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

На чертежах всегда проставляют натуральные размеры, независимо от масштаба чертежа.

ТИПЫ ЛИНИЙ

ГОСТ 2.303-68* «Линии» устанавливает начертания и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

Толщина сплошной основной линии s должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.  Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одном масштабе. Наименование, начертание, толщина линий, по отношению к сплошной основной линии, и основные назначения линий должны соответствовать приведенным в таблице 2

Таблица 2

| №п/п | Наименование линий | Начертание | Толщина | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплошная основная |  | S (0,5-1,4) | Линии видимого контура |
| 2 | Сплошная тонкая |  | От S/3 до S/2 | Линии контура наложенного сечения, размерные и выносные, линии штриховки |
| 3 | Сплошная волнистая |  | От S/3 до S/2 | Линии обрыва, линии разграничения вида и разреза |
| 4 | Штриховая | 2...8 1...2 | От S/3 до S/2 | Линии невидимого контура |
| 5 | Штрих-пунктирная тонкая |  | От S/3 до S/2 | Линии осевые и центровые |
| 6 | Сплошная тонкая с изломами |  | От S/3 до S/2 | Длинные линии обрыва |
| 7 | Разомкнутая | 8...20 | От S до 1,5S | Линии плоскости сечения |

ШРИФТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ

ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные» устанавливает начертание прописных и строчных букв  для русского, латинского, греческого алфавитов и арабских и римских цифр, наносимые на чертежи всех отраслей промышленности и строительства. Надписи на чертежах выполняют  от руки.  Стандартом предусмотрены следующие типы шрифтов: 1 – тип А без наклона; 2 – тип А с наклоном 75; 3 – тип Б без наклона; 4 – тип Б с наклоном 75. Наиболее часто при оформлении чертежей применяется шрифт типа Б с наклоном. Толщина линии шрифта (толщина обводки) равна 1:10h. Размер шрифта h- величина,  определенная  высотой прописных букв в мм, измеряемая перпендикулярно к основанию строки. Устанавливаются следующие размеры шрифта(в мм): 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20, 28; 40.

Кроме высоты, шрифт характеризуется наибольшей шириной букв g, замеряемой в направлении, перпендикулярном наклону шрифта, и толщиной d линий шрифта, определяемой в зависимости от типа и высоты шрифта. Для шрифта типа А d=1/14 h, для шрифта типа Б d=1/10 h. Через величину d выражают все параметры шрифта и надписей.

В таблице 3 приведены  размеры шрифта «тип Б» с наклоном.

Таблица 3

|  |  | Параметр (g), выражен-ный через толщину линий (d) | Размер шрифта в мм (h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цифр, знаки |  | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |
|  |  |  | Толщина линий шрифта (d), мм |  |  |  |
| Буквы Прописные |  |  | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
|  |  |  | Ширина букв, цифр и знаков (g), мм |  |  |  |
| А, Д, М, Х, Ц, Ы, Ю |  | 7d | 2,4 | 3,5 | 4,9 | 7,0 |
| Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р, Т, У, Ч, Ь, Э, Я | 4,8,R | 6d | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 |
| Г, Е, З, С | 2,3,5,6, 7,9,0,  | 5d | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| Ж, Ф, Ш, Ъ |  | 8d | 2,8 | 4,0 | 5,6 | 8,0 |
| Щ |  | 9d | 3,1 | 4,5 | 6,3 | 9,0 |
|  | 1 | 3d | 1,0 | 1,5 | 2,7 | 3,0 |
|  | № | 10d | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10 |
| Строчные буквы |  |  |  |  |  |  |
| а, м, ц, з, ы, ю |  | 6d | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 |
| б, в, г, д, е, и, й, к, л, н, о, п, р, у, х, ч, ь, э, я |  | 5d | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| Ж, т, ф, ш |  | 7d | 2,5 | 3,5 | 4,9 | 7,0 |
| щ |  | 8d | 2,8 | 4,0 | 5,6 | 8,0 |
| з |  | 4,5d | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 4,6 |
| с |  | 4d | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 |
| Высота строчных букв |  | 7d | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
| Расстояние между буквами |  | 2d | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |
| Минимальный шаг строк |  | 17d | 6,0 | 8,5 | 12 | 17 |
| Расстояние между словами |  | 6d | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 |

На рис. 2 приведен образец чертежного шрифта  «тип Б» с наклоном по ГОСТ 2.304-81

Рис.2

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ

Построение уклона

Уклон – наклон одной прямой линии к другой (рис. 3) Уклоном i прямой ВС относительно АВ называют отношение разности высот двух точек А и В к горизонтальному расстоянию l между ними или отношение катета АС к катету ВС.

Для того чтобы провести прямую с уклоном 1:5, проводят две прямые под прямым углом (рис.4).  На одной прямой откладывают от угла пять произвольных одинаковых делений, на другой прямой – такое же одно. Крайние точки делений соединяют между собой прямой, которая и будет иметь уклон 1:5 к прямой с пятью делениями.

Уклон обозначают знаком , острый угол которого всегда располагают в сторону уклона (рис. 3-4).

Рис. 3                                           Рис. 4

Построение внешней касательной к двум окружностям (рис.5)

Рис. 5

Из центра  О1 проводят вспомогательную окружность радиусом R3  = R1 – R2 и находят точку К. Построение точки К аналогично построению точки С, приведенному на рис. 1.20. Точку О1 соединяют с точкой К прямой и проводят параллельную ей прямую из точки О2 до пересечения с окружностью. Точки сопряжения С1 и С2 будут лежать на пересечении прямых О1К и ранее проведенной линии из центра O2 с окружностями радиусов R1 и R2.

Если R1 = R2, то точки сопряжения будут лежать на перпендикулярах, проведенных из центров окружностей к линии центров.

Построение сопряжений

Сопряжение двух дуг окружностей. Точки касания двух дуг окружностей должны находиться на линии центров О1 О2 (рис. 6) или на продолжении линии центров О1 О2 (рис. 7). Расстояние между центрами О1 О2 = R1 + R2 – для случая внешнего касания (рис. 6) или О1 О2 = R1 – R2 – для случая внутреннего касания (рис. 7).

Сопряжение двух дуг окружностей дугой заданного радиуса. Из центров О1  и О2 описываются дуги вспомогательной окружности радиусом R3 = R + R1 и R4 = R + R2 (при внешнем сопряжении, рис. 6) или R3 = R – R1 и R4 = R – R2 (при внутреннем сопряжении, рис. 7). Точка О пересечения этих дуг и будет центром искомой дуги окружности радиуса R.

Рис. 6                                                          Рис. 7

Сопряжение окружности с прямой по дуге радиуса R (рис. 8). Из заданного центра О1. Проводится дуга вспомогательной окружности радиусом R2 = R1 + R и прямая, параллельная заданной, на расстоя7же R (рис. 1.29, внешнее касание). Пересечение вспомогательной дуги окружности и прямой определит искомый центр О. Точка сопряжения дуг С1 будет лежать на линии центров О1О, а прямой и дуги сопряжения С – на перпендикуляре, проведенном к заданной прямой из центра О.

Рис.8

НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖАХ

ГОСТ 2.307-68* «Нанесение размеров и предельных отклонений» устанавливает правила нанесения размеров на чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

Основные требования

- Общее количество размеров на чертежах должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделий.

- Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях. На строительных чертежах размеры допускается повторять.

- Размеры на чертежах проставляются в мм и не обозначаются. Если на чертежах размеры необходимо указать не в мм, а в других единицах, то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения.

- Для размерных чисел применять простые дроби не допускается, за исключением размеров в дюймах.

- Размеры на чертежах не допускается наносить в виде замкнутой цепи (на строительных чертежах можно).

Нанесение размеров

- Размеры на чертежах указывают числами и размерными линиями.

- При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии – перпендикулярно размерным.

Рис. 9

- Размерную линию с обеих концов ограничивают стрелками, упирающимися в соответствующие линии.

- Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения.

- Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1 … 5 мм.

- Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями должно быть 7мм, а между размерной линией  и контуром изображения – 10 мм.

- Форма стрелки и примерное соотношение ее элементов:

Рис.10

- При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещается буква «R».

Рис.11

- При указании размера диаметра перед размерным числом наносят специальный знак – кружок, перечеркнутый линией . Если размерное число внутри окружности не помещается, его выносят за пределы окружности. Аналогично поступают при нанесении размера прямолинейного отрезка.

Рис.12

ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ,  РАЗРЕЗЫ,  СЕЧЕНИЯ

ГОСТ 2.305-2008 «Изображения – виды, разрезы, сечения» устанавливает  правила изображения предметов на чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

Изображения предметов должны выполняться по методу прямоугольного проецирования. При этом предмет предполагается расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций.

За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба и получают шесть проекций, которые называют видами (рис. 9.1.1). Все грани совмещают с фронтальной плоскостью проекций (рис. 9.1.2).

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на чертеже  в качестве главного. Предмет располагают на ней так, чтобы изображение давало наиболее полное представление о его форме и размерах.

Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются на виды, разрезы, сечения.

Виды

Видом  называют изображение, обращенное к наблюдателю видимой частью поверхности предмета.

Названия основных видов установлены стандартом: 1 – вид спереди (главный вид); 2 – вид сверху; 3 – вид слева; 4 – вид справа; 5 – вид снизу; 6 – вид сзади ( рис.13, рис14)

Главный вид должен давать наилучшее представление о форме и размерах предмета.

Рис. 13                                          Рис. 14

9.2. Сечения

Сечением  называют изображение фигуры, полученной  при мысленном рассечении предмета  одной или несколькими плоскостями. В отличии от разреза на сечении показывают только то, что находится непосредственно в секущей плоскости (рис.15)

Разрезы

Разрез – это изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней (рис. 16). Мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета.

Рис. 15                                          Рис. 16

Разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разделяются на:

горизонтальные – секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций;

вертикальные – секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций;

наклонные – секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.

В зависимости от количества секущих плоскостей разрезы делятся на простые (если одна секущая плоскость) и сложные (если плоскостей несколько).

Если секущая плоскость проходит по оси симметрии предмета, а соответствующие изображения видов расположены в  непосредственной проекционной связи, то положение секущей плоскости на чертеже не обозначают, а разрез надписью не сопровождают. В остальных случаях разрезы обозначают так же, как и сечения, разомкнутой линией.

Как правило, разрезы располагают на месте соответствующих видов.

Если разрез выполнен на месте какого-либо основного вида, то допускается соединять часть вида и часть разреза. Границей между ними служит сплошная волнистая   линия,  а  на  симметричных  изображениях – штрихпунктирная  тонкая (т. е. ось симметрии, рис. 17).

Рис.17

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

Чтобы показать на чертеже наглядное изображение предмета применяют аксонометрические проекции  по  ГОСТ 2.317-69*.

Одним из видов аксонометрических проекций является прямоугольная изометрическая проекция.

Для нее характерно:

- Аксонометрические оси расположены под углом 120 между собой (рис.18).

- Коэффициенты искажения по осям X, Y, Z одинаковы и равны 0,82. Для упрощения этот коэффициент принимают равным 1.

- Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в эллипсы. Большая ось эллипсов 1, 2, 3  равна 1,22, а малая ось – 0,71 диаметра окружности (рис.10.2).

- Эллипс 1 – большая ось расположена под углом 90° к оси у;

- Эллипс 2 – большая ось расположена под углом 90° к оси z;

- Эллипс 3 – большая ось расположена под углом 90° к оси х.

Рис.18                                               Рис.19

При выполнении разрезов в аксонометрии секущие плоскости располагают параллельно плоскостям проекций.

Линии штриховки сечений наносят, как показано на рис. 20, т.е. параллельно диагоналям проекций квадратов построенных на осях X, Y, Z (рис.21).

Рис.20                                                             Рис.21

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Резьбой называется поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура (профиля резьбы) по цилиндрической или конической          поверхности.

Резьбы классифицируются по следующим параметрам:

- по направлению винтовой линии: правая и левая;

- по форме профиля: на рис 22 -  треугольная (метрическая -  рис.а, трубная – рис.б), трапецеидальная (рис.в), упорная (рис.г), круглая (рис.д), прямоугольная (рис.е);

- по расположению на детали: внешняя (рис.2) и внутренняя (рис.3);

- по виду поверхности: цилиндрическая и коническая;

- по назначению: крепёжная и ходовая;

- по числу заходов: однозаходная и многозаходная.

а                             б                         в

г                            д                            е

Рис.22

В соответствии с ГОСТ 2.311 – 68 резьбу изображают условно (рис.23):

- на стержне – сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями – по внутреннему диаметру (рис.23);

- в отверстии – сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями – по наружному диаметру .

При изображении резьбы расстояние между основной и тонкой линиями должно быть не менее 0,8мм и не более величины шага резьбы. На видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси стержня или отверстия, проводят дугу, приблизительно равную ¾ окружности, разомкнутую в любом месте (рис.23).

Самой распространённой крепёжной резьбой является метрическая резьба. Ее профиль показан на рис.22а. Стандартом установлены метрические резьбы с крупным и мелким шагом. В обозначении метрических резьб указывается буква М и размер наружного диаметра резьбы в мм. Например: М20 (если резьба с крупным шагом)  или М20х1,5 (если резьба с  мелким шагом).

Рис.23

В системах водопровода, центрального отоплении, газопроводах и т.п. широко применяются соединения на трубной резьбе. Профиль этой резьбы – на рис 22б. Трубную резьбу обозначают в дюймах по условному внутреннему (в свету) диаметру трубы, на которой нарезается резьба. Например: G1 означает, что резьба нарезана на трубе, внутренний диаметр которой 25,4мм (рис.24).

Рис. 24

ЭСКИЗИРОВАНИЕ

Эскизом называется чертеж, выполненный от руки в глазомерном масштабе с приведением всех необходимых видов, разрезов, сечений и снабженный необходимыми размерами для изготовления изделия. Размеры, проставленные на эскизе, должны соответствовать действительным размерам детали.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭСКИЗА ДЕТАЛИ

Ι. Выбрать главный вид детали.

Изображение детали на главном виде должно давать наиболее полное и отчетливое представление о ее форме и размерах. Правильный выбор главного вида позволяет сократить общее количество изображений детали.

В конструкторской практике обычно пользуются двумя основными правилами:

1. На главном виде деталь располагается так, как она устанавливается на станках при обработке большинства рабочих поверхностей детали:

2. На главном виде деталь показывают в том положении, в каком она устанавливается в готовом изделии.

Руководствуясь первым правилом, рекомендуется: детали, имеющие ось вращения, располагать на чертеже так, чтобы указанная ось была параллельна основной надписи. Это соответствует установке детали при обработке на горизонтально-шпиндельном токарном станке и относится к деталям типа: вал, ось, шпиндель, шток и т.д.

Литые детали на главном виде должны иметь наименьший размер по вертикали. Это объясняется тем, что заливка металла в глубокую и узкую форму представляет собой более трудоемкую задачу по сравнению с заливкой в низкую, но широкую форму. Однако если после отливки деталь подвергается механической обработке, то преимущество в расположении детали на главном виде отдается ей.

Если же основную обработку детали определить затруднительно, то используют второе правило, то есть на главном виде располагают деталь так, как она будет установлена в изделии, в которое входит.

Рис.25

II. Дополнить главный вид достаточным количеством видов с использованием изображений – разрезов и сечений. При необходимости показать дополнительные и местные виды.

- Наметить и увязать выносные и размерные линии, то есть те размеры и такое их количество, которое позволит изготовить данную деталь.

Число размеров должно быть минимальным, но достаточным для изготовления детали по данному эскизу.

При простановке размеров следует соблюдать следующие правила:

- На детали должны быть проставлены габаритные размеры.

- Размеры рекомендуется проставлять от одной общей выносной линии (базы), что позволяет уменьшить погрешности изготовления элементов детали.

- Если в изображении присутствует окружность или более половины ее длины, то для образмеривания ее указывают диаметр. В противном случае указывают радиус.

- Для детали, имеющей ось симметрии, обязательно дается симметричный размер.

- Меньший размер обязательно расположен ближе к контуру изображения, чем больший.

- Если в детали имеется несколько отверстий, то взаимоувязываются расстояния между ними, а к контуру привязывается только одно из них.

- Пересечение размерных линий недопустимо (но не выносных).

- Если размер симметричен, но одна из линий, определяющих его на изображении, закрыта, то допускается проводить размерную линию в одну сторону, заходящую за ось симметрии, и указывать полную величину размера.

- Размерные линии рекомендуется выносить за контур изображения.

- На эскизе проставляется всегда действительные величины размеров независимо от величины изображения.

ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ЭСКИЗОВ ДЕТАЛЕЙ

- Очерчивают рамку выбранного формата и основной надписи.

- Намечают оси симметрии, осевые и центровые линии. Наносят контуры видов, учитывая необходимое их количество на листе при выбранном глазомерном масштабе.

- Выполняют разрезы и уточняют мелкие детали изделия. Если деталь симметрична, то на главном виде можно показать половину вида, совмещенную с половиной разреза. Вид располагается слева, а разрез справа.

- Намечают выносные и размерные линии с указанием знаков, определяющих размер (знаки диаметра, квадрата, резьбы).

- Пользуясь мерительными инструментами, по схеме, составленной на этапе 4, замеряют значения размеров и проставляют их на эскизе.

Рис. 26

Рис. 27

Рассмотрим пример составления эскиза детали, представленной в аксонометрическом изображении на рис. 25.

Мысленно расчленяем деталь на простые геометрические образы и виды, что она состоит из цилиндра, усеченного конуса и восьмигранной призмы, т.е. большинство элементов – тела вращения. Наличие выреза позволяет выявить и внутреннюю структуру детали. В частности, можно увидеть совокупность цилиндров, составляющих внутреннюю поверхность изделия.

Выбираем главный вид. Так как деталь содержит гранную поверхность, то на главном виде она расположена так, чтобы на нем было изображено наибольшее количество граней. Изображение на главном виде в основном позволяет уяснить конструкцию детали. Уяснению формы помогают знаки диаметров и резьбы. Для выявления конфигурации призматической поверхности достаточно пополнить главный вид видом сверху.

На рис. 26 намечен общий контур главного вида, в который входит контур вертикального цилиндра, усеченного конуса и восьмигранной призмы, представленного в виде прямоугольника. На виде сверху показана описанная окружность, определяющая габаритный размер гранной поверхности. На втором этапе (рис.27) уточнен внешний контур детали, на этом же этапе выполнен разрез. В рассмотренном примере наружное ребро детали совпадает с осью симметрии. Для того, чтобы показать это ребро, необходимо линию обрыва вида сместить вправо от оси симметрии. Выполнена штриховка той области детали, которая попала в секущую плоскость. После того, как полностью показаны изображения внешнего и внутреннего контура детали, можно приступать к нанесению выносных и размерных линий. Этот этап показан на рис.28. Здесь даны размерные линии, нанесены знаки диаметров и указания о типе резьбы. Необходимо следить за тем, чтобы один и тот же размер не повторялся дважды. Внутренние размерные линии нанесены справа, а внешние – слева от оси симетрии.

Рис.28

Рис. 29

В окончательном виде эскиз представлен на рис. 29. где изображены все виды: разрезы и проставлены численные значения размеров.

ДЕТАЛИРОВАНИЕ

Деталированием называют процесс составления рабочих чертежей, деталей некоторого устройства или механизма по его чертеже в сборке, т.е. по сборочному чертежу. Процесс деталирования является обратным составлению сборочного чертежа. Пользуясь сборочным чертежом по приведенным изображениям необходимо сделать выборку изображений тех или иных деталей, представить их общую конфигурацию   и в последующем уточнить отдельные элементы их устройства.

Условно можно разбить процесс деталирования на два больших этапа:

- чтение сборочного чертежа;

- составление чертежей деталей.

- Чтение сборочного чертежа

Первым этапом чтения сборочного чертежа является выяснение его названия, это позволит определить назначение представленного устройства. Еще больше сведений о назначении и принципе действия устройства можно получить из описания чертежа. Выяснив масштаб чертежа, определяют основные размеры изделия и его основных деталей. Внимательно рассматриваются приведенные изображения –виды (основные, дополнительные, местные), разрезы, сечения. Читая спецификацию, выделяют каждую отдельную деталь на изображениях, определяют степень взаимодействия с соседними деталями. Особо сложные детали следует выделять обводкой их контуров на каждом виде. Необходимо выяснить, допускают ли соседствующие детали взаимное пересечение и если да, то в каких пределах. Таким образом, после проведенного анализа сборочного чертежа приступают непосредственно к деталированию, т.е. к составлению рабочих чертежей деталей, входящих в него.

- Составление чертежей деталей

При выполнении второго этапа рекомендуется составить вначале эскиз детали, с необходимыми изображениями, затем приступить к выполнению чертежа детали.

Первоначально необходимо выделить интересующую деталь из окружающих ее, значительная часть этой работы выполняется на этапе чтения чертежа.

Отправной точкой и выявлению конструкции детали, входящей в сборочное соединение, служит позиция. Как известно, на сборочном чертеже каждая деталь определена так называемой позицией.

Номера позиций на сборочном чертеже наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей. Линии-выноски пересекают контур изображения составной части и заканчиваются точкой. Номера позиций следует указывать на том изображении, на котором часть изделия проецируется как видимая. Линии-выноски не должны пересекаться между собой, не должны быть параллельны линиям штриховки, по возможности не должны пересекать изображение других составных частей, а также размерных линий чертежа. Над полкой линии-выноски указывается цифра-позиция (номер детали).

Соседствующие детали в разрезе выделяются штриховкой, а при стыке трех и более деталей применяют штриховку с разным расстоянием между штрихами.

Вначале следует обратить внимание на ту проекцию детали, на которой указана ее позиция.  Одна и та же деталь на всех разрезах и сечениях имеет один и тот же наклон штриховых линий и одинаковое расстояние между штрихами.

Представив конфигурацию детали по одной проекции, ищут подтверждение домысленной конструкции по другим изображениям сборочного чертежа, обращая внимание, в первую очередь на проекционную связь.

- 4. Условности и упрощения, допускаемые на сборочных чертежах

1. На сборочных чертежах допускается не показывать:

- фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, рифления, оплетки и другие мелкие элементы;

- зазоры между отверстием и стержнем;

- недорез резьбы и конусную часть глухого отверстия;

- лекальные кривые линий переходов (заменяют дугами окружностей или прямыми линиями).

2. Допускается не показывать крышки, перегородки, щитки и т.п., если необходимо показать закрытые ими составные части изделия. При этом над изображением выполняют надпись по типу «Крышка поз. 5 не показана».

3. Допускается не показывать составные части изделий или их элементы, расположенные за стенкой, а также частично закрытые впереди расположенными составными частями.

4. Изделия, изготовленные из прозрачного материала, изображают как непрозрачные. Допускается составные части изделий и их элементы, расположенные за прозрачными предметами, изображать как видимые (стрелки приборов, шкалы, циферблаты и т. п.).

5. Изделия, расположенные за винтовой пружиной, показанной сечением витков, изображают до зоны, условно закрывающей эти изделия и определяемой осевыми линиями сечений витков.

6. На разрезах изображают не рассеченными составные части изделий, на которые оформлены самостоятельные сборочные чертежи.

7. Допускается вычерчивать контурное очертание составных частей изделий, широко применяемых в производстве (например, типовые и покупные изделия).

8. Контурные очертания предметов допускается упрощать, не изображая мелких выступов, впадин и т.п.

9. На сборочных чертежах, включающих изображения нескольких составных частей (колес, опорных катков и т.п.), допускается выполнять полное изображение одной составной части, а изображение остальных частей – упрощенно.

10. Сварное, паяное и клееное изделия из однородного материала в разрезах и сечениях изображаются как монолитное тело (штриховка в одном направлении) с оставлением границ между фигурами сечения отдельных деталей.

11. Шарики в разрезах и сечениях всегда показывают не рассеченными.

12. При продольном разрезе показывают не рассеченными (не штрихуют и проводят все линии видимого контура) винты, болты, шпильки, штифты, шпонки, шайбы, гайки и другие стандартные крепежные изделия.

13. Не пустотелые валы, шпиндели, рукоятки, шатуны и т. п. при продольном разрезе изображают не рассеченными.

14. Спицы, маховики, тонкие стенки ребер жесткости и т.п. в разрезе не штрихуют, если секущая плоскость направлена вдоль оси или длинной стороны этого элемента.

15. Крепежные детали в соответствии с ГОСТ 2.315-68 изображают упрощенно. Если диаметр стержня крепежной детали равен 2 мм и менее, то ее выполняют условно.

Учет приведенных условностей позволяет более быстро и правильно представить форму деталей, на которые составляются чертежи.

Когда выборка элементов разрезанной детали произведена, изображение дополняется линиями, закрытыми изображениями других деталей.

Рассмотрим пример соединения разрозненных элементов деталей в единое целое. Наиболее простым, но характерным в этом отношении является изображение кольца в разрезе (рис.4.1). Разобщенные участки I и II кольца в разрезе, которые могут таким образом предстать на разрезе сборочного чертежа, на самом деле соединены линиями а и b, являющимися проекциями плоскостей верхнего и нижнего основания кольца.

Рис. 4.1

Более сложный случай представлен на рис. 4.2. Показаны разобщенные контуры I  и II, выбранные с разреза сборочного чертежа. Внутри детали имеется полость, составленная из набора тел вращения с общей осью. Каждая точка перегиба внутренних границ контуров I и II (точки А, В, С….K, L) являются точками, принадлежащим линиям пересечения тел вращения, образующими внутреннюю полость. Эти линии называются окружностями, плоскости которых проецирующие. Потому каждую точку перегибов необходимо соединить сплошной основной линией, изображающей эти окружности, с точками им симметричными (выделены так же, как и на рис. 1).

Рис.4.2

При выполнении чертежа детали рекомендуется следующий  порядок:

- Выбрать главный вид детали.

Главный вид для чертежа детали может и не совпадать с изображением ее на главном виде чертежа сборочной единицы. Это обусловлено тем, что на главном виде сборочного чертежа детали показаны в их рабочем положении. Изображение детали на главном виде должно давать наиболее полное представление о форме и размерах детали. На главном виде деталь показывают в том положении, в котором она устанавливается в готовое изделие.

2.Вычертить остальные виды с приведением полезных разрезов и сечений. При необходимости показать дополнительные и местные виды.

3. Нанести размерные линии, т.е. указать те размеры, которые необходимы для изготовления детали.

4. Замерить намеченные к нанесению на предыдущих этапах размеры детали и проставить их численные значения.

5. Указать в основной надписи чертежа детали материала, из которого она изготовлена.

- Основные правила простановки размеров на чертежах

1. На детали должны быть проставлены габаритные размеры.

2. Размеры рекомендует проставлять от одной общей базы (рис.5.1).

Рис. 5.1

- Если в изображении присутствует окружность или более половины ее длины, то указывают диаметр, в остальных случаях радиус (рис. 5.2).

Рис. 5.2                                                   Рис. 5.3

4.Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме отверстий) наносят один раз без указания их количества, группируя, как правило, в одном месте все размеры (рис. 5.2).

5. Если деталь содержит несколько отверстий, то взаимоувязывается расстояние между ними, а к контуру привязывается только одно из них (рис.5.3).

6.Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.

7. Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз суказанием на полке линии-выноски количества этих элементов (рис.5.3).

8. Если размер симметричен, но одна из линий, определяющих его на изображениях, закрыта, то допускается проводить размерную линию в одну сторону, заходящую за ось симметрии и указывать полную величину размера (рис. 5.4).

9. Размерные линии рекомендуется выносить за контур изображения.

Рис. 5.4

Как известно, на чертеже проставляются всегда действительные величины размеров, т.е. только те, какие имеют те или иные элементы детали в натуре. Чертежи сборочных единиц выполняются обычно в некотором масштабе, поэтому действительную величину размеров деталей, снимаемых из сборочного чертежа необходимо вычислять.

Достаточно просто такое вычисление производится при указании на сборочном чертеже масштаба изображения. В этом случае, например, если замеренная величина равна 20мм, а масштаб изображения М1:2,5, то действительная величина размера детали равна 50 мм.

В случае же, когда масштаб не указан или указан, но уверенности в правильности его нет, что часто бывает при выполнении чертежей методами ксерокопии или, фотографирования, то величину масштаба можно вычислить. Для этой цели используют размеры, приведенные на чертеже сборочной единицы (габаритные размеры). Следует выбрать самый большой по величине размер и замерить его длину на чертеже (вид должен быть  изображен без разрыва). Затем значение  размера на чертеже нужно разделить на замеренное, что и даст коэффициент, используемый в дальнейшем для расчета действительных величин размеров элементов деталей.

Полученная величина может быть совершенно отлична от значений, регламентированных ГОСТ 2.302-68* Масштабы. Например, на чертеже указан размер 575мм. При его измерении оказалось, что величина его равна 246мм. Тогда коэффициент равен К=575/2462,345. Если размер детали, снятый с изображения равен 20мм, то его действительная величина составляет 20х2,345=46,947мм.

При съеме размеров существенную помощь может оказать раздел спецификации «Стандартные изделия». Если интересующая деталь сопрягается внутренним или внешним образом со стандартными деталями типа подшипник, резинометаллическое уплотнение, болт, винт, шпилька или шпонка, то замерять сопрягаемы размеры на детали не нужно. В этом случае следует обратиться в соответствующий раздел спецификации, графа «Наименование». При прохождении крепежных деталей через тело детали без резьбы величину отверстий по них необходимо брать с увеличением на 1-2мм.

Перечень рекомендуемой литературы

1.	ГОСТ 2.301-68*.   Форматы.

2.	ГОСТ 2.302-68*.   Масштабы.

3.	ГОСТ 2.303-68*.   Линии.

4.	ГОСТ 2.304-81.     Шрифты чертежные.

5.	ГОСТ 2.305-2008. Изображения - виды, разрезы, сечения.

6.	ГОСТ 2.306-68*.   Обозначения графические материалов и правила их  нанесения на чертежах.

7.	ГОСТ 2.307-2011.   Нанесение размеров и предельных отклонений.

8.	ГОСТ 2.311-68.     Изображение резьбы.

9.	ГОСТ 2.317-69*.   Аксонометрические проекции.

10. Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам: ГОСТ 2. 109-73. - Издание официальное, с изм. №8, 11. - М.: Стандартинформ, 2007. - 33 с.

11. Левицкий, В.С. Машиностроительное черчение: учебник для вузов / В.С. Левицкий. – 9-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2023. – 395 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09496-1. – Образовательная платформа Юрайт. – URL:https://urait.ru/bcode/510597

12. Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение: учебник для вузов / А.А. Чекмарев. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2023. – 423 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07024-8. – Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/510447/