Лекция. Экологическая безопасность

Из определения экологической безопасности видно, что она коренным образом отличается от рассмотренных выше активной, пассивной, послеаварийной, эффективность которых проявляется при ДТП. Экологическая безопасность имеет более широкое значение и охватывает весь процесс использования автомобиля.

Автомобильный транспорт и автотранспортные предприятия создают комплекс экологических проблем, требующих адекватных действий, направленных на минимизацию вреда, наносимого природной среде и здоровью человека. Экологическую опасность представляют:

— токсичность отработавших и картерных газов, испарений топлив, масел и кислот;

—  насыщение продуктами износа шин, асбестовых и металлических материалов окружающей среды;

—  шумы, возникающие при движении автомобилей;

— жидкие и твердые отходы эксплуатации транспортных средств, отработанные аккумуляторы;

—  изношенные шины;

—  отработанные масла и нефтепродукты и отработанные технические жидкости;

—  автотранспортные средства, запчасти и агрегаты, пришедшие в негодность, лом черных и цветных металлов;

— шлам очистных сооружений;

—  промасленные ветошь, почва и песок, загрязненные нефтепродуктами, отработанные фильтры и фильтроэлементы.

Ни один из вышеперечисленных элементов не относится к разряду особо опасных. Однако при современных масштабах использования автотранспорта, сопутствующие факторы его эксплуатации наносят существенный ущерб окружающей природной среде и здоровью человека.

Анализ неблагоприятных воздействий автомобильного транспорта на окружающую среду показывает, что данная проблема должна одновременно решаться по ряду направлений:

—  совершенствование конструкции автомобилей;

— улучшение качества моторного топлива;

—  рациональная организация дорожного движения;

— обеспечение безопасности производственной базы АТП;

— утилизация и вторичное использование отходов.

Совершенствование конструкции автомобиля. В настоящее время экологическая ситуация во многих регионах мира достигла крайней напряженности. Россия в этом плане не является исключением. Во многих крупных городах страны предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе превышаются в 10 и более раз.

В Москве на долю автотранспорта приходится около 70 % от общего объема всех выбросов, в том числе ежегодно выбрасывается в атмосферу около 633 тыс. т окиси углерода СО, 126 тыс. т углеводородов СН, 42 тыс. т окислов aзотa NO.

Одним из направлений защиты окружающей среды является ограничение процентного содержания вредных выбросов в отработавших газах автомобилей. В первую очередь необходимо совершенствовать конструкцию автомобилей и особенно автомобильных двигателей. Конечной целью здесь является «экологически чистый автомобиль» в течение всего срока эксплуатации. Это требование сейчас начинает формироваться как определяющее для автомобильной промышленности.

В России действует система государственных стандартов на токсичность и дымность отработавших газов автомобилей. Нормативные документы предъявляют достаточно жесткие требования к экологическим параметрам транспортных средств. ГОСТ 17.2.2.03-87 с изменением № 1 [6] устанавливает нормы предельно допустимого содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей при работе двигателя на режимах холостого хода, а также методы их измерения.

Стандарт не распространяется на автомобили, полная масса которых менее 400 кг или максимальная скорость не превышает 50 км/ч, на автомобили с двухтактными и роторными двигателями, на автомобили высшего класса, а также на автомобили, эксплуатируемые в высокогорных условиях.

Содержание окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей определяют при работе двигателя на холостом ходу для двух частот вращения коленчатого вала, установленных предприятием-изготовителем: минимальной nmin и повышенной ппов в диапазоне 2000 мин1- 0,8nном. Измеренные параметры не должны превышать значения, представленные в табл. 1.

Таблица 1

Содержание окиси углерода и углеводорода в отработавших газах

| Частота вращения | Предельно допустимое содержание СО, % |  | Предельно допустимое содержание СН, млн"1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с неитрали- затором | без ней- трали затора | с нейтрализатором |  | без нейтрализатора |  |
|  |  |  | для ДВС с числом цилиндров |  |  |  |
|  |  |  | до 4 | более 4 | до 4 | Более 4 |
| nmin | 1,0 | 3,5 | 400 | 600 | 1200 | 3000 |
| nпов | 0,7 | 2,0 | 200 | 300 | 600 | 1000 |

Контроль содержания окиси углерода и углеводородов следует осуществлять:

— при эксплуатации автомобилей не реже, чем при повторном техническом обслуживании (ТО-2), после ремонта агрегатов, систем и узлов, влияющих на содержание окиси углерода и углеводородов, а также по заявке водителей автомобилей;

— при техническом обслуживании автомобилей индивидуальных владельцев и ремонте агрегатов, систем и узлов, влияющих на содержание окиси углерода и углеводородов, а также по заявкам владельцев;

— при капитальном ремонте автомобилей, после заводской обкатки;

— при серийном выпуске автомобилей.

Выпускная система автомобиля должна быть исправна (определяется внешним осмотром).

Перед измерением двигатель должен быть прогрет не ниже рабочей температуры охлаждающей жидкости (или   10 и масла для двигателей с воздушным охлаждением), указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Средства измерения (газоанализаторы, тахометры) должны быть проверены в соответствии с ГОСТ 8.513-84 [3].

Требования к техническому состоянию грузовых автомобилей и автобусов с дизельными двигателями устанавливает ГОСТ 21393-75 с изменением № 1 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности» [4].

Стандарт устанавливает нормы и методы измерения дымности отработавших газов автомобилей на режимах свободного ускорения и максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя (табл. 2).

Измерение дымности проводят не реже чем при ТО-2, после ремонта и регулировки систем и узлов автомобилей, влияющих на дымность, после заводской обкатки новых и капитально отремонтированных автомобилей, а также при годовых технических осмотрах и выборочной проверки технического состояния автомобилей на линии.

Выпускная система автомобилей не должна иметь неплотностей, вызывающих утечку отработавших газов и подсос воздуха.

Перед измерением двигатель должен быть прогрет до температуры охлаждающей жидкости или моторного масла (для двигателей с воздушным охлаждением), при которой разрешается начинать движение автомобиля (не менее 60°С).

Таблица 2

Дымность отработавших газов

| Режим измерения дымности | Дымность, % не более |
| --- | --- |
| Свободное ускорение: двигатель без наддува с наддувом Максимальная частота вращения | 40 50 15 |

Как показывает мировой и отечественный опыт, основными направлениями улучшения конструкции автомобилей с целью снижения выбросов вредных веществ является применение систем впрыска топлива, совершенствование топливной аппаратуры, улучшение конструкции камер сгорания, повышение турбулентности подаваемой смеси (в карбюраторных двигателях), выбором оптимального числа и направления струй топлива (в дизельном двигателе) и т. д.

АТП имеют значительные резервы снижения токсичности выбросов за счет внедрения современных средств диагностирования, регулировки и ремонта систем питания и зажигания двигателей автомобилей. Также существенно снижают вредные выбросы системы подогрева двигателей автомобилей в холодный период года за счет уменьшения времени прогрева перед выездом на линию.

Важное значение имеет экологическое обучение персонала АТП и в первую очередь водителей, так как установлено, что за счет применения рациональных приемов управления автомобилем можно добиться снижения расхода топлива на 5— 10 % и соответствующего сокращения выбросов вредных веществ.

Улучшение качества моторных топлив: Снижение вредных выбросов автомобилей может быть достигнуто за счет улучшения качества моторных топлив и применения новых, экологически более чистых их видов.

Для решения этой проблемы необходим отказ от использования антидетонатора — тетраэтилсвинца. При сгорании этилированных бензинов около половины содержащегося свинца выбрасывается с выхлопными газами в атмосферу.

Снижение загрязнения окружающей среды достигается переводом двигателя на газовое топливо — сжиженный пропан-бутан и сжатый природный газ. По экспериментальным оценкам, использование газового топлива снижает выбросы окиси углерода в 2...4 раза, окислов азота — в 1,1... 1,5 и суммарных углеводородов — в 1,2...1,4 pa3a.

Однако переход на использование сжатого газового топлива сочетается с рядом недостатков: снижаются мощность двигателя на 20 % и грузоподъемность автомобиля на 14 %, уменьшается запас хода автомобилей до 180 ... 220 км и требуются значительные затраты на переоборудование автомобилей.

К сокращению выброса ряда наиболее токсичных веществ могла бы привести дизелизация автомобильного парка. Однако на практике низкое качество дизельного топлива, сезонное несоответствие его марок и нестабильность регулировочных характеристик топливной аппаратуры приводят к неоправданно завышенным выбросам вредных веществ: сажи, сернистого ангидрида и др.

В последние годы широко проводятся исследования в области использования присадок к топливам и применение нейтрализаторов. Наибольшее распространение получили каталитические нейтрализаторы, в которых в качестве катализатора используются редкоземельные элементы — платина, палладий, радий. В мировой практике сейчас широкое применение находят нейтрализаторы тройного действия (СО/СН/ NOx). Эффективность очистки нейтрализаторами отработавших газов по всем компонентам составляет при температуре 750°С около 90%.

Рациональная организация дорожного движения. Еще один аспект решения экологической проблемы — это улучшение дорожных условий, рациональная организация ДД, введение автоматизированной системы управления ДД, позволяющие добиться уменьшения выбросов вредных веществ от автомобилей на 15 — 20%. Вопросы влияния дорожных факторов на БД будут рассмотрены ниже.

Обеспечение безопасности производственной базы АТП. Загрязнение окружающей среды происходит не только при движении автомобилей, но и при их заправке, обслуживании, ремонте, хранении и т. д., то есть производственной деятельности автотранспортного комплекса (АТК), удельный вес которой от общего загрязнения АТК в различных условиях колеблется от 7-10% AO 20-30%.

Объекты АТК, влияющие на загрязнение окружающей среды — это различные предприятия автомобильного транспорта, места хранения автомобилей, моечные пункты, места торговли автомобилями, запасными частями, эксплуатационными материалами.

В.А. Васильевым [28] разработана классификация объектов инфраструктуры АТК и выделяемых ими вредных веществ (табл. 3). Состав и размеры загрязнения зависят от видов объектов и объемов выполняемых каждым объектом работ и услуг, связанных с функционированием парка автомобилей. Основные причины выделения вредных веществ связаны с запуском и работой двигателей, заправкой и мойкой автомобилей, выполнением технических обслуживании и ремонтов.

Таблица 3

Основные компоненты загрязнения

от производственно-эксплуатационной деятельности

объектов инфраструктуры АТК

Утилизация и вторичное использование отходов. Для каждого конкретного предприятия, входящего в инфраструктуру АТК, проводится расчет количества выбросов загрязняющих веществ в соответствии с действующими нормативными документами [5, 14]. На их базе разрабатывается следующая экологическая документация предприятия:

—  рабочий проект «Охрана окружающей среды»;

— расчет (проект) предельно допустимых сбросов;

—  экологический паспорт автотранспортного предприятия;

—  расчет (проект) предельно допустимых выбросов предприятием в атмосферный воздух.

Приведенные цены показывают, что только сбор и переработка отработанных аккумуляторов является не только самоокупаемой, но и прибыльной, т, е. переработчики готовы платить по 1225 руб. за тонну принимаемых аккумуляторов. Переработка и утилизация остальных отходов убыточна и либо должна датироваться, либо услуги по приему на переработку и уничтожение должны быть платными. В соответствии с Законом РФ «Об отходах производства и потребления» обязанность оплачивать затраты на переработку и уничтожение отходов возложена на собственника отходов, установлены санкции за нарушение правил обращения с отходами вплоть до штрафа в размере 500000 руб.

Складирование и переработка отходов является первоочередной задачей региональных властей. В соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей природной среды» [33] каждое юридическое лицо — природопользователь, в том числе и предприятия автомобильного транспорта, обязаны получить от региональных органов Госкомэкологии «Разрешение на размещение отходов производства и потребления». В этом документе на основании «Лимита размещения отходов»

утверждаются объемы отходов, ежегодно образующихся у природопользователя.

Значительная часть отходов производственной деятельности АТК подлежит утилизации. В нашей стране и за рубежом разработаны достаточно эффективные технологии повторного использования отходов.

Данные об объемах образования отходов АТК в Москве с указанием затрат на их сбор, транспортировку и переработку [28] (табл. 4) наглядно показывают сложность решения этой проблемы.

Таблица 4

Ориентировочные объемы образования отходов АТК в Москве

Контрольные вопросы и задания

1.   Какие виды безопасности автомобиля вы знаете?

2.   Перечислите основные качества безопасности автомобиля.

3.   Чем определяется эффективность торможения транспортных средств ?

4. От каких факторов зависит путь торможения транспортных средств?

5. Как влияет способ торможения на его эффективность?

6. От каких факторов зависит боковое скольжение автомобиля?

7. Как определяется устойчивость от бокового опрокидывания?

8. Что такое информативность автомобиля, ее виды?

9. В каких случаях грузы относятся к крупногабаритным, а в каких к тяжеловесным?

10. Какие параметры рабочего места влияют на безопасность движения ?

11. Какие требования предъявляются к пассивной безопасности автомобиля?

12. Какие требования предъявляются к послеаварийной безопасности?

13. Какие требования предъявляются к содержанию вредных веществ в отработавших газах?

14. Перечислите основные компоненты от производственной деятельности АТК.

15. Как осуществляется утилизация использованных отходов?