МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Сервис и техническая эксплуатация

автотранспортных средств»

Конструкция и эксплуатационные

свойства автомобилей

# МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

## К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

### Ростов-на-Дону, 2023

Составители:  канд. техн. наук, доцент С.И. Попов,

канд. техн. наук, доцент Ю.В. Марченко,

канд. техн. наук, доцент Н.С. Донцов,

канд. техн. наук, доцент В.В. Иванов,

ассистент Э.В. Марченко

Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей: метод. указания к выполнению курсовой работы. – Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ, 2023.- 22 с.

Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей» предназначены для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 23.03.01 «Технология транспортных процессов» и 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Методические указания содержат рекомендации по самостоятельному выполнению курсовой работы.

Печатается по решению методической комиссии факультета

«Транспорт, сервис и эксплуатация»

Рецензент – канд. техн. наук, доцент С.Г. Соловьев

 Издательский центр ДГТУ, 2023

Содержание

| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| 1. ТЯГОВЫЙ РАСЧЕТ АТОМОБИЛЯ | 5 |
| 1.1. Расчет параметров внешней скоростной характеристики двигателя | 5 |
| 1.2 Определение передаточного числа главной передачи | 7 |
| 1.3 Определение передаточных чисел коробки передач | 8 |
| 2. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБИЛЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕГО ДИНАМИЧЕСКИЕ И ТОПЛИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | 10 |
| 2.1 Расчет и построение графика тягового баланса автомобиля | 10 |
| 2.2 Построение динамической характеристики автомобиля | 11 |
| 2.3 Расчет ускорений автомобиля при разгоне | 12 |
| 2.3.1 Время и путь разгона | 16 |
| 2.4 Расчет замедления автомобиля при торможении | 17 |
| 2.4.1 Путь и время торможения | 17 |
| 2.5 Построение экономической характеристики автомобиля | 17 |
| 2.5.1 Мощностной баланс автомобиля | 18 |
| 2.5.2 Расчет параметров и порядок построения экономической характеристики | 19 |
| ###### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА | 20 |
| ЗАДАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ | 21 |

ВВЕДЕНИЕ

Целью курсовой работы является закрепление знаний студентов по теории потребительских свойств автомобиля, а также конструкции и расчету автомобилей в соответствии с ОПОП  ФГОС по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».

Тема курсовой работы: «Определение динамических и топливно-экономических характеристик автомобиля по исходным данным».

Курсовая работа включает в себя расчеты параметров тяговой и тормозной характеристик автомобиля, построение его экономической характеристики, а также расчеты отдельных узлов и деталей трансмиссии и шасси автомобиля по методам, изучаемым в  дисциплине «Конструкция и эксплуатационные свойства автомобилей».

Исходными данными для расчета автомобиля служат следующие характеристики:

- прототип (модель) автомобиля;

- максимальная скорость движения автомобиля, Vmax (км∙ч-1);

- коэффициент качения, f;

- максимальное сопротивление дороги, max;

- полная масса автомобиля, кг;

- масса, приходящаяся на ведущую ось, кг;

- лобовая площадь сопротивления, F(м2);

- продольная база автомобиля, L(м);

- коэффициент сцепления, ;

- число оборотов коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, N(мин-1).

При выполнении курсовой работы студент должен показать умение самостоятельно работать с учебной и справочной литературой, ГОСТами, СТП ДГТУ, таблицами, типовыми проектами и т.п.

Выполненная курсовая работа должна состоять из пояснительной записки и графических документов.

Пояснительная записка составляет 30…35 листов формата А4. Она должна содержать расчеты параметров внешней скоростной характеристики двигателя с последующими обоснованиями тяговых и тормозных качеств автомобиля, расчеты к построению экономической характеристики, а также расчеты отдельных параметров из условий управляемости, устойчивости, плавности хода автомобиля с обоснованием конструкций отдельных сборочных единиц.

Графическая часть выполняется на листах формата А1 и А2 в карандаше, с обязательным выполнением требований ЕСКД и СТП 01-2001 ДГТУ «Стандарт предприятия. Курсовые и дипломные проекты (работы). Правила оформления».

На первом листе вычерчиваются графики к тяговому расчету автомобиля (внешняя скоростная характеристика двигателя), график к расчету коробки передач. На втором листе размещаются графики тягово-скоростных, тормозных и топливно-экономических свойств автомобиля. На третьем листе выполняется чертеж сборочной единицы и деталировка согласно заданию к проектированию отдельных сборочных единиц трансмиссии и шасси автомобиля.

Методические указания состоят из рекомендаций по разработке и оформлению пояснительной записки и задания на курсовую работу.

Задание на курсовую работу приведено в приложении. Каждый студент выбирает задание по шифру зачетной книжки. По последней цифре выбираются исходные данные на общее проектирование, по предпоследней цифре – задание к расчету и вычерчиванию сборочной единицы автомобиля.

1. ТЯГОВЫЙ РАСЧЕТ АТОМОБИЛЯ

Тяговый расчет проводят при проектировании нового автомобиля или модернизации существующей конструкции. Он сводится к определению параметров внешней скоростной характеристики двигателя и кинематических параметров трансмиссии – передаточных чисел главной передачи и коробки передач. Выполняют проверочные расчеты: для двигателя – по числу оборотов коленчатого вала и для первой передачи коробки передач – по сцеплению ведущих колес с дорогой.

1.1. Расчет параметров внешней скоростной характеристики двигателя

Внешняя скоростная характеристика карбюраторного двигателя представляет собой зависимость мощности N и крутящего момента М от частоты n вращения коленчатого вала двигателя при полной подаче топлива (рис 1.1).

Рис. 1.1 Внешняя скоростная характеристика двигателя

Мощность Nv при максимальной скорости Vмax автомобиля определяется по формуле:

Nv=(fmaxGVmax3,6+кFVmax33,63)1η∗10−3,кВт,

где fmax – коэффициент качения при максимальной скорости;

G – сила веса автомобиля, Н;

к – коэффициент сопротивления воздуха;

 - к.п.д. трансмиссии, =0,85…0,95.

Для легковых автомобилей к=0,15…0,3 Нс2/М4.

Коэффициент качения fmax =f(1+AV2max),

где А=5∙10-5.

Максимальная мощность двигателя

Nmax=NvanvnN+в(nvnN)2−c(nvnN)3.

Для карбюраторных двигателей а=в=с=1.

Для дизелей а=0,5; в=1,5; с=1.

nvnN=VmaxVN=1,15...1,25.

Мощность двигателя для любой точки скоростной характеристики

Ni=K1∙Nmax.

Значения коэффициента К1 в зависимости от отношения n/nN приведены в таблице 1.1.

Крутящий момент двигателя

М=9740N/n (Н∙м).

Мi=K1∙Nmax

ni=K1∙nN

Результаты расчета сводятся в таблицу 1.1.

По данным таблицы 1.1 строится внешняя скоростная характеристика двигателя.

Таблица 1.1

| n/nN | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к1 | 0,109 | 0,232 | 0,363 | 0,496 | 0,625 | 0,744 | 0,847 | 0,928 | 0,981 | 1,0 | 0,979 | 0,912 |
| n,мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N,квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М,НМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Двигатель проверяется на оборотность по числу оборотов коленчатого вала на 1 км пути:

0=60nN/VN ,               (об/км),

где 0 – коэффициент  оборотности.

Для легковых автомобилей 0=1800…2600   об/км.

1.2 Определение передаточного числа главной передачи

Правильный выбор передаточного числа главной передачи uгп определяет необходимую величину динамического фактора автомобиля и пределы принятого коэффициента оборотности двигателя.

Передаточное число

uгп=2π⋅rк⋅nN⋅601000⋅VN⋅uк,

где	rк – кинематический радиус колеса, м;

uк – передаточное число коробки передач (uк = 1).

Радиус колеса выбирают из таблицы 1.2, предварительно определив реальную нагрузку на шину: Gк=G4,(H).

Таблица 1.2

| Обозначение | Нагрузка на шиныGk в Н при различных внутренних давлениях в МПа |  |  |  |  |  | Радиус rк в мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |  |
| 7,00-15 | 4950 | 5100 | 5250 | 5400 | 5550 | 5700 | 352 |
| 5,00-16 | 2850 | 2950 | 3050 | 3200 | - | - | 315 |
| 6,00-16 | 3850 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | - | 343 |
| 6,50-16 | 4450 | 4600 | 4750 | 4900 | 5050 | 5200 | 362 |
| 7,50-16 | 5900 | 6200 | 6450 | 6700 | 7000 | 7300 | 375 |

1.3 Определение передаточных чисел коробки передач

При выборе передаточных чисел коробки передач uк следует учитывать, что промежуточные передачи используют при преодолении повышенных сопротивлений движению, разгоне автомобиля, в условиях скользкой дороги и на крутых спусках.

Первая передача должна обеспечить преодоление максимальных дорожных сопротивлений, т.е. Рт махмах G,

где Рт мах - максимальная тяговая сила.

Тогда передаточное число первой передачи

u1≥ψmax⋅rк⋅GMmax⋅uгп⋅η.

Полученное значение u1 проверяется по сцеплению ведущих колес с дорогой (буксованию), т.е. Рт мах Gсц,

или Ммах∗u1∗uгп∗ηrк≤ϕGсц,

где Gсц – сцепной вес автомобиля.

В случае невыполнения условия по буксированию передаточное число u1 уменьшают.

Для четырехступенчатой коробки передач с четвертой прямой передачей (uIV=1) передаточное число второй передачи:

uII=3uI2,

передаточное число третьей передачи: uIII=3uI.

Для анализа использования мощности двигателя при разгоне автомобиля учитывают, что

uIuII=uIIuIII=uIIIuIV=...=uкuк+1=nNn0,

где n0 – частота вращения коленчатого вала при включении передач,

n0=nN⋅uIIuI.

Максимальные скорости автомобиля при включении передач определяются по формуле:

VImax=2π⋅rк60⋅nN1000⋅uгпuк,кмч,

с подстановкой последовательно uк=uI, uII, uIII, uIV.

Полученные данные используют для построения графика мощности двигателя к расчету коробки передач (рис. 1.2).

Рис. 1.2 График к расчету коробки передач

2. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБИЛЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕГО ДИНАМИЧЕСКИЕ И ТОПЛИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Расчеты данного раздела проекта позволяют построить, так называемый, динамический паспорт автомобиля, параметры которого дают возможность выбирать оптимальные режимы эксплуатации автомобиля.

2.1 Расчет и построение графика тягового баланса автомобиля

График тягового баланса используют для определения максимальной скорости автомобиля. Он служит основой для построения его динамической характеристики.

Уравнение тягового баланса:

РT=РкРn+Рв+Ри,

где РT – тяговая сила автомобиля;

Рк – сила сопротивления качению;

Pn – сила сопротивления подъему автомобиля;

Рв – сила сопротивления воздуха;

Ри – сила инерции.

Тяговая сила для передач автомобиля определяется по формуле:

РТ=М⋅uк⋅uгп⋅ηrк.

Величины моментов М на коленчатом валу выбираются из таблицы 1.1.

Скорость автомобиля на каждой из передач определяется по формуле:

V=2π⋅rк⋅60⋅n1000⋅uгп⋅uк=0,377rк⋅nuк⋅uгп,

где n – ряд чисел из таблицы 1.1.

Расчет сил Рк и Рв выполняется по формулам из раздела 1.1[3].

По данным расчета составляют таблицу 2.1.

Таблица 2.1

| n, мин-1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М, нм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI, км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТI, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII, км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТII, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII, км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТIII, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIV, км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РТIV, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РвII, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РвIII, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РвIV, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РкIV, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы 2.1 строится график тягового баланса автомобиля в системе координат РТ-V (рис. 2.1).

2.2 Построение динамической характеристики автомобиля

Для построения динамической характеристики рассчитывают динамический фактор по формуле: D=РТ−РвG.

Значения сил РТ и Рв берут из таблицы 2.1. Результаты расчета динамического фактора сводятся в таблицу 2.2.

Таблица 2.2

| VI км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIV км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.2.1 График тягового баланса автомобиля

По данным таблицы 2.2 строится график динамической характеристики в системе координат D-V (рис. 2.2).

2.3 Расчет ускорений автомобиля при разгоне

Ускорение автомобиля определяется по формуле:

j=(D-)g/,

где 	g – ускорение свободного падения;  - среднее сопротивление движению автомобиля; = 0,04 … 0,05;  - коэффициент учета вращающихся масс.

Коэффициент  определяется по формуле:

=1,03+∙uк2; =0,05…0,07.

Результаты расчета ускорений и величин, обратных им, сводятся в таблицу 2.3.

Рис. 2.2 Динамическая характеристика автомобиля

Таблица 2.3

| VI км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jI м∙с-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jII м∙с-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jIII м∙с-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIV км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jIV м∙с-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/jI с2/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/jII с2/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/jIII с2/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/jIV с2/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы 2.3 строятся графики ускорений в системе координат j-V (рис. 2.3) и графики величин, обратных ускорениям в системе координат 1/j-V (рис. 2.4).

Рис. 2.3 Графики ускорений автомобиля

Рис. 2.4 Графики величин, обратных ускорениям

2.3.1 Время и путь разгона

Время разгона рассчитывают по формуле:

t=V1V2dVj,

где V1 и V2 – начальная и конечная скорости разгона.

Для построения зависимости времени разгона от скорости движения автомобиля подсчитывается площадь под кривой 1/j (рис. 2.4), которая в масштабе определяет время разгона. Коэффициент, необходимый для пересчета площади на время, определяют по масштабам осей.

Масштаб оси абсцисс: 1 мм соответствует 1 км∙ч-1=1/3,6 м∙с-1.

Масштаб оси ординат:1 мм соответствует 0,025 с2∙м-1;

1 мм2 соответствует 1/3,6*0,025=0,007 с.

Результаты подсчетов времени разгона заносят в таблицу 2.4.

# Таблица 2.4

| Интервалы скоростей, км∙ч-1 | 5…10 | 10…20 | 20…30 | 30…40 | 40…50 | 50…60 | 60…70 | 70…80 | 80…90 | 90…100 | 100…110 | 110…120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь под кривой в каждом интервале, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время разгона, t,с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Путь разгона рассчитывают по формуле:

S=t1t2V⋅dt.

Правая часть соответствует площади между кривой зависимости времени от скорости разгона и осью ординат в пределах времени t1-t2.

Коэффициент для пересчета площади на путь определяют по масштабам осей.

Результаты подсчетов пути разгона заносят в таблицу 2.5.

# Таблица 2.5

| Интервалы скоростей, км∙ч-1 | 5…10 | 10…20 | 20…30 | 30…40 | 40…50 | 50…60 | 60…70 | 70…80 | 80…90 | 90…100 | 100…110 | 110…120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь под кривой и осью ординат по интервалам, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путь разгона, S,м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы 2.4 и 2.5 строят графики времени и пути разгона (рис. 2.5).

Рис. 2.5 Графики времени и пути разгона автомобиля

2.4 Расчет замедления автомобиля при торможении

В расчетах параметров замедления используют уравнение баланса сил при торможении:

Ри=РкРn+Рв+Ртор,

где сила инерции Ри=Ggj, j – замедление при торможении, Ртор – сила торможения.

Для определения силы Ртор используют технические данные автомобиля–прототипа, где указаны минимальный путь торможения S при заданной начальной скорости V1.

Из уравнения кинетической энергии при торможении:

mV122−mV222=(Pк±Рn+Рв+Ртор)S,

где принимают V2=0, Ри=0 и определяют расчетную силу торможения

Ртор=GV122gS−Рк−Рв.

2.4.1 Путь и время торможения

Путь S при служебном торможении определяют по формуле:

S=GV122g(fG+кFV1213+Ртор)⋅13.

По данным расчета составляется таблица 2.6.

#### Таблица 2.6

| V1, Км∙ч-1 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, м |  |  |  |  |  |  |

Путь S при экстренном торможении определяют по формуле:

S=V122gϕ⋅13.

Время торможения определяют по формуле:

t=V1V2dVj=V1−V2j.

Принимают V2=0 и по данным расчета составляется таблица 2.7.

Таблица 2.7

| V1, Км∙ч-1 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T, с |  |  |  |  |  |  |

При экстренном торможении замедление j=g, время торможения t=V1/j.

2.5 Построение экономической характеристики автомобиля

Построение экономической характеристики ведут в следующей последовательности:

- строят график мощностного баланса автомобиля (для карбюраторных двигателей – при полном и частичном открытии дросселя);

- строят графики часовых расходов топлива;

- выполняют расчеты путевых расходов топлива в диапазоне выбранных скоростей движения автомобиля с последующим графическим построением экономической характеристики.

2.5.1 Мощностной баланс автомобиля

Для построения мощностного баланса используют график внешней скоростной характеристики (рис. 1.1) и затем строят графики при 20, 30, 40, 60 и 80 процентах открытия дросселя (рис. 2.6).

Мощность на преодоление сопротивлений автомобилем определяют по формуле:

Nк+Nвη=(Рк+Рв)V3600η.

Значение сил Рк и Рв на четвертой передаче берут из таблицы 2.1.

По данным расчета составляют таблицу 2.8.

Таблица 2.8

| V, км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Рк+Рв), Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nк+Nв/, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы 2.8 строят графики мощностного баланса (рис. 2.6).

2.5.2 Расчет параметров и порядок построения экономической характеристики

Определяют часовой расход топлива по формуле:

Q=ge⋅N1000,кг⋅ч−1,

где ge – удельный расход топлива.

Значения ge в зависимости от мощности карбюраторного двигателя представлены в таблице 2.9.

#### Таблица 2.9

| Мощность двигателя N(%) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива ge (г/кВт∙ч) | 720 | 470 | 350 | 260 | 230 | 480 |

Используя данные таблицы 1.1, разбивают величину мощности N для каждого числа оборотов на части по 20, 30, 40, 60, 80 процентов и рассчитывают часовые расходы топлива. По данным расчета составляют таблицу 2.10.

#### Таблица 2.10

| Частота вращения коленчатого вала, n мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 5000 |  | 6000 |  |
| N квт | Q кг/ч | N кВт | Q кг/ч | N кВт | Q кг/ч | N кВт | Q кг/ч | N кВт | Q кг/ч | N кВт | Q кг/ч |
| 20%N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30%N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40%N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60%N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100%N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы 2.10 строят графики часовых расходов топлива Q (рис. 2.6) и затем сносят точки пересечения кривых N и (Nк + Nв)1/ на кривые часовых расходов топлива Q.

Определяют соответствующие этим точкам значения Q.

Рассчитывают путевые расходы топлива по формуле:

Qn=QV100кг100км.

Результаты расчета заносят в таблицу 2.11.

#### Таблица 2.11

| VIV, км∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, кг∙ч-1 |  |  |  |  |  |  |
| Qn, кг/100км |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы 2.11 достраивают график экономической характеристики (рис. 2.6).

Рис. 2.6 Графики построения экономической характеристики

###### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль. Теория эксплуатационных свойств. –М.: Машиностроение, 1987

- Н.А. Яковлев, Н.В. Диваков. Теория автомобиля. – М.: Машиностроение, 1962

- Мозговой Ю.И. Эксплуатационные свойства автомобилей. Теория и расчет: Учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Изд. центр ДГТУ, 2003

- Сокол Н.А., Мозговой Ю.И., Попов С.И. Расчет механизмов, систем и эксплуатационных показателей автомобиля: Учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Изд. центр ДГТУ, 2008

|  | Цифра зачетной книжки последняя (вариант данных к проектировочному расчету автомобиля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Легковой автомобиль - аналог (класс автомобиля) | Автомобиль малого класса |  |  |  |  |  |  | Автомобиль среднего класса |  |  |
| Полная масса автомобиля, кг | 1300 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1440 | 1480 | 1800 | 1840 | 1860 |
| Максимальная скорость движения, V(км·ч-1 ) | 130 | 140 | 150 | 155 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 |
| Максимальное сопротивление дороги, ΨMAX | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,34 | 0,29 | 0,32 | 0,34 |
| Коэффициент качения, f | 0,03 | 0,035 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,025 |
| Масса, приходящаяся на ведущую ось, кг | 690 | 710 | 720 | 730 | 740 | 760 | 780 | 950 | 980 | 980 |
| Лобовая площадь сопротивления, F(м2) | 1,45 | 1,5 | 1,6 | 1,75 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,15 |
| Продольная база, L(м) | 2,4 | 2,45 | 2,42 | 2,44 | 2,5 | 2,55 | 2,6 | 2,7 | 2,75 | 2,8 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, nN (мин-1) | 5400 | 5500 | 5600 | 5800 | 5300 | 5400 | 5500 | 4000 | 4100 | 4200 |
| Коэффициент продольного сцепления, φ | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,45 | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
|  | Цифра зачетной книжки предпоследняя (варианты к расчету и вычерчиванию сборочной единицы автомобиля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Привод сцепления | Карданная передача | Сцепление | Тормозной механизм | Сцепление | Главная передача | Карданная передача | Главная передача | Тормозной механизм | Сцепление |

#### ЗАДАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ                                   Приложение

# Попов Сергей Иванович,

Марченко Юлианна Викторовна,

# Донцов Николай Сергеевич,

# Иванов Владимир Витальевич,

Марченко Эдвард Викторович

Конструкция и эксплуатационные

свойства автомобилей

# МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

## К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ