ВВЕДЕНИЕ

Переход России к рыночной экономике определил новые условия для деятельности отечественных предприятий, организаций и фирм, характеризующиеся большой долей их самостоятельности. Право предприятий на самостоятельность не означает вседозволенность в решениях, а заставляет изучать, знать и применять в своей практике принятые во всем мире «правила игры», приводящие к успеху в конкурентной борьбе и, в конечном счете, динамичному развитию производительных сил.

Лицензирование видов деятельности и сертификация продукции и услуг являются успешно зарекомендовавшими себя формами организации производительной деятельности в развитых странах мира. Вопросы лицензирования и сертификации на автомобильном транспорте нашли свое отражение и в Государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования РФ, знание этих вопросов является квалификационным требованием к инженеру по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

В данном учебном пособии рассматриваются основные понятия и процедуры лицензирования и сертификации в целом и на автомобильном транспорте в частности. Основой излагаемой информации являются нормативно-законодательные акты, действующие на территории РФ, которые претерпели существенные изменения после принятия в 2002 году Закона «О техническом регулировании», регулирующего отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, процессам ее производства, эксплуатации, хранении, перевозки, реализации и утилизации, оценке соответствия.

В учебном пособии излагаются основные требования к результатам испытаний автомобилей, а также к процессам предоставления услуг на автомобильном транспорте.

В электронном варианте учебного пособия в приложениях приведены полные технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, составным частям их конструкции и предметам дополнительного оборудования. В приложениях дан полный перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, а также перечень услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, основные характеристики и нормативные документы, на соответствие требованиям которых проводится сертификация.

Лекция 1. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ТРАНСПОРТЕ

1.1. Общие сведения о лицензировании на автомобильном транспорте

Транспорт - важнейшая составляющая часть хозяйства в экономике страны, развитие которой требует совершенствование механизма управления транспортной системой. Стержневое место в системе государственного регулирования транспортного рынка занимает Российская транспортная инспекция (РТИ), имеющая территориальные организационные структуры в субъектах Российской Федерации. РТИ осуществляет свои функции на транспортном рынке региона во взаимодействии с территориальными органами исполнительной власти, с другими государственными инспекциями, государственными региональными и муниципальными контрольными органами.

Лицензия (от латинского - свобода, право) - это документ, представляющий собой специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданный лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Лицензии выдают лицензионные палаты органов исполнительной власти субъектов РФ, а лицензии связанные с транспортом - РТИ.

Необходимость введения лицензирования автотранспортной деятельности была вызвана складывающейся обстановкой в транспортном комплексе России.

В 1990 г. образовалось Министерство транспорта России, объединяющее в себе гражданскую авиацию, морской и внутренний водный транспорт, автомобильный транспорт и дорожное хозяйство РФ. Наряду с этим были созданы и активно функционировали российские концерны - Росавтотранс, Росречфлот, Росавтодор, а также территориальные производственные объединения автомобильного транспорта.

Затем было принято решение об изъятии государственных функций у автотранспортных объединений и предприятий. Началось движение структурных подЛекцияений к самостоятельности. Была ликвидирована правовая основа сквозного вертикального административно-командного управления транспортом. Министерство транспорта РФ превратилось в нормотворче-скую организацию с небольшими контрольными функциями, которые применить на автотранспорте по существу негде, так как из подчинения Министерства выведено более 2 тысяч автотранспортных предприятий и 73 производственных объединений автомобильного транспорта [1]. Начался бурный рост числа хозяйствующих субъектов на транспорте - владельцев автотранспортных средств, разгосударствление, приватизация, акционирование

и последовательное сокращение федерального датирования деятельности предприятий автотранспорта.

Одной из главных задач Минтранса России в это время было предотвращение ситуации, когда автомобильный транспорт стал бы дополнительной причиной остановки производства. При этом никто не мог забывать о том, что автотранспорт является объектом повышенной опасности, причиной гибели и травм огромного числа граждан и крупным источником загрязнения окружающей среды.

Важнейшей целью лицензирования деятельности на автомобильном транспорте стало государственное воздействие на хозяйствующие субъекты для соблюдения ими требований безопасной эксплуатации принадлежащих им автотранспортных средств.

Вторая цель, являющаяся основой для разрешительной системы как средства государственного регулирования деятельности на транспорте, - это допуск на рынок транспортных услуг квалифицированных, надежных и финансово дееспособных производителей этих услуг.

Третья цель - регулирование рынка транспортных услуг за счет введения квот лицензий внутри сектора транспортного рынка или между его секторами.

Четвертой, не менее важной, целью осталось соблюдение экологических норм, установленных в области транспорта и дорожного хозяйства.

Цели лицензирования автотранспортной деятельности были определены, и они вошли во все положения о лицензировании перевозок, которые в последствии были утверждены Правительством РФ:

- государственное регулирование перевозочной деятельности;

- обеспечение нормативного функционирования рынка транспортных
услуг;

- защита интересов потребителей этих услуг;

- реализация требований антимонопольного законодательства;

- реализация требований безопасности дорожного движения;

- соблюдение экологических норм.

Министерство транспорта в период формирования проектов документов по лицензированию знакомилось с законодательством и практикой его применения на автомобильном транспорте за рубежом. В США, Канаде, Японии, в странах Европы лицензирование автотранспортной деятельности осуществляется уже более 60 лет.

Во всех странах государство защищает профессиональных перевозчиков, так как их деятельность более эффективна для экономики и населения страны. В США, Испании право на перевозку (лицензия) обладает свойством товара, оно покупается-продается. В Англии и Испании владелец легкового транспорта кроме разрешения на перевозку пассажиров должен заключать контракт с водителями, но только с теми, которые кроме удостоверений на

право управления автомобилем имеют лицензию на обслуживание пассажиров, приобретаемую ими ежегодно [1].

Правовой основой введения лицензирования в России являлся Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (1990 г.) и Закон РФ «О введении первой части гражданского кодекса Российской Федерации» (1994 г.). Далее были приняты соответствующие Постановления Правительства РФ и приказы Министерства транспорта РФ. В настоящее время лицензирование на автомобильном транспорте базируется на Законе РФ от 8.08.2001 г. № 128 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. Транспортная инспекция, история ее создания

Решение о лицензировании автотранспортной деятельности было принято Правительством РФ в 1990 г. Министерство транспорта предложило временное положение о Российской транспортной инспекции, которое было утверждено в 1991 г.

РТИ по вертикали осуществляет руководство работой территориальных отделений инспекции в 84 субъектах РФ. Этот принципиально новый орган оказался достаточно эффективным связующим звеном между федеральным и территориальным уровнем исполнительной власти в транспортном комплексе РФ.

Руководители отделений назначаются Главным Государственным транспортным инспектором Российской Федерации по согласованию с органами исполнительной власти соответствующего субъекта РФ, а сами отделения РТИ являются юридическими лицами. Отделения содержатся за счет средств федерального бюджета, смета на содержание и структура утверждаются Министерством.

В 1992 г. Правительством РФ было принято постановление «Об утверждении Положения о лицензировании перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном транспорте в Российской Федерации».

В 1993 г. было принято постановление «О полномочиях органов исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов федерального значения по лицензированию отдельных видов деятельности», в котором дается общий порядок лицензирования видов деятельности.

В 1994 г. принято постановление «О лицензировании отдельных видов деятельности», в котором был утвержден порядок ведения лицензионной деятельности и даны поручения Минтрансу России представить проекты новых положений о лицензировании деятельности, относящейся к компетенции Министерства.

Первоначально лицензируемая деятельность на автомобильном транспорте имела узкие деления:

8

- городские, пригородные и междугородные, в том числе межобластные
перевозки пассажиров автобусами;

- перевозки пассажиров легковыми автомобилями на коммерческой ос
нове;

- перевозки в международном сообщении;

- перевозки грузов в пределах РФ;

- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств на
коммерческой основе (сервис).

Лицензии различались на «стандартные» и «ограниченные», по которым предприятиями производилась перевозка собственных грузов или своих работников, а также по степени опасности груза. На автомобили выдавались лицензионные карточки, различающиеся в зависимости от вида лицензии по цвету: красные, зеленые, синие, белые с красной полосой, белые с синей полосой.

Позже функции контроля деятельности по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств были переданы органам по обязательной сертификации, а лицензирование этой деятельности было отменено.

Минтрансом России дополнительно была разработана нормативная документация по формам документов по лицензированию, цифровым кодам субъектов РФ, индексы регистрационных номеров лицензий и т.д. По ныне действующему законодательству на Минтранс России в сфере автотранспорта возложены полномочия по лицензированию только трех видов деятельности.

В настоящее время, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №128 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 11.02.2002 г. №135 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Приказом Министерства транспорта РФ от 07.05.2002 г. №61 лицензирование перевозок пассажиров и грузов так же возложено на Российскую транспортную инспекцию. Действия РТС регламентируются Постановлением Правительства РФ от 10.06.2002 г. №402 «О лицензировании перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом», которое отменило ранее действующее Постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 1997 г. №295 «Об утверждении Положения о лицензировании пассажирских перевозок автомобильным транспортом (кроме международных) в Российской Федерации» и от 16 марта 1997 г. №322 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок автомобильным транспортом пассажиров и грузов в международном сообщении, а также грузов в пределах Российской Федерации»

1.3. Виды деятельности, лицензируемые в области автомобильного транспорта

Действующее Положение о лицензировании перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом определяет порядок лицензирования следующих видов деятельности при осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями перевозок автомобильным транспортом:

а)	перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомо
бильным транспортом;

б)	перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная дея
тельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридическо
го лица или индивидуального предпринимателя);

в)	перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью
свыше 3,5 тонны (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя).

Лицензирование перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом осуществляется Министерством транспорта Российской Федерации, которое возложило эти обязанности на свое структурное подЛекцияение -Российскую транспортную инспекцию (далее именуется - лицензирующий орган). На каждый лицензируемый вид деятельности предоставляется соответствующая лицензия.

Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом являются:

а)	выполнение требований, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
лицензируемого вида деятельности;

б)	соответствие автотранспортных средств, заявленных для выполнения
перевозок, в том числе находящихся в технической эксплуатации на основа
нии договора аренды или на ином законном основании, требованиям, уста
новленным для осуществления соответствующих перевозок автомобильным
транспортом и допуска автотранспортных средств к эксплуатации;

в)	соответствие индивидуального предпринимателя и работников юри
дического лица квалификационным требованиям, предъявляемым при осу
ществлении соответствующих перевозок автомобильным транспортом;

г)	наличие в штате юридического лица должностных лиц, ответствен
ных за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедших в уста
новленном порядке аттестацию на право занятия соответствующей должно
сти.

1.4. Порядок получения лицензии

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы:

10

а)	заявление о предоставлении лицензии с указанием:
наименования, организационно - правовой формы и места нахождения -

для юридического лица;

фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя;

лицензируемого вида деятельности, которую юридическое лицо или индивидуальный предприниматель намерены осуществлять;

б)	копии учредительных документов и документа, подтверждающего
факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный ре
естр юридических лиц;

копия свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве индивидуального предпринимателя;

в)	копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в на
логовом органе;

г)	копии документов, подтверждающих соответствующую установлен
ным требованиям и условиям квалификацию индивидуального предприни
мателя или работников юридического лица;

д)	копии документов, подтверждающих прохождение соответствующей
аттестации должностными лицами юридического лица, ответственными за
обеспечение безопасности дорожного движения;

е)	сведения о заявленных для выполнения лицензируемого вида дея
тельности транспортных средствах (перечень указанных сведений утвер
ждается лицензирующим органом);

ж)	документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рас
смотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии.

В случае если копии документов, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» настоящего пункта, не заверены нотариусом, они представляются с предъявлением оригинала. Требовать от соискателя лицензии представления иных документов не допускается.

Сведения об автотранспортных средствах представляются в табличной форме по образцу табл. 1

Таблица 1

Перечень сведений о заявленных для выполнения перевозок пассажиров на коммерческой основе легковых автомобилях

| № | Автотр. средство |  | Год выпуска | Регистрационный номер | Дата последнего государственного техосмотра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Марка |  |  |  |  |

11

В таблицу сведений об автомобильном транспорте, оборудованном для перевозки более 8 человек, вводят дополнительную графу о пассажировме-стимости, а об автомобильном транспорте для перевозки грузов - о грузоподъемности.

Документы принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой направляется (вручается) соискателю лицензии с указанием даты приема. За предоставление недостоверных сведений соискатель лицензии несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицензирующий орган при проведении лицензирования имеет право проводить проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям.

Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами. Соответствующее решение оформляется приказом руководителя лицензирующего органа.

Лицензия на осуществление любого вида деятельности, лицензируемого в соответствии с настоящим Положением, предоставляется на 5 лет. Одновременно с лицензией на каждое автотранспортное средство выдается лицензионная карточка, которая должна находиться на автотранспортном средстве при осуществлении лицензируемого вида деятельности. Формы бланков лицензий на соответствующий вид деятельности и лицензионной карточки утверждаются лицензирующим органом, бланки печатаются на специальной (гербовой) бумаге с номером и серией, образцы показаны на рис. 1 и 2.

Лицензиат обязан проинформировать в 15-дневный срок (в письменной форме) лицензирующий орган об изменении количества автотранспортных средств, используемых для осуществления лицензируемой деятельности.

Лицензирующий орган ведет реестр лицензий, в котором указываются:

а)	наименование лицензирующего органа;

б)	лицензируемый вид деятельности;

в)	сведения о лицензиате:

наименование, организационно - правовая форма и место нахождения (в том числе место нахождения территориально обособленных подЛекцияений) - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя;

код лицензиата по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций и идентификационный номер налогоплательщика;

г)	дата принятия решения о предоставлении лицензии;

д)	номер лицензии;

е)	срок действия лицензии;

ж)	сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;

12

з) основания и даты приостановления и возобновления действия лицензии;

и) основание и дата аннулирования лицензии.

Форма утверждена приказом Минтранса России от 09.07.2002 г. №92

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛИЦЕНЗИЯ

На осуществление перевозка пассажиров автомобильным транспортом.

ОБОРУДОВАННЫМ ДЛЯ ПЕРВОЗОК БОЛЕЕ 8 ЧЕЛОВЕК

Регистрационный №_____________от

Выдана

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, местонахождения -
для юридического лица; фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа
удостоверяющего личность - для индивидуального предпринимателя
Срок действия лицензии: с_________________по

число, месяц, год	число, месяц, год

САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Лицензия выдана на основании приказа_______РОСТРАНСИНСПЕКТщи

от	года   №

М.П.

Подпись руководителя отделения РТИ	(Ф. И. О.)

Лицензия продлена на основании приказа от	20	года №

по	М. П.

Подпись руководителя отделения РТИ	(Ф. И. О.)

Лицензия продлена на основании приказа от	20___года №

по	М. П.

Подпись руководителя отделения РТИ	(Ф. И. О.)

Серия 00 № 000000

13

Рис. 1. (лицевая сторона лицензии)

Регистрационные номера лицензионных карточек

Выданных при получении лицензии

Выданных дополнительно

Аннулированных

Примечание. Записи о регистрационных номерах лицензионных карточек заверяются гербовой печатью отделения РТИ

Рис. 1 (оборотная сторона лицензии)

14

Форма утверждена приказом Минтранса России от 09.07.2002 г. №92

ЛИЦЕНЗИОННАЯ КАРТОЧКА НА АВТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Место виньетки

Серия 00 № 000000

Рис. 2. (лицевая сторона карточки)

Регистрационный №

К лицензии per. №	от

Действительна по

Марка автомобиля

Регистрационный знак
Владелец лицензии

Деятельность ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ АВТОТРАНСПОРТОМ ПО ТЕРРИТОРИИ РФ

М.П.

подпись	( Ф. И. О.)

Рис. 2. (оборотная сторона карточки)

15

Плановые проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий проводятся лицензирующим органом в отношении перевозок пассажиров - не чаще одного раза в год, в отношении перевозок грузов - не чаще одного раза в 2 года. Внеплановые проверки проводятся в случае:

а)	необходимости подтверждения устранения лицензиатом нарушений,
выявленных при проведении плановой проверки;

б)	получения информации от юридических и физических лиц, органов
государственной власти о нарушениях лицензиатом лицензионных требова
ний и условий;

в)	совершения при выполнении лицензируемой деятельности дорожно -
транспортных происшествий с участием принадлежащих лицензиату на за
конном основании автотранспортных средств, повлекших за собой телесные
повреждения и (или) гибель людей.

Проверки проводятся на основании распоряжения (приказа) руководителя лицензирующего органа, в котором указываются:

а)	фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного
проводить проверку;

б)	цели, задачи и предмет проверки;

в)	даты начала и окончания проверки, продолжительность которой не
должна превышать 15 дней.

По результатам проверки должностным лицом (лицами) лицензирующего органа, проводившим ее, составляется акт (протокол) в 2 экземплярах, который содержит следующие данные:

а)	дата, время и место составления акта;

б)	наименование лицензирующего органа;

в)	дата и номер распоряжения (приказа), на основании которого прово
дилась проверка;

г)	фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего про
верку;

д)	наименование лицензиата, в отношении которого проведена провер
ка, фамилия, имя, отчество, должность его представителя, присутствовавше
го при проведении проверки;

е)	дата и место проведения проверки;

ж)	сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару
шениях;

з)	сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с актом
уполномоченного представителя лицензиата, его подпись или сведения об
отказе от подписи;

и) подпись должностного лица (лиц) лицензирующего органа, проводившего проверку.

16

К акту (протоколу) при необходимости прилагаются копии документов, подтверждающих нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий, объяснения его работников, а также другие необходимые документы (или их копии).

Один экземпляр акта (протокола) передается руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо направляется по почте с уведомлением о вручении. Акт (протокол) проверки регистрируется в журнале лицензирующего органа и представляется руководителю этого органа.

В случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий руководитель лицензирующего органа (либо по его поручению должностное лицо этого органа) принимает меры в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности». На основании этого же закона осуществляется принятие решений о предоставлении, приостановлении и возобновлении действия, переоформлении и аннулировании лицензии.

1.5. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, решение спорных вопросов

В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места его нахождения, либо изменения имени или места жительства индивидуального предпринимателя, либо утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензиат - юридическое лицо (его правопреемник) или индивидуальный предприниматель - обязан не позднее чем через пятнадцать дней подать заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, с приложением документов, подтверждающих указанные изменения или утрату документа, подтверждающего наличие лицензии.

При переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, лицензирующий орган вносит соответствующие изменения в реестр лицензий. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в течение десяти дней со дня получения лицензирующим органом соответствующего заявления.

За переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, взимается плата в размере 100 рублей, которая зачисляется в соответствующий бюджет.

Лицензирующие органы вправе приостанавливать действие лицензии в случае выявления лицензирующими органами неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий.

Лицензирующий орган обязан установить срок устранения лицензиатом нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. Указанный срок не может превышать шесть месяцев. В случае, если в установ-

17

ленный срок лицензиат не устранил указанные нарушения, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий орган об устранении им нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. Лицензирующий орган, приостановивший действие лицензии, принимает решение о возобновлении ее действия и сообщает об этом в письменной форме лицензиату в течение трех дней после получения соответствующего уведомления и проверки устранения лицензиатом нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии.

Плата за возобновление действия лицензии не взимается. Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не продлевается.

Лицензия теряет юридическую силу в случае ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате

реорганизации, за исключением его преобразования, либо прекращения действия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.

Лицензирующие органы могут аннулировать лицензию без обращения в суд в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора за предоставление лицензии.

Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления лицензирующего органа в случае, если нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Российской. Одновременно с подачей заявления в суд лицензирующий орган вправе приостановить действие указанной лицензии на период до вступления в силу решения суда.

Решение о приостановлении действия лицензии, об аннулировании лицензии или о направлении заявления об аннулировании лицензии в суд доводится лицензирующим органом до лицензиата в письменной форме с мотивированным обоснованием такого решения не позднее чем через три дня после его принятия.

Решение о приостановлении действия лицензии и об аннулировании лицензии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Лицензирующий орган не вправе проводить проверки по предмету ведения иных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

1.6. Обязанности владельца лицензии

Владелец лицензии обязан:

- обеспечивать соблюдение условий, указанных в лицензии;

- предоставлять лицензионному органу по его требованию сведения о
лицензируемой деятельности;

18

- обеспечивать наличие лицензионной карточки у водителя на каждом
автотранспортном средстве при работе на линии;

- не допускать случаев передачи лицензии или лицензионной карточки
другому юридическому или физическому лицу;

- выполнять установленные требования по обеспечению безопасности
дорожного движения, осуществлять меры по предупреждению дорож
но-транспортных происшествий.

Соблюдение условий, указанных в лицензии, включает в себя выполнение Устава автомобильного транспорта, правил перевозок, правил технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта, инструкций, а также особые условия, обеспечивающие защиту интересов потребителей автотранспортных услуг, которые вносятся в лицензию лицензионным органом по согласованию с заявителем. Вопросам безопасности дорожного движения придается особое значение.

Руководитель лицензионного органа имеет право сделать запрос лицензиату по представленным ранее документам на получение лицензии, а также выполнению условий, предусмотренных в лицензии. Непредставление лицензиатом сведений о лицензируемой деятельности является основанием для привлечения его к административной ответственности.

1.7. Виды контроля, проводимого РТИ

Лицензионные органы осуществляют контроль за соблюдением условий, предусмотренных лицензией, используя общепринятые формы государственного контроля: проверка исполнения, инспектирование, ревизия, надзор.

Проверка исполнения - наиболее распространенная форма контроля, является необходимых элементом оперативного руководства и связана с выработкой практических рекомендаций и предложений по своевременному и точному выполнению решений.

Инспектирование - контроль за соблюдением установленных государством правил, стандартов в отдельных сферах деятельности, отраслях экономики. Сопровождается, как правило, инструктажем проверяемых работников.

Ревизия - контроль за соблюдением установленных государством правил хозяйствования. Осуществляется только с точки зрения соответствия поведения подконтрольных объектов существующим правила и инструкциям.

Надзор - форма контроля, наиболее тяготеющая к государственному правовому регулированию. Используется, прежде всего, для осуществления контроля за соблюдением законов, установленных государством норм, правил, стандартов.

Контроль за выполнением лицензионных условий осуществляет только тот лицензионный орган, который выдал или зарегистрировал лицензию, как самостоятельно, так и совместно с другими органами государственного надзора и контроля. Форма контроля избирается лицензионным органом. До

19

начала проверки руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю предъявляются служебные удостоверения проверяющих и задания на проверку, напечатанные на бланке лицензионного органа, подписанных руководителем и заверенные гербовой печатью этого органа. В задании указывается перечень проверяемых вопросов, сроки проверки, кто проверяет и их должности.

Результаты контроля оформляются актом, один экземпляр которого передается проверяемому (руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю).

В случае несогласия с выводами по акту проверяемый вправе свои обоснованные возражения направить в лицензионный орган, руководитель которого в двухнедельный срок со дня регистрации акта проверки обязан принять решение и довести его до сведения руководителя проверенного юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Решение лицензионного органа может быть обжаловано в судебные органы в установленном порядке.

При проведении контроля на линии водитель автотранспортного средства обязан иметь и передавать работникам РТИ лицензионную карточку, путевой лист и товарно-транспортные документы. Контроль должен осуществляться в пунктах пропуска через границу на территорию РФ и специально обозначенных дорожными знаками контрольных пунктах, перечень которых согласовывается с соответствующими органами исполнительной власти в области дорожного хозяйства и органами внутренних дел.

1.8. Санкции и ответственность за нарушение лицензионных условий и за осуществление деятельности без лицензии

Лицензия может быть аннулирована или действие ее приостановлено в случае:

- предоставления лицензиатом соответствующего заявления;

- нарушения лицензиатом условий действия лицензии и Положения о
лицензировании;

- обнаружения недостоверных данных в документах, предоставленных
для получения лицензии;

•	невыполнения лицензиатом предписаний или распоряжений государ
ственных органов или приостановления ими в соответствии с законо
дательством РФ деятельности юридического лица, а также физическо
го лица, занимающегося предпринимательской деятельностью без об
разования юридического лица;

•	ликвидации юридического лица или прекращении действия свиде
тельства о государственной регистрации физического лица в качестве
предпринимателя;

20

• поступления преставлений главных государственных автомобильных инспекторов о нарушении норм, правил, стандартов по обеспечению безопасности дорожного движения.

Сообщение лицензиату о принятом решении по аннулированию лицензии или приостановлении ее действия направляется почтовым отправлением или нарочным с обязательным уведомлением о получении этого сообщения непосредственно владельцем лицензии. При аннулировании лицензии и лицензионных карточек плату за выдачу не возвращают и не корректируют.

В случаях, когда нарушение лицензируемой деятельности причиняет крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с неправомерным извлечением дохода в особо крупных размерах, существующим законодательством предусмотрены более серьезные наказания, вплоть до лишения свободы.

На первом этапе при выявлении нарушения в лицензируемой деятельности работником РТИ или общественным транспортным инспектором составляется раппорт о составе нарушения, который предоставляется руководителю территориального органа РТИ. На втором этапе при рассмотрении этого раппорта составляется протокол на руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя - владельца автотранспортных средств, которому немедленно после составления вручается под расписку копия протокола, а также сообщается время и место рассмотрения дела, разъясняются его права и обязанности. Постановление по делу об административном правонарушении выносится в 15-дневный срок, которое в 3-дневный срок должно быть вручено или выслано виновнику заказным письмом.

Право налагать административные взыскания, при нарушениях лицензирования автотранспортной деятельности, предоставлено только РТИ по описанной процедуре. Изъятие, кем бы-то ни было, лицензионной карточки у водителя автотранспортного средства на линии является превышением полномочий этих лиц.

Вопросы для контроля усвоения информации Лекцияа

- Какие органы власти уполномочены выдавать лицензии?

- Какие виды деятельности в области автомобильного транспорта
лицензируются?

- Какие документы необходимо представить для получения лицензии?

- В каких случаях проводятся внеплановые проверки лицензиата?

- В каких случаях РТИ может приостанавливать действия лицензий?

- Какие обязанности владельца лицензии?

- В каких случаях лицензия может быть аннулирована?

21

Лекция 2. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ 2.1. Основные понятия сертификации

Сертификация в переводе с латыни означает «сделано верно». Для того чтобы убедиться в том, что продукт или услуга «сделаны верно», надо знать, каким требованиям они должны соответствовать и каким образом возможно получить достоверные доказательства этого соответствия. Общепризнанным способом такого доказательства служит сертификация соответствия.

Установление соответствия заданным требованиям сопряжено с испытаниями или контролем. В оценке соответствия наиболее достоверными считаются результаты испытаний «третьей стороной», т.е. лицом или органом, независимым от поставщика продукции или услуги (первая сторона) и потребителем (вторая сторона).

Сертификация - это процедура, посредством которой третья сторона письменно удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция, процесс, услуга соответствуют заданным требованиям. На основании ныне действующего федерального закона от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации.

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора.

Систему сертификации (в общем виде) составляют: центральный орган, который управляет системой, проводит надзор за ее деятельностью и может передавать право на проведение сертификации другим органам; правила и порядок проведения сертификации; нормативные документы, на соответствие которым осуществляется сертификация; процедуры (схемы) сертификации; порядок инспекционного контроля. Системы сертификации могут действовать на национальном, региональном и международном уровнях.

Декларированными законом целями сертификации являются: •   удостоверения соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения перевозки, реализации и утилизации, работ или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров;

22

- содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ,
услуг;

- повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на рос
сийском и международном рынках;

- создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров
по территории РФ, а также для осуществления международного эко
номического, научно-технического сотрудничества и международной
торговли.

Сертификация может быть обязательной или добровольной, что напрямую связано с наличием или отсутствием принятых технических регламентов

Технический регламент - документ, который принят международным договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениями, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Технические регламенты принимаются в целях:

- защиты жизни или здоровья граждан;

- имущества физических или юридических лиц, государственного или
муниципального имущества;

- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и расте
ний;

- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей
(имеется в виду потребителей продукции и услуг).

Принятие технических регламентов в иных целях не допускается. Требования технических регламентов не могут служить препятствием осуществления деятельности в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения указанных целей.

В отличие от обязательного для исполнения технического регламента, стандарт как основание для сертификации - это нормативный документ, разработанный на основе консенсуса, утвержденный признанным органом, направленный на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Стандарт - это документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами:

- добровольного применения стандартов;

- максимального учета при разработке стандартов законных интересов
заинтересованных лиц;

23

- применения международного стандарта как основы разработки нацио
нального стандарта, за исключением случаев, когда такое применение
признано невозможным вследствие климатических, географических и
других особенностей РФ или РФ по тем или иным основаниям высту
пала против принятия данного международного стандарта;

- недопустимости создания препятствий производству и обращению
продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени,
чем это минимально необходимо для выполнения целей стандартиза
ции;

- недопустимости установления таких стандартов, которые противоре
чат техническому регламенту;

•	обеспечения условий для единообразного применения стандартов.
Целями стандартизации являются:

- повышение уровня безопасности жизни людей или здоровья граждан,
имущества физических или юридических лиц, государственного или
муниципального имущества, экологической безопасности жизни и
здоровья животных и растений и содействие соблюдения требований
технических регламентов;

- повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникно
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение научно-технического прогресса;

- повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг;

- рациональное использование ресурсов;

- техническая и информационная совместимость;

- сопоставимость результатов исследований (испытаний) и измерений,
технических и экономико-статистических данных;

- взаимозаменяемость продукции.

Условия договора, выполнение которых также подтверждаются при сертификации, чаще всего представляются в виде технических характеристик продукции в конструкторской, технологической или эксплуатационной документации, или выражаются иным образом.

Сертификация как метод подтверждения соответствия базируется на следующих принципах:

•	доступности информации о порядке осуществления подтверждения
соответствия заинтересованным лицам;

•	недопустимости применения обязательного подтверждения соответ
ствия к объектам, в отношении которых не установлены требования
технических регламентов;

- установления перечня форм и схем обязательного подтверждения со
ответствия в отношении определенных видов продукции в соответст
вующем техническом регламенте;

- уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения со
ответствия и затрат заявителя;

24

- недопустимости принуждения к осуществлению добровольного под
тверждения соответствия, в том числе в определенной системе добро
вольной сертификации;

- защиты имущественных интересов заявителей, соблюдение коммерче
ской тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении
добровольной сертификации;

- недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия
добровольной сертификацией.

Подтверждение соответствия разрабатывается и применяется равным образом и в равной мере независимо от страны и мест происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции, а также оказания услуг, видов или особенностей сделок и лиц, которые являются изготовителями, исполнителями услуг, продавцами, приобретателями (потребителями).

2.2. Формы и участники сертификации

Подтверждение соответствия на территории РФ может носить добровольный или обязательный характер. Добровольно подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в форме принятия декларации о соответствии или в форме обязательной сертификации.

До вступления в силу закона «О техническом регулировании» (середина 2003 г.) в нашей стране, в основном, развивались системы обязательной сертификации, возглавляемые национальным органом по сертификации - Госстандартом России. Национальный орган по сертификации осуществляет следующие основные функции:

- формирует и реализует государственную политику в области серти
фикации, устанавливает общие правила и рекомендации по проведе
нию сертификации на территории РФ;

- проводит государственную регистрацию систем сертификации и зна
ков соответствия и ведет их государственный реестр;

- опубликовывает официальную информацию о правилах сертифика
ции, о действующих системах сертификации и знаках соответствия;

- готовит предложения о присоединении к международным системам
сертификации, в установленном порядке заключает соглашения с ме
ждународными организациями о взаимном признании результатов
сертификации, представляет РФ в международных и региональных
организациях по вопросам сертификации.

Центральные органы систем сертификации были созданы по отраслевому признаку (как правило, при министерствах), которые организуют работы по формированию системы сертификации однородной продукции и осуществ-

25

ляют руководство ею, координируя деятельность органов сертификации и испытательных лабораторий, входящих в систему.

Органы по сертификации продукции (услуг), как правило, располагаются в крупных городах, где производится данная продукция, и выполняют следующие функции:

- сертифицируют продукцию (услуги) по правилам сертификации, вы
дают сертификаты и лицензии на применение знака обращения на
рынке (при обязательной сертификации) или знака соответствия (при
добровольной сертификации) и ведет их учет;

- осуществляют инспекционный контроль за сертифицированной про
дукцией (услугой), если это предусмотрено схемой сертификации;

- приостанавливают либо отменяют действие выданных им сертифика
тов;

- формируют и актуализируют фонд нормативных документов, необхо
димых для сертификации;

- предоставляют заявителю по его требованию необходимую информа
цию в пределах своей компетенции.

Аккредитованная испытательная лаборатория осуществляет испытания конкретной продукции или конкретные испытания и выдает протоколы испытаний для целей сертификации. Лаборатория может входить в систему сертификации (являться подЛекцияением органа по сертификации) или быть независимой (принадлежать какому то заводу, исследовательскому институту и т.п.), но не принадлежать производителю сертифицируемой продукции. Аккредитация испытательных лабораторий, выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ.

Функции заявителя различаются от того, в какой форме сертификации он участвует: добровольной или обязательной.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении которых стандартами, системами добровольной сертификации и договорами устанавливаются требования.

Функции органа добровольной сертификации:

- осуществляет подтверждение соответствия;

- выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие доброволь
ную сертификацию;

- предоставляет заявителю право на применение знака соответствия, ес
ли применение знака предусмотрено соответствующей системой доб
ровольной сертификации;

26

•	приостанавливает или прекращает действие выданных им сертифика
тов соответствия.

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, правила выполнения предусмотренных данной системой сертификации работ и порядок их оплаты, определяют участников данной системы сертификации.

Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию. Для регистрации системы добровольной сертификации в федеральной орган исполнительной власти по техническому регулированию представляют:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;

- правила функционирования системы добровольной сертификации;

- изображения знака соответствия, применяемое в данной системе, если
применение знака предусмотрено, и порядок применения знака;

- документ об оплате регистрации системы добровольной сертифика
ции.

Регистрация системы осуществляется в течение пяти дней с момента предоставления документов для регистрации системы. Порядок регистрации и размер платы за регистрацию устанавливается Правительством РФ. Плата зачисляется в федеральный бюджет.

Отказ в регистрации системы добровольной сертификации допускается только в случае непредставления указанных документов, или совпадения наименования системы или изображения знака соответствия с наименованием и знаком ранее зарегистрированной системы. Отказ в регистрации системы добровольной сертификации может быть обжалован в судебном порядке.

Зарегистрированные системы сертификации заносятся в единый реестр федеральным органом по техническому регулированию.

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории РФ и, как правило, нуждающаяся в подтверждении ее безопасности и экологичности. Ранее продукция, подлежащая обязательной сертификации, включалась в официальный перечень, по ныне действующему закону обязательная сертификация проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом.

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться только техническим регламентом с учетом степени риска недостижения целей технических регламентов. Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соответствия и действуют на всей территории РФ. Работы по обязательному подтверждению соответствия подле-

27

жат оплате заявителем, методика определения стоимости работ устанавливается Правительством РФ.

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем:

а)	принятие декларации о соответствии на основании собственных дока
зательств;

б)	принятие декларации о соответствии на основании собственных дока
зательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации
и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, являющееся изготовителем продукции или продавцом, или поставщиком. Круг заявителей устанавливается соответствующим конкретной продукции техническим регламентом.

При декларировании по схеме а) заявитель самостоятельно формирует доказательные материалы, в качестве которых могут быть результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и другие документы, послужившие мотивированным основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента. Состав доказательственных материалов определяется соответствующим техническим регламентом.

При декларировании по схеме б) заявитель в дополнение к схеме а) по своему выбору включает в доказательные материалы протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории. В качестве доказательств может использоваться сертификат системы качества. Такой сертификат выдается соответствующим органом, который по особой методике проводит анализ деятельности предприятия и дает заключение о том, что созданы все необходимые условия для производства качественной продукции (услуги).

Декларация о соответствии оформляется на русском языке и должна содержать:

- наименование и местонахождение заявителя;

- наименование и местонахождение изготовителя;

- информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую
идентифицировать этот объект;

- наименование технического регламента, на соответствие требованиям
которого подтверждается продукция;

- указания на схему декларирования соответствия;

- заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании
в соответствии с целевым назначением и принятии мер по обеспече
нию соответствия продукции требованиям технических регламентов;

- сведения о проведенных исследованиях и других использовавшихся
дополнительных материалах, послуживших основанием для подтвер
ждения соответствия;

- срок действия декларации о соответствии;

28

•	иные предусмотренные соответствующим техническим регламентом
сведения.

Срок действия декларации определяется техническим регламентом, форма декларации утверждается федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию. Декларация должна быть зарегистрирована в течение трех дней и занесена в реестр. Декларация о соответствии и составляющие доказательственные материалы хранятся у заявителя в течение трех лет с момента окончания срока действия декларации. Второй экземпляр декларации о соответствии хранится в федеральном органе исполнительной власти по техническому регулированию.

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сертификации в соответствии с видом продукции устанавливаются техническим регламентом.

Сертификат соответствия включает в себя:

- наименование и местонахождение заявителя;

- наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошед
шей сертификацию;

- наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавше
го сертификат соответствия;

- информацию об объекте сертификации, позволяющей идентифициро
вать этот объект;

- наименование технического регламента, на соответствие требованиям
которого проводилась сертификация:

- информация о документах, представленных заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия продукции тре
бованиям технических регламентов;

- срок действия сертификата соответствия.

Срок действия определяется соответствующим техническим регламентом, форма сертификата утверждается федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов подтверждено, маркируется знаком обращения на рынке. Изображение знака устанавливается Правительством РФ. Знак не является специальным защищенным знаком и наносится в информационных целях. Маркировка знаком осуществляется заявителем любым удобным для него способом.

2.3. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия

На основе действующего законодательства заявитель вправе:

•	выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотрен
ные для определенных видов продукции соответствующим техниче
ским регламентом;

29

- обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой
орган по сертификации, область аккредитации которого распростра
няется на продукцию, которую заявитель намеревается сертифициро
вать;

- обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные
действия органов по сертификации и аккредитованных испытатель
ных лабораторий (центров) в соответствии с законодательством РФ.

На основе действующего законодательства заявитель обязан:

- обеспечивать соответствие продукции требованиям технических рег
ламентов;

- выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному под
тверждению соответствия, только после осуществления такого под
тверждения соответствия;

- указывать в сопроводительной технической документации и марки
ровке продукции сведения о сертификате соответствия или деклара
ции о соответствии;

- предъявлять в органы государственного контроля (надзора) за соблю
дением требований технических регламентов, а также заинтересован
ным лицам документы,    свидетельствующие о подтверждении соот
ветствия продукции требованиям технических регламентов (деклара
цию, сертификат или их копии);

- приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок
действия сертификата соответствия или декларации о соответствии
истек, либо их действие приостановлено, либо прекращено;

- извещать орган по сертификации об изменениях, вносимых в техниче
скую документацию или технологические процессы производства сер
тифицированной продукции;

- приостанавливать производство продукции, которая прошла процеду
ру подтверждение соответствия и на основании решения органов го
сударственного контроля (надзора) не соответствует требованиям тех
нических регламентов.

При ввозе на территорию РФ продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, заявителем предъявляется в таможенные органы одновременно с таможенной декларацией декларация или сертификат соответствия. По международными договорам РФ могут быть признаны полученные за пределами территории РФ документы о подтверждении соответствия, а также знаки, протоколы исследований (испытаний) и измерений продукции.

2.4. Аккредитация органов по сертификации и испытательных

лабораторий (центров), государственный контроль за соблюдением

требований технических регламентов

30

Аккредитация - это официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия. Аккредитация осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, на основе принципов:

- добровольности;

- открытости и доступности правил аккредитации;

- компетентности и независимости органов, осуществляющих аккреди
тацию;

- недопустимости ограничения конкуренции и создания препятствий
пользованию услугами органов по сертификации и аккредитованных
испытательных лабораторий;

- недопустимости совмещения полномочий на аккредитацию и под
тверждение соответствия;

- недопустимости установления пределов действия документов об ак
кредитации на отдельных территориях.

Аккредитация обеспечивает доверие изготовителей, продавцов и приобретателей продукции к деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, подведомственными им государственными учреждениями, уполномоченными на проведение государственного контроля.

В отношении продукции контроль за соблюдением технических регламентов осуществляется по специально разработанным правилам исключительно на стадии обращения продукции. Органы государственного контроля (надзора) вправе:

- требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции
иностранного изготовителя) предъявления декларации о соответствии
или сертификата, подтверждающих соответствие продукции требова
ниям технических регламентов, или их копий;

- осуществлять мероприятия по государственному контролю;

- выдавать предписания об устранении нарушения требований регла
ментов;

- принимать мотивированное решение о запрете передачи продукции, а
также о полном или частичном приостановлении процессов ее произ
водства, эксплуатации, хранении, перевозки, реализации и утилиза
ции;

- приостановить или прекратить действия декларации или сертификата
о соответствии;

- привлечь изготовителя (продавца или лицо, выполняющее функции
иностранного изготовителя) к ответственности, предусмотренной за
конодательством РФ;

31

•	принимать иные меры предусмотренные законодательством РФ в це
лях недопущения причинения вреда.

Органы государственного контроля (надзора) обязаны:

- проводить разъяснительную работу по вопросам технического регу
лирования и существующих технических регламентов;

- соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну;

- соблюдать порядок осуществления мероприятий по государственно
му контролю и оформлению результатов таких мероприятий;

- принимать меры по устранению последствий нарушений требований
технических регламентов;

- направлять информацию о несоответствии продукции требованиям
регламентов в заинтересованные инстанции.

В случае ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей и совершения противоправных действий (бездействий) должностные лица органов государственного контроля несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства РФ, органы государственного контроля в течение месяца обязаны сообщить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, права и законные интересы которых были нарушены.

Если в результате несоответствия продукции требованиям технического регламента причинен вред жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде или возникла угроза такого вреда, изготовитель продукции (и приравненные к нему лица) обязан возместить причиненный вред и принять меры в целях недопущения причинения вреда.

Изготовитель, которому стало известно о несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям регламентов, в течение десяти дней обязан сообщить об этом в орган государственного контроля. Продавец (исполнитель), получивший указанную информацию, в течение десяти дней обязан довести ее до изготовителя продукции. Изготовитель в течение десяти дней после получения информации от продавца должен провести проверку полученной информации и представить материалы в орган государственного контроля.

В течение десяти дней после подтверждения информации о несоответствии продукции требованиям технического регламента изготовитель продукции обязан разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать ее с органом государственного контроля.

Устранение недостатков, а также доставка продукции к месту устранения недостатков и возврат ее приобретателям осуществляется изготовителем и за его счет. В случае, когда угроза причинения вреда не может быть устранена путем проведения мероприятий, изготовитель и приравненные к нему лица обязаны незамедлительно приостановить производство и реализацию

32

продукции, отозвать продукцию и возместить приобретателям убытки, возникшие в связи с отзывом продукции.

В случае невыполнения предписаний органа государственного контроля или невыполнения программы мероприятий по предотвращению причинения вреда орган контроля вправе обратиться в суд с иском о принудительном отзыве продукции. Если ответчик не исполнит решение суда в установленные сроки, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

2.5. Информация о технических регламентах, документах по стандартизации и классификации продукции и услуг

Технические регламенты, документы национальной системы стандартизации, международные стандарты, правила стандартизации, нормы стандартизации и рекомендации по стандартизации, национальные стандарты других государств и информация о международных договорах в области стандартизации и подтверждения соответствия и о правилах их применения составляют Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов. Фонд является государственным информационным ресурсом, порядок создания фонда и правила пользования фондом устанавливается Правительством РФ.

По действующему закону «О техническом регулировании» все необходимые технические регламенты должны быть приняты в течение семи лет со дня опубликования закона (до 2010 г). До принятия соответствующих технических регламентов сертификация продукции может проводиться по ранее действовавшим правилам, обеспечивающим оценку соответствия продукции (услуг) требованиям стандартов, которые являются основной частью информационного ресурса.

Заинтересованным лицам обеспечивается свободный доступ к создаваемым информационным ресурсам, за исключением случаев, когда в интересах сохранения государственной, служебной или коммерческой тайны такой доступ должен быть ограничен. Официальное опубликование в установленном порядке действующих стандартов и общероссийских классификаторов осуществляется национальным органом по стандартизации.

Все действующие отечественные государственные и межгосударственные стандарты (более 24 тыс.) включены в указатель «Государственные стандарты», вся выпускаемая продукция имеет код по общероссийскому классификатору продукции.

Рассматриваемые документы разработаны Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству Госстандарта России.

Указатель «Государственные стандарты» в 2001 г. впервые составлен по кодам Общероссийского классификатора стандартов ОК(МК(ИСО/ИНФКО МКС)001-96)001-2000. Общероссийский классификатор стандартов (ОКС)

33

входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации. Классификатор гармонизирован с Международным классификатором стандартов (МКС) и Межгосударственным классификатором стандартов.

ОКС устанавливает коды и наименования классификационных группировок, используемых для индексирования нормативных документов. ОКС представляет собой иерархическую трехступенчатую классификацию с цифровым алфавитом кода, имеющего структуру из трех ступеней, отделяемых точкой: XX. XXX. XX. Номера ступеней (Лекцияов, групп и подгрупп) располагают в нарастающем порядке, используя только нечетные числа -для Лекцияов, только четные - для подЛекцияов, четные или нечетные - для подгрупп.

Всего ОКС имеет 38 Лекцияов, номер последнего (резервного) - 99. Фрагмент классификатора:

01   Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

21   Механические системы и компоненты общего назначения 21. 020 Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования

43   Дорожно-транспортная техника 43. 080 Грузовые транспортные средства 43. 080. 20 Автобусы

43. 180 Диагностическое и испытательное оборудование, и оборудование для технического обслуживания

До 2003-го года все сведения в указателе стандартов приведены в 4-х томах по состоянию на первое января текущего года. В 1...3 томах указаны номера и наименования стандартов, сгруппированных по кодам ОКС. В 3-ем томе имеется также алфавитный предметный указатель, в 4-ом томе даны обозначения, т.е. номера стандартов (государственных, общероссийских, а также введенных в государственные стандарты ИСО и МЭК, специального межгосударственного комитета по индустриальным радиопомехам (СИСПР), Правил ЕЭК ООН, национальных стандартов Германии) в порядке их возрастания.

В 4-ом томе, кроме кодов ОКС, указаны также группы в соответствии с Классификатором государственных стандартов (КГС), который был основным для классификации стандартов до 2001 г. В графе «Для отметок» указаны сроки прекращения действия и введения или номер изменения, номер и

34

год издания информационного указателя, в котором оно опубликовано, например:

| Обозначение стандарта | Код | Группа | Для отметок |
| --- | --- | --- | --- |
| 17922-72 | 59.080.30 | М09 | (1-V-79) (1-Х-84) |

Если стандарт отмечен одной звездочкой, то к нему было применено изменение, двумя звездочками отмечены стандарты, замененные или отмененные в частях, тремя звездочками обозначают стандарты, которым присвоены обозначения ранее отмененных стандартов.

Даты введения стандартов приводят без скобок, в скобках приводят номер изменения, номер и год издания информационного указателя, где опубликована информация об изменениях.

Указатель стандартов 2003-го года состоит из 3-х томов, обозначения стандартов в порядке нарастания номеров приведены в 3-ем томе.

Может быть два варианта поиска стандартов:

а)	по ключевым словам, наиболее емко отражающим содержание интере
сующего вопроса;

б)	по номеру  стандарта, приведенному как нормативная ссылка, в некото
ром документе.

Для первого варианта поиска используют алфавитный указатель, находящийся в 3-ем томе указателя стандартов. Рассмотрим пример поиска стандартов, в которых рассматриваются вопросы, связанные с оборудованием для технического обслуживания автомобилей.

В качестве ключевого принимаем слово «Оборудование» и по алфавитному указателю стандартов 2001 года находим «Оборудование для технического обслуживания», соответствующий код 43.180 (в указателе 2003 года приводится не код, а страницы 1 и 2-го тома, где упоминаются стандарты по данной теме). Просматривая перечень стандартов, находим интересующие нас стандарты:

ГОСТ 27334-87 Домкраты гаражные. Параметры.

ГОСТ 4.112-89 СПКП. Оборудование гаражное. Номенклатура показателей. -Взамен ГОСТ4.112-84.

ГОСТ Р 51151-98 Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля.

При втором варианте поиска вначале используют 3-й (2003 г.) или 4-й том (если пользуются указателями стандартов до 2003 г), где все стандарты расположены в порядке нарастания их номеров, что позволяет быстро найти интересующий номер стандарта и его код или группу. Располагая этой информацией, обращаются к первому, второму или третьему тому (конкретно к тому месту, где располагаются стандарты с данным кодом). Просматривая расположенную в порядке нарастания номеров группу стандартов, находят нужный номер и название искомого стандарта.

35

Пример. В литературном источнике имеется ссылка на ГОСТ 26899-86, требуется найти название стандарта.

По 4-му тому находим код интересующего стандарта - 43.180. Просматриваем группу стандартов с данным кодом и находим:

ГОСТ 26899-86 Техническая диагностика. Стенды роликовые для определения параметров тягово-скоростных свойств и топливной экономичности автомобилей и колесных тракторов в условиях эксплуатации. Общие технические требования.

Чтобы провести полный поиск, следует просматривать все виды стандартов, т.е. стандарты РФ (ГОСТ Р) и межгосударственные стандарты (ГОСТ-это, в основном, стандарты СССР), которые на данный момент составляют большинство действующих стандартов, а также международные стандарты (ИСО, МЭК и другие, действующие в нашей стране).

В обозначении вида стандарта может быть приведена дополнительная информация о характере документа:

ПМС - проект международного стандарта;

ПСК - проект на стадии комитета (технического комитета, разрабатывающего стандарт);

РП - рабочий проект;

ПТО - проект технического отчета;

ТО - действующий (опубликованный) технический отчет.

Пример: ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001 Безопасность оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методики.

Определив по указателю, что интересующий стандарт действительно существует, обращаются к каталогу библиотеки стандартов. По библиографической карточке следует убедиться, что стандарт имеется в данной библиотеке, и обратить внимание на формат стандарта: он может быть обычным (145 на 215 мм) или большим (220 на 290 мм). Это может иметь существенное значение, если в библиотечном фонде стандарты хранятся по порядку нарастания номеров в разных по формату коробках. По карточке следует также определить: имеется этот стандарт в виде самостоятельного документа (тогда он будет находиться на соответствующем месте в коробке) или включен в сборник стандартов.

Сборники издаются для систем межотраслевых (общих для разных отраслей) стандартов, номера систем указываются в начале номера стандарта и выделены точкой. Имеются следующие системы:

- - государственная система стандартизации (регламентирует деятельность
по разработке стандартов);

- - единая система конструкторской документации (ЕСКД);

- - единая система технологической документации (ЕСТД);

- - система показателей качества продукции (СПКП);

- - стандарты на аттестованную продукцию;

- - унифицированные системы документации;

36

- - система информационно-библиографической документации;

- - государственная система обеспечения единства измерений;

- - единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий;

- - стандарты на товары, поставляемые на экспорт;

- - прикладная статистика;

- - система безопасности труда;

- - микрофильмирование;

- - единая система технологической подготовки производства;

- - разработка и постановка продукции на производство;

- - управление технологическими процессами;

- - система стандартов в области охраны природы и улучшения использо
вания природных ресурсов;

- - количественные методы оптимизации параметров объектов стандарти
зации;

- - единая система программной документации;

- - единая система государственного управления качеством продукции;

- - система проектной документации для строительства;

- - (резерв);

- - обеспечение износостойкости изделий;

- - система технической документации на АСУ;

- - расчеты и испытания на прочность в машиностроении;

- - единая система стандартов в приборостроении;

27	- государственная система «надежность в технике».
Некоторые стандарты могут входить в несколько систем, например,

ГОСТ 12.4.058-84 Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды. Номенклатура показателей качества.

Следует иметь в виду, что при сертификации продукции или услуг следует пользоваться только актуализируемыми фондами стандартов, т.е. фондами, в которых своевременно вносятся принятые национальным органом по стандартизации (Госстандартом) изменения в стандарты, регулярно публикуемые в соответствующих бюллетенях (информационных указателях).

Общероссийский классификатор продукции (ОКП) внедрен в действие с 1994 года на территории РФ взамен Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции. ОКП предназначен для идентификации продукции в процессе ее сертификации, обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки информации о продукции в таких сферах деятельности как стандартизация, статистика, экономика и другие.

ОКП - это иерархический свод кодов и наименований группировок продукции, позволяющий разрабатывать каталоги, которые необходимы при сертификации продукции и проведении маркетинговых исследований.

Каждая позиция ОКП содержит шестизначный цифровой код, однозначное контрольное число и наименование группировки продукции. В ОКП предусмотрено  пятиступенчатая  классификация  с  цифровой десятичной

37

системой кодирования. На каждой ступени деление осуществлено по наиболее значимым экономическим и техническим признакам.

На первой ступени располагаются классы продукции (XX 0000), на второй - подклассы (XX Х000), на третьей - группы (XX XX00), на четвертой - подгруппы (XX ХХХО) и на пятой - виды продукции (XX ХХХХ).

Контрольное число (КЧ) служит для автоматического обнаружения ошибки при наборе цифр кода (на ошибку укажет несовпадения кода и КЧ).

Рассмотрим фрагмент ОКП
Код	КЧ       Наименование

457700       8

| 457710 | 2 |
| --- | --- |
| 457720 | 7 |
| 457730 | 1 |
| 457740 | 6 |
| 457760 | 5 |
| 457800 | 1 |
| 457810 | 6 |
| 457820 | 0 |
| 457830 | 5 |
| 45840 | 0 |
| 457860 | 9 |
| 458000 | 5 |
| 459123 | 1 |

Оборудование гаражное для автотранспортных средств

и прицепов

Оборудование для уборочно-моечных работ

Механизмы для подъемно-транспортных работ

Оборудование для смазочно-заправочных работ

Устройства для контрольно-диагностических работ

Оборудование гаражное для ремонтных работ

Узлы и детали гаражного оборудования

Узлы и детали гаражного оборудования для

уборочно-моечных работ

Узлы и детали механизмов для подъемно-транспортных

работ

Узлы и детали оборудования для смазочно-заправочных

работ

Узлы и детали устройств для контрольно-диагностических

работ

Узлы и детали оборудования для гаражных работ

Агрегаты, узлы и детали автомобильных прицепов

и полуприцепов

Фильтры очистки, их узлы и детали

Вся информация ОКП размещается в 3-х томах, кроме ОКП имеются более обширный классификатор товарной номенклатуры во внешней экономической деятельности - ТНВЭД. Необходимость использования ТНВЭД для правильной идентификации продукции возникает при ее таможенном контроле и сертификации продукции, ввозимой на территорию РФ из других стран.

Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН), также как и ОКП, является составной частью Единой системы классификации и кодирования технико-экономической информации и используется для должной идентификации сертифицируемых услуг.

Каждая позиция ОКУН содержит шестизначный цифровой код, однозначное контрольное число и наименование группировки услуги. В ОКУН

38

предусмотрено четырехступенчатая классификация с цифровой десятичной системой кодирования. На каждой ступени деление осуществлено по наиболее значимым экономическим и техническим признакам.

На первой ступени располагаются группы услуг (XX 0000), на второй -подгруппы (XX Х000), на третьей - вид (XX ХХХО), на четвертой - услуга (XX ХХХХ).

Контрольное число (КЧ) служит для автоматического обнаружения ошибки при наборе цифр кода (на ошибку укажет несовпадения кода и КЧ).

Классификатор включает следующие группы:

- - бытовые услуги;

- - услуги пассажирского транспорта;

- - услуги связи;

- - услуги в системе образования;

- - услуги торговли и общественного питания, услуги рынков;
80 - прочие услуги населению.

Рассмотрим фрагмент ОКУН:
Код	КЧ       Наименование

017000       1	Техническое обслуживание и ремонт

автомототранспортных средств;

- 5        Техническое обслуживание легковых автомобилей;

- 0        Регламентные работы (по видам технического

обслуживания);

017110      8        Электротехнические работы на автомобиле; 017200      9        Ремонт легковых автомобилей;

Ремонт кузова;

017207	7

017300	2

017616	0

020000	4

Техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов;

Утилизация автотранспортных средств и их составных частей;

Услуги пассажирского транспорта;

025000      8        Услуги автомобильного транспорта;

В зависимости от области применения сертификата, кроме отечественных кодов, могут использоваться и коды других стран или международные коды продукции, услуг и другой информации, например, VIN - идентификационный номер, WMI - международный код производителя и др.

39

2.6. Краткие сведения о международной сертификации

Если в России обязательная сертификация была введена лишь в 1992 г., то в странах с развитой рыночной экономикой процедуры определения соответствия продукции установленным требованиям использовались гораздо раньше. Во Франции, например, сертификация существует с 1939 г. Начало создания систем сертификации оборудования дорожных транспортных средств в ЕЭК ООН относят к середине 50-х годов двадцатого века [2]. В то время процедуру оценки соответствия транспортных средств требованиям безопасности назвали омологацией. Единые правила омологации предусматривают использование единых технических требований, которые разработаны экспертами ЕЭК при участии представителей заинтересованных стран, и охватывают троллейбусы, автобусы, мопеды, мотоциклы, легковые и грузовые автомобили и другие транспортные средства по отношению к их тормозным устройствам, приспособлениям для безопасности водителя, пассажиров и т.п.

Принцип взаимного признания омологации всеми участвующими в соглашении сторонами гласит: продукция, изготовленная на территории любой из договаривающихся сторон и получившая официальное одобрение этой стороны, считается отвечающей законодательствам других договаривающихся сторон, применяющих данные правила. Омологация является необходимым условием для международной торговли транспортными средствами.

До 1985 г. организационно-методическим обеспечением международной сертификации занимался Комитет сертификации при ИСО, который позже был переименован в Комитет по качеству и сертификации (КАСКО). Деятельность КАСКО направлена на гармонизацию процедур сертификации, что делает возможным взаимное признание результатов сертификации в разных странах.

Идея создания международной системы сертификации электротехнических изделий возникла еще в 1926 г. Представители Германии, Швеции, Норвегии и Голландии организовали первое международное совещание по созданию международной организации, которая должна разрабатывать требования к безопасности изделий электротехнических производств и правила их приемки. В настоящее время действует международная система МЭК по сертификации при международной электротехнической комиссии (МЭК), которая была создана для содействия международному сотрудничеству по стандартизации электротехники, электроники, радиосвязи и приборостроения.

С 1977 г. по инициативе ВТО (Всемирная Торговая Организация) созываются ежегодные международная конференция по аккредитации испытательных лабораторий с целью создания условий взаимного признания сертификации, результатов испытаний и систем аккредитации и устранения

40

барьеров в торговле. В 1990 г. была организована Европейская организации по испытаниям и сертификации, которая имеет статус Международной независимой некоммерческой ассоциации [2].

Действующий в РФ закон «О техническом регулировании», который является нормативной базой для разработки процедур оценки соответствия продукции и услуг, в большинстве своих положений согласуется с международной практикой сертификации, что обеспечивает условия вступления РФ в ВТО.

2.7. Сертификация систем обеспечения качества

Сертификация систем обеспечения качества на соответствие стандартам ИСО серии 9000 широко развита в зарубежных странах, в то время как в России этому виду сертификации стали уделять внимание только в последние годы.

Зарубежные специалисты считают, что сертификат соответствия на систему обеспечения качества дает фирме немало выгод и преимуществ. Он доказывает надежность партнера по бизнесу, в том числе и в отношениях с банками, которые охотнее предоставляют кредиты фирмам, чья система качества сертифицирована. Страховые компании отдают предпочтение таким фирмам при страховании от ущерба за некачественную продукцию. Сертификат на систему качества - это весомый аргумент в пользу заключения контракта на поставку товара (в зарубежной практике до 95% контрактов заключаются только при наличии у фирмы поставщика сертификата на систему качества) [2].

В качестве нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация, используются государственные стандарты:

ГОСТ Р ИСО 9001 «Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании».

ГОСТ Р ИСО 9002 «Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании».

ГОСТ Р ИСО 9003 «Системы качества. Модель обеспечения качества при контроле и испытании готовой продукции».

При сертификации системы качества проводится анализ состояния всех составляющих действующего производства, включая вопросы снабжения, технологии производства, испытания и хранения продукции, организации и условий труда, и т.д.

Основными принципами сертификации систем качества должны быть:

- добровольность;

- исключение дискриминации в доступе к системе;

- объективность и воспроизводимость результатов;

- конфиденциальность;

41

- информированность, четкая определенность области аккредитации ор
ганов по сертификации;

- проверка выполнения обязательных требований к продукции (услуге)
в сфере законодательного регулирования;

- достоверность документированных доказательств заявителя о соот
ветствии действующей системы качества установленным требовани
ям.

Процесс сертификации систем качества проходит в три этапа: заочная оценка системы качества, окончательная проверка и оценка системы качества, инспекционный контроль за сертифицированной системой качества в течение срока действия сертификата.

Заочная оценка системы качества - это предварительная оценка, которая нужна для того, чтобы эксперт мог выявить потенциальную возможность сертификации и целесообразность проведения дальнейших работ на данном предприятии. На этом этапе заявитель представляет в орган по сертификации систем качества документы: заявку, документ о политике по качеству, руководство по качеству, анкету-вопросник с ответами (типовые анкеты заявитель заранее получает в органе по сертификации и в соответствии с ними готовит все службы предприятия к сертификации).

Если анализ этих материалов имеет положительные результаты, орган по сертификации заключает договор с заявителем о проведении окончательной проверки состояния и видов деятельности предприятия по управлению качеством, состояния производственной системы, качества выпускаемой продукции. Деятельность по управлению качеством проверяется на соответствие реально существующих на предприятии элементов обеспечения качества требованиям заявленного международного стандартов ИСО серии 9000 либо адекватного ему государственного российского стандарта.

В результате проверки могут быть сделаны следующие выводы:

- система полностью соответствует требованиям;

- система в целом соответствует требованиям, но обнаружены отдель
ные отклонения от стандарта;

- система не соответствует установленным требованиям.

В первом случае орган по сертификации выдает предприятию сертификат на систему качества после его регистрации в Государственном реестре. Во втором случае предприятию назначается срок для устранения обнаруженных несоответствий, после чего по его заявке сертификация продолжается, но по упрощенной схеме. При положительных результатах предприятие получает сертификат. Если результат проверки отрицательный, предприятие имеет право, после того, как подготовится, на повторную сертификацию по полной программе.

Инспекционный контроль за сертифицированной системой качества проводится в двух формах: плановый (не реже одного раза в год) и внеплановый. Основанием для внепланового контроля являются поступление сведе-

42

нии о претензиях к качеству продукции, введение существенных изменении в технологический процесс или в конструкцию (состав) продукции, изменение организационной структуры или кадрового состава предприятия.

Эксперты, которые осуществляют процедуру сертификации системы качества, должны отвечать требованиям международного стандарта ИСО 10011-2 «Руководящие указания по проверке систем качества. Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов по проверке систем качества», а также отвечать требованиям европейского стандарта EN 45013 «Общие критерии для органов по аттестации персонала» и требованиям к экспертам-аудиторам Системы сертификации ГОСТ Р. Эксперты-аудиторы должны быть внесены в Государственный реестр экспертов, который ведет федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию (Госстандарт РФ).

В настоящий момент в РФ аккредитовано только несколько десятков органов по сертификации систем качества, авторитетным органом по сертификации систем качества предприятий, занимающихся производством автомобилей, является французская фирма ЮТАК.

ИСО в 1994 г. одобрила принципы по созданию специализированного подЛекцияения для сертификации систем качества (QSAR), предполагая как можно более широкое распространение в мире единого сертификата, выдаваемого на основе результатов аудиторской проверки по единым правилам.

Вопросы для контроля усвоения информации Лекцияа

- Какой смысл вкладывается в термин «сертификация»?

- Что может быть объектом сертификации?
2. Что составляет систему сертификации?

- Чем отличаются системы добровольной и обязательной сертификации?

- Что такое технический регламент? В чем его отличие от стандарта?

- Что такое система сертификации?

- В каких случаях выдают знак обращения на рынке или знак соответствия?

- Чем занимается орган по сертификации?

- Чем отличаются декларирование соответствия от обязательной сертифи
кации?

- Как назначают срок действия декларации о соответствии?

- Какие права и обязанности заявителя в области обязательного подтвер
ждения соответствия?

- Как и с какой целью проводится аккредитация испытательных лаборато
рий и органов по сертификации?

- Какая роль стандартов в проведении сертификации?

- Как проводить поиск стандартов, необходимых для определения требо
ваний к продукции или услугам?

- Какая роль классификаторов продукции ОКП и ТНВЭД и области их
применения?

43

16.	Что общего и чем отличается представление информации в ОКП и
ОКУН?

- Что Вы знаете о сертификации на международном и региональном уров
нях?

- Что представляет собой сертификация системы качества?

Лекция 3. СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

3.1. Основные направления развития сертификации на автомобильном транспорте

Сертификация на автомобильном транспорте находится в постоянном развитии и в настоящее время она представляет собой комплекс систем сертификации по различным направлениям деятельности (Рис. 3).

|  | Сертификация на автомобильном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сертификация продукции |  |  |  |  |  |  |  |  | Сертификация услуг |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Механические транспортные средства |  |  |  | Гаражное оборудование |  |  |  | Услуги по ТО и ремонту автомоб. |  |  |  | Перевозка пассажиров |  |
|  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  | ¦ Перевозка ! грузов 1 |  |  |  |  |

Рис. 3.

Система сертификации механических транспортных средств введена в действие с 1992 г., в последующие годы в нее вносились частичные изменения. Система учитывает обязательства и требования, вытекающие из соглашения в Женеве (1987 г.) и Венской конвенции о дорожном движении (1968 г.).

Весь процесс сертификации механических транспортных средств может быть разбит на отдельные этапы, каждый из которых связан с проведением определенных видов деятельности по сертификации объектов, в качестве которых могут быть:

•   агрегаты, узлы, детали (т. е. составные части), которые предназначены для установки на новый автомобиль;

44

- отдельные свойства транспортного средства (например, эффектив
ность тормозов);

- механическое   транспортное   средство   в   целом   (по   совокупности
свойств, привносимых в него агрегатами, узлами, деталями).

Сертификация механического транспортного средства в целом сопровождается выдачей документа «Одобрение типа транспортного средства», который подтверждает, что должным образом идентифицированное транспортное средство соответствует перечню технических требований, предъявляемых к данному типу транспортных средств. Технические требования, представляемые системой нормативной документации, зависят от категории транспортного средства.

Все автомобили Лекцияяются на три группы:

- пассажирские - легковые автомобили и автобусы;

- грузовые - грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, в том числе
специализированные для выполнения транспортной работы;

- специальные - автомобили, предназначенные для выполнения различных,
преимущественно нетранспортных работ.

В Российском автомобилестроении используют классификацию и систему обозначения автомобилей, определяемую отраслевой нормалью ОН 25 270-66 Минавтопрома СССР. В соответствии с этой нормалью каждой модели автомобиля присваивается индекс, состоящий из ряда цифр.

Первая цифра обозначает класс автомобиля: по рабочему объему двигателя - для легковых автомобилей; по габаритной длине - для автобуса; по полной массе - для грузового автомобиля, прицепа или полуприцепа (Табл. 2).

Таблица 2. Номера индексов класса транспортных средств

| № | Легковые автомобили |  | Автобусы |  | Грузовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условное название класса | Объем двигателя, л | Условное название класса | Габаритная длина, м | Полная масса, т |
| 1 | Особо малый | До 1,2 | Особо малый | До 4,5 | До 1,2 |
| 2 | Малый | 1,2..2,0 | Малый | 4,5… 5,0 | 1,2..2,0 |
| 3 | Средний | 2,0…4,0 | Средний | 6,0...7,5 | 2,0…8,0 |
| 4 | Большой | Свыше 4 | Большой | 9,0...9,5 | 8,0… 14,0 |
| 5 | Высший | Не реглам. | Особо большой | 10,5...11,0 | 14,0...20,0 |
| 6 | - | - | - | 11,5...18,0 | 20,0…40,0 |
| 7 | - | - | - | - | Св.40 |

Вторая цифра указывает на тип автомобиля: легковой автомобиль - 1; автобус - 2; грузовой автомобиль или пикап - 3; седельный тягач - 4; самосвал -5; цистерна - 6; фургон - 7; резерв - 8; специальное транспортное средство указывается цифрой 9.

Третья и четвертая цифра в обозначении указывают на порядковый номер модели, пятая цифра говорит о том, что это не базовая модель, а модификация. Шестая -  обозначает вид исполнения: для холодного климата - 1, экс-

45

портное исполнение для умеренного климата - 6, экспортное исполнение для тропического климата - 7.

Если модель или модификация автомобиля является переходной или имеет какие-то дополнительные комплектации, то в обозначение вводят через тире дополнительные цифры. Перед полным цифровым индексом ставится буквенное обозначение завода-изготовителя.

В последнее время все более часто находит применение в отечественной практике классификация автомобилей в соответствии с международными требованиями по безопасности, содержащимися в Правилах ЕЭК ООН. Основным образующим показателем этой классификации выступает полная масса автомобиля (табл. 3).

Таблица 3.

Классификация автотранспортных средств (АТС), принятая в Правилах ЕЭК ООН

| Категория АТС | Тип автотранспортного средства | Полная масса, т | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Mi | Автомобили с двигателем, предназначенные для перевозка пассажиров и имеющие не более 8 мест для сидения (кроме места водителя | Не нормируется | Легковые автомобили |
| м2 | Те же автомобили, имеющие более 8 мест для сидения | До 5 | Автобусы |
| М3 | Тоже | Свыше 5 | Автобусы, в т.ч. сочлененные |
| Ni | Автотранспортные средства с двигателем, предназначенные для перевозки грузов | До 3,5 | Грузовые автомобили, специальные автомобили |
| N2 | Тоже | Свыше 3,5 до 12 | Грузовые автомобили, специальные автомобили и автомо-били-тягочи |
| N3 | Тоже | Свыше 12 | Тоже |
| Oi | Автотранспортные средства без двигателей | До 0,75 | Прицепы и полуприцепы |
| О2 | Тоже | Св. 0,75 до 3,5 | Тоже |
| Оз | Тоже | Св. 3,5 до 10 | Тоже |
| О4 | Тоже | Св.12 | Тоже |

Обозначение автомобильных деталей и узлов в практике отечественного автомобилестроения производится по отраслевой нормали ОН 025 210-66. Например, каталожный номер детали коробки передач автомобиля включает число 17, а номер детали рулевого управления - 34 и т.п., что позволяет легко идентифицировать любую деталь автомобиля.

46

При одобрении типа транспортного средства используется большой комплект нормативной документации, отражающей требования к транспортным средствам. Фрагмент перечня документов показан в таблице 4 (полный список требований приведен в Приложении 1).

Таблица 4.

ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ И ПРИЦЕПАМ,

СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ ИХ КОНСТРУКЦИИ И ПРЕДМЕТАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  | Технические требования или объекты сертификации | Категории транспортных средств, на которые распространяются требования |  |  |  |  | Серия поправок к Прав. ЕЭК ООН | Дата применения в РФ | Нормативные документы РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N3 |  | о4 |  |  |  |
| 1 | Фары ближнего и дальнего света | R1 |  | R1 |  | - | 01 | 1997 |  |
|  |  | R2 |  | R2 |  | - | 02 | 1997 |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Шум автомобиля | R51 |  | R51 |  |  | 01 | 1997 |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Климатические воздействия | Н | ... | Н | ... | - |  | Д | ГОСТР 5092 |

<1> При сертификации транспортных средств категории Ni, изготовленных на базе транспортных средств категории Mi, могут быть применены Правила № 26 ЕЭК ООН вместо Правил № 61 ЕЭК ООН.

<2> Установка корректоров фар обязательна с 01.01.99.

<3> Для автомобилей с двигателями с искровым зажиганием.

Примечания. 1. Литерой R обозначаются соответствующие Правила ЕЭК ООН, к которым Российская Федерация присоединилась или требования которых она применяет. Литерой Н обозначаются национальные нормативные документы, которые указаны в графе 17 таблицы.

- Классификация транспортных средств - в соответствии с принятой в Женевском
Соглашении 1958 г. (документ TRANS/SCl/WP29/78/Amend.3).

- Индексом Д обозначаются действующие отечественные нормативные документы.

4.	Обязательность применения отдельных пунктов нормативных документов в
обоснованных случаях, с учетом условий эксплуатации и функциональных особенностей
транспортных средств, определяется органом по сертификации.

5.	По требованиям, включенным в данную таблицу и не являющимся обязательны
ми, по желанию изготовителя может быть проведена добровольная сертификация.

Форма документа «Одобрение типа транспортного средства» представлена рис.4.

47

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТР

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Система сертификации механических

транспортных средств

наименование и адрес органа, выдавшего

одобрение типа транспортного средства

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№

Действителен до «	»________________г.

Марка транспортного средства

Тип транспортного средства

Категория транспортного средства________________________(Mi)

Код ОКП/ТН ВЭД	[

Код VIN

Заявитель и его адрес

Изготовитель и его адрес

Представитель и его адрес

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

Схема компоновки транспортного средства

Тип кузова / количество дверей

Количество мест спереди / сзади

Габаритные размеры, мм

Длина

Ширина

Высота

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

Масса снаряженного транспортного средства, кг

Полная масса транспортного средства, кг

на переднюю ось

на заднюю ось

М.П.

Рис. 4.

48

№

Государственного реестра

Допустимая полная масса прицепа, кг

прицеп без тормозов

прицеп с тормозом

Двигатель (марка, тип)

количество и расположение цилиндров
рабочий объем, см3

степень сжатия

Максимальная мощность

Максимальный крутящий момент Топливо

Система питания
Карбюратор (марка, тип)*

Система впрыска (марка, тип)**_

ТНВД (марка, тип)***

Форсунки (марка, тип)***

Турбокомпрессор (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

Система зажигания

Распределитель (марка, тип)

Коммутатор (марка, тип)

Катушка зажигания (марка, тип)
Свечи зажигания (марка, тип)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)

Дополнительный глушитель(марка, тип)
Нейтрализатор (марка, тип)

Трансмиссия
Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

число передач и передаточные числа

Раздаточная коробка передач (марка, тип)

число передач и передаточные числа

Главная передача (марка, тип)

передаточное число главной передачи М.П.

*     - для карбюраторных двигателей

**   - для бензиновых двигателей с системой впрыска топлива

*** - для дизелей

Рис. 4 (продолжение).

49

№

Государственного реестра

Подвеска

передняя
задняя

Рулевое управление (марка, тип)

Тормозные системы:

рабочая (марка, тип) _ запасная (марка, тип)

стояночная (марка, тип)

вспомогательная (марка, тип)

Шины (размерность, марка, минимально допустимый индекс нагрузки
и скоростная категория)

Дополнительное оборудование транспортного средства

Транспортное средство______________________________соответствует

установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения по типу конструкции транспортного средства, и сертификатов соответствия, являющихся обязательным приложение к настоящему документу.

Общий вид транспортного средства представлен в приложении.

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

подпись	инициалы, фамилия

Зарегистрирован

в Государственном реестре

«	_	г.

М. П.

Рис 4. (продолжение)

При одобрении типа транспортного средства оформляются и другие документы, предусмотренные установленными Правилами Системы сертификации.

50

Гаражное оборудование относится к продукции опасной для обслуживающего персонала и окружающей среды и, по ранее действовавшим законом, подлежало обязательной сертификации. Национальным органом по сертификации гаражного оборудования являлся Госстандарт России (управление по машиностроению), Центральным органом Системы - Департамент автомобильного транспорта Минтранса России. На данном этапе, до разработки технического регламента, сертификация гаражного оборудования может быть добровольной.

Система сертификации нефтепродуктов введена Постановлением Госстандарта России в 1993 г. В рамках Системы предусмотрена сертификации широкой номенклатуры нефтепродуктов для всех отраслей народного хозяйства. Система сертификации нефтепродуктов предусматривала как обязательную, так и добровольную сертификацию, проводимую по инициативе изготовителя, продавца или потребителя продукции. Номенклатура нефтепродуктов, подлежащих обязательной сертификации, устанавливалась Госстандартом России. До разработки технических регламентов сертификация нефтепродуктов временно осуществляется по ранее действовавшим Правилам.

Система сертификации услуг по перевозке грузов находится в стадии разработки. Ее критериями являются обеспечение безотказности движения и иной деятельности, жизни, здоровья граждан и окружающей среды, поэтому в первую очередь рассматриваются перевозки опасных грузов.

Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомо-тотранспортных средств и перевозке пассажиров автомобильным транспортом базируется на требованиях соответствующей Системы сертификации услуг ГОСТ Р, ниже эти виды сертификации рассмотрены подробнее.

3.2. Порядок сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств

До принятия закона «О техническом регулировании» работы по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств входили в перечень услуг, подлежащих обязательной сертификации. Система сертификации была построена по отраслевому принципу с центральным органом при Министерстве автомобильного транспорта.

На данный момент, до принятия соответствующих технических регламентов, Постановлением Госстандарта России от 21 августа 2003 г. №97 введены Правила функционирования Системы добровольной сертификации услуг. Руководящим органом Системы добровольной сертификации услуг назначена Консультационно-внедренческая фирма «Интерстандарт», а научно-методическим центром Системы добровольной сертификации услуг - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС).

51

Правила добровольной сертификации услуг являются основополагающим документом Системы, входящей в качестве подсистемы в Систему сертификации ГОСТ Р.

Правила устанавливают организационную структуру Системы, основные принципы сертификации, а также порядок добровольной сертификации услуг. Руководящий орган Системы - Учреждение «Консультационно-внедренческая фирма «Интерстандарт» (КВФ «Интерстандарт») выполняет следующие функции:

- возглавляет Систему и руководит ее участниками;

- определяет центральные органы добровольной сертификации одно
родных видов услуг;

- утверждает организационно-методические документы добровольной
сертификации однородных видов услуг;

- организует и координирует деятельность участников Системы;

- организует и участвует в работах по аккредитации и инспекционному
контролю за органами по сертификации и испытательными лабораториями;

- осуществляет контроль за деятельностью участников Системы;

- взаимодействует с руководящими органами других систем сертифи
кации.

При необходимости Руководящий орган Системы по представлению центральных органов добровольной сертификации однородных видов услуг создает методические центры добровольной сертификации однородных видов услуг из числа компетентных в данной области научно-исследовательских организаций. Методические центры добровольной сертификации однородных видов услуг осуществляют:

- разработку проектов организационно-методических документов доб
ровольной сертификации однородных видов услуг и изменений к ним;

- участие в сборе и анализе информации о результатах деятельности по
сертификации однородных видов услуг;

- методическую помощь участникам добровольной сертификации одно
родных видов услуг.

Функции, выполняемые органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами), определены Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации, включающими следующие положения:

- Сертификацию проводят аккредитованные органы по сертификации
услуг в пределах их области аккредитации.

- При сертификации проверяются характеристики услуг и используют
ся методы проверок, позволяющие:

- провести идентификацию услуги, в том числе проверить ее принад
лежность к классификационной группировке в соответствии с нормативны
ми и техническими документами;

- полно и достоверно подтвердить соответствие услуги требованиям,
направленным на обеспечение ее качества и безопасности для жизни, здоро-

52

вья и имущества потребителя, окружающей среды, установленным в нормативных документах, регламентирующих эту услугу. 3. Сертификация услуг включает:

- подачу заявки на сертификацию;

- рассмотрение и принятие решения по заявке;

- подтверждение соответствия услуг установленным требованиям;

- принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответст
вия;

- выдачу сертификата соответствия и разрешения на применение знака
соответствия;

- инспекционный контроль за сертифицированными услугами.

Для проведения сертификации услуг заявитель (исполнитель услуги) направляет в аккредитованный орган по сертификации заявку на проведение работ по сертификации с приложением документов, необходимых для проведения ее экспертизы в части установления возможности проведения сертификации и принятия решения по заявке (данная информация может быть представлена в виде анкеты-вопросника). Форма заявки должна соответствовать документу «Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в Системе», образец формы показан на рис. 5.

При отсутствии у заявителя информации об аккредитованном органе по сертификации услуг заявка направляется в Руководящий орган системы для принятия решения о проведении сертификации. При наличии нескольких органов по сертификации данной услуги заявитель вправе направить заявку в любой из них.

Процедура рассмотрение и принятие решения по заявке:

- Орган по сертификации регистрирует заявку и рассматривает ее с це
лью определения возможности проведения сертификации.

- По результатам рассмотрения заявки орган по сертификации прини
мает решение по заявке и сообщает заявителю в письменном виде о приня
том решении с указанием:

- в случае положительного решения - наименования и кодов услуг, по
которым будет проведена сертификация; нормативных документов; схемы
сертификации;

- в случае отрицательного решения - причин отказа.

- Срок рассмотрения и принятия решения по заявке о проведении или
отказе в проведении сертификации не должен превышать 15 дней (с момен
та регистрации заявки).

- Выбор схемы сертификации.

Заявитель в заявке на сертификацию вправе предложить одну из схем сертификации, предусмотренных действующими Правилами (табл.5). Критерии и условия выбора схем учитывают особенности оказания конкретных видов услуг, требуемый уровень доказательности, возможные затраты исполнителя услуг (заявителя) на проведение работ по сертификации.

53

наименование органа по сертификации услуг

ЗАЯВКА

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГИ (РАБОТЫ) В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТР

1.

наименование организации-исполнителя, индивидуального предпринимателя (заявителя) код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя

Юридический (фактический адрес)

Телефон	факс	телекс

Банковские реквизиты

в лице

фамилия, имя, отчество руководителя

заявляет, что

наименование вида услуги, код ОКУН

оказывается по

наименование и реквизиты документации изготовителя (ТУ, стандарт)

соответствует требованиям

наименование и обозначение стандартов

и просит провести сертификацию данных услуг на соответствие
требованиям указанных стандартов по схеме

номер схемы

- Испытания услуг (работ) провести на нашей
производственной базе.

- Заявитель обязуется:

- выполнять правила сертификации;

- обеспечивать стабильность характеристик сертифициро
ванных услуг;

- обеспечивать маркировку знаком соответствия

- оплатить все расходы по проведению сертификации.

4.	Дополнительные сведения изложены в анкете-вопроснике.

Руководитель предприятия___________

подпись	инициалы, фамилия

Главный бухгалтер

подпись	инициалы, фамилия

М.П.	«	»	г.

Рис. 5.

54

В случае выявления в ходе экспертизы заявки несоответствия организационно-технических возможностей заявителя условиям применения и требованиям выбранной им схемы орган по сертификации должен в решении по заявке изложить мотивированное обоснование нецелесообразности проведения сертификации по данной схеме и предложить иную схему сертификации.

Таблица 5

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМЕ

| № п/п | № схемы | Оценка качества оказания услуг | Проверка (испытания) результатов услуг | Инспекционный контроль сертифицированных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | Оценка мастерства исполнителя работ и услуг | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль мастерства исполнителя работ и услуг |
| 2. | 2 | Оценка процесса выполнения работ (оказания услуг) | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль процесса выполнения работ (оказания услуг) |
| 3. | 3 | Анализ состояния производства | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль состояния производства |
| 4. | 4 | Оценка организации (предприятия) | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль соответствия установленным требованиям |
| 5. | 5 | Оценка системы качества | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль систем качества |

Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомо-тотранспортных средств может проводиться по схемам 1,2,3,5.

Схема 1: оценка мастерства исполнителя работ и услуг, включающая в себя проверку результатов работ и услуг и инспекционный контроль. Схема 1 применяется, как правило, для сертификации небольших предприятий с числом работников, занятых в сфере основного производства, до пяти человек, в которых ответственность за качество и безопасность оказываемых услуг возлагается непосредственно на исполнителей услуг и определяется их мастерством.

Схема 2: оценка процессов выполнения работ и оказания услуг, включающая в себя проверку результатов работ и услуг и инспекционный контроль. Схема 2 применяется, как правило, для сертификации небольших и средних предприятий (от 5 до 30 человек в сфере основного производства), имеющих двух-, трехуровневую структуру управления и распределения ответственности за качество и безопасность оказываемых услуг. Отдельные составляющие процессов могут иметь разных исполнителей, а сами процес-

55

сы оказания услуг основаны, как правило, на использовании документированных процедур. В зависимости от сложности процесса оценивают:

- полноту и актуализацию документации, устанавливающей требования
к процессу;

- оснащение необходимым оборудованием, инструментом, средствами
измерений (испытаний, контроля), веществами, материалами, помещениями
и др., а также их соответствие установленным требованиям;

- метрологическое, методическое, организационное, программное, ин
формационное, материальное, правовое, техническое и др. обеспечение;

- безопасность и стабильность процесса;

- профессиональную компетентность исполнителей работ и услуг, об
служивающего и производственного персонала.

Схема 3: анализ состояния производства, включающий в себя проверку результатов работ и услуг и инспекционный контроль. Схема 3 используется, как правило, при сертификации крупных предприятий (более 30 человек в сфере основного производства), имеющих многоуровневую структуру управления и распределения ответственности, использующих документально оформленные процессы оказания услуг, а также располагающих организационно-техническими и кадровыми ресурсами для проектирования процесса оказания услуг.

Схема 5: оценка системы качества, включающая в себя проверку результатов работ и услуг и инспекционный контроль. Схема 5 применяется для сервисных предприятий, имеющих документально оформленную систему менеджмента качества. Оценку системы качества проводит эксперт по сертификации систем качества в соответствии с нормативными документами. При наличии сертификата на систему качества его учитывают при сертификации услуг.

Перечень показателей, которые могут быть подтверждены при сертификации, и нормативные документы, содержащие требования к услугам и методы их контроля, приведены в Приложении 2.

Отбор образцов отремонтированных изделий для проверки характеристик сертифицируемых услуг осуществляет эксперт в соответствии с методикой, утвержденной органом по сертификации. Проверка характеристик сертифицируемых услуг проводится на базе заявителя (исполнителя услуг) с участием эксперта или в аккредитованных испытательных лабораториях (при необходимости).

В процедурах оценки органом по сертификации услуг могут быть использованы документы, подтверждающие соответствие сертифицируемых услуг установленным требованиям и полученные вне работ по сертификации, в т.ч.:

-	результаты социологических и экспертных оценок;

-	акты проверок, сертификаты, заключения федеральных органов ис
полнительной власти, осуществляющих контроль и надзор за качеством и

56

безопасностью услуг, либо их территориальных органов, общественных объединений потребителей, их ассоциаций и союзов;

- результаты анализа (экспертизы) технических документов, используемых исполнителем услуг, на соответствие требованиям нормативных документов.

Технические документы, используемые исполнителем и влияющие на характеристики, проверяемые при сертификации, подлежат анализу на соответствие требованиям нормативных документов.

При проведении сертификации производятся следующие процедуры:

- Испытания и другие действия, предусмотренные схемой сертифика
ции.

- Оформление официальных документов (актов, протоколов), фикси
рующих результаты оценок и проверок и подтверждающих обоснованность
принятия решения по результатам сертификации. Результаты оценки соот
ветствия услуг представляются в виде «Акта оценки оказания услуг».

- Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответ
ствия и выдача сертификата соответствия и разрешения на применение зна
ка соответствия органом по сертификации услуг производится на основе
анализа актов, протоколов и других документов, подтверждающих соответ
ствие услуг установленным требованиям.

- В случае положительного решения орган по сертификации услуг
оформляет сертификат соответствия, регистрирует его в Государственном
реестре и выдает заявителю.

Срок действия сертификата соответствия орган по сертификации устанавливает с учетом результатов сертификации и сроков действия нормативных документов на сертифицированные услуги, но не более чем на 3 года.

Вместе с сертификатом соответствия орган по сертификации выдает заявителю разрешение на применение знака соответствия. Форма и правила применения знака соответствия установлены Положением о знаке Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции (работ, услуг).

В случае отрицательного решения орган по сертификации оформляет его в виде решения об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием причин отказа и доводит его до сведения заявителя.

5. Инспекционный контроль сертифицированных услуг осуществляется органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия, в течение срока действия сертификата с целью установления соответствия сертифицированных услуг требованиям, подтвержденным при сертификации.

В случае прекращения деятельности органа по сертификации услуг, выдавшего исполнителю сертификат соответствия, решение вопроса о проведении инспекционного контроля за сертифицированными органом по сертификации услугами осуществляет Госстандарт России в установленном порядке. Инспекционный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок и включает в себя следующие виды работ:

57

- анализ поступающей информации о качестве и безопасности сертифи
цированных услуг;

- разработку программы инспекционного контроля;

- создание комиссии для проведения инспекционной проверки;

- проведение инспекционной проверки;

- оформление результатов и принятие решения.

Периодичность и объем проведения планового инспекционного контроля определяются органом по сертификации в зависимости от результатов сертификации или предыдущего инспекционного контроля, степени потенциальной опасности услуг, стабильности их качества, затрат на проведение контроля, схемы сертификации, но не реже одного раза в год.

Внеплановый инспекционный контроль проводится в случаях:

- поступления информации о претензиях к качеству сертифицирован
ных услуг от потребителей, органов исполнительной власти, осуществляю
щих контроль за качеством и безопасностью услуг, общественных объеди
нений потребителей;

- получения от компетентных органов информации по результатам рас
следования причин различных аварий и прочих инцидентов, а также по ре
зультатам проведения государственных технических осмотров;

- обращения заявителя с просьбой о проведении инспекционного кон
троля по причине изменений в его деятельности, связанных с сертификаци
онными требованиями и условиями действия сертификата соответствия.

6.	Результаты инспекционного контроля оформляются актом, содер
жащим заключение о подтверждении (приостановке, отмене) действия вы
данного сертификата соответствия. При этом в акте фиксируются результа
ты выборочной проверки, состав и содержание которой должны соответст
вовать примененной при проведении сертификации схеме.

В случае несоответствия услуг установленным требованиям или отказа держателя сертификата от проведения инспекционного контроля орган по сертификации может отменить действие сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия. Информация о приостановлении или отмене действия сертификата соответствия доводится органом по сертификации, его выдавшим, до сведения территориальных органов государственного контроля и надзора для принятия необходимых мер по предупреждению реализации данной услуги.

7.	Решение о приостановлении действия сертификата соответствия и
разрешения на применение знака соответствия принимается в случае, если
путем корректирующих мероприятий, разработанных исполнителем и со
гласованных с органом по сертификации, в соизмеримые сроки возможно
устранение причин несоответствия.

При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации услуг приостанавливает действие сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия, устанавливает срок выполнения коррек-

58

тирующих мероприятии, проверяет выполнение корректирующих мероприятий.

После выполнения корректирующих мероприятий и при положительных итогах их оценки (проверки, контроля) орган по сертификации принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия и информирует об этом заинтересованных участников сертификации.

В случае невыполнения корректирующих мероприятий или их неэффективности орган по сертификации отменяет действие сертификата соответствия, аннулирует разрешение на применение знака соответствия и информирует об этом заинтересованных участников сертификации.

- При окончании срока действия сертификата соответствия или его
отмене исполнитель имеет право подать заявку на проведение сертификации
на новый срок в любой орган по сертификации. В этом случае сертификация
осуществляется в соответствии с установленным Порядком. Если держатель
сертификата соответствия не позднее чем за 30 дней до окончания срока его
действия подает заявку на проведение сертификации на новый срок в орган,
выдавший сертификат соответствия, то при этом сертификация проводится
в соответствии с Порядком, с учетом результатов предыдущей сертифика
ции заявителя.

- В случае несогласия заявителя с результатами сертификации или ин
спекционного контроля он имеет право подать апелляцию в Центральный
орган добровольной сертификации однородных видов услуг. Если заявитель
не удовлетворен принятым Центральным органом добровольной сертифи
кации однородных видов услуг решением, он может обратиться в апелляци
онную комиссию Госстандарта России по сертификации.

Спорные вопросы, возникающие между участниками сертификации, могут быть решены также в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации.

10. Оплата работ по сертификации и инспекционному контролю производится заявителем на основании договора заявителя с органом по сертификации.

3.3. Методика сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств

При оценке процессов предоставления услуг и анализе состояния производства устанавливаются:

- наличие структурных подЛекцияений, контролирующих и обеспечи
вающих стабильный уровень качества услуг;

- наличие нормативной и технологической документации, устанавли
вающей требования к сертифицируемой услуге;

- наличие поверок и аттестации контрольного, измерительного и испы
тательного оборудования;

59

- состояние технологических операции, определяющих уровень качест
ва сертифицируемых услуг;

- наличие процедур, обеспечивающих выявление причин несоответст
вия сертифицируемых услуг нормативным документам, и корректи
рующих воздействий для предупреждения повторения несоответст
вий.

Проверки осуществляются комиссией, в которую могут быть включены аттестованные эксперты-аудиторы, кандидаты в эксперты, специалисты компетентные в области технологии технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств и контроля качества сертифицируемой услуги из числа сотрудников Органа по сертификации услуг. При необходимости в комиссию включают специалистов в определенных конкретных областях знаний. Для обеспечения объективности аттестации в состав комиссии не могут включаться представителе аттестуемого предприятия, а также сотрудники организаций, заинтересованных в аттестации процесса оказания услуг. В качестве консультантов по отдельным вопросам к участию в аттестации могут привлекаться специалисты, не аттестованные как эксперты-аудиторы.

Члены комиссии, осуществляющие проверку, имеют право:

- в установленном порядке беспрепятственно находиться на предпри
ятии-заявителе для выполнения возложенных на них обязанностей;

- получать от предприятия исходные материалы для проведения экс
пертизы;

- требовать от руководства предприятия обеспечения условий, необхо
димых для проведения проверки процесса предоставления услуг, до
кументально оформленной системы качества;

- выборочно проверять наличие сертификатов безопасности на приме
няемые при ТО  и Р детали, узлы  и  агрегаты  автотранспортных
средств;

- проводить сбор и анализ информации о качестве производимого ТО и
Р автотранспортных средств;

- проверять деятельность службы стандартизации и метрологии пред
приятия;

- предлагать и давать указания по устранению обнаруженных недостат
ков.

Начальным этапом проверки является заочный анализ материалов анкеты-вопросника, примерная форма которой показана на рис.6.

В приложении к анкете-вопроснику в Орган по сертификации передаются таблицы со сведениями об оснащенности рабочих мест по кодам услуг. В таблицах указывается площадь производственных помещений и их тип, количество рабочих мест на участках и их назначение, техническое оборудование участков, используемые средства измерений с указанием их заводских номеров и даты последней поверки. В таблицах приводятся сведения о на-

60

личии технологической документации на предприятии и на рабочих местах, о квалификации исполнителей и их количестве на каждом рабочем месте.

АНКЕТА-ВОПРОСНИК

1. Предприятие

Код ОКПО

- Руководитель

- Юридический адрес предприятия и телефон руководителя

4. Основные направления деятельности предприятия

5. Коды услуг (ОКУН), предназначенных для сертификации

6. Сотрудник, ответственный за сертификацию, его телефон

7. Сведения о структурной схеме предприятия, включая
основные и вспомогательные производственные подЛекцияения,
инженерные и административные службы

- количество рабочих мест и количество рабочих, непосред
ственно занимающихся ТО и Р

8. Информация о системе контроля качества услуг на предприятии:
8.1. Ответственное лицо или структурное подЛекцияение, ответственное
за качество работ

8.2. Ответственное лицо за качество запасных деталей, ГСМ и других
эксплуатационных материалов

9. Наличие договоров со сторонними организациями на оказание
услуг по ТО и Р автотранспортных средств

10. Сведения о результатах проверок предприятия региональным
органом Госстандарта за предыдущий год

Руководитель предприятия

«        _	г.

Рис. 6.

Программа проверки в общем случае должна содержать:

- цель и область проверки;

- список членов комиссии;

- дату и место проведения проверки;

61

- перечень ссылочных документов, на соответствие которым проверяет
ся сертифицируемая услуга;

- наименование проверяемых элементов производственной системы;

- закрепление членов комиссии по отдельным проверяемым структур
ным подЛекцияениям предприятия;

- примерные сроки проведения каждого из основных мероприятий про
верки;

•	список организаций, которым предоставляются отчеты о проверке.
Проверка процесса предоставления услуги включает следующие проце
дуры:

1.	Предварительное совещание, на котором представляются члены ко
миссии руководству проверяемого предприятия, устанавливается порядок
официального взаимоотношения между членами комиссии и работниками
проверяемого предприятия, производится ознакомление работников пред
приятия, непосредственно занятых в процедуре сертификации, с основными
ее моментами.

- Собственно проверка, состоящая из этапов обследования, анализа
фактических материалов и подготовки предварительных выводов по про
верке. Эксперты-аудиторы должны обеспечить четкое и конкретное доку
ментирование наблюдений и подтверждение объективными данными.

- Заключительное совещание, на котором руководству предприятия
предоставляются результаты проверки и передается подписанный членами
комиссии акт (проверки мастерства исполнителя услуг, процесса предостав
ления услуг и т.п., в соответствии со схемой сертификации). Один экземп
ляр акта хранится в Органе по сертификации услуг, проводившем проверку,
второй - у Заказчика. (Примерные формы актов приведены на рис. 7 и 8).

В ходе проверки технологической документации устанавливают:

- соответствие технологической документации на ТО и Р автомото-
транспортных средств нормам и требованиям;

- соответствие технологической документации требованиям ЕСТД;

- наличие отметок о нормоконтроле.

При проверке соблюдения технологической дисциплины устанавливают:

- наличие на рабочих местах (постах) технологических карт, инструк
ций, регулировочных данных на проводимые виды работ;

- обеспеченность производственных участков оборудованием и оснаст
кой в соответствии с Перечнем контрольно-испытательного, диагно
стического оборудования и средств измерений (перечень составляет и
подписывает ответственный по метрологическому обеспечению на
предприятии-заявителе);

- наличие     и     соблюдение     графиков     регламентного     (планово-
предупредительного) ремонта технологического оборудования и осна
стки;

62

практическое выполнение непосредственным исполнителем услуг по ТО и Р автомототранспортных средств операций, регламентированных технологической документацией.

АКТ ПРОВЕРКИ МАСТЕРСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГ

на предприятии_

Юридический адрес, телефон

В период с_______по	г. на основании договора на сертификацию

№_________проводилась оценка соответствия мастерства исполнителя

услуг по кодам

требованиям Системы сертификации по схеме №1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Мастера (специалисты, предприниматели)

Ф.И.О. полностью

соответствуют требованиям профессиональной компетентности.

- Деятельность служащих и руководства предприятия по обеспечению
профессиональной компетентности мастеров (специалистов,
предпринимателей) соответствуют (не соответствуют) установленным
требованиям.

- Мастерство исполнителей услуг соответствует установленным требованиям.

- Выводы комиссии по результатам проверки: услуги Заявителя,
	допущены к

код услуг по ОКУН сертификации.

Председатель

Члены комиссии

г.

Рис.7.

63

АКТ

проверки процесса предоставления услуг по ТО и Р автомототранспортных средств

1. Информация по заявке на сертификацию услуг по ТО и ремонту

автомототранспортных средств:
1.1. Регистрационный номер заявки, договора, дата регистрации

1.2. Наименование предприятия-исполнителя сертифицируемых услуг, его
адрес, телефон, телекс, код ОКПО

1.3. Наименование, вид услуг, предназначенных для сертификации

1.5. Другая информация (при наличии)

2. Дополнительные сведения об аттестуемом предприятии и его продукции

(услугах):
2.1. Фамилия, имя отчество руководителя предприятия

2.2. Фамилия, имя, отчество представителя предприятия, ответственного за
сертификацию услуг

3. Информация о системе контроля качества работ на предприятии: 3.1. Перечень документов, отражающих требования:

- к приемке (входному контролю)

- контролю во время производства

- выдаче (контролю оказанных услуг)

3.2. Охватывают ли в достаточной степени испытания и контроль,

проводимые в соответствии с п.3.1, все критические этапы производства,
чтобы обеспечить постоянное соответствие сертифицированных услуг
требованиям соответствующей НТД?

3.3. Предпринимаются ли меры в отношении применяемых материалов,

комплектующих изделий, узлов и самих сертифицируемых услуг в случае,
когда в ходе испытаний и контроля (инспекции), обнаруживается их
несоответствие в такой степени, что конечная услуга может не
соответствовать требованиям стандарта?

3.4. Обеспечивает ли система контроля качества услуг проведение

необходимых испытаний и контроля устранения выявленных дефектов
при оказании услуг?

3.5. Есть ли независимый контроль правильности проведения испытаний,
предпринимаемых мер, упомянутых в пп. 3.2, 3.3, 3.4 , и наличие
необходимых документов?

3.6. Какие испытания проводятся для определения соответствия
сертифицированных услуг стандартам?

- Поверяются ли средства измерений в сроки, установленные
действующими документами (инструкциями) предприятия?

- Хранятся ли отремонтированные транспортные средства должным
образом?

4. Выводы комиссии:

4.1. Мнение комиссии о результатах аттестации производства (обвести

соответствующий пункт)

Сведения о недостатках:	Рекомендуемые меры:

1. Недостатков нет по услугам	Услуги предприятия допускаются к

сертификации. Требуется периодический

контроль

64

| 2. Имеется ограниченное число | Услуги предприятия допускаются к |
| --- | --- |
| несущественных недостатков | сертификации. Предприятие должно |
| по услугам | выполнить корректирующие действия к |
|  | первому инспекционному контролю |
| 3. Имеется большое число | Предприятие должно выполнить |
| несущественных | корректирующие действия |
| недостатков | Сертификация может быть проведена |
|  | после проверки их выполнения и |
|  | рассмотрения разногласий |
| 4. Обнаружены принципиальные | Сертификация не разрешена. Требуется |
| (серьезные) недостатки | повторная инспекция после |
|  | выполнения предприятием |
|  | корректирующих мероприятий |
| 4.2. Недостатки (указать недостатки, отмеченные в результате проверки, |  |
| объяснить их исполнителю услуг) |  |
| 5. Общие замечания |  |
| Подписи челнов комиссии |  |
| « _ г. |  |
| Фамилия доверенного представителя предприятия-заявителя, |  |
| получившего копию отчета о результатах аттестации производства |  |
| Подпись |  |
| « _ г. |  |

Рис. 8.

Контроль метрологического обеспечения производства проводится до начала проверки результатов оказания сертифицируемых услуг, при этом устанавливают:

- наличие ответственного по метрологии, обеспечивающего контроль за
состоянием и применением средств измерений (СИ) и контрольно-
диагностического оборудования (КДО);

- состояние учета СИ и КДО;

- обеспеченность технологических процессов СИ и КДО в соответствии
с технологической документацией на ТО и Р автомототранспортных
средств;

- соответствие применяемых СИ и КДО по классу точности и пределам
измерений;

- наличие и ведение графиков государственной поверки и ведомствен
ной калибровки СИ и КДО;

- наличие действующих клейм, свидетельств, отметок в паспортах или
аттестатах, удостоверяющих своевременность поверок и калибровок.

При проверке запасных частей и материалов, используемых на предприятии-заявителе,     устанавливают     наличие     выданных     предприятиями-

65

изготовителями паспортов, сертификатов или ярлыков на запасные части и материалы, подтверждающих их соответствие установленным требованиям. В ходе проверки качества основных организационных элементов процесса предоставления услуг устанавливают:

- соблюдение предприятием-заявителем правил и порядка предостав
ления заказчикам необходимой и достоверной информации о пред
приятии и оказываемых им услугах (в соответствии с законодатель
ными актами и нормативными документами);

- соблюдение предприятием-заявителем установленного режима рабо
ты;

- соблюдение исполнителем сертифицируемых услуг сроков исполне
ния услуг, оговоренных в договорах (наряд-заказах) между исполни
телем и заказчиком (потребителем) услуги;

- соблюдением установленных  в  нормативных документах  правил
приемки транспортных средств в ТО и Р и выдачи обслуженных и
отремонтированных транспортных средств заказчику;

- наличие претензий заказчиков к качеству исполненных услуг по со
хранности и комплектности автомобилей, принятых на ТО и Р.

Проверку соответствия автомобилей, прошедших ТО и Р, требованиям нормативной и технологической документации осуществляют путем испытаний образцов транспортных средств, отобранных в соответствии с актом, форма которого показана на рис. 9.

АКТ

отбора образов транспортных средств, прошедших техническое облуживание или ремонт

на предприятии

Комиссия в составе

отобрала образцы транспортных средств, характеризующих качество ТО и Р, для проверки их соответствия требованиям ГОСТ, ТУ и другой нормативной документации

| Наименование образцов транспортных средств, прошедших ТО или Р | Количество отобранных образцов | Вид услуг (код ОКУН) | Дата окончания ТО или Р | Государственный знак транспортного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи членов комиссии

г.

Рис. 9.

66

Результаты проверки оформляются протоколом испытаний (Рис. 10.)

ПРОТОКОЛ

испытаний результатов услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств

- Предприятие-исполнитель услуг

- Наименование и код услуг

- Испытание проводилось на контрольно-диагностическом оборудовании
предприятия (модель, инв .№)

- Испытуемый образец__________, гос. №

- Исполнитель

- Характеристики (показатели) работы

- Нормативная документация на испытания

- Наименование и тип применяемых средств измерений

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

| Параметры, свойства, характеристики | Требования по норм, докум. | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- |

Замечания

Заключение: отклонений результатов испытаний от требований нормативной документации не выявлено (выявлено). Выполненная работа соответствует (не соответствует) установленным требованиям

Члены комиссии

г.

Рис. 10.

Отчет о проверке - акт проверки процесса предоставления услуг по ТО и Р автомобилей (акты проверки мастерства исполнителей), акт отбора образцов, протоколы испытаний отобранных образцов, хранятся в органе по сертификации не менее срока действия сертификата соответствия.

При оформлении документов несоответствия должны быть определены в терминах конкретных требований стандартов или других относящихся к данному вопросу документов, в соответствии с которыми проводилась проверка. Все наблюдения, свидетельствующие о несоответствии, должны быть признаны проверяющими предприятиями.

67

3.4. Порядок сертификации услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом

Общий порядок сертификации услуг по перевозке пассажиров автомобильных транспортом такой же, как и при сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (см. п. 3.2). Как правило, обоими видами сертификации занимается один и тот же орган сертификации, имеющий соответствующие аккредитации по этим видам деятельности.

Сертификация услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом проводится по схемам 2, 3, 5.

Схема 2: оценка процесса выполнения и оказания услуг, включающая в себя проверку результатов оказания работ и услуг и инспекционный контроль. Схема 2 применяется, как правило, для сертификации небольших и средних предприятий (от 1 до 30 человек в сфере основного производства), в которых либо ответственность за качество и безопасность услуг возлагается в полном объеме на их непосредственных исполнителей, либо имеется двух-, трехуровневая структура управления и распределения ответственности за качество и безопасность оказания услуг. Отдельные составляющие процессов могут иметь разных ответственных исполнителей. Процессы оказания услуг основаны, как правило, на использовании документированных процедур (технологических инструкций, паспортов маршрутов и т.п.).

«Оценка оказания услуг» по схеме 2 осуществляется посредством оценки процесса оказания услуг.

Схема 3: анализ состояния производства, включающий в себя проверку результатов работ и услуг и инспекционный контроль. Схема 3 применяется в большинстве случаев для крупных предприятий (с числом занятых в сфере основного производства более 30 человек), имеющих, как правило, многоуровневую структуру управления и распределения ответственности, использующих документально оформленные процессы оказания услуг, а также располагающих организационно-техническими и кадровыми ресурсами для проектирования процесса оказания услуг.

«Оценка оказания услуг» по схеме 3 осуществляется посредством анализа состояния производства, характеризующегося возможностями исполнителя стабильно проводить весь комплекс работ, связанных с оказанием услуги, с учетом возможностей проектирования процесса оказания услуги или его отдельных параметров.

Схема 5: оценка системы качества, включающая в себя проверку результатов работ и услуг и инспекционный контроль. Схема 5 применяется для предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, имеющих документально оформленную систему менеджмента качества, оценку которой проводит эксперт по сертификации систем качества в соответствии с нормативными документами.

68

Перечень показателей, которые могут быть подтверждены при сертификации, и нормативные документы, содержащие требования к услугам и методы их контроля, приведены в Приложении 3.

Отбор проверяемых маршрутов и экипажей (транспортное средство + водительский персонал) предприятий для проверки сертифицируемых услуг осуществляет эксперт в соответствии с методикой, утвержденной органом по сертификации. Проверка характеристик сертифицируемых услуг проводится на базе заявителя (исполнителя услуг) с участием эксперта.

3.5. Методика оценки процесса предоставления услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом

Данная методика во многом имеет сходство с методикой сертификации услуг по ТО и Р автомототранспортных средств. Первым этапом оценки является анализ материалов анкеты-вопросника (рис. 11)

В приложении к анкете-вопроснику, подписанном руководителем предприятия, органу по сертификации передается подробная информация о маршрутах движения (оснащенности остановками, автостоянками, пунктами отдыха водителей и приема пищи, средствами регулирования дорожного движения и безопасности движения). Приводится также информация о подвижном составе, закрепленном за маршрутами, графиках движения и наличии нормативно-технической документации.

Собственно проверка состоит из сбора фактических материалов по следующим пунктам:

- Проверка наличия на предприятии-заявителе функционального под
Лекцияения, ответственного за сертификацию услуг по перевозкам пассажи
ров на всех этапах их предоставления и осуществляющего контроль за
структурными подЛекцияениями,  обеспечивающими  стабильный уровень
услуг.

- Проверка наличия и состояния документации на сертифицируемые
виды услуг (ГОСТ, ТУ, методик, руководств) и соответствия используемой
документации действующим нормам и требованиям.

- Проверка соблюдения технологической дисциплины. При проверке
устанавливают:

- наличие на рабочих местах водителей, исполнительных руководите
лей и специалистов необходимой нормативной и технологической до
кументации на проводимые перевозки автомобильным транспортом;

- обеспеченность маршрутов движения соответствующими документа
ми, автотранспортными средствами, водительским составом, инфра
структурой для поддержания в работоспособном состоянии водителей
и подвижного состава, средствами регулирования дорожного движе
ния и обеспечения его безопасности;

69

практическое выполнение непосредственным исполнителем услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом операций, содержащихся в технологических документах.

АНКЕТА-ВОПРОСНИК

1.	Предприятие

название, код ОКПО

- Руководитель

- Юридический адрес предприятия и телефон

4. Основные направления деятельности предприятия

- С какого времени предприятие занимается перевозками автомобильным
транспортом

- Адрес и телефоны службы автомобильных перевозок

- Коды услуг (ОКУН), предназначенных для сертификации

- Сотрудник, ответственный за сертификацию, его телефон

- Наличие сертификата соответствия на систему ТО и Р подвижного состава

- Характеристика условий хранения подвижного состава

- Подвижной состав, применяемый для выполнения сертифицируемых
услуг,

- Краткие сведения о структуре системы эксплуатации автомобильного
транспорта на предприятии (имеется ли инженер по БД, медпункт, и т.д.)

- Имеется ли на предприятии нормативная документация на
сертифицируемые услуги

14. Наличие паспортов на маршруты перевозок, актов обследования
маршрутов и другой документации по перевозкам пассажиров

- Наличие контроля технического состояния автобусов при выпуске на линию

- Численность и квалификация водительского состава, выполняющего
сертифицируемые услуги

- Наличие предрейсового медицинского контроля и инструктажа

- Исполнительные руководители и специалисты, их квалификация

- Оснащенность подвижного состава (схемы опасных участков на маршруте,
аптечки, огнетушитель, указатель маршрута и т.д.)

Руководитель предприятия

«       _	г.

Рис. 11.

70

ПРОТОКОЛ

испытаний результатов предоставления услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом

- Предприятие-исполнитель услуг

- Наименование и код услуг

3. Испытания проводились в условиях:
- маршрут

- автобус модель___________________, гос. №

- водитель

- кондуктор

- осуществлялась перевозка

4. Характеристики (показатели) работы: соответствие параметров,

характеризующих качество выполненных перевозок, требованиям
нормативных документов

- Нормативная и технологическая документация для оценки результатов
услуг

- Результаты оценки:

| Параметры, свойства, характеристики | Требования по нормат. док. | Результаты оценки |
| --- | --- | --- |

7. Замечания

Заключение: отклонений результатов испытаний от требований нормативной документации не выявлено (выявлено). Выполненная работа соответствует (не соответствует) нормативной документации

Члены комиссии

г.

Рис. 12.

4. Проверка качества основных организационных элементов процесса предоставления услуг по перевозке пассажиров, при этом устанавливают:

соблюдение предприятием-заявителем правил и порядка предоставления заказчикам необходимой и достоверной информации о предприятии и оказываемых им услугах (в соответствии с законодательными актами и нормативными документами);

соблюдение предприятием-заявителем установленного режима работы;

71

- соблюдение исполнителем сертифицируемых услуг сроков исполне
ния услуг, оговоренных в договорах (наряд-заказах) между исполни
телем и заказчиком (потребителем) услуги;

- наличие претензий заказчиков к качеству исполненных услуг.

5.	Проверка результатов оказания сертифицируемых услуг требованиям
нормативной документации, путем наблюдения за автотранспортными
средствами,   выпущенными   на   линию.   Отбор   автотранспортных
средств  фиксируют в  акте  отбора образцов, результаты  проверки
оформляются протоколом испытаний (рис.12).

6.	Проверка соответствия процесса предоставления услуг по перевозке
пассажиров установленным требованиям проводится по результатам кон
кретных испытаний и представляется актом проверки процесса предостав
ления услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, форма
которого, в основном, соответствует форме акта, показанного на рис. 8.

Отчет о проверке, включающий акт проверки процесса предоставления услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, акт отбора образцов испытаний, протоколы испытаний и другие документы хранятся в органе по сертификации не менее срока действия сертификата соответствия.

Вопросы для контроля усвоения информации Лекцияа

- Что такое «Одобрение типа транспортного средства»?

- Какая организационная структура Системы сертификации услуг по
техническому обслуживанию (ТО) и ремонту (Р) автотранспортных
средств?

- Что входит в процедуру сертификации услуг по ТО и Р?

- Какие схемы сертификации услуг по ТО и Р предусмотрены Системой и
чем они отличаются друг от друга?

- Какие права членов комиссии по сертификации услуг?

- Какие требования к метрологическому обеспечению услуг по ТО и Р?

- Какие требования к организационным элементам процесса
предоставления услуг по ТО и Р?

- Какие схемы сертификации услуг по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом?

- Какова методика сертификации услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом?

72

Лекция 4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

4.1. Общие указания по использованию нормативных требований

и показателей

Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте, в конечном счете, направлены на повышение качества подвижного состава и процедур поддержания его работоспособности и использования, отвечающих требованиям безопасности и экологичности. Комплекс показателей качества, характеризующих функционирование автомобильного транспорта, весьма обширен и отражается набором стандартов, инструкций, положений и других нормативных документов.

Действующие системы сертификации на автомобильном транспорте руководствуются признанными перечнями требований к сертифицируемым объектам, которые содержат наименование сертифицируемой услуги или объекта, коды ОКУН или другие классификационные признаки, характеристики сертифицируемых услуг или объектов, обозначения нормативных документов, на соответствие которым проводится сертификация. Примеры таких требований приведены в Приложениях 1, 2, 3.

В большинстве случаев оценка соответствия производиться по результатам испытаний, которые осуществляются с помощью испытательных стендов и средств измерений, которые, в свою очередь, также должны соответствовать установленным для них стандартами техническим характеристикам.

При практическом выполнении работ по лицензированию и сертификации на автомобильном транспорте следует строго следовать требованиям нормативных документов, не полагаясь на их запоминание. В то же время, специалист должен хорошо представлять содержание и значение основополагающих требований к подвижному составу автомобильного транспорта, к услугам по его техническому обслуживанию и ремонту, к формам и методам организации автомобильных перевозок.

В данном учебном пособии рассматриваются только основные требования к результатам испытаний автотранспортных средств и его элементов в кратком изложении.

4.2. Экологические требования при эксплуатации автомобильного транспорта

Основными факторами вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду являются отработанные газы, выбрасываемые двигателем, и шумовые воздействия.

Несмотря на многообразие токсичных веществ в отработанных газах нормативными документами для автомобилей с карбюраторными двигателями,

73

обычно, регламентируются содержание оксида углерода (СО) и несгорев-ших углеводородов. Содержание СО выражают объемной долей (в %), а содержание углеводородов - в миллионных долях.

Нормативы вредных выбросов задаются при работе двигателя на холостом ходу (nmin) и на повышенных оборотах (п^) равной 0,8 от частоты

вращения коленчатого вала при номинальной мощности двигателя. Частоты вращения устанавливаются в технических условиях и инструкциях по эксплуатации автомобилей.

Для автомобилей, не оснащенных каталитическими нейтрализаторами, норматив содержания СО при минимальной и повышенной частоте вращения составляет 3,5 и 2,0, а углеводородов -1200 и 600, соответственно.

Для автомобилей, оснащенных каталитическими нейтрализаторами, норматив содержания СО при минимальной и повышенной частоте вращения составляет 1,0 и 0,7, а углеводородов - 400 и 200.

Нормы вредных выбросов для автомобилей, работающих на газе, примерно такие же и регламентируются ГОСТ Р 17.2.02.06-99 «Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах газобаллонных автомобилей»

Шкала газоанализатора, показывающая содержание СО должна иметь два диапазона: от 0 до 5 % и от 0 до 10 %, показывающая содержание углеводородов: от 0 до 1000 млн "! и от 0 до 10000 млн ~\

Шкала тахометра для измерения частоты вращения коленчатого вала должна иметь два диапазона: от 0 до 1000 мин "! и от 0 до 10000 мин ~\

Основная приведенная погрешность газоанализатора должна быть не более 5 % для каждого диапазона, постоянная времени срабатываний газоанализатора не должна превышать 60 с. Погрешность измерения частоты вращения для каждого диапазона не должна превышать 2,5 %.

Перед проведением испытаний газоанализатор должен быть настроен в соответствии с руководством по эксплуатации, а выпускная система автомобиля должна быть исправна, чтобы предотвратить движение отработанных газов мимо пробоотборного зонда газоанализатора. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры.

Замер должен производиться в следующей последовательности:

- установить рычаг переключения передач в нейтральное положение,
затормозить автомобиль стояночным тормозом, заглушить двигатель,
если он работал;

- открыть капот двигателя, подключить тахометр;

- установить пробоотборный зонд газоанализатора в выпускную трубу
автомобиля на глубине не менее 300 мм от среза;

- полностью открыть воздушную заслонку карбюратора и запустить
двигатель;

- увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до ппов и
проработать на этом режиме не менее 15 с;

74

- установить минимальную частоту вращения вала двигателя п^ и, не
ранее чем через 20 с, измерить содержание СО и углеводородов;

- установить повышенную частоту вращения вала ппов и, не ранее чем

через 30 с, измерить содержание СО и углеводородов.

Экологические требования к дизельным двигателям отражают нормы дымности отработанных газов, которая оценивается по ослаблению светового потока. Основным нормируемым параметром дымности является натуральный показатель ослабления светового потока К, вспомогательным -коэффициент ослабления светового потока N.

Для дизеля без наддува в режиме свободного ускорения К = 1,2 м"1, N = 40%, при максимальной частоте вращения К = 0,4 м л, N= 15 %.

Для дизеля с наддувом в режиме свободного ускорения К = 1,6 м"1, N= 50 %, при максимальной частоте вращения К = 0,4 м л, N= 15 %.

Шкала дымомера должна обеспечивать возможность считывать значения показателя поглощения К в диапазоне 0.0 .2,115 м ~! с точностью 0,025 м "! и коэффициентом ослабления N с точностью до 1 %.

Испытания автомобилей в режиме свободного ускорения должны проводиться по следующей процедуре:

- при работе двигателя в режиме холостого хода на минимальной час
тоте вращения коленчатого вала быстрым, но не резким, нажатием до
упора на педаль управления подачей топлива топливным насосом вы
сокого давления (далее - педаль) устанавливают максимальный рас
ход топлива и его поддерживают до достижения максимальной час
тоты вращения и включения регулятора. Затем отпускают педаль до
установления минимальной частоты вращения. Этот процесс повто
ряют не менее шести раз;

- при каждом последующем свободном ускорении фиксируют макси
мальную дымность до получения устойчивых значений. Измеренные
величины считаются устойчивыми, если четыре последовательных
значения располагаются в зоне шириной 0,25 м л и не образуют убы
вающей последовательности;

- за результат измерения принимают среднее арифметическое резуль
татов четырех измерений.

Дымность на режиме максимальной частоты вращения проверяют не позднее, чем через 60 с после проверки на режиме свободного ускорения. Для этого необходимо нажать до упора педаль и зафиксировать ее в этом положении, установив максимальную частоту вращения. Дымность измеряют не ранее, чем через 10 с после впуска отработавших газов в прибор. Измерение считают достоверным, если значения дымности расположены в зоне шириной не более 6 % по шкале N. За результат измерения следует принимать среднее значение, определенное по крайним показаниям дымности.

75

4.3. Требования к тормозному управлению

Состояние тормозного управления автомобиля является одним из наиболее важных для обеспечения безопасных условий дорожного движения. Требования к тормозной системе регламентируются ГОСТ Р 51709-2001.

Существуют две группы показателей, характеризующих состояние тормозной системы: эффективность торможения и устойчивость автомобиля при торможении. Испытания могут быть дорожные и стендовые.

Шины автомобиля при испытании тормозной системы должны быть чистыми и сухими с давлением воздуха соответствующим нормативному значению, установленному изготовителем автомобиля, тормозные механизмы должны быть «холодными».

Дорожные испытания проводят на прямой ровной горизонтальной сухой дороге с асфальтобетонным покрытием, не имеющим на поверхности масла, сыпучих и других материалов. Испытания проводят в режиме экстренного (полного) торможения при однократном воздействии на орган управления усилием Рп. Время приведения в действие органа управления тормозной системой должно быть не более 0,2 с, начальная скорость автомобиля - 40 км/ч. Нормативы эффективности торможения рабочей тормозной системой при проверках в дорожных условиях приведены в таблице 6   .

Таблица 6

| Автотранспортное средство (АТС) | Категория АТС | Усилие на органе управления РП,Н | Тормозной путь, S м, не более | Установившееся замедление, м/с2, не менее | Время срабатывания торм., с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пассажирские и грузопассажирские автомобили | Mi | 490 | 14,7 | 5,8 | 0,6 |
|  | М2,М3 | 686 | 18,3 | 5,0 | 0,8 (1,0) |
| Легковые автомобили с прицепом | Mi | 490 | 14,7 | 5,8 | 0,6 |
| Грузовые автомобили | Ni,N2,N3 | 686 | 18,3 | 5,0 | 0,8 (1,0) |
| Грузовые автомобили с прицепом (полуприцепом) | NbN2,N3 | 686 | 19,5 | 5,0 | 0,9 (1,3) |
| Примечание. Значения в скобках - для АТС, изготовленных до 01.01.81 г. |  |  |  |  |  |

Стояночная тормозная система должна обеспечивать неподвижное состояние автотранспортного средства с разрешенной максимальной массой на уклоне 16% для всех категорий автомобилей. В случае невозможности обеспечения испытаний при такой массе, испытания проводят в снаряженном состоянии. В этом случае автомобиль должен оставаться неподвижным на уклоне: 23% - для категорий М, 31% - для категорий N. Сила на органе

76

управления стояночной тормозной системы должна быть: не более 392 Н для категории Мь 588 Н - для остальных категорий.

Показателем устойчивости автомобиля при торможении в условиях дорожных испытаний является его способность оставаться в коридоре шириной 3 м.

Погрешность измерений при испытаниях тормозных свойств должна находиться в следующих пределах (плюс-минус):

тормозного пути - 5%;

начальной скорости торможения -1 км/ч;

установившегося замедления - 4%;

продольного уклона площадки для торможения -1%;

тормозной силы - 3%;

усилия на органе управления - 7%;

времени срабатывания тормозной системы - 0,03 с;

времени нарастания замедления - 0,03 с;

давления воздуха в пневматическом или пневмогидравлическом

тормозном приводе - 5%.

При дорожных испытаниях на площадку должны быть нанесены три полосы, обозначающие ось движения, правую и левую границы коридора. Автомобиль должен двигаться прямолинейно со скоростью 40 км/ч. В опыте производится однократное полное торможения с заданной силой воздействия на орган управления, корректировка траектории движения автомобиля не допускается. После завершения торможения определяют визуально по проекции автомобиля на опорную поверхность дороги его положение относительно границ коридора и величину тормозного пути. Величина замедления контролируется по показанию деселерометра.

Стендовые испытания тормозных систем на роликовых стендах проводят при наличии на переднем сиденье автомобилей категории Mi и Ni водителя и пассажира. Скорость автомобиля, имитируемая на стендах 2…4 км/ч. Замер производят одновременно на правом и левом колесах, передних и задних, поочередно.

Нормативы эффективности тормозной системы при проверке на стендах даны в таблице 7.

Таблица 7

| Автотранспортные средства | Категория АТС | Усилие на органе управления, Н, не более | Удельная тормозная сила, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Пассажирские и грузопассажирские автомобили | Mi | 490 | 0,59 |
|  | М2,М3 | 686 | 0,51 |
| Грузовые автомобили | Ni, N2, N3 | 686 | 0,51 |

Значение удельной тормозной силы определяют как отношением суммы максимальных тормозных сил на колесах автомобиля к его весу. Неравно-

77

мерность тормозных сил выражают в процентах по отношению разности сил на правом и левом колесах к величине максимальной силы. Для автомобилей категории М и передних осей автомобилей категории N относительная разность не должна превышать 20%, для других осей автомобилей категории N - 25%.

При испытании на стенде автомобиля с разрешенной максимальной массой удельная тормозная сила стояночной системы должна быть не менее 0,16. Для автомобилей в снаряженном состоянии стояночная тормозная система должна обеспечивать удельную тормозную силу равную 0,6 отношения снаряженной массы, приходящейся на оси, на которые воздействует стояночная тормозная система, к снаряженной массе всего автомобиля.

4.4. Требования к рулевому управлению

Важным требованием к рулевому управлению является отсутствие непредусмотренных конструкцией перемещений деталей и узлов относительно друг друга или опорной поверхности. В особенности это относится к шарнирам рулевых тяг, в которых не допускается наличие осевого или радиального люфтов. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы (шплинтами или другими предусмотренными конструкцией способами). Значения моментов затяжки резьбовых соединений содержит документация по технической эксплуатации и ремонту.

Интегральной характеристикой состояния рулевого управления является суммарный люфт рулевого колеса, который не должен превышать: для легковых автомобилей и созданных на их базе грузовых

автомобилей и автобусов	10°

для автобусов	20º

для грузовых автомобилей	25º.

Усилие нагрузочного устройства при измерении суммарного люфта рулевого управления зависит от массы автомобиля, приходящейся на управляемые колеса, и составляет:

масса до 1,6 т - усилие 7,35 Н;
св. 1,6 до 3,86 т - усилие 9,8 Н;
св. 3,86 т	- усилие 12,3 Н.

Максимальный поворот рулевого колеса не должен ограничиваться никакими другими устройствами, кроме специально предусмотренных упоров, величина угла поворота управляемых колес регламентируется заводскими техническими характеристиками (обычно, около 45º). Могут регламентироваться радиус поворота и ширина коридора, занимаемого автобусом при повороте.

Работоспособность гидроусилителя руля оценивают по производительности насоса и развиваемому давлению, отсутствию подтекания жидкости. Рулевое колесо при работе двигателя не должно самопроизвольно поворачиваться от нейтрального положения.

78

Люфт руля должен контролироваться специальными приборами с погрешностью 5%, относительная погрешность измерения усилия поворота руля не более 8%.

Определения люфта рулевого колеса должно осуществляться при выполнении следующих условий:

- Шины управляемых колес должны быть чистыми и сухими;

- Управляемые колеса должны находиться в нейтральном положении
на ровном сухом асфальтобетонном покрытии;

- Испытание рулевого управления с гидроусилителем должно прово
диться при работающем двигателе.

Для оценки работоспособности гидроуслителя руля без снятия с автомобиля используют специальные передвижные гидроустановки.

4.5. Требования к внешним световым приборам автомобилей

На автомобилях должны быть установлены основные фары одной системы светоиспускания, сигнализаторы включения световых приборов, находящиеся в салоне, должны быть исправны. Не допускается изменение мест расположения внешних световых приборов и наличие внутри оптических элементов, не предусмотренных конструкцией предметов (жидкостей).

Допускается установка дополнительных сигналов торможения и противо-туманных фар, замена внешних световых приборов на другие, используемые на автомобилях других марок и моделей. Фара-прожектор может быть установлена, если это предусмотрено заводом-изготовителем.

Фары ближнего света типов С, НС, а также ближнего и дальнего света типов CR, CHR (обозначение типов фар дальнего света R и HR) должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая левую часть светотеневой границы пучка ближнего света, была наклонена к плоскости рабочей площадки на углы, зависящие от высоты установки фары (измерения проводят, использую специальные табличные значения; величина угла может быть выражена расстоянием от проекции центра фары до светотеневой границы).

Проверку внешних световых приборов необходимо проводить при неработающем двигателе на специальном посту, включающем рабочую площадку, плоских экран с матовым покрытием, люксметр с фотоприемником (защищенным от посторонних засветок) и приспособление, ориентирующее взаимное расположение автомобиля и экрана.

Рабочая площадка должна быть таких размеров, чтобы при расположении на ней автомобиля расстояние между рассеивателями фар и экраном по оси отсчета было равно 5 или 10 м; неровности рабочей площадки должны быть не более 3 мм на 1 м. Угол между плоскостью экрана и рабочей площадкой должен быть 90º±3º.

79

Работа указателя поворота должна происходить с частотой (90±30) проблесков в минуту, измерение которой можно производить секундомером с ценой деления 1 с не менее чем по 10 проблескам.

Сила света всех типов фар в режиме «дальний свет» не должна быть менее 10000 кд, сила света противотуманных фар - не менее 1000 кд. Сила света светосигнальных фонарей в направлении оси отсчета приведена в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование огня |  |  |  | Сила света, кд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | не менее | не более |
| Габаритный огонь (в том числе |  | передний |  | 2 | 60 |
| верхний) |  | задний |  | 1 | 12 |
| Сигнал торможения (в том числе |  | с одним уровнем |  | 20 | 100 |
| дополнительный) |  | с двумя уров- | днем | 20 | 520 |
|  |  | нями | ночью | 5 | 80 |
| Указатель | передний |  |  | 80 | 700 |
| поворота | задний | с одним уровнем |  | 40 | 200 |
|  |  | с двумя | днем | 40 | 400 |
|  |  | уровнями | ночью | 10 | 100 |
| Противотуманный фонарь |  | задний |  | 45 | 300 |

Сила света парных (передних или задних) фонарей одного функционального назначения не должна отличаться более чем в два раза. Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.

4.6. Требования к колесам и шинам

Для правильного подбора шин при комплектовании колес следует хорошо ориентироваться в существующей маркировке шин и камер. На каждой стандартной покрышке и бескамерной шине наносится следующая информация:

а)	обозначение шины - условное обозначение ее основных размеров и
конструкции каркаса. Размеры шин могут быть указаны в миллиметрах или
дюймах. Шины с радиальной конструкцией каркаса обозначаются буквой R,
для шин с диагональным каркасом буквенный индекс не ставится;

б)	индекс несущей способности (двух или трехзначное число) - это ха
рактеристика прочности каркаса, выражающаяся максимальной допустимой
нагрузкой на шину (для перевода индекса в нагрузку используют специаль
ную таблицу);

в)	индекс категории скорости (латинская буква) - условное обозначение
максимально допустимой скорости, от 80 до 240 км/ч с шагом 10 км/ч (ис
пользуют специальные таблицы);

г)	страна-изготовитель на английском языке;

80

д)	товарный знак и (или) наименование фирмы-изготовителя;

е)	обозначение стандарта;

ж)	порядковый номер шины;

з) дата изготовления шины, состоящая из тех цифр, из которых

первые две указывают неделю, последняя - последнюю цифру года

изготовления;

и) штамп технического контроля; к) надписи «Radial» для радиальных шин, «Tubeless» - для бескамерных

шин, «Steel» - для шин с металлическим кордом; л) балансировочная метка в виде круга диаметром 5….. 10 мм,

обозначающая самое легкое место шины. При монтаже шины метка

должна совпадать с местом расположения вентиля; м) индекс давления «PSI», соотношения между индексами и давлением

воздуха в шине приведены в специальной таблице. На каждой камере должно быть нанесено:

а)	обозначение изделия;

б)	товарный знак или наименование фирмы-изготовителя;

в)	обозначение стандарта;

г)	дата изготовления;

д)	штамп отдела технического контроля.

Пример обозначения шины: 175/80R16 МИ-166 Steel Radial Q 84 Tubeless ГОСТ 4754 508 041042 Made in Russia, далее идет обозначение производителя.

В обозначении указано: шина радиальная с металлокордом бескамерная, ширина профиля 175 мм, высота - 70%, диаметр обода 16 дюймов, модель МИ-166 (характеризует назначение и рисунок протектора), максимальная скорость 160 км/ч, максимальная нагрузка на шину 5000 Н, ГОСТ 4754, изготовлена в 50-ую неделю 1998 года, далее идет номер шины, изготовлена шина в России. В этом примере отсутствует информация о давлении воздуха. В обозначениях шин по ГОСТ 5513 может стоять, например, 115PSI - это означает, что давление воздуха в шине должно быть 795 кПа. Диски колес также имеют особую форму стандартных обозначений.

Комплектация автомобилей шинами должна производиться в соответствии с Руководством по эксплуатации автомобиля. Применение импортных шин на автомобилях отечественного производства и отечественных шин на импортных автомобилях возможно после проведения комплекса лаборатор-но-дорожных исследований, оформленных Протоколом разрешения применения покупного изделия.

Не допускается установка на одну ось автомобилей шин различных размеров, конструкций, моделей, с различным рисунком протектора, ошипованных и неошипованных, морозостойких и неморозостойких, новых и восстановленных. Шины повышенной проходимости с ориентированным рисунком протектора следует устанавливать с учетом имеющихся стрелок направления вращения. Шины с шипами противоскольжения устанавливают

81

на все колеса автомобиля (автопоезда). Ошипованные шины необходимо обкатать со скоростью не более 70 км/ч для легковых и 50 км/ч для грузовых автомобилей на протяжении 800-1000 км пробега.

Автомобильные шины не должны иметь местные повреждения, которые обнажают корд, а также местные отслоения протектора и вздутия. Давление в шинах должно соответствовать нормам, нельзя заменять золотники другими предметами. Количество и состояние болтов и гаек крепления колес должно соответствовать требованиям завода-изготовителя. Диски и ободья не должны иметь трещины и сильные деформации.

Автомобильные колеса после каждого демонтажа должны быть отбалансированы до допустимых значений дисбаланса (например, для ВАЗ допустимый дисбаланс колеса 2600г-мм, что соответствует массе груза 15 г).

Высота рисунка протектора должна быть не менее:
для легковых автомобилей   -   1,6 мм;
для грузовых автомобилей   -    1,0 мм;
для автобусов	-    2,0 мм;

для прицепов и полуприцепов - те же значения, что и для тягача.

Предельные радиальные биения неразборных ободьев 1,0... 1,2 мм, примерно такие же значения осевых биений. Биения разборных ободьев 2,5. …5,0 мм, в зависимости от размера обода.

4.7. Требования к прочим элементам конструкции автомобиля

Автомобиль представляет собой сложную систему и имеет большое количество элементов, обеспечивающих его безопасность и работоспособность. Требования к этим элементам изложены в ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», а также в других стандартах и инструкциях, касающихся конкретных элементов и требований.

Например, имеется ряд конкретных требований к свойствам и состоянию стекол автомобиля, в частности к светопропусканию, наличию трещин и т. д., к устройствам обогрева и обдува стекол, к замкам дверей кузова или кабины, механизмам регулировки сиденья водителя и пассажиров, к аварийным выходам автобусов, герметичности приборов систем питания двигателей и т. п. Имеются специальные инструкции о порядке содержания и эксплуатации спидометрового оборудования автомобилей, сцепных устройств автомобилей-тягачей, о регулировках углов установки управляемых колес, элементов подвесок автомобиля, о испытаниях агрегатов электрооборудования и т.д.

82

4.8. Характеристика автомобильных дорог и требования к ним

Организация дорожного движения должна осуществляться на автомобильных дорогах, соответствующих требованиям СНиП 2.05.02-85. Дороги Лекцияяются на пять категорий в зависимости от расчетной интенсивности движения автомобилей, народнохозяйственного и административного назначения. В качестве расчетной принимается среднегодовая суточная интенсивности движения автомобилей, взятая суммарно в обоих направлениях. В качестве условной транспортной единицы принимают легковой автомобиль, а автомобили других классов принимают приведенными с помощью поправочных коэффициентов к легковым автомобилям. Например, коэффициент приведения для мотоцикла с коляской равен 0,75, для автопоезда грузоподъемностью 12 т - 3,5. В случае, когда легковые автомобили составляют менее 30% от общего транспортного потока, расчетную интенсивность принимают в физических транспортных единицах.

Дороги категории 1а должны обеспечивать интенсивность движения свыше 14000 приведенных автомобилей и свыше 7000 автомобилей в сутки в физических единицах. Для дорог 5-ой категории соответствующие показатели равны 200 и 100.

Конструкция дороги должна соответствовать установленной категории, параметры, характеризующие категорию дорог, приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименования элементов | Категории дорог |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1а | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число полос движения | 4,6,8 | 4,6,8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3 | - |
| Ширина проезжей части, м | 2×3,75 | 2×3,75 | 7,5 | 7 | 6 | 4,5 |
| Ширина обочины, м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2,5 | 2 | 1,75 |
| Наименьшая ширина укрепленной полосы обочины, м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | - |
| Наименьшая ширина Лекцияительной полосы, м | 6 | 5 | - | - | - | - |
| Ширина земляного полотна, м | 28,5 36 43,5 | 27,5 35 42,5 | 15 | 12 | 10 | 8 |

В соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» по транспортно-эксплуатационным характеристикам дороги объединены в три группы:

группа А - автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 автомобилей в сутки; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;

группа Б - автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 3000 автомобилей в сутки; в городах и населенных пунктах - магистральные

83

дороги регулируемого движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного значения;

группа В - автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 автомобилей в сутки; в городах и населенных пунктах - улицы и дороги местного значения.

Автомобильные дороги и улицы должны содержаться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к каждой группе дорог. В случае обнаружения несоответствия требованиям на их эксплуатацию должны быть введены временные ограничения, обеспечивающие безопасность движения, вплоть до полного запрещения движения. Абсолютные значения размеров отдельных просадок, выбоин и других им подобных повреждений дороги не должны превышать по длине 15 см, ширине - 80 см и глубине - 5 см. Допустимые значения площади повреждения покрытия и сроки их ликвидации приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Группа дорог и улиц | Повреждения на 1000 м покрытия, м2, не более | Сроки ликвидации повреждений, суток, не более |
| --- | --- | --- |
| А | 0,3 (1,5) | 5 |
| Б | 1,5 (3,5) | 7 |
| В | 2,5 (7,0) | 10 |

В таблице в скобках приведены допустимые значения повреждений в весенний период, а сроки ликвидации указаны для строительного сезона.

Коэффициент сцепления колеса автомобиля и дорожного покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения со скоростью, разрешенной Правилами дорожного движения, и быть не менее 0,3 при измерении шиной без рисунка проектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора. Устранение скользкости покрытия, вызванной выпотеванием битума, должно быть произведено не более чем за 4 суток, очистка покрытия от загрязнения - за 5 суток, повышение шероховатости покрытия - за 15 суток. Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для дорог группы А -4 ч, группы Б - 5 ч, группы В - 6 ч (срок исчисляется с момента окончания осадков до полного завершения работ).

Крышки люков смотровых колодцев не должны иметь отклонения высоты монтажа относительно дорожного покрытия более 2 см, а отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не должно быть более 3 см. Разрушенные крышки и решетки должны быть немедленно ограждены и заменены в течение 3 часов.

Трамвайные и железнодорожные рельсы должны выступать относительно дорожного покрытия не более 2 см, на переездах межрельсовый настил должен быть выше рельсов не более 3 см, неровности настила - не более 4 см. Эти недостатки должны быть устранены в течение 2 суток с момента обнаружения. Проезжая часть не должна возвышаться относительно обочи-

84

ны и Лекцияительной полосы более чем на 4 см, если эти элементы не Лекцияены бордюром.

Дороги и улицы должны быть оборудованы дорожными знаками, в случае их повреждения знаки должны быть восстановлены в течение 3 суток, а знаки приоритета - в течение суток. Временные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин их установки.

Дорожная разметка должна обладать свойством эффективного контрастирования с дорожным полотном в любое время суток, коэффициент сцепления колеса с участками дорожной разметки не должен быть менее 0,75 от величины коэффициента сцепления дорожного покрытия с колесом. Критерием необходимости восстановления разметки служит доля площади изношенной разметки по отношению к площади новой разметки, которая должна составлять 50% для разметки краской и 25% - для разметки термопластиком (база, на которой производится замер этого показателя - 50 м).

Опасные для движения участки дорог и улиц должны быть оборудованы ограждениями, повреждения которых должны быть устранены в течение 5 суток. Сигнальные столбики и маяки не должны иметь видимых разрушения и деформаций, минимальное расстояние, с которого они должны быть видны в светлое время суток, составляет 100 м.

Наружное освещение автомобильных дорог следует включать в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение -в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк. Доля включенных светильников должна составлять 95% от установленных, при этом неисправные светильники не должны располагаться подряд, один за другим. Доля отключенных светильников может составлять 50% от установленных в случае, когда интенсивность движения пешеходов не превышает 40 человек за час и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 автомобилей за час. Обрывы электрических проводов или повреждение опор подлежать немедленному устранению.

4.9. Обеспечение профессиональной надежности водителей

Профессиональная надежность водителя регламентируется многими нормативными документами, ограничимся рассмотрением наиболее важных требований к водителю, изложенных в «Положении об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов» (утверждены Минтрансом РФ 9 марта 1995 года № 27).

Лицо, претендующее на работу в организации в качестве водителя, может быть принято на эту работу при условии:

- наличия у него водительского удостоверения на право управления
транспортным средством соответствующей категории;

- наличия документа о прохождении в установленные сроки медицин
ского освидетельствования;

85

- соответствия его квалификации, опыта работы и иных профессиональных характеристик требованиям, установленным для конкретного вида перевозок.

С целью проверки соответствия водителя поручаемой ему работе по безопасному осуществлению конкретного вида перевозок он может быть принят на работу с испытательным сроком в соответствии с действующим законодательством о труде.

Организация осуществляет учет данных о квалификации водителя, общем стаже его водительской деятельности и на определенных типах транспортных средств, сроках прохождения медицинского освидетельствования, об участии в дорожно-транспортных происшествиях, допущенных нарушениях Правил дорожного движения, фактах лишения права управления транспортным средством, отстранения от работы на линии из-за алкогольного опьянения или последствий алкогольной интоксикации, перерывах в водительской деятельности, работе по совместительству.

Лица, впервые нанимаемые на работу в качестве водителя после окончания учебы, а также водители, имевшие перерыв в водительской деятельности более одного года, водители, назначаемые для работы на горных маршрутах, а также водители, переведенные на новый тип транспортного средства или новый маршрут перевозок пассажиров, к управлению транспортными средствами допускаются после прохождения стажировки.

Стажировка водителей должна проводиться в реальных условиях движения, при осуществлении регулярных пассажирских перевозок только на тех типах транспортных средств и на тех маршрутах, на которых водитель в дальнейшем будет работать самостоятельно. Проведение стажировки обеспечивается собственными силами организации или путем заключения договоров на проведение стажировки.

Стажировка должна производиться под руководством водителя-наставника, назначаемого приказом по организации или иного лица, с которым заключен договор на проведение стажировки, имеющего свидетельство (лицензию) на право стажировки водителей.

После завершения водителем стажировки должно быть оформлено заключение о допуске его к самостоятельной работе с указанием типа транспортного средства и маршрутов перевозки или дан мотивированный отказ в выдаче допуска. Заключение хранится в личном деле водителя.

Водитель, не получивший допуск к управлению транспортным средством после прохождения стажировки, переводится с его согласия на другие работы, при невозможности перевода он подлежит увольнению в соответствии с действующим законодательством о труде.

Организация обеспечивает прохождение водителями обязательного периодического медицинского освидетельствования в сроки, устанавливаемые Министерством здравоохранения Российской Федерации.

86

Руководитель организации имеет право в случае сомнения в состоянии здоровья водителя направить его на медицинское освидетельствование ранее установленных сроков.

В организации должен осуществляться контроль за соблюдением сроков прохождения периодических медицинских освидетельствований

Водитель-предприниматель несет личную ответственность за своевременное прохождение медицинского освидетельствования.

Режимы труда и отдыха водителей устанавливаются в соответствии с нормами, определяемыми трудовым законодательством и Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей. С учетом этих норм должны быть составлены графики работы водительского состава, расписания и графики движения транспортных средств в городском, пригородном и междугородном сообщении, организованы контроль за соблюдением установленного режима работы водителей, должна вестись документации по учету рабочего времени и времени отдыха.

Организация обязана обеспечить контроль за состоянием здоровья водителей, не допускать к управлению транспортными средствами лиц, находящихся в состоянии опьянения или в болезненном состоянии, для чего организуется проведение предрейсовых, межрейсовых и послерейсовых (в зависимости от условий работы) медицинских осмотров водителей транспортных средств в порядке, определяемом Министерством здравоохранения Российской Федерации. Необходимо обеспечить учет и анализ данных медосмотров водителей с целью выявления водителей склонных к злоупотреблению алкогольными напитками, употребляющих наркотические средства, страдающих хроническими заболеваниями.

Организация обязана обеспечить водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте путем проведения инструктажей, включающих сведения:

- об условиях движения и наличии опасных участков, мест концентра
ции дорожно-транспортных происшествий на маршруте;

- о состоянии погодных условий;

- о режимах движения, организации отдыха и приема пищи;

- о порядке стоянки, охраны транспортных средств;

- о расположении пунктов медицинской и технической помощи, постов
Государственной автомобильной инспекции, диспетчерских пунктов, авто
вокзалов и автостанций; мест скопления людей;

- об изменениях в организации перевозок пассажиров и грузов, о поряд
ке проезда железнодорожных переездов и путепроводов;

- об особенностях перевозки детей;

- об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств при сезонных изменениях погодных и дорожных ус
ловий;

87

-	об особенностях перевозок опасных, тяжеловесных, крупногабаритных
грузов (в соответствии с требованиями специальных нормативных докумен
тов);

-	об изменениях в нормативно-правовых документах, регулирующих
права, обязанности, ответственность водителей по обеспечению безопасно
сти дорожного движения.

В организации должен осуществляться учет сведений о проведении указанных инструктажей.

Повышение профессионального мастерства водителей осуществляется путем организации занятий необходимой для обеспечения безопасности дорожного движения периодичности, но не реже одного раза в год, по соответствующим учебным планам и программам ежегодных занятий с водителями. Сведения о прохождении курса занятий и сдаче зачетов заносятся в личное дело водителя

Организация имеет право не допускать водителя, не сдавшего зачет, к самостоятельной работе на линии. Водитель, не допущенный к самостоятельной работе, переводится с его согласия на другие работы, при невозможности перевода он подлежит увольнению в соответствии с действующим законодательством о труде.

С целью повышения ответственности водителей за выполнение требований по безопасности дорожного движения организация:

- осуществляет контроль за соблюдением водителями Правил дорожно
го движения, трудовой дисциплины, Правил перевозок пассажиров (грузов),
Правил технической эксплуатации подвижного состава, временем выхода и
возвращения с линии, соблюдением расписаний движения, наличием и со
стоянием   водительских   удостоверений   перед   выпуском   транспортных
средств на линию;

- организует в соответствии с действующими нормативными докумен
тами учет и анализ дорожно-транспортных происшествий, совершенных во
дителями организации, нарушений водителями и работниками организации
требований безопасности движения, выявленных как сотрудниками Госу
дарственной автомобильной инспекции, так и работниками организации;

- оперативно доводит до водителей сведения о причинах и обстоятель
ствах  возникновения  дорожно-транспортных  происшествий,   нарушений
Правил дорожного движения и других норм безопасности движения водите
лями организации.

Организации и водители-предприниматели обязаны:

- Использовать для перевозки подвижной состав, зарегистрированный в
органах Государственной автомобильной инспекции, прошедший в установ
ленном порядке государственный технический осмотр и имеющий лицензи
онную карточку установленного образца.

- Соблюдать правила технической эксплуатации транспортных средств,
инструкции предприятий - изготовителей по эксплуатации транспортных
средств, обеспечить соответствие технического состояния и оборудования

транспортных средств, участвующих в дорожном движении, установленным требованиям безопасности, обеспечить проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными документами.

Организации, выполняющие техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, должны иметь сертификат на услуги по техническому обслуживанию и ремонту, подлежащие сертификации, при наличии в регионе аккредитованного в установленном порядке органа по сертификации этих услуг.

3.	Обеспечить ежедневный контроль технического состояния транс
портных средств перед выездом на линию и по возвращении к месту стоян
ки. Должностные лица организации, ответственные за техническое состоя
ние транспортных средств, обязаны выполнять в путевом листе отметки о
технической исправности транспортных средств.

- Обеспечить учет неисправностей транспортных средств и их устране
ния.

- Обеспечить использование для перевозки транспортных средств, в
том числе специализированных, соответствующих виду перевозки, объемам
и характеру перевозимого груза.

- Обеспечить охрану транспортных средств для исключения возможно
сти самовольного их использования водителями организации, а также по
сторонними лицами или повреждения транспортных средств.

Водитель транспортного средства должен знать и выполнять в рамках своей компетенции перечисленные обязанности.

4.10. Требования к квалификации руководителей автотранспортных предприятий

Квалификация специалиста юридического лица или индивидуального предпринимателя, организующего перевозки грузов и пассажиров в пределах Российской Федерации определяется знаниями и опытом, необходимыми для осуществления таких перевозок, обеспечения требуемого уровня технического состояния подвижного состава, безопасности движения, соблюдения природоохранных норм, техники безопасности и охраны труда на автомобильном транспорте.

Профессиональная компетентность специалистов в организации и осуществлении лицензируемых видов перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации подтверждается наличием диплома о высшем или среднем специальном образовании автомобильного профиля по указанным ниже специальностям или удостоверением о прохождении курса обучения и сдаче квалификационного экзамена по дополнительной образовательной программе: "Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации".

89

Наименование специальностей по диплому об образовании (высшее образование):

- Автомобили и автомобильное хозяйство;

- Автомобиле- и тракторостроение;

- Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном);

- Организация дорожного движения;

- Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических
машин и оборудования (автомобильный транспорт);

- Сельскохозяйственные машины и оборудование;

- Электрооборудование автомобилей и тракторов;

- Экономика и управление на предприятиях транспорта (автомобиль
ный транспорт).

(среднее специальное образование):

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей;

- Организация перевозок и управление на транспорте;

- Экономика, бухгалтерский учет и контроль на транспорте (автомо
бильный транспорт).

Профессиональная подготовка специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении, предполагает знание международных договоров и иных правовых актов в этой области. Их профессиональная компетенция подтверждается наличием удостоверения о прохождении курса обучения и сдаче квалификационного экзамена по дополнительной образовательной программе: "Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении".

Учитывая повышение требований к профессиональной компетенции перевозчиков в европейских странах, специалисты юридических лиц и индивидуальные предприниматели в течение всей трудовой деятельности проходят повышение квалификации по организации и осуществлению международных перевозок автомобильным транспортом на соответствующих курсах по утвержденным программам. Периодичность повышения квалификации регулируется работодателем и определяется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

Повышение квалификации заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата.

Требования к руководящему составу автотранспортных предприятий, процедура установления соответствия работников этим требованиям установлены в «Положении о порядке проведения аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта» (Приказ Минтранса РФ и Минтруда от 11 марта 1994 г. №13/11).

90

Основными задачами аттестации являются:

- проверка уровня знаний нормативных правовых актов и других доку
ментов, регламентирующих безопасность движения автомобильного транс
порта и умения применять их в работе;

- формирование высокопрофессионального кадрового состава исполни
тельных руководителей и специалистов, обеспечивающих безопасную экс
плуатацию транспортных средств.

Федеральные органы исполнительной власти с учетом имеющейся у них специфики производственной деятельности могут устанавливать дополнительные условия аттестации по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации.

Аттестация исполнительных руководителей и специалистов проводится во всех организациях и (или) их подЛекцияениях, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов (в дальнейшем - организации), согласно перечню должностей исполнительных руководителей и специалистов, подлежащих аттестации. В их число входят:

- руководители или заместители руководителей, отвечающие за обес
печение безопасности движения на предприятиях транспорта, незави
симо от форм собственности и вида деятельности;

- начальники отделов (или иных подЛекцияений) эксплуатации и безо
пасности дорожного движения, технического контроля, колонн (мар
шрутов), отрядов;

- специалисты: диспетчеры, механики ОТК, механики (мастера) ко
лонн, отрядов.

(Рассматриваемая форма аттестации не распространяется на исполнительных руководителей и специалистов организаций и (или) их подЛекцияений, осуществляющих исключительно технологические перевозки без выхода на пути сообщения общего пользования).

Назначение на должности исполнительных руководителей и специалистов проводится после проверки и положительной оценки знаний нормативных правовых актов, регламентирующих обеспечение безопасности движения в комиссиях, создаваемых в региональных или иных органах государственного управления на транспорте, а в случае их отсутствия - в органах, выдающих лицензии организациям.

Аттестация исполнительных руководителей и специалистов организаций проводится один раз в пять лет. Аттестация проводится после повышения квалификации аттестуемого, как правило, в специальных учебных заведениях (В Самарской области подготовку специалистов осуществляет Самарский областной учебно-курсовой комбинат и Тольяттинский учебно-курсовой комбинат - техническая школа «РОСТО»)

Досрочно аттестация производится в случаях, когда в организациях выявлены грубые нарушения норм и правил, регулирующих безопасную эксплуатацию транспортных средств, или совершаются транспортные происшествия с тяжелыми последствиями.

91

Аттестация исполнительных руководителей и специалистов организаций независимо от форм собственности проводится в аттестационных комиссиях региональных или иных органах государственного управления на транспорте, а в случае их отсутствия в органах, выдающих соответствующие лицензии организациям.

Для проведения аттестации создаются аттестационные комиссии, которые возглавляется заместителем руководителя органа, создающего эту комиссию.

В состав аттестационных комиссий включаются высококвалифицированные специалисты в области безопасности движения, а также могут включаться представители других органов управления и независимые эксперты.

Председатели аттестационных комиссий разрабатывают и утверждают график проведения аттестации и доводят его до сведения работников, подлежащих аттестации в срок не менее одного месяца до начала аттестации. При необходимости они могут запрашивать у контрольно-надзорных органов данные о состоянии аварийности и нарушениях нормативных правовых актов, регламентирующих безопасность движения в организациях, руководители и специалисты которых подлежат аттестации.

Аттестационная комиссия заслушивает сообщение аттестуемого о его работе, рассматривает представленные материалы и проверяет знания нормативных правовых актов, регламентирующих безопасность движения транспортных средств, обеспечение соблюдения которых входит в служебные обязанности аттестуемых.

По результатам аттестации аттестационная комиссия дает одну из следующих оценок:

- соответствует назначаемой (занимаемой) должности;

- не соответствует назначаемой (занимаемой) должности.

Оценка деятельности работника и рекомендации комиссии принимаются открытым голосованием, при проведении которого аттестуемый на заседании комиссии не присутствует. Аттестация и голосование проводятся при наличии не менее 2/3 числа членов утвержденного состава аттестационной комиссии. Результаты голосования определяются большинством голосов. При равенстве голосов аттестуемый работник признается соответствующим занимаемой должности. Результаты аттестации сообщаются работнику сразу же после голосования.

Результаты аттестации (оценка, замечания и предложения) заносятся в аттестационный лист (Рис. 13), который составляется в одном экземпляре и подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, принявшими участие в голосовании.

92

аттестационный лист

- Фамилия, имя, отчество

- Год рождения

3. Сведения об образовании

(что окончил и когда, специальность и квалификация по

образованию, № диплома, сертификата, удостоверения об общем и

профессиональном образовании)
4. Занимаемая должность на момент аттестации

- Общий трудовой стаж

- Вопросы к аттестуемому специалисту и ответы на них

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии

8. Замечания  и   предложения,    высказанные    аттестуемым
специалистом

9. Заключение комиссии Председатель комиссии

(подпись)
Секретарь комиссии

(подпись) Члены комиссии

(подпись)
С аттестационным листом ознакомился

(подпись и дата)

Рис. 13.

Аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию, хранится в его личном деле.

93

Прошедшему аттестацию работнику выдается также удостоверение установленной формы (Рис. 14), подписанное председателем комиссии и заверенное печатью.

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Выдано

(фамилия, имя, отчество)

Место работы

в том, что он прошел аттестацию

в комиссии

(наименование учреждения, организации, предприятия)
и соответствует	должности

(назначаемой, занимаемой) Основание:

протокол аттестационной комиссии №____от________  200_ г.

Председатель аттестационной комиссии

(подпись) Место печати

Рис. 14.

Результаты аттестации сообщаются руководителю организации в недельный срок после проведения аттестации соответствующего исполнительного руководителя или специалиста.

Трудовые споры, связанные с аттестацией, в том числе и по вопросам освобождения от должности работников, признанных не соответствующими занимаемой должности, рассматриваются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

4.11 .Требования по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами на территории Российской Федерации.

Основными задачами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами являются:

- выполнение установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к уровню квалификации, состоянию здоровья, поведению при участии в дорожном движе-

94

нии, режимам труда и отдыха водителей автобусов (обеспечение профессиональной надежности водителей автобусов);

- содержание автобусов в технически исправном состоянии, предупреж
дение отказов и неисправностей при эксплуатации их на линии;

- обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах автобусных
перевозок;

- организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей
безопасные условия перевозок пассажиров.

К управлению автобусами, осуществляющими междугородные, международные перевозки, перевозки детей до 16 лет, могут быть допущены водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет.

В случаях, когда водитель начинает рабочий день (смену) или заканчивает его вне производственных территорий владельца автобусов (при осуществлении междугородных перевозок, на маршрутах большой протяженности, специальных перевозок, при смене водителей на линии и т.п.), владелец автобуса обязан обеспечить проведение указанных медосмотров через автовокзалы, автостанции и иных юридических лиц, обладающих соответствующей базой.

Обеспечение водителей автобусов информацией об условиях движения и работы на маршруте производится владельцами автобусов, а также автовокзалами и пассажирскими автостанциями.

Владельцы автобусов организуют проведение ежегодных занятий по повышению профессионального мастерства, включающие проверку знания Правил дорожного движения, правил перевозки пассажиров и багажа на автомобильном транспорте, изучение типичных дорожно-транспортных ситуаций повышенной опасности, основ безопасного управления автобусом в сложных дорожных и метеорологических условиях, приемов оказания доврачебной помощи пострадавшим, порядка эвакуации пассажиров при дорожно-транспортном происшествии.

Техническое состояние и оборудование автобусов должны отвечать установленным требованиям безопасности движения. На горных маршрутах допускается использование автобусов с пробегом не более 300 тысяч километров с начала их эксплуатации. При этом высота рисунка протектора шин автобуса должна быть не менее 3,0 мм. Автобусы, используемые на горных маршрутах, должны быть оборудованы передними противотуманными фарами и вспомогательными фарами заднего хода.

Регулярное автобусное движение может быть организовано на дорогах I -IV категории. Дорожные, коммунальные, другие организации при введении временных ограничений или прекращении движения на участках дорог и улиц, по которым проходят автобусные маршруты (при проведении мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений и т.д.), обязаны своевременно информировать об этом владельцев автобусов, осуществляющих перевозки на соот-

95

ветствующих автобусных маршрутах, согласовать с органами Государственной автомобильной инспекции варианты объездных путей, при необходимости произвести дорожные работы и оборудовать их необходимыми средствами организации дорожного движения.

Владельцы автобусов должны немедленно сообщать в органы исполнительной власти, дорожные, коммунальные и иные организации, в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, паромные переправы, а также в органы Государственной автомобильной инспекции о выявленных в процессе эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии автомобильных дорог, улиц, переездов и переправ.

Выбор местоположения автобусных остановок производится владельцами автобусов в соответствии с действующими нормативными документами. При этом должны быть соблюдены условия обеспечения максимального удобства пассажиров, необходимой видимости автобусных остановок и безопасности движения транспортных средств и пешеходов в их зоне. Местоположение автобусных остановок согласовывается с дорожными, коммунальными организациями, главным архитектором города (района), органами Государственной автомобильной инспекции и утверждается органами исполнительной власти соответствующей территории. Обустройство автобусных остановок в городах осуществляется коммунальными, а на автомобильных дорогах - дорожными организациями.

Порядок содержания и уборки автобусных остановок, тротуаров и пешеходных дорожек, обеспечивающих движение пешеходов к остановке, определяется органами исполнительной власти соответствующей территории.

Юридические лица, в ведении которых находятся железнодорожные пути, должны своевременно информировать владельцев автобусов, осуществляющих регулярные автобусные перевозки, дорожные организации, а также органы Государственной автомобильной инспекции о плановых мероприятиях по реконструкции и ремонту железнодорожных переездов или пути, при которых нарушается или затрудняется пропуск транспортных средств на автобусных маршрутах, согласовывать с ними порядок движения через переезд или объезд его на время выполнения указанных мероприятий.

Открытию маршрутов регулярных автобусных перевозок, проходящих через железнодорожные переезды, предшествует их комплексное обследование и согласование маршрута движения с руководителем организации, в ведении которой находятся железнодорожные переезды.

Открытие маршрутов регулярных автобусных перевозок, проходящих через нерегулируемые железнодорожные переезды, запрещается.

Перевозки автобусов на паромах производятся в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и грузов на переправах через реки, каналы и другие водоемы. Автобусы пропускаются на паром в первую очередь. Во время въезда автобуса на паром, движения парома и съезда с него нахождение пассажиров в автобусе запрещается. При отсутствии надлежащего освещения

96

причалов перевозка автобусов в темное время суток на паромной переправе запрещается.

Расписание движения автобусов на маршрутах регулярных перевозок, осуществляемых с использованием паромных переправ, должно быть увязано с режимом работы этих переправ и предусматривать достаточное время на осуществление переправы, включая высадку и посадку пассажиров.

Перевозка пассажиров автобусами через ледовые переправы запрещается.

Оценка соответствия технического состояния и автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, паромных переправ, их инженерного оборудования требованиям безопасности движения производится комиссией, утвержденной соответствующими органами исполнительной власти, по результатам обследование автобусных маршрутов перед их открытием и в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) в порядке, определяемом действующими законодательными и иными нормативными правовыми документами.

Соответствие маршрутов требованиям безопасности движения определяется на основании:

- информации о маршруте, представляемой владельцем автобусов, осу
ществляющим перевозку пассажиров на обследуемом маршруте;

- данных о дорожных условиях на маршруте (параметрах и состоянии
проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, интенсивности
и составе движения, состоянии искусственных сооружений, железнодорож
ных переездов, паромных переправ, наличии средств организации движения
и т.п.), представляемых дорожными, коммунальными и другими организа
циями, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения,
железнодорожные переезды и т.д.;

- сведений о местах концентрации дорожно-транспортных происшест
вий, их причинах, представляемых органами Государственной автомобиль
ной инспекции;

- непосредственного обследования, путем визуального осмотра и инст
рументальных измерений в процессе проведения контрольных проездов по
маршруту.

Результаты обследования оформляются актом, в котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации действующих и открытии новых автобусных маршрутов. В случае выявления их несоответствия требованиям безопасности в акте отражаются предложения комиссии о проведении неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на маршруте.

Акты обследования передаются в соответствующие органы исполнительной власти, утвердившие состав комиссии по обследованию автобусных маршрутов, для решения вопроса об открытии или продолжении эксплуатации маршрута, принятия мер по совершенствованию организации перевозок

97

и повышению их безопасности, организации контроля за устранением отмеченных недостатков.

При открытии нового маршрута владельцы автобусов обязаны:

- Составить и утвердить на каждый маршрут регулярных автобусных
перевозок паспорт и схему маршрута с указанием опасных участков.

- Разрабатывать графики (расписания) движения - на основе определе
ния нормативных значений скоростей движения автобусов на мар
шруте и отдельных его участках между остановочными пунктами, с
учетом соблюдения режимов труда и отдыха водителей, регламенти
руемых действующими нормативными документами.

- Обеспечить каждого водителя, выполняющего регулярные автобусные
перевозки, графиком движения на маршруте с указанием времени и
мест остановок в пути на отдых, обед и ночлег, схемой маршрута с
указанием опасных участков (в случае рейсов большой протяженно
сти).

- Выбирать тип и марку автобусов в зависимости от вида перевозок с
учетом дорожных и погодно-климатических условий, устанавливать
графики выпуска автобусов на линию с учетом изменения пассажиро
потоков по дням недели и часам суток в целях обеспечения перевозок
пассажиров без нарушения норм вместимости.

- Организовать контроль за соблюдением графиков (расписаний) дви
жения, норм вместимости автобусов, маршрутов движения.

- Автобусы, используемые на междугородных автобусных маршрутах,
должны быть оборудованы тахографами, для контроля за соблюдени
ем установленных законодательством Российской Федерации режи
мов труда и отдыха и режимов движения.

- При выполнении междугородных перевозок, время осуществления ко
торых превышает нормативную продолжительность рабочей смены
водителя, в рейс направляются два водителя. При осуществлении пе
ревозок двумя водителями автобус должен быть оборудован спальным
местом. В графике движения должно быть указано время отдыха на
спальном месте, а также время и место ночлега водителей, место хра
нения и технического обслуживания автобусов в конечных   пунктах
маршрутов в случае рейсов большой протяженности.

Владельцы автобусов, осуществляющие регулярные автобусные перевозки, должны проводить контроль выполнения всех рейсов, предусмотренных расписанием, анализировать причины возникающих отклонений и при необходимости корректировать расписания (изменять время движения на маршруте, его участках).

Владельцы автобусов при осуществлении перевозок в междугородном сообщении обеспечивают проведение обязательного личного страхования пассажиров (туристов, экскурсантов) в установленном порядке.

98

Туристско-экскурсионные, школьные, вахтовые перевозки, доставка работников на производственные объекты, сельскохозяйственные работы, доставка пассажиров к местам массового отдыха и т.д. по маршруту, не совпадающему с маршрутами регулярных перевозок, осуществляются после проверки соответствия дорожных условий на маршруте требованиям безопасности путем непосредственного обследования или по справке дорожных органов, органов Государственной автомобильной инспекции, предоставляемой заказчиком. Фамилия ответственного за перевозку со стороны заказчика должна быть внесена в путевой лист. Если дорожные условия на маршруте не обеспечивают безопасность перевозки пассажиров, автобусы заказчику не предоставляются.

При туристско-экскурсионных перевозках и перевозках по заказам заказчик обеспечивает:

- подбор руководителей групп и инструктаж по вопросам безопасности
движения;

- проведение инструктажа туристов о правилах поведения в пути следо
вания и пользования автобусом;

- руководителей групп - списком пассажиров, заверенным заказчиком,
копией уведомления органов Государственной автомобильной инспекции о
перевозке детей;

- водителей   -   местами отдыха в гостинице (отдельной комнатой при
размещении группы в частном секторе);

- стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, воз
можность технического обслуживания автобуса, подготовку его к обратно
му рейсу.

Владелец автобуса обязан:

- проинструктировать водителей об особенностях маршрута, обеспече
нии безопасности движения, а при туристско-экскурсионных перевозках -
также о правилах обслуживания туристов и экскурсантов, при перевозках
детей - о правилах осуществления таких перевозок;

- назначить контрольное время возвращения автобуса, через 2 часа по
сле истечения контрольного времени принять меры к установлению места
нахождения автобуса.

При организации перевозок детей кроме вышеуказанных должны выполняться следующие требования:

Перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое время суток с включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем (а при сопровождении - старшим по ее обеспечению) в зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 км/ч.

Об организации школьных перевозок, массовых перевозок детей (в лагеря труда и отдыха и т.д.) уведомляются органы Государственной автомобильной инспекции для принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн автобусов специаль-

99

ными транспортными средствами. Уведомление Государственной автомобильной инспекции представляется владельцу автобусов при оформлении заказа на перевозку.

Перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы преподавателями или специально назначенными взрослыми. В процессе перевозки сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделяются медицинские работники. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, осуществлять движение задним ходом.

При организации регулярных автобусных перевозок детей в сельской местности владельцы автобусов обязаны производить комиссионное обследование состояния автомобильных дорог, пунктов посадки и высадки детей с привлечением органов Государственной автомобильной инспекции и дорожных организаций; устанавливать на маршрутах специальные остановочные знаки с указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей.

4.12. Планирование работы по предупреждению ДТП

Работы по предупреждению ДТП в автотранспортных и других предприятиях осуществляющих автомобильные перевозки являются важным фактором обеспечения их безопасности. Одним из условий лицензирования перевозочной деятельности является наличие на предприятии работника, ответственного за обеспечение безопасной и безаварийной работы автомобильного транспорта, который на основе нормативных актов, регламентирующих работу автотранспорта в транспортно-дорожном комплексе, планирует мероприятия по предупреждению ДТП.

План мероприятий утверждается руководителем предприятия, после чего он становится обязательным для исполнения всеми указанными в плане работниками предприятия. Пример типового плана работы АТП по предупре-ждению ДТП приведен на рис. 15.

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Руководитель предприятия « _ 200 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛАН РАБ по предупреждению ДТП н | ЮТЫ АТП а кварт: | ш 200 __ г. |  |
| № | Мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | ОБЩИЕ Провести собрание ИТР, водителей и ремонтных рабочих с повесткой для «О состоянии аварийности и прини- | Нач. АТП, председатель профкома, зам |  |  |

100

|  | маемых мерах по предупреждению ДТП за предыдущий квартал» | нач. по БДД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Провести выполнение приказов и указаний министерства (ведомства) по предупреждению ДТП: службой эксплуатации, технической службой, в автоколоннах, филиалах, бригадах | Нач. АТП, зам. нач. по БДД, главный инж., зам. нач. по эксплуатации |  |  |
| 3 | Организовать для ИГР, связанных с обеспечением безопасности движения транспортных средств проведение специальных занятий по 10-часовой программе | Зам. нач. по БДД |  |  |
| 4 | Обобщить опыт работы начальников автоколонн, филиалов, бригадиров по организации и проведению воспитательной работы с водителями. Рекомендовать лучшие ее формы для широкого внедрения | Зам. нач. по эксплуатации, председатель профкома |  |  |
| 5 | Провести конкурс «За безопасность движения, с подведением и обсуждением итогов | Зам. нач. по эксплуатации, зам. нач. по БДД, председатель профкома |  |  |
| 6 | ПО СЛУЖБЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ Осуществлять постоянный контроль силами ИТР за работой водителей на линии и использованием подвижного состав по утвержденному графику | Зам. нач. по эксплуатации, нач. автоколонн |  |  |
| 7 | Провести обследование состояния дорог, мостов, железнодорожных переездов и подъездов к погрузочным площадкам. Материалы обследования направлять в соответствующие организации для принятия мер по устранению выявленных недостатков | Зам. нач. по эксплуатации совместно со службой БДД |  |  |
| 8 | Обеспечить предрейсовые и после-рейсовые мед. осмотры водителей со 100% охватом | Зам. нач. по эксплуатации, зав. здравпунктом |  |  |
| 9 | Проверить организацию труда и отдыха водителей, соблюдение трудового законодательство в части продолжительности их рабочего дня. Принять меры, исключающие применение | Зам. нач. по эксплуатации, нач. отдела труда и заработной платы |  |  |

101

|  | сверхурочных работ для водителей и в первую очередь для водителей автобусов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Обеспечить на основе договоров с пунктами питания отведенные места в столовой для водителей маршрутных автобусов с целью принятия пищи в обеденный перерыв | Зам. нач. по эксплуатации, зам. нач. по кадрам |  |  |
| 11 | Проверить соблюдение водителями в дальних рейсах режимов движения, отдыха и питания, проведение специальных инструктажей об особенностях работы транспорта в отрыве от основной базы предприятия | Зам. нач. по эксплуатации, нач. колонн |  |  |
| 12 | Обеспечить контроль за закреплением водителей за маршрутами в строгом соответствии с разрешающей категорией в водительском удостоверении | Зам. нач. по эксплуатации |  |  |
| 13 | Проверить должностные инструкции работников, связанных по роду своей деятельности с обеспечением БД с учетом последних приказов и указаний | Зам. нач. по эксплуатации, гл. инженер, зам. нач. по БД, нач. отдела кадров |  |  |
| 14 | ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ Провести контрольно-показательный осмотр транспортных средств, выпускаемых на линию и возвращающихся с линии | Гл. инженер, члены комиссии общ. контроля за БД, нач. ОТК |  |  |
| 15 | Проверить соблюдение установленной периодичности ТО-1 и ТО-2 и качество ремонта автомобилей в АТП | Гл. инженер, нач. ОТК |  |  |
| 16 | Разработать комплекс мероприятий по подготовке к проведению государственного техосмотра | Гл. инженер, нач. ОТК |  |  |
| 17 | Организовать разбор каждого случая невыхода на линию или схода с линии автомобилей из-за технических неисправностей для выявления причин и принятия мер | Гл. инженер, нач. ОТК, нач. колонны |  |  |
| 18 | Организовать контроль за исправностью спидометрового оборудования автомобилей | Гл. инженер, нач. ОТК, механик колонны |  |  |
| 19 | Проверить состояние кабин и органов управления автомобилей с целью соблюдения и улучшения эргономических требований | Гл. инженер, нач. ОТК, механик колонны |  |  |
| 20 | Провести занятия с водителями по повышению профессионального мас- | Гл. инженер, зам. нач по БД, |  |  |

102

|  | терства вождения автомобилей | зам. по эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Обеспечить прием зачетов от водителей по основам БДД | Члены квалификационной комиссии |  |  |
| 22 | Проверить соблюдение порядка стажировки водителей и работу водителей наставников | Гл. инженер, зам. нач по БД |  |  |
| 23 | Укомплектовать контрольно-пропускной пункт АТП необходимыми инструментами и приборами | Гл. инженер, нач. ОТК |  |  |
| 24 | ПО ДРУГИМ СЛУЖБАМ Составить план-график медицинского переосвидетельствования водителей, обеспечить его выполнение | Зам. нач. по кадрам |  |  |
| 25 | Оформить материалы по награждению водителей значками «За работу без аварий» | Зам. нач. по кадрам, зам. нач. по БД |  |  |
| 26 | Проверить укомплектованность АТП водителями-наставниками и водителями инструкторами БД, их морально-деловые качества, при необходимости организовать их подготовку | Зам. нач. по кадрам, зам. нач. по БД |  |  |
| 27 | Оборудовать доску Почета водителей, длительное время работающих без ДТП и нарушений транспортной дисциплины | Зам. нач. по кадрам, зам. нач. по БД |  |  |
| 28 | Оборудовать сатирический стенд нарушителей транспортной дисциплины | Зам. нач. по кадрам, члены комиссии общ. контроля за БД |  |  |
| 29 | Подготовить выступления по местному радио лучших водителей АТП | Зам. нач. по кадрам, зам. нач. по БД |  |  |
| 30 | Подготовить и провести беседу с водителями на тему: «Влияние аварийности и нарушений ПДД на экономику АТП и заработную плату водителей» | Нач. планово-финансового отдела, гл. бухгалтер |  |  |
| 31 | ПО СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ Подготовить подробный анализ причин ДТП и нарушений транспортной дисциплины за прошлый квартал и с начала года | Зам. нач. по БД |  |  |
| 32 | Оборудовать кабинет по БД с учетом требований сезона и изменений в законодательной практике, обновить наглядную агитации по БД на территории АТП | Зам. нач. по БД |  |  |
| 33 | Организовать работу кабинета по |  |  |  |

103

|  | БД в соответствии с утвержденным планом, широко использую материалы ситуационного анализа ДТП | Зам. нач. по БД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Организовать рейд по контролю за работой водителей на линии с участием ГИБДД (ГАИ), ИТР предприятия, общественных инспекторов | Зам. нач. по БД |  |  |
| 35 | Проверить соблюдение приказов о переходе на осенне-зимнюю (весенне-летнюю) эксплуатацию транспортных средств | Зам. нач. по БД |  |  |
| 36 | Систематически сверять данные учета с данными ДТП ГИБДД (ГАИ) | Зам. нач. по БД |  |  |
| 37 | Проверить соблюдение диспетчерами установленного порядка: инструктажа водителей, впервые назначаемых на данные перевозки, записей в путевых листах конкретных заданий по объемах перевозок и времени их выполнения, контроля за работой водителей на линии | Зам. нач. по БД, зам. нач по эксплуатации |  |  |

Рис. 15.

В АТП должен использоваться набор типовых инструкций по безопасности движения для водителей и слесарей, обслуживающих подвижной состав. Помимо вводного, первичного (на рабочем месте) и повторного инструктажа водители АТП должны получать текущий инструктаж, в котором разъясняются условия безопасного выполнения работ для конкретной ситуации. Должен также иметься комплект документов, включающих карточки водителей по безопасности движения, формы журналов по организации безопасности движения, правила учета ДТП и т.д.

Вопросы для контроля усвоения информации Лекцияа

- При каких режимах работы карбюраторного двигателя измеряют вредные
выбросы в отработанных газах?

- При каких режимах работы дизеля замеряют дымность?

- Какие показатели эффективности тормозного управления?

- Какие показатели состояния рулевого управления?

- Какие основные требования к световым приборам автомобиля?

- Какие требования к колесам и шинам:

- По каким признакам дороги Лекцияяют на категории и группы?

- Какими показателями оценивают состояние дороги?

- В каких случаях предусматривается стажировка водителей?

- Что входит в инструктаж водителя перед рейсом?

- Как осуществляется профессиональная подготовка специалистов,
осуществляющих (организующих) перевозки грузов и пассажиров?

104

- Какие специалисты предприятий, осуществляющих автомобильные
перевозки должны проходить аттестацию? Как часто?

- Какие требования к организации автобусных перевозок?

Заключение

Автомобильный транспорт является важной составляющей социально-экономической системы, задачей которого является своевременное и экономичное перемещение грузов и пассажиров. Особенностью автомобильного транспорта является его применимость в широкой области деятельности человека, при этом подвижной состав автомобильного транспорта является объектом повышенной опасности как для тех, кто им пользуется, так и для окружающей среды. В условиях рыночного производства механизмом государственного регулирования деятельности автомобильного транспорта являются лицензирование и сертификация.

Знание требований, предъявляемых к автомобильному транспорту, процедур лицензирования перевозочной деятельности и сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, и по перевозке пассажиров является важной составляющей квалификационных требований к инженеру по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Следует учитывать специфику учебной дисциплины «Лицензирования и сертификация на автомобильном транспорте», которая заключается в том, что деятельность по лицензированию и сертификации целиком базируется на действующих законодательных актах. При изменении нормативной базы знания специалистов «стареют», что требует постоянного отслеживания решений, принимаемых на уровне Правительства РФ и других законодательных органов.

105

Литер атур а

- Бондаренко В.А., Якунин Н.Н., Игнатова Н.В. и др. Лицензирование и
сертификация на автомобильном транспорте: Учеб. пособие. - М.: Машино
строение, 2002. - 464 с.

- Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учеб
ник для вузов. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 479 с.

- Действующие нормативные документы:

Сертификация

-	Федеральный Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27
декабря 2002 г. №184-ФЗ.

Постановление Госстандарта РФ «Об утверждении нормативных документов Системы сертификации ГОСТ Р при проведении добровольной сертификации услуг» от 21 августа 2003 г. №97.

Лицензирование.

- Федеральный Закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ

- Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании пере
возок пассажиров и грузов автомобильным транспортом» от 11.02.2002 г. № 135

- Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании пере
возок пассажиров и грузов автомобильным транспортом» от 10.06.2002 г. № 402

- Приказ Минтранса России «О лицензировании отдельных видов деятельности в
транспортном комплексе Российской Федерации» от 07.05.2002 г. № 61

Нормативы о Российской транспортной инспекции

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положе
ния о Министерстве транспорта Российской Федерации» от 30.12.2000 г. № 1038 в
редакции от 18.09.2001 г.

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положе
ния о Российской транспортной инспекции Министерстве транспорта Российской
Федерации» от 11.07.2002 г. № 515

- Распоряжение Минтранса России «Об утверждении положения о Департаменте
Российской транспортной инспекции Министерства транспорта Российской Фе
дерации» от 24.09.2001 г. № СФ-64-р

- Приказ Минтранса России «Об организации статистического наблюдения за дея
тельностью организаций транспортной инспекции от 21.12.2000 г. № 159

Управление безопасностью движения.

-	Федеральный Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движе
ния» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ

106

Приказ Министерства транспорта РФ «Требования по обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемые при лицензировании перевозочной деятельности на автомобильном транспорте» от 30.03.1994 г. № 15

Приказ Министерства транспорта РФ «Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов» от 09.03.1995 г. № 27

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий» от 29.06.1995 г. № 647 Приказ Министерства транспорта РСФСР «Об утверждении Положения о порядке проведения служебного расследования дорожно-транспортных происшествий» от 26.04.1990 г. №49

Приказ Министерства транспорта РФ «Об утверждении формы учета дорожно-транспортных происшествий владельцами транспортных средств» от 02.04.1996 г. №22

Постановление Правительства Российской Федерации «Правила дорожного движения» от 23.10.1993 г. № 1090 в редакции Постановления Правительства РФ от

31.10.1998	г. №272

Обучение и аттестация.

Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению устойчивой работы авиационного, морского, речного и автомобильного транспорта» от 30.08.1993 г. № 876

Приказ Министерства транспорта РФ и Министерства труда РФ «Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта» от 11.03.1994 г. № 13/11 Приказ Министерства транспорта РФ и Министерства труда РФ «Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта» от 27.10.1995 г. № 89/50 Приказ Министра транспорта РФ «Об утверждении квалификационных требований к специалистам юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом» от 22.06.1998 г. №75

Приказ Минавтотранса РСФСР «О состоянии и мерах по обеспечению автохозяйств министерства водительскими кадрами и закреплению на работе выпускников учебных комбинатов и автошкол» (стажировка) от 18.01.1967 г. № 32 Распоряжение Минавтотранса РСФСР «О вводе в действие учебного плана и программы ежегодных занятий с водителями в автотранспортных предприятиях Министерства» (Продолжительность занятий - 20 часов) от 31.03.1987 г. № АП-14-118

Режим работы.

Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей» от

25.06.1999	г. №16

107

Обязательное страхование.

- Гражданский Кодекс РФ. Принят Государственной Думой 02.12.1995 г. часть 2.
Ст.927, 934, 935, 936, 937, 969.

- Закон РФ «О страховании». Утвержден Указом Президента РФ от 27.11.1992 г. №
4015-1

- Указ Президента РФ «О государственном обязательном страховании пассажиров»
от 07.07.1992 г. №750

- Указ Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики в
сфере обязательного страхования» от 06.04.1994 г.

Медицинское обеспечение БДД.

- Федеральный Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движе
ния» ст. 20, 23 от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положе
ния о лицензировании медицинской деятельности» от 21.05.2001 г. № 402

- Приложение № 9 к приказу Министерства здравоохранения СССР «О совершен
ствовании  медицинских  осмотров  трудящихся  и  водителей  индивидуальных
транспортных средств» от 29.09.1989 г. № 555

- Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ «О
порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
работников и медицинских регламентах допуска к профессии» от 14.03.1996 г. №
90

- Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ «Об
утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)» от 14.08.1996 г. № 325

Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

- Устав автомобильного транспорта РСФСР. Утвержден постановлением Совмина
РСФСР от 08.01.1969 г. № 12

- Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению
безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом» от
23.04.1994 г. №372

- Приказ Министра транспорта РФ «О мерах по обеспечению безопасности при пе
ревозке опасных грузов автомобильным транспортом» от 04.07.1994 г. № 47

- Приказ Министра транспорта РФ «Об утверждении Правил перевозки опасных
грузов автомобильным транспортом» от 08.08.1995 г. № 73 в редакции приказов
Министра транспорта РФ от 11.06.1999 г. № 37 и от 14.10.1999 г. № 77

- Приказ Минавтотранса РСФСР «Об утверждении правил организации пассажир
ских перевозок на автомобильном транспорте» от 31.12.1981 г. № 200

- Приказ Министерства транспорта РФ «Положение об обеспечении безопасности
перевозок пассажиров автобусами» от 08.01.1997 г. № 2

- Временные правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в Российской Федерации. Утверждены первым заместителем Министра транспор
та РФ 29.09.1997 г.

- «Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомо
бильным транспортом по дорогам РФ». Утверждена Министерством транспорта
РФ 27.05.1996 г.

108

Постановление Госкомстата России «Формы первичной учетной путевой документации» от 28.11.1997 г. № 78

Приказ Министерства транспорта РФ «О введении путевой документации для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном транспорте» от 30.06.2000 г. № 68

Техническое состояние транспортных средств.

ГОСТ 51709-2001 « Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки».

Постановление Совмина-Правительства РФ «Об утверждении Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» от 23.10.1993 г. № 1090

Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Утверждено Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984 г. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» от 11.04.2001г. № 290

Международные перевозки.

Федеральный закон Российской Федерации «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнение» от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ Федеральный закон Российской Федерации «О внесении дополнения в ст. 8 № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнение» от 24.06.2000 г. №9-ФЗ

Постановление Правительства РФ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок» от 31.10.1998 г. № 1272 Постановление Правительства РФ «О повышении безопасности междугородных и международных     перевозок     и     грузов     автомобильным     транспортом» от 03.08.1998 г. №922

Приказ Минтранса РФ «Об утверждении порядка осуществления лицензионными органами контроля за соблюдением условий, предусмотренных в лицензиях на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом Российской Федерации, а также в международном сообщении» от 24.07.1997 г. № 82 Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утверждена Минтрансом РФ, МВД РФ и Федеральной автомобильно-дорожной службой РФ от 27.05.1996 г.

Приказ Минтранса РФ «Об утверждении «Правил использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации» от 07.07.1998 г. № 86 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» от 19.01.1998 г. №60

109

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок» от 16.10.2001 г. № 730

Приказ Минтранса России «О допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок» от 16.11.2001 г. № 166

Осуществление государственного контроля.

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ

Федеральный закон «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ

Инструкция «О порядке взаимодействия органов транспортной инспекции, органов пограничного контроля и таможенных органов Российской Федерации в пунктах пропуска автотранспортных средств через государственную границу Российской Федерации» (соответственно от 05.03.1997 г., 20.03.1997 г., 08.11.1997 г., зарегистрирована в Минюсте России от 30.12.1997 г. № 1448) Постановление Коллегии Министерства транспорта Российской Федерации «О деятельности Российской транспортной инспекции и мерах по повышению ее эффективности» от 20.02.2002 г.

Приказ Минтранса России «Об организации взаимодействия Министерства транспорта Российской Федерации с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах» от 04.10.2000 г. № 113 Приказ Минтранса России «О порядке взаимодействия органов транспортной инспекции и таможенных органов Российской Федерации в расположенных на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации местах ввоза и вывоза товаров и транспортных средств» от 21.08.2001 г. № 131/832

ПО