МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра “Сервис и техническая эксплуатация

автотранспортных средств”

# МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к курсовой работе

по дисциплине

«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта

автомобилей»

Ростов-на-Дону, 2023.

Составители: старший преподаватель Апрышкин Д.С.,

канд. техн. наук, доцент Погорелов Н.П.,

старший преподаватель Гришков А.Д.

Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей:  Метод. указания к курсовой работе. – Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ, 2023.- 31 с.

Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей» предназначены для студентов направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профили - Автомобили и автомобильное хозяйство, Сервис и эксплуатация автотранспортных средств) дневной и заочной формы обучения.

Печатается по решению методической комиссии факультета

«Транспорт, сервис и эксплуатация»

Рецензент – канд. техн. наук, доцент С.Г. Соловьев

© Издательский центр ДГТУ, 2023

Цель курсовой работы состоит в закреплении лекционного материала и привитии практических навыков в вопросах организации технологического процесса сервисного обслуживания подвижного состава автотранспорта.

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической части. Полностью выполненная курсовая работа сдаётся преподавателю-консультанту по мере завершения, но не позднее, чем за неделю до окончания семестра.

Пояснительная записка должна содержать 20-25 листов формата А4 и соответствовать требованиям СТП 01-2001.

Графическая часть выполняется на одном листе формата А2(А3) и включает планировку участка (поста) по сервисному обслуживанию и чертёж общего вида (сборочный чертёж) одной из единиц технологического оборудования.

Структура пояснительной записки:

задание;

содержание;

введение;

1.Обзор существующих методов технологических воздействий данного типа и обоснование выбора данного метода технологических воздействий, при сервисном обслуживании автотранспортных средств.

2.Разработка технологического процесса данного вида воздействий.

3.Организация участка (поста) для выполнения данного вида технологических воздействий:

а) расчёт производственной программы;

б) нормирование основных показателей трудоёмкости сервисного обслуживания;

в) определение количества производственных рабочих;

г) определение числа постов;

д) подбор технологического оборудования;

е) расчёт площадей и планировка участка (поста);

заключение;

список использованных источников;

приложения (диагностические и технологические карты, справочные материалы, спецификации).

Содержание пояснительной записки.

Тема курсовой работы может иметь типовую форму вида: «Организация поста (участка) по сервисному обслуживанию (далее даётся конкретное название вида технологического воздействия и марка автомобиля или агрегата)».

Задание.

Задание выдаётся преподавателем-консультантом конкретно каждому студенту. Содержит тип , количество подвижного состава, марку автомобиля или агрегата (узла) для которого студентом должен быть разработан технологический процесс данного вида воздействий с организацией поста (участка). Кроме того, приводятся исходные данные для расчётов.

Варианты постов (участков), приведены в приложении (таблица П). Варианты исходных данных по расчёту нормативов технической эксплуатации приведены в приложении (таблица П). Номер варианта выбирается по последней цифре номера зачётной книжки.

Содержание.

Содержание должно отражать состав пояснительной записки по разделам, подразделам и их постраничное расположение. При составлении содержания последовательно располагается наименование разделов и подразделов пояснительной записки и номер страницы, на которой они начинаются. Перед наименованием раздела или подраздела проставляется их нумерация.

Введение.

В этом разделе студент должен отразить социальную и экономическую значимость вопросов сервисного обслуживания автомобилей с целью обеспечения их работоспособности и конкретно данного вида технологических воздействий.

1.Обзор существующих методов технологических воздействий.

В этом разделе необходимо выполнить анализ существующих методов технологических воздействий на основании зарубежного и отечественного опыта и патентных исследований.

В результате анализа делается обоснование  оптимального технологического процесса и формы его организации.

2.Расчёт производственной программы

В данной работе приведена последовательность расчёта для АТП в соответствии с ОНТП-01-91.Расчёт СТО изложен в [1,2].

Исходные данные. Тип, марка и количество подвижного состава  (парк автомобилей) –Аи . Среднесуточный пробег-ℓсс(км).

2.1 Выбор и корректировка ресурсного пробега и нормативной периодичности ТО.

Ресурсный пробег автомобиля

Lp=Lpн⋅к1⋅к2⋅к3,

где Lнр- нормативный ресурсный пробег автомобиля (табл.1);

К1 – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации  (табл.2и3.);

К2 –коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава (табл.3.);

К3 –коэффициент, учитывающий природно-климатические условия   (табл.3.)

Таблица 1  Нормативы ресурса и пробега до КР подвижного состава, трудоемкости ТО и ТР для категорий условий эксплуатации (по ОНТП-01-91)

| Подвижной состав | Модель представитель | Ресурс или пробег до КР не менее ,тыс.км | Нормативная трудоемкость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЕОс, чел*ч | ТО-1 чел*ч | ТО-2, чел*ч | ТР, Чел*час /1000 км |
| Легковые автомобили: особо малого малого среднего Автобусы : особо малого малого среднего большого особо большого Грузовые автомобили общего назначения грузоподьемностью ,т: 0.5-1.0 Свыше 1до3 | Daewoo Matiz, Ваз 2190, ГАЗ-3110, Fiat Ducato ПАЗ-320302, КАВЗ-4238, ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-6212 Хундай Портер КамАЗ-5320 КамАЗ-53212 Краз-250-010 | 125 150 400 350* 400* 500* 500* 400* 150 175 300 450 300 300 300 | 0.15 0.28 0.25 0.25 0.30 0.40 0.5 0.80 0.20 0.30 0.30 0.30 0.35 0.40 0.50 | 1.9 2.6 3.4 4.5 6.0 7.5 9.0 18.0 1.8 3.0 3.6 3.6 5.7 7.5 7.8 | 7.5 10.5 13.5 18.0 24.0 30,0 36.0 72.0 7.2 12.0 14.4 14.4* 21.6 24.0 31.2 | 1.5 1.8 2.1 2.8 3.0 3.8 4.2 6.2 1.55 2.0 3.0 3.4 5.0 5.5 6.1 |

Продолжение табл.1

| Подвижной состав | Модель представитель | Ресурс или пробег до КР не менее ,тыс.км | Нормативная трудоемкость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЕОс, чел*ч | ТО-1 чел*ч | ТО-2, чел*ч | ТР, Чел*час /1000 км |
| Внедорожные автомобили самосвалы грузоподьемностью : 30 т 42 т Газобаллонные автомобили**,работающие на : сжиженном нефтяном газе (СНГ) Сжатом природном газе (СПГ) Прицепы грузоподьемностью ,т одноосные до 5 двуосные до 8 Полуприцепы грузоподьемностью ,т: одноосные до 12 двуосные до 14 многоосные свыше 20 | БелАЗ-75400 БелАЗ-7548 ЗИЛ-496210 ГАЗ-53А Т 703 ТСП-10 ПСТ-3,5 ОдАЗ-9370 ТСП 94182 | 200 200 - - 120 250 300 300 320 | 0.80 1.00 0.08 0.10 0.05 0.10 0.10 0.15 0.15 | 20.5 22.5 0.3 0.9 0.9 2.1 2.1 2.2 3.0 | 80.0 90.0 1.0 2.4 3.6 8.4 8.4 8.8 12.0 | 16.0 24.0 0.45 0.85 0.36 1.15 1.15 1.25 1.70 |
| * Пробег до КР. ** Дополнительная нормативная трудоемкость по газовой системе питания. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 Классификация условий эксплуатации

| Условия движения | Тип рельефа местности | Тип дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д1 |  | Д2 |  | Д3 | Д4 | Д5 |  | Д6 |
| За пределами пригородной зоны (более 50км от границы города) | Равнинный, слабохолмистый, холмистый | I |  | II |  |  |  | IV |  | V |
|  | Гористый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне | Равнинный, Слабохолмистый, гористый | II |  |  | III |  |  |  |  |  |
|  | Горный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В больших городах (более 100 тыс. жителей) | Равнинный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слабохолмистый, Холмистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гористый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Д1 - цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика; Д2 - битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом); Д3 - щебень (гравий) без обработки, дегтебетон; Д4 - булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, лежневые и бревенчатые покрытия; Д5 - грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами, лежневые и бревенчатые покрытия; Д6 - естественные грунтовые дороги, временные внутрикарьерные и отвальные дороги, подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.

Таблица 3 Коэффициенты корректирования ресурса, пробега подвижного состава до КР, периодичности ТО, простоя подвижного состава в ТО и ТР, трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР (по ОНТП-01-91)

| Условия корректирования нормативов | Значения коэффициентов, корректирующих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ресурс или пробег до КР | периодичность ТО-1, ТО-2 | простой в ТО и ТР | трудоемкость |  |  |
|  |  |  |  | ЕО | ТО-1, ТО-2 | ТР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коэффициент К 1 |  |  |  |  |  |  |
| Категория условий эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| I | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| II | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 1,1 |
| III | 0,8 | 0,8 | - | - | - | 1,2 |
| IV | 0,7 | 0,7 | - | - | - | 1,4 |
| V | 0,6 | 0,6 | - | - | - | 1,5 |
| Коэффициент К 2 |  |  |  |  |  |  |
| Подвижной состав: |  |  |  |  |  |  |
| базовая модель автомобиля (бортовой) | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| полноприводные автомобили и автобусы | 1,0 | - | 1.1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| автомобили-фургоны (пикапы) | 1,0 | - | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| автомобили-рефрижераторы | 1,0 | - | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| автомобили-цистерны | 1,0 | - | 1.1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| автомобили-топливозаправщики | 1,0 | - | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| автомобили-самосвалы | 0,85 | - | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| седельные тягачи | 0,95 | - | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| специальные автомобили | 0,9 |  | - | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| санитарные автомобили | 1,0 |  | - | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| автомобили, работающие с прицепами | 0,9 |  | - | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| специальные прицепы и полу прицепы (рефрижераторы, цистерны | 1,0 |  | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| ##### Коэффициент К3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатические районы: |  |  |  |  |  |  |  |
| умеренный | 1,0 |  | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| умеренно теплый, умеренно | 1,1 |  | 1,0 | - | - | _ | 0,9 |
| теплый влажный, теплый |  |  |  |  |  |  |  |
| влажный |  |  |  |  |  |  |  |
| жаркий сухой, очень жаркий сухой | 0,9 |  | 0,9 | - | - | - | 1,1 |
| умеренно холодный | 0,9 |  | 0,9 | - | - | - | 1,1 |
| холодный | 0,8 |  | 0,9 | - | - | - | 1,2 |
| очень холодный | 0,7 |  | 0,8 | - | - | - | 1,3 |
| Коэффициент К4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Число технологически совместимого подвижного состава: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 25 |  | - | - | - | - | 1,55 | 1,55 |
| свыше 25 до 50 |  | - | - | - | - | 1,35 | 1,35 |
| 50 " 100 |  | - | - | - | - | 1,19 | 1,19 |
| 100 " 150 |  | - | - | - | - | 1,10 | 1,10 |
| 150 " 200 |  | - | - | - | - | 1,05 | 1,05 |
| 200 " 300 |  | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 400 " 500 |  | - | - | - | - | 0,89 | 0,89 |
| 700 “ 800 |  | - | - | - | - | 0,81 | 0,81 |
| 1000 " 1300 |  | - | - | - | - | 0,73 | 0,73 |
| 2000 " 3000 |  | - | - | - | - | 0,65 | 0,65 |
| 5000 |  | - | - | - | - | 0,60 | 0,60 |
| Коэффициент К5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия хранения подвижного состава: |  |  |  |  |  |  |  |
| открытое |  | _ | - | - | - | - | 1,00 |
| закрытое |  | - | - | - | - | - | 0,90 |

Периодичность ТО-1, ТО-2.

L1=L1н⋅к1⋅к3    ;    L2=L2н⋅к1⋅к3

L1н ; L2н  - периодичность ТО-1 и ТО-2 (табл.4).

Число списаний Nс, ТО-1 (N1), ТО-2 (N2) на один автомобиль за цикл,

если

Lц=Lp=Lk;

Nc=LцLp=LpLk=1,

где L k- пробег автомобиля до капитального ремонта.

Таблица 4 Периодичность технического обслуживания подвижного состава для I категории условий эксплуатации (по ОНТП-01-91)

| Подвижной состав | Нормативная периодичность обслуживания , км |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТО - 1 | ТО - 2 |
| Легковые автомобили Автобусы Грузовые автомобили и автобусы на базе грузовых автомобилей Автомобили-самосвалы карьерные Прицепы и полуприцепы (кроме тяжеловозов) Прицепы и полуприцепы-тяжеловозы | 5000 5000 4000 2000 4000 3000 | 20000 20000 16000 10000 16000 12000 |

N2=LpL2−Nc=LpL2−1

N1=LpL1−Nc+N2=Lp1 L1−1L2

NEOc=Lpℓcc

NEOТ=N1+N21,6

NУМР=0,15⋅NEOc

где NEOc, NEOТ- число ЕО после возвращения автомобиля с линии и перед ТО и ТР;

ℓсс- среднесуточный пробег автомобиля;

NУМР- число УМР для одного автомобиля за цикл.

2.2 Годовая программа технологических воздействий.

Годовой пробег автомобиля.

LГ=Драб.г.⋅lcc⋅αГ,

где Драб.г.- число рабочих дней в году (табл.5) ,

αГ- коэффициент технической готовности,

αГ=ДЭЦДЭЦ+ДРЦ,

гдеДЭЦ - число дней в эксплуатации за цикл,

ДРЦ - число дней простоя в ТО и ТР за цикл,

ДЭЦ=Lplcc,

ДРЦ=ДТОиТР⋅Lp⋅k21000,

где ДТОиТР - число дней простоя в ТО и ТР (табл.6).

Таблица 5. Рекомендуемые режимы работы подвижного состава                   (no ОНТП-01-91)

| Тип подвижного состава | Режим работы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число дней работы в году | Среднее время в наряде, ч |
| Служебные и ведомственные легковые автомобили, грузовые, автопоезда и автобусы Общего пользования грузовые автомобили и автопоезда Маршрутные автобусы и легковые такси Междугородные автопоезда Внедорожные автомобили-самосвалы | 305 305 365 357 357 | 10,5 12,0 12,0 16,0 21,0 |

Таблица 6 Нормативы простоя подвижного состава  в ТО

и ремонте (по ОНТП –01-91)

| Подвижной состав | Нормативы простоя в |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТО и ТР, дней/1000км | КР, календарных дней |
| Легковые автомобили: особо малого класса малого “ среднего “ Автобусы: особо малого класса малого “ среднего “ большого “ особо большого “ Грузовые автомобили общего назначения грузоподъемностью , т: до 1 свыше 1 до 3 “ 3 ” 5 “ 5 ” 6 “ 6 ” 8 “ 8 ”10 “ 10 ” 16 Внедорожные автомобили – самосвалы грузоподъемностью ,т: 30.0 45.0 | 0.15 0.18 0.22 0.20 0.25 0.30 0.35 0.45 0.25 0.30 0.35 0.38 0.43 0.48 0.53 0.65 0.75 | - - - 15 18 18 20 25 - - - - - - - - - |
| Примечание. Нормы простоя подвижного состава в ТО и ТР учитывают замену агрегатов и узлов ,выработавших свой ресурс. |  |  |

Число ТО  на парк из Аи автомобилей за год по видам воздействий      NЕОсг=АиLгlccNЕОт=(N1г+N2г)⋅1,6N1г=Аи⋅Lг1L1−1L2

N2г=Аn⋅LгL2−1NУМРг=0,15NЕОсг

Программа диагностических воздействий на парк автомобилей за год.

Работы по технической диагностике (ТД) входят в объём работ по ТО и ТР и производятся на отдельных постах или совмещаются с работами ТО.

Диагностика Д-1 предназначена для определения технического состояния (ТС) агрегатов, узлов и систем автомобилей , обеспечивающих безопасность движения и проводится с периодичностью ТО-1, после ТО-2 (по узлам и системам, обеспечивающим безопасность движения, для проверки качества работ и заключительных регулировок) и при необходимости в ТР (по узлам и системам, обеспечивающим безопасность движения).

Программа воздействий Д-1 на парк автомобилей за год

NД−1г=N1Д−1+N2Д−1+NТРД−1=1,1N1г+N2г,

где NТРД−1=0,1N1Д−1-число автомобилей диагностируемых при ТР.

Диагностика Д-2 предназначена для определения мощностных и топливно-экономических показателей автомобиля и проводится при ТО-2 и для определения объёма работ при ТР

NД−2г=N2Д−2+NТРД−2=N2г+0,2N2г=1,2N2г,

где NТРД−2=0,2N2Д−2- число автомобилей, диагностируемых при ТР.

2.3 Суточная программа технологических воздействий.

Суточная программа является критерием выбора метода организации ТО и служит исходным показателем для расчёта числа постов ТО.

Число ТО на парк автомобилей

N1c=N1гДраб.г.,N2c=N2гДраб.г.,

где Д раб.г.- число рабочих дней в году зон ТО и ТР (табл.7)

NЕО=NЕОДраб.г.,NУМРс=NУМРгДраб.г.,

Число диагностических воздействий на парк автомобилей в год:

NД−1с=NД−1гДраб.г.,NД−2с=NД−2гДраб.г.,

Таблица 7  Рекомендуемые ОНТП-01-91 режимы производства

| Виды работ ТО и ТР подвижного состава | Типы предприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АТП и их филиалы |  | БЦТО , ПТК , ЦСП |  |
|  | Число дней работы в году | Число смен в сутки | Число дней работы в году | Число смен в сутки |
| ЕО | 255 305 357 365 | 2 2 3 3 | - 305 - - | - 2 - - |
| Д-1,Д-2 | 255 305 | 1 2 | - 305 | - 2 |
| ТО-1 | 255 305 | 1 2 | - - | - - |
| ТО-2 | 255 305 | 1 2 | - 305 | - 2 |
| Текущий ремонт : регулировочные и разборочно-сборочные работы | 255 305 357 | 2 3 3 | - 305 - | - 2 - |
| окрасочные работы | 255 305 | 1 2 | 255 305 | 2 2 |
| аккумуляторные работы | 305 357 | 2 2 | 305 255 | 2 2 |
| таксометровые работы | 305 357 | 2 2 | - - | - - |
| остальные работы ТР | 255 305 | 1 2 | 255 305 | 2 2 |

2.4 Выбор и корректировка нормативов трудоёмкостей по видам технологических воздействий

Для расчёта годового объёма работ предварительно устанавливаем нормативные трудоёмкости по видам воздействий и типам подвижного состава.

Расчётная скорректированная трудоемкость по видам технологических воздействий,

tЕОс=tЕОсн⋅к2,tЕОТ=tЕОТн⋅к2,

где к2- коэффициент учитывающий модификацию подвижного состава (табл.3).

t1=t1н⋅к2⋅к4,t2=t2н⋅к2⋅к4,

где к4- коэффициент, учитывающий ,число технологически совместимого подвижного состава  (табл.3).

tТР=tТРн⋅к1⋅к2⋅к3⋅к4⋅к5,

где к5- коэффициент, зависящий от условий хранения подвижного состава на предприятии (табл.3),

tЕОсн,tЕОгн,t1н,t2н,tТРн- нормативная трудоёмкость при ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР (табл.1).

2.5 Годовой объём работ по ТО, ТР и диагностированию

ΤЕОсг'=NЕОсг⋅tЕОс⋅Км,

где Км- коэффициент механизации,

Км=1−М100,

М- доля работ ЕО, выполняемых механизированным способом

км=1−М100ТЕОТг=NЕОТг⋅tЕОТТ1г=N1г⋅t1T2г=N2г⋅t2TТРг=Lг⋅Аи⋅tТР1000ТД−1г=NД−1г⋅tД−1ТД−2г=NД−2г⋅tД−2

2.6 Общий объём работ по сервисному обслуживанию за год

Tг=ТЕОсг+ТЕОТг+Т1г+Т2г+ТД−1г+ТД−2г+ТТРг  ,

Объём работ по сервисному обслуживанию увеличиваем на 20%. Это связано с необходимостью изготовления приспособлений и инструмента для ТО и ТР автомобилей и выполнения ТО и ТР технологического оборудования,  приборов и стендов

ТЕОсг=1,2⋅ТЕОсг,ТЕОТг=1,2⋅ТЕОТг,Т1г=1,2⋅Т1г,Т2г=1,2⋅Т2г,ТД−1г=1,2⋅ТД−1г,ТД−2г=1,2⋅ТД−2г,ТТРг=1,2⋅ТТРг,

Тогда общий объём работ на парк автомобилей за год

Тг=ТЕОсг+ТЕОТг+Т1г+Т2г+ТД−1г+ТД−2г+ТТРг .

2.7 Расчёт численности производственных рабочих

Технологически необходимое число рабочих

РТ=ТгФг ,

где Фг- годовой фонд времени

Фг=Тсм365−ДВ−ДП ,

где Тсм- продолжительность смены- 6,7 час. (при шестидневной рабочей неделе) или 8 час (при пятидневной рабочей неделе),

Д В- число выходных дней в году,

Д п - число праздничных дней в году,

По данным [1] можно принимать:

Фг= 2070 час. для производства с нормальными условиями труда,

Фг= 1820 час. для маляров.

Штатное число рабочих

Рш=ТгФш,

Фш=Фг−TсмДОТ+ДУП ,

где Фш- годовой «эффективный» фонд времени «штатного» рабочего,

Дот- число дней отпуска,

Дуп- число дней невыхода на работу по уважительным причинам.

По данным [1] можно принимать:

Фш=1820час. для производства с нормальными условиями труда,

Фш=1610час. для маляров.

2.8 Расчёт числа постов технологических воздействий

Количество постов по каждому виду воздействий определяется по годовому объёму работ

для УМР ЕО

ХЕО=ТЕОг⋅ϕФП⋅РСР,

для ТО-1

Х1=Т1г⋅ϕФП⋅РСР,

для ТО-2

Х2=Т2г⋅ϕФП⋅РСР⋅η2,

для диагностирования Х Д i (где i=1,2)

ХДi=ТДiФП⋅РСР⋅ηД,

для ТР

ХТР=ТТРг⋅ϕФП⋅РСР⋅ηтр ,

где ТЕОг,Т1г,Т2г,ТД−1г,ТД−2г,ТТРг  - годовой объём работ по каждому виду воздействий вычисляется из общего объёма работ с применением табл.8 ,

ϕ-коэффициент неравномерности поступления автомобиля на пост (табл 9),

ФП- годовой фонд времени поста

ФП=Драб.г⋅ТСМ⋅с,

Рср- среднее число работающих на посту, принимается по         таблице 10 (  в среднем можно принять Рср=2 ) ,

η2=0,85-0,9 – коэффициент использования рабочего времени поста [1],

ηД=0,6-0,75 – коэффициент использования рабочего времени поста диагностики [1],

ηтр=0,75-0,9–коэффициент использования рабочего времени поста ТР [1].

Таблица 8. Распределение объёма ЕО, ТО и ТР по видам работ, %

(по ОНТП-01-91).

| Виды работ ТО и ТР | Легковые автомо- били | Автобусы | Грузовые автомобили общего наз- начения | Внедорожные автомо- били-са- мосвалы | Прицепы и полупри- цепы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 ## Техническое обслуживание | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ## Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| ЕО с (выполняемое ) ежедневно): |  |  |  |  |  |  |
| уборочные | 25 | 20 | 14 | 20 | 10 |  |
| моечные . | 15 | 10 | 9 | 10 | 30 |  |
| заправочные | 12 | И | 14 | 12 | - |  |
| контрольно- диагностические | 13 | 12 | 16 | 12 | 15 |  |
| ремонтные (устранение мелких неисправностей) | 35 | 47 | 47 | 46 | 45 |  |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ЕО т (выполняемое перед ТО и ТР): |  |  |  |  |  |  |
| уборочные | 60 | 55 | 40 | 40 | 40 |  |
| моечные по двигателю и шасси | 40 | 45 | 60 | 60 | 60 |  |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ТО-1: |  |  |  |  |  |  |
| общее диагностирование (Д-1) | 15 | 8 | 10 | 8 | 4 |  |
| крепежные, регулировочные, смазочные и др. | 85 | 92 | 90 | 92 | 96 |  |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ТО-2: |  |  |  |  |  |  |
| углубленное диагностирование (Д-2) | 12 | 7 | 10 | 5 | 2 |  |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| крепежные, регулировочные, смазочные и др. | 88 | 93 | 90 | 95 | 98 |  |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Постовые работы: |  |  |  |  |  |  |
| общее диагностирование (Д-1): | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| Углубленное диагностирование (Д-2): | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| регулировочные и разборочно-сборочные | 33 | 27 | 35 | 34 | 30 |  |
| Сварочные для: легковых автомобилей, автобусов и внедорожных автомобилей -самосвалов грузовых автомобилей общего назначения, прицепов и полуприцепов ; | 4 | 5 | - | 8 | - |  |
| с металлическими кузовами | - | - | 4 | - | 15 |  |
| с металлодеревянными кузовами | - | - | 3 | - | 11 |  |
| с деревянными кузовами | - | - | 2 | - | 6 |  |
| Жестяницкие для: |  |  |  |  |  |  |
| легковых автомобилей, автобусов и внедорожных автомобилей-самосвалов | 2 | 2 | - | 3 | - |  |
| грузовых автомобилей общего назначения, прицепов и полуприцепов: |  |  |  |  |  |  |
| с металлическими кузовами | - | - | 3 | - | 10 |  |
| с металлодеревянными кузовами | - | - | 2 | - | 7 |  |
| деревянными кузовами | - | - | 1 | - | 4 |  |
| Деревообрабатывающие для грузовых автомобилей общего назначения, прицепов и полуприцепов : с металлодеревянными кузовами | - | - | 2 | - | 7 |  |
| с деревянными кузовами | - | - | 4 | _ | 15 |  |
| Окрасочные | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 |  |
| Итого по постам | 49 | 44 | 50 | 50 | 65 |  |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участковые работы : |  |  |  |  |  |
| агрегатные | 17/15 | 17 | 18 | 17 | - |
| слесарно-механические | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 |
| электротехнические | б/5 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| аккумуляторные | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| ремонт приборов системы пита- ния | 3 | 3 | 4 | 4 | - |
| шиномонтажные | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| вулканизационные ( ремонт камер) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| кузнечно-рессорные | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| медницкие | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| сварочные | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| жестяницкие | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| арматурные | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| обойные | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| таксометровые | 2 | - | - | - | - |
| Итого по участкам | 51 | 56 | 50 | 50 | 35 |
| Всего по ТР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 9. Коэффициент, учитывающий неравномерность поступления

подвижного состава на рабочие посты ϕ (по ОНТП-01-91)

| Рабочие посты | Списочное число подвижного состава и число смен работы , постов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 100 |  | 101-300 |  | 301-500 |  | 501-1000 |  | 1001-2000 |  | Свыше 2000 |  |
|  | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 |
| ЕО ( ЕОс и ЕОт), регулировочные и разборочно – сборочные, окрасочные ТО-1,ТО-2,Д-1, Д-2, Сварочно- жестяницкие, деревообрабатывающие. | 1.8 1.4 | 1.4 1.2 | 1.5 1.25 | 1.25 1.13 | 1.35 1.17 | 1.18 1.09 | 1.2 1.1 | 1.1 1.05 | 1.15 1.07 | 1.08 1.04 | 1.1 1.05 | 1.05 1.03 |

Таблица 10  Средняя численность одновременно работающих на одном посту Рср  (по ОНТП-0191)

| Рабочие посты | Легко- ые авто- моб- или | Автобусы |  |  |  |  | Грузовые автомобили грузоподъёмностью |  |  |  | Прицепы и полуприцепы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | особо малого класса | малого класса | среднего класса | большого класса | особо большого класса | до 1,0 | 1-5 | 5-8 | свыше 8 |  |
| Ежедневного обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уборочные | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| моечные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| заправочные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| контрольно- диагностичес- кие и ремонтные | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 |
| Текущего ремонта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировочные и разборочно-сборочные | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| сварочно- жестяницкие | 1 | 1 | 1.5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 1 |
| окрасочные | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Деревообраба- тывающие | - | - | - | - |  |  | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 |
| Д-1, Д-2, | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ТО-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 1 |
| ТО-2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 1 |

2.9 Определение потребности в технологическом оборудовании.

К технологическому оборудованию относятся  стационарные и переносные станки, стенды, приборы, приспособления и производственный инвентарь (верстаки, стеллажи, столы, шкафы).

По производственному назначению оборудование подразделяется на:

- основное (станочное, демонтажно-монтажное и др.),

- комплектное,

- подъёмно-транспортное,

- общего назначения (верстаки, стеллажи),

- складское.

Количество основного оборудования определяется по трудоёмкости работ и фонду рабочего времени или по степени использования оборудования и его производительности.

Число единиц основного оборудования по трудоёмкости:

QОБ=ТОБФОБ=ТОБДраб.г⋅Тсм⋅с⋅ηОБ⋅РОБ,

где ТОБ- годовой объём работ по данной группе оборудования,

Фоб- годовой фонд времени рабочего места;

ηОБ=0,75-0,9 – для АТП.

По степени использования и производительности оборудования можно определить число механизированных моечных установок;

Му=NЕО⋅ϕЕО(Nу⋅Т⋅ηу),

где ϕЕО- коэффициент неравномерности поступления автомобилей на мойку;

Nу- производительность (авт./ч),

Т- производительность работ моечной .установки в сутки,

ηу- коэффициент использования рабочего времени установки.

Количество оборудования, которое используется  периодически устанавливается комплектом по табелю оборудования [4].

2.10 Площадь производственного участка определяется по формуле:

Fy=fОБ⋅кП,

где fОБ- суммарная площадь горизонтальной проекции оборудования (по габаритным размерам),

кП- коэффициент плотности расстановки оборудования (табл.11)

Таблица 11 Значения коэффициента плотности расстановки оборудования КП.

| Участок | Значения коэфф. КП |
| --- | --- |
| Слесарно-механический, электротехнический, аккумуляторный, ремонта приборов системы питания, вулканизационный, медницкий, арматурный, краскоприготовительный, кислотная, компрессорная. Агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования и инструмента (участок ОГМ). Сварочный, жестяницкий, кузнечно-рессорный, деревообрабатывающий. | 3,5-4 4-4,5 4,5-5 |

По площади участка или поста выполняется его планировка в стандартном масштабе с расстановкой технологического оборудования и оснастки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. М.: Транспорт, 1993-272 с.

2. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине “Производственно-техническая база автосервиса” .  Ростов-на-Дону , ДГТУ,-  2000-16 с

3. ОНТП-01-91 Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта. М.: Гипроавтотранс, 1991.-184 с.

4. Табель технологического оборудования и специализированного транспорта для АТП, АТО и БЦТО. М.: ЦБТИ Минавтотранс РСФСР 1983.

5.Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. М.: Транспорт, 1986.

6. Завьялов С.Н. Мойка автомобилей. М.: Транспорт, 1984.210 с.

7. Гриценко В.Б. и др. Компоновка приводов машин и конструирование сварных рам. Учеб. пособие. Новочеркасск: НГТУ, 1994.56 с. 3.

8. Специализированное технологическое оборудование. Номенклатурный каталог БЦНТИ Минавтотранса РСФСР. М.: Транспорт, 1991. 205 с.

9. Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Справочник. М.: Транспорт, 1988. 176 с.

10. Грибков B.М., Карпекин П.А. Справочник по оборудование для ТО и ремонта автомобилей, М.: Транспорт, 1969. - 267 с.

11. Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя. М.: Машиностроение, 1992. В 2т. 784 с.

12. Техническая эксплуатация автомобилей: Учеб. для вузов/ Е.С. Кузнецов и др.. Под ред.Е.С.Кузнецова.3-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1991. 413 с.

13. Селиванов С.С., Иванов Ю.В. Механизация процессов технического обслуживания автомобилей. М.: Транспорт, 1964. 198 с.

14. Детали машин: Атлас конструкции: В 2 ч./Под ред. Р.Н. Решетова. М.: Машиностроение, 1992.126 с.

16. Аделевич Л.А. Испытание агрегатов после ремонта автомобилей; М.: Транспорт, 1966. 270 с.

17. Чернавский С.А. Проектирование механических передач. М.: Машиностроение, 1984.

18. Приводы машин. Под ред. Длоугого В.В. Л.: Машиностроение, 1982. – 460 с.

Приложение

Таблица 12 Варианты заданий по курсовой работе

| Номер по списку | Наименование участка (поста) | Количество обслуживаемых автомобилей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Уборочно-моечный участок. | 200 |
| 2 | Стационарная АЗС. | 50 |
| 3 | Передвижная АЗС. | 80 |
| 4 | Участок диагностики тормозных систем. | 170 |
| 5 | Участок ремонта топливной аппаратуры бензиновых ДВС. | 350 |
| 6 | Участок ремонта топливной аппаратуры дизельных ДВС. | 230 |
| 7 | Разборочно-моечный участок . | 400 |
| 8 | Участок медницко-радиаторных работ. | 370 |
| 9 | Стационарный пост мойки автомобилей | 180 |
| 10 | Участок ремонта и монтажа шин | 330 |
| 11 | Участок диагностики электронных систем автомобилей | 120 |
| 12 | Участок ремонта тормозных систем автомобиля | 260 |
| 13 | Испытательная станция | 130 |
| 14 | Участок ТО автомобилей | 280 |
| 15 | Участок установки систем охраны автомобилей | 100 |
| 16 | Агрегатный участок | 310 |
| 17 | Пост проверки и регулировки УУК | 150 |
| 18 | Участок экспресс диагностики автомобилей | 245 |
| 19 | Участок КР двигателей | 110 |
| 20 | Участок диагностики и регулировки систем впрыска бензиновых двигателей | 220 |
| 21 | Участок кузовного ремонта | 300 |
| 22 | Универсальный пост Д1и Д2 | 190 |
| 23 | Участок ТР тормозных систем | 380 |
| 24 | Пост Д систем впрыска иностранных автомобилей | 70 |
| 25 | Участок ТР электрооборудования автомобилей | 290 |
| 26 | Участок предпродажной подготовки автомобилей | 160 |

Продолжение таблицы 12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 27 | Участок ТО-1 автомобилей | 360 |
| 28 | Участок Д газобаллонных автомобилей | 145 |
| 29 | Участок Д и ТО генераторов и стартеров | 210 |
| 30 | Участок ТО-2 автомобилей | 420 |
| 31 | Передвижная мойка | 175 |
| 32 | Участок окраски автомобилей | 185 |
| 33 | Линия ТО автомобилей ,совмещенная с Д2 | 140 |
| 34 | Аккумуляторный участок | 60 |
| 35 | Сварочно–жестяницкий участок | 155 |
| 36 | Термический участок | 205 |
| 37 | Пост противокоррозионной обработки | 75 |
| 38 | Слесарно-механический участок | 85 |
| 39 | Участок ТО и ТР АКБ | 255 |
| 40 | Участок ТО и ТР приборов газовой аппаратуры газобаллонных автомобилей | 270 |

Таблица 13 Варианты исходных данных для выполнения КП

| Номер варианта Последняя цифра зачетной книжки | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия движения | В малых городах | В больших городах |  |  |  |  | В малых городах |  |
| Дорожное покрытие | Асфальт | Асфальт |  | Асфальт |  | Цементобетон | Щебень обработанный битумом |  |
| Тип рельефа местности | Равнинный | Гористый |  | Слабохолмистый |  | Холмистый | Слабохолмистый |  |
| Модификация подвижного состава | Базовый автомобиль |  |  |  |  |  |  |  |
| Место эксплуатации | Московская обл. | Грузия Прибрежные районы | Таджикистан |  | Челябинская обл. |  |  | Туркмения |

Продолжение таблицы 13

| Номер варианта Последняя цифра зачетной книжки | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия движения | В малых городах |  |  | В малых городах |  |
| Дорожное покрытие | Грунтовая дорога | Асфальт | Асфальт | Гравий обработанный битумом | Грунтовая дорога |
| Тип рельефа местности | Равнинный | Равнинный | Холмистый | Слабохолмистый | Холмистый |
| Модификация подвижного состава | Базовый автомобиль | Седельный тягач | Базовый автомобиль | Базовый автомобиль | С одним прицепом |
| Место эксплуатации | Краснодарский кр. | Ростовская обл. | Курская обл. | Якутия | Приморский кр. прибрежные районы |