Карта тестовых заданий

Компетенция: ПК-10 Способен разрабатывать предложения по повышению производительности сборочного производства в автомобилестроении

Индикатор: ПК-10.1 Разрабатывает комплекс мероприятий по модернизации оборудования и оснастки и повышению эффективности производственного процесса

Дисциплина: Технология восстановления деталей и сборочных единиц

Описание теста:

1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 60 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 3 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания в тестовой форме закрытого типа

Альтернативный ответ

Простые

- Деталь - это:

- изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций;

- изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-изготовителе;

- изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций;

- изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий вспомогательного характера;

- Максимально уточненная и четко сформулированная задача, для решения которой предназначена машина, называется

- Служебным назначением

- Нормами точности на машину

- Заказом

- Описанием машины

- Поверхности, при помощи которых изделие выполняет свое служебное назначение, называется

- Исполнительными

- Вспомогательными

- Технологическими

- Настроечными

- Комплекс - это

- изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций;

- изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-изготовителе;

- изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций;

- изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий вспомогательного характера

- Сборочная единица - это:

- изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии- изготовителе;

- изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций;

- изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций;

- изделия, не подлежащие соединению и представляющих собой набор изделий вспомогательного характера.

- К классификации изделий не относятся

- Материал

- Деталь

- Комплекс

- Сборочная единица

Среднесложные

- Измерительная база – это:

- база для определения относительного положения измеряемой поверхности и отсчета размеров

- база, используемая для определения положения детали в изделии;

- база для определения положения присоединяемого изделия;

- база, используемая для определения положения заготовки в процессе ее обработки;

- Технологическая база – это:

- база, используемая для определения положения заготовки в процессе ее обработки;

- база, используемая для определения положения детали в изделии;

- база для определения положения присоединяемого изделия;

- база для определения относительного положения измеряемой поверхности и отсчета размеров.

- Вспомогательная конструкторская база – это:

- база для определения положения присоединяемого изделия;

- база, используемая для определения положения детали в изделии;

- база, используемая для определения положения заготовки в процессе ее обработки;

- база для определения относительного положения измеряемой поверхности и отсчета размеров

- Основная конструкторская база это:

- база, используемая для определения положения детали в изделии;

- база для определения положения присоединяемого изделия;

- база, используемая для определения положения заготовки в процессе ее обработки;

- база для определения относительного положения измеряемой поверхности и отсчета размеров.

- Часть технологической операции, выполняемая при неизменном положении заготовки относительно исполнительных органов станка, называется

- Установом

- Технологическим переходом.

- Рабочим ходом.

- Вспомогательным переходом

12.	Величина, характеризующая период времени, через который выпускается готовое изделие, называется

- Тактом выпуска.

- Программой выпуска.

- Размером партии изделий.

- Трудоемкостью изготовления изделия.

13.	Размер партии изделий, запускаемых в производство, определяется для

- Серийного производства.

- Индивидуального производства.

- Опытного производства.

- Ремонтного производства

14.	Производство, характеризующееся выпуском повторяющимися партиями, называется

- Серийным.

- Индивидуальным.

- Единичным.

- Автоматизированным

15.	Производство, характеризующееся производством изделий одного наименования, типоразмера и исполнения, называется

- Единичным

- Мелкосерийным.

- Массовым.

- Среднесерийным.

16.	Производство мелкими не повторяющимися партиями называется

- Единичным

- Ремонтным.

- Серийным.

- Мелкосерийным.

17.	Стандартизация – это:

- обобщение конструктивных решений, зафиксированных в государственных стандартах;

- степень использования материала заготовки при изготовлении детали;

- обобщение конструктивных решений в виде внутризаводских нормалей;

- обобщение конструктивных решений без оформления специальной документации.

18.	По форме организации производственный процесс может быть

- Непоточным.

- Групповым.

- Индивидуальным.

- Массовым.

19.	Производство, для организации которого требуется синхронизация операций по такту выпуска и размещение оборудования по ходу технологического процесса, называется

- Поточным.

- Мелкосерийным.

- Опытным.

- Непоточным

20.	Для единичного производства характерно

- Универсальное оборудование.

- Поточная организация.

- Высокая степень автоматизации.

- Точные заготовки

21.	Технологическая схема сборки в графическом виде показывает

- последовательность соединения деталей и сборочных единиц, входящих в изделие

- эскизы на операции механической обработки

- состав сборочных единиц, входящих в изделие

- технические характеристики оборудования

Сложные

- Формирование операций сборки производится по принципу

- по принципу унификации изделий

- по принципу объединения конструктивных элементов

- по принципу применения одинакового инструмента

- по специализации рабочих мест и по входящим сборочным единицам

- Количество рабочих мест на операции сборки зависит

- программы выпуска изделия

- программы выпуска детали

- действительного годового фонда времени

- количества рабочих смен.

- Придание изделию требуемого положения в выбранной системе координат – это

- Базирование.

- Силовое замыкание.

- Установка.

- Наложение кинематических связей.

- Основное назначение аргона при использовании аргоно-дуговой сварки алюминиевых деталей

- защитить расплавленный металл от окисления;

- разрушить оксидную пленку;

- обеспечить расплавленный металл легирующими добавками;

- увеличить скорость охлаждения детали;

- Температура пайки деталей должна быть:

- на 25-30 оC выше температуры плавления припоя;

- на 25-30 оC ниже температуры плавления припоя;

- строго соответствовать температуре плавления припоя;

- равна температуре плавления основного металла;

Вопросы на соответствие или последовательность

Простые

27.	Установить правильную последовательность процесса сборки резьбового соединения:

- Подача детали

- Подвод и установка инструмента

- Завинчивание

- Дотяжка

- Затяжка

- Установка гаек и предварительное ввертывание

- Отвод инструмента

АЕБВДЖГ

28.	Установить правильную последовательность

Сборки сборочных единиц со шпонкой:

- Проверить посадку шпонки в пазе детали по специальному кольцу на краску

- Посадить в шпоночный паз детали сегментную шпонку до упора

- Установить деталь в приспособление, закрепить

ВБА

29.	Установить правильную последовательность

Ультразвуковой моющей установки непрерывного действия:

- Деталь попадает в ванну с раствором тринатрийфосфата при температуре 50-60° С, подвергается воздействию ультразвуковых волн

- Сушка подогретым воздухом

- Деталь промывается горячей водой при температуре 70-80° С

- Ополаскивание горячей водой

ВАГБ

30.	Установить правильную последовательность

Сборку  узлов  с  шариковыми  подшипниками  качения  осущест-

вляют в следующем порядке.

- Проверка радиального биения выходного конца вала.

- Промывка подшипников в 6%-ном растворе масла, бензине или в горячих (75–85° С) антикоррозионных водных растворах.

- Установка вала в сборе с подшипниками в корпус.

- Напрессовка подшипников на вал в холодном состоянии или с предварительным нагревом в масляной ванне с температурой 60–100° С в течение 15–20 мин.

- Контроль качества установки подшипников на валу.

БГДВА

Среднесложные

31.	Установить очередность выполнения операций при восстановлении поршневого пальца методом гидротермической раздачи:

- шлифование (черновое и чистовое),

- охлаждение наружной поверхности,

- охлаждение внутренней поверхности,

- нагрев в индукторе до t=800 оС,

- контроль,

ГВБАД

32.	Установить соответствие

между организационными формами сборки и их характеристиками:

| 1. Осуществляет один рабочий высокой квалификации. | А) Бригадный метод |
| --- | --- |
| 2. Деление процесса на узловую сборку и общую | Б) Стационарная сборка без расчленения работ |
| 3. Осуществляется без расчленения процесса, когда сборку всего крупногабаритного изделия выполняет бригада рабочих | В) Стационарная сборка с расчленением работ |

1-Б, 2-В, 3-А

33.	Установите очерёдность выполнения операций заделки трещин эпоксидной композицией в чугунной корпусной детали:

- снять фаску вдоль трещин;

- зачистить до металлического блеска поверхность детали вдоль трещины;

- определить границы трещины;

- рассверлить отверстия на концах трещины;

- нанести эпоксидную композицию на зачищенную поверхность и трещины;

- дважды обезжирить ацетоном и просушить поверхность трещины;

- отверждение эпоксидной композиции;

- зачистка подтёков;

- контроль;

ВГАБУДЖЗИ

34.	Соотнесите понятие с определением

| - Сверление | - Вид чистовой механической обработки отверстий резанием. Производят после предварительного сверления и зенкерования для получения отверстия с меньшей шероховатостью |
| --- | --- |
| - Зенкерование | - Обработка металла и сплавов с помощью абразивных материалов, позволяющая исправить неровности металлической поверхности, сгладить шероховатости. |
| - Развёртывание | - это вид механической обработки резанием плоскостей, пазов, лысок, при которой режущий инструмент совершает вращательное движение (со скоростью V), а обрабатываемая заготовка — поступательное (со скоростью подачи S). |
| - Шлифование | - Вид механической обработки резанием, в котором с помощью специальных инструментов производится обработка цилиндрических и конических отверстий в деталях с целью увеличения их диаметра, повышения качества поверхности и точности.. |
| 5. Фрезерование | - вид механической обработки материалов резанием, при котором с помощью специального вращающегося режущего инструмента (сверла)... |

1-Д, 2-Г, 3-А, 4-Б,5-В

35.	Соотнесите понятие с определением

| 1. часть технологической операции, характеризующаяся постоянством обрабатываемой поверхности, рабочего инструмента и режима работы станка | - Технологический процесс |
| --- | --- |
| 2. часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок | - Заготовка |
| 3. последовательность выполнения различных видов обработки, направленная на превращение заготовки в готовую деталь. | - Установ |
| 4. предмет производства, из которого изменением формы, размеров, шероховатости поверхности и свойств материала изготавливают деталь | - Переход |

1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б

Сложные

36.	Укажите последовательность выполнения технологических операций по восстановлению тарелки клапана механизма газораспределения:

- дефектовочная;

- наплавочная;

- токарная;

- шлифовальная;

- очистная;

- контрольная;

- притирочная;

ДАБВГЖЕ

37.	Установите последовательность выполнения операций окраски машин:

- удаление старой краски;

- обезжиривание;

- исправление наружных дефектов;

- шпатлевание;

- удаление коррозии;

- нанесение основного покрытия;

- грунтование;

- фосфатирование;

- шлифование;

- сушка;

АДВБЗЖГИЕК

Дополнение

простые

38.	Дополнить определение (вставить пропущенное слово):

Детали………………перемещаются по некоторой траектории, определяемой кинематической схемой механизма, звеньями которого они являются

- неподвижного соединения

- подвижного соединения

- сварочного соединения

39.	Дополнить определение (вставить пропущенное слово):

……………….. - крупный комплекс сборочных работ, для выполнения которого можно образовать самостоятельный производственный участок

- класс работ

- вид работ

- характеристика работ

40.	Дополнить определение (вставить пропущенное слово):

Ряд рабочих мест, участвующих в сборке сборочных единиц или машин, расположенных соответственно последовательности операций технологического процесса называется ………….

- поточной сборки

- линией сборки

- поточной линией сборки

41.	_____________________обеспечивает плавное подключение маховика мотора к ведущему валу трансмиссии:

нажимной диск

42.	Технологическая подготовка ___________обеспечивает необходимую готовность к выпуску продукции надлежащего качества и нужного объема

производства

43.	Материально-техническая ___________включает работы по своевременной и комплексной поставке материалов, комплектующих изделий, отдельных видов орудий труда и запасных частей

подготовка

среднесложные

44.	Формирование операций сборки производится по специализации рабочих мест и по входящим ________________ единицам

сборочным

45.	Придание изделию требуемого ___________ в выбранной системе координат – это базирование

положения

46.	При методе пригонки требуемая точность __________ обеспечивается снятием слоя материала с детали-компенсатора.

замыкающего звена

47.	При методе регулирования подвижным компенсатором требуемая ________ замыкающего звена обеспечивается регулированием резьбовой парой

точность

48.	При методе регулирования неподвижным компенсатором требуемая точность замыкающего звена обеспечивается подбором ________________

прокладки

49.	При методе группой взаимозаменяемости точность замыкающего звена достигается

_____________ деталей на группы по составляющим звеньям и сборкой деталей соответствующих групп.

сортировкой

50.	При методе _______ взаимозаменяемости требуемая точность замыкающего звена достигается без выбора, подбора или изменения величины составляющих звеньев.

полной

51.	Полное описание размера детали включает номинальный ________ и допуск.

размер

52.	Нагревание и охлаждение деталей при сборке неподвижных соединений производят для ________ усилий запрессовке

уменьшения

53.	Метод _______________ обеспечивает достижение точности замыкающего звена у всех объектов сборки путем включения в размерную цепь составляющих звеньев без выбора, подбора или изменения их значений.

полной взаимозаменяемости

54.	Метод _______________________ (селективная сборка) обеспечивает точность замыкающего звена путем включенияв размерную цепь составляющих звеньев, принадлежащих к одной из групп, на которые они предварительно рассортированы.

групповой взаимозаменяемости

55.	Метод _____________ обеспечивает точность замыкающего звена изменением размера или положения компенсирующего звена.

регулирования

56.	Метод ____________ позволяет получить точность замыкающего звена изменением размера компенсирующего звена путем удаления с его поверхностей определенного слоя – припуска материала.

пригонки

57.	Сборочные ________ должны содержать необходимые проекции, сечения, виды, разрезы, дающие полное представление о конструкции изделия; спецификации; характеристики посадок в сопряжениях; размеры или иные размерные параметры, выдерживаемые при сборке; данные о массе изделия и его составных частей.

чертежи

58.	В технических ________ указывают методы обеспечения точности сборки, герметичность соединений, моменты и порядок затяжки резьбовых соединений, точность балансировки, методы промежуточного и окончательного контроля и т. д.

условиях

59.	Любую сборку начинают с ______ детали, которая наилучшим образом определяет положение других деталей данной сборочной единицы.

базовой

60.	Сборочная стадия (сборочно-монтажная) – это производственный процесс в результате которого получаются сборочные единицы (мелкие сборочные единицы узлы, блоки) или готовые ________.

изделия

61.	Производительность производственных процессов – определяется ______изделий, выпускаемых в единицу времени в течение определенного периода времени при условии полной загрузки оборудования

числом/количеством

62.	Вид произведенной продукции – характеризуется её назначением, конструкцией, техническими _____________ и показателями качества.

характеристиками

63.	Размерные и силовые параметры качества изделия определяются при проектировании изделия исходя из параметров, описывающих их _________ назначение

служебное

64.	Некоторые детали клеймят или маркируют, чтобы при сборке ________ с такими же деталями другой размерной группы.

не перепутать

65.	В зависимости от ___________ и характера слоя, образуемого смазкой, возможны следующие виды трения: жидкостное, полужидкостное, полусухое

толщины

66.	Сборочные центры являются станками широкого универсального назначения, их оснащают манипуляторами или ПР для смены сборочного _______ и подачи собираемых деталей.

инструмента

67.	Поточное производство основано на _________ повторяемости согласованных во времени основных и вспомогательных операций, которые выполняются на специализированных рабочих местах, расположенных в последовательности технологического процесса, что позволяет реализовать принципы прямоточности, специализации, непрерывности, параллельности, пропорциональности и ритмичности

ритмичной

68.	Автоматическая_______ – это система машин (комплекс основного или вспомогательного оборудования), автоматически выполняющего в определенной технологической последовательности и с заданным ритмом весь процесс изготовления или переработки продукции производства

линия

Сложные

69.	__________ карта– документ, содержащий перечень операций сборки в технологической последовательности с указаниемданных об оборудовании, оснастке, материальных и трудовых нормативах.

маршрутная

70.	_____________ карта– технологический документ, содержащий описание технологической операции с указанием переходов, режимов обработки, нормативов, данных о средствах технологического оснащения, графические иллюстрации к выполнению операции.

операционная

Карта учета тестовых заданий

| Компетенция | ПК-10 Способен разрабатывать предложения по повышению производительности сборочного производства в автомобилестроении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ПК-10.1 Разрабатывает комплекс мероприятий по модернизации оборудования и оснастки и повышению эффективности производственного процесса |  |  |  |
| Дисциплина | Технология восстановления деталей и сборочных единиц |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия / последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 1.1.2 (70%) | 17 | 5 | 27 | 49 |
| 1.1.3 (10%) | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 70 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |
| --- | --- |
| 1 | А) изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций |
| 2 | А) служебным назначением |
| 3 | А) исполнительными |
| 4 | А) изделия, не соединённые на предприятии-изготовителе, но предназначенные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций |
| 5 | А) изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии- изготовителе |
| 6 | А) материал |
| 7 | А) база для определения относительного положения измеряемой поверхности и отсчета размеров |
| 8 | А) база, используемая для определения положения заготовки в процессе ее обработки |
| 9 | А) база для определения положения присоединяемого изделия |
| 10 | А) база, используемая для определения положения детали в изделии |
| 11 | А) установом |
| 12 | А) тактом выпуска |
| 13 | А) серийного производства |
| 14 | А) серийным |
| 15 | А) единичным |
| 16 | А) единичным |
| 17 | А) обобщение конструктивных решений, зафиксированных в государственных стандартах |
| 18 | А) непоточным |
| 19 | А) поточным |
| 20 | А) универсальное оборудование |
| 21 | А) последовательность соединения деталей и сборочных единиц, входящих в изделие |
| 22 | А) по принципу унификации изделий |
| 23 | А) программы выпуска изделия |
| 24 | А) базирование |
| 25 | А) защитить расплавленный металл от окисления |
| 26 | А) на 25-30 оC выше температуры плавления припоя |
| 27 | АЕБВДЖГ |
| 28 | ВБА |
| 29 | ВАГБ |
| 30 | БГДВА |
| 31 | ГВБАД |
| 32 | 1-Б, 2-В, 3-А |
| 33 | ВГАБУДЖЗИ |
| 34 | 1-Д, 2-Г, 3-А, 4-Б, 5-В |
| 35 | 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б |
| 36 | ДАБВГЖЕ |
| 37 | АДВБЗЖГИЕК |
| 38 | Б) подвижного соединения |
| 39 | А) класс работ |
| 40 | В) поточной линией сборки |
| 41 | нажимной диск |
| 42 | производства |
| 43 | подготовка |
| 44 | сборочным |
| 45 | положения |
| 46 | замыкающего звена |
| 47 | точность |
| 48 | прокладки |
| 49 | сортировкой |
| 50 | полной |
| 51 | размер |
| 52 | уменьшения |
| 53 | полной взаимозаменяемости |
| 54 | групповой взаимозаменяемости |
| 55 | регулирования |
| 56 | пригонки |
| 57 | чертежи |
| 58 | условиях |
| 59 | базовой |
| 60 | изделия |
| 61 | числом/количеством |
| 62 | характеристиками |
| 63 | служебное |
| 64 | не перепутать |
| 65 | толщины |
| 66 | инструмента |
| 67 | ритмичной |
| 68 | линия |
| 69 | маршрутная |
| 70 | операционная |

Направление: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Специализация: «Автомобильный сервис» / «Эксплуатация автотранспортных средств»

Дисциплина Технология восстановления деталей и сборочных единиц

Разработал: доцент, канд. техн. наук Павленко А.Н.