МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра “Сервис и техническая эксплуатация

автотранспортных средств”

# МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к лабораторной работе

«определение угла опережения зажигания ДВС

с использованием мотортестера»

### Ростов-на-Дону 2020

Составители: канд. техн. наук, доцент  Попов С.И.,

канд. техн. наук, доцент  Рункевич Ю.П.,

канд. филос. наук  Юрьева В.В.

Лабораторная работа «Определение угла опережения зажигания ДВС с использованием мотортестера»: метод. указания. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2020.- 21 с.

Методические указания к лабораторной работе «Определение угла опережения зажигания ДВС с использованием мотортестера»  предназначены для студентов специальности 190702 «Организация и безопасность движения» по дисциплине «Основы теории надежности и диагностики» и направления 190600 «Эксплуатация транспортно-технологичес-ких машин и комплексов» по дисциплине «Электрооборудование, электронные и микропроцессорные системы в автомобилях» очной и заочной форм обучения.

Печатается по решению методической комиссии факультета

«Авиастроение. Транспорт, сервис и эксплуатация»

Рецензент – канд. техн. наук, доцент С.Г. Соловьев

 Издательский центр ДГТУ, 2020

1 Цель работы

Изучение требований к установке угла опережения зажигания ДВС автомобиля, ознакомление с методами и средствами его диагностирования, приобретение практических навыков определения УОЗ с использованием мотортестера-сканера кодов.

- Оснащение рабочего места

2.1 Мотортестер-сканер кодов «АВТОАС - 2001».

2.2 Легковой автомобиль ВАЗ 2106 или аналогичный, оборудованный диагностическим разъемом и специальным датчиком ВМТ для измерения угла опережения зажигания.

3 Содержание и порядок выполнения работы

3.1 Изучить требования к параметрам установки УОЗ двигателя автомобиля, ознакомиться с методом его определения с использованием мотортестера-сканера кодов «АВТОАС-2001».

3.2 Изучить технические характеристики, устройство и порядок работы с мотортестером – сканером кодов «АВТОАС-2001» при определении угла опережения зажигания ДВС.

3.3 Провести определение угла опережение зажигания ДВС с использованием мотортестера-сканера кодов «АВТОАС-2001».

  - Сделать выводы и составить отчет.

4 Содержание отчета

- Цель работы.

- Задачи работы.

- Назначение и краткая техническая характеристика мотортестера – сканера кодов «АВТОАС-2001».

- Схема установки и порядок проведения диагностирования угла опережения зажигания ДВС.

- Результаты диагностирования с построением функциональной зависимости «частота вращения коленчатого вала – угол опережения зажигания».

Журнал результатов измерений

| Частота вращения коленчатого вала, мин-1 | Угол опережения зажигания, град |
| --- | --- |
| 800 |  |
| 1300 |  |
| 1800 |  |
| 2300 |  |
| 2800 |  |
| 3300 |  |

- Сведения о средствах диагностики

Теоретические положения

Опережение зажигания – это воспламенение искрой свечи топливно-воздушной смеси в цилиндре двигателя внутреннего сгорания (ДВС) до достижения поршнем верхней мертвой точки.

Необходимость установки опережение зажигания (УОЗ) вызвана тем, что для получения максимальных мощности и крутящего момента двигателя требуется, чтобы давление газов после сгорания рабочей смеси достигало максимальной величины в точке 10-12° после верхней мертвой точки.  В этом случае сила давления газов на поршень будет максимально эффективно преобразована в механическую энергию вращения коленчатого вала. Топливно-воздушная смесь (ТВС) не сгорает мгновенно -  реакция окисления, происходящая при сгорании топлива, идет с определенной скоростью. Чтобы получить максимум давления газов в нужной  точке требуется согласовать скорость движения поршня (оборотов двигателя) и скорость сгорания ТВС.

Средняя длительность горения искры 1 – 1,5 миллисекунды. Температура в точке пробоя в этот момент достигает отметки 10000° С. От тепла, которое выделилось при сгорании, происходит дальнейшее распространение фронта пламени по камере сгорания. Первоначальная скорость горения – около 1 м/с. По мере распространения фронта скорость горения достигает 50-80 м/с. Последние порции ТВС, находящиеся около относительно холодных стенок камеры сгорания, догорают с гораздо меньшей скоростью. Таким образом, весь процесс горения ТВС занимает

около 30° поворота коленчатого вала.

Ниже приведены индикаторные диаграммы зависимости давления в цилиндре от угла поворота коленчатого вала при нормальном, позднем и раннем зажиганиях.

Нормальное зажигание. Максимум давления газов приходится почти сразу (10 - 15°), как только поршень пройдет верхнюю мертвую точку. Мощность и крутящий момент такого двигателя максимальны.

Позднее зажигание. Пик максимального давления газов смещается в более позднюю сторону, и он гораздо ниже, чем при нормальном угле опережения зажигания.

Раннее зажигание. Пик максимального давления газов приходится на верхнюю мертвую точку движения поршня или раньше, что снижает мощность двигателя и может стать причиной такого нежелательного явления как детонация.

От чего зависит угол опережения зажигания

1 Прежде всего УОЗ зависит от скорости вращения коленчатого вала двигателя. Чем больше количество оборотов в минуту делает коленчатый вал, тем раньше надо воспламенять ТВС, чтобы пик максимального давления был в нужной точке. 
          2 От температуры. Чем ниже температура двигателя и ТВС, тем ниже скорость реакции окисления (сгорания), соответственно УОЗ должен быть более ранним. И наоборот.
          3 От нагрузки на двигатель. Чем больше нагрузка на двигатель, тем больше цикловое наполнение цилиндра ТВС, тем меньше должен быть УОЗ для того чтобы избежать детонации.

Регулировка угла опережения зажигания

Управление УОЗ производится в два этапа. При начальном управлении используется фиксированный угол опережения зажигания при запуске двигателя. При последующем управлении угол опережения зажигания определяется коррекцией угла опережения зажигания по сигналам датчиков, которая применяется к базовому значению угла опережения зажигания, рассчитанному по сигналу нагрузки двигателя (давление во впускном коллекторе и расход воздуха) и сигналу частоты вращения коленчатого вала двигателя.
         Настройка оптимальных углов опережения зажигания является одной из самых сложных и приоритетных задач ТО, поскольку от этого зависит динамика и мощность двигателя, расход топлива и в целом удобство управления автомобилем.

В современных условиях контроль УОЗ производится с использованием мотортестеров – универсальных диагностических приборов, предназначенных для проведения измерений параметров работы двигателя. Параметры измеряются с помощью специальных датчиков и пробников, входящих в комплект прибора. Мотортестеры позволяют измерять и анализировать следующие параметры: частота вращения коленчатого вала, температура масла, напряжение аккумулятора, напряжения в первичной и вторичных цепях системы зажигания, пульсации напряжения генератора, ток стартера, ток генератора, угол замкнутого состояния контактов, время накопления и ток размыкания в первичной цепи катушки зажигания, частоту, длительность и скважность импульсов, время впрыска, угол опережения зажигания, величину разряжения/давления во впускном коллекторе.

Угол начальной установки опережения зажигания (в числителе — для двигателей моделей ВАЗ 2103, 2106; в знаменателе — для двигателей остальных моделей) составляет 7-10/10-13 градусов.

Рекомендуемые углы установки опережения зажигания для двигателей ВАЗ:

| Двигатель | Угол для АИ-93 | Угол для АИ-91 |
| --- | --- | --- |
| 2101 | 4+1 | 2+1 |
| 21011 | +4±1 | 0+1 |
| 2103 | 4+1 | 0+1 |
| 2105 | 4+1 | 0+1 |
| 2106 | 4+1 | 0+1 |
| 21021 | 4+1 | 0+1 |
| 21213 | 3+1 | 2+1 |
| 2108 | 1+1 | -1+1 |
| 21081 | 6+1 | 1+1 |
| 21083 | 4+1 | 0+1 |
| 1111 | 0+1 | 0+1 |

С увеличением частоты вращения коленчатого вала угол опережения зажигания должен изменяться так, чтобы не выйти за границу детонации на низких оборотах и приблизиться к оптимальным на средних и высоких.

Мотортестер-сканер кодов «АВТОАС - 2001»

Назначение прибора

В базовом режиме мотортестер-сканер кодов «АВТОАС - 2001» предназначен для:

диагностики четырехтактных (от 2 до 8 цилиндров) бензиновых двигателей с контактными и электронными системами зажигания с механическим распределителем и статическим распределением зажигания с двумя двухвыводными катушками;

диагностики систем питания с одноточечным и распределенным впрыском топлива;

измерения параметров сигналов датчиков и исполнительных механизмов систем управления двигателем.

Измерения проводятся при помощи датчиков и щупов, подключаемых к низковольтным и высоковольтным цепям автомобиля.

Техническая характеристика

Напряжение питания от источника

постоянного тока:

номинальное                                       		    12 В

максимально допустимое                    		    15,5 В

минимально допустимое                        	            	    10,5 В

Потребляемая мощность, не более         		    2,5 Вт

Номинальный потребляемый ток                	    0,13 А

Габаритные размеры                              		    290 х 143 х 65 мм

Масса                                                    		    0,7 кг

Условия эксплуатации:

температура                                    		    от 0° до +40°С

относительная влажность                 		    до 80% при +25°С

атмосферное давление                    		    от 86 до 106 кПа

После транспортировки прибора в зимних условиях, необходимо выдержать его при температуре от 0 до +40°С в течение двух часов для испарения конденсата. Прибор рекомендуется хранить в кейсе.

Выполняемые тесты и режимы измерений:

Баланс мощности по цилиндрам ............................. 0 – 100%

Ручное глушение цилиндров ................................... 0 – 6000 об/мин

N-анализ (мгновенная частота вращения по каждому

цилиндру) ................................................................ 0 – 6000 об/мин

Тахометр (число оборотов в мин.) ............................ 0 – 6000 об/мин

Угол замкнутого состояния прерывателя

(DWELL)..................................................................... 2 – 358°; 3 – 98%

Время замкнутого состояния прерывателя

(время накопления энергии)....................................... 0,2 – 20 мс

Время горения искры (BURN TIME) ............................ 0,6 – 5 мс

Тест РАЗГОН .............................................................. 0 – 2,5 с

Пропуск искрообразования (по 1000 циклов для каждого

цилиндра) ................................................................. 0 – 1000 циклов

Угол опережения зажигания (УОЗ).............................. -20° – +60°

Время впрыска ........................................................... 0,5 – 65,5 мс

Частота импульсного сигнала ..................................... 5 Гц – 3 кГц

Скважность импульсного сигнала ................................ 2 – 98%

Устройство прибора

Прибор (рисунок  1) выполнен в ударопрочном пластмассовом корпусе, защищенном от воздействия агрессивных жидкостей (бензина, масел и т.п.).

На корпусе прибора представлены:

Дисплей – выполнен на базе четырехстрочного знакосинтезирующего жидкокристаллического индикатора.

Клавиатура – выполнена с использованием тактовых микрокнопок и защищена пленочной приборной панелью.

| # Клавиша | ## Функция |
| --- | --- |
| ENTER | Сделать (подтвердить) выбор |
| F1, F2 | Выбор дополнительных функций |
|  | Перемещение курсора выбора на одно поле вверх |
|  | Перемещение курсора выбора на одно поле вниз |
|  | Перемещение курсора выбора на одно поле влево |
|  | Перемещение курсора выбора на одно поле вправо |
| EXIT | В зависимости от текущего состояния: выход из текущего теста (режима), выход из меню |
| RESET | Перезагрузка микропрограммы прибора |
| STOP | Остановка двигателя (используется в режиме «МОТОРТЕСТЕР») |

Рисунок 1 - Внешний вид прибора

Контрольные светодиодные индикаторы – используются для визуального контроля за правильным подключением датчиков, щупов и диагностических кабелей к соответствующим точкам автомобиля и прохождением диагностических сигналов:

– индикатор подключения прибора к источнику питания +12 В;

 L  – индикатор обмена данными по интерфейсу L-line;

 K  – индикатор обмена данными по интерфейсe K-Line (ALDL);

– индикатор импульсов строба катушки зажигания (используется в режиме «МОТОРТЕСТЕР»);

- идикатор импульсов строба датчика первого цилиндра (используется в режиме «МОТОРТЕСТЕР»).

Разъемные соединения:

X1 — используется в режиме «МОТОРТЕСТЕР» для подключения прибора к источнику питания +12 В (аккумуляторная батарея) и к катушке зажигания;

Х2 — используется в режиме «МОТОРТЕСТЕР» для подключения датчика первого цилиндра и щупа мультитестера;

ХЗ — универсальный диагностический разъем, на который выведены интерфейсы K-Line, L-Line, ALDL; входы питания прибора; выход для синхронизации внешнего осциллографа; вход мультитестера; входы для подключения дополнительных измерительных адаптеров;

Х4 — интерфейс RS232 связи с PC.

Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности прибора подключите его к аккумуляторной батарее автомобиля при помощи кабеля питания (АСЕ10.002.201) и нажмите клавишу «RESET». Автоматически начнется процесс инициализации прибора (рисунок 2).

Рисунок 2 - Вид экрана дисплея во время инициализации прибора

Во время инициализации производится проверка ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) и базового ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) прибора. Если проверки заканчиваются успешно, то высвечивается сообщение о версии ПЗУ прибора (рисунок 3).

Рисунок 3 - Сообщение о версии базового ПЗУ прибора

Если во время инициализации прибора обнаруживаются ошибки ОЗУ, появляется сообщение (рисунок 4), если ошибки ПЗУ – рисунок 5.

Рисунок 4 - Ошибка ОЗУ

Рисунок 5 - Ошибка ПЗУ

В случае ошибки ОЗУ или ПЗУ дальнейшая работа прибора невозможна.

Представление информации на дисплее прибора

Информация, выводимая на дисплей прибора, условно разделена на две части. Первая (основная) часть предназначена для вывода информации о проведении теста и результатов тестирования, вторая – для вывода статусной (служебной) информации.

Для вывода статусной информации предназначены 4 знакоместа, расположенные по вертикали в правой части экрана (рисунок 6). Первое сверху отводится для индикации количества занятых кадров памяти (от 1 до 9) или номера кадра при просмотре памяти. Второе – для индикации знака «» в случае вывода на дисплей многостраничной информации. Третье - для индикации разрешения записи в память или индикации режима просмотра памяти («М» – запись кадра в память разрешена, «П» – режим просмотра памяти). Четвертое – для индикации типа системы зажигания («Э» – электронная, «К» – контактная, «D» – DIS, «В» – DIS с модулем зажигания ВАЗ).

При проведении тестов, у которых результаты рассчитываются для отдельных цилиндров: «Баланс мощности», «УЗСК», «t-горения» и др., полученные значения отображаются на дисплее прибора в порядке с 1 по 8 цилиндр слева – направо и сверху – вниз.

Рисунок 6 - Порядок отображения результатов для отдельных цилиндров на примере

результата теста «Баланс мощности» для 8-ми цилиндрового двигателя

Работа с памятью

Прибор позволяет записывать результаты тестов в постоянную энергонезависимую память (ППЗУ). Результаты тестов записываются в память в виде кадров, так же, как они выглядят на дисплее. При помощи режима «Просмотр памяти» запомненные кадры можно просматривать и стирать их в любой последовательности.

Запись в память доступна, когда в третьем знакоместе статусного поля появляется знак «М». Запись производится одновременным нажатием клавиш «F1» и «». После записи в память, цифра в верхнем знакоместе статусного поля – счетчик запомненных кадров, увеличивается на единицу. Максимальное количество запомненных кадров девять. Если в памяти уже находится девять кадров, то при попытке записи еще одного кадра в течение одной секунды выводится предупредительное сообщение (рисунок 7).

Рисунок 7 - Сообщение о переполнении памяти

Стереть текущий кадр можно, одновременно нажав клавиши «F1» и «». После стирания счетчик запомненных кадров уменьшается на единицу.

Меню выбора системы зажигания

После прохождения прибором инициализации и вывода на экран информации о версии базового ПЗУ прибора, нажатие на любую клавишу приведет к переходу прибора в режим выбора системы зажигания (рисунок 8).

Рисунок 8 - Меню выбора системы зажигания

Курсор выбора «» перемещается клавишами «» и «». Выбрав нужную систему, нажмите "ENTER" Настройка на выбранную систему запоминается в памяти прибора до повторной инициализации. В нижнем знакоместе статусной строки высвечивается знак, соответствующий выбранной системе зажигания:

«Э» – электронная; «К» – контактная; «D» – DIS; «В» – ВАЗ DIS.

Основное меню прибора

После выбора системы зажигания прибор переходит в основное меню выбора режима работы (рисунок 9).

Рисунок 9 - Основное меню прибора

«ТАХОМЕТР» – тест измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

«МОТОРТЕСТЕР» – набор тестов и режимов для измерения параметров работы двигателя, системы зажигания и питания.

«МУЛЬТИТЕСТЕР» – набор тестов для измерения параметров сигналов систем впрыска.

«ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ» – режим проверки правильного подключения датчиков и щупов прибора и периодичности поступления соответствующих импульсов.

«ПРОСМОТР ПАМЯТИ» – режим работы с информацией, записанной в энергонезависимую память прибора в ходе проведения тестов.

«УОЗ» – тест измерения угла опережения зажигания на автомобилях, оборудованных диагностическим разъемом и специальным датчиком для измерения угла опережения зажигания (ВАЗ 2108, 2109, BMW и др.)

«ТЕСТ КЛАВИАТУРЫ» – режим предназначен для проверки клавиатуры прибора.

Выбор нужного пункта меню осуществляется перемещением курсора выбора «►» и подтверждается клавишей «ENTER». Меню выбора содержит пунктов больше, чем может поместиться одновременно на дисплее, поэтому при перемещении курсора выбора вниз экран будет меняться кадрами.

диагностированиЕ угла опережения зажигания

Тест предназначен для измерения угла опережения зажигания (УОЗ) на автомобилях, оборудованных диагностическим разъемом и специальным датчиком ВМТ для измерения угла опережения зажигания.

Подготовка к ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТА

1. Подключите адаптер электронный «УОЗ» (АСЕ10.002.106) к диагностическому разъему ХЗ прибора (рисунок 10).

Рисунок 10 - Адаптер электронный «УОЗ» (АСЕ10.002.106)

2. Подсоедините щупы адаптера «плюс» и «минус» к соответствующим гнездам разъема диагностики ВМТ тестируемого автомобиля (рисунки 11, 12). Щуп «земля» подсоедините к клемме защитного заземления кабеля датчика ВМТ.

Рисунок 11 - Пример подключения прибора при выполнении теста «УОЗ»

к колодке диагностики ВМТ ВАЗ

Рисунок 12 - Колодки диагностики ВМТ на автомобилях различных производителей

Порядок проведения диагностирования

1. Заведите двигатель автомобиля. Установите стабильные обороты холостого хода.

2. Выберите тест «УОЗ» из основного меню прибора, при этом экран примет вид, приведенный на рисунке 13.

Рисунок 13 - Ввод смещения

3. Введите смещение – угол установки датчика ВМТ относительно истинного значения ВМТ. Значения смещения для некоторых типов автомобилей приведены в таблице 1. Для этого при помощи клавиш «», «» подведите курсор к позиции «ЗНАК», «ДЕСЯТКИ» или «ЕДИНИЦЫ». Затем клавишами «» «» выберите нужный знак («+» или «-») и установите десятки и единицы смещения в диапазоне от -99° до +99°.

По нажатию клавиши «ENTER» смещение запоминается и появляется меню выбора типа датчика ВМТ с питанием или без него. В случае если датчик ВМТ не оснащен собственной системой подмагничивания, выберите тип датчика ВМТ с питанием.

4. С помощью ручки настройки усиления, расположенной на корпусе адаптера, добейтесь устойчивого свечения (мигания) светодиода «сигнал». При этом светодиод «перегрузка» должен слабо светиться. Если не удается добиться свечения светодиода «сигнал», поменяйте полярность подключения щупов адаптера к разъему диагностики ВМТ.

Таблица 1 - Значения смещения для некоторых типов автомобилей

| Производитель | Смещение, град. |
| --- | --- |
| Ауди | -20 |
| БМВ | -20 |
| ВАЗ | -20 |
| Вольво | -20 |
| Мерседес | -15 |
| Пежо | -20 |
| Порше | -20 |
| Рено | -20 |
| Ситроен СХ/ВХ | -20 |
| Фольцваген | -20 |

5. После выбора типа датчика прибор переходит к проверке правильности подключения адаптера «УОЗ» и настроек.

Вначале проверяется наличие импульса ВМТ, если его нет, то высвечивается соответствующая надпись. В этом случае поменяйте тип датчика, для этого при помощи клавиши «EXIT» вернитесь в меню выбора типа датчика и установите курсор напротив строки «ДАТ. ВМТ (ПИТ. ВКЛ.)» нажмите «ENTER» и повторите настройку адаптера.

6. Затем проверяется наличие импульса с датчика 1 цил., если его нет, то высвечивается соответствующая надпись.

Проверка заканчивается сравнением поступления импульсов с датчика ВМТ и с датчика 1 цил. Если количество импульсов ВМТ между двумя импульсами 1 цил. больше двух, то на экране появляется сообщение «Настройте датчик ВМТ».

7. Если вышеуказанные условия проведения теста соблюдаются, тест начнет выполняться и экран примет вид (рисунок 14).

Рисунок 14 - Вид дисплея прибора при проведении теста «УОЗ»

На дисплее слева направо и сверху вниз выводятся мгновенные значения угла опережения зажигания с учетом введенного смещения в градусах положения коленчатого вала (п.к.в.), частота вращения двигателя и установленное смещение.

Для снятия функциональной зависимости «частота вращения коленчатого вала – угол опережения зажигания», последовательно устанавливайте желаемые обороты и фиксируйте соответствующие значения угла опережения клавишей «ENTER». Таким образом, можно запомнить до 12 значений функции «частота вращения – УОЗ». Количество запомненных значений отображается в нижней строке «Отсчеты».

Если во время измерения происходит сбой, на экране на месте индикации значений угла и оборотов появится знак «---».

По нажатию клавиши «EXIT» тестер переходит из режима измерения в режим отображения сохраненных значений (рисунок 15).

Рисунок 15 - Просмотр сохраненных значений «частота вращения – УОЗ»

Индикация производится в две колонки «частота вращения – УОЗ» в порядке увеличения частоты вращения. Если количество снятых точек характеристики больше 6, то для отображения используется два кадра (при этом в статусном поле индицируется знак «»), переключение которых осуществляется клавишами «» «». Результат теста можно записать в энергонезависимую память.

###### Список использованных источников

  - Сарбаев В.И. Контрольно-диагностическое оборудование // Сарбаев В.И. Механизация производственных процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей: учеб. пособие / В.И. Сарбаев, С.С. Селиванов, В.Н, Коноплев; М-во образования РФ; Моск. гос. индустриальный ун-т. – М.: МГИУ, 2003. с.124 – 206: ил. – Библиогр.: с. 284.

  - Баженов, С. П.  Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов: учебник для вузов / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов ; под ред. С. П. Баженова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 336 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт). - Библиогр.: с. 325 - 326.

  - Попов С.И., Валявин В.Ю., Подуст С.Ф., Линькова Е.Ф., Юрьева В.В. Диагностирование и испытание электрооборудования транспортных машин: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2010. – 107 с.

  - Двигатели внутреннего сгорания. В 3-х кн. Кн. 1. Теория рабочих процессов: Учеб. для вузов / В.Н. Луканин, К.А. Морозов, А.С. Хачиян и др. Под ред. В.Н. Луканина. – М.: Высшая школа, 1995. – 368 с.

  - Роговцев В.Л. и др. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств: Учеб. / В.Л. Роговцев, А.Г. Пузанков, В.Д. Олдфильд. – М.: Транспорт, 1991. – 432 с.

  - Автомобиль: Основы конструкции: Учеб. для вузов / Н.Н. Вишняков, В.К. Вахламов, А.Н. Нарбут и др. – М.: Машиностроение, 1986. – 304 с.

  - Автослесарь. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учеб. пособие / Под ред. А.С. Трофименко. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 576 с.

  - Круглов С.М. Все о легковом автомобиле (устройство, обслуживание, ремонт и вождение): Справочник. – М.: Высшая школа. 2002. – 539 с.

  - Тур Е.Я. и др. Устройство автомобиля: Учеб. / Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов. – М.: Машиностроение, 1990. – 352 с.