4.2 РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС БАТАРЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Нормальным рабочим режимом любой системы батарейного зажигания,
использующей индукционную катушку в качестве источника высокого
напряжения, является переходный режим, в результате чего образуется искровой разряд в свече зажигания. Рабочий процесс может быть разбит на
три этапа.

1. Замыкание контактов прерывателя. На этом этапе происходит под-
ключение первичной обмотки катушки зажигания (накопителя) к источни-
ку тока. Этап характеризуется нарастанием первичного тока и, как след-
ствие этого, накоплением электромагнитной энергии, запасаемой в
магнитном поле катушки.

2. Размыкание контактов прерывателя. Источник тока отключается от
катушки зажигания. Первичный ток исчезает, в результате чего накоплен-
ная электромагнитная энергия превращается в электростатическую. Воз-
никает ЭДС высокого напряжения во вторичной обмотке.

3. Пробой искрового промежутка свечи. В рабочих условиях при опре-
деленном значении напряжения происходит пробой искрового промежутка
свечи с последующим разрядным процессом.

ЗАМЫКАНИЕ КОНТАКТОВ ПРЕРЫВАТЕЛЯ

На 1-м этапе вторичная цепь практически не влияет на процесс нара-
стания первичного тока. Токи и напряжения во вторичной цепи при отно-
сительно малой скорости нарастания первичного тока незначительны. Вто-
ричную цепь можно считать разомкнутой. Первичный конденсатор замкнут
накоротко контактами К. Схема замещения для данного рабочего этапа
приведена на рис. 3.16.

Процесс нарастания первичного тока согласно второму закону Кирхго-
фа описывается дифференциальным уравнением

где L    — индуктивность первичной обмотки; di  /dt — скорость нарастания первичного тока; R   — полное сопротивление первичной цепи, представляющее собой сумму активного сопротивления первичной обмотки, сопротивлений добавочного резистора и проводов.

Решением этого уравнения является выражение

где        — постоянная времени первичного контура;       = L   / R    .

В начальный момент времени

При этом скорость нарастания первичного тока

максимальна и не зависит от сопротивления    . При          ток достигает остановившегося значения

а скорость его изменения  равна нулю

Для современных автомобильных катушек зажигания первичный ток достигает своего  максимального значения примерно за 0,02 с.

Во время нарастания тока в первичной обмотке наводится ЭДС самоин-
дукции

ЭДС самоиндукции убывает по экспоненциальному закону. При t=0

, при

Во вторичной обмотке индуцирует ЭДС взаимоиндукции

где  М— взаимоиндукция.

ЭДС взаимоиндукции мала по величине и также изменяется по экспо-
ненциальному закону.

В некоторый момент времени контакты размыкаются. Ток разрыва при
прочих равных условиях зависит от времени замкнутого состояния контактов

Время t  , зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя    , 
числа цилиндров     , профиля кулачка, т. е. соотношения между углом зам-
кнутого и разомкнутого состояний контактов.

Частота размыкания контактов при четырехтактном двигателе или число искр в секунду

Время полного периода работы прерывателя

где tр — время разомкнутого состояния контактов.

Если обозначить относительное время замкнутого и разомкнутого со-
стояний контактов соответственно  через

то время замкнутого состояния контактов

Аналитическое выражение тока разрыва примет вид

Таким образом, ток разрыва уменьшается с увеличением частоты вра-
щения вала и числа цилиндров и увеличивается с увеличением относитель-
ного времени замкнутого состояния контактов, которое определяется гео-
метрией кулачка и от частоты вращения вала не зависит. Ток разрыва
зависит также от параметров первичной цепи: он прямо пропорционален
напряжению батареи    возрастает с уменьшением R  и уменьшается с
увеличением индуктивности

Электромагнитная энергия, запасаемая в магнитном поле катушки
зажигания к моменту размыкания контактов,

Показатель а

Если уравнение (3.3) продифференцировать по l и приравнять к нулю, то
можно определить значение а для получения наибольшей запасаемой элект-
ромагнитной энергии от источника постоянного тока с напряжением U:

Условие (3.4) для обычной классической системы зажигания не может
быть соблюдено, так как tз — показатель переменный и в зависимости от
частоты вращения двигателя изменяется в широких пределах. Поэтому на
большинстве режимов работы катушки зажигания в диапазоне малых
(холостой ход) и средних частот вращения двигателя вследствие больших
значений    ток в первичной обмотке, достигнув установившегося значения,
бесполезно нагревает катушку и добавочное сопротивление.

Чтобы найти потери в первичной цепи, необходимо вычислить действи-
тельное значение тока

Определив по формуле (3.5) ток        , находят мощность потерь P
которая рассеивается в первичной обмотке катушки зажигания, на доба-
вочном сопротивлении и в проводах:

РАЗМЫКАНИЕ КОНТАКТОВ ПРЕРЫВАТЕЛЯ

После окончания процесса накопления в момент зажигания контакты
прерывателя размыкают цепь и тем самым прерывают первичный ток. В
этот момент магнитное поле исчезает и в первичной и вторичной обмотках
катушки индуцируется напряжение. По закону индукции напряжение,
индуцируемое во вторичной обмотке, тем выше, чем больше коэффициент
трансформации и первичный ток в момент его прерывания.

При выводе расчетных формул для подсчета первичного и вторичного
напряжений воспользуемся упрощенной схемой замещения (рис. 3.17).

Согласно этой схеме имеем два магнитосвязанных контура, каждый из которых содержит емкость (С1 — конденсатор первичной цепи; С2 — распределенная емкость вторичной цепи), индуктивность (LI, L2 — индуктивности
соответственно первичной и вторичной обмоток катушки зажигания), эк-
вивалентное активное сопротивление (Rl, R2 — суммарные активные со-
противления соответственно первичной и вторичной цепей). Во вторичный
контур включены шунтирующее сопротивление Rщ и сопротивление потерь
Rп, имитирующие утечки тока на свече и магнитные потери.

В момент размыкания контактов прерывателя электромагнитная энер-
гия, запасенная в катушке, преобразуется в энергию электрического поля
конденсаторов С1 и С2 и частично превращается в теплоту. Значение
максимального вторичного напряжения можно получить из уравнения
электрического баланса в контурах первичной и вторичной цепей, пренеб-
регая потерями в них,

где        ,            — максимальные значения соответственно первичного и вторичного напряжений.

Заменяя

где               , и                — число витков соответственно первичной и вторичной обмоток катушки зажигания), получим аналитическое выражение для расчета максимального вторичного напряжения

Выражение (3.6) не учитывает потери энергии в сопротивлении нагара,
шунтирующего искровой промежуток свечи, магнитные потери в стали,
электрические потери в искровом промежутке распределителя и в дуге на контактах прерывателя. Указанные потери приводят к снижению вторичного напряжения. На практике для учета потерь в контурах вводят в виде множителя коэффициент   , выражающий уменьшение максимума напряжения из-за потерь энергии:

где W  /W  — коэффициент трансформации катушки зажигания; — коэффициент затухания, составляющий для контактных систем 0,75.-.0,85.

Изменение первичного тока     и вторичного напряжения     в процессе работы прерывателя показано на рис. 3.18. При размыкании контактов прерывателя первичный ток  совершает несколько периодов затуха-
ющих колебаний (рис. 3.18, а) до тех пор, пока энергия, запасенная в
магнитном поле катушки, не израсходуется на нагрев сопротивления R
контура. Если искровой промежуток вторичной цепи сделать настолько
большим, чтобы пробоя не произошло (режим холостого хода или открытой
цепи), то вторичное напряжение      , так же как первичный ток, совершит
несколько затухающих колебаний (рис. 3.18, б).

ПРОБОЙ ИСКРОВОГО ПРОМЕЖУТКА СВЕЧИ

Для зажигания рабочей смеси электрическим способом необходимо
образование электрического разряда между двумя электродами свечи, ко-
торые находятся в камере сгорания. Протекание электрического разряда в
газовом промежутке может быть представлено вольт-амперной характери-
стикой (рис. 3.19).

Участок Оab соответствует несамостоятельному разряду. Напряжение
возрастает, ток остается практически неизменным и по силе ничтожно мал.
При дальнейшем увеличении напряжения скорость движения ионов по
направлению к электродам увеличивается. При начальном напряжении 
начинается ударная ионизация, т. е. такой разряд, который, однажды воз-
никнув, не требует для своего поддержания воздействия постороннего
ионизатора. Если поле равномерное, то процесс поляризации сразу пере-
растает в пробой газового промежутка. Если поле неравномерное, то вна-
чале возникает местный пробой газа около электродов в местах с наиболь-
шей напряженностью электрического поля, достигшей критического
значения. Этот тип разряда называется короной и соответствует устойчивой части вольт-амперной характеристики bc. При дальнейшем повышении напряжения корона захватывает   новые   области   межэлектродного пространства, пока не произойдет пробой (точка с), когда между электродами проскакивает
искра. Это происходит при достижении напряжением значения пробив-
ного напряжения

Проскочившая искра создает между электродами сильно нагретый и ионизированный канал. Температура в канале разряда радиусом 0,2...0,6 мм превышает 10000 К.

Сопротивление канала зависит от силы протекающего по нему тока. Дальнейшее протекание процесса зависит от параметров газового промежутка
цепи источника энергии. Возможен или тлеющий разряд (участок     ) когда
токи малы, или дуговой разряд (участок      ), когда токи велики вследствие
большой мощности источника тока и малого сопротивления цепи. Оба эти
разряда являются самостоятельными и соответствуют устойчивым участ-
кам вольт-амперной характеристики. Тлеющий разряд характеризуется
токами 10   ...10    и практически неизменным напряжением разряда. Ду-
говой разряд характеризуется значительными токами при относительно
низких напряжениях на электродах.

На 2-м этапе был рассмотрен процесс формирования вторичного напря-
жения при отсутствии электрического разряда в свече. В действительности
пробивное напряжение    ниже максимального вторичного напряжения
развиваемого системой зажигания, и поэтому, как только возрастаю-
щее напряжение достигает значенияp           , в свече происходит искровой разряд, и колебательный процесс обрывается (рис. 3.20).

Рис. 3.20. Изменение напряжения и тока искрового разряда:

а и б — соответственно емкостная и индуктивная фазы разряда;      р — время индуктивной составляющей разряда;       — амплитудное значение тока индуктивной фазы разряда;         —напряжение индуктивной фазы разряда

Электрический разряд имеет две составляющие: емкостную и ин-
дуктивную. Емкостная составляющая искрового разряда представля-
ет собой разряд энергии, накопленной во вторичной цепи, обуслов-
ленной ее емкостью С     . Емкостный разряд характеризуется резким падением напряжения и резкими всплесками токов, по своей силе достигающих десятков ампер (см. рис. 3.20).

Несмотря на незначительную энергию емкостной искры (                     ), мощность, развиваемая искрой, благодаря кратковременности процесса может достигать десятков и даже сотен киловатт. Емкостная искра имеет яркий голу-
боватый цвет и сопровождается специфическим треском.

Высокочастотные колебания (           Гц) и большой ток емкостного
разряда вызывают сильные радиопомехи и эрозию электродов свечи. Для
уменьшения эрозии электродов свечи (а в неэкранированных системах и
для уменьшения радиопомех) во вторичную цепь (в крышку распределите-
ля, в бегунок, в наконечники свечи, в провода) включается помехоподавля-
ющий резистор. Поскольку искровой разряд происходит раньше, чем вто-
ричное напряжение достигает своего максимального значения U    , а именно
при напряжении     , на емкостный разряд расходуется лишь небольшая
часть магнитной энергии, накопленной в сердечнике катушки зажигания.

Оставшаяся часть энергии выделяется в виде индуктивного разряда.
При условиях, свойственных работе распределителей и разрядников, и при
обычных параметрах катушек зажигания индуктивный разряд всегда про-
исходит на устойчивой части вольт-амперной характеристики, соответст-
вующей тлеющему разряду. Ток индуктивного разряда 20...40 мА. Напря-
жение между электродами свечи сильно понижается и слагается в основном
из катодного падения напряжения  и падения напряжения      в положитель-
ном столбе           :

Где        — напряжение искрового разряда; Е — напряженность поля в положительном столбе;                    В/мм; d — расстояние между электродами.

Падение напряжения  U к  = 220...330 В.

Продолжительность индуктивной составляющей разряда на 2...3 поряд-
ка выше емкостной и достигает в зависимости от типа катушки зажигания,
зазора между электродами свечи и режима работы двигателя (пробивного
напряжения) 1...1,5 мс. Искра имеет бледный фиолетово-желтый цвет. Эта
часть разряда получила название хвоста искры.

За время индуктивного разряда в искровом промежутке свечи выделя-
ется энергия, которая может быть определена аналитически:

На практике широко используется приближенная формула для подсче-
та энергии искрового разряда

Расчеты и эксперименты показывают, что при низких частотах враще-
ния двигателя энергия индуктивного разряда      =15...20 мДж для обыч-
ных классических автомобильных систем зажигания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

МАКСИМАЛЬНОЕ ВТОРИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, РАЗВИВАЕМОЕ
СИСТЕМОЙ ЗАЖИГАНИЯ

Аналитические выражения для вторичного напряжения, приведенные
выше, показывают, что значение       зависит от силы тока разрыва    и,
следовательно, определяется режимом работы и типом двигателя (n и z),
работой прерывателя (               ) ,  параметрами первичной цепи (L  R  С
U  ), а также зависит от параметров вторичного контура и внешней нагрузки
(                                               ).

Зависимость     от частоты вращения вала и числа цилиндров
двигателя.

Время замкнутого состояния контактов

где     — угол замкнутого состояния контактов;     — частота вращения валика распределителя.

Из выражения (3.7) видно, что с возрастанием частоты вращения валика
время      уменьшается и ток разрыва становится меньше. Уменьшение тока
разрыва влечет за собой снижение напряжения    Увеличение числа
цилиндров двигателя при всех прочих равных условиях и параметрах
системы зажигания также уменьшает время замкнутого состояния контак-
тов             и снижает вторичное напряжение [см. выражение (3.2)].

На рис. 3.21 приведены характеристики максимального вторичного
напряжения и тока разрыва в функции частоты вращения коленчатого вала
двигателя и числа цилиндров двигателя. Характеристики носят монотон-
ный убывающий характер, причем закон убывания жестко детерминирован
параметрами первичной цепи (               ) и углом замкнутого состояния
контактов.

Уменьшение напряжения на низких частотах вращения связано с
дугообразованием на контактах прерывателя.

Увеличения тока разрыва можно добиться за счет увеличения угла
замкнутого состояния контактов, что достигается соответствующим профи-
лированием кулачка. Однако по механическим соображениям увеличить
время замкнутого состояния контактов прерывателя больше чем до 60...
65 % времени полного периода (т ==0,60...0,65) практически невозможно.

На некоторых зарубежных двигателях применяют две независимые схемы с двумя прерывателями и катушкой, работающими на один распределитель.
При этом относительная замкнутость может достигать 0,85.

Первичный ток и скорость его нарастания зависят от постоянной вре-
мени первичного контура             (рис. 3.22). Чем меньше этот показа-
тель, тем быстрее нарастает ток до установившегося значения.

Скорость нарастания тока

обратно пропорциональна индуктивности L

Однако уменьшение индуктивности целесообразно лишь до определен-
ного значения, ниже которого начинает уменьшаться запас электромагнит-
ной энергии, определяющий вторичное напряжение. Уменьшение индук-
тивности также сильно уменьшает значение вторичного напряжения при
низких частотах, вследствие чего ухудшаются условия пуска.

При неизменной индуктивности первичной цепи сила тока разрыва
увеличивается с уменьшением сопротивления      так как увеличивается
установившееся значение тока. При различных значениях сопротивления
первичной цепи скорость нарастания тока в начальный момент одинакова,

Однако чем меньше сопротивление              тем выше идет кривая тока (рис. 3.23). Таким образом, для увеличения максимального вторичного
напряжения необходимо уменьшать сопротивление первичной цепи. Одна-
ко чрезмерное уменьшение       приводит к увеличению установившегося
тока, что ухудшает работу контактов при низких частотах вращения и
приводит к перегреву катушки.

Зависимость  от емкости первичного конденсатора С        .

Из выражения (3.6) видно, что с уменьшением емкости конденсатора С вторичное напряжение должно увеличиваться, и при C   ==0 оно достигает максимального значения. Такой характер изменения       возможен лишь при больших значениях    . В диапазоне малых емкостей по мере их уменьшения вторич-
ное напряжение также уменьшается. Это явление объясняется тем, что при
малой емкости не устраняется дугообразование на контактах, вызыва-
ющее значительные потери энергии. Характер зависимости вторичного
напряжения от емкости конденсатора первичной цепи (рис. 3.24) показыва-
ет, что существует оптимальное значение     , определяемое условиями га-
шения дуги на контактах. На практике С    выбирается в пределах 0,15..
0,35 мкФ.

Зависимость     от вторичной емкости. Значение максимального
вторичного напряжения также зависит от емкости вторичных проводов,
емкости свечи зажигания, собственной емкости вторичной обмотки катуш-
ки зажигания и практически не может быть меньше 40...75 пкФ. В случае
экранирования системы зажигания емкость вторичной цепи увеличивается
до 150 пкФ. Следовательно, экранирование, применяемое для существен-
ного снижения радиопомех, значительно уменьшает значение вторичного
напряжения.

Зависимость    от шунтирующего сопротивления. В процессе рабо-
ты двигателя изолятор свечи нередко покрывается нагаром, который созда-
ет проводящий мостик между электродами свечи. Этот проводящий слой
нагара можно представить в виде резистора       , шунтирующего воздушный
зазор. Из-за наличия      нарастающее после размыкания контактов вто-
ричное напряжение создает во вторичной цепи ток, называемый током
утечки, который, циркулируя во вторичной цепи до пробоя искрового
промежутка, вызывает падение напряжения во вторичной обмотке и умень-
шение подводимого к свече напряжения.

При малом шунтирующем сопротивлении ток утечки возрастает и
вторичное напряжение может понизиться до значения меньшего пробивно-
го напряжения, т. е. искра не возникнет.

Зависимость     от коэффициента трансформации. В случае отсут-
ствия утечек напряжение      при прочих равных параметрах возрастает с
увеличением коэффициента трансформации катушки       стремясь к
своему пределу:

При бесконечно большом сопротивлении нагара вся электромагнитная
энергия трансформируется в электростатическую энергию вторичной цепи.
Однако если         , то каждому значению шунтирующего сопротивления
соответствует оптимальный коэффициент трансформации, при котором
напряжение вторичной цепи максимально (рис. 3.25). Оптимальным для
существующих систем зажигания при индуктивности первичной обмотки
6,5...9,5 мГн является отношение W    /W     =55...95.

ЭНЕРГИЯ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА

Энергия искрового разряда

где         — коэффициент передачи запасенной энергии в энергию искры.

Коэффициент передачи энергии       в основном определяется степенью
магнитной связи между первичной и вторичной обмотками катушки зажи-
гания. В рамках традиционной конструкции цилиндрической катушки с
аксиально расположенными первичной и вторичной обмотками и разо-
мкнутым магнитопроводом коэффициент             ==0,35...0,45.

Из выражения (3.8) следует, что увеличение энергетического уровня
искрового разряда сводится к необходимости повышения индуктивности L
катушки зажигания либо тока разрыва     р. Для классических систем зажи-
гания ток разрыва       ограничивается пределом 3,5...4,0 А. Превышение
этого предела приводит к резкому снижению ресурса контактов.

Увеличение частоты вращения двигателя приводит к снижению энергии
искрового разряда вследствие уменьшения тока разрыва, а значит, и запаса
электромагнитной энергии в первичной цепи. Увеличение индуктивности
 ограничивается условием обеспечения бесперебойного искрообразова-
ния на максимальных частотах вращения:

Где     — максимальная частота вращения двигателя;

— необходимый уровень максимального вторичного напряжения на максимальной частоте вращения;

- то же на минимальной частоте вращения.

НЕДОСТАТКИ КЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Классическая система зажигания обладает рядом достоинств, к которым
следует отнести простоту конструкции и невысокую стоимость аппаратов
зажигания, возможность регулирования угла опережения зажигания в ши-
роких пределах без изменения вторичного напряжения. Вместе с тем классическая система зажигания имеет ряд принципиальных недостатков, свя-
занных с работой механического прерывателя и механических автоматов
опережения:

недостаточное вторичное напряжение на высоких и низких частотах
вращения коленчатого вала двигателя и, как следствие, малый коэффици-
ент запаса по вторичному напряжению, особенно для многоцилиндровых и
высокооборотных двигателей, а также при экранировке высоковольтных
проводов;

недостаточная энергия искрового разряда из-за ограничения уровня
запасенной энергии в первичной цепи;

чрезмерный нагрев катушки зажигания в зоне низких частот вращения
коленчатого вала двигателя и особенно при остановившемся двигателе,
если замок зажигания включен и контакты прерывателя замкнуты;

нарушение рабочего зазора в контактах в процессе эксплуатации и, как
следствие этого, необходимость зачистки контактов, т. е. систематический
уход во время эксплуатации;

низкий срок службы контактов прерывателя;

повышенный асинхронизм момента искрообразования по цилиндрам
двигателя при эксплуатации вследствие износа кулачка;

высокая погрешность момента искрообразования вследствие разброса
характеристик механических автоматов опережения в процессе эксплуата-
ции.

Перечисленные недостатки классической системы зажигания приводят
в итоге к ухудшению процесса сгорания рабочей смеси, а следовательно, к
потере мощности двигателя и увеличению эмиссии отработавших газов.