Тема 4

4.1 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рабочая смесь воспламеняется в камере сгорания автомобильного карбюраторного двигателя как в период пуска, так и во время его работы посредством электрического разряда между электродами свечи, ввернутой в головку цилиндра двигателя. Бесперебойное искрообразование между электродами свечи происходит при высоком напряжении (8...20 кВ). На прогретом двигателе к моменту искрообразования рабочая смесь сжата и имеет температуру, близкую к температуре самовоспламенения. В этом случае достаточно незначительной энергии электрического разряда — порядка 5 мДж.

Однако имеется ряд режимов работы двигателя, когда требуется значительная энергия искры — 30...100 мДж. К таким режимам следует отнести пусковой режим, работу на бедных смесях при частичном открытии дросселя, работу на холостом ходу, работу при резких открытиях дросселя.

Электрическая искра вызывает появление в ограниченном объеме рабочей смеси первых активных центров, от которых начинается развитие химической реакции окисления топлива. Воспламенение рабочей смеси является началом бурной реакции окисления топлива, сопровождающейся выделением тепла.

Система зажигания двигателя предназначена для генерации импульсов высокого напряжения, вызывающих вспышку рабочей смеси в камере сгорания двигателя, синхронизации этих импульсов с фазой двигателя и распределения импульсов зажигания по цилиндрам двигателя. От энергии искры в момент зажигания рабочей смеси в значительной степени зависят экономичность и устойчивость работы двигателя, а также токсичность отработавших газов.

В настоящее время на автомобильных карбюраторных двигателях широко применяют батарейные системы зажигания, которые позволяют увеличить напряжение автомобильной аккумуляторной батареи или генератора (в зависимости от режима работы двигателя) до величины, необходимой для возникновения электрического разряда, и в требуемый момент подать это напряжение на соответствующую свечу зажигания. Момент зажигания характеризуется углом опережения зажигания, который представляет собой угол поворота коленчатого вала, отсчитываемый от положения вала в момент подачи искры до положения, когда поршень приходит в верхнюю мертвую точку (в.м.т.). Известные ныне системы зажигания получают необходимую энергию не непосредственно от аккумуляторной батареи, а от промежуточного накопителя энергии. В зависимости от накопителя различают системы с накоплением энергии в индуктивности
и емкости.

Батарейная система зажигания (рис. 3.1) состоит из следующих основ-
ных элементов:

источника тока ИТ, функцию которого выполняет аккумуляторная
батарея или генератор;

выключателя цепи питания ВК, функцию которого выполняет замок
зажигания;

датчика синхронизатора Д, который механическим способом связан с
коленчатым валом двигателя и определяет угловое положение коленчатого
вала;

регулятора момента зажигания РМЗ, который механическим или электрическим способом вычисляет момент подачи искры в зависимости от
частоты вращения п или нагрузки двигателя (       — разрежение в коллекторе);

источника высокого напряжения ИВН, содержащего накопитель энергии Н и преобразователь П низкого напряжения в высокое, функцию
которых выполняет катушка зажигания;

силового реле СР, которое представляет собой электромеханический
ключ (контакты прерывателя) или электронный ключ (мощный транзистор), управляется РМЗ и служит для подключения и отключения ИТ к
накопителю ИВН, т. е. управляет процессами накопления и преобразования энергии;

распределителя импульсов высокого напряжения Р, который механическим либо электрическим способом распределяет высокое напряжение по
соответствующим цилиндрам двигателя;

элементов помехоподавления ПП, функции которых выполняют экранированные провода и помехоподавительные резисторы, размещенные ли-
бо в распределителе Р, либо в свечных наконечниках, либо в высоковольтных проводах в виде распределенного сопротивления;

свечей зажигания СВ, которые служат для образования искрового раз-
ряда и зажигания рабочей смеси в камере сгорания двигателя.

КЛАССИФИКАЦИЯ БАТАРЕЙНЫХ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ

В батарейных системах зажигания используется катушка (или несколько катушек) зажигания в качестве источника импульсов высокого напряжения. Системы зажигания в представленной на рис. 3.2 классификационной схеме подразделены по шести основным признакам: способу управления (синхронизации) системы зажигания; способу регулирования угла опережения зажигания; способу накопления энергии; типу силового реле (способу размыкания первичной цепи катушки зажигания); способу распределения импульсов высокого напряжения по цилиндрам двигателя; типу защиты от радиопомех.

По способу управления системы зажигания делят на системы с контактным управлением (контактные) и системы с бесконтактным управлением
(бесконтактные). Системам с контактным управлением присущи недостатки, связанные с износом и разрегулировкой контактов, ограниченные скоростные режимы из-за вибрации контактов и т. п. В бесконтактных системах зажигания управление осуществляется специальными бесконтактными датчиками, что позволяет избежать указанных недостатков систем с контактным управлением.

Внутри этих двух классов системы отличаются как схемными конструктивными решениями, так и применяемыми электронными коммутирующими приборами, датчиками, способами накопления энергии, регулирования угла опережения зажигания, распределением импульсов высокого напряжения по цилиндрам.

В более простых системах зажигания для регулирования угла опережения используются механические центробежный и вакуумный автоматы, которые реализуют весьма простые зависимости. Механические автоматы со временем изнашиваются, что приводит к погрешности момента искрообразования и ухудшению процесса сгорания рабочей смеси. Дополнительные
погрешности возникают также и в результате использования механической
понижающей передачи от коленчатого вала двигателя к распределителю.

В последнее время благодаря большим достижениям в области электроники и микроэлектроники создаются системы зажигания, в которых полностью отсутствуют механические устройства управления, а следовательно,
и ограничения, свойственные им. Эти системы, осуществляющие управление моментом зажигания по большому числу параметров, приближая угол
опережения к оптимальному, получили общее название — системы с электронным регулированием угла опережения зажигания. Среди способов
реализации этих систем можно выделить два: аналоговый и цифровой.
Цифровые системы зажигания благодаря развитию технологии производства цифровых интегральных схем средней и большой степеней интеграции
являются наиболее совершенными. Одним из последних достижений в этой
области являются микропроцессорные системы.

Применение электроники позволяет полностью исключить механические
узлы, например вращающийся высоковольтный распределитель энергии.
Функцию распределителя исполняют многовыводные (на 2, 4, 6 выводов)
катушки зажигания или катушечные модули, управляемые контроллером. В системах со статическим распределением энергии благодаря отсутствию вращающегося бегунка и связанного с ним искрения значительно ниже уровень электромагнитных помех.

В ряде случаев, например на автомобилях высокого класса, требуется
максимальное снижение уровня помех радиоприему, телевидению и средствам связи как на самом автомобиле, так и на. внешних объектах. С этой
целью высоковольтные детали и провода, а также сами узлы системы
зажигания экранируются. Такие системы зажигания называются экранированными.

Все системы зажигания разделяются также на две группы, отличающиеся способами накопления энергии (в индуктивности или емкости) и способами размыкания первичной цепи катушки зажигания (типом силового
реле). На автомобильных двигателях широкое применение нашли системы
зажигания с накоплением электромагнитной энергии в магнитном поле
катушки, использующие контактные или транзисторные прерыватели. В
тиристорных системах зажигания энергия для искрового разряда накапливается в конденсаторе, а в качестве силового реле применяется тиристор.
В этих системах катушка зажигания не накапливает энергию, а лишь
преобразует напряжение. Характерной особенностью тиристорных систем
зажигания является высокая скорость нарастания вторичного напряжения, поэтому пробой искрового промежутка свечи надежно обеспечивается даже
при загрязненном и покрытом нагаром изоляторе свечи. Кроме того, в
тиристорных системах вторичное напряжение может быть практически
постоянным при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя
до максимальной, так как конденсатор успевает полностью зарядиться на
всех режимах работы двигателя. Однако тиристорные системы зажигания
имеют сравнительно малую продолжительность индуктивной составляю-
щей искрового разряда (не более 300 мкс), что приводит к ухудшению
воспламеняемости и сгорания рабочей смеси в цилиндрах двигателя на
режимах частичных нагрузок. Многочисленными исследованиями установлено, что в режимах частичных нагрузок и при работе двигателя на сильно
обедненных рабочих смесях требуется продолжительность индуктивной
составляющей искрового разряда не менее 1,5...2 мс, что достаточно просто
реализуется в системах зажигания с накоплением энергии в индуктивности.
Последние достижения в области создания транзисторных систем зажигания, в частности применение принципа нормирования времени накопления
энергии, позволили практически устранить такие недостатки индуктивных
систем, как большая зависимость вторичного напряжения от шунтирующего сопротивления на изоляторе свечи и от частоты вращения коленчатого
вала.

Перечисленные достоинства и простота реализации предопределили
широкое использование систем зажигания с накоплением энергии в индуктивности на автомобильных двигателях. Системы зажигания с накоплением энергии в емкости нашли широкое применение на газовых и высокооборотных мотоциклетных двигателях, которые не критичны к длительности искрового разряда.

В соответствии с классификационной схемой (см. рис. 3.2) различают
следующие системы зажигания, которые серийно выпускаются у нас в
стране и за рубежом или по прогнозам готовятся в производство в ближайшие годы: батарейная с механическим прерывателем, или классическая; контактно-транзисторная; контактно-тиристорная; бесконтактно-транзисторная; цифровая с механическим распределителем; микропроцессорная система управления автомобильным двигателем (МСУАД).

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЗАЖИГАНИЯ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Исходя из условий работы ДВС к системам зажигания предъявляют
следующие основные требования:

система зажигания должна развивать напряжения, достаточные для
пробоя искрового промежутка свечи, обеспечивая при этом бесперебойное
искрообразование на всех режимах работы двигателя;

искра, образующаяся между электродами свечи, должна обладать до-
статочными энергией и продолжительностью для воспламенения рабочей
смеси при всех возможных режимах работы двигателя;

момент зажигания должен быть строго определенным и соответствовать
условиям работы двигателя;

работа всех элементов системы зажигания должна быть надежной при высоких температурах и механических нагрузках, которые возникают на двигателе;

эрозия электродов свечи должна находиться в пределах допуска.
Исходя из этих требований любая система зажигания характеризуется следующими основными параметрами:

развиваемым вторичным напряжением в пусковом и рабочем режимах работы

коэффициентом запаса по вторичному напряжению Ку;

скоростью нарастания вторичного напряжения        ;

энергией W и длительностью индуктивной составляющей искрового
разряда          ;

зазором между электродами свечей          ;

углом опережения зажигания         .

Коэффициентом запаса по вторичному напряжению К  , называется
отношение вторичного напряжения U  , развиваемого системой зажигания,
к пробивному напряжению      между электродами свечи, установленной
на двигателе: К  = U   / U

Пробивным напряжением называется напряжение, при котором происходит пробой искрового промежутка свечи. При этом свеча, ввернутая в
камеру сгорания двигателя, является своеобразным разрядником. Пробивное напряжение для однородных полей согласно экспериментальному закону Пашена прямо пропорционально давлению смеси р и зазору между электродами     и обратно пропорционально температуре смеси             , т. е.

Кроме того, на напряжение  оказывают влияние состав смеси, длительность и форма приложенного напряжения, полярность пробивного напряжения, материал электродов и условия работы двигателя.
Так, например, при пуске холодного двигателя стенки цилиндра и электроды
свечи холодные, всасываемая топливно-воздушная смесь имеет низкую
температуру и плохо перемешана. При сжатии смесь слабо нагревается и
капли топлива не испаряются. Попадая в межэлектродное пространство
свечи, такая смесь увеличивает пробивное напряжение на 15...20%. На рис. 3.3
приведены зависимости U    от давления при различных температурах.

Увеличение частоты вращения коленчатого вала двигателя первоначально вызывает некоторое увеличение пробивного напряжения ввиду
роста давления сжатия, однако далее происходит уменьшение 
ухудшается наполнение цилиндров свежей смесью и возрастает темпера-
тура центрального электрода свечи. Максимального значения пробивное
напряжение достигает при пуске и разгоне двигателя, минимального — при
работе на установившемся режиме на максимуме мощности. На рис. 3.4
показаны зависимости пробивного напряжения           от частоты вращения
коленчатого вала двигателя при различных нагрузках.

В течение первых 2 тыс. км пробега нового автомобиля пробивное
напряжение повышается на 20...25% за счет округления кромок электродов
свечи. В дальнейшем напряжение растет за счет износа электродов и
увеличения зазора, что требует проверки и регулировки зазора в свечах
через каждые 10...15 тыс. км пробега. Если двигатель работает на неуста-
новившихся режимах в результате неоднородности рабочей смеси, посту-
пающей в цилиндры, пробивное напряжение в отдельных цилиндрах может
значительно отличаться, а в некоторых случаях могут наблюдаться даже
перебои искрообразования.

Для современных систем зажигания коэффициент запаса по вторичному
напряжению принимают не менее 1,5, а в экранированных системах — 1,8.

Параметры искрового разряда — энергия, длительность, зазор в свече —
влияют на развитие начала процесса сгорания в цилиндрах двигателя (в
режимах пуска, холостого хода, неустановившихся режимах и при частич-
ных нагрузках). Установлено, что увеличение энергии и продолжительно-
сти индуктивной составляющей искрового разряда обеспечивают большую
надежность воспламенения смеси и снижение расхода топлива на этих
режимах.

Момент зажигания — появление искрового разряда в свече — оказы-
вает существенное влияние на мощность, экономичность и токсичность
двигателя. Для каждого режима работы двигателя имеется оптимальный
момент зажигания, обеспечивающий наилучшие его показатели. При слиш-
ком раннем зажигании сгорание смеси происходит целиком в такте сжатия
при возрастании давления. Поршень испытывает сильный встречный удар,
тормозящий его движение. Внешними признаками раннего зажигания яв-
ляется снижение мощности, металлический стук (детонация). При позднем
зажигании после перехода поршня через в.м.т. смесь сгорает в такте рас-
ширения и может догорать даже в выпускном трубопроводе. При этом двигатель перегревается из-за увеличения отдачи теплоты в охлаждающую
жидкость и мощность его снижается.

Угол опережения зажигания влияет на изменение давления в цилиндре
двигателя (рис. 3.5).

Процесс сгорания оптимально протекает в том случае,
когда угол опережения зажигания наивыгоднейший (кривая 2). Максимум
мощности двигатель развивает, если наибольшее давление в цилиндре
создается после в.м.т. через 10...150 угла поворота коленчатого вала двига-
теля, т.е. когда процесс сгорания заканчивается несколько позднее в.м.т.
Наивыгоднейший угол опережения зажигания определяется временем, ко-
торое отводится на сгорание смеси, и скоростью сгорания смеси. В свою
очередь время, отводимое на сгорание, зависит от частоты вращения ко-
ленчатого вала, а скорость сгорания определяется составом рабочей смеси
и степенью сжатия.

По современным представлениям угол опережения зажигания должен
выбираться с учетом частоты вращения коленчатого вала, нагрузки двига-
теля (рис. 3.6), температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воз-
духа, атмосферного давления, состава отработавших газов, скорости изме-
нения положения дроссельной заслонки (разгон; торможение).

Кроме обеспечения наивыгоднейшего угла опережения, система зажи-
гания должна обеспечивать очередность подачи высокого напряжения на свечи соответствующих цилиндров двигателя в соответствии с порядком
работы. Одним из важных требований эксплуатации к системам зажигания
является сохранение их исходных характеристик без изменений в течение
всего срока службы двигателя при минимуме ухода.

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Классическая система батарейного зажигания с одной катушкой и мно-
гоискровым механическим распределителем до сих пор широко распрост-
ранена на современных автомобилях. Главным достоинством этой системы
является ее простота, обеспечиваемая двойной функцией механизма рас-
пределителя: прерывание цепи постоянного тока для генерирования высо-
кого напряжения и синхронное распределение высокого напряжения по
цилиндрам двигателя.

Принципиальная схема классической системы зажигания состоит из
следующих элементов (рис. 3.7):

источника тока — аккумуляторной батареи 1; катушки зажигания (ин-
дукционной катушки) 5, которая преобразует токи низкого напряжения в
токи высокого напряжения. Между первичной и вторичной обмотками
существует автотрансформаторная связь;

прерывателя 17, содержащего рычажок б с подушечкой 7 из текстолита,
поворачивающийся около оси, контакты прерывателя 8, кулачок, имеющий
число граней, равное числу цилиндров. Неподвижной контакт прерывателя
присоединен к "массе"; подвижной контакт укреплен на конце рычажка.
Если подушечка не касается кулачка, контакты замкнуты под действием
пружины. Когда подушечка находит на грань кулачка, контакты размыка-
ются. Прерыватель управляет размыканием и замыканием контактов и
моментом подачи искры;

конденсатора первичной цепи 18 (CI), подключенного параллельно
контактам 8, который является составным элементом колебательного кон-
тура в первичной цепи после размыкания контактов;

распределителя 14, включающего в себя бегунок 12, крышку 10, на
которой расположены неподвижные боковые электроды 11 (число которых равно числу цилиндров двигателя) и неподвижный центральный электрод,
который подключается через высоковольтный провод к катушке зажига-
ния. Боковые электроды через высоковольтные провода соединяются с
соответствующими свечами зажигания. Высокое напряжение к бегунку 12
подается через центральный электрод с помощью скользящего угольного
контакта. На бегунке имеется электрод 13, который отделен воздушным
зазором от боковых электродов II. Бегунок 12 распределителя и кулачок
16 прерывателя находятся на одном валу, который приводится во вращение
зубчатой передачей от распределительного вала двигателя с частотой,
вдвое меньшей частоты вращения коленчатого вала. Прерыватель и рас-
пределитель расположены в одном аппарате, называемом распределите-
лем зажигания;

свечей зажигания 15, число которых равно числу цилиндров двигателя;

выключателя зажигания 2;

добавочного резистора 3 (       ), который уменьшает тепловые потери в
катушке зажигания, дает возможность усилить зажигание. (При пуске
двигателя         шунтируется выключателем 4 одновременно с включением
стартера.) Добавочный резистор изготовляют из нихрома или константана
и наматывают на керамический изолятор.

Принцип работы классической системы батарейного зажигания состоит
в следующем. При вращении кулачка 16 контакты 8 попеременно замыка-
ются и размыкаются. После замыкания контактов (в случае замкнутого
выключателя 2) через первичную обмотку катушки зажигания 5 протекает
ток, нарастая от нуля до определенного значения за данное время замкну-
того состояния контактов. При малых частотах вращения валика 9 распре-
делителя 14 ток может нарастать до установившегося значения, определен-
ного напряжением аккумуляторной батареи и омическим сопротивлением
первичной цепи (установившийся ток). Протекание первичного тока вызы-
вает образование магнитного потока, сцепленного с витками первичной и
вторичной обмоток, и накопление электромагнитной энергии.

После размыкания контактов прерывателя как в первичной, так и во
вторичной обмотке индуцируется ЭДС самоиндукции. Согласно закону
индукции вторичное напряжение тем больше, чем быстрее исчезает маг-
нитный поток, созданный током первичной обмотки, больше первичный ток
в момент разрыва и больше число витков во вторичной обмотке. В резуль-
тате переходного процесса во вторичной обмотке возникает высокое напря-
жение, достигающее 15...20 кВ. В первичной обмотке также индуцируется
ЭДС самоиндукции, достигающая 200...400 В, направленная в ту же сторо-
ну, что и первичный ток, и стремящаяся задержать его исчезновение. При
отсутствии конденсатора 18 ЭДС самоиндукции вызывает образование
между контактами прерывателя во время их размыкания сильной искры,
или, точнее, дуги. При наличии конденсатора 18 ЭДС самоиндукции создает
ток, заряжающий конденсатор. В следующий период времени конденсатор
разряжается через первичную обмотку катушки и аккумуляторную бата-
рею. Таким образом, конденсатор 18 практически устраняет дугообразова-
ние в прерывателе, обеспечивая долговечность контактов и индуцирование
во вторичной обмотке достаточно высокой ЭДС.

Вторичное напряжение подводится к бегунку распределителя, а затем
через электроды в крышке и высоковольтные провода поступает к свечам
соответствующих цилиндров. На рис. 3.8 приведены характеристики элек-
трических сигналов в первичной и вторичной цепях системы зажигания.

РЕГУЛИРОВАНИЕ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ

Для регулирования угла опережения зажигания в соответствии с режи-
мами работы двигателя при различных эксплуатационных условиях клас-
сическая система зажигания снабжается автоматическими и ручными ре-
гуляторами. Автоматическое регулирование угла опережения зажигания в
зависимости от частоты вращения коленчатого вала обеспечивается цент-
робежным регулятором, а в зависимости от нагрузки — вакуумным регу-
лятором.

Центробежный регулятор опережения зажигания (рис. 3.9). На веду-
щем валике 4 закреплена пластина с осями 7 для установки грузиков 3.
Грузики могут проворачиваться вокруг осей 7 и связаны между собой
пружинами 6. На каждом грузике имеется штифт 5, входящий в прорези
пластины 2, укрепленной на втулке кулачка 1. Привод кулачка осуществ-
ляется от валика через грузики.

С увеличением частоты вращения, начиная с некоторого ее значения,
грузики под действием центробежной силы расходятся. При этом штифты,
двигаясь в прорезях пластины, поворачивают ее и связанный с ней кулачок
в сторону вращения ведущего валика.

Вследствие этого контакты размыкаются раньше. При уменьшении частоты вращения грузики с помощью возвратных пружин возвращаются в исходное положение. Пружины имеют различную жесткость, что позволяет получить требуемый закон изменения угла опережения зажигания при изменении частоты вращения двигателя. На рис. 3.10 приведены типовые характеристики центробежных регуляторов, представляющие собой зависимость угла опережения зажигания по валику распределителя 6 от частоты его вращения.

При достижении определенной частоты вращения грузики полностью расходятся и автомат перестает работать. Характеристика становится горизонтальной.

Вакуумный автомат опережения зажигания. Он регулирует момент
зажигания при изменении угла открытия дроссельной заслонки, т. е. при
изменении нагрузки двигателя. При малых нагрузках двигателя уменьша-
ется наполнение цилиндров рабочей смесью и, следовательно, давление в
момент воспламенения. В то же время увеличивается загрязнение смеси
остаточными газами, что приводит к уменьшению скорости сгорания, а это
требует увеличения угла опережения зажигания. С увеличением нагрузки
процент остаточных газов уменьшается. Коэффициент избытка воздуха
находится в пределах 0,8...0,9. Такая смесь имеет наибольшую скорость
сгорания, поэтому угол опережения зажигания должен быть минимальным.

Устройство вакуумного автомата показано на рис. 3.11.

Полость вакуумного регулятора, в которой размещена пружина 6, соединяется трубкой 5 со смесительной камерой карбюратора над дроссельной заслонкой. Полость регулятора с левой стороны диафрагмы сообщается с атмосферой.  К диафрагме 7 прикреплена тяга 9. Она связана шарниром с подвижной пластиной II, на которой установлен прерыватель. При уменьшении на-
грузки двигателя дроссельная заслонка прикрывается и разрежение в месте
подсоединения вакуумного регулятора, а следовательно, и в полости пра-
вой стороны диафрагмы увеличивается. Под действием разности давлений
диафрагма, преодолевая усилия пружины, перемещается и тягой поворачи-
вает подвижную пластину вместе с прерывателем навстречу направлению
вращения кулачка. Угол опережения зажигания увеличивается.

С увеличением нагрузки двигателя дроссельная заслонка открывается,
разрежение в полости регулятора уменьшается и пружина перемещает
влево диафрагму и связанную с ней тягу. Тяга поворачивает подвижную
пластину и прерыватель в направлении вращения кулачка, уменьшая
таким образом угол опережения зажигания.

Отверстие для подсоединения трубки регулятора расположено таким
образом, что при холостом ходе двигателя заслонка карбюратора перекрывает отверстие, и оно оказывается на стороне диффузора карбюратора.
Разрежение в полости регулятора небольшое, и регулятор опережения не
работает.

Октан-корректор. Для установки начального угла опережения или для
корректировки угла опережения зажигания в зависимости от октанового
числа топлива корпус большинства распределителей делается подвижным
и снабжается установочным винтом и шкалой с делениями. В зависимости
от октанового числа бензина корпус распределителя закрепляют в нужном
положении. Это устройство называют октан-корректором.

Три описанных устройства регулируют угол опережения зажигания
независимо: центробежный регулятор поворачивает кулачок прерывателя,
вакуумный регулятор (автомат) — пластину прерывателя, октан-коррек-
тор — корпус распределителя. Реальный угол опережения зажигания скла-
дывается из угла начальной установки и углов, автоматически устанавли-
ваемых центробежным и вакуумным регуляторами. На рис. 3.12
представлена зависимость угла опережения зажигания от частоты враще-
ния коленчатого вала и нагрузки двигателя.

КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТОВ ЗАЖИГАНИЯ

Катушки зажигания. По конструкции магнитной цепи катушки
зажигания разделяются на два типа: с разомкнутой (рис. 3.13, а) и замкнутой
(рис. 3.13, б) цепями.

В катушках с разомкнутой магнитной цепью значительную часть пути
магнитный поток проходит по воздуху. Поэтому в воздушном пространстве
сосредоточивается основная часть электромагнитной энергии. В катушках
с замкнутой магнитной цепью основную часть пути магнитный поток
проходит через стальной магнитопровод и только лишь незначительную
часть пути — через воздушные зазоры в несколько десятых миллиметра
каждый. Электромагнитная энергия запасается как в воздушных зазорах,
так и в стали. В катушках с замкнутой магнитной цепью затраты меди
меньше, чем в катушках с разомкнутой цепью. В отношении затрат стали
имеет место обратное явление.

По выполнению обмоток катушки с разомкнутой магнитной цепью
разделяются на два типа: с внутренней и наружной первичными обмотка-
ми. Последние имеют ряд преимуществ: лучшие условия охлаждения и меньшую массу провода вторичной обмотки, что удешевляет производство; меньшее сопротивление вторичной обмотки. Поэтому катушки отечествен-
ного производства выполняются с наружной первичной обмоткой.

На рис. 3.14 приведен разрез типовой автомобильной катушки зажига-
ния, которая представляет собой электрический автотрансформатор с ра-
зомкнутой магнитной цепью.

Сердечник 9 катушки набран из пластин трансформаторной стали толщиной 0,35 мм, изолированных друг от друга окалиной. На сердечник надета изолирующая трубка, на которую намотана вторичная обмотка 7. Каждый слой этой обмотки изолирован конденсаторной бумагой, а последние слои намотаны с зазором между витками 2...3 мм, чтобы уменьшить опасность пробоя изоляции.

Первичная обмотка 6 намотана поверх вторичной обмотки, что облег-
чает отвод от нее тепла. Корпус 10 катушки штампованный из листовой
стали. Внутри корпуса установлен наружный магнитопровод 11 из транс-
форматорной стали. Фарфоровый изолятор 8 и карболитовая крышка 2
предотвращают возможность пробоя между сердечником и корпусом ка-
тушки. Крышка имеет четыре выходные клеммы: центральную высоко-
вольтную 17 и три низковольтных — безымянную 3 и клеммы "ВК" и
"ВК-Б" 16 (клемма "ВК-Б" на рисунке не видна). Один конец вторичной
обмотки выводится к клемме высокого напряжения 17 через контактную
пластину 15, сердечник и пружину 4. Высоковольтная клемма 17 с помощью наконечника / соединяется через высоковольтный провод с центральным
электродом крышки распределителя. Другой конец вторичной обмотки и
конец первичной обмотки соединены между собой (автотрансформаторная
связь обмоток) и подведены к безымянной клемме 3 на крышке. Эта клемма
соединяется с клеммой "Р" распределителя. Другой конец первичной об-
мотки соединен с клеммой "ВК" (76).

Число витков обмоток катушки зажигания зависит от ее типа и нахо-
дится в пределах 220...300 для первичной и 18...25 тыс. для вторичной.
Соответственно диаметр провода первичной обмотки 0,52...0,86 мм, а вто-
ричной обмотки 0,07...0,09 мм. Коэффициент трансформации равен отно-
шению числа витков вторичной обмотки к числу витков первичной обмотки
(W  /W   ) и находится в пределах 62...80.

Пространство между обмотками и корпусом катушки заполнено изоли-
рующим наполнителем — трансформаторным маслом. Герметичность кар-
болитовой крышки в кожухе обеспечивается прокладкой 5. К клеммам
"ВК-Б" подсоединен добавочный резистор 12, установленный в керамиче-
ском изоляторе 13. Добавочный резистор может крепиться как на самой
катушке (см. рис. 3.14), так и отдельно от нее. Сопротивление резистора в
зависимости от типа катушки 1,0... 1,9 Ом.

При пуске двигателя катушка зажигания питается от батареи, напря-
жение которой понижено (до 6...8 В) из-за потребления стартером большого
тока, что приводит к снижению тока в первичной обмотке и развиваемого
катушкой вторичного напряжения. С учетом этого обстоятельства первичная обмотка катушки зажигания рассчитывается на напряжение 6...8 В, а
остальное напряжение источника гасится в добавочном резисторе. Послед-
ний при пуске двигателя закорачивается и первичный ток возрастает, что
обеспечивает вторичное напряжение, достаточное для пробоя искрового
промежутка свечи.

В некоторых системах зажигания (например, для автомобилей семейст-
ва ВАЗ) добавочный резистор отсутствует, что обусловлено высокими  характеристиками электропусковой системы, благодаря чему напряже-
ние батареи при пуске снижается незначительно.

Распределители зажигания. Распределитель прерывает цепь первичной обмотки катушки зажигания и распределяет высокое напряжение по свечам в необходимой последовательности. Он включает в себя прерыватель с контакта-
ми,   распределитель   импульсов высокого напряжения, центробежный и вакуумный автоматы опережения зажигания, привод.

Наиболее ответственными узлами распределителя, от которых за-
висит работа всей системы зажигания, являются прерыватель и его
контакты. Надежность и срок службы прерывателя ограничены из-за
эрозии и коррозии контактов. Эрозия контактов, как правило, сопро-
вождается переносом металла с одного контакта на другой. Коррозия
вызывает образование на контактах непроводящих пленок и частичное
или полное нарушение электрического контакта.

Перенос металла вызывает образование на одном из контактов бугров,
а на другом кратеров, которые в конце концов приводят к нарушению
установленного зазора. В свою очередь зазор между контактами играет
большую роль в обеспечении надежной работы системы зажигания, так как
от размера зазора зависит угол замкнутого состояния контактов или время,
в течение которого нарастает ток в цепи первичной обмотки катушки
зажигания. У распределителей большинства конструкций зазор между
контактами прерывателя находится в пределах 0,35...0,45 мм.

Лучшим материалом для .контактов прерывателя является вольфрам,
так как он мало подвержен эрозии. Вольфрамовые контакты не сваривают-
ся и вследствие высокой твердости мало поддаются изнашиванию.

Распределители изготавливаются в зависимости от числа цилиндров
двигателя 4, 6, 8-искровыми, а в зависимости от направления рабочего
вращения кулачка прерывателя — левого и правого вращения.

Конструктивно прерыватель тока низкого напряжения и распредели-
тель тока высокого напряжения объединены в одном корпусе. Там же
находятся центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания,
октан-корректор.

Распределитель 30.3706 (рис. 3.15) имеет корпус 4 из алюминиевого
сплава, в котором вращается валик 15. Через масленку 6 закапывается
масло для предотвращения сухого трения между валиком и втулкой 16
корпуса, которая изготавливается из металлокерамики. Прерыватель 7
смонтирован на одном узле с подшипниками. Наружная обойма подшипни-
ка запрессована в корпус прерывателя. На корпусе установлен конденсатор
17. На пластине кулачка 14 закреплен ротор-бегунок 9 с помехоподави-
тельным сопротивлением. Корпус прерывателя закрыт крышкой 11, в центр
которой установлен уголек 10, нагруженный пружиной. Крышка крепится
к корпусу двумя пружинными защелками 13. Для предотвращения проник-
новения моторного масла под корпусом распределителя на валу установлен
маслоотражательный диск /. Распределитель приводится в действие от
шестерни привода масляного насоса, в которую входят шлицы вала распре-
делителя. На корпусе устанавливается вакуумный автомат, который рабо-
тает в зависимости от нагрузки двигателя (на рисунке не показан).

Особенностью конструкций распределителя 30.3706 является то, что
центробежный регулятор 8 расположен в верхней части распределителя
над четырехгранным кулачком 14 прерывателя.