Тема 2

2.1 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Система электроснабжения предназначена для питания электрической энергией всех потребителей. Источниками электрической энергии на автомобиле являются генератор и аккумуляторная батарея, включенные параллельно.

При работающем двигателе генератор является основным источником электроэнергии и обеспечивает электроснабжение потребителей и заряд аккумуляторной батареи. При неработающем двигателе функции источника электроэнергии переходят к аккумуляторной батарее, которая также должна обеспечивать надежный пуск двигателя.

Автомобильные генераторы работают в режимах переменных частот вращения и нагрузок, изменяющихся в широких пределах. Для автоматического поддержания напряжения генератора на заданном уровне при изменении частоты вращения и нагрузки предназначен регулятор напряжения.

Рис.1. Структурная схема электроснабжения (Iв-ток возбуждения)

Для приведенной на рис. 1. структурной схемы справедлива следующая взаимосвязь токов при различных соотношениях напряжений генератора и аккумуляторной батареи:

где              — ток генератора;

- ток, потребляемый батареей при заряде;

- ток, потребляемый потребителями;

- напряжение генератора;

- ЭДС аккумуляторной батареи;

- ток, отдаваемый батареей при разряде.

Показателями, характеризующими систему электропитания, являются:

номинальное напряжение генератора;

номинальная мощность генератора;

емкость аккумуляторных батарей;

уровень регулируемого напряжения;

диапазон частот вращения и передаточное отношение привода генератора;

падение напряжения в цепях питания потребителей;

параметры электрической энергии.

Распределение нагрузки между генератором и аккумуляторной батареей определяют из принципиальной схемы системы электропитания (рис. 2), представив все потребители через эквивалентное сопротивление Rн. Величина его изменяется в зависимости от числа и мощности потребителей.

Если пренебречь током возбуждения Iв, то для системы электропитания справедливы уравнения

где         — напряжение генератора;

— ЭДС и внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи;

— эквивалентное сопротивление проводов, шунта амперметра, соединительных переходных контактов между генератором и аккумуляторной батареей;

— силы тока соответственно генератора, батареи, нагрузки.

Решив систему уравнении, получим выражения  для	соответствующих токов

Найденные соотношения позволяют установить характерные режимы работы системы электропитания и распределение нагрузки между генератором и аккумуляторной батареей. Следует выделить  три основных режима.

- Если все потребители выключены

то  сила тока генератора равна силе тока аккумуляторных батарей

В системе электропитания происходит заряд аккумуляторной батареи. Интенсивность заряда зависит от уровня регулируемого напряжения генератора и степени зараженности аккумуляторной батареи.

II.  Если число включенных потребителей таково, что                 то зарядный ток будет уменьшаться. При                                                    зарядный ток равен нулю.

III. Если число потребителей увеличивается, то при                                       аккумуляторная батарея начнет разряжаться, воспринимая часть нагрузки на себя. Режим разряда аккумуляторной батареи возникает вследствие падения напряжения генератора           , при уменьшении частоты вращения генератора. Известно, что напряжение генератора

где           — ЭДС генератора.

Анализ соотношений, определяющих силу тока в системе электропитания, и характерных режимов показывает, что распределение нагрузки между генератором и аккумуляторной батареей зависит от многих факторов, основными из которых являются скоростной режим и токоскоростная характеристика генератора, уровень регулируемого напряжения, состояние аккумуляторной батареи, температура окружающей среды.

Частотный режим генератора характеризуется коэффициентом оборотности

где              — скорость автомобиля, км/ч;

— частота вращения якоря генератора при движении автомобиля со скоростью и.

Пределы изменения частоты вращения якоря генератора определяются пределами изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания и передаточным отношением привода

Для автотракторных генераторов установлены следующие частотные параметры:

— минимальная частота вращения ротора генератора в режиме холостого хода, при которой генератор развивает номинальное напряжение (начальная частота возбуждения);

— минимальная частота вращения ротора генератора, работающего с ограничителем тока (генераторы постоянного тока), при которой генератор развивает номинальную мощность при номинальном напряжении;

— минимальная частота вращения ротора генератора, работающего без ограничителя тока (вентильные генераторы), при которой генератор развивает расчетную мощность при номинальном напряжении (режим максимальной тепловой нагрузки);

- максимальная частота вращения генератора.

Для вентильных генераторов номинальные мощность и сила тока (значения их указаны на щите генератора)—величины условные, соответствующие частоте вращения 5000 об/ мин.