ВВЕДЕНИЕ

Эксплуатационная надежность, экономичность, активная безопасность и экологические качества автомобиля в значительной степени определяются работой его электрооборудования. Электрооборудование современного автомобиля представляет собой очень сложную систему, включающую до 100 и более изделий, его стоимость составляет примерно 30 % стоимости автомобиля.

С точки зрения системного подхода электрооборудование автомобиля может быть представлено в виде ряда самостоятельных функциональных систем — электроснабжения, пуска, зажигания, освещения и сигнализации, информации и диагностирования, автоматического управления двигателем и трансмиссией. Ряд изделий электрооборудования, например стеклоочиститель, электродвигатели отопления, вентиляции, звуковые сигналы, радиооборудование, трудно отнести к какой-либо из систем. Поэтому все они могут быть объединены и условно названы вспомогательным электрооборудованием. Суммарная длина электропроводки автомобиля достигает 250...600 м. Представляют определенную сложность прокладка проводов, объединение их в жгуты, построение принципиальных и монтажных схем. Поэтому представляется целесообразным отдельное рассмотрение построения общей схемы, коммутационной и защитной аппаратуры.

Электрооборудование автомобилей постоянно и существенно изменяется. Генераторы переменного тока с бесконтактными электронными регуляторами напряжения практически полностью заменили генераторы постоянного тока с вибрационными регуляторами. Появились бесконтактные электронные и микропроцессорные системы зажигания и автоматического управления топливоподачей. Разработаны так называемые необслуживаемые аккумуляторные батареи. Представляется перспективным применение стартера с редуктором в системе пуска двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Существенно изменились светооптические приборы системы освещения  и сигнализации,  занимающие особое место в электрооборудовании автомобиля, так как эта система определяет безопасность дорожного движения. Значительно улучшилась информация водителя о режимах работы и состоянии узлов и агрегатов автомобиля. Этому способствовало появление бортовой системы контроля и системы встроенных датчиков.

Продолжает расширяться применение электронных приборов и систем на автомобиле. Сейчас практически любая система электрооборудования включает элементы электроники: всевозможные реле, коммутаторы, регуляторы, датчики и др. Применение электроники и микропроцессорной техники способствовало разработке систем автоматического управления двигателем и трансмиссией. В первую очередь это касается создания систем управления зажиганием и впрыском топлива, антиблокировочных систем электронного управления коробкой передач, разработки маршрутного компьютера, системы блокировки дверей и др. Ведущие автомобильные фирмы разработали и внедряют интегрированные системы управления силовым агрегатом, электронные системы рулевого управления и управления четырьмя колесами. В ближайшие годы следует ожидать применения активной подвески, дисплеев на лобовом стекле, интегрированных информационно-диагностических   систем.   Основной   тенденцией   развития электронных систем следует считать создание комплексных многофункциональных систем управления и контроля, число которых на автомобиле составит не более пяти.

Внедрение электронных устройств связано с созданием специальной элементной базы, так как условия работы изделий электрооборудования автомобилей весьма специфичны. Это и широкий диапазон изменения температур ( - 60... +125 °С), и вибрации, и подверженность агрессивному действию окружающей среды и др.

Усложнение электрооборудования автомобилей имеет и отрицательную сторону, связанную с увеличением числа отказов. В современном автомобиле уже более 30 % отказов приходится на электрооборудование. Поэтому остро стоит проблема своевременной разработки методов и средств диагностирования новых систем и узлов.

Тема 1.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Условия работы автотракторного электрооборудования определяются прежде всего условиями эксплуатации, а также местом установки отдельных агрегатов электрооборудования. Современное автотракторное электрооборудование эксплуатируется в различных климатических зонах, определяющихся географическим районом нашей страны. Более 80% территории Советского Союза расположено в зоне холодного климата. В этой зоне эксплуатируется около 85% автомобильного транспорта.

В зависимости от климатических условий эксплуатации изделия автотракторного электрооборудования и приборы выпускаются в следующих исполнениях:

для умеренного климата (У);

для холодного климата (ХЛ);

для тропического климата (Т).

Элементы электрооборудования должны сохранять работоспособность после пребывания в неработающем состоянии при температуре — 60° С для исполнения ХЛ, — 45° С для исполнений У и Т.

Работа в условиях широкого диапазона изменения температуры окружающей среды предъявляет к электрооборудованию высокие требования. При низких температурах, например, снижается емкость аккумуляторных батарей и механическая прочность электрической изоляции; при высоких — надежность работы электронных систем, устанавливаемых на автомобилях, сокращается срок службы аккумуляторных батарей.

Электрооборудование во время эксплуатации подвергается воздействию вибрационных перегрузок. Например, вибрация датчиков приборов, установленных на двигателе, может достигать 10—15 дБ. Динамические перегрузки, воздействующие на элементы электрооборудования, нарушают нормальный режим их работы, снижают прочность, точность, увеличивают износ, что может привести к их повреждению или разрушению.

Поэтому вопросы, связанные с обеспечением работоспособности электрооборудования в условиях динамических нагрузок, являются неотъемлемой составной частью проблемы повышения его надежности. Элементы автотракторного электрооборудования должны выдерживать без повреждений, поломок и нарушений рабочего процесса воздействия вибрационных и ударных нагрузок, которые указаны в табл.

При разработке системы электрооборудования следует учитывать, что в процессе эксплуатации оборудование подвергается воздействию агрессивной среды подкапотного пространства. На элементы электрооборудования попадает грязь, масло, пыль, вода, содержащая соли, топливо. Это вызывает снижение электрической прочности, старение изоляции и коррозию металлических поверхностей элементов электрооборудования. Зашита от коррозии осуществляется лакокрасочными, химическими, гальваническими покрытиями. Выбор вида защитного покрытия производят в соответствии с назначением детали, узла или изделия с учетом их конструктивных особенностей.

Изделия автотракторного электрооборудования должны быть защищены от попадания посторонних предметов, вредных отложений и воды.

Несмотря на тяжелые условия эксплуатации (широкий диапазон изменения рабочих температур, высокая степень загрязнения окружающей среды, значительные динамические нагрузки, возможность непосредственного попадания внутрь изделий масла, воды, топлива, а также переменная скорость движения автомобиля), изделия электрооборудования должны обеспечивать надежную безотказную работу в эксплуатации в течение требуемого срока службы. Статистические данные эксплуатации автомобилей показывают, что примерно четвертая часть всех эксплуатационных неисправностей автомобилей связана с неисправностями изделий и приборов электрооборудования. Основная причина преждевременного выхода их из строя заключается прежде всего в несоблюдении правил эксплуатации и несвоевременном техническом обслуживании.

В настоящее время техническое обслуживание автомобилей подразделяется на ежедневное техническое обслуживание (ЕО), техническое обслуживание № 1 (ТО-1) и техническое обслуживание № 2 (ТО-2), выполняемые соответственно через 1000— 1800 км и через 5000—9000 км пробега автомобиля.

Указанная выше классификация зависит от дорожных условий эксплуатации и подразделяется на три категории. Первая категория — это городские и загородные дороги с твердым асфальтовым или бетонным покрытием, вторая — дороги со щебеночным, булыжным или другим каменным покрытием. К третьей категории относятся неисправные дороги с твердым покрытием, а также дороги в карьерах и на строительных площадках. Объем обязательных работ, необходимых при техническом обслуживании, определяется “Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта”.

При ежедневном техническом обслуживании, которое осуществляется водителем автомобиля по окончании рабочего дня, выполняются работы по проверке действия приборов освещения, сигнализации и стеклоочистителей.

При ТО-1 проверяют чистоту наружных поверхностей стартера, генератора, реле-регулятора, приборов системы зажигания. Грязь и излишки масла удаляют ветошью, смоченной в бензине. При проведении этого вида технического обслуживания проверяют натяжение приводного ремня генератора и уровень электролита аккумуляторной батареи. При ТО-2 контролируют надежность контактных соединений клемм катушки зажигания, добавочного сопротивления и распределителя зажигания; проверяют и регулируют величины зазора между контактами прерывателя, реле-регулятора и электродами свечей зажигания; производят очистку внутренних поверхностей генератора и стартера от пыли и грязи; контролируют правильность установки фар, а также смазки подшипников генератора, оси рычажка и валика распределителя, степень заряженности аккумуляторной батареи.

Через каждые 40—50 тыс. км пробега автомобиля производят профилактический осмотр изделий электрооборудования, во время которого электрооборудование разбирают, все элементы осматривают и в случае необходимости заменяют.

Расходы на техническое обслуживание и ремонт изделий электрооборудования составляют около 25% расходов, затрачиваемых на техническое обслуживание и ремонт всего автомобиля в целом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АВТОМОБИЛЬНОМУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Электрооборудование автомобилей и тракторов старых марок работало на напряжении 6 В. С ростом потребителей электроэнергии и их мощности с 1945 г. электрооборудование на транспорте работает при номинальном напряжении 12 В, а на автомобилях и тракторах с дизельными двигателями большей мощности — при номинальном напряжении 24 В.

Потребители электроэнергии на автомобилях или тракторах должны функционировать при изменении подводимого напряжения от 0,90 до 1,25 от установленного для них номинального напряжения.

Номинальные данные изделий электрооборудования измеряют при номинальном напряжении. Номинальная мощность, номинальный ток и другие величины соответствуют работе электрооборудования при температуре 25   10° С, относительной влажности 45—80% и атмосферном давлении (8,7—10,6) 104 Па.

Все элементы автотракторного электрооборудования должны без повреждения изоляции выдерживать испытание на электрическую прочность изоляции обмоток и токоведущих деталей относительно корпуса. Кроме того, электрические машины и аппараты, за исключением аппаратов зажигания, должны выдерживать испытание на электрическую прочность междусекционной или междувитковой изоляции обмоток, а аппараты зажигания — на электрическую прочность изоляции повышенным напряжением.

Изоляция обмоток и токоведущих элементов относительно корпуса должна выдерживать без повреждений в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения частотой 50 Гц. Обмотки электрических машин и аппаратов, токоведущие детали коммутационной аппаратуры, работающие в главных цепях или цепях, содержащих индуктивность (выключатели массы, выключатели зажигания и т. д,), а также токоведущие детали цепей низкого напряжения стартеров, зажигания должны выдерживать испытательное напряжение 550 В. Степень искрения (класс коммутации) электрических машин по шкале ГОСТ 183—74 должна быть:

для электрических машин продолжительного режима работы не более 1,5;

для электрических машин повторно-кратковременного режима, а также для электрических машин кратковременного режима работы с продолжительностью 5 мин и выше — не более 2;

для электрических машин кратковременного режима работы с продолжительностью 3 мин и менее — не более 3.

Предельные допускаемые превышения температуры элементов электрооборудования автомобилей и тракторов во время стендовых испытаний при температуре окружающего воздуха не более 40° С и атмосферном давлении (8,7—10,6) 104 Па с учетом класса изоляционных материалов (ГОСТ 8865—70) должны соответствовать значениям, указанным в табл. 4.

Электрические машины, распределители зажигания и магнето должны выдерживать без повреждений испытание на повышенную частоту вращения при холостом ходе в течение 2 мин, а стартеры — в течение 20 с.

Многие элементы электрооборудования, например аппараты системы зажигания, генераторы, реле-регуляторы и др., в процессе работы на автомобиле излучают электромагнитные волны, т. е. являются источниками интенсивных радиопомех. Радиопомехи  ухудшают работу теле- и радиоприемных устройств, расположенных на автомобиле или вблизи него. Уровень радиопомех от элементов электрооборудования с режимом работы свыше 1 мин не должен превышать величины, предусмотренной общесоюзными нормами допустимых индустриальных радиопомех.

По степени подавления радиопомех изделия электрооборудования выпускают в следующих исполнениях: неэкранированные, с частичным экранированием или помехозащитными устройствами и экранированные. Способы защиты от радиопомех для каждого изделия электрооборудования в отдельности при необходимости оговариваются в стандартах на эти изделия.

Надежность эксплуатации автомобилей и тракторов и их технико-экономические показатели в значительной степени зависят от надежности изделий электрооборудования. Оценка уровня качества изделий электрооборудования производится по данным карт технического уровня и качества продукции (ГОСТ 2.116—71). В эти карты включены основные показатели надежности (90%-ный ресурс, гарантийная наработка, измеряемая пробегом автомобиля  в километрах) и экономические показатели (себестоимость и отпускная цена). Вновь разработанному изделию электрооборудования в зависимости от показателей его качества на основании сравнения с однотипным эталонным (базовым) изделием может быть присвоена высшая, первая или вторая категория качества. При разработке новых изделий электрооборудования и их модификаций предъявляется требование обеспечения максимально возможной унификации узлов и деталей, посадочных размеров и способов крепления.

Съемные детали и узлы, поставляемые в запасные части, должны быть взаимозаменяемы. Сточки зрения технологичности конструкция изделий и приборов электрооборудования должна удовлетворять требованиям крупносерийного и массового производства при минимальной затрате труда и материалов. Изделия и приборы должны иметь минимальную себестоимость и трудоемкость в эксплуатации, требовать наименьших затрат на оборудование.

Срок службы изделий и приборов электрооборудования устанавливается в стандартах на отдельные виды электрооборудования. Срок службы изделий электрооборудования измеряется пробегом автомобиля в километрах или числом моточасов работы двигателя. Например, по техническим требованиям на генераторы переменного тока и транзисторные регуляторы напряжения установлен срок службы не менее 300 тыс. км пробега автомобиля.