МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра “Сервис и техническая эксплуатация

автотранспортных средств”

# МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к лабораторной работе

«Изучение аккумуляторной батареи»

### Ростов-на-Дону, 2020

Составители: 	канд. техн. наук, доцент С.И. Попов,

канд. техн. наук, доцент Н.С. Донцов,

канд. техн. наук, доцент Ю.В. Марченко,

Э.В. Марченко

Лабораторная работа «Изучение аккумуляторной батареи»: Методические указания. – Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ, 2020.- 15 с.

Методические указания к лабораторной работе «Изучение аккумуляторной батареи» предназначены для студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» по дисциплине «Электрооборудование и электронные системы автомобилей» и направления подготовки 190700 «Технология транспортных процессов» по дисциплине «Транспортная энергетика».

УДК 656

Печатается по решению методической комиссии факультета

«Транспорт, сервис и эксплуатация»

Научный редактор

канд. техн. наук, доцент В.Ю. Валявин

Рецензент канд. техн. наук, доцент С.Г. Соловьев

 Издательский центр ДГТУ, 2020

Общие сведения об АКБ

Автомобильная аккумуляторная батарея (АКБ) - это обратимый (многократно заряжаемый) химический источник электрического тока, состоящий из шести отдельных кислотно-свинцовых аккумуляторов, электрически соединенных последовательно и конструктивно скомпонованных в единый моноблок.

Основное назначение АКБ на борту автомобиля - это работа на электростартер при пуске двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Именно поэтому ее часто называют стартерной аккумуляторной батареей.

По конструктивному исполнению (рисунок) стартерные АКБ подразделяют на: обслуживаемые, малообслуживаемые, необслуживаемые и монолитные.

Внешние отличительные признаки указанных четырех типов батарей следующие:

Обслуживаемая АКБ (рисунок, а) имеет корпусной моноблок из черного эбонита, разделенный на несколько отдельных аккумуляторных банок. В каждую банку помещается один аккумуляторный элемент (аккумулятор) борнами (токовыми выводами) вверх. Каждый аккумулятор накрывается защитной пластмассовой пластиной с двумя отверстиями под борны и с одним центральным резьбовым отверстием под пробку для заливки электролита. Поверх пластины аккумулятор заливается разогретой до текучего состояния термопластичной массой, например битумной мастикой. Выступающие вверх токовые выводы (борны) соединяются наружными свинцовыми перемычками, которые припаиваются к борнам. Соединения выполняются так, чтобы все аккумуляторы оказались соединенными последовательно. На краевые борны напаиваются полюсные выводы (свинцовые выходные клеммы) батареи, которые имеют конусную форму и разные диаметры у вершины и основания.

Конструкция обслуживаемой АКБ позволяет проводить проверку технического состояния каждого аккумулятора в отдельности (по плотности электролита и разрядному току на контрольную вилку) и в случае его выхода из строя - заменять на новый аккумуляторный элемент.

К основным недостаткам обслуживаемой АКБ относятся: большие габариты и вес (в основном из-за применения тяжелого и массивного эбонитового корпуса); повышенное омическое сопротивление батареи (в том числе из-за наличия протяженных наружных соединений); вероятность саморазряда по грязевым мостикам на наружных соединениях; наличие возможности протечек и испарения электролита через пробки.

Стартерные аккумуляторные батареи: а - обслуживаемая АКБ; б - малообслуживаемая АКБ; в - необслуживаемая АКБ; г - монолитная АКБ; 1 - моноблок;

2 - крышка; 3 - устройство вентиляции; 4 - клемма АКБ; 5 - индикатор заряженности; 6 - внутреннее соединение аккумуляторов (АК); 7 - соединительный мостик;

8 - положительный электрод; 9 - сепаратор; 10 - отрицательный электрод;

11 - заливное отверстие; 12 - блок электродов АК; 13 - опора на дно; 14 - перемычка для наружного соединения АК; 15 - заливочная масса; 16- опорная призма; 18 - пробка; 19 - прокладка под заливку; 20 - активная масса электрода;

21 - свинцовая решетка электрода; 22 - сепаратор; 23 - измеритель уровня электролита, помещенный в пробку

Малообслуживаемая АКБ (рисунок, б) собирается в полупрозрачном пластмассовом корпусном моноблоке (из полипропиленовой или полиэтиленовой термопластмассы) с применением внутренних соединений между отдельными аккумуляторами под общей герметичной крышкой. Это уменьшает габариты и вес АКБ, а также исключает случайный саморазряд по внешним грязевым мостикам.

Каждый аккумулятор имеет отдельную заливную пробку, что позволяет контролировать его состояние по плотности и уровню электролита. Внутреннее сопротивление меньше, чем у обслуживаемых АКБ.

Главный недостаток малообслуживаемой АКБ - невозможность измерить напряжение на каждом аккумуляторном элементе в отдельности и исключительная трудоемкость при его замене на новый аккумулятор.

Необслуживаемая АКБ (рисунок, в) принципиально отличается от малообслуживаемой отсутствием пробок для заливки электролита и наличием на корпусе индикатора заряженности. Имеется также вентиляционный клапан. Батарея заправляется электролитом на заводе-изготовителе. Внутренние соединения выполняются через стенки аккумуляторных банок. Необслуживаемая АКБ считается неремонтопригодной. Основное преимущество - повышение эксплуатационной надежности из-за исключения потребности в доливке и в контроле за уровнем электролита и как следствие - более длительный срок службы.

Монолитная АКБ (рисунок, г) - это новый тип автомобильной аккумуляторной батареи, созданный с применением ленточных электродов, которые после сборки аккумуляторных элементов и пропитки электролитом сворачиваются в трубки. Основные внешние отличия - аккумуляторы имеют цилиндрическую форму и внешние соединения с обеих сторон аккумуляторных цилиндров. Главные преимущества: малогабаритность, значительное увеличение тока холодной прокрутки, долговечность. Недостаток - высокая стоимость.

Цель работы: оценка технического состояния аккумуляторной батареи.

Задачи работы:

изучить порядок приведения сухозаряженной батареи в рабочее состояние

провести оценку технического состояния аккумуляторной батареи;

провести зарядку аккумуляторной батареи.

Оснащение рабочего места:

аккумуляторная батарея; зарядно-разрядное устройство; аккумуляторный ареометр; термометр; нагрузочная вилка; емкость с электролитом; вольтметр.

Содержание и порядок выполнения работы

1. Техническая характеристика АКБ 6СТ-55А

Тип батареи…………………………СТ-55А, необслуживаемая по нормам DIN
Номинальное напряжение, В……………………………………………………………12

Номинальная емкость при 20-часовом режиме
разряда и температуре электролита
(27 ± 2) °С в начале разряда, А·ч ……………………………………………………55

Разрядная сила тока при 20-часовом режиме разряда, А ………………2,75
Разрядная сила тока при стартерном режиме
и температуре электролита -18°С, А ………………………………………………255

2. Приведение сухозаряженной батареи в рабочее состояние

На автомобилях, выходящих с завода, установлены аккумуляторные батареи готовые к действию, т. е. залитые электролитом и заряженные.

В торговую сеть также поступают батареи без электролита в сухозаряженном исполнении. Чтобы привести такую батарею в рабочее состояние, необходимо удалить имеющиеся технологические пробки или герметизирующую ленту. Затем небольшой струей, через воронку (стеклянную или из кислотоустойчивой пластмассы) залить в батарею электролит плотностью (приведенной к 25°С) 1,28 г/см3 для районов с умеренным климатом и 1,23 г/см3 для тропиков. Операции приведения батареи в рабочее состояние должны выполняться при температуре окружающей среды (25±10)°С.

Выдержите батарею 20 мин, чтобы пластины и сепараторы пропитались электролитом. Затем проверьте напряжение батареи без нагрузки.

Если напряжение батареи не менее 12,5 В, то она готова для работы. При напряжении меньше 12,5 В, но больше 10,5 В, батарея должна быть подзаряжена до напряжения, указанного заводом-изготовителем. При напряжении меньшем или равном 10,5 В аккумуляторная батарея бракуется.

В результате пропитки сепараторов и пластин уровень электролита в батарее неизбежно понизится. Поэтому, прежде чем устанавливать батарею на автомобиль, необходимо довести уровень до нормы, доливая электролит той же плотности, что и в начале заливки.

Заряжать батарею после заливки электролита следует обязательно, если:

первоначальная эксплуатация батареи будет происходить в тяжелых условиях: в холодную погоду, с частыми пусками двигателя и т. д.;

батарея хранилась более 12 месяцев с даты выпуска.

3. Проверка уровня электролита

Уровень электролита контролируется стеклянной трубкой, которую опускают вертикально в заливное отверстие до упора в предохранительный щиток. Затем верхний конец трубки зажимают пальцем и вынимают ее из аккумулятора. Высота столбика электролита в трубке соответствует уровню электролита в аккумуляторе над предохранительным щитком. Нормальным считается уровень 10-15 мм.

При эксплуатации батареи уровень электролита постепенно понижается, так как испаряется вода, входящая в его состав. Для восстановления уровня электролита доливайте только дистиллированную воду.

Если точно установлено, что причиной низкого уровня является выплескивание, то доливайте электролит той же плотности, что и оставшийся в элементе батареи.

4. Проверка степени разряженности батареи

При отказе батареи в эксплуатации, а также при ее обслуживании необходимо проверять разряженность аккумуляторной батареи измерителем плотности электролита (аккумуляторным ареометром). Одновременно необходимо замерять и температуру электролита, чтобы учесть температурную поправку к показаниям ареометра (табл. 1). При температуре электролита выше 30°С, величина поправки прибавляется к фактическому показанию ареометра. Если температура электролита ниже 20°С, то величина поправки соответственно вычитается. Когда температура электролита 20-30°С поправка на температуру не вводится.

Таблица 1

Температурная поправка к показаниям ареометра

при измерении плотности электролита

| Температура электролита,°С | Поправка, г/см3 |
| --- | --- |
| от -40 до –26 от -25 до -11 от -10 до +4 от +5 до +19 от +20 до +30 от +31 до +45 | -0.04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 +0,01 |

Более точно плотность, приведенную к температуре +25°С можно рассчитать по формуле:

γ25=γt+0,00075(Т−25),                       (1)

где γt- измеренная плотность электролита;

Т- температура электролита.

После определения плотности электролита в каждом аккумуляторе определяется его ЭДС по формуле:

Е=0,84+γ25.                                  (2)

Далее устанавливается степень разряженности каждого аккумулятора батареи по формуле:

ΔСР=γЗ−γ250,16100%,                            (3)

гдеγЗ- плотность полностью заряженного аккумулятора.

Результаты замеров и расчетов занесите в таблицу 2.

Таблица 2

Параметры аккумуляторной батареи

| №№ | Наименование показателей | Номера аккумуляторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уровень электролита, мм |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Измеренная плотность электролита, γt, г/см3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Плотность, приведенная к температуре +25°С, γ25, г/см3 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ЭДС, измеренная вольтметром, В |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ЭДС, рассчитанная по формуле (2), В |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Степень разряженности, % |  |  |  |  |  |  |

Чтобы не получить неправильных результатов, не замеряйте плотность электролита:

если его уровень не соответствует норме;

если электролит слишком горячий или холодный; оптимальная температура при измерении плотности 15-27 °С;

после доливки дистиллированной воды. Следует выждать, пока электролит перемешается; если батарея разряжена, то для этого может потребоваться даже несколько часов;

после нескольких включений стартера. Надо подождать, чтобы установилась равномерная плотность электролита в элементе батареи;

при "кипящем" электролите. Следует переждать, пока пузырьки в электролите, набранном в пипетку ареометра, поднимутся на поверхность.

5. Зарядка аккумуляторной батареи

Снятую с автомобиля батарею аккуратно очистите, особенно ее верхнюю часть, проверьте уровень электролита и при необходимости доведите его до нормы.

Батарея заряжается силой тока 5,5 А при вывернутых пробках. Зарядка проводится до начала обильного газовыделения и достижения постоянства напряжения и плотности электролита в течение 3 часов. Плотность электролита заряженной батареи должна соответствовать данным табл. 3 для каждого климатического района.

При зарядке батареи необходимо периодически проверять температуру электролита и не допускать ее повышения свыше 40°С. Если температура достигнет 40°С, то следует уменьшить наполовину зарядный ток или прервать зарядку и охладить батарею до 27°С.

Зарядка прекращается, когда начнется обильное выделение газа во всех элементах батареи, а напряжение и плотность электролита в течение последних трех замеров (производимых через 1 ч) будут оставаться постоянными.

Таблица 3

Плотность электролита, рекомендуемая

для различных климатических районов

| Климатическая зона, среднемесячная температура воздуха в январе, °С | Время года | Плотность электролита, приведенная к температуре 25°С, г/см3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заливае-мого | Заряженной батареи |
| Холодный: очень холодный от –50 до –30 холодный от –30 до –15 Умеренный: умеренный от –15 до –8 жаркий сухой от –15 до +4 теплый влажный от 0 до +4 | Зима Лето Круглый год Круглый год Круглый год Круглый год | 1,28 1,24 1,26 1,24 1,22 1,20 | 1,30 1,26 1,28 1,26 1,24 1,22 |

Если в конце зарядки плотность электролита (определенная с учетом температурной поправки) отличается от указанной, то откорректируйте ее. При повышенной плотности отберите часть электролита и долейте дистиллированной воды. Если плотность электролита ниже нормы, то отобрав его из аккумулятора, долейте электролит повышенной плотности (1,4 г/см3).

После корректировки плотности электролита продолжите зарядку батареи еще в течение 30 мин для перемешивания электролита. Затем отключите батарею и через 30 мин замерьте его уровень во всех аккумуляторах. Если уровень электролита окажется ниже нормы, то долейте электролит с плотностью, соответствующей данному климатическому району (см. табл. 3). Если уровень электролита выше нормы - отберите его избыток резиновой грушей.

6. Принудительный разряд батареи

При сервисном обслуживании АКБ помимо заряда очень часто приходится проводить ее принудительный разряд. Это делается в процессе контрольно-тренировочного цикла с целью «раскачки» батареи, а также с целью определения ее рабочей емкости (Сб), которой батарея обладает в данном техническом состоянии (на данном этапе срока службы).

Процесс разряда следует проводить под контролем тока IP разряда и времени tp разряда до конечного напряжения U6p разряда.

Номинальными токами разряда для всех типов свинцово-кислотных аккумуляторов (при Т = 15...25°C) являются значения номинальных токов заряда I31 = 0,05·Сн и I32 = 0,1·Сн. В этих условиях батарея разряжается более равномерно, т.е. с более полным участием глубинных активных масс в образовании тока разряда.

Время разряда определяется конечным напряжением разряда (10,5 В при Т = 25°С).

Для определения разрядной емкости батареи Сбр = Ip·tp ток разряда IР необходимо поддерживать постоянным, что легко реализовать с помощью зарядно-разрядного устройства.

В тех случаях, когда такого устройства нет, разряд батареи с целью раскачки емкости проводится с применением неконтролируемого разряда. Это когда к предварительно заряженной батарее подключают лампу от автомобильной фары (12 В х 55 Вт) на десять часов и в конце разряда измеряют напряжение батареи, которое при Т = 20...25°С должно быть не менее 10,5 В (для батареи со стандартной емкостью 45...55 А·ч). Разряжать батарею до напряжения менее 10 В не следует.

Затем батарею снова заряжают и вновь разряжают на ту же лампу (tp = 10 ч). Если конечное напряжение разряда при втором разряде будет не менее первого, то батарея исправна и ее следует снова полностью зарядить. Если батарея не выдерживает тренировки, ее можно попытаться восстановить трехчасовым перезарядом или контрольно-тренировоч-ным зарядно-разрядным циклом.

7. Контрольно-тренировочный цикл аккумуляторной батареи

Процедуры контрольно-тренировочного зарядно-разрядного цикла (КТЦ) выполняются на снятой с автомобиля батарее и сводятся к следующему:

- снятию батареи с автомобиля и проверке ее пригодности к дальнейшей эксплуатации;

- приведению работоспособной батареи к нормальному внешнему виду;

- проведению полного цикла заряда номинальным постоянным током I3 = 0,1·Сн с целью определения состояния разряженности батареи;

- проведению полного цикла разряда с целью тренировки батареи под нагрузкой в осветительном режиме (IР = 0,1·Сн);

- проведению повторного цикла заряда номинальным током I3=0,05·Сн с целью определения рабочей (остаточной) емкости батареи и остаточного срока службы;

- проведению выравнивания плотности электролита и его уровня по всем банкам в батарее;

- проведению трехчасового перезаряда батареи с целью полного восстановления активности химических реагентов в порах электродных масс;

- аттестации батареи и ее установки на автомобиль.

КТЦ начинается с проверки пригодности батареи к дальнейшей работе на автомобиле. Для этого проводится измерение ЭДС и разрядного напряжения на клеммах каждого аккумулятора или батареи в целом с помощью аккумуляторного пробника, который иногда называют нагрузочной вилкой.

Если ЭДС батареи меньше 6 В (менее 1 В на аккумуляторе), а напряжение разряда батареи на номинальную нагрузку аккумуляторного пробника не более 3 В (0,5 В на аккумуляторе) в конце 5-ой секунды разряда, то, скорее всего, АКБ к дальнейшей эксплуатации не пригодна.

Работоспособную АКБ промывают снаружи теплой проточной водой со щеткой и удаляют затвердевшие пятна грязи (предварительно заклеив липкой лентой, например скотчем, все вентиляционные отверстия). Во время мойки батарея не должна переворачиваться или наклоняться более чем на 45 угловых градусов. После высыхания корпуса батареи его необходимо внимательно осмотреть.

Если на корпусе мало проработавшей батареи обнаружатся места протечек электролита (короткие трещины, сколы, протертости), их можно устранить, залив повреждения эпоксидной смолой, армированной обрезками ниток стеклоткани. Залить электролит обратно в аккумулятор необслуживаемой батареи можно через просверленное сверху аккумулятора отверстие, которое после заливки электролита надо заделать.

Работы по устранению протечек хотя и относятся к мелкому ремонту, но без соответствующего опыта проводить их не следует, результат будет отрицательный. Ремонт батареи с ее разборкой для замены отдельных аккумуляторов в рамках сервисного обслуживания не практикуется.

Затем проводят зачистку клемм АКБ крупной наждачной бумагой и проверку уровня, а также плотности электролита во всех банках. Для этого все пробки выворачивают из аккумуляторов. Аккумуляторы, уровень электролита в которых ниже электродов, обязательно доливают дистиллированной водой. Плотность электролита в банках на этом этапе выравнивать не следует, но ее и температуру электролита необходимо зафиксировать до начала заряда.

Далее аккумуляторную батарею надо поставить под заряд ступенчатым током с контролем и регистрацией времени заряда и температуры. Начальный ток заряда устанавливают равным 0,1·Сн А, и заряжают батарею до напряжения 14,4±0,1 В постоянным током. Затем ток заряда уменьшают до 0,05·Сн А и, поддерживая его постоянным, продолжают заряд до состояния полной заряженности.

Это состояние у обслуживаемой батареи проявляется началом интенсивного газовыделения, примерным равенством и неизменностью плотности электролита в банках и достижением напряжения на аккумуляторах величины 2,65...2,7 В или 15,9...16,2 В на батарее.

Далее необходимо зафиксировать время заряда и продолжать заряд АКБ еще два часа (при постоянных токе I3 заряда, напряжении U3 заряда и плотности электролита). За эти два часа происходит восстановительный перезаряд батареи, при котором сульфат свинца растворяется в самых тонких и глубоких канальцах активных масс. По истечении двух часов перезаряда, не прерывая тока заряда, необходимо провести окончательную коррекцию плотности и уровня электролита по банкам и продолжать перезаряд еще в течение одного часа. После коррекции за один час перезаряда аккумуляторы в исправной батарее становятся идентичными по всем параметрам.

На протяжении всего времени заряда надо следить за тем, чтобы температура электролита в одной из средних банок не стала выше 45°С. Если это произойдет, заряд надо временно прекратить.

После окончания 3-х часового перезаряда батарею необходимо обесточить и дать ей остыть до температуры в помещении 17...25°С.

Количество электричества С3, которое получит батарея за время ступенчатого заряда, можно рассчитать по формуле:

Сз = I31t31 + I32t32	  	           (4)

где 	t31, t32 - продолжительности заряда током I31= 0,1·Сн и током I32 = 0,05·Сн (в часах). Время перезаряда в продолжительность t32 не включается.

Теперь АКБ необходимо поставить на тренировочный разряд током 0,05·Сн А и зафиксировать время начала разряда, а также начальную температуру разряда. Поддерживая ток разряда постоянным и записывая через 2...3 часа температуру электролита, надо не пропустить тот момент, когда напряжение разряда на батарее станет равным 10,5±0,1 В или 1,75 В на отдельном аккумуляторе. Это напряжение является конечным напряжением разряда и указывает на то, что АКБ полностью разрядилась.

Емкость Сбр, отданная батареей при разряде, определяется следующим образом:

Сбр=0,05·Сн tр[1+0,01(Тср - 25)]		       (5)

где	Сн - паспортная (номинальная) емкость батареи в ампер-часах, указанная на заводской этикетке;

tp - продолжительность разряда в часах;

Тср - (T1 + Т2 +...+ Tn)/n - средняя температура электролита в °С за время разряда;

n - число и номер измерений.

Величина Сбр измеренная и рассчитанная описанным способом, называется рабочей (остаточной) емкостью батареи. Она должна быть не менее 50% от Сн, чтобы батарея могла еще некоторое время поработать на борту автомобиля. Батарею, еще пригодную для последующей эксплуатации с Сбр > 0,5·Сн, снова полностью заряжают постоянным током I3= 0,05·Сн А в течение 20-ти часов.

Если батарея имеет остаточную емкость менее 0,8·Сн, ее заряд током Iз = 0,05·Сн до состояния полной заряженности будет продолжаться менее 20-ти часов, но трехчасовой перезаряд и в этом случае необходимо выполнить.

Состояние полной заряженности аккумуляторной батареи определяют так же, как и при первом тренировочном заряде.

8. Определение остаточного срока службы батареи

Степень разряженности батареи, определенная сразу после ее снятия с автомобиля, служит важным показателем технического состояния автомобильной бортовой системы электроснабжения.

Так, если после проведения контрольно-тренировочного цикла выясняется, что АКБ поступила на сервисное обслуживание со степенью разряженности более 10% от остаточной емкости Сбр, то это говорит о том, что батарея постоянно недозаряжалась автомобильным генератором. Недозарядка, как и перезарядка, понижает срок службы АКБ.

Причинами  недозаряда чаще всего являются:

- слабое натяжение ремня генератора;

- несоответствие климатической зоне эксплуатации автомобиля рабочего диапазона регулирования напряжения генератора;

- низкая плотность электролита в АКБ зимой;

- скрытая неисправность в генераторе.

Основной причиной перезаряда АКБ на автомобиле является повышенное напряжение генератора. Перезаряд, полученный батареей от автомобильного генератора, проконтролирован быть не может.

Экспериментально установлено, что по остаточной емкости Сбр можно ориентировочно определить ее остаточный срок службы Кост (в месяцах):

Кост = Кб [(2 Сбр /С20) - 1],		(6)

где	Кб - номинальный срок службы батареи при соблюдении правил эксплуатации.

Данная эмпирическая формула хорошо согласуется с практикой. Из этой формулы следует, что аккумуляторная батарея с остаточной емкостью менее 50% от номинальной емкости Сн не имеет остаточного срока службы. Однако такую батарею можно использовать на автомобиле летом до полной выработки ресурса.

Содержание отчета:

описать порядок приведения сухозаряженной батареи в рабочее состояние;

описать порядок зарядки АКБ;

провести определение технического состояния АКБ;

по результатам замеров заполнить таблицу 2;

провести контрольно-тренировочный цикл АКБ;

определить емкость Сбр, отданную батареей при разряде (5) и остаточный срок службы АКБ (6).

###### Список использованных источников

1. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей: учебник для вузов / В.Е. Ютт. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2009. – 440 с.

2. Соснин Д.А. Автотроника. Электрическое, электронное и автотронное оборудование легковых автомобтлей: учеб. пособие.- М.: Солон-Пресс, 2010.- 384 с.

3. Диагностирование и испытание электрооборудования транспортных машин: учеб. пособие / С.И. Попов, В.Ю. Валявин, С.Ф. Подуст, Е.Ф. Линькова, В.В. Юрьева. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2010. – 115 с.

4. Акимов С.В., Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей: учебник для вузов.- М.: За рулем, 2004.- 384 с.

5. Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей. Курс лекций. Ч.1.- М.: Машиностроение, 2003.- 240 с.

6. Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей. Курс лекций. Ч.2.- М.: Машиностроение, 2003.- 320 с.

7. Курзуков Н.И., Ягнетинский В.М. Аккумуляторные батареи: Краткий справочник.- М.: За рулем, 2006.- 88 с.

8. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для вузов/ Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов и др.; Под ред. Е.С. Кузнецова.- М.: Транспорт. 2004.- 535 с.

Редактирование осуществлено авторами

Компьютерная обработка: Е.В. Хейгетян

____________________________________________________________

В печать 04.03.2020.

Объём 0,95 усл. п.л. Офсет. Формат 60х84/16.

Бумага тип №3. Заказ №          . Тираж 100 экз. Цена свободная

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.