МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

Факультет «Транспорт, сервис и эксплуатация»

Кафедра “Эксплуатация транспортных систем и логистика”

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению курсовой работы

по дисциплине: “Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса” для всех форм обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Ростов-на-Дону

2023

Составитель: 	канд. техн. наук, доцент С.Г. Курень

Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса. Методические указания к выполнению курсовой работы. – Ростов-на-Дону: Издательский  центр ДГТУ, 2023. -   22 стр.

Контрольные задания составлены в соответствии с программой  по дисциплине «Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса». Содержат методические указания к выполнению курсовой работы по указанной дисциплине для студентов всех форм обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».

Печатается по решению методической комиссии факультета

«Транспорт, сервис и эксплуатация»

Рецензент – канд. техн. наук, доцент Н.С. Донцов

 Издательский центр ДГТУ, 2023

Задания на выполнение курсовой работы по дисциплине «Производственно-техническая инфраструктура предприятий автосервиса» берут из приведенной ниже таблицы.

Вариант выбирают по последней цифре зачетной книжки.

| Вариант | Участок | Количество автомобилей, обслуживаемых в год | Марки автомобилей | средний годовой пробег соответствую-щей марки автомобилей, км | Вид СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уборочно-моечный | 340 | ВАЗ | 13090 | дорожная |
|  |  | 100 | ГАЗ | 15000 |  |
|  |  | 40 | МОСКВИЧ | 11000 |  |
|  |  | 30 | ИЖ | 12880 |  |
|  |  | 510 | ИНОМАРКИ | 12900 |  |
| 1 | Приемка и выдача автомобилей | 200 | ВАЗ | 15600 | городская |
|  |  | 110 | ГАЗ | 16600 |  |
|  |  | 60 | МОСКВИЧ | 14000 |  |
|  |  | 50 | ИЖ | 15700 |  |
|  |  | 600 | ИНОМАРКИ | 18000 |  |
| 2 | ТО, ТР, диагности-ческий | 470 | ВАЗ | 17090 | городская |
|  |  | 110 | ГАЗ | 16000 |  |
|  |  | 70 | МОСКВИЧ | 14000 |  |
|  |  | 50 | ИЖ | 13880 |  |
|  |  | 800 | ИНОМАРКИ | 14900 |  |
| 3 | Кузовной | 260 | ВАЗ | 13600 | городская |
|  |  | 75 | ГАЗ | 17600 |  |
|  |  | 50 | МОСКВИЧ | 19000 |  |
|  |  | 30 | ИЖ | 18700 |  |
|  |  | 905 | ИНОМАРКИ | 15050 |  |
| 4 | Окрасочный | 390 | ВАЗ | 13050 | городская |
|  |  | 85 | ГАЗ | 15060 |  |
|  |  | 60 | МОСКВИЧ | 11070 |  |
|  |  | 70 | ИЖ | 12850 |  |
|  |  | 925 | ИНОМАРКИ | 12940 |  |
| 5 | Агрегатный | 540 | ВАЗ | 15650 | городская |
|  |  | 95 | ГАЗ | 16670 |  |
|  |  | 90 | МОСКВИЧ | 14030 |  |
|  |  | 10 | ИЖ | 15720 |  |
|  |  | 1025 | ИНОМАРКИ | 18010 |  |
| 6 | Ремонта двигателей | 440 | ВАЗ | 13050 | городская |
|  |  | 95 | ГАЗ | 15060 |  |
|  |  | 60 | МОСКВИЧ | 11070 |  |
|  |  | 10 | ИЖ | 12850 |  |
|  |  | 1020 | ИНОМАРКИ | 12940 |  |
| 7 | Шиномон-тажный | 180 | ВАЗ | 15650 | дорожная |
|  |  | 110 | ГАЗ | 16670 |  |
|  |  | 80 | МОСКВИЧ | 14030 |  |
|  |  | 50 | ИЖ | 14720 |  |
|  |  | 600 | ИНОМАРКИ | 18010 |  |
| 8 | Аккумуля-торный | 250 | ВАЗ | 16050 | городская |
|  |  | 160 | ГАЗ | 15060 |  |
|  |  | 230 | МОСКВИЧ | 14070 |  |
|  |  | 890 | ИНОМАРКИ | 12950 |  |
| 9 | Электротех-нический | 280 | ВАЗ | 13940 | городская |
|  |  | 10 | ГАЗ | 17950 |  |
|  |  | 30 | МОСКВИЧ | 18670 |  |
|  |  | 980 | ИНОМАРКИ | 14930 |  |

1. Цель и задачи выполнения курсовой работы

Целью выполнения курсовой работы является закрепление полученных студентами знаний при изучении дисциплины «Производственно-техническая база автосервиса», а также формирование навыков применения этих и полученных ранее в других курсах знаний для обоснования выбора и проектирования нестандартного или модернизации стандартного технологического оборудования для сервисного обслуживания подвижного состава автомобильного транспорта [1,2].

Задачами курсовой работы являются:

Определение численности рабочих;

Расчет производственной программы и годового объема работ;

Расчет числа постов и поточных линий;

Определение площадей помещений производственного корпуса;

Определение основных технологических параметров, компоновка, прочностной расчет и конструирование узлов и деталей вновь создаваемого или модернизируемого технологического оборудования.

Курсовой проект состоит из пояснительной записки 30-35 листов машинописного текста и трех листов графической части формата А1.

Оформление пояснительной записки (ПЗ) должно соответствовать СТП 01-02 «Правила и порядок сертификации промышленной продукции» [3], ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам [4], ГОСТ     7.32—2017 Система стандартов по информациии, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [5]. Основная часть ПЗ должна быть разделена на разделы в соответствии со структурой проекта. Расчеты и конструктивные разработки должны сопровождаться эскизами, эпюрами графиками и таблицами, которые приводятся в тексте П3.

2. Оформление графической части

Графическая часть курсового проекта должна полностью отражать тему проекта и соответствовать общим требованиям и правилам оформления машиностроительных чертежей ЕСКД по ГОСТ ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам [4], ГОСТ     7.32—2017 Система стандартов по информациии, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [5] и строительных чертежей ГОСТ Р 21.101 — 2020 Система проектной документации для строительства. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ [6].

Лист 1. В графическую часть по технологическому проектированию входит планировка производственной зоны ТО и ТР с детальной разработкой заданного производственного участка.

Планировка (компоновка) производственных помещений предприятий автосервиса производится с учетом требований [1,2,3].

Планировка зон ТО и ТР выполняется в следующей последовательности:

- уточняется состав производственных участков;

- определяется общая площадь зоны и заданного участка;

- прорабатывается компоновка зоны и расположение участка.

Планировка зоны ТО и ТР выполняется в масштабе 1:100 или 1:200.

Общая компоновка зоны должна обеспечивать технологическую связь отдельных производственных участков, а с другой стороны – увязку с модульной планировочной сеткой.

Технологические разрывы между автомобилями, постами ТО, проезды и отступления от расчетных площадей должны соответствовать требованиям ОНТП [1].

На планировке должно быть показано расположение колон, стен, перегородок, оконных и дверных проемов, а также ворот для въезда и выезда автомобилей.

На плане стрелками указываются пути движения автомобиля в соответствии с последовательностью технологического процесса и габаритные размеры зон ТО и ТР.

На заданном участке приводится необходимое здесь оборудование и оснастка в соответствии с рекомендациями «Табеля технологического оборудования…» [7].

На плане приводится экспликация всех помещений и зон с указанием принятой площади.

Лист 2. Чертеж общего вида и функциональная (кинематическая, пневматическая, гидравлическая, электрическая) схема проектируемого (модернизируемого) оборудования.

Чертеж общего вида должен содержать:

а) изображения (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для понимания взаимодействия его составных частей и принципов работы;

б) наименования, а также обозначения составных частей, для которых необходимо указать данные (техническую характеристику, количество, материал, принципы работы и др.) или запись которая необходима для пояснения чертежа общего вида;

в) размеры;

г) схему (если она требуется, но не оформляется отдельным документом);

д) техническую характеристику изделия.

Изделие рассматривают в рабочем положении, главное изображение обычно выполняют как фронтальный или сложный разрез, или при симметричной конструкции – соединения половину главного вида и половину фронтального разреза. Количество изображений должно быть минимальным, но достаточным, чтобы дать полное представление о конструкции изделия в целом.

На чертежах общего вида наносят габаритные и присоединительные размеры.

Габаритные размеры определяют расстояния между точками очертания изделия по трем координатным направлениям. При наличии в изделии перемещающихся деталей габаритные размеры указывают для двух крайних положений этих деталей.

Присоединительные размеры определяют координаты и размеры элементов или составных частей изделия работающих с ним в комплексе.

Лист 3. Сборочный чертеж разрабатываемого или оригинального узла (формат А2) и деталировка (3-4 детали).

Сборочный чертеж изделия должен содержать:

а) изображения изделия (сборочной единицы), дающие представление о расположении и взаимодействии составных частей, соединяемых по данному чертежу, и обеспечивающее возможность сборки и контроля;

б) размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые выполняют и контролируют по данному чертежу;

в) указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность сопряжения обеспечивают не указанными предельными отклонениями размеров, а подбором, пригонкой и т.п., а также о выполнении неразъемных соединений (сварных, паянных и др.);

г) номера позиций составных частей, входящих в изделие (сборочную единицу);

д) габаритные размеры;

е) установочные, присоединительные и другие необходимые справочные размеры;

ж) техническую характеристику.

3. Оформление пояснительной записки

2.1. Структура пояснительной записки курсового проекта должна иметь вид:

- титульный лист;

- задание на курсовое проектирование;

- содержание;

- введение;

- технологическое проектирование предприятия;

- обоснование необходимости проектирования (модернизации) технологического оборудования;

- проектирование (модернизация) одной из основных единиц технологического оборудования;

- особенности эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и метрологического обеспечения проектируемого оборудования;

- список использованных источников.

4. Технологическое проектирование предприятий автосервиса

Структура раздела по технологическому проектированию СТОА может иметь вид:

1. Обоснование мощности СТОА.

2. Выбор СТОА.

3. Расчет годового объема работ по ТО и ТР.

4. Расчет количества постов по видам ТО и ТР и рабочих мест для цеховых работ.

5. Количество постов для механизированных уборочно-моечных работ.

6. Расчет площадей зон ТО и ТР (постовых работ).

7. Расчет площадей производственных участков цеховых работ.

8. Графическая часть.

Исходными данными для расчета городских СТОА является:

- число обслуживаемых автомобилей и тип станции;

- среднегодовой пробег обслуживаемых автомобилей;

- число заездов на станцию в год;

- режим работы станции;

- производственная программа по видам выполняемых работ;

- число продаваемых автомобилей.

Необходимые для расчетов данные принимаются в соответствии с рекомендациями нормативных документов [1,2,4,5] или по согласованию с преподавателем. Например, по видам работ рекомендуется принимать для городской универсальной СТОА не менее 5 для постовых и не менее 5 для цеховых работ.

4.1. Мощность СТОА

Мощность городской СТОА принимается (задается преподавателем) из расчета, что для отдельных городов или районов города должно быть не менее одной СТОА на 1400-3500 – комплексно обслуживаемых автомобилей, т.е.

NгСТОА=1400-3500 авт/год.

Мощность дорожных СТОА зависит от частоты схода автомобилей с дороги, интенсивности движения и расстояния между станциями обслуживания. Число обслуживаемых при этом автомобилей составляет 35-45% от общего количества сошедших с дороги.

В соответствии с требованиями ОНТП число заездов всех автомобилей (легковых, грузовых и автобусов) на дорожную СТОА определяется в зависимости от интенсивности движения на участке проектируемой СТОА в наиболее напряженный месяц года

Nд СТОА=Ид Р/100,

где     Ид – интенсивность движения на автомобильной дороге, авт/сутки;

Р – частота заездов в% от Ид (для легковых автомобилей Р=4/5,5, для грузовых и автобусов Р=0,4/0,6; в числителе для ТО и ТР, в знаменателе для уборочно-моечных работ).

4.2. Выбор СТОА

4.2.1. Число легковых автомобилей N, принадлежащих населению данного города (района города, населенного пункта). Может быть определено на основе статистических данных или по формуле

N=Аn/1000,						    (4.1)

где     А – численность населения города (р-на);

n=60-120 число автомобилей на 1000 жителей [3].

4.2.2. Расчет количества автомобилей обслуживаемых и ремонтируемых на СТОА

Учитывая, что часть владельцев автомобилей не пользуются услугами СТОА, а выполняет обслуживание и ремонт самостоятельно, то расчетное количество автомобилей пользующихся услугами СТОА будет меньше.

N=NK 							(4.2)

где     К=0,75…0,9 – коэффициент учитывающий количество владельцев пользующихся услугами СТОА.

n=N/NСТОА количество СТОА для данного населенного пункта.

А=А/n, чел количество населения обслуживаемого одной СТОА.

4.2.3. Расчет количества автомобилей по моделям автомобилей обслуживаемых на СТОА

Для выбора типа СТОА (универсальной или специализированной на одной модели автомобиля) из общего количества обслуживаемых автомобилей NСТОА на СТОА, ориентировочно рассчитывается количество автомобилей обслуживаемых по моделям.

N'M=NСТОАα%100					   (4.3)

где  % - доля автомобилей данной марки в общем количестве автомобилей, берется из таблицы3.1. данной методики или по данным учета ГИБДД данного населенного пункта.

На середину 2023 года в России было зарегистрировано более 45,7 млн. легковых автомобилей. Это на 0,7% больше, чем годом раньше. Главная тенденция уменьшение количества отечественных автомобилей и рост числа иномарок.

Доля отечественных марок составляет - 32,9% (15,0 млн.), при этом на автомобили бренда Лада приходится 30,2%, на ГАЗ - 2,2%, у Москвича - 1,0%.
Растущая доля иномарок составила уже 67,1% (31,2 млн). 22,0% это японские бренды, 12,3% у Южной Кореи. Далее следуют немецкие бренды - 10,3%, американские - 6,9%, французские - 4,9%, китайские - 2,6% м чешские - 2,0%. Toyota является лидером - 4,3 млн штук, с долей 9%. Далее расположились два корейских бренда - KIA (2,7 млн) и Hyundai (2,6 млн).

Средний возраст автопарка 16 лет, для отечественных автомобилей этот показатель равен 19 лет, для иномарок - 10. Более 40% транспортных средств – моложе 10 лет. Каждый четвёртый автомобиль (11 млн.) относится к сегменту SUV.

На долю машин, с экологическим стандартам Евро-5 и выше, приходится 17%.
5% - дизельные автомобили.  Электромобили.- 22 тысячи.

1,4 млн машин выпущены ещё во времена СССР (до 1992 года). Таким образом, на такую технику приходится порядка 3,1% всего легкового транспорта.
Самой распространенной советской легковушкой является "шестерка" ВАЗ-2106.
Интересно, что 90% всей советской автотехники (не только легковых автомобилей) было выпущено в РСФСР. Еще 4,9% произвели предприятия Белорусской ССР, а 4,8% - Украинской ССР.

Таблица 3.1

Таблица насыщенности автомобилей в России по моделям в %

| Марка | ВАЗ | Москвич | ГАЗ | ИЖ | Иномарки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а% | 30,2 | 1,0 | 2,2 | 0,8 | 65,8 |

4.2.4. Ориентировочный расчет количества постов в ТО и ТР для каждой модели

Этот расчет выполняется если в задании отсутствуют рекомендации по количеству постов и необходим для выбора типа СТОА. В дальнейшем производится уточненный расчет количества постов (см. п. 4.4.1).

XM=N'MtTOиТPLГ0,77KрФнРср1000(постов),				(4.4)

где   tТОиТР – удельная трудоемкость ТО и ТР без уборочно-моечных работ и противокоррозионной обработки, берется из таблицы 4.3 данной методики;

LГ – средний годовой пробег соответствующей марки автомобилей, берется из преддипломной практики или по статистическим данным, на 1990 год составил 16,8 т.км. За рубежом среднегодовые пробеги составляют в Западной Европе 12-14 тыс. км, США – 17-19 тыс. км.

0,77 – ориентировочная доля постовых работ в общей трудоемкости ТО и ТР;

Кр – 1,15 – коэффициент резервирования, характеризующий неравномерность поступления автомобилей на СТОА;

Фн – годовой фонд рабочего времени поста, берется из пункта 4.2.5 данной методики;

Рср – среднее количество рабочих, работающих на посту, принимается 2 чел.; на постах кузовных и окрасочных принимается 1,5 человека.

4.2.5. Расчет годового фонда времени поста

Фн=ДргТсмn, 	(час)						(4.5)

где    Дрг – дни работы в году (как правило, СТОА не работает только в праздничные дни);

Тсм =8 продолжительность смены;

n – количество смен, принимается 1,5…2;

=0,9 коэффициент использования рабочего времени поста.

Примечание:

1. С некоторым допущением считается, что в малых и средних городах (населенных пунктах), с числом жителей до 100 тыс. человек, где ориентировочный расчет количества постов в пункте 4.2.4. по каждой модели автомобиля не превышает 10, целесообразно принимать строительство универсальной СТОА на 10-20 постов для ТО и ТР всех моделей автомобилей.

2. В больших и крупных городах с числом жителей от 100 до 500 тыс. человек целесообразно строительство специализированных СТОА по моделям автомобилей, а ремонт  иномарок производить на универсальных СТОА.

3. В крупных городах с большим насыщением автомобилей целесообразно специализировать СТОА по моделям автомобилей.

4. В зависимости от количества постов и вида выполненных работ городские СТОА подразделяются на три основных типа: малые, средние и большие.

Малые станции обслуживания с количеством постов до 10 выполняют следующие виды работ: уборочно-моечные, экспресс-диагностические, ТО и ТР агрегатов и приборов на автомобиле и в цехах, кузовные работы, подзарядка аккумуляторов, подкраска кузова, сварочные, ремонт агрегатов, а также занимаются продажей эксплуатационных материалов, запасных частей и авто принадлежностей.

Средние СТОА с количеством постов от 10…35. На СТОА выполняются те же работы, что и на малых, к ним дополняется продажа автомобилей и его агрегатов, обойные работы, замена агрегатов, ремонт аккумуляторов, окраска всего автомобиля.

Большие СТОА с количеством постов от 35 и более. На СТОА выполняются все виды работ, выполняемые на средних СТОА. Диагностика и ТО может осуществляться на поточных линиях. На больших СТОА имеют место специализированные участки для проведения капитального ремонта узлов и агрегатов.

4.3. Расчет годового объема работ

На городских СТОА объем работ включает ТО и ТР, УМР, противокоррозионную обработку и предпродажную подготовку (при наличии магазина).

4.3.1. Годовой объем работ по ТО и ТР без уборочно-моечных работ и противокоррозионной обработки на городских СТОА

ТТОиТР=NМtТОиТРLГод/1000, (чел.ч.)				(4.6)

где   NМ – количество автомобилей обслуживаемых на СТОА данной модели. Берется из расчета выполненного по формуле (4.3) данной методики;

tТОиТР – скорректированная удельная трудоемкость ТО и ТР берется из пункта 4.3.2 данной методики;

Примечание:

1. При проектировании универсальной СТОА расчет годового объема работ выполняется по каждой модели автомобилей обслуживаемых на СТОА.

2. При проектировании специализированной для определения модели автомобиля СТОА расчет годового объема работ выполняется только по той модели автомобиля для которой проектируется СТОА.

3. При проектировании специализированной СТОА по видам работ для всех моделей расчет производится как для универсальной СТОА.

4.3.2. Корректирование нормативной удельной трудоемкости

tТОиТР=tнкк1			 			(4.7)

где     tн – удельная нормативная трудоемкость ТО т ТР берется из таблицы 4.5;

к – коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТО т ТР в зависимости от количества постов берется из таблицы 4.2 данной методики;

к1 – коэффициент корректирования удельной трудоемкости ТО и ТР в зависимости от природно-климатических условий берется из таблицы 4.3 данной методики.

Таблица 4.2

Коэффициент корректирования трудоемкости в зависимости от количества постов на СТОА

| ##### Количество постов на СТОА | #### Коэффициент корреляции К |
| --- | --- |
| До 5 | 1,05 |
| Свыше 5 до 10 | 1,0 |
| Свыше 10 до 15 | 0,95 |
| Свыше 15 до 25 | 0,9 |
| Свыше 25 до 30 | 0,85 |
| Свыше 35 | 0,8 |

Таблица 4.3

Коэффициент корректирования трудоемкости в зависимости от природно-климатических условий

| Природно-климатические условия | Коэффициент k1 |
| --- | --- |
| Умеренный | 1,0 |
| Умеренно-теплый, влажный, тепло-влажный | 0,9 |
| Жаркий сухой, очень жаркий сухой | 1,1 |
| Умеренно холодный | 1,1 |
| Холодный | 1,2 |
| Очень холодный | 1,3 |

4.3.3. Общий объем работ по ТО и ТР по всем автомобилям, обслуживаемым на универсальной СТОА

ТТОиТР=ТТОиТР1+ТТОиТР2+...+ТТОиТР1...n,				(4.8)

где ТТОиТР1...n- годовой объем работ по То и ТР каждой марки автомобиля, обслуживаемого на СТОА, берется из п. 4.3.1.

Примечание: при расчете специализированной СТОА расчет годового объема работ по ТО и ТР по формуле 4.8 не выполняется.

4.3.4. Расчет годового объема уборочно-моечных работ

Тумр=NСТОАZtумр, (чел.ч.)						(4.9)

где   NМ СТОА – берется из расчетов, выполненных по формуле (4.5);

Z=5 – количество заездов в год одного автомобиля на уборочно-моечные работы;

tумр – трудоемкость уборочно-моечных работ, берется из таблицы 4.5.

Примечание: При выполнении работ УМР шланговой мойкой трудоемкость принимается 0,5 чел.ч.

4.3.5. Годовой объем работ приемки и выдачи

ТПиВ=NСТОАZ1tПиВ, (чел.ч.)					(4.10)

где      Z1 – количество заездов на СТОА через пункт приемки и выдачи – 2 раза в год;

tПиВ – трудоемкость приемки и выдачи автомобилей (табл. 4.5).

4.3.6. Годовой объем противокоррозионной обработки

ТПК=NСТОАZ2tПК (чел.ч.),					(4.11)

где      Z2 – количество заездов одного автомобиля в год для проведения противокоррозионной обработки – 1 раз;

tПК – трудоемкость противокоррозионной обработки (табл. 4.5).

4.3.7. Расчет годового объема предпродажной подготовки автомобилей

ТПП=NППtППДРП, (чел.ч.) 						(4.12)

где     NПП – количество автомобилей предлагаемых на продажу в день на СТОА;

tПП=3,5 чел.ч. – трудоемкость предпродажной подготовки.

Примечание: этот пункт рассчитывается для СТОА, если предполагается заниматься этой работой.

4.3.8. Годовой объем основных работ выполняемых на СТОА

ТОБЩ=ТТОиТР+Тумр+ТПиВ+ТПП+ТПК						(4.14)

4.3.9. Расчет годового объема вспомогательных работ

ТВСП=(0,2…0,3)ТОБЩ 						(4.13)

4.3.10. Примерное распределение вспомогательных работ

Твспвид=Твспа%

где а% - доля вида вспомогательных работ в общей трудоемкости вспомогательных работ (табл. 4.4).

Таблица 4.4

Примерное распределение вспомогательных работ на СТОА

| Вид работ | Доля, % |
| --- | --- |
| Ремонт и обслуживание технологического оборудования, оснастки и инструмента | 25 |
| Ремонт и обслуживание инженерного оборудования, сетей и коммуникаций | 20 |
| Перегон автомобилей | 10 |
| Приемка, хранение и выдача материальных ценностей | 25 |
| Уборка производственных помещений и территорий | 15 |
| Обслуживание компрессорного оборудования | 10 |

4.3.11. Общий фонд (трудоемкость) годовых работ СТОА

Тф=Тобщ+Твсп 							(4.15)

После расчетов составить таблицу трудоемкости СТОА

| Вид работ | Трудоемкость чел.ч. |
| --- | --- |
| ТТоиТР |  |
| ТУМР |  |
| ТПиВ |  |
| ТПК |  |
| ТПП |  |
| ТТоиТР |  |
| ТОБЩ |  |
| ТВСП |  |
| ТФ |  |

4.3.12. Объем постовых  работ ТО и ТР в полном объеме

ТП=ΣТТоиТРа%100%,(чел.ч)					(4.16)

где   а% - трудоемкость постовых работ, выполняемых в полном объеме (табл. 4.6 данной методики, графы 2…6).

Примечание: Расчет выполняется для следующих работ: диагностика и ТО, смазка, регулировка углов установки колес, ремонт и регулировка тормозов, окраска и противокоррозионные работы.

4.3.13. Объем работ ТО и ТР, выполняемых на постах не в полном объеме (частично на постах и в цехе)

ТН=ТТОиТРа%в%100%100%,(чел.ч)					(4.17)

где    в% - объем работ, выполняемых на постах (табл. 4.6 данной методики, графа 7).

Примечание: Считать только отделения, где распределение объема работ на участках не равно 100%. Этот расчет выполняется для следующих работ: электротехнических, по приборам системы питания, аккумуляторным, шиномонтажным, ремонт узлов систем и агрегатов, кузовные и арматурные, обойные работы.

4.3.14. Объем цеховых работ

ТЦЕХ=ТТОиТРа%d%100%100%,(чел.ч)					(4.18)

где   d% - объем работ в зависимости от места их выполнения табл. 4.6 методики, графа 8.

4.3.15. Годовой объем работ на дорожных СТОА

Годовой объем работ определяется по каждому типу автомобилей по формуле:

Тд=NсдДр.г. tср,

где     Nсд – число заездов автомобилей данного типа на дорожной СТОА в сутки,

Др.г.  – число рабочих дней в году;

tср – средняя разовая трудоемкость работ одного заезда автомобиля на станцию, чел. час. (см. табл. 4.5).

Распределение общего годового объема работ по ТО и ТР дорожных СТО по видам работ и месту выполнения может быть принято по данным табл. 4.6.

Примечание: После расчетов объемов работ необходимо проанализировать их величину, сравнить с номинальным фондом времени, и если объемы работ маленькие, недостаточные, чтобы организовать работу на данном участке при принятом режиме СТОА, то их необходимо объединить с родственными работами и отразить это в пояснительной записке.

Таблица 4.5

Нормативная трудоемкость ТО и ТР на СТОА

| Тип СТО и подвижного состава | Удельная трудоемкость, ТО и ТР чел.ч./1000 км | Разовая трудоемкость на один заезд по видам работ, чел. ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТО и ТР | Мойка и уборка | Приемка и выдача | Предпродажная подготовка | Противокоррозионная обработка |
| Городские СТО легковых автомобилей: |  |  |  |  |  |  |
| особо малого класса | 2,0 | - | 0,15 | 0,15 | 3,5 | 3,0 |
| малого класса | 2,3 | - | 0,20 | 0,20 | 3,5 | 3,0 |
| среднего класса | 2,7 | - | 0,25 | 0,25 | 3,5 | 3,0 |
| Дорожные СТО: |  |  |  |  |  |  |
| легковых автомобилей всех классов | - | 2,0 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| автобусов и грузовых автомобилей независимо от класса и грузоподъемности |  | 2,8 | 0,25 | 0,30 |  |  |

Таблица 4.6

Таблица распределения объемов работ ТО и ТР по видам работ

| Вид работ | Распределение объема работ в зависимости от числа рабочих постов, а |  |  |  |  | Распределение объема работ по месту их выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### До 5 | От 6 до 10 | От 11 до 20 | От 21 до 30 | ### Свыше 30 | На рабочих постах, в | На производствен-ных участках, d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Диагностические | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 100 | - |
| ТО в полном объеме | 35 | 25 | 15 | 10 | 6 | 100 | - |
| Смазочные | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 100 | - |
| Регулировочные по установке узлов передних колес | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 100 | - |
| Ремонт и регулировка тормозов | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 100 | - |
| Электротехнические | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 80 | 20 |
| ПО приборам системы питания | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 70 | 30 |
| Аккумуляторные | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 90 |
| Шиномонтажные | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30 | 70 |
| Ремонт узлов, систем и агрегатов | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 |
| Кузовные и арматурные (жестяницкие, медницкие, сварочные) | - | 10 | 25 | 28 | 35 | 75 | 25 |
| Окрасочные и противокоррозионные | - | 10 | 16 | 20 | 25 | 100 | - |
| Обойные | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 50 | 50 |
| Слесарно-механические | - | 8 | 7 | 7 | 5 | - | 100 |
| Уборочно-моечные | - | - | - | - | - | 100 | - |

4.4. Количество постов и рабочих мест

4.4.1. Расчет количества постов по видам ТО и ТР

х=ТПϕФПРср, 							(4.20)

где   ТПН=ТП+ТН – годовой объем постовых работ;

 = 1,15 – коэффициент резервирования, характеризующий неравномерность поступления автомобилей на СТОА;

ФП – годовой фонд рабочего времени поста (пункт 4.2.5);

РСР – среднее число рабочих на постах.

Примечание: среднее число рабочих на одном посту ТО и ТР принимается равным 2 чел., на постах кузовных и окрасочных работ 1,5 чел.

4.4.2. Расчет количества рабочих мест для цеховых работ

РМ=ТотдГФНnη, 							(4.20)

где   ТГотд=Тцех– годовая трудоемкость работ соответствующего участка в цеху;

ФН – годовой фонд рабочего;

ФН=ТСМ(Дк-Дв-ДПР)(чел.);

ТСМ – продолжительность смены;

Дк – календарные дни;

Дв – выходные дни, принимается 52 при шестидневной рабочей неделе,104 – для пятидневки;

ДПР – праздничные дни;

n – количество смен работы соответствующего участка;

 = (1,05-1,03).

4.4.3. Суточное число заездов на городские СТОА

Nc=NСТОАZДраб.г,							(4.23)

где   NСТОА – число автомобилей, обслуживаемых в год проектируемой СТОА;

Z=2 – число заездов на городскую СТОА одного автомобиля в год.

4.4.4. Количество постов для механизированных уборочно-моечных работ.

хЕО=NcϕЕОТобNуη							(4.24)

где      ЕО – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на участок:

для СТОА до 10 рабочих постов ЕО=1,3-1,5

для СТОА от 11 до 30 рабочих постов ЕО=1,2-1,3

для СТОА  более 30 рабочих постов ЕО=1,1-1,2.

Тоб – суточная продолжительность работы (уборочно-моечного участка), ч.;

Nу – производительность моечной установки, авт/час;

Nс – суточное число заездов для выполнения УМР (необходимо различать для городских и дорожных СТОА);

 = 0,9 – коэффициент использования рабочего времени поста.

4.4.5. Число постов на участке приемки

Число поступающих автомобилей равно числу выдаваемых, тогда число постов приемки и выдачи принимаем:

хпр=NСТОАZϕДраб.гТПРАПР,						(4.25)

где      = 1,15 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТОА;

Тпр – суточная продолжительность работы участка приемки автомобилей, час;

Апр=23 авт./час – пропускная способность поста приемки.

4.4.6. Число постов сушки после окраски

хсущ=NСТОАZϕДраб.гТПРА'ПР,						(4.26)

где АПР – пропускная способность поста сушки после окраски автомобиля

Примечание: Пропускная способность комбинированной окрасочно-сушильной камеры согласно технической характеристики может быть принята 5-6 автомобилей в смену. Пропускная способность отдельной окрасочной камеры с одной сушильной камерой составляет 12 автомобилей за смену.

4.4.7. Число автомобиле-мест ожидания

Таблица 4.7

Распределение автомобиле-мест ожидания по производственным участкам

| Производственный участок | Число рабочих постов СТОА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 15 | 25 и более |
|  | Автомобиле-места ожидания | Автомобиле-места ожидания | Автомобиле-места ожидания |
| Уборочно-моечный | - | - | - |
| Приемка и выдача автомобилей | - | - | - |
| ТО и ТР | 7 | 11 | 16 |
| Кузовной | 1 | - | 2 |
| Окрасочный | 2 | 2 | 2 |

4.4.8. Число автомобиле-мест хранения готовых автомобилей

хГ=NcТ'ПРТв,							(4.27)

где     Тв – продолжительность работы участка выдачи автомобилей в сутки, час;

Тпр= 4ч-среднее время пребывания автомобилей на СТОА после его обслуживания до выдачи владельцу.

Для городских СТОА число автомобиле-мест для хранения – 3 на один рабочий пост.

3.23.2. Число автомобиле-мест на открытой стоянке магазина:

хо=NnДзДраб.м,							(4.28)

где     Драб.м – число рабочих дней магазина в году,

Nп – число продаваемых автомобилей в год;

Дз = 20 – число дней запаса.

4.5. Число работающих

4.5.1. Технологически необходимое число цеховых рабочих

РТ=ТГФНnrП(чел.),		 				(4.29)

где     ТГ – годовой объем работ по зонам ТО, ТР или участку (чел.ч);

ФН – годовой фонд рабочего времени (пункт 3.17);

n – количество смен

rП = 1,05-1,2 коэффициент повышения производительности труда.

3.25. Штатное число рабочих

Рш=ТОБЩ/Фш (чел),						       (4.30)

где   Фш – годовой (эффективный) фонд времени «штатного» рабочего, ч.[1,3].

Фш=ФН-ТСМ(Дот+Дуп+ДДО),						(4.31)

где     Дот = 24– число дней отпуска;

Дуп = 7 – число дней невыхода на работу по уважительной причине;

ФН – номинальный фонд времени (см.п. 4.5.3);

ДДО = 2 – дни дополнительного отпуска.

4.5.3. Номинальный фонда времени в одну смену

ФН=ТСМ(Дк-Дв-Дн) (час),						(4.32)

где     Дк =365 – дни календарные;

Дв = 104 при пятидневной рабочей неделе и 52 – при шестидневной;

Дн = 10 – дни праздничные.

4.6. Расчет площадей помещений

4.6.1. Расчет площадей производственных участков цеховых работ

Fy=fоб*КIп, м2,						(4.33)

где   fоб – суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным размерам оборудования, м2;

Кп – коэффициент плотности расстановки оборудования;

Таблица 4.8

Плотность расстановки оборудования

| Участок | Коэффициент КП |
| --- | --- |
| 1. Слесарно-механический, электротехнический, аккумуляторный, ремонт приборов системы питания, вулканизационный, медницкий, арматурный, краскоприготовительный, кислотный, компрессорный | 3,5-4 |
| 2. Агрегатный, шиномонтажный, ремонта оборудования и инструмента | 4-4,5 |
| 3.Сварочный, жестяницкий, кузнечно-ремонтный деревообрабатывающий | 4,5-5 |

4.6.2. Площади складов

Для городских СТО площади складских помещений определяются по удельной площади складских помещений на каждые 1000 комплексно обслуживаемых автомобилей.

Расчет выполняется по формуле:

Fскл=NСТОАf1000, 						(4.39)

где f – площадь склада приходящаяся на 1000 автомобилей.

Таблица 4.9

Удельные площади складских помещений

| Наименование склада | Площадь склада f (м. кв.) |
| --- | --- |
| Склад запасных частей | 32 |
| Склад агрегатов и узлов | 12 |
| Склад эксплуатационных материалов | 6 |
| Склад шин | 8 |
| Склад лако-красочных материалов | 4 |
| Склад смазочных материалов | 6 |
| Склад кислорода и углекислого газа | 4 |
| Склад мелких запасных частей (продаваемых владельцам) | 3,2 |

Площадь склада мелких принадлежностей снятых с автомобиля принимается 1,6 м.кв. на один рабочий пост, следовательно, F=1,6Х, площадь склада мелких запасных частей принимается 10% от площади склада запасных частей.

Для дорожных СТОА площадь склада запасных частей м материалов определяют по укрупненным параметрам из расчета 5-7 м2 на один рабочий пост.

4.6.3. Площадь постов приемки и выдачи автомобилей.

Fп.в.=fахпрКIIп,							(4.35)

где      fа – площадь занимаемая автомобилем (автопоездом, прицепом), м2;

КIIп =2,5-3 – коэффициент плотности расстановки автомобилей [1,2].

4.6.4. Площади зон ТО и ТР

F3i=fa*x3i*Kп, м3,						(4.36)

где     x3i – число постов в i-той зоны;

Kп – коэффициент плотности расстановки постов (Кп=6-7 при одностороннем расположении постов, Кп=4-5 при двустороннем расположении постов и поточном методе обслуживания. Меньшие значения Кп принимаются при числе постов не более 10 и для крупногабаритного подвижного состава).

Таблица 4.10

Габаритные размеры различных марок автомобилей

| Модель автомобиля | Длина L (мм) | Ширина В (мм) |
| --- | --- | --- |
| «Москвич 412» | 4090 | 1550 |
| ВАЗ 2101 «Жигули» | 4073 | 1611 |
| ГАЗ 24 «Волга» | 4735 | 1820 |

4.6.5. Площадей зон хранения, ожидания ТО и ТР, кузовных работ

Fx=fa*Aсm*Kn, 						(4.37)

где     fa – площадь занимаемая автомобилем / таблица 4.10/;

Aсm – число автомобиле-мест хранения;

Kn = 2,5…3 – коэффициент плотности расстановки автомобиле-мест хранения, кузовных работ и ожидания.

По этой формуле вычисляются площади зон хранения готовых автомобилей и на открытой стоянке автомобилей.

4.6.6. Площадь помещения для клиентов

Принимается из расчета на 1 рабочий пост / Таблица 4.11/.

Таблица 4.11

Определенные площади помещений для клиентов

| Площадь (М. кв.) | Количество постов |
| --- | --- |
| 8-9 | До 15 |
| 7-8 | От 15 до 25 |
| 6-7 | Св. 25 |

Примечание: Помещение для клиентов должно включать зоны: ожидания клиентов, оформления документов и выполнения денежных операций, продажи мелких запасных частей и автопринадлежностей, размещение автоматических камер хранения мелких вещей.

4.6.7. Площадей административно-бытовых помещений

Fадм.б=S*Рм, 						(4.37)

где   S – площадь административно-бытовых помещений приходящихся на 1 человека;

Рм – количество работающих в многочисленной смене.

Примечание: Состав и площади этих помещений аналогичны АТП и проектируются в соответствии со СН и П 2.09.04-87.

На стадии технико-экономического обоснования и предварительных расчетов ориентировочно общая площадь административно-бытовых помещений может быть определена по графику приведенному на рисунке 4.1.

Рис. 4.1. Определение площадей административных помещений

5. Проектирование технологического оборудования

Обоснование необходимости проектирования или модернизации оборудования должно производиться на основании анализа существующих образцов и современных достижений научных исследований.

Проектирование технологического оборудования заключается в проведении проектировочных и проверочных расчетов его элементов.

Расчеты должны иметь разноплановый характер и охватывать различные стадии проектирования и структурные элементы объекта, например, кинематические, прочностные расчеты, расчет отдельных параметров оборудования и др.

Структура раздела по проектированию технологического оборудования может иметь вид:

1. Анализ конструктивных схем и технических характеристик подъемников для легковых автомобилей.

1.1. Подъемники с электромеханическим приводом.

1.2. Подъемники с гидравлическим приводом.

2. Расчет и конструирование подъемника с электрическим приводом.

2.1. Устройство подъемника

2.2. Расчет привода

2.2.1. Кинематический и энергетический расчет привода

2.2.2. Подбор электродвигателя

2.3. Расчет и конструирование винтовой пары

2.3.1. Выбор материалов

2.3.2. Геометрический расчет винта

2.4. Расчет цепной передачи

2.5. Расчет стойки подъемника

2.6. Особенности эксплуатации технического обслуживания ремонта и метрологического обеспечения подъемников

В заключительном разделе необходимо привести особенности эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и метрологического обеспечения проектируемого (модернизируемого) технологического оборудования.

Ниже приводятся особенности выполнения проекта для различных групп технологического оборудования [29].

5.1. Оборудование для очистки и уборочно-моечных работ [8]

В качестве расчета приводится типовая технологическая схема очистки воды и вносимые в нее изменения конструкции (новые конструкции грязеотстойников, фильтров, устройств для удаления отстоя и грязи, применение технологической схемы приводимых агрегатов и т.п.). Затем компонуется технологическая схема очистных сооружение с учетом изменений и нововведений, делаются необходимые (заданные) расчеты, схемы, эскизы, рисунки. Далее, в соответствии с вышеописанным ходом выполнения курсового проекта, разрабатываются все остальные разделы проекта, особенности эксплуатации технологического оборудования и т.д. вплоть до заключения и списка литературы.

При проектировании моечных установок указывается состав моющего раствора, и особое внимание удаляется механической и гидравлической ее частям.

Механические части моечных установок  в основном являются рамными конструкциями, выполненными из профилированной (фасонной) стали. Эти конструкций соединены частично разъемными и неразъемными способами (с помощью сварки), поэтому расчет таких конструкций сводится к расчету рам, сварных и разъемных соединений (болты, шпильки и др.).

Расчет элементов привода и их компоновка ведется известными методами [9, 28]. Для моечных установок, имеющих подвижные элементы (щетки, поворотные рамы, рычаги, консоли, коллекторы с форсунками и т.п.), приводится кинематическая схема и ее расчет.

5.2. Конвейеры в подъемно-транспортное оборудование

Для конвейеров непрерывного или же периодического действия определяется мощность приводной станции; производится подбор электродвигателя, редуктора(ов), муфт, конструируется рама приводной станции, направляющие пути тягового органа, катки, каретки, натяжное устройство и другие элементы, входящие в конвейер [26, 27, 30].

Для подъемников также определяется мощность и состав исполнительных приводов (электромеханических, гидравлических и др.), конструируются рамы для них, несущие элементы, устройства, синхронизирующие скорость подъема многостоечных (многоплунжерных) подъемников. Производится прочностной расчет захватов, траверс, опорных устройств, кареток, винтов, грузонесущих гаек, подхватов, элементов рам и др. [10, 28 ,29].

Особое внимание следует также уделить тем разделам, которые будут касаться вопросов ТО и условий организации безопасного труда этого вида оборудования. Краны, тали электрические, тележки с мехстрелой подбираются по каталогам [11,12].

5.3. Смазочно-заправочное оборудование

Проектирование по этому виду оборудования сводится к подбору стандартных топливо- и воздухораздаточных колонок, солидолонагнетателей, маслостанций по производительности и мощности. Расчет и модернизация могут касаться электромеханических элементов насосной станции и других приводов, фильтрующих элементов, раздаточных кранов, соединительных трубопроводов, конструкции аппаратных шкафов, барабанов с самонаматывающимися шлангами, устройств для подогрева масла, измерительных устройств разового и суммарного количества и др.

Особое внимание в этой группе оборудования следует обратить на вопросы особенностей проведения ТО, ТР и метрологического обеспечения.

5.4. Разборочно-сборочное и ремонтное оборудование

Этот тип технологического оборудования представляет наиболее широкую гамму среди других групп. Основу этого оборудования составляют универсальные станки, которые с незначительными или же значительными переделками и модернизацией адаптируются для других целей. Например, различные прессы с набором приспособлений для сборки-разборки, гибки и прессовки узлов и агрегатов автомобилей, клепки фрикционных накладок и др.; различные универсальные станки слесарно-механических участков; станки для расточки тормозных барабанов, высверливания сломанных шпилек; станки для шлифовки фасок клапанов и торцов толкателей; электрические дрели для притирки клапанов; электро-гайковерты универсального и специального назначения и другое оборудование. Универсальное оборудование (его основа) и его параметры применяются без изменений. Расчетам и конструктивной разработке подлежат приспособления, узлы и агрегаты, которые являются вновь разрабатываемыми или жe модернизируемыми.

Проектирование такого оборудования, как стенды сборки-разборки двигателей, передних и задних мостов, коробок перемены передач, редукторов заднего моста больших затруднений не вызывает и сводится к проектированию и расчету эскизного проекта рамы, позволяющей при помощи механизма привода вращать ремонтируемый узел (агрегат) в горизонтальной (а иногда дополнительно и в вертикальной) плоскости с фиксацией поворота.

Описать особенности проектирования всей гаммы этого типа оборудования (стенды для разборки-сборки и ремонта сцепления, элементов рулевого управления, тормозных систем, трансмиссии и т.д.) - задача очень сложная для столь малого объема этой брошюры. Поэтому с возникающими по этому поводу вопросами необходимо обращаться к руководителю проекта.

5.5. Контрольно-диагностическое оборудование (КДО)

Существуют многочисленные конструкции и типы устройств, стендов и приборов для проверки одних и тех же агрегатов по одинаковым диагностическим параметрам, но различными методами. Подробные рекомендации особенностей проектирования и расчета каждого вида оборудования не входят в задачу этих методических указаний.

Наиболее типичные образцы КДО, подлежащие разработке или модернизации, касаются видов КДО: для тормозной системы в целом или же отдельных ее элементов (площадочные, роликовые, комплексные стенды и др.); для проверки установки углов управляемых колес (проездные, платформенные, роликовые динамические стенды., статические стенды); для проверки рулевого управления (люфтомеры, стенды для проверки работы гидроусилителя, износа шкворней, проверки состояния рулевых тяг и др.); для проверки тяговых качеств (комплексные диагностические стенды с беговыми барабанами) для проверки сцеплений и др. Рекомендации по особенностям расчета таких видов КДО даются руководителем проекта.

5.6. Оборудование для контроля, обслуживания и ремонта систем питания двигателей

Изготовление или же модернизация такого вида оборудования, предназначенного для дизельных, карбюраторных и газобаллонных автомобилей, как правило, в условиях АТП и СТО невозможно, поэтому в курсовом проектировании для такого вида оборудования берется уже имеющееся оборудование, дается его характеристика, и подробно, при необходимости, по заданию руководителя могут быть разработаны другие разделы проекта, т.е. вопросы ТО и ТР и т.д.

5.7. Оборудование для контроля ремонта и обслуживания электрооборудования и систем пуска двигателя

Все рассуждения и рекомендации, приведенные в пункте 4.6, справедливы и для данного вида оборудования, которое так же в основе своей является специальным технологическим оборудованием.

5.8. Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование

Вид этого типа оборудования не столь широк и объединяет различные стенды: для монтажа и демонтажа шин и их ремонта; для правки дисков колес; для проверки технического состояния бортовых и замочных колец, вентилей, золотников; для статической и динамической балансировки колес; для мойки и сушки покрышек и др.

Наиболее сложным оборудованием являются стенды: шиномонтажные, балансировочные и для правки дисков колес. Первый и последний типы стендов при проектировании, как правило, требуют определения типа привода, расчета его мощности, определения и расчета (выбора по каталогам) элементов привода, определения конструкции рамы и ее расчета, конструировании и расчета других составляющих узлов и деталей. Балансировочные станки представляют собой сложные электромеханические устройства с электроизмерительными и электронными блоками, и в курсовом проекте особое внимание следует обратить на их принцип работы, особенности его ТО и ТP и вопросы их метрологического обеспечения.

5.9. Оборудование для кузовных, сварочных, кузнечных, медницких и малярных работ.

Особенности курсового проектирования, характерные для данного вида оборудования, заключаются в конструировании различных приспособлений, основой которых чаще всего является сварная рама, которую комплектуют затем дополнительными устройствами и приспособлениями для вытяжки, правки, ремонта, пoдгонки и сварки кузовов, paм автомобилей, для гидравлической клепки рам автомобилей. Для привода стендов для правки кузовов и рам автомобиля используются гидравлические цилиндры (может быть и механический привод).

На участках, отмеченных в заголовке данного раздела, широко используют специализированное оборудование для удаления старой краски, подготовки поверхностей к окраске, для окраски, сушки, шлифовки, полировки и т.д., для проведения сварочных и медницких работ. Это оборудование может быть модернизировано по заданию руководителя проекта, в соответствии с чем и определяются особенности курсового проектирования по этому виду оборудования.

5.10. Расчет сварных рам привода

Общие рекомендации по проектированию сварных рам даны в [15]. Так высоту стенок балок h находят в зависимости от наибольшей длины рамы L по формуле h(0,09…0,11)*L= =(0,09…0,11)*1100 мм.

Рама привода				Расчетная схема рамы стеллажа

Принимаем h =100 мм. Тогда по сортаменту прокатных профилей [17] выбираем швеллер стальной горячекатаный с уклоном внутренних граней полки (ГОСТ 8240-89) №10 с высотой профиля h=100мм.

Условное обозначение: швеллер10−ВГОСТ8240−89СтЗПСГГОСТ535−89

Рама выполняется сварной и должна обладать жесткостью и обеспечить точность взаимного расположения устанавливаемых на ней сборочных единиц. Конфигурация и размеры рамы определяются компоновочной схемой привода (рис.2). В сварных конструкциях местную устойчивость балок обеспечивают продольные или поперечные ребра жесткости. Расстояние между соседними поперечными ребрами не должно превышать (2,0…2,5) h=(I80…250) мм, но нельзя их располагать на расстоянии друг от друга или соседних элементов (стенок, полок и др.), меньшем, чем 0,8 вр= 80 мм, иначе будут затруднены сварочные работы. С учетом выше сказанного, конструкция рассчитываемой рамы будет иметь вид.

Произведем расчет корпуса (рамы) стеллажа. Составляем расчетную схему рамы с учетом габаритных размеров стеллажа. Нагрузка на раму F1 складывается из веса рамы привода, редуктора, электродвигателя и составляет около 200 кг и веса люлек с деталями 300 кг. В сумме получается F1~ 500 кг. Кроме этого, необходимо учесть боковую силу, возникшую в случае работ, проводимых наверху стеллажа, от веса монтажника F1= 80 кг. Поскольку стеллаж прикрепляется к полу анкерными болтами, то на схеме это закрепление изображается как заделка.  Расчет рамы стеллажа осуществляем на сложное сопротивление сжатия с изгибом по формуле

max=N/A+Mx/Wxadm,						(5.1)

где   N=F1 - продольная сила в поперечном сечении стеллажа, Mx - максимальный изгибающий момент (в заделке) Mx=F2*l; Wх -момент сопротивления изгибу;

[]  - допускаемые напряжения, для стали-160 МПа.

Примем размеры основной несущей детали - стойки - по прототипу, т.е. это швеллер №10, размеры которого: h=100 мм, в=46 мм, Wy = 6,46 см3, A = 10,9 см2. Швеллеры устанавливаются по углам. Тогда максимальное напряжение из расчета на один швеллер будет

max=F/Y*A+F2*l/4Wy=500/(4*10,9) +80-450/(4-6,46) = 1405 кг/см2,			(5.2)

Как видно из расчетов, выбранный швеллер проходит по прочности даже без учета того, что в нашем случае швеллеры закрепляется поперечными перекладинами, которые еще более увеличат прочность и жесткость конструкций стеллажа.

Расчет фундаментальных болтов [17]. Как уже было сказано выше, стеллаж закрепляется с помощью фундаментных или анкерных болтов. При длине рамы L=700...1000 мм принимают 6 болтов диаметром 20 мм [9]. При необходимости можно произвести проверочный расчет [15].

На этом расчет конструкции стеллажа заканчивается. Затем составляется текстовая эксплуатационная документация по ГОСТ 2 .602 2013 Единая система конструкторской документации. РЕМОНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. [30] (техническое описание, паспорт и т.д.).

В конце пояснительной записки, делается заключение по результатам проектирования и приводится список используемой литературы.

6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. М.: Транспорт, 1993-272 с.

2. ОНТП-01-91 Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта. М.: Гипроавтотранс, 1991.-184 с.

3. СТП 01-02 СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. Введен 08.08.2002 г.

4. ГОСТ Р 2 .105-2019 Единая система конструкторской документации. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2019 г. № 175-ст

5. ГОСТ 7.32-2017 - Отчет о научно-исследовательской работе. Введен 01.07.2018 г

6. ГОСТ Р 21.101 — 2020 Система проектной документации для строительства. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. № 282-ст.

7. Табель технологического оборудования и специализированного транспорта для НТП, АТО и БЦТО. М.: ЦБТИ Минавтотранс РСФСР 1983.

6. Завьялов С.Н. Мойка автомобилей. М.: Транспорт, 1984.210 с.

7. Гриценко В.Б. и др. Компоновка приводов машин и конструирование сварных рам. Учеб. пособие. Новочеркасск: НГТУ, 1994.56 с. 3.

8. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие: В 2-х кн. Изд. З-е, испр. М.: Машиностроение.1988. 660 с.

9. Специализированное технологическое оборудование. Номенклатурный каталог БЦНТИ Минавтотранса РСФСР. М.: Транспорт, 1991. 205 с.

10. Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Справочник. М.: Транспорт, 1988. 176 с.

11. Грибков B.М., Карпекин П.А. Справочник по оборудование для ТО и ремонта автомобилей, М.: Транспорт, 1969. - 267 с.

12. Трифонов О.Н. Приводы автоматизированного оборудования. М.: машиностроение, 1991.336 с.

13. Дунаев П.Ф., Леликов О.Г. Конструирование узлов и деталей машин.: Высш. шк., 1986. 416 с.

14. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. М.: Машиностроение, 1992:В3 т. 720 с.

15. Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя. М.: Машиностроение, 1992. В 2т. 784 с.

16. Анурьев В.И. Справочник конструктора - машиностроителя. М.: Машиностроение, 1992; В 1т. 616 с.

17. Техническая эксплуатация автомобилей: Учеб. для вузов/ Е.С. Кузнецов и др.. Под ред. 18. Е.С.Кузнецова.3-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1991. 413 с.

18. Селиванов С.С., Иванов Ю.В. Механизация процессов технического обслуживания автомобилей. М.: Транспорт, 1964. 198 с.

19. Детали машин: Атлас конструкции: В 2 ч./Под ред. Р.Н. Решетова. М.: Машиностроение, 1992.126 с.

20. Сергиенко А.Г. Метрологическое обеспечение автомобильного транспорта. М.: Транспорт, 1988. 247с.

21. Техническая эксплуатация автомобилей/Под ред. Н.Я. Говорущенко. Харьков: Выша шк., 1964. 312 с.

22. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств: Учеб.б: В 3,кн. Киев: Выша шк., 1991. Кн.1.  Теоретические основы. Технология. 359 с.

23. Аделевич Л.А. Испытание агрегатов после ремонта автомобилей; М.: Транспорт, 1966. 270 с.

24. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины. П.: Машиностроение, 1985. - 754 с.

25. Чернавский С.А. Проектирование механических передач. М.: Машиностроение, 1984.

26. Приводы машин. Под ред. Длоугого В.В. Л.: Машиностроение, 1982. – 460 с.

27. Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика. Справочное пособие. М.: Машиностроение 1971. – 672 с.

28. Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины. М.: Машиностроение 1982. – 487 с.

29. Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Основы расчета, проектирования и эксплуатации технологического оборудования». Новочеркасск: 1996.- 30 с.

30. ГОСТ 2 .602 2013 Единая система конструкторской документации. РЕМОНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2014 г.

5.11.  ПРИМЕР РАСЧЕТА МЕХАНИЗИРОВАННОГО СТЕЛЛАЖА

5.1. Назначение механизированных, стеллажей

При. выполнении работ по сборке и разборке агрегатов и узлов автомобилей возникает необходимость в компактном хранении деталей, крепежа и других изделий, необходимых при ремонте. Для хранения такого вида изделий и расходных материалов в зонах. ТО и ремонта применяются стеллажи. В зависимости от грузоподъемности стеллажи делятся на грузовые (складирование узлов и агрегатов) и не грузовые (хранение мелких деталей и крепежа).

Основные требования, предъявляемые к стеллажам: минимальное использование площади, занимаемой стеллажом: беспрепятственный доступ к хранящимся деталям и крепежным изделиям; максимальная механизация и автоматизация, позволяющая быстро отыскивать нужную деталь; электробезопасность; низкий уровень шума при работе.

Наиболее перспективными являются стеллажи элеваторного типа, позволяющие экономить площадь производственных помещений.

5.2. Выбор прототипа и анализ возможных путей его  усовершенствования

Известен стеллаж ИП-57 [6], предназначенный дня хранения запасных частей и крепежных материалов. Тип стеллажа - напольный с подвесными люльками. Основу конструкции стеллажа составляет П-образная рама с рядами горизонтальных связей, на которые подвешиваются съемные люльки с мелкими деталями и запасными частями. Каждая люлька имеет маркировку с номером. Стеллаж выполнен из труб, сваренных в жесткую конструкцию, а; подвесные люльки из листового металла. Обслуживается стеллаж одним человеком вручную. Ниже приведены технические характеристики тарного стеллажа.

Грузоподъемность, 	кг

люльки      		3

стеллажи      		-240

Количество люлек. шт. 	80

Габаритные размеры, мм

люльки			300xl50xl20

стеллажи                	1600х450х1625

масса, кг

люльки			11

стеллажи			121

Недостатком данной конструкции является отсутствие средств механизации стеллажа. Отсюда ограничение по высоте стеллажа (1625 мм), поскольку вручную поднять. или снять, люльку, выше =(0,09...0,11)1100мм

Без уборочно-моечных работ и противокоррозионной обработки.