МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра “Эксплуатация транспортных систем и логистика”

# МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к лабораторной работе

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ шумА ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»

по дисциплине

"Диагностика технического состояния легковых автомобилей"

### Ростов-на-Дону 2022

1 Цель работы

Изучение требований к уровню шума выпуска двигателя автомобилей категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3 при оценке их технического состояния в эксплуатации, ознакомление с методами и средствами его определения.

- Оснащение рабочего места

  - Цифровой шумомер testo 816.

  - Рулетка с абсолютной погрешностью измерения ±1 мм.

  - Угломер с абсолютной погрешностью измерения ± 20.

  - Легковой автомобиль класса М1:  ВАЗ 2106 или аналогичный.

3 Содержание и порядок выполнения работы

3.1 Изучить требования к внешнему шуму автомобилей при эксплуатации по ГОСТ 52231-2004, приложение А.

3.2 Изучить технические характеристики, устройство и порядок работы со средством диагностирования - шумомером testo 816.

3.3 Определить уровень шума выпуска двигателя автомобиля по ГОСТ 52231-2004, приложение А.

3.4 Составить отчет.

4 Содержание отчета

4.1 Цель работы.

4.2 Назначение, краткая техническая характеристика и общее устройство средства диагностирования.

4.3 Схема и порядок проведения диагностирования.

4.4 Результаты измерения. Заключение о соответствии полученных значений требованиям ГОСТа, о возможности дальнейшей эксплуатации автомобиля и необходимых мерах воздействия.

Журнал результатов измерений

Уровень шума, дБА

| Частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1 | Повторности измерений |  |  | Максимальное значение | Нормативное значение по ГОСТ Р 52231-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| nmin = 800 |  |  |  |  | 96 |
| nпов = 3000 |  |  |  |  |  |

- Сведения о средствах диагностики

Цифровой шумомер testo 816 (далее – прибор)

5.1 Назначение прибора

Прибор предназначен для высокоточных измерений уровня шума различного происхождения в широком диапазоне частот.

5.2 Техническая характеристика

СТАНДАРТЫ

IEC 61672-1 2002-5 (Электроакустика – Шумомеры). Приборы группы ‘X’, Класс точности 2. IEC 60651:

1979 Тип 2 .ANSI S1.4 Тип 2A. Спецификация для шумомеров.

ДИАПАЗОН

Диапазон отображения: 30 -130 дБ (A) (среднеквадратичное действующее значение),

доступны в 2 диапазонах, 30 -100 дБ и 60 -130 дБ. Линейный рабочий диапазон 10 дБ над уровнем

собственных шумов.

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотные характеристики A и C, соотв. IEC 61672-1: 2002 Класс 2, ANSI S1.4 Тип 2A.

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ СОБСТВЕННЫХ ШУМОВ

менее 33 дБ(A).

АЧХ

Частотная характеристика в соотв. с IEC 61672-1: 2002 Класс 2, ANSI S1.4 Тип 2A.

ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Быстро», «Медленно» и «Импульс» в соотв. с IEC 61672-1: 2002, ANSI S1.4 Тип 2A.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Влажность 5 … 90% ОВ (без конденсата).

Температура 0 … 40oC.

Давление 65 … 108 кПа.

Воздействие влаги Менее ±0.5 дБ в диапазоне 30 … 90%ОВ (без конденсата), относительно значения в

эталонных условиях.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Влажность 0 … 90% ОВ (без конденсата)

Температура -20 … +60°C.

Давление 65 … 108 кПа.

МИКРОФОН

Встроенный электретный капсюль 10 мВ/Па ном. +/-3 дБ с ½” предусилителем.

КАЛИБРОВКА

Автокалибровка при 1 кГц, калибратор 114 или 94 дБ. ±1 дБ от диапазона калибровки.

ПИТАНИЕ

Источник постоянного тока 5 В постоянного тока (разъем Mini-B US B 5S).

Батарейки 3 батареи типа AA, перезаряжаемый никель-металлогидридный или щелочной аккумуляторы

Ресурс батареи Стандартно 35 часов.

Потребление энергии ~65 мА.

ДИСПЛЕЙ

Разрешение 128x128 моно, графический, ж/к. Частота обновления 0.5 с

5.3 Устройство и порядок работы с прибором

Общий вид прибора представлен на рисунке 1.

1. Микрофон. 2. Вкл. / Выкл. 3. Дисплей. 4. Левая кнопка. 5. Правая кнопка.

6. Разъем USB. 7. Разъем для гарнитуры (стерео, 2.5 мм).

Рисунок 1 – Общий вид прибора testo-816

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Прибор включается путем кратковременного нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.

В процессе инициализации на дисплее прибора отобразится версия встроенного программного обеспечения (например, V035-05 указывает на пятую версию встроенного ПО), а также серийный номер (например, 0108121), после чего Вы выйдете в главное меню прибора – Меню измерений (см. рисунок 2).

Примечание: при включении моделей testo 816-2 и testo 816-4 на дисплее будут отображены настройки даты/времени и памяти. Если изменение данных настроек не требуется, подождите несколько секунд, не нажимая кнопки – прибор автоматически перейдет в главное меню.

2. Перед началом измерений установите ветрозащитный экран на микрофон.

testo 816-1/-2                       testo 816-3/-4

A. – Индикатор ресурса батареи. B. – Индикатор превышения заданного диапазона.

C. – Уровень звукового давления. D. Шкала отображения аналогового сигнала.

E. Шкала измерений. F. Максимальный уровень звукового давления. G. Настройки прибора.

H. Установка на «0». I. Усредненный уровень звукового давления.

Рисунок 2 - Меню измерений

3. На дисплее будет отображаться Гистограмма (см. рисунок 3 [A]) или Временная диаграмма (см. рисунок 3 [B]). Процедуры изменения временных/частотных характеристик и выбора иного типа представления данных представлены в разделе НАСТРОЙКА ПРИБОРА.

testo 816-1/-2                                                        testo 816-3/-4

Рисунок 3 - Представление данных в виде гистограммы/временной диаграммы

(шумомеры серии testo 816)

4. На дисплее прибора отображены текущий и максимальный уровни звука, а также соответствующие временные и частотные характеристики. Для изменения данных настроек обратитесь к информации, представленной в разделе НАСТРОЙКА ПРИБОРА. Кроме того, в моделях testo 816-3 и testo 816-4 на дисплей также выводится усредненное значение (Leq или Lavg), рассчитанное с момента последнего сброса настроек на «0». Для сброса максимального и усредненного уровней звукового давления кратковременно нажмите кнопку .

5. После проведения необходимых замеров нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 3 секунд прибор автоматически отключится.

НАСТРОЙКА ПРИБОРА

1. Доступ к настройкам прибора осуществляется через Меню измерений (см. рисунок 4).

2. Кратковременно нажмите левую кнопку (A). Рядом с символом гаечного ключа появится стрелка (X), указывающая на активацию Режима настройки. Обратите внимание на то, что вместо символа Установки на «0» будут отображаться соответствующие символы текущих настроек.

3. Повторным нажатием левой кнопки (A) пролистываются виды настройки. Варианты и виды настройки отличаются в зависимости от модели шумомера серии testo 816.

4. Для изменения той или иной настройки нажмите правую кнопку (B).

Рисунок 4 - Настройка прибора

5. После выключения прибора текущие настройки будут сохранены. Если в течение 5 секунд не задействуется одна из кнопок, прибор автоматически выйдет из режима настройки и вернется в меню измерений. В этом случае стрелка (X), расположенная справа от символа гаечного ключа, больше не будет отображаться на дисплее.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Вид основного дисплея может быть представлен в форме Гистограммы и Временной диаграммы (Рисунок 3 (A) и (B) соответственно). Переключение между видами представления данных осуществляется нажатием кнопки (B).

ВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА – при выборе данной настройки на дисплее будет отображено изменение максимального уровня звукового давления на протяжении последней минуты или 5 минут.

ГИСТОГРАММА – гистограмма служит для отображения аналоговой столбчатой диаграммы и уровней звукового давления.

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ (30 – 100 дБ или 60 – 130 дБ)

Особое внимание следует уделять диапазону измерений, при выборе которого необходимо учитывать уровень шума в среде измерений. Убедитесь в том, что уровень шума не превышает максимальные допустимые диапазоны. Появление индикатора превышения диапазона  указывает на неправильно выбранный диапазон измерений (см. рисунок 4 [C]). Появление индикатора ‘--.-dB’ говорит о том, что уровень шума в среде измерений ниже значений заданного диапазона.

ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика FAST (БЫСТРО) используется при относительно стабильном уровне шума. Характеристика SLOW (МЕДЛЕННО) используется при уровне шума, подверженном медленным вариациям. Временная характеристика IMP (ИМПУЛЬС) используется при уровне шума, отличающегося быстрыми вариациями и импульсными помехами.

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотные характеристики используются для характеризации восприятия измеряемого шума человеческим ухом. ХАРАКТЕРИСТИКА A выбирается при измерениях уровней шума в 12 диапазоне с равномерным распределением частот. ХАРАКТЕРИСТИКА C выбирается при измерениях уровней шума в высокочастотном диапазоне.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

По окончании измерений нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (см. рисунок 5 (A)). На дисплее появится «дверь» и обратный отсчет чисел «3, 2, 1».

Рисунок 5 - Выключение прибора

###### Список использованных источников

- Сарбаев В.И., Селиванов С.С., Коноплев В.Н., Демин Ю.Н. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая безопасность производственных процессов/ серия «Учебники, учебные пособия», - Ростов н/Д: «Феникс», 2004 – 448с.

- Сапронов Ю. Г.   Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса: учеб. пособие для вузов / Ю. Г. Сапронов ; Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса. - Шахты : ЮРГУЭС, 2006. - 210 с. : ил. - Библиогр.: с. 206 - 207.

- Сарбаев В.И. Контрольно- диагностическое оборудование // Сарбаев В.И. Механизация производственных процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей: учеб. пособие / В.И. Сарбаев, С.С. Селиванов, В.Н, Коноплев; М-во образования РФ; Моск. гос. индустриальный ун-т. – М.: МГИУ, 2003. с.124 – 206: ил. – Библиогр.: с. 284.

- Баженов, С. П.  Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов: учебник для вузов / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов ; под ред. С. П. Баженова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 336 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт). - Библиогр.: с. 325 - 326.

- ГОСТ Р 52231-2004. Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения. - Дата введ. 2005-01-01 / Госстандарт России. - Изд. офиц. - М. : Изд-во стандартов, 2005. - 10 с. : ил.

- ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства: требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки. - Дата введ. 2002-01-01 / Госстандарт России. - Изд. офиц. - М. : Изд-во стандартов, 2001. - 27 с. : ил. - 187-00.

- Мороз С. М.  Комментарий к ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки" / С. М. Мороз. - М., 2002. - 232 с. : ил.

- Приложение А